SECCIÓN  5G:	FACTORES  DE  PROPAGACIÓN  QUE  INTERVIENEN  EN  LA  INTERFERENCIA:  SISTEMAS  ESPACIALES  Y  TERRENALES

RECOMENDACIÓN  UIT-R  PN.452-6

PROCEDIMIENTO  DE  PREDICCIÓN  PARA  EVALUAR  LA  INTERFERENCIA  EN  MICROONDAS  
ENTRE  ESTACIONES  SITUADAS  EN  LA  SUPERFICIE  DE  LA  TIERRA  A  FRECUENCIAS  
SUPERIORES  A  UNOS  0,7  GHz

(Cuestión UIT-R 208/3)

(1970-1974-1978-1982-1986-1992-1994)

Rec. UIT-R PN.452-6

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que debido a la congestión del espectro radioeléctrico, deben compartirse las bandas de frecuencias entre distintos servicios terrenales, entre sistemas del mismo servicio y entre sistemas de servicios terrenales y del servicio Tierra-espacio;

b)	que para que los sistemas compartan de forma satisfactoria las mismas bandas de frecuencias, es preciso establecer procedimientos de predicción de propagación de la interferencia que sean exactos y fiables así como aceptables para todas las partes implicadas;

c)	que es necesario efectuar predicciones sobre propagación de la interferencia para cumplir los objetivos de comportamiento en el «mes más desfavorable» y los objetivos de disponibilidad;

d)	que se necesitan métodos de predicción para aplicarlos a todos los tipos de trayecto y en todas las zonas del mundo,

recomienda

1.	que, para frecuencias superiores a unos 0,7 GHz, se utilice el procedimiento de predicción de interferencia en microondas que aparece en el anexo 1 a la presente Recomendación para evaluar las pérdidas de propagación disponibles en los cálculos de interferencia entre estaciones situadas en la superficie de la Tierra.

ANEXO  1

# 1.	Introducción

La congestión del espectro radioeléctrico ha determinado la necesidad de compartir muchas bandas de frecuencias de microondas entre diferentes servicios radioeléctricos y entre las diferentes entidades de explotación de servicios radioeléctricos similares. Para garantizar la coexistencia satisfactoria de los sistemas terrenos y terreno-espaciales existentes, es importante estar en condiciones de predecir con una exactitud razonable el nivel de interferencia que pueda existir entre ellos, utilizando procedimientos y modelos de predicción aceptables a todas las partes implicadas, y de precisión y fiabilidad demostradas.

Pueden existir muchos tipos y combinaciones de trayectos de interferencia entre estaciones situadas en la superficie de la Tierra y entre esas estaciones y las estaciones espaciales, siendo precisos métodos de predicción para cada escenario. Este texto en particular aborda uno de los grupos de problemas de interferencia más importantes, a saber el de las situaciones en las que hay posibilidad de interferencia entre estaciones radioeléctricas de microondas ubicadas en la superficie de la Tierra.

El procedimiento de predicción que se detalla es adecuado para estaciones terrenales de enlace por microondas y para estaciones terrenas vía satélite que funcionan en la gama de frecuencias de unos 0,7 GHz a 30 GHz. El método incluye un amplio conjunto de modelos de propagación para asegurar que las predicciones abarcan todos los mecanismos de propagación significativos que puedan surgir. Se presentan técnicas para analizar las características radiometeorológicas y topográficas del trayecto que permitan formular una predicción para cualquier tipo práctico de trayecto de interferencia.

# 2.	Mecanismos de propagación de la interferencia

La propagación de la interferencia en microondas puede presentarse mediante diversos mecanismos y el predominio de cualquiera de ellos depende de muchos factores, tales como el clima, el porcentaje de tiempo en cuestión, la distancia y la topografía del trayecto. En cualquier momento puede darse un único mecanismo o más de uno.

A continuación se presentan los ocho principales mecanismos de propagación de la interferencia, de los cuales, los cuatro primeros pueden considerarse mecanismos de interferencia a largo plazo o continuos (fig. 1) y los cuatro restantes mecanismos a corto plazo o anómalos (fig. 2) que por lo general producen niveles de señal de interferencia muy superiores.

FIGURE  1/PN.452...[D01] = 9.5 CM

## 2.1	Visibilidad directa

El mecanismo de propagación de interferencia más directo es el de la línea de visibilidad mutua en condiciones atmosféricas de equilibrio. Sin embargo, puede surgir un problema adicional cuando la difracción de subtrayecto produce un aumento del nivel de la señal.

## 2.2	Difracción

La exactitud con que puede establecerse el modelo de este mecanismo determina a menudo la densidad de los sistemas de microondas que pueden implantarse en una determinada zona. La capacidad de predicción de la difracción debe ser tal que permita incluir las situaciones de terreno liso, de obstáculos discretos y de terreno irregular.

## 2.3	Dispersión troposférica

Este mecanismo define el nivel de interferencia de fondo para trayectos más largos (por . El requisito de la predicción para esta modalidad del contexto de interferencia es algo diferente del necesario para el diseño de los enlaces por dispersión troposférica pues son los porcentajes de tiempo inferiores al 50% los que tienen interés, a menudo en trayectos de una geometría muy asimétrica y con volúmenes comunes generados por lóbulos laterales de antena.

FIGURE  2/PN.452...[D02] = 11 CM

## 2.4	Dispersión por el terreno y los edificios (no ilustrada en la fig. 1)

Esta dispersión no ha planteado problema hasta la fecha, pero en el futuro puede resultar importante si se generaliza el cruce de trayectorias y las redes de gran densidad de trayectos. En la actualidad este mecanismo no está contemplado en este procedimiento de predicción.

## 2.5	Visibilidad directa mejorada

En ocasiones, el mecanismo de propagación de la interferencia en la transmisión sin obstáculos por trayectos de visibilidad directa puede aumentar de nivel debido a los efectos derivados de la propagación por trayectos múltiples y del enfoque.

## 2.6	Superrefracción de la superficie y propagación por conducto

Este es el mecanismo de interferencia a corto plazo más importante tanto sobre el agua como en las zonas costeras llanas.

## 2.7	Reflexión y refracción en las capas elevadas

El tratamiento de la reflexión o de la refracción, o de ambas, en capas con elevaciones de hasta unos centenares de metros tiene una gran importancia, pues estos mecanismos permiten a las señales sortear la pérdida de difracción del terreno de forma muy eficaz en situaciones favorables de geometría del trayecto.

## 2.8	Dispersión por hidrometeoros

La dispersión por hidrometeoros es especialmente importante como posible fuente de interferencia porque puede operar virtualmente de forma omnidireccional.

Un problema básico de la predicción de la interferencia (que en realidad es común a todos los procedimientos de predicción troposférica) radica en la dificultad de proporcionar un conjunto congruente y unificado de métodos prácticos que incluya una amplia gama de distancias y porcentajes de tiempo, es decir para la atmósfera real en la que las estadísticas de un mecanismo se fundan gradualmente con las de otro a medida que cambian las condiciones

meteorológicas o del trayecto o de ambos. Especialmente en estas regiones de transición, puede darse un determinado nivel de señal durante un porcentaje de tiempo que es la suma del porcentaje de los diferentes mecanismos. El enfoque seguido en este método ha consistido en mantener deliberadamente separadas la predicción del nivel de interferencia de los diferentes mecanismos de propagación hasta el punto en que puedan combinarse en una predicción general del trayecto. Este es el caso especialmente de las dos circunstancias algo distintas de condiciones de cielo despejado y de dispersión por hidrometeoros.

# 3.	Predicción de la interferencia en cielo despejado

## 3.1	Procedimientos global y europeo

A continuación se ofrecen dos versiones complementarias de un procedimiento global de predicción de la interferencia con cielo despejado que tiene en cuenta los mecanismos de propagación en estas condiciones descritos en el § 2. La primera versión, el procedimiento «global» (§ 3.2) puede aplicarse (a efectos prácticos) con carácter mundial y utiliza los datos radiometeorológicos para describir la variabilidad con los emplazamientos de las condiciones de propagación de la interferencia. La segunda versión, el procedimiento «europeo» (§ 3.3), ofrece una mayor precisión para Europa noroccidental, donde la existencia de una considerable cantidad de datos medidos ha permitido realizar una determinación más exacta de las características de propagación basadas en conceptos de tierra, mar y zona costera. Ambos procedimientos son esencialmente iguales excepto en la definición de las influencias radiometeorológicas que afectan a las condiciones de propagación anómalas a lo largo del trayecto.

Los procedimientos que se indican a continuación están diseñados para su aplicación por computador, aunque si es preciso es posible realizar en papel los cálculos importantes para trayectos individuales en cielo despejado. Los mapas dan generalmente datos básicos de partida, pero se pretende establecerlos como simples bases de datos para utilización con el soporte lógico del computador. El apéndice 1 de esta Recomendación, que incluye los mapas, también sugiere un método cómodo para crear las bases de datos adecuadas.

## 3.2	Formulación de una predicción mediante el uso del procedimiento global

### 3.2.1	Resumen del procedimiento

El procedimiento global permite la realización de predicciones en un año promedio o en el mes (casi) más desfavorable para cualquier trayecto limitado entre 80° al Norte y 70° al Sur. Los límites Norte-Sur vienen impuestos por la disponibilidad actual de datos radiometeorológicos. El procedimiento abarca todos los mecanismos de propagación en cielo despejado citados en el § 2 (a excepción de la dispersión por el terreno y por los edificios). Las variaciones de las condiciones de propagación en todo el mundo se describen por medio de mapas (en la actualidad está mejorándose la resolución y exactitud de los datos de estos mapas para las zonas en las que se han obtenido mejores datos desde el trabajo original) de condiciones de índice de refracción radioeléctrica a corto y a largo plazo.

La realización de una predicción mediante el uso del método global consta de 7 pasos:

Paso 1:	Decidir si se necesita una predicción de año promedio o bien para el mes más desfavorable

Paso 2:	Recopilar los datos básicos de partida

Paso 3:	Obtener los datos radiometeorológicos anuales o del mes más desfavorable a partir de los mapas proporcionados

Paso 4:	Analizar el perfil de trayecto y clasificar éste según su geometría

Paso 5:	Identificar cada uno de los modelos de propagación a lo que se ha de recurrir

Paso 6:	Calcular las predicciones individuales de propagación mediante el uso de los modelos identificados en el paso 5

Paso 7:	Combinar las predicciones individuales para obtener la estadística general.

### 3.2.2	Elección de la predicción para un año promedio o para el mes más desfavorable

La decisión en cuanto a la necesidad de una predicción anual o para el «mes más desfavorable» viene determinada por los objetivos de calidad (es decir, rendimiento y disponibilidad) del sistema radioeléctrico interferido en el extremo receptor del trayecto de interferencia. Dado que la interferencia constituye a menudo un problema bidireccional, puede ser preciso evaluar dos conjuntos de objetivos de calidad a fin de determinar la situación de peor caso más desfavorable en que deba basarse la predicción. En la mayoría de los casos, los objetivos de calidad se

expresarán en términos de porcentaje «de cualquier mes», y por tanto, serán necesarios datos relativos al mes más desfavorable. Sólo puede disponerse de datos relativos a dicho mes cuando exista una amplia  base de datos de mediciones radioeléctricas a largo plazo (teóricamente de 10 años o más). No existe semejante base de datos de propagación de la interferencia en todo el mundo, por lo que el método global tiene que basarse en los datos relativos al mes casi más desfavorable obtenidos a partir de mediciones meteorológicas a largo plazo, con la hipótesis de que existe una relación fiable entre las condiciones meteorológicas observadas y las condiciones de propagación reales. Sin embargo esta aproximación a la situación del mes más desfavorable ha resultado realista en verificaciones efectuadas con datos disponibles medidos, y ofrece resultados de predicción más próximos a los requisitos operativos que los de predicciones anteriormente disponibles.

### 3.2.3	Recopilación de los datos de partida

El cuadro 1 presenta los datos básicos de partida necesarios para el procedimiento global:

CUADRO  1

Datos básicos de partida

Debe señalarse que para las estaciones interferentes e interferidas:

| Parámetro | Resolución preferida | Descripción |
| --- | --- | --- |
| f | 0,01 GHz | Frecuencia (GHz) |
| p | 0,001% | Porcentaje de tiempo requerido (%) durante el cual no se rebasa la pérdida básica de transmisión |
| jt, jr | 0,001° | Latitud de la estación (grados) |
| yt, yr | 0,001° | Longitud de la estación (grados) |
| htg, hrg | 1 m | Altura del centro de la antena sobre el nivel del suelo (m) |
| Gt, Gr | 0,1 dBi | Ganancia de la antena en la dirección del horizonte a lo largo del trayecto de interferencia del círculo máximo (dBi) |

t :	interferente

r :	interferida.

Además, cuando el trayecto está parcialmente sobre el mar u otras grandes concentraciones de agua, tendrá que determinarse una cierta información adicional sobre el trayecto de interferencia del círculo máximo, según se indica en el cuadro 2. Toda la información necesaria para realizar la predicción deriva de estos datos básicos durante la ejecución del procedimiento.

### 3.2.4	Datos radiometeorológicos del trayecto

El modelo global utiliza dos parámetros radiometeorológicos para describir la variabilidad de las condiciones de propagación de fondo y anómala en los diferentes lugares del mundo.

–	DN, la tasa de variación del índice medio de refracción radioeléctrica a lo largo del primer kilómetro de la atmósfera proporciona los datos en los que puede basarse el radio efectivo de la tierra apropiado para el análisis del perfil del trayecto y del obstáculo de difracción. Las figs. 5 y 6 presentan, respectivamente, los mapas mundiales de los valores promedio anuales de DN y los valores de la media máxima mensual de DN (para la predicción del mes más desfavorable);

–	b0%, el porcentaje de tiempo en el que pueden esperarse tasas de variación de superrefracción con gradientes de módulo superiores a 100 unidades-N/km en la atmósfera inferior, y se utiliza como medida de la incidencia de la propagación anómala totalmente desarrollada en la zona en cuestión. Las figs. 7 y 8, respectivamente, presentan los porcentajes de tiempo anual y medio mensual máximo, b0% relativos a estas condiciones de propagación anómalas.

CUADRO  2

Datos de partida adicionales necesarios para los trayectos
con una o más secciones sobre el mar

(1)	Los valores exactos de dct y dcr sólo son importantes si están entre los márgenes de 0 km < dct; dcr £ 3 km. Si, en uno de estos casos o en ambos, las distancias superan claramente los 3 km, sólo es preciso señalar la condición > 3 km para referencias futuras. De hecho, pocos trayectos de interferencia precisarán una evaluación detallada de estos dos parámetros.

| Parámetro | Resolución preferida | Descripción |
| --- | --- | --- |
| db | 1 km | Extensión total de las secciones de trayecto sobre el agua (km) |
| w | – | Fracción del trayecto total sobre el agua: w = db /d (1) donde d es la distancia ortodrómica (km) calculada utilizando la ecuación (29) del apéndice 2. Para trayectos totalmente sobre tierra w = 0 |
| dct(1) | 0,1 km | Distancia desde el primer terminal (la fuente de interferencia) hasta la costa a lo largo del trayecto de interferencia del círculo máximo (km) |
| dcr(1) | 0,1 km | Distancia correspondiente para la segunda estación (la interferida) (km) |

Los datos de partida correctos para los modelos de predicción vienen dados por el promedio de los valores de DN y b0% en el extremo y el centro del trayecto en cuestión de las figs. 5 y 7 (para cualquier año promedio) o de las figs. 6 y 8 (para el mes más desfavorable) como se estableció en el procedimiento secuencial del § 3.2.2. Sin embargo, en las zonas en las que los valores son razonablemente constantes, puede utilizarse con seguridad sólo el valor del centro del trayecto.

Utilizando los datos radiometeorológicos, se puede determinar el factor del radio ficticio mediano de la Tierra, k50, para el  trayecto:

(2)

(Obsérvese que DN se considera una magnitud positiva en este procedimiento.)

Cuando es necesario efectuar cálculos de difracción (véase el cuadro 4 para las condiciones), se supone que la variabilidad de la pérdida de transmisión básica en función del porcentaje de tiempo debida al mecanismo de propagación de difracción es el resultado de cambios de la tasa de variación de la refractividad radioeléctrica atmosférica global. A medida que se reduce el porcentaje de tiempo, p, se supone que el factor del radio ficticio de la Tierra, k( p), aumenta de acuerdo con la función:

(2a)

Obsérvese que esta expresión sólo es válida para p%  £  50%.

Utilizando el valor de k50 hallado en la ecuación (2) y suponiendo un radio de la Tierra real de 6 375 km, puede determinarse el valor mediano del radio ficticio de la Tierra ae:

(3)

También en este caso, en las condiciones específicas que hacen necesarios los cálculos de difracción, se necesita un valor que varía con el tiempo del radio ficticio de la Tierra, a (p), durante la obtención de la geometría de difracción para cada porcentaje de tiempo requerido:

(3a)

### 3.2.5	Cálculo de predicciones para mecanismos individuales apropiados

Este procedimiento contempla cuatro modelos de propagación en cielo despejado, cada uno de los cuales se refiere a un mecanismo de propagación particular; estos modelos se resumen en el cuadro 3.

CUADRO  3

Modelos de propagación

| Mecanismos de propagación | Punto de texto |
| --- | --- |
| Visibilidad directa (incluido el aumento de la señal durante un porcentaje pequeño de tiempo debido a los efectos de multitrayecto y de enfoque) | 4.2 |
| Difracción (que abarca los efectos de terreno irregular, tierra llana y subtrayecto) | 4.3 |
| Dispersión troposférica | 4.4 |
| Guiado/reflexión en las capas | 4.5 |

En función de las características del trayecto, los cálculos han de realizarse utilizando uno o más de estos modelos; el tipo de trayecto debe determinarse utilizando un perfil de trayecto.

### 3.2.6	Análisis del perfil de trayecto

Los valores de los diversos parámetros relacionados con el trayecto deben hallarse mediante el análisis del perfil de trayecto para p = 50%. La información principal sobre la obtención, construcción y análisis previo del perfil de trayecto se presenta en el apéndice 2.

Una vez analizado el perfil en condiciones de atmósfera media según el método del apéndice 2, el trayecto quedará clasificado en una de las tres categorías geométricas indicadas en el cuadro 4. Esta clasificación se aplica entonces a todo el procedimiento.

CUADRO  4

Clasificaciones de los trayectos de interferencia y requisitos del modelo de propagación

(1)	La difracción en subtrayecto se define por una invasión del terreno en la primera zona de Fresnel.

| Clasificación | Modelos necesarios (con condiciones) |
| --- | --- |
| Visibilidad directa con la primera zona de Fresnel libre de obstáculos | Visibilidad directa |
| Visibilidad directa con difracción en subtrayecto(1) | Visibilidad directa; difracción |
| Transhorizonte | Difracción (d £ 200 km y b0 < 50%) Dispersión troposférica (q ³ 8 mrad) Propagación por conductos/reflexión en las capas (d > 20 km) |

Los restantes parámetros relacionados con el trayecto necesarios para los cálculos, indicados en el cuadro 5, se determinarán también para el perfil de trayecto.

### 3.2.7	Cálculo de predicciones individuales de propagación

El cuadro 4 indica, para cada tipo de trayecto, los modelos de propagación apropiados así como las condiciones en las que debe aplicarse cada uno de ellos, para obtener la predicción global correcta. Las ecuaciones necesarias para estas predicciones individuales figuran en los puntos del texto indicados en el cuadro 3.

Para elaborar una predicción global, se debe calcular y combinar las predicciones de mecanismos de propagación individuales (véase el § 3.2.8) para cada porcentaje de tiempo, p%, para el cual se requiere una predicción.

CUADRO  5

Parámetros resultantes del análisis del perfil de trayecto

| (1) Véanse las definiciones en el apéndice 2. Tipo de trayecto | Parámetro | Descripción |
| --- | --- | --- |
| Todos | d | Distancia ortodrómica del trayecto (km) |
| Transhorizonte | dlt, dlr | Distancia desde las antenas de transmisión y de recepción a sus respectivos horizontes (km) |
| Transhorizonte | qt, qr | Ángulos de elevación de la antena de transmisión y de recepción respecto del horizonte, respectivamente (mrad) |
| Transhorizonte | q | Distancia angular del trayecto (mrad) |
| Transhorizonte | hte, hre | Alturas efectivas(1) de las antenas sobre el terreno (m) |
| Transhorizonte | hm | Irregularidad del terreno(1) (m) |

Nota 1 – En la Recomendación UIT-R PN.526 se describen otros parámetros del perfil necesarios para evaluar la difracción en un trayecto de visibilidad directa con obstrucciones de subtrayecto o en un trayecto transhorizonte.

### 3.2.8	Determinación de la predicción general

El método para combinar las predicciones de cada uno de los mecanismos en una predicción general del trayecto depende del tipo de trayecto, según se muestra en el cuadro 6.

Una vez realizado esto para todos los porcentajes de tiempo necesarios, queda completa la predicción.

Obsérvese que en el modelo pueden aparecer discontinuidades en trayectos de unos 20 km de distancia y una distancia angular de 8 mrad para unas pérdidas de trayecto no rebasadas durante el 0,001% del tiempo.

CUADRO  6

Métodos para obtener las predicciones generales

| Tipo de trayecto | Actuación necesaria |
| --- | --- |
| Visibilidad directa | Ninguna; la predicción general correcta es la del modelo de visibilidad directa |
| Visibilidad directa con difracción de subtrayecto | La predicción se obtiene sumando las pérdidas de los modelos de visibilidad directa y de difracción (subtrayecto), es decir: Lb( p) = Lb0( p) + Lds( p)mmmmmmmdB (4) donde: Lb0( p) : pérdida de transmisión básica prevista no excedida durante el p% de tiempo del modelo de visibilidad directa Lds( p) : predicción para p% de tiempo del elemento de pérdida de difracción por subtrayecto del modelo de difracción |
| Transhorizonte | La predicción general puede obtenerse para cada porcentaje de tiempo adoptando la pérdida de transmisión básica inferior de los modelos de propagación aplicados; sin embargo, puede obtenerse una transición más uniforme entre mecanismos adaptada a lo que se observa en la naturaleza, aplicando el siguiente algoritmo auxiliar: mmmmdB (5) donde: Lbs( p), Lbd ( p) y Lba( p) son las pérdidas individuales predichas para el p% de tiempo que dan respectivamente los modelos de difracción, de dispersión troposférica y de propagación por conductos y reflexión en las capas. Nota 1 – Cuando no se haya propuesto un modelo para un trayecto (por no satisfacerse las condiciones del cuadro 4) deben omitirse de la ecuación (5) los términos correspondientes. |

## 3.3	Obtención de una predicción utilizando el procedimiento «europeo»

### 3.3.1	Descripción del procedimiento europeo

La versión «europea» del procedimiento se basa en una gran cantidad de datos medidos en Europa noroccidental. Hasta que las versiones futuras de los mapas de datos radiometeorológicos utilizados para el procedimiento global puedan proporcionar una resolución y precisión similares (particularmente para el mes más desfavorable), esta versión europea del procedimiento ofrece una mayor precisión en la predicción para trayectos de interferencia situados dentro de la zona comprendida (aproximadamente) entre 12o W, y 20o E, y entre 45o N y 70o N.

En este caso aún son aplicables las 7 etapas de la predicción descritas en el procedimiento global (§ 3.2.1). Sin embargo, hay dos casos (fases 1 y 3 en relación con la radiometeorología) que se han modificado en la versión europea. Los cambios directos se describen en los § 3.3.2 y 3.3.4.

### 3.3.2	Elección de las predicciones para el año promedio o para el mes más desfavorable (sustituye al procedimiento del § 3.2.2 del método global)

La versión europea predice básicamente la distribución anual de la pérdida básica de transmisión. Para las predicciones del año promedio se utilizan directamente en las ecuaciones de predicción los valores requeridos de p%.

Si se necesitan datos relativos al mes más desfavorable (como es probable) las predicciones apropiadas se formulan convirtiendo los porcentajes de tiempo para el mes más desfavorable, pm%, a (los) valor(es) anual(es) equivalentes, p%, mediante un modelo obtenido empíricamente. Este modelo de conversión del mes más desfavorable se basa en las estadísticas medidas a largo plazo a partir de trayectos interiores, marinos y costeros en Europa noroccidental y se sabe que proporciona resultados precisos.

El valor equivalente anual, p%, del porcentaje de tiempo para el mes más desfavorable, pm%, puede determinarse a partir de la expresión:

(6)

donde:

w :	fracción del trayecto sobre el agua.

Este valor de p se utiliza a continuación para los cálculos de predicción, siendo los valores resultantes apropiados al porcentaje de tiempo para el mes más desfavorable, pm% que se requiere.

### 3.3.3	Recopilación de los datos de partida

La información básica de partida necesaria es idéntica a la descrita en el § 3.2.3.

### 3.3.4	Datos radiometeorológicos para el trayecto (modifica al § 3.2.4 del método global)

El procedimiento europeo ofrece funciones obtenidas empíricamente en vez de mapas para describir la variabilidad con los emplazamientos de las condiciones de propagación. Estas funciones también se han obtenido a partir de una considerable base de datos de mediciones de microondas, y ofrecen un mayor nivel de confianza y una mejor resolución espacial de la que pueden proporcionar los datos radiometeorológicos obtenidos a partir del mapa.

Para la zona de Europa cubierta por esta versión del procedimiento:

(7)

Al objeto de obtener un valor preciso de b0, se divide la superficie terrestre en tres zonas radioclimáticas según se muestra en el cuadro 7. La fig. 10 del apéndice 1 presenta un mapa que muestra estas zonas.

Para determinar el valor del parámetro radiometeorológico b0 es necesario determinar dos distancias adicionales dtm y dlm a lo largo de trayecto del círculo máximo basado en estas zonas y que se definen en el cuadro 8.

CUADRO  7

Zonas radioclimáticas europeas

(1)	La anterior definición de mar frío implica en sentido estricto que sólo han de considerarse las grandes masas de agua. Sin embargo, la inclusión u omisión de uno o más pequeños lagos o islas en el análisis del trayecto no producirá errores significativos porque el modelo es relativamente insensible a las distancias zonales compuestas.

| Tipo de zona | Código | Definición |
| --- | --- | --- |
| Tierra costera | A1 | Zonas de tierra costeras y del litoral, es decir la tierra adyacente al mar hasta una altitud de 100 m con respecto al nivel medio del mar o del agua pero hasta una distancia de 50 km desde la zona marítima más próxima |
| Interior | A2 | Tierra, a excepción de las zonas costeras y del litoral definidas en la sección anterior, «tierra costera» |
| Mar frío | B | Mares «fríos», océanos y otras grandes masas de agua (por ejemplo que se extienden en un círculo de al menos 100 km de diámetro(1) situadas a latitudes superiores a los 30° (con excepción del Mar Mediterráneo y del Mar Negro) |

CUADRO  8

Parámetros del trayecto adicionales para el procedimiento europeo

| Parámetro | Definición |
| --- | --- |
| dtm | Sección continua de tierra (interior + costera) más larga en el trayecto del círculo máximo (km) |
| dlm | La sección de zona interior continua más larga del trayecto del círculo máximo (km) |

Conocidos dtm y dlm, puede determinarse el valor b0% mediante:

(8)

donde:

para  dtm  £  40 km	(8a)

para  dtm  >  40 km	(8b)

para  dlm  £  40 km	(8c)

para  dlm  >  40 km	(8d)

# 4.	Modelos de propagación en cielo despejado

## 4.1	Generalidades

Los procedimientos anteriores (tanto el global como el europeo) invocan 4 modelos de propagación diferentes para formular los componentes de la predicción general. Estos modelos de propagación, idénticos en ambas versiones del procedimiento general, se presentan en este punto.

## 4.2	Propagación con visibilidad directa (incluidas las intensificaciones a corto plazo)

La pérdida de transmisión básica Lb0( p) no excedidas durante el porcentaje de tiempo, p%, que experimenta la propagación con visibilidad directa viene dada por:

(9)

donde:

Es ( p) :	intensificación a corto plazo producida por los efectos de los trayectos múltiples y del enfoque

(9a)

Ag :	absorción gaseosa total

(9b)

donde:

go y gw ( r) :	atenuaciones específicas producidas por el aire seco y el vapor de agua, respectivamente, y se hallan mediante las ecuaciones de la Recomendación UIT-R PN.676

r :	densidad del vapor de agua

(9c)

w :	fracción del trayecto total sobre el agua.

La anterior expresión para Es ( p) permite una evaluación directa de la mejora esperada en condiciones de visibilidad directa. En la Recomendación UIT-R PN.530 figura un método de análisis más detallado que ofrece una predicción potencialmente más precisa de la mejora para el mes más desfavorable.

## 4.3	Difracción

En un perfil de terreno determinado, la pérdida total debida a los efectos de la difracción, Ld( p), no rebasada durante el p% del tiempo se determina mediante el método descrito en el § 4.5 de la Recomendación UIT-R PN.526 para un radio ficticio de la Tierra a( p) obtenido a partir de la ecuación (3a), para valores de p desde el 50% hasta un mínimo de b0 determinado por la ecuación (8) (para el procedimiento europeo) o por las figs. 7 y 8 (para el procedimiento global), según convenga.

Para pérdidas por difracción en porcentajes de tiempo inferiores a b0, el valor de p debe fijarse a b0. Este procedimiento se aplica únicamente cuando se utiliza p para calcular el radio ficticio de la Tierra.

Obsérvese que el § 4.5 de la Recomendación UIT-R PN.526 puede utilizarse en el caso de un trayecto con visibilidad directa con obstrucción en subtrayecto o en el caso de un trayecto transhorizonte.

En ese caso, la pérdida de transmisión básica no rebasada durante el p% del tiempo para un trayecto con difracción viene dada por:

(9d)

donde Es( p) y Ag se determinan por las ecuaciones (9a) y (9b).

Obsérvese que Es( p) se incluye en el cálculo de la difracción para evitar una discontinuidad en trayectos con visibilidad directa marginal.

## 4.4	Dispersión troposférica

El cálculo de la pérdida básica de transmisión producida por la dispersión troposférica se realiza mediante un modelo que obtiene la pérdida básica de transmisión Lbs( p), para cualquiera de los valores requeridos de porcentaje de tiempo inferiores o iguales al 50% del tiempo. A fin de garantizar la continuidad con otros modelos de propagación, se considera que este modelo es válido para la gama 0,001% £ p £ 50%.

Este modelo de predicción de la dispersión troposférica se ha obtenido para la predicción de la interferencia y no es adecuado para el cálculo de las condiciones de propagación imperantes más del 50% del tiempo que afectan a los aspectos de calidad de los sistemas de relevadores radioeléctricos transhorizonte.

El valor de la pérdida básica de transmisión por dispersión troposférica no excedida durante cualquier porcentaje de tiempo, p%, inferior al 50% Lbs( p) (dB), viene dado por:

(10a)

donde:

k( f ) :	variación con la frecuencia

(10b)

(10c)

d :	distancia (km)

q :	ángulo de dispersión (distancia angular) (mrad)

N0 :	refractividad de la superficie del nivel del mar en el centro del trayecto obtenido del mapa de la fig. 9

Lc :	pérdidas de acoplamiento al medio (dB):

(10d)

Ag :	absorción gaseosa total (dB) para el trayecto de dispersión troposférica:

(10e)

donde:

go y gw(r) :	atenuaciones específicas producidas por el oxígeno y el vapor del agua, respectivamente, que se hallan mediante las ecuaciones de la Recomendación UIT-R PN.676.

r :	concentración del vapor de agua (g/m3) (en el mecanismo de propagación de la dispersión troposférica debe utilizarse 3 g/m3 para el trayecto completo).

## 4.5	Propagación por conductos y reflexión en las capas

La predicción de la propagación anómala (por conductos y reflexión en las capas) se basa en una distribución acumulada Lba( p) con un punto de referencia (b, Lbr) que experimenta una translación (independiente) respecto a los ejes de porcentaje de tiempo y de pérdida de transmisión básica, en función de los parámetros iniciales del trayecto. A b se le denomina «porcentaje de tiempo de referencia» y a Lbr «pérdida de transmisión básica de referencia». La fig. 3 muestra el principio de aplicación del modelo y los factores que influyen en el ajuste del punto de referencia respecto a los dos ejes (en la práctica la forma de distribución también modifica ligeramente ambas condiciones iniciales del trayecto).

La deducción de una predicción mediante esta modalidad es directa, y supone tres cálculos para b, Lbr, y para la distribución acumulada Lba( p), respectivamente.

FIGURE  3/PN.452...[D03] = 11 CM

El cálculo del porcentaje de tiempo de referencia, b% se efectúa mediante la ecuación:

(11)

donde:

m2 :	corrección por la geometría del trayecto

(12)

(13a)

(13b)

m3 :	corrección por la irregularidad del terreno

para  hm  £  10 m	(14a)

para  hm  >  10 m	(14b)

para  d  –  dlt  –  dlr  £  40 km	(14c)

para  d  –  dlt  –  dlr  >  40 km	(14d)

El cálculo de la pérdida básica de transmisión de referencia, Lbr, se realiza mediante las fórmulas :

(15)

donde:

(16)

q¢ :	distancia angular modificada:

(17)

donde:

:	ángulos modificados de elevación sobre el horizonte del transmisor y el receptor, respectivamente.

Para evitar la «doble contabilidad» con las pérdidas por apantallamiento del terreno, (Ast y Asr),   se definen del siguiente modo:

Ac :	corrección por acoplamiento antena-modo de propagación

(18)

Act y Acr :	correcciones por acoplamiento conducto-superficie sobre el mar para la estación interferente e interferida, respectivamente

(19a)

(19b)

siendo ht y hr las alturas de las antenas de transmisión y recepción, respectivamente, sobre el nivel medio del mar.

Conviene señalar que es muy limitado el grupo de condiciones en las que se necesita la ecuación (19a). Para ayudar, en su caso, la función Act;cr de la ecuación (19a) se muestra gráficamente en la fig. 4.

Ast y Asr :	pérdidas de difracción por apantallamiento del terreno para la estación interferente e interferida, respectivamente

(19c)

(19d)

Ag :	absorción gaseosa total:

(20)

donde:

go y gw(r) :	atenuaciones específicas producidas por el aire seco y el vapor de agua, respectivamente, y se hallan mediante las ecuaciones de la Recomendación UIT-R PN.676

r :	densidad del vapor de agua (g/m3)

(20a)

FIGURE  4/PN.452...[D04] = 21 CM

Los puntos de la distribución acumulada Lba( p) vienen dados por:

(21)

donde:

(21a)

Los demás parámetros han sido definidos en los cuadros 1, 2 y 5 y en el apéndice 2.

# 5.	Predicción de la interferencia por dispersión debida a los hidrometeoros

## 5.1	Introducción

Este modelo predice las estadísticas de la pérdida de transmisión de una señal interferente a partir de las estadísticas de intensidad de la lluvia (el soporte lógico correspondiente está disponible en la Oficina de Radiocomunicaciones de la UIT). Se basa en dos hipótesis fundamentales.

–	Sólo se produce dispersión en las células de lluvia con sección transversal circular cuyo diámetro depende de la intensidad de lluvia en el interior de la célula. Para cualquier configuración geométrica del enlace, se supone que una célula está en una posición fija que pretende representar el caso más desfavorable. Dentro de la célula de lluvia, la intensidad de lluvia, y por tanto la reflectividad, es constante hasta una altura de la lluvia cuyo valor medio depende de la latitud geográfica, pero con una distribución específica alrededor de esta media que refleja la variación anual de altura. Por encima de la altura de lluvia, se supone una disminución lineal de la reflectividad (dB).

–	La atenuación se produce tanto dentro como fuera de la célula, pero sólo por debajo de la altura de la lluvia. Dentro de la célula, se supone la dependencia bien conocida de la atenuación específica con la intensidad de la lluvia.

El modelo es capaz de calcular el nivel de interferencia tanto para geometrías de trayecto largo (> 100 km) como de trayecto corto (de hasta algunos kilómetros) con ángulos de elevación arbitrarios en ambos terminales, así como para geometrías de dispersión lateral (no de círculo máximo) y de acoplamiento del lóbulo lateral. Dada la complejidad de la geometría del trayecto, se dispone de un modelo para realización por ordenador.

La base física del método se presenta en el apéndice 3. Se supone la intersección de un haz estrecho (por ejemplo de una estación terrena) y de un haz ancho (por ejemplo de una estación terrenal).

En las pruebas comparativas respecto a mediciones directas y por radar, el método ha arrojado buenos resultados para diversas frecuencias y geometrías.

## 5.2	Fórmula de las pérdidas de transmisión

Las pérdidas de transmisión, L (dB), producidas por la dispersión hidrometeórica, para una determinada intensidad de lluvia, R, y altura de la lluvia, hFR, pueden expresarse del siguiente modo:

(22)

donde:

dT :	distancia entre estaciones a través del volumen de dispersión (km)

f :	frecuencia (GHz)

zR :	factor de reflectividad de la dispersión debida a la lluvia por unidad de volumen por debajo de la altura de la lluvia (parte superior), hFR (mm6/m3):

(23)

R( p) :	intensidad de la lluvia puntual excedida durante el porcentaje de tiempo, p, en cuestión

S :	margen para la desviación respecto a la dispersión debida a la lluvia según la ley Rayleigh en frecuencias superiores a 10 GHz (se supone que S = 0 por encima de hFR):

(24a)

(24b)

js :	ángulo de dispersión, es decir el ángulo entre las direcciones de propagación de las ondas que inciden y salen del volumen de dispersión (por ejemplo, js = 0° para la dispersión directa, y js = 180° para la retrodispersión

Ag :	atenuación gaseosa por el oxígeno y el vapor de agua, calculada utilizando las fórmulas de la Recomendación UIT-R PN.676 y una densidad del vapor de agua de 7,5 g/m3

hE :	eficacia de la antena (factor < 1) de la estación terrena

C :	función de transferencia de la dispersión efectiva:

(25)

donde:

hmín y hmáx :	alturas mínima y máxima para la integración

gT0 :	factor de ganancia de la antena de la estación terrenal

gT :	directividad de la antena (factor £ 1) de la estación terrenal en la dirección del punto de integración (elemento de volumen) en consideración

z(h) :	función de reflectividad del volumen de dispersión, normalizada respecto a zR (el valor por debajo de hFR)

(26)

(27)

AT, AE :	atenuación por la lluvia (factores £ 1) para los trayectos desde la estación terrenal al punto de integración y desde ahí hasta la estación terrena, respectivamente.

La ecuación (22) supone el peor de los casos de máximo acoplamiento de polarización. Para un acoplamiento inferior al ideal, se producirán pérdidas adicionales (véase el apéndice 3).

Para calcular la pérdida general de transmisión, la integración de la ecuación (25) ha de realizarse a lo largo de la parte del haz de la antena de la estación terrena que está o bien dentro de la célula de lluvia, o dentro del haz de la antena de la estación terrenal (sombreado en la fig. 13).

Se supone que el haz de la antena de la estación terrenal tiene una forma de campana de Gauss. La integración llega hasta los puntos –18 dB del diagrama de radiación de la antena, en relación a la ganancia máxima hallada en el haz estrecho. Para obtener una expresión analítica de la integral, se hace una aproximación al diagrama de radiación de directividad de la antena T mediante una función gaussiana como la siguiente:

(28)

donde Dh1/2 es la diferencia de altura entre los dos puntos situados en el haz de la antena de la estación terrenal en que la función de directividad de la antena de la estación terrenal disminuye a 0,5 (puntos a –3 dB).

## 5.3	Distribución acumulativa de la pérdida de transmisión

La distribución acumulativa (anual) de la pérdida de transmisión producida por la dispersión hidrometeórica se evalúa en dos etapas.

En la primera, se calcula la pérdida de transmisión para cada combinación de intensidad de la lluvia y altura de la lluvia, como si hubiese una dependencia determinista de estos parámetros. Se supone que este valor de la pérdida de transmisión tiene la misma probabilidad que la combinación correspondiente de intensidad de la lluvia y altura de la lluvia, suponiendo la independencia estadística de estos dos parámetros.

En segundo lugar, se suman las probabilidades de todas las combinaciones de intensidad de la lluvia/altura de la lluvia que dan lugar a los mismos valores de probabilidad de transmisión para obtener la probabilidad total de esa pérdida de transmisión. La distribución acumulativa resultante se considera como distribución predicha aunque no exista una correlación biunívoca entre las combinaciones individuales de intensidad de la lluvia/altura de la lluvia y la pérdida de transmisión.

## 5.4	Predicciones para el mes más desfavorable

En Europa, los factores de escala del mes más desfavorable, Q, para la dispersión hidrometeórica se han situado alrededor de 3 para el 1% de tiempo, 4,5 para el 0,01% del tiempo y alrededor de 7 para el 0,001% del tiempo. Estas estimaciones se basan en una cantidad limitada de datos a frecuencias de 11 GHz y superiores, y deben utilizarse con prudencia. Se constató que los valores medios estaban muy próximos a los factores de intensidad de la lluvia en Europa. Por ello, a falta de valores de Q medidos para la dispersión por la precipitación, sugiere la utilización alternativa de los valores Q de intensidad de la lluvia (véase la Recomendación UIT-R PN.841 para los cuadros de los valores de Q).

A título de ejemplo, sobre la base de los resultados para un trayecto de 131 km a 11 GHz en el Reino Unido, se superó la pérdida de transmisión de 141 dB durante ese 0,01% del tiempo en un periodo anual. Utilizando un factor Q de 4,5, la pérdida de transmisión excedida durante el 0,002% de la distribución anual, 139,3 dB, se produciría para el 0,01% del mes más desfavorable, lo que implica una disminución de las pérdidas de 1,7 dB.

En principio, los factores relativos al mes más desfavorable deben tener en cuenta la capa de fusión, pero los cálculos del modelo han sugerido que el efecto de interferencia de esta capa puede ser significativo si se centra en el volumen común de intersección de los principales haces durante un periodo de tiempo significativo, por ejemplo durante un «mes más desfavorable». El efecto depende de la frecuencia, y es más significativo en las frecuencias más bajas, como 4-6 GHz, y menos en las frecuencias altas. Se observó el efecto en las mediciones en un trayecto de 131 km a 11,2 GHz (clima de lluvia compuesto C,D,E) lo que indicó que la presencia de la capa de fusión en el verano aumentaba el nivel de interferencia unos 2-3 dB para porcentajes de tiempo comprendidos entre el 0,1% y el 0,01%, en relación a la mejora esperada de la estadística estacional a falta de la capa de fusión. A 5 GHz, el aumento proporcional de la interferencia producida por la presencia de la capa de fusión sería de 3-4 dB. Los aumentos de la interferencia en el mes más desfavorable resultantes de la presencia de la capa de fusión serían ligeramente mayores que los de la estación más desfavorable.

APÉNDICE  1

AL  ANEXO  1

Datos radiometeorológicos necesarios para el procedimiento
de predicción con cielo despejado

# 1.	Introducción

Los procedimientos de predicción con cielo despejado se basan en datos radiometeorológicos para proporcionar la variabilidad básica de localización de las predicciones. Estos datos vienen en forma de mapas que se incluyen en este apéndice.

# 2.	Mapas de la variación vertical de los datos de refracción radioeléctrica

En el procedimiento global, la radiometeorología del trayecto con cielo despejado se caracteriza para los mecanismos de interferencia continua (largo plazo) por el valor anual medio del DN (la tasa de variación del índice de refracción en el primer kilómetro de la atmósfera), y para los mecanismos anómalos (a corto plazo) por el porcentaje de

tiempo, b0%, en los cuales el gradiente de refracción de la capa inferior de la atmósfera es inferior a . Estos parámetros proporcionan una base razonable sobre la cual establecer los modelos de los mecanismos de propagación con cielo despejado descritos en el § 2 del anexo 1. Para cada una de estas cantidades, este apéndice ofrece datos relativos a las predicciones anuales y a las del mes casi más desfavorable:

–	la fig. 5 da los datos de DN para un año promedio,

–	la fig. 6 da los perfiles máximos mensuales medios de DN,

–	la fig. 7 muestra los valores anuales promedio de b0%, mientras que

–	la fig. 8 da los valores máximos mensuales medios de b0%.

Los datos originales para el mapa de b0% máximo mensual medio (fig. 8) sólo ofrecían valores estacionales (cada tercer mes), por lo cual los valores para el mes más desfavorable citado se basan en el mayor de los cuatro valores estacionales para cada lugar.

FIGURE  5/PN.452...[D05] = 12.5 CM

FIGURE  6/PN.452...[D06] = 3 CM

FIGURE  7/PN.452...[D07] = 3 CM

FIGURE  8/PN.452...[D08] = 13.5 CM

# 3.	Mapa de la refracción en la superficie, N0

La fig. 9 es un mapa de la refracción en la superficie promedio a nivel del mar, N0, para un modelo de dispersión troposférica.

# 4.	Mapa de las zonas radiometeorológicas europeas

Para la versión europea del procedimiento es necesario clasificar cada trayecto de interferencia de círculo máximo en secciones incluidas en las zonas de interior, costera y marina definidas en el cuadro 7. La fig. 10 da un mapa que muestra estas zonas para Europa noroccidental.

# 5.	Realización de los mapas en forma de base de datos informática

Para la aplicación por computador de los procedimientos, conviene pasar estos mapas a la forma digital y convertirlos en bases de datos sencillas a las que pueda accederse mediante soporte lógico.

Para los mapas del índice de refracción global, se sugiere  convertir los perfiles en diseños bidimensionales de 0,5° ´ 0,5° de latitud y longitud. Para limitar la interrupción de la predicción con los pequeños cambios de emplazamiento o distancia, los valores para cada disposición de célula deben obtenerse por interpolación entre los perfiles. Obsérvese que los perfiles están dibujados a intervalos en escala logarítmica, y por ello se recomienda la interpolación logarítmica.

El mapa de zona radioclimática de la fig. 10 puede tomarse en forma de diseño bidimensional, pero para esta aplicación se recomienda una resolución de 0,1° ´ 0,1° de latitud y longitud. En la zona geográfica más pequeña esto no representa problemas de almacenamiento o de tiempo de acceso para un computador. Obsérvese que las zonas grandes del mapa son zonas de mar o de interior, y si se desea realizar los cálculos de forma eficiente y rápida hay mucho margen para indexar estas zonas homogéneas mayores en una estructura de base de datos.

FIGURE  9/PN.452...[D09] = 11 CM

FIGURE  10/PN.452...[D10] = 3 CM

APÉNDICE  2

AL  ANEXO  1

Análisis del perfil de trayecto

# 1.	Introducción

Para el análisis del perfil de trayecto, se necesita un perfil de trayecto de las elevaciones del terreno por encima del nivel medio del mar. En el cuadro 5 se presentan los parámetros que han de obtenerse del análisis del perfil de trayecto para los modelos de propagación.

# 2.	Construcción del perfil de trayecto

A partir de las coordenadas geográficas de las estaciones interferente (jt, yt) e interferida (jr, yr), se obtienen las elevaciones del terreno (por encima del nivel medio del mar) a lo largo del trayecto del círculo máximo de una base de datos topográfica o de los correspondientes mapas de perfil a gran escala. La resolución de distancia preferida en el perfil es aquella que ofrece un número entero de pasos de aproximadamente 0,25 km. Pueden utilizarse otros incrementos de distancia, hasta un máximo de 1 km aproximadamente, disminuyendo tal vez la exactitud de la predicción. El perfil debe incluir las elevaciones del terreno en los lugares de las estaciones interferente e interferida como puntos de comienzo y final. A las elevaciones a lo largo del trayecto se ha de añadir la curvatura de la Tierra, sobre la base del valor de ae hallado en la ecuación (3).

A efectos de esta Recomendación, el punto del perfil del trayecto en la estación interferente se considera como punto cero y el punto en la estación interferida como punto n. Así pues el perfil de trayecto se compone de n + 1 puntos. La fig. 11 ofrece un ejemplo de perfil de trayecto de elevaciones del terreno por encima del nivel medio del mar, mostrando los diversos parámetros.

FIGURE  11/PN.452...[D11] = 13.5 CM

El cuadro 9 define los parámetros utilizados u obtenidos durante el análisis del perfil de trayecto.

CUADRO  9

Definiciones de los parámetros del perfil del trayecto

| Parámetro | Descripción |
| --- | --- |
| ae | Radio efectivo de la Tierra (km) |
| d | Distancia del trayecto por el círculo máximo (km) |
| di | Distancia por el círculo máximo al punto de terreno i-ésimo desde la estación interferente (km) |
| dii | Distancia incremental para los datos de perfil de trayecto regular (km) |
| f | Frecuencia (GHz) |
| l | Longitud de onda (m) |
| hts | Elevación de la antena del transmisor por encima del nivel medio del mar (m) |
| hrs | Elevación de la antena del receptor por encima del nivel medio del mar (m) |
| qt | Ángulo de elevación del horizonte por encima de la horizontal local (mrad), medido desde la antena interferente |
| qr | Ángulo de elevación del horizonte por encima de la horizontal local (mrad), medido desde la antena interferida |
| q | Distancia angular del trayecto (mrad) |
| hst | Elevación de la superficie de la Tierra lisa sobre el nivel medio del mar (snmm) en el lugar de la estación interferente (m) |
| hsr | Elevación de la superficie de la Tierra lisa sobre el nivel medio del mar (snmm) en el lugar de la estación interferida (m) |
| hi | Elevación del punto del terreno i-ésimo Nota 1 – h0 : altura sobre tierra de la estación interferente hn : altura sobre tierra de la estación interferida |
| hm | Irregularidad del terreno (m) |
| hte | Altura efectiva de la antena interferente (m) |
| hre | Altura efectiva de la antena interferida (m) |

# 2.	Longitud del trayecto

Con carácter general, la longitud del trayecto, d (km), puede hallarse a partir de los datos del perfil del trayecto:

(29)

sin embargo, para datos del perfil del trayecto con intervalos regularmente espaciados el procedimiento se reduce a:

(30)

donde:

dii :	distancia incremental del trayecto (km).

# 3.	Clasificación del trayecto

El perfil de un trayecto puede utilizarse también para clasificar el trayecto en una categoría geométrica entre tres posibles, sobre la base de un radio efectivo de la tierra de ae. Las clasificaciones del trayecto de interferencia se señalan en el cuadro 4.

## 3.1	Primera etapa de la clasificación: Comprobación de un trayecto transhorizonte

Un trayecto es transhorizonte si el ángulo de elevación del horizonte físico visto desde la antena interferente (con respecto a la horizontal del lugar) es mayor que el ángulo (de nuevo con respecto a la horizontal del lugar del interferente) subtendido por la antena interferida.

De este modo, la prueba de la condición de trayecto transhorizonte es:

(31)

donde:

mmmmmmmrad	(32)

qi :	ángulo de elevación hasta la altura i-ésima del terreno

(33)

donde:

hts :	altura de la antena interferente (m), sobre el nivel medio del mar (snmm)

hi :	es la altura del punto del terreno i-ésimo snmm (m)

di :	distancia desde el interferente al elemento de terreno i-ésimo (km)

(34)

donde:

hrs :	altura de la antena interferida snmm (m)

d :	distancia total del trayecto en el círculo máximo (km)

ae :	valor mediano del radio efectivo de la Tierra apropiado al trayecto (ecuación (3)).

Si se satisface la condición de la ecuación (31), puede realizarse el resto del análisis del perfil de trayecto requerido para trayectos transhorizonte (véase el § 4.1). En estas condiciones, no se necesita la etapa 2 de la clasificación del trayecto.

Si no se cumple la condición de la ecuación (31), el trayecto es de visibilidad directa, con o sin invasión de la primera zona de Fresnel por el terreno.

## 3.2	Segunda etapa: Comprobación de la visibilidad directa con difracción de subtrayecto (es decir, sin la primera zona de Fresnel completamente libre de obstáculos)

Un trayecto que no sea transhorizonte es de visibilidad directa con difracción de subtrayecto, si el ángulo de elevación por encima del horizonte físico, visto desde la antena interferente (con respecto a la horizontal local), y que contempla un despejamiento igual al radio del primer elipsoide de Fresnel en el punto del horizonte, es mayor que el ángulo (de nuevo con respecto a la horizontal del lugar del interferente) subtendido por la antena interferida.

El trayecto tiene difracción de subtrayecto si:

(35)

donde:

mmmmmmmrad	(36)

Para concluir esta prueba es necesario por tanto un término adicional en la ecuación (33) que contemple el primer elipsoide de Fresnel. El § 2 de la Recomendación UIT-R PN.526 ofrece el radio de este elipsoide, Ri (m) en cualquier punto del trayecto:

(37)

donde:

f :	frecuencia (GHz).

El radio apropiado (m), Ri, se añade a cada altura del terreno, hi (m) de la ecuación (33), lo que da por resultado la ecuación (38). Si existe despejamiento de la primera zona de Fresnel, , el ángulo de elevación de la antena terminal (rad) hasta el punto i-ésimo se obtiene de la ecuación:

(38)

Si se cumple la condición de la ecuación (35), puede realizarse el resto del análisis del perfil de trayecto requerido para casos de difracción de subtrayecto (véase el § 4.2).

Si no se cumple la condición de la ecuación (35), el trayecto es de visibilidad directa y no se necesita un análisis ulterior del perfil del trayecto.

# 4.	Obtención de los parámetros a partir del perfil de trayecto

## 4.1	Trayectos transhorizonte

En el cuadro 9 se encuentra la lista completa de parámetros del perfil de trayecto.

### 4.1.1	Ángulo de elevación sobre el horizonte de la antena interferente, qt

El ángulo de elevación sobre el horizonte de la antena interferente es el ángulo de elevación máximo de la antena sobre el horizonte cuando se aplica la ecuación (32) a las n – 1 elevaciones del perfil del terreno.

(39)

determinándose qmáx mediante la ecuación (32).

### 4.1.2	Distancia al horizonte de la antena interferente, dlt

La distancia al horizonte es la distancia mínima desde el transmisor en el que se calcula el ángulo de elevación máximo de la antena sobre el horizonte de acuerdo con la ecuación (32).

(40)

### 4.1.3	Ángulo de elevación sobre el horizonte de la antena interferida, qr

El ángulo de elevación de la antena receptora sobre el horizonte es el ángulo de elevación máximo sobre el horizonte de la antena cuando se aplica la ecuación (32) a las n – 1 elevaciones del perfil del terreno.

mmmmmmmrad	(41)

(42)

### 4.1.4	Distancia al horizonte de la antena interferida, dlr

La distancia al horizonte es la distancia mínima desde el receptor en el que se calcula el ángulo de elevación máximo de la antena con respecto al horizonte según la ecuación (32).

(43)

### 4.1.5	Distancia angular q (mrad)

(44)

### 4.1.6	Modelo de «tierra lisa» y altura efectiva de la antena

#### 4.1.6.1	Generalidades

Para determinar la altura efectiva de la antena y realizar una valoración apropiada de la irregularidad del trayecto es preciso obtener una superficie efectiva de «tierra lisa» como plano de referencia sobre el cual se considera que existe el terreno irregular del trayecto. Una vez obtenida ésta, pueden obtenerse los valores del parámetro de irregularidad del terreno (§ 4.1.6.4) y de la altura efectiva de antena para las estaciones interferente e interferida.

#### 4.1.6.2	Excepciones

Para los trayectos «marítimos» directos, es decir, para w ³ 0,9, y cuando los horizontes de antena caen en la superficie del mar, puede omitirse la obtención del cálculo de la superficie de tierra lisa si se desea. En este caso, puede considerarse como plano de referencia un nivel medio del mar (o del agua) a lo largo de todo el trayecto, puede suponerse una irregularidad del terreno de 0 m, y las alturas efectivas de antenas son iguales a las alturas reales por encima de la superficie del mar.

Para todos los demás trayectos es necesario aplicar el procedimiento de aproximación del terreno de tierra lisa detallado en el § 4.1 y obtener la altura efectiva de antena y la irregularidad del terreno como se indica en el § 4.1.6.4.

#### 4.1.6.3	Obtención de la superficie de tierra lisa

Se obtiene una aproximación en línea recta a las elevaciones del terreno por encima del nivel medio del mar de la forma:

(45)

donde:

hsi :	altura snmm (m), del ajuste por mínimos cuadrados de la superficie, a la distancia di (km), desde la fuente de interferencia

hs :	altura snmm (m) de la superficie de la tierra lisa en el origen del trayecto, es decir, en la estación interferente

m :	pendiente (m/km) del ajuste por mínimos cuadrados de la superficie con respecto al nivel del mar:

mmmmmmm/km	(46)

donde:

hi :	altura real del punto i-ésimo del terreno (m) snmm

ha :	media de las alturas reales snmm del trayecto desde h0 a hn incluidos (m)

(47)

(48)

y por tanto, la altura de la superficie de tierra lisa en la estación interferida, hsr, viene dada por:

(49)

Hay que realizar una corrección si las alturas de tierra lisa se sitúan por encima de la altura verdadera del terreno, es decir:

(50a)

(50b)

Si se modifica hst o hsr, o ambas, por las ecuaciones (50a) o (50b), entonces la pendiente m de la superficie de tierra lisa también debe corregirse:

(51)

#### 4.1.6.4	Irregularidad del terreno, hm

El parámetro de irregularidad del terreno, hm (m), es la altura máxima del terreno sobre la superficie de tierra lisa en la sección intermedia del trayecto, incluidos los puntos del horizonte.

mmmmmmm	(52)

siendo:

ilt :	índice del punto del perfil a la distancia dlt del transmisor, e

ilr :	índice del punto del perfil a la distancia dlr del receptor.

En la fig. 12 se ilustran la superficie de tierra lisa y el parámetro hm de irregularidad del terreno.

FIGURE  12/PN.452...[D12] = 11 CM

APÉNDICE  3

AL  ANEXO  1

Base física del modelo de dispersión por hidrometeoros

Se supone que la dispersión se produce sólo en una célula de lluvia cilíndrica fija de sección transversal circular. El diámetro de la célula, dc, depende de la intensidad de la lluvia R (mm/h) del siguiente modo:

(53)

Esta célula está centrada en la intersección (o punto de aproximación más cercano si los haces no se intersectan exactamente) de los dos ejes de antena (véase la fig. 13). Ello es así como consecuencia de la inclusión de geometrías de trayecto corto. Dentro de la célula y para una intensidad de lluvia determinada, la reflectividad se considera constante hasta la altura del nivel de congelación (o altura de lluvia), hFR. Más arriba, hFR disminuye a un ritmo de 6,5 dB/km. Se supone que la lluvia exterior a la célula de lluvia no contribuye de forma significativa a la dispersión.

FIGURE  13/PN.452...[D13] = 8 CM

Se supone que la atenuación debida a la lluvia actúa sólo por debajo de la altura de ésta. Dentro de la célula se aplica la atenuación específica, gR, según la fórmula gR = k Ra. Los coeficientes k y a dependen de la frecuencia, polarización y dirección de propagación (ángulo de elevación) de la onda y vienen dados en la Recomendación UIT-R PN.838. Para la atenuación, GR, fuera de la célula de lluvia (entre el borde de la célula y un punto a la distancia d) se supone una disminución exponencial del siguiente tipo:

(54)

donde:

rm :	longitud escalar de atenuación de la lluvia, viene dada por:

(55)

e :	ángulo de elevación.

La ecuación (54) es válida si todo el trayecto está debajo de la altura de lluvia. Si sólo una parte de éste (entre las distancias d1 y d2 del borde de la célula) se encuentra debajo de la altura de lluvia:

(56)

Para las partes del trayecto de propagación que se encuentran por encima de hFR se supone una atenuación debida a la lluvia igual a cero.

Como la longitud horizontal aumenta rápidamente con la disminución de la intensidad de lluvia, con índices de intensidad de lluvia inferiores a unos 10 mm/h puede difuminarse la distinción entre la célula y la lluvia circundante.

La altura de lluvia se considera una variable aleatoria con una función de distribución determinada. Es importante incluir explícitamente la variabilidad de la (cima de) altura de la lluvia, hFR, en el método de predicción, pues se trata de un factor fundamental. Dado que la atenuación debida a la lluvia actúa sólo debajo de hFR, un volumen común justo por encima de hFR puede determinar una pérdida de transmisión considerablemente menor (mayor señal de interferencia) que un volumen por debajo de hFR a pesar de la disminución de la reflectividad por encima de hFR. Sólo en el caso de un volumen suficientemente alto por encima de hFR la ausencia de atenuación debida a la lluvia domina la disminución de reflectividad, y de nuevo aumenta la pérdida de transmisión. Si la altura de la lluvia está por encima del volumen de dispersión durante parte del año y por debajo de él, el resto, las estadísticas anuales de pérdidas de transmisión en los márgenes de baja probabilidad y bajas pérdidas pueden estar dominadas por la dispersión por la nieve y el hielo, lo que no se predeciría si se utilizase una altura de lluvia fija por encima del volumen de dispersión. Este efecto es más acusado para las frecuencias más altas, y puede ser despreciable en frecuencias inferiores a 11 GHz.

Se considera que el valor medio de la distribución, hFRm, depende de la latitud geográfica de la estación, j (grados). La Recomendación UIT-R PN.839 muestra este valor medio de hFR.

En el cuadro 10 se presenta la función de distribución, pero si se dispone de valores a largo plazo obtenidos localmente, deben utilizarse éstos.

CUADRO  10

Distribución acumulada de la altura de la lluvia, en relación al valor medio

| Diferencia de altura de la lluvia (km) | Probabilidad de exceso (%) |
| --- | --- |
| –2,125 | 100,0 |
| –1,875 | 199,1 |
| –1,625 | 196,9 |
| –1,375 | 191,0 |
| –1,125 | 180,0 |
| –0,875 | 168,5 |
| –0,625 | 156,5 |
| –0,375 | 144,2 |
| –0,125 | 133,5 |
| –0,025 | 128,5 |
| –0,125 | 124,0 |
| –0,375 | 116,3 |
| –0,625 | 110,2 |
| –0,875 | 116,1 |
| –1,125 | 113,4 |
| –1,375 | 111,8 |
| –1,625 | 110,9 |

El procedimiento debe utilizarse con la distribución de la intensidad de lluvia de la zona climática de lluvia pertinente que figura en la Recomendación UIT-R PN.837, a menos que se disponga de una distribución de la intensidad de la lluvia medida en el lugar. Cada valor de intensidad de la lluvia arrojará su propio valor de pérdidas de transmisión, las cuales, en el caso de baja intensidad de la lluvia disminuyen al aumentar la intensidad de la lluvia, a causa del aumento de reflectividad. Pero para un volumen común por debajo de la altura de lluvia, hFR, la atenuación debida a la lluvia también aumenta al aumentar la intensidad de la lluvia, y a la larga superará la reflectividad creciente. De aquí que las pérdidas de transmisión mínimas (en un trayecto por debajo de hFR) se hallarán para algún índice de intensidad de lluvia intermedio que disminuye a medida que aumenta la frecuencia. Por ello, la conversión de las pérdidas de transmisión en función de la intensidad de la lluvia en una función de distribución acumulada requiere un paso adicional en la predicción (véase el § 5.3).

Se utiliza una aproximación de haz estrecho en la que se supone que uno de los haces de antena (es decir el de la estación terrena) es mucho más estrecho que el otro (en la proximidad de la intersección), y de este modo los efectos de la ganancia de antena y de anchura de banda se compensan. Sin embargo, debe incluirse la eficacia de la antena de haz estrecho, hE (si no se da valor alguno se utiliza un valor por defecto de 0,6).

Se supone que el haz ancho de antena tiene una distribución en forma de campana de Gauss. Para explicar el efecto del acoplamiento del lóbulo lateral, se simulan los lóbulos laterales de la antena de onda ancha mediante un segundo haz en forma de campana de Gauss mucho más bajo  y más ancho y superpuesto al lóbulo principal. La ganancia del segundo haz está 1 dB por debajo del punto máximo del lóbulo lateral, y su anchura se elige de tal forma que, en la posición del lóbulo lateral más alto, su ganancia esté 3 dB por debajo de aquel punto máximo. En otras palabras: la ganancia, g*, y la anchura del haz a potencia mitad (doble lado), j* del diagrama del lóbulo lateral se definen mediante:

(57)

(58)

donde:

g :	ganancia axial del lóbulo principal (dBi)

dg :	ganancia relativa del lóbulo lateral más alto (dB con relación a g)

d j :	posición (ángulo fuera de eje) del lóbulo lateral más alto (grados).

La ganancia en el eje del lóbulo principal debe reducirse ligeramente para explicar el haz de lóbulo lateral superpuesto, de forma que la suma de las dos ganancias corresponda a la ganancia real de la antena.

Se supone que el acoplamiento de polarización de la ecuación (22) es máximo. En la práctica, la dispersión por lluvia es anisótropa y la polarización de la señal interferente dispersa puede ser diferente de la de la antena receptora. En general, la relación entre estas dos polarizaciones será compleja, en función de las polarizaciones de las antenas transmisora y receptora, de la geometría general del sistema y, en cierta medida, de la distribución de las partículas de dispersión. Si un cálculo preliminar de los casos de acoplamiento de haz principal a haz principal indica la posibilidad de una situación de interferencia sería posible en teoría evaluar el acoplamiento más exactamente teniendo en cuenta los parámetros indicados.

_________________