RECOMENDACIÓN  UIT-R  P.453-7

ÍNDICE  DE  REFRACCIÓN  RADIOELÉCTRICA:  SU  FÓRMULA  Y
DATOS  SOBRE  LA  REFRACTIVIDAD

(Cuestión UIT-R 201/3)

(1970-1986-1990-1992-1994-1995-1997-1999)

Rec. UIT-R P.453-7

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	la necesidad de utilizar una fórmula única para calcular el índice de refracción radioeléctrica de la atmósfera;

b)	la necesidad de datos de referencia mundiales sobre la refractividad y sus gradientes;

c)	la necesidad de tener un método matemático para expresar la distribución estadística de los gradientes de refractividad,

recomienda

1	que el índice de refracción radioeléctrica de la atmósfera, n, se calcule mediante la fórmula del Anexo 1;

2	que se utilicen los datos de refractividad de los mapas mundiales del Anexo 1 cuando no se disponga de datos locales más fiables;

3	que la distribución estadística de los gradientes de refractividad se calcule utilizando el método que se da en el Anexo 1.

ANEXO  1

# 1	Fórmula del índice de refracción radioeléctrica

El índice de refracción radioeléctrica de la atmósfera, n, se puede calcular mediante la siguiente fórmula:

n    1    N    10–6	(1)

donde:

N :	coíndice de refracción radioeléctrica expresado por:

N = Nseco + Nhúmedo = 77,6T P + 4 810 eT	(2)

siendo el término «Nseco» de la refracción:

(3)

y el término «Nhúmedo»:

(4)

donde:

P :	presión atmosférica (hPa)

e :	presión del vapor de agua (hPa)

T :	temperatura absoluta (K).

Esta expresión se puede utilizar para todas las frecuencias; a frecuencias de hasta 100 GHz, el error es inferior a 0,5%. Para perfiles representativos de temperatura, presión y presión del vapor de agua, véase la Recomendación UIT-R P.835.

Para mayor facilidad, la relación entre la presión del vapor de agua, e, y la humedad relativa, H, se expresa por:

(5)

con:

(6)

donde:

H :	humedad relativa (%)

t :	temperatura en grados centígrados (C)

es :	presión de vapor de saturación (hPa) a la temperatura t (C). Los coeficientes a, b, c, son:

Para agua				Para hielo

a     6,1121				a     6,1115

b     17,502				b     22,452

c    240,97				c    272,55

(valores válidos entre –20° y 50°,		(valores válidos entre –50° y 0°,

con una precisión de  0,20%)		con una precisión de  0,20%

La presión del vapor de agua, e, se obtiene a partir de la densidad  mediante la ecuación:

e = ρ T216,7 hPa	(7)

con  (g/m3). En la Recomendación UIT-R P.836 se dan valores representativos de 

# 2	Dependencia de la refractividad de la superficie con respecto a la altura

Se ha determinado que el valor medio a largo plazo del índice de refracción, n, depende de la altura, h, y se expresa adecuadamente mediante la ley exponencial siguiente:

n(h)    1    N0    10–6    exp (–h/h0)	(8)

donde:

N0 :	valor medio de la refractividad atmosférica considerada al nivel del mar

h0 :	altura de escala (km).

N0 y h0 pueden determinarse estadísticamente para distintos climas. A título de referencia, pueden tomarse los siguientes valores medios globalizantes de estas dos características:

N0    315

h0    7,35 km

Estos valores numéricos se aplican únicamente para trayectos terrenales.

Estas características de referencia pueden utilizarse para calcular el valor de refractividad, Ns, en la superficie terrestre a partir de N0 y según la siguiente fórmula:

Ns    N0 exp (–hs/h0)	(9)

donde:

hs :	altura de la superficie terrestre por encima del nivel del mar (km).

Cabe señalar, sin embargo, que los contornos de las Figs. 1 y 2 se obtuvieron con un valor de h0  9,5 km.

FIGURA  1..[0453-01]

Para los trayectos Tierra-satélite, el índice de refracción en cualquier altura se obtiene mediante las ecuaciones (1), (2) y (7) anteriores, junto con los valores adecuados para los parámetros que figuran en el Anexo 1 de la Recomendación UIT-R P.835. Los índices de refracción obtenidos de esa forma pueden utilizarse para establecer modelos numéricos de los trayectos del rayo a través de la atmósfera.

(Cabe señalar que el perfil exponencial de la ecuación (9) también podría utilizarse para estimaciones rápidas y aproximadas del gradiente de refractividad cerca de la superficie de la Tierra y del ángulo aparente con respecto a la línea de puntería, según figura en el § 4.2 de la Recomendación UIT-R P.834.)

# 3	Gradientes verticales del coíndice de refracción

El gradiente vertical del coíndice en la capa inferior de la atmósfera es un parámetro importante para estimar la zona despejada del trayecto y los efectos de propagación tales como la reflexión superficial, la propagación por conductos y por trayectos múltiples en enlaces terrenales de visibilidad directa.

En las Figs. 3 a 6 se presentan las isopletas del decrecimiento medio mensual (gradiente) del coíndice de refracción radioeléctrica en una capa de 1 km de espesor a partir de la superficie. La variación del coíndice N se calcula mediante:

N    Ns  –  N1	(10)

donde N1 es el coíndice de refracción a una altura de 1 km por encima de la superficie de la Tierra. Los valores de N no se redujeron a una superficie de referencia.

Las estadísticas del gradiente del coíndice de refracción en los primeros 100 m a partir de la superficie se utilizan para calcular la probabilidad de ocurrencia de condiciones de propagación por conductos y por trayectos múltiples. Cuando no se dispone de datos locales más fiables, los mapas de las Figs. 7 a 10 proporcionan esas estadísticas para todo el mundo.

FIGURA  2..[0453-02]

FIGURAS  3-4..[0453-3-4]  =  PAGE  PLEINE

FIGURAS  7-8..[0453-7-8]  =  PAGE  PLEINE FIGURAS  5-6..[0453-5-6]  =  PAGE  PLEINE

FIGURAS  9-10..[0453-9-10]  =  PAGE  PLEINE

# 4	Distribución estadística de los gradientes de refractividad

Es posible estimar la distribución estadística completa de los gradientes de refractividad cerca de la superficie de la Tierra, en los 100 m más bajos de la atmósfera, a partir del valor de la mediana, Med, del gradiente de refractividad y el valor de la refractividad a nivel de la superficie, Ns, para el emplazamiento que se considera.

El valor de la mediana, Med, de la distribución de los gradientes de refractividad puede calcularse a partir de la probabilidad, P0, de que el gradiente de refractividad sea inferior o igual a Dn, utilizando la siguiente ecuación:

Med = Dn + k1(1P0 − 1)1E0 − k1	(11)

donde:

E0    log10 ( | Dn | )

k1    30

La ecuación (11) es válida para –300 unidades N/km  Dn  –40 unidades N/km.

Si esta probabilidad, P0, correspondiente a cualquier valor Dn del gradiente de refractividad no es conocida para el emplazamiento que se estudia, es posible calcular P0, a partir de los mapas mundiales indicados en las Figs. 7 a 10 de este Anexo, que indican el porcentaje de tiempo durante el cual el gradiente de refractividad sobre los 100 m más bajos de la atmósfera es menor o igual a –100 unidades N/km.

Cuando no se dispone de datos locales más fiables, Ns, puede calcularse a partir de los mapas de refractividad global a nivel del mar, N0, de las Figs. 1 y 2 y la ecuación (9).

Para Dn  Med, la probabilidad acumulativa, P1 de Dn puede calcularse mediante:

P1 = 11 + Dn − MedB + k2 k3E1	(12)

donde:

B = 0,3 Med − Ns + 2102

E1 = log10(F + 1)

F = 2 × Dn − MedB676,5+ 1

k2 = 1,6B120

k3 = 120B

La ecuación (12) es válida para valores de Med > –120 unidades N/km y
para el intervalo de –300 unidades N/km < Dn < 50 unidades N/km.

Para Dn > Med, la probabilidad acumulativa P2 de Dn se calcula a partir de:

P2 = 1 − 11 + Dn − MedB + k2 k4E1	(13)

donde:

B = 0,3 Med − Ns + 2102

E1 = log10(F + 1)

F = 2 × Dn − MedB676,5+ 1

k4 = 100B2,4

La ecuación (13) es válida para valores de Med > –120 unidades N/km y para el intervalo de –300 unidades N/km < Dn < 50 unidades N/km.