RECOMMANDATION  UIT-R  P.453-9

Indice de réfraction radioélectrique: formules et données de réfractivité

(Question UIT-R 201/3)

(1970-1986-1990-1992-1994-1995-1997-1999-2001-2003)

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)	qu'il est nécessaire d'utiliser une formule unique pour calculer l'indice de réfraction radioélectrique de l'atmosphère;

b)	qu'il faut disposer de données de référence sur le coïndice de réfraction et son gradient dans le monde entier;

c)	qu'il est nécessaire d'avoir une méthode mathématique pour exprimer la répartition statistique des gradients du coïndice,

recommande

1	que l'on calcule l'indice n de réfraction radioélectrique de l'atmosphère au moyen de la formule donnée dans l'Annexe 1;

2	que l'on utilise les données de réfractivité qui se trouvent sur les cartes du monde à l'Annexe 1, ainsi que les cartes numériques globales de l'Annexe 1, sauf si des données locales plus fiables sont disponibles;

3	que la répartition statistique des gradients du coïndice soit calculée selon la méthode indiquée dans l'Annexe 1;

4	que, en l'absence de données locales sur la température et sur l'humidité relative, l'on utilise la carte numérique globale du terme humide du coïndice de réfraction radioélectrique à la surface de la Terre dépassé pendant 50% de l'année, fournie au § 2.2 de l'Annexe 1 (Fig. 3).

Annexe 1

# 1	Formule de l'indice de réfraction radioélectrique

L'indice n de réfraction radioélectrique de l'atmosphère est donné par la formule suivante:

n    1    N    10–6	(1)

où:

N :	coïndice de réfraction exprimé par:

N=Nsec+Nhum=77,6T P+4 810 eT         (unités N)	(2)

le terme sec, Nsec, du coïndice de réfraction étant donné par:

(3)

et le terme humide, Nhum, par:

(4)

où:

P :	pression atmosphérique (hPa)

e :	pression partielle de vapeur d'eau (hPa)

T :	température absolue (K).

Cette expression peut être utilisée pour toutes les fréquences radioélectriques; pour les fréquences jusqu'à 100 GHz, elle introduit une erreur inférieure à 0,5%. Les profils représentatifs de la température, de la pression et de la pression partielle de vapeur d'eau figurent dans la Recommandation UIT-R P.835.

A titre de référence, la relation entre la pression partielle de vapeur d'eau e et l'humidité relative est donnée par:

hPa	(5)

avec:

hPa	(6)

où:

H :	humidité relative (%)

t :	température (C)

es :	pression de vapeur saturante de l'eau (hPa) à la température t (C) et les coefficients a, b et c valent:

pour l'eau liquide	pour la glace

a     6,1121	a     6,1115

b     17,502	b     22,452

c    240,97	c    272,55

(applicable entre –20 et 50,	(applicable entre –50 et 0,
avec une précision de  0,20%)	avec une précision de  0,20%

On obtient la pression partielle de vapeur d'eau e à partir de sa concentration  par l'équation:

e=ρ T216,7 hPa	(7)

où  est donné en g/m3. La Recommandation UIT-R P.836 donne des valeurs représentatives de .

# 2	Coïndice de réfraction à la surface de la Terre et variation en fonction de l'altitude

## 2.1	Variation du coïndice en fonction de l'altitude

On a constaté que sur une longue période, la variation moyenne, de l'indice de réfraction n en fonction de l'altitude h s'exprime de manière satisfaisante par une loi exponentielle:

n(h)    1    N0    10–6    exp (–h/h0)	(8)

où:

N0 :	valeur moyenne du coïndice de l'atmosphère extrapolée au niveau de la mer

h0 :	altitude de référence (km).

Les valeurs de N0 et h0 peuvent être déterminées pour différents climats par des ajustements statistiques. A titre de référence, on peut définir une moyenne globale du profil d'altitude du coïndice en posant:

N0    315

h0    7,35 km

Ces valeurs numériques ne s'appliquent qu'aux trajets de Terre.

Ce profil de référence peut servir à calculer la valeur du coïndice Ns à la surface de la Terre à partir de N0, soit:

Ns    N0 exp (–hs/h0)	(9)

où:

hs :	altitude de la surface de la Terre au-dessus du niveau de la mer (km).

Il convient de noter cependant que les courbes des Fig. 1 et 2 ont été tracées pour h0  9,5 km. Les Fig. 1 et 2 ont été établies à partir d'un ensemble de données sur 5 ans (1955-1959) provenant d'environ 1 000 stations de surface. (Les Fig. 1 et 2 ne sont pas disponibles sous forme numérique).

Pour les trajets Terre-satellite, l'indice de réfraction à une altitude donnée s'obtient par les formules (1), (2) et (7) ci-dessus ainsi qu'avec les valeurs appropriées des paramètres donnés dans l'Annexe 1 de la Recommandation UIT-R P.835. Les indices de réfraction ainsi obtenus peuvent alors être utilisés pour la modélisation numérique des trajets des rayons à travers l'atmosphère.

(Il convient de noter que le profil exponentiel utilisé dans la formule (9) peut aussi servir à effectuer des estimations rapides et approximatives du gradient du coïndice près de la surface de la Terre et de l'angle de visée apparent, données au § 4.3 de la Recommandation UIT-R P.834.)

## 2.2	Terme humide du coïndice de réfraction à la surface de la Terre

Pour plus de commodité, la Fig. 3 indique la valeur médiane (50%) du terme humide du coïndice de réfraction à la surface de la Terre dépassée pendant une année moyenne. Le fichier de données ESANWET.TXT contient les données numériques correspondantes.

Le terme humide du coïndice de réfraction à la surface de la Terre a été obtenu à partir de données d'initialisation sur deux ans (1992-1993) provenant des prévisions météorologiques numériques du Centre européen de prévisions météorologiques à moyen terme (CEPMMT).

NOTE 1 – Les données du fichier ESANWET.TXT correspondent à une résolution de 1,5 tant en latitude qu'en longitude. Les fichiers de données associés ESALAT.TXT et ESALON.TXT contiennent respectivement les latitudes et les longitudes des entrées correspondantes (points de la grille) du fichier de données ESANWET.TXT.

Les données vont de 0 à 360 en longitude et de +90 à 90 en latitude. Pour un point différent des points de la grille, le terme humide du coïndice peut se calculer en effectuant une interpolation bilinéaire des valeurs des quatre points de la grille les plus proches.

On peut obtenir ces fichiers de données auprès du Bureau des radiocommunications (BR).

# 3	Gradients verticaux du coïndice de réfraction

Les statistiques de gradient vertical du coïndice dans la couche la plus basse de l'atmosphère constituent des paramètres importants pour calculer le dégagement du trajet et les effets de propagation associés tels que la formation de conduits sur les trajets transhorizon, les réflexions sur la surface de la Terre ainsi que l'évanouissement et la distorsion par trajets multiples sur les liaisons de Terre en visibilité directe.

## 3.1	Premier kilomètre de l'atmosphère

Les Fig. 4 à 7 donnent des isoplèthes de la décroissance moyenne mensuelle du coïndice, dans une couche de 1 km dont la limite inférieure se trouve à la surface de la Terre. La variation de N, soit N, a été calculée d'après la formule:

N    Ns  –  N1	(10)

où N1 est la valeur du coïndice à une altitude de 1 km au-dessus de la surface. Les valeurs de N n'ont pas été rapportées à une surface de référence. Les Fig. 4 à 7 ont été établies à partir d'un ensemble de données sur 5 ans (1955-1959) provenant de 99 sites de radiosonde. (Les Fig. 4 à 7 ne sont pas disponibles sous forme numérique.)

## 3.2	Couche la plus basse de l'atmosphère

Les statistiques de gradients du coïndice pour les 100 premiers mètres à partir de la surface de la Terre servent à évaluer la probabilité de formation de conduits ou de trajets multiples. Lorsqu'on ne dispose pas de données locales plus fiables, on peut se référer aux cartes des Fig. 8 à 11 donnant des statistiques pour l'ensemble de la planète. Ces cartes ont été établies à partir d'un ensemble de données sur 5 ans (1955-1959) provenant de 99 sites de radiosonde. (Les Fig. 8 à 11 ne sont pas disponibles sous forme numérique.)

Pour plus de commodité, les Fig. 12 à 16 indiquent le gradient du coïndice dans les 65 premiers mètres de l'atmosphère, dN1. Les fichiers de données DNDZ_xx.TXT contiennent les données numériques indiquées sur ces figures.

Le gradient du coïndice a été établi à partir de données d'initialisation (4 fois par jour) sur deux ans (1992-1993) provenant des prévisions météorologiques numériques du CEPMMT.

NOTE 1 – Les données des fichiers DNDZ_xx.TXT correspondent à une résolution de 1,5 tant en latitude qu'en longitude. Les fichiers de données associés DNDZLAT.TXT et DNDZLON.TXT contiennent respectivement les latitudes et les longitudes des entrées correspondantes (points de la grille) des fichiers de données DNDZ_xx.TXT.

Les données vont de 0 à 360 en longitude et de +90 à 90 en latitude. Pour un point différent des points de la grille, le gradient du coïndice peut se calculer en effectuant une interpolation bilinéaire des valeurs des quatre points de la grille les plus proches.

On peut obtenir ces fichiers de données auprès du BR.

# 4	Distribution statistique des gradients du coïndice

Il est possible d'estimer la distribution statistique complète des gradients du coïndice dans les 100 premiers mètres au-dessus de la surface de la Terre, à partir de la valeur médiane, Med, du gradient du coïndice et de la valeur, Ns, du coïndice au sol, au lieu considéré.

La valeur médiane, Med, de la distribution du gradient du coïndice peut être calculée à partir de la probabilité, P0, que le gradient du coïndice soit inférieur ou égal à Dn, au moyen de l'expression suivante:

Med = Dn + k1(1P0 − 1)1E0 − k1	(11)

où:

E0 	log10 ( | Dn | )

k1 	30.

L'équation (11) est valable pour l'intervalle –300 unités N/km  Dn  – 40 unités N/km. Si cette probabilité P0 correspondant à n'importe quelle valeur Dn donnée du gradient du coïndice n'est pas connue pour le lieu considéré, il est possible de déterminer P0 à partir des cartes mondiales des Fig. 8 à 11 de la présente Annexe, qui indiquent le pourcentage de temps pendant lequel le gradient du coïndice dans les 100 premiers mètres de l'atmosphère est inférieur ou égal à 100 unités N/km.

Lorsque l'on ne dispose pas de données locales plus fiables, on peut calculer Ns à partir des cartes mondiales donnant le coïndice au niveau de la mer, N0, (Fig. 1 et 2) et au moyen de l'équation (9).

Pour Dn  Med, on obtient la probabilité cumulative P1 de Dn à partir de l'équation suivante:

P1 = 11 + Dn − MedB + k2 k3E1	(12)

où:

B = 0,3 Med − Ns + 2102

E1 = log10(F + 1)

F = 2 × Dn − MedB676,5 + 1

k2 = 1,6B120

k3 = 120B

L'équation (12) est valable pour des valeurs de Med  –120 unités N/km et pour l'intervalle -300 unités N/km  Dn  50 unités N/km.

Pour Dn  Med, la probabilité cumulative P2 de Dn est calculée comme suit:

P2 = 1 − 11 + Dn − MedB + k2 k4E1	(13)

où:

B = 0,3 Med − Ns + 2102

E1 = log10(F + 1)

F = 2 × Dn − MedB676,5 + 1

k4 = 100B2,4

L'équation (13) est valable pour des valeurs de Med  –120 unités N/km et pour l'intervalle -300 unités N/km  Dn  50 unités N/km.

# 5	Conduits de surface et conduits élevés

Les conduits atmosphériques peuvent générer un évanouissement profond et lent, un renforcement important du niveau du signal et un évanouissement par trajets multiples sur les liaisons de Terre en visibilité directe. Ces conduits peuvent aussi être à l'origine de brouillages importants sur les trajets transhorizon. Il est donc intéressant de décrire la fréquence d'apparition des conduits ainsi que leur structure. On trouvera dans le présent paragraphe des statistiques établies à partir de 20 années (1977-1996) d'observations radiosonde provenant de 661 sites.

On décrit les conduits en terme de coïndice modifié que l'on définit par :

M(h) = N(h) + 157h        (unités M)	(14)

où h(km) désigne l’altitude.

La variation du coïndice modifié en fonction de l’altitude au-dessus du sol et les définitions de types de conduit sont illustrées sur la Fig. 17. Il peut y avoir trois types de conduit: des conduits de surface, des conduits de surface élevée et des conduits élevés. Du fait du faible nombre de conduits de surface élevée par rapport au nombre de conduits de surface, on a établi les statistiques en combinant ces deux types de conduits en un seul groupe appelé conduits de surface. Ces conduits de surface sont caractérisés par leur intensité Ss (unités M) ou Es (unités M) et leur largeur St (m) ou Et (m). On utilise deux paramètres supplémentaires pour caractériser les conduits élevés, à savoir: l'altitude de la partie inférieure du conduit Eb (m) et Em (m), altitude pour laquelle le conduit présente une valeur maximale M.

Pour plus de commodité, les Fig. 18 à 25 présentent les données des fichiers indiqués en légende. Les statistiques ont été établies en combinant les données relatives aux conduits de surface et aux conduits de surface élevée, du fait du nombre relativement faible de conduits de surface élevée.

Les données vont de 0° à 360° en longitude et de +90° à 90° en latitude avec une résolution de 1,5°. Pour un point différent des points de la grille, la valeur du paramètre désiré peut se calculer en effectuant une interpolation bilinéaire des valeurs des quatre points de la grille les plus proches.

On peut obtenir ces fichiers de données auprès du BR.