Рекомендация МСЭ-R P.527-4 (06/2017)

Электрические характеристики земной поверхности

Серия P Распространение радиоволн

Предисловие

Роль Сектора радиосвязи заключается в обеспечении рационального, справедливого, эффективного и экономичного использования радиочастотного спектра всеми службами радиосвязи, включая спутниковые службы, и проведении в неограниченном частотном диапазоне исследований, на основании которых принимаются Рекомендации.

Всемирные и региональные конференции радиосвязи и ассамблеи радиосвязи при поддержке исследовательских комиссий выполняют регламентарную и политическую функции Сектора радиосвязи.

Политика в области прав интеллектуальной собственности (ПИС)

Политика МСЭ-R в области ПИС излагается в общей патентной политике МСЭ-Т/МСЭ-R/ИСО/МЭК, упоминаемой в Приложении 1 к Резолюции МСЭ-R 1. Формы, которые владельцам патентов следует использовать для представления патентных заявлений и деклараций о лицензировании, представлены по адресу: http://www.itu.int/ITU-R/go/patents/en, где также содержатся Руководящие принципы по выполнению общей патентной политики МСЭ-Т/МСЭ-R/ИСО/МЭК и база данных патентной информации МСЭ-R.

| Серии Рекомендаций МСЭ-R (Представлены также в онлайновой форме по адресу http://www.itu.int/publ/R-REC/en) |  |
| --- | --- |
| Серия | Название |
| BO | Спутниковое радиовещание |
| BR | Запись для производства, архивирования и воспроизведения; пленки для телевидения |
| BS | Радиовещательная служба (звуковая) |
| BT | Радиовещательная служба (телевизионная) |
| F | Фиксированная служба |
| M | Подвижные службы, служба радиоопределения, любительская служба и относящиеся к ним спутниковые службы |
| P | Распространение радиоволн |
| RA | Радиоастрономия |
| RS | Системы дистанционного зондирования |
| S | Фиксированная спутниковая служба |
| SA | Космические применения и метеорология |
| SF | Совместное использование частот и координация между системами фиксированной спутниковой службы и фиксированной службы |
| SM | Управление использованием спектра |
| SNG | Спутниковый сбор новостей |
| TF | Передача сигналов времени и эталонных частот |
| V | Словарь и связанные с ним вопросы |

Примечание. – Настоящая Рекомендация МСЭ-R утверждена на английском языке в соответствии с процедурой, изложенной в Резолюции МСЭ-R 1.

Электронная публикация
Женева, 2018 г.

ITU 2018

Все права сохранены. Ни одна из частей данной публикации не может быть воспроизведена с помощью каких бы то ни было средств без предварительного письменного разрешения МСЭ.

РЕКОМЕНДАЦИЯ  МСЭ-R  P.527-4

Электрические характеристики земной поверхности

(1978-1982-1992-2017)

Сфера применения

В настоящей Рекомендации приведены методы систематического моделирования электрических характеристик земной поверхности, включая чистую воду, морскую воду, лед, почву и растительный покров, при частотах до 1000 ГГц на основе оценки комплексной относительной диэлектрической проницаемости. По этим оценкам можно рассчитать проводимость во всех случаях как функцию частоты и температуры. В Дополнении приведена уже известная информация об электрических характеристиках диэлектрической проницаемости и проводимости при частотах ниже 30 МГц ввиду ее связи с Рекомендациями МСЭ-R P.368 и МСЭ-R P.832. Новый метод моделирования полностью совместим с этой более ранней информацией.

Ключевые слова

Комплексная диэлектрическая проницаемость, проводимость, глубина проникновения, земная поверхность, вода, растительность, почва, лед

Ассамблея радиосвязи МСЭ,

учитывая,

a)	что электрические характеристики могут быть выражены тремя параметрами: магнитной проницаемостью  диэлектрической проницаемостью  и электропроводностью σ;

b)	что магнитную проницаемость поверхности Земли  обычно можно считать равной магнитной проницаемости в вакууме;

c)	что электрические свойства поверхности Земли могут быть выражены комплексной диэлектрической проницаемостью или, что то же самое, действительной и мнимой частями комплексной диэлектрической проницаемости;

d)	что необходима информация об изменении глубины проникновения радиоволн с частотой;

e)	что при моделировании распространения радиоволн необходимо знание электрических характеристик земной поверхности для нескольких целей, включая интенсивность сигнала земной волны, отражение от земли на наземном терминале, помехи между воздушными и/или космическими станциями, вызванные отражениями или рассеянием от земной поверхности, а также для применения в области наук о Земле;

f)	что в Рекомендации МСЭ-R P.368 содержатся кривые распространения земных волн в диапазоне частот от 1 МГц до 30 МГц при различных условиях земной поверхности, характеризующихся диэлектрической проницаемостью и электропроводностью;

g)	что в Рекомендации МСЭ-R P.832 содержится мировой атлас электропроводности земной поверхности для частот ниже 1 МГц,

рекомендует

использовать для моделирования электрических характеристик земной поверхности информацию, приведенную в Приложении 1.

Приложение 1

# 1	Введение

В данном Приложении представлены методы прогнозирования электрических характеристик следующих видов земной поверхности при частотах до 1000 ГГц:

–	вода;

–	морская (то есть соленая) вода;

–	сухой и влажный лед;

–	сухая и влажная почва (сочетание песка, глины и ила);

–	растительность (выше и ниже точки замерзания).

# 2	Комплексная диэлектрическая проницаемость

Характеристики поверхности Земли можно охарактеризовать тремя параметрами:

–	магнитная проницаемость μ;

–	диэлектрическая проницаемость ε; и

–	электропроводность σ.

Магнитная проницаемость – это мера способности материала поддерживать формирование внутри себя магнитного поля в ответ на приложенное магнитное поле; то есть плотность магнитного потока В, деленная на напряженность магнитного поля Н. Диэлектрическая проницаемость – это мера способности материала противостоять электрическому полю; то есть плотность электрического потока D, деленная на напряженность электрического поля E. Электропроводность – это мера способности материала проводить электрический ток; то есть отношение плотности тока в материале к напряженности электрического поля, вызвавшего этот ток.

Пусть падающая плоская волна E(r,t)=E0ej(ωt-k∙r) при частоте излучения ω, времени t, магнитной проницаемости μ, диэлектрической проницаемости ε и электропроводности σ. Тогда вектор волнового числа k имеет величину k:

k=-jωμσ+jωε.	(1a)

Значения диэлектрической проницаемости, магнитной проницаемости и электропроводности вакуума:

–	диэлектрическая проницаемость вакуума:	ε0=8,854 187 817×10-12 (Ф/м);

–	магнитная проницаемость вакуума:	μ0=4π×10-7	(Н/A2);

–	электропроводность вакуума:	σ0=0,0  	(См/м).

Удобно определить относительную диэлектрическую проницаемость εr и относительную магнитную проницаемость μr по отношению к значениям этих параметров для вакуума следующим образом:

–	относительная диэлектрическая проницаемость:	εr=εε0;

–	относительная магнитная проницаемость:	μr=μμ0,

где ε и  – соответственно диэлектрическая и магнитная проницаемость среды. В этой Рекомендации предполагается, что  μ = μ0, и тогда μr = 1.

Как показано в уравнении (1а), волновое число зависит как от σ, так и от ε, а не от каждого параметра отдельно. От значения этой комбинации зависят и другие физические параметры, описывающие различные механизмы распространения радиоволн, такие как сечение рассеяния, коэффициенты отражения и углы рефракции. Кроме того, квадратный корень из этой комбинации дает показатель преломления, используемый для характеристики тропосферы и ионосферы. Показатель преломления также используется для характеристики различных материалов в миллиметровом и оптическом диапазонах волн. Соответственно, для упрощения формул, описывающих различные механизмы распространения, и стандартизации терминологии электрических характеристик в различных частотных диапазонах выражение ε- jσω определяется как комплексная диэлектрическая проницаемость и используется для описания электрических характеристик веществ.

Для диэлектрической проницаемости ε, относительной диэлектрической проницаемости εr и комплексной диэлектрической проницаемости, определяемой как εr'-j εr'', можно записать:

εr'-jεr''= εε0- jσωε0 ,	(1b)

где ε может быть комплексным числом.

В уравнении (1b) εr' – это действительная часть комплексной диэлектрической проницаемости, а εr'' – ее мнимая часть. Действительная часть комплексной относительной диэлектрической проницаемости εr' связана с накопленной энергией, когда вещество подвергается воздействию электромагнитного поля. Мнимая часть комплексной относительной диэлектрической проницаемости εr'' влияет на поглощение энергии и называется коэффициентом потерь. Знак минус в уравнении (1b) связан с электромагнитным полем, зависящим от времени как e2jπft (f – это частота в Гц, а t – время в секундах). При зависимости от времени e-2jπft знак минус (–) в уравнении (1b) заменяется знаком (+).

На частотах до 1000 ГГц рассеяние на земной поверхности объясняется либо поступательным движением зарядов (проводимостью), либо их колебательным движением (колебание диполей), и мнимую часть комплексной относительной диэлектрической проницаемости εr'' можно разложить на два члена:

εr''= εd''+σ2πfε0,	(2)

где εd'' – рассеяние, вызванное током смещения, связанным с вибрацией диполей, a σ2πfε0 – рассеяние, вызванное током проводимости.

Ток проводимости – это объемное перемещение свободных зарядов и единственный ток при нулевой частоте (то есть при постоянном токе). Ток проводимости больше тока смещения при частотах ниже переходной частоты ft и меньше тока смещения при частотах выше переходной частоты ft. Переходная частота ft определяется как частота, при которой ток проводимости равен току смещения:

ft= σ2πε0εd''.	(3)

Для непроводящих диэлектрических материалов (без потерь) σ=0 и, следовательно, εr''= εd''. Для некоторых из них, таких как сухая почва и сухая растительность, εd''=0 и, следовательно, 
εr''=0 независимо от частоты – этот случай рассматривается в пункте 2.1.2.3 Рекомендации МСЭ-R P.2040. С другой стороны, для некоторых других непроводящих материалов, таких как чистая вода и сухой снег, εd,'' и, следовательно, εr'' равны нулю только при нулевой частоте. Соответственно, пункт 2.1.2.3 Рекомендации МСЭ-R P.2040 к этим материалам неприменим.

Для проводящих диэлектрических материалов (с потерями), таких как морская вода и влажная почва, электропроводность σ имеет конечную величину, отличную от нуля. Соответственно, по мере того как частота стремится к нулю, мнимая часть комплексной относительной диэлектрической проницаемости этих веществ стремится к ∞, так что ее можно исключить из уравнения (3). В этом случае вместо мнимой части комплексной относительной диэлектрической проницаемости легче работать с проводимостью σ, которую можно получить из уравнения (2), приравняв εd'' к 0:

σ=2πε0f εr''=0,05563fGHzεr'',	(3a)

где fGHz – частота в ГГц. Обобщая приведенную выше формулу на другие частоты, как это сделано в уравнении (12) Рекомендации МСЭ-R P.2040, получим сумму двух слагаемых: один член дает электропроводность, а другой учитывает рассеяние мощности, связанное с током смещения.

В настоящей Рекомендации представлены методы прогнозирования действительной и мнимой частей комплексной относительной диэлектрической проницаемости εr' и εr'', а на сопроводительных рисунках-примерах показаны тенденции изменения действительной и мнимой частей комплексной относительной диэлектрической проницаемости с частотой при разных условиях окружающей среды.

## 2.1	Слоистая почва

Модели, приведенные в пункте 5, применимы к однородной подповерхностной почве; однако подповерхность редко бывает однородной. Скорее, она состоит из множества слоев различной толщины с различными электрическими характеристиками, которые необходимо учитывать, вводя понятие эффективных параметров для представления однородной почвы. Эффективные параметры можно использовать с однородными гладкими кривыми распространения земных волн в соответствии с Рекомендацией МСЭ-R P.368.

# 3	Глубина проникновения

Степень влияния нижних слоев на эффективные электрические характеристики земной поверхности зависит от глубины проникновения радиоэнергии δ, которая определяется как глубина, на которой амплитуда напряженности поля электромагнитного излучения внутри материала падает до 1/e (около 37%) от своего первоначального значения на поверхности (или, точнее, чуть ниже). Глубина проникновения δ в однородной среде с комплексной относительной диэлектрической проницаемостью εr (εr=εr'-jεr'') составляет:

δ=λ2π2εr'2+ εr''2- εr'        (м),	(4)

где λ – длина волны в метрах. Заметим, что, по мере того как мнимая часть комплексной относительной диэлектрической проницаемости в уравнении (4) стремится к нулю, глубина проникновения стремится к бесконечности.

На рисунке 1 показаны типичные значения глубины проникновения в зависимости от частоты для разных типов поверхностных компонентов земной поверхности, включая чистую воду, морскую воду, сухую почву, влажную почву и сухой лед. Глубина проникновения чистой и морской воды рассчитывается при 20 °С, а соленость морской воды составляет 35 г/кг. Глубина проникновения в сухую и влажную почву предполагает, что объемное содержание в ней влаги составляет соответственно 0,07 и 0,5. Другие параметры почвы те же, что указаны на рисунке 7. Глубина проникновения сухого льда рассчитывается при 0 °C.

РИСУНОК 1

Глубина проникновения для разных типов поверхности в зависимости от частоты

# 4	Факторы, определяющие эффективные электрические характеристики почвы

Эффективные значения электрических характеристик почвы определяются типом почвы, ее влажностью, температурой, общей геологической структурой и частотой падающего электромагнитного излучения.

## 4.1	Тип почвы

Хотя многочисленные измерения показывают, что значения электрических характеристик почвы варьируются в зависимости от типа почвы, это изменение может быть связано с ее способностью поглощать и удерживать влагу, а не с химическим составом почвы. Было показано, что суглинок, который обычно имеет проводимость порядка 10–2 См/м, будучи высушенным, может иметь проводимость всего 10–4 См/м – того же порядка, что и у гранита.

## 4.2	Содержание влаги

Содержание влаги в почве является основным фактором, определяющим ее диэлектрическую проницаемость и проводимость. Лабораторные измерения показали, что по мере увеличения содержания влаги в почве с низких значений ее диэлектрическая проницаемость и проводимость возрастают и достигают своих максимальных значений, когда содержание влаги приближается к значениям, характерным для такой почвы. На глубине один метр и более влажность почвы на определенном участке обычно постоянна. Хотя в периоды дождя влажность может увеличиваться, после его прекращения она возвращается к своему обычному значению благодаря дренажу и испарению с поверхности.

Типичное содержание влаги в определенной почве может значительно варьироваться от одного участка к другому из-за различий в общей геологической структуре, которая обеспечивает различие дренажных свойств.

## 4.3	Температура

Лабораторные измерения электрических характеристик почвы показали, что при низких частотах проводимость увеличивается примерно на 3% на градус Цельсия, а диэлектрическая проницаемость почти не зависит от температуры. В точке замерзания обычно наблюдается значительное уменьшение как проводимости, так и диэлектрической проницаемости.

## 4.4	Сезонные колебания

Влияние сезонных колебаний на электрические характеристики поверхности почвы обусловлено главным образом изменением содержания влаги и температуры верхнего слоя почвы.

# 5	Методы прогнозирования комплексной относительной диэлектрической проницаемости

Модели, описанные в следующих пунктах, представляют собой методы прогнозирования комплексной относительной диэлектрической проницаемости для следующих видов земной поверхности:

–	чистая вода;

–	морская (то есть соленая) вода;

–	лед;

–	сухая почва (смесь песка, глины и ила);

–	влажная почва (сухая почва с водой);

–	растительность (выше и ниже точки замерзания).

В этом пункте индексы при обозначении комплексной относительной диэлектрической проницаемости и, следовательно, индексы ее действительной и мнимой частей выбраны так, чтобы указывать на относительную диэлектрическую проницаемость для конкретных случаев; например, индекс "pw" для чистой воды, индекс "sw" для морской воды и т. д.

## 5.1	Вода

В этом пункте представлены методы прогнозирования комплексной относительной диэлектрической проницаемости чистой воды, морской воды и льда.

### 5.1.1	Чистая вода

Комплексная относительная диэлектрическая проницаемость чистой воды εpw зависит от частоты fGHz (ГГц) и температуры T (oC):

εpw= εpw'-j εpw'';	(5)

εpw'= εs-ε11+fGHz/f12+ ε1-ε∞1+fGHz/f22+ε∞;	(6)

εpw''=fGHz/f1εs-ε11+fGHz/f12 +fGHz/f2ε1-ε∞1+fGHz/f22, 	(7)

где:

εs=77,66+103,3Θ;   	(8)

ε1=0,0671εs;  	(9)

ε∞=3,52-7,52Θ;	(10)

Θ= 300T+273,15-1,	(11)

a f1 и f2 – частоты релаксации Дебая:

f1=20,20-146,4 Θ+316Θ2               (ГГц);	(12)

f2=39,8 f1                                                    (ГГц).	(13)

### 5.1.2	Морская вода

Комплексная относительная диэлектрическая проницаемость морской воды εsw зависит от частоты fGHz (ГГц), температуры T (oC) и солености S (г/кг или ppt).

εsw= εsw'-j εsw'';	(14)

εsw'= εss-ε1s1+fGHz/f1s2+ ε1s-ε∞s1+fGHz/f2s2+ε∞s;	(15)

εsw''=fGHz/f1sεss-ε1s1+fGHz/f1s2 +fGHz/f2sε1s-ε∞s1+fGHz/f2s2+18σswfGHz,	(16)

где:

εss=εs exp-3,56417×10-3S+ 4,74868×10-6S2+1,15574×10-5TS;	(17)

f1s= f1 1+S2,39357×10-3-3,13530×10-5T+ 2,52477×10-7T2 ГГц;	(18)

ε1s=ε1 exp-6,28908×10-3S+ 1,76032×10-4S2-9,22144×10-5TS;	(19)

f2s= f2 1+S-1,99723×10-2+ 1,81176×10-4T                                          ГГц;	(20)

ε∞s= ε∞ 1+S-2,04265×10-3+ 1,57883×10-4T.	(21)

Значения εs, ε1, ε∞, f1и f2 получены из уравнений (8), (9), (10), (12) и (13). Кроме того, σsw определяется как:

σsw= σ35 R15RT15   (См/м);	(22)

σ35=2,903602+8,607×10-2 T+4,738817×10-4 T2

-2,991×10-6 T3+4,3047×10-9 T4;	(23)

R15=S 37,5109+5,45216S+1,4409 ×10-2 S21004,75+182,283 S + S2;	(24)

RT15=1+ α0T-15α1+T;	(25)

α0= 6,9431+3,2841S-9,9486 ×10-2S284,850+69,024 S+ S2;	(26)

α1=49,843-0,2276 S+0,198 × 10-2 S2.	(27)

Комплексная относительная диэлектрическая проницаемость чистой воды в уравнениях (5)–(7) является частным случаем уравнений (14)–(16), когда S = 0. Зависимость комплексной относительной диэлектрической проницаемости чистой воды (S = 0 г/кг) и морской воды (S = 35 г/кг) от частоты показана на рисунке 2 для T=20 oC и на рисунке 3 для T=0 oC.

РИСУНОК 2

Зависимость комплексной относительной диэлектрической проницаемости чистой и морской воды от частоты (Т = 20 °C)

РИСУНОК 3

Зависимость комплексной относительной диэлектрической проницаемости чистой и морской воды от частоты (Т = 0 °C)

### 5.1.3	Лед

В данном пункте представлены методы прогнозирования комплексной относительной диэлектрической проницаемости сухого льда и влажного льда.

#### 5.1.3.1	Сухой лед

Сухой лед состоит из замерзшей чистой воды (то есть Т ≤ 0 °C). Комплексная относительная диэлектрическая проницаемость сухого льда εice составляет:

εice= εice'-j εice''.	(28)

Действительная часть комплексной относительной диэлектрической проницаемости εice' зависит от температуры T (oC) и не зависит от частоты:

εice'=3,1884+0,00091 T,	(29)

а мнимая часть комплексной относительной диэлектрической проницаемости εice'' зависит от температуры T (oC) и частоты fGHz (ГГц):

εice''= AfGHz+ BfGHz,	(30)

где:

A= 0,00504+0,0062Θexp-22,1Θ;	(31)

B= 0,0207T+273,15 exp⁡(-τ)exp⁡(-τ)-12+1,16×10-11fGHz2+ exp-9,963+0,0372T.	(32)

τ= 335T+273,15;		(33)

Θ= 300T+273,15-1.		(34)

Действительная и мнимая части комплексной относительной диэлектрической проницаемости сухого льда показаны на рисунке 4 для T=-10 oC.

#### 5.1.3.2 	Влажный лед

Когда лед находится во влажном состоянии (при 0 °C), его зерна окружены жидкой водой. Рассматривая зерна льда как сферические включения в жидкой воде, можно применить формулу смешения диэлектриков Максвелла-Гарнетта, чтобы выразить комплексную относительную диэлектрическую проницаемость влажного льда εwet ice как сочетание комплексной относительной диэлектрической проницаемости сухого льда εice и комплексной относительной диэлектрической проницаемостью чистой воды εpw:

εwet ice= εice+2εpw+2 εice-εpw 1- Fwcεice+2εpw- εice-εpw 1 –Fwcεpw,	(35)

Fwc – это объемная доля жидкой воды (м3/м3). Уравнение (35) является комплексным, и его можно разбить на действительную и мнимую части. Каждая часть является функцией действительной и мнимой частей комплексной относительной диэлектрической проницаемости сухого льда и соответствующих частей воды. Действительная и мнимая части влажного льда при fGHz=60 ГГц и T=0 oC в зависимости от содержания жидкой воды изображены на рисунке 5.

РИСУНОК 4

Зависимость комплексной относительной диэлектрической проницаемости сухого льда от частоты 
(Т = –10 °C)

РИСУНОК 5

Зависимость комплексной относительной диэлектрической проницаемости влажного льда от содержания жидкой воды (f = 60 ГГц и Т = 0 °C)

## 5.2	Почва

Комплексная относительная диэлектрическая проницаемость почвы εsoil зависит от частоты fGHz (ГГц), температуры T (oC), состава почвы и объемного содержания воды.

Состав почвы характеризуется процентным содержанием по объему следующих сухих компонентов почвы, известным из полевых исследований и лабораторного анализа: a) Psand = % песка, b) Pclay = % глины и c) Psilt = % ила, а также d) удельным весом (то есть массовой плотностью почвы, деленной на массовую плотность воды) сухой смеси составляющих почвы ρs, и e) объемным содержанием влаги mv, равным объему воды, деленному на общий объем почвы для данного образца почвы.

В качестве входного параметра также требуется значение объемной плотности почвы ρb (то есть масса почвы в данном объеме (г/см–3)). Его трудно измерить напрямую, но можно получить из процентного содержания сухих компонентов. Если локальная функция псевдопреобразования недоступна, можно использовать следующую эмпирическую функцию псевдопреобразования:

ρb=1,07256+0,078886lnPsand+0,038753lnPclay+0,032732 lnPsilt. 	(36)

Уравнение (36) ненадежно при содержании любого компонента менее 1%. Если процентное содержание составляющей меньше 1%, то соответствующий член в уравнении (36) следует опустить. Сумма процентного содержания составляющих должна быть равна 100%.

Типичные значения процентного содержания составляющих, удельного веса и объемной плотности для четырех типичных типов почвы приведены в таблице 1.

ТАБЛИЦА 1

Физические параметры почвы разного типа

| Структурный класс почвы | 1 Песчаный суглинок | 2 Суглинок | 3 Илистый суглинок | 4 Илистая глина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| % песка | 51,52 | 41,96 | 30,63 | 5,02 |
| % глины | 13,42 | 8,53 | 13,48 | 47,38 |
| % ила | 35,06 | 49,51 | 55,89 | 47,60 |
| ρs | 2,66 | 2,70 | 2,59 | 2,56 |
| ρb (г/см−3) | 1,6006 | 1,5781 | 1,5750 | 1,4758 |

РИСУНОК 6

Треугольник структуры почвы

Структурный класс почвы, указанный в первой строке таблицы 1, основан на треугольнике структуры почвы, изображенном на рисунке 6.

При данном методе прогнозирования почва рассматривается как смесь четырех компонентов: а) частиц почвы, состоящих из глины, песка и ила; b) воздуха; c) связанной воды (воды, связанной с частицами почвы такими силами, как поверхностное натяжение, когда толщина слоя воды и его диэлектрическая постоянная и частоты релаксации неизвестны); и d) свободной воды (или текучей воды, которая свободно течет в пустотах почвы). Комплексная относительная диэлектрическая проницаемость почвы εsoil этой четырехкомпонентной смеси:

εsoil= εsoil'-jεsoil'',	(37)

где:

εsoil'= 1+ ρbρs εsm'α-1+mvβ'εfw'α-mv1/α;	(38)

εsoil''= mvβ''εfw''α1/α;		(39)

εsm'= 1,01+0,44 ρs2-0,062;		(40)

β'=1,2748-0,00519 Psand-0,00152 Pclay;	(41)

β''=1,33797-0,00603 Psand-0,00166 Pclay	(42)

и

α = 0,65.		(43)

εfw' и εfw'' – действительная и мнимая части комплексной относительной диэлектрической проницаемости воды:

εfw'= εs-ε11+fGHz/f12+ ε1-ε∞1+fGHz/f22+ε∞+ 18 σeff'fGHzρs- ρbρsmv;	(44)

εfw''=fGHz/f1εs-ε11+fGHz/f12 +fGHz/f2ε1-ε∞1+fGHz/f22+  18 σeff''fGHzρs- ρbρsmv,	(45)

где εs, ε1, ε∞, f1 и f2 получены из уравнений (8), (9), (10), (12) и (13), a σeff' и σeff'' составляют:

σeff'= fGHz/1,35σ1-σ21+ fGHz/1,352;	(46)

σeff''= σ2+ σ1-σ21+ fGHz/1,352	(47)

и

σ1=0,0467 +0,2204 ρb-0,004111Psand-0,006614Pclay;	(48)

σ2= -1,645+1,939 ρb-0,0225622Psand+0,01594Pclay.	(49)

На рисунках 7, 8 и 9 приведены примеры комплексной относительной диэлектрической проницаемости почвы двух типов. На рисунках 7 и 9 состав почвы идентичен, за исключением объемного содержания воды, что указывает на то, что как действительная, так и мнимая части комплексной относительной диэлектрической проницаемости непосредственно связаны с объемным содержанием воды.

РИСУНОК 7

Комплексная относительная диэлектрическая проницаемость илисто-суглинистой почвы в зависимости от частоты 
(mv = 0,5,  T =23 oC, ρs=2,59,   ρb=1,5750 г/cм–3)

РИСУНОК 8

Комплексная относительная диэлектрическая проницаемость илисто-глинистой почвы в зависимости от частоты
(mv= 0,5, T =23 oC, ρs=2,56,  ρb=1,4758 г/см–3)

РИСУНОК 9

Комплексная относительная диэлектрическая проницаемость илисто-суглинистой почвы в зависимости от частоты
(mv= 0,07, T =23 oC, ρs=2,59 ,  ρb=1,5750 г/см–3)

## 5.3	Растительность

Комплексная относительная диэлектрическая проницаемость растительности зависит от частоты fGHz (ГГц), температуры T (oC) и весового содержания воды в растительности Mg, которое определяется как:

Mg= Mmv-MdvMmv,	(50)

Mmv – это вес влажной растительности, a Mdv – вес сухой растительности. Значение Mg находится между 0,0 и 0,7.

При этом методе прогнозирования растительность рассматривается как смесь объемной растительности, свободной соленой воды, связанной воды и льда (в соответствующих случаях). Комплексная относительная диэлектрическая проницаемость этой смеси определяется формулой:

εv= εv'-j εv''	(51)

Действительная часть εv' и мнимая часть εv'' комплексной относительной диэлектрической проницаемости растительности приведены в пункте 5.3.1 для температур выше точки замерзания и в пункте 5.3.2 для температур ниже точки замерзания.

### 5.3.1	Температуры выше точки замерзания

При температурах выше точки замерзания (T > 0 C) действительная и мнимая части комплексной относительной диэлектрической проницаемости растительности равны:

εv'= εdv+vfwε∞+εs-ε11+ fGHz/f12+ε1-ε∞1+ fGHz/f22+ vbw2,9+551+ fGHz/0,02f11+2 fGHz/0,02f1+fGHz/0,01f1;	(52)

εv''=  vfwfGHz/f1εs-ε11+ fGHz/f12+fGHz/f2ε1-ε∞1+ fGHz/f22+18 σswfGHz+vbw 55fGHz/0,02f11+2 fGHz/0,02f1+fGHz/0,01f1,	(53)

где εdv – действительная часть относительной диэлектрической проницаемости объемной растительности, vfw – объемная доля свободной воды и vbw – объемная доля связанной воды, причем:

εdv=1,7-0,74 Mg+6,16Mg2;	(54)

vfw= Mg(0,55 Mg-0,076);	(55)

vbw=4,64Mg2/1+7,36Mg2,	(56)

σsw  – электропроводность соленой воды, приведенная в уравнениях (22)–(27), где соленость S равна:

S= -28,7Mg+34,83              гкг,	(57)

и значения εs, ε1, ε∞, f1 и f2 получены соответственно из уравнений (8), (9), (10), (12) и (13).

При температуре 22 °C в диапазоне частот до 40 ГГц уравнения (52) и (53) изменяются следующим образом:

εv'= εdv+vfw4,9+751+ fGHz/182+ vbw2,9+ 551+ fGHz/0,361+2 fGHz/0,36+fGHz/0,18;	(58)

εv''=  vfw75fGHz/181+ fGHz/182+22,86fGHz+ vbw 55fGHz/0,361+2 fGHz/0,36+fGHz/0,18.	(59)

Уравнения (58) и (59) носят более общий характер, чем уравнение (16) из Рекомендации МСЭ-R P.833, поскольку они учитывают как свободную, так и связанную воду и включают температурную зависимость.

На рисунках 10 и 11 показаны действительная и мнимая части комплексной относительной диэлектрической проницаемости растительности в зависимости от частоты при двух разных значениях весового содержания воды. Они демонстрируют, что с увеличением весового содержания воды как действительная, так и мнимая части комплексной относительной диэлектрической проницаемости растительности возрастают.

РИСУНОК 10

Комплексная относительная диэлектрическая проницаемость растительности в зависимости от частоты
(Mg=0,68,  T=22 oC)

РИСУНОК 11

Комплексная относительная диэлектрическая проницаемость растительности в зависимости от частоты
(Mg=0,26,  T=22 oC)

### 5.3.2	Температуры ниже точки замерзания

Для температур ниже точки замерзания (–20 °C ≤ T < 0 °C) действительная и мнимая части комплексной относительной диэлектрической проницаемости равны:

εv'= εdv+ vfw4,9+ 82,21+ fGHz/92+ vbw8,092+14,2067 X1+3,15 vice;	(60)

εv''= vfw82,2fGHz/91+ fGHz/92+ 11,394fGHz+ 14,2067 vbw Y1,	(61)

где:

εdv=6,76-10,24 Mg+6,19Mg2;	(62)

vfw= -0,106+0,6591Mg-0,610Mg2 exp0,06+0,6883Mg+0,0001Mg2Δ;	(63)

vbw= -0,16+1,1876Mg-0,387Mg2 exp0,721-1,2733Mg+0,8139Mg2Δ;	(64)

vice= Aice Δ2+ BiceΔ+ Cice;	(65)

Aice= 0,001-0,012Mg+0,0082Mg2;	(66)

Bice= 0,036-0,2389Mg+0,1435Mg2;	(67)

Cice= -0,0538+0,4616Mg-0,3398Mg2;	(68)

X1= 1+ fGHz/1,25820,2054cos0,2054π/21+2 fGHz/1,25820,2054cos0,2054π/2+fGHz/1,25820,4108 ;	(69)

Y1= fGHz/1,25820,2054sin0,2054π/21+2 fGHz/1,25820,2054cos0,2054π/2+fGHz/1,25820,4108 ;	(70)

Δ=T-Tf	(71)

и температура замерзания растительности Tf = −6,5 oC.

Действительная и мнимая части комплексной относительной диэлектрической проницаемости в зависимости от частоты и температуры показаны на рисунках 12 и 13. Эти рисунки демонстрируют, что уменьшение температуры до значений ниже нуля приводит к уменьшению как действительной, так и мнимой частей комплексной относительной диэлектрической проницаемости растительности и ослабляет зависимость этих параметров от частоты. Для частот выше 20 ГГц комплексная относительная диэлектрическая проницаемость растительности становится менее зависимой от температуры.

РИСУНОК 12

Комплексная относительная диэлектрическая проницаемость растительности в зависимости от частоты
(Mg=0,68,  T=-7 oC)

РИСУНОК 13

Комплексная относительная диэлектрическая проницаемость растительности в зависимости от частоты
(Mg=0,68,  T=-10 oC)

Дополнение 

к Приложению 1

Электрические свойства, выраженные в величинах 
диэлектрической проницаемости и проводимости, 
используемые в Рекомендациях МСЭ-R P.368 и МСЭ-R P.832

# 1	Введение

Нижеследующий рисунок 14 повторяет рисунок 1, иллюстрирующий типичные значения проводимости и диэлектрической проницаемости для разных типов грунта в зависимости от частоты. Эти графики перенесены из более ранних версий настоящей Рекомендации для удобства пользователей Рекомендаций МСЭ-R P.386 и МСЭ-R P.832.

РИСУНОК 14

Относительная диэлектрическая проницаемость εr и проводимость σ в зависимости от частоты

______________

Она называется электропроводностью в отличие от других видов проводимости, таких как теплопроводность и гидравлическая проводимость. Далее по тексту она может называться просто проводимостью.

Термин "ppt" означает "частей на тысячу".