RECOMENDACIÓN  UIT-R  P.529-2

MÉTODOS  DE  PREDICCIÓN  REQUERIDOS  PARA  EL  SERVICIO
MÓVIL  TERRESTRE  TERRENAL  EN  LAS  BANDAS
DE  ONDAS  MÉTRICAS  Y  DECIMÉTRICAS

(Cuestión UIT-R 203/3)

(1978-1990-1995)

Rec. UIT-R P.529-2

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que es preciso dar orientaciones a los ingenieros sobre la planificación de los servicios de radiocomunicaciones móviles terrestres en las bandas de ondas métricas y decimétricas,

recomienda

1	que se utilicen los métodos que figuran en el Anexo 1 como directrices sobre la predicción de la intensidad de campo punto a zona para el servicio móvil terrestre en las bandas de ondas métricas y decimétricas.

ANEXO  1

# 1	Introducción

La propagación, en los servicios móviles terrestres resulta afectada, en diversos grados, por la topografía, la vegetación, las estructuras artificiales, las constantes del terreno, la troposfera y la ionosfera.

Esta Recomendación contiene curvas para predecir la intensidad de campo en condiciones medias para tres gamas de frecuencias. También contiene expresiones analíticas válidas para determinadas gamas de frecuencias y condiciones, y diversos factores de corrección que pueden utilizarse para mejorar las predicciones medias.

El material de esta Recomendación tiene carácter estadístico y debe aplicarse en la planificación y el diseño de sistemas.

# 2	Curvas de propagación

En este punto se presentan curvas de intensidad de campo para tres gamas de frecuencia, centradas en torno a 150, 450 y 900 MHz. Las curvas de ondas métricas y decimétricas se obtuvieron de diferentes fuentes y bajo diferentes hipótesis, por lo que deben utilizarse con cuidado para asegurarse de que cada conjunto de curvas sea adaptado para la aplicación prevista. Las Recomendaciones UIT-R P.1058, UIT-R P.833 y UIT-R P.1146 contienen informaciones relativas a las correcciones experimentales de estas curvas para tener en cuenta la cobertura del terreno.

En general, la altura de antena efectiva de la estación de base utilizable con las Figs. 1 a 5 de la presente Recomendación se define como la altura de la antena sobre el nivel medio del suelo entre distancias de 3 a 15 km desde la estación de base en el sentido de la estación móvil. Esta definición se basa en la definición de altura de la antena transmisora dada en la Recomendación UIT-R P.370.

La altura de la antena de una estación móvil o portátil es su altura sobre el nivel del suelo.

## 2.1	Curvas de ondas métricas

En las Figs. 1, 2 y 3 se representan las curvas de propagación sobre tierra en zona rural, válidas para frecuencias comprendidas, aproximadamente, entre 30 y 250 MHz, correspondientes a antenas de estaciones móviles de 1,5 m de altura (h2), y antenas de estaciones de base de alturas h1 comprendidas entre 10 y 600 m. Estas curvas son para zonas rurales sobre tierra. Los valores de la intensidad de campo deben ser reducidos en 3 dB para las zonas suburbanas y en 5 dB para las zonas urbanas, con correcciones suplementarias para las coberturas locales del terreno.

Estas curvas se han obtenido de las informaciones de la Recomendación UIT-R P.370, utilizando las curvas apropiadas h  50 m e incluyendo las correcciones para alturas de antenas más bajas dadas en los § 1.3.1 y 1.10.

FIGURE 1/P.529...[D01] = 21 cm

FIGURE 2/P.529...[D02] = page pleine

FIGURE 3/P.529...[D03] = page pleine

## 2.2	Curvas de ondas decimétricas

En las Figs. 4 y 5 se presentan curvas para aproximadamente 450 y 900 MHz, correspondientes a antenas de estaciones móviles de 1,5 m de altura, antenas de estaciones de base de alturas comprendidas entre 30 y 1 000 m, para el 50% de las ubicaciones y el 50% del tiempo. Estas curvas particulares se han obtenido a partir de mediciones realizadas en zonas urbanas del Japón.

FIGURE 4/P.529...[D04] = 19 CM

FIGURE 5/P.529...[D05] = 19 CM

En la Recomendación UIT-R P.370 se da la información adecuada para la evaluación de la interferencia para pequeños porcentajes de tiempo.

Las ecuaciones Okumura-Hata que corresponden a las curvas de las Figs. 4 y 5 son:

E    65,55  –  6,16 log f    13,82 log h1    a (h2)  –  (44,9  –  6,55 log h1)  log Rb	(1)

siendo:

E :	intensidad de campo para 1 kW de p.r.a.

f :	frecuencia (MHz)

h1 :	altura efectiva de la antena de la estación de base en la gama de 30 a 200 m

h2 :	altura de la antena de la estación móvil en la gama de 1 a 10 m.

a (h2)  	(1,1 log f  –  0,7)h2  –  (1,56 log f  –  0,8)

b    	para	R    20 km

b    1    (0,14    1,87    10–4    f    1,07    10–3 h1)  	para 20 km  	R    100 km.

La ecuación (1) también es válida para frecuencias de hasta 2 GHz, a distancias de hasta 20 km.