SECTION  5E:	ASPECTS  RELATIFS  AU  SERVICE  FIXE  DE  TERRE

RECOMMANDATION  UIT-R  PN.530-5

DONNÉES  DE  PROPAGATION  ET  MÉTHODES  DE  PRÉVISION  NÉCESSAIRES  POUR
LA  CONCEPTION  DE  FAISCEAUX  HERTZIENS  À  VISIBILITÉ  DIRECTE  DE  TERRE

(Question UIT-R 204/3)

(1978-1982-1986-1990-1992-1994)

Rec. UIT-R PN.530-5

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)	que, pour planifier convenablement les faisceaux hertziens à visibilité directe de Terre, il est nécessaire que l'on dispose de méthodes de prévision et de données appropriées en matière de propagation;

b)	que l'on a mis au point des méthodes qui permettent de prévoir certains des paramètres de propagation les plus importants qui affectent la planification des faisceaux hertziens à visibilité directe de Terre;

c)	que, dans toute la mesure possible, ces méthodes ont été testées par rapport aux données mesurées disponibles et qu'elles se sont révélées être d'une précision à la fois compatible avec la variabilité naturelle des phénomènes de propagation et adéquate pour la plupart des applications actuelles en matière de planification de systèmes,

recommande

1.	que, dans les gammes de paramètres respectivement indiquées, les méthodes de prévision et autres techniques exposées dans l'Annexe 1 soient adoptées pour la planification des faisceaux hertziens en visibilité directe de Terre.

ANNEXE  1

# 1.	Introduction

Dans la réalisation des faisceaux hertziens à visibilité directe, on doit tenir compte de plusieurs effets de propagation, parmi lesquels:

–	les évanouissements par diffraction dus au fait que des obstacles de terrain obstruent le trajet dans des conditions défavorables de propagation;

–	l'affaiblissement dû aux gaz de l'atmosphère;

–	les évanouissements dus à la propagation par trajets multiples dans l'atmosphère ou à l'étalement du faisceau (généralement appelé «defocusing» dans la littérature technique anglo-saxonne) associé à la présence de couches de réfraction anormales;

–	les évanouissements dus à la propagation par trajets multiples provenant de réflexions sur la surface de la Terre;

–	l'affaiblissement dû aux précipitations ou à la présence de particules solides dans l'atmosphère;

–	la variation, due à la réfraction, de l'angle d'arrivée au terminal de réception et de l'angle de départ au terminal d'émission;

–	la réduction de la discrimination de polarisation dans les conditions de propagation par trajets multiples ou de précipitation;

–	la distorsion du signal due aux évanouissements sélectifs et au retard de propagation dans les conditions de propagation par trajets multiples.

La présente Annexe a notamment pour but d'exposer sous forme concise et pas à pas des méthodes simples de prévision des phénomènes de propagation qu'il faut prendre en compte pour la majorité des liaisons fixes à visibilité directe ainsi que des renseignements sur leur domaine de validité. Cette Annexe a pour autre objectif de présenter d'autres informations et techniques qu'il est possible de recommander en vue de la planification des faisceaux hertziens à visibilité directe de Terre.

On peut estimer que d'autres méthodes, fondées sur des climats ou conditions topographiques spécifiques dans le territoire d'une administration, présentent des avantages sur celles incluses dans la présente Annexe.

A part les questions de brouillage dû à la réduction de la discrimination de polarisation, cette Annexe se limite aux effets affectant le signal désiré. D'autres aspects relatifs au brouillage sont traités dans d'autres Recommandations, notamment:

–	les brouillages impliquant d'autres liaisons terrestres ou des stations terriennes dans la Recommandation UIT-R PN.452;

–	les brouillages impliquant des stations spatiales dans la Recommandation UIT-R PN.619.

Afin d'optimiser l'utilité de la présente Annexe pour la conception et la planification des systèmes, l'information a été organisée en fonction des effets de propagation à prendre en considération, plutôt qu'en fonction des mécanismes physiques causant ces effets.

On notera que le terme «mois le plus défavorable» utilisé dans le cadre de la présente Recommandation est équivalent au terme «mois quelconque» (voir la Recommandation UIT-R PN.581).

# 2.	Affaiblissement de propagation

Sur le trajet d'un faisceau hertzien de Terre à visibilité directe, l'affaiblissement de propagation par rapport à l'affaiblissement en espace libre (voir la Recommandation UIT-R PN.525) est la résultante des différentes contributions ci-après:

–	affaiblissement dû aux gaz de l'atmosphère,

–	évanouissement par diffraction dû à l'obstruction, totale ou partielle, du trajet,

–	évanouissement dû à la propagation par trajets multiples, étalement du faisceau et scintillation,

–	affaiblissement dû à la variation de l'angle d'arrivée et de l'angle de départ,

–	affaiblissement dû aux précipitations,

–	affaiblissement dû aux tempêtes de sable et de poussière.

Chacune de ces composantes a ses propres caractéristiques, qui dépendent de la fréquence, de la longueur du trajet et de l'emplacement géographique. Ces composantes sont décrites dans les paragraphes qui suivent.

Quelquefois, on s'intéresse aussi aux renforcements dus à la propagation. Dans de tels cas, ce phénomène est traité pour chaque cas à la suite de l'affaiblissement de propagation associé.

## 2.1	Affaiblissement dû aux gaz de l'atmosphère

Il existe toujours un certain affaiblissement dû à l'absorption par l'oxygène et par la vapeur d'eau et on doit en tenir compte dans le calcul de l'affaiblissement de propagation total aux fréquences supérieures à 10 GHz environ. L'affaiblissement le long d'un trajet de longueur d (km) est:

(1)

L'affaiblissement linéique ga (dB/km) se calcule ainsi qu'il est dit à la Recommandation UIT-R PN.676.

Note 1 – Pour de longs trajets aux fréquences supérieures à 20 GHz environ, il peut être nécessaire de connaître les statistiques de la concentration en vapeur d'eau et de la température au voisinage du trajet. On trouve quelques informations sur la concentration en vapeur d'eau dans la Recommandation UIT-R PN.836.

## 2.2	Evanouissements par diffraction

Les changements dans les conditions de réfraction de l'atmosphère entraînent des variations du rayon terrestre équivalent et donc du facteur k par rapport à la valeur médiane de ce dernier, qui est d'environ 4/3 pour l'atmosphère de référence (voir la Recommandation UIT-R PN.310). Quand l'atmosphère est caractérisée par une infraréfraction

suffisante (valeurs positives élevées du gradient de l'indice de réfraction, faibles valeurs du facteur k), les rayons sont courbés de telle manière que la Terre obstrue le trajet direct entre l'émetteur et le récepteur, ce qui donne lieu à un genre d'évanouissement appelé évanouissement par diffraction. Cet évanouissement est le facteur qui détermine les hauteurs des antennes.

Les statistiques de k pour un point peuvent se déduire de mesures ou de prévisions du gradient de l'indice de réfraction dans les 100 premiers mètres de l'atmosphère (voir la Recommandation UIT-R PN.453 sur les effets de la réfraction). Pour obtenir la valeur équivalente de k pour la longueur du trajet considéré (ke), il faut faire une moyenne des valeurs du gradient. Dans le paragraphe ci-après, on discute des valeurs de ke qui sont dépassées pendant 99,9% du temps, en fonction de critères de dégagement du trajet.

### 2.2.1	Dépendance de l'affaiblissement par diffraction par rapport au dégagement du trajet

La profondeur des affaiblissements par diffraction dépend du type de terrain ainsi que de la végétation. Pour un dégagement donné du trajet du rayon, l'affaiblissement par diffraction varie entre une valeur minimale dans le cas d'un seul obstacle à arête en lame de couteau, et une valeur maximale dans le cas d'une Terre sphérique lisse. Les méthodes permettant de calculer l'affaiblissement par diffraction pour ces deux cas, ainsi que pour des trajets sur terrain irrégulier, sont étudiées dans la Recommandation UIT-R PN.526. Les limites supérieure et inférieure de l'affaiblissement par diffraction sont représentées sur la Fig. 1.

FIGURE 1  [D01]  =  15  cm

On obtient une valeur approchée de l'affaiblissement par diffraction au-dessus d'un terrain moyennement accidenté, lorsqu'il est supérieur à 15 dB environ, en appliquant la formule:

(2)

h étant l'écart vertical (m) entre la trajectoire du rayon et l'obstruction la plus significative (h est négatif si le sommet de l'obstacle considéré est au-dessus de la ligne de visibilité directe) et F1 le rayon du premier ellipsoïde de Fresnel, donné par:

(3)

où:

f :	fréquence (GHz)

d :	longueur du trajet (km)

d1 et d2 :	distances entre les extrémités et le point d'obstruction du trajet (km).

Une courbe, Ad, illustrant l'équation (2) est représentée sur la Fig. 1. Cette courbe, qui ne s'applique strictement que pour des affaiblissements supérieurs à 15 dB, a été extrapolée jusqu'à la valeur de 6 dB pour répondre aux besoins des concepteurs de liaisons.

### 2.2.2	Critères de planification pour le dégagement du trajet

On a, dans le passé, atténué l'évanouissement par diffraction, aux fréquences supérieures à 2 GHz environ, en installant les antennes à une hauteur suffisante pour que, même lorsque la courbure des rayons est la plus accentuée, le récepteur ne se trouve pas dans la région de diffraction lorsque le rayon terrestre équivalent a une valeur inférieure à sa valeur normale. La théorie de la diffraction indique que le trajet direct entre l'émetteur et le récepteur doit être dégagé de tous obstacles à partir d'une hauteur au-dessus du sol au moins égale à 60% du rayon de la première zone de Fresnel, pour que les conditions de propagation en espace libre soient réalisées. Depuis peu, disposant de plus amples renseignements sur ce mécanisme ainsi que des statistiques de ke dont on a besoin pour faire des prévisions statistiques, certaines administrations installent des antennes à des hauteurs pour lesquelles la durée d'interruption du service aura une valeur faible connue.

Faute d'une méthode générale faisant connaître une valeur prévisible de l'affaiblissement de diffraction pour de faibles pourcentages du temps et, par conséquent, un critère statistique de dégagement du trajet, il est recommandé d'appliquer la procédure suivante pour les climats tempérés et tropicaux:

#### 2.2.2.1 	Configurations sans diversité d'espace

a)	Déterminer les hauteurs d'antennes nécessaires pour la valeur médiane appropriée du facteur k ponctuel (voir le § 2.2 ci-dessus; en l'absence de données, prendre k = 4/3) et le dégagement 1,0 F1 pour l'obstacle le plus élevé (climats tempérés et tropicaux);

b)	déduire de la Fig. 2 la valeur de ke (99,9%) pour la longueur du trajet en question;

c)	calculer les hauteurs d'antenne nécessaires pour la valeur de ke obtenue à l'étape b) ci-dessus ainsi que les rayons de dégagement de la zone de Fresnel suivants:

| Climat tempéré | Climat tropical |
| --- | --- |
| 0,0 F1 (incidence rasante) s'il y a une source d'obstruction unique sur le trajet | 0,6 F1 pour les trajets de plus de 30 km environ |
| 0,3 F1 si l'obstruction s'étend sur toute une portion du trajet |  |

d)	retenir les plus grandes hauteurs d'antenne calculées lors des étapes a) et c).

En cas de doute sur le type de climat, on pourra se conformer à la loi de dégagement la plus pessimiste, celle des climats tropicaux, ou à la rigueur à une loi fondée sur une moyenne des dégagements pour les climats tempérés et tropicaux. Pour éviter d'avoir, à des fréquences inférieures à 2 GHz environ, des hauteurs d'antenne excessives, il pourra être nécessaire au cours des étapes a) et c) de multiplier F1 par des nombres plus petits.

Aux fréquences supérieures à 10 GHz environ, il peut être nécessaire d'utiliser une fraction plus importante de F1 au cours de l'étape c) afin de réduire le risque de diffraction dans les conditions d'infraréfraction.

FIGURE 2  [D02]  =  11 cm

#### 2.2.2.2	Configuration à deux antennes pour diversité d'espace

a)	Calculer la hauteur de l'antenne inférieure pour la valeur médiane convenable du facteur k ponctuel (en absence de données, prendre k = 4/3) et les dégagements de zone de Fresnel suivants:

0,6 F1 à 0,3 F1 si l'obstruction s'étend sur toute une portion du trajet;

0,3 F1 à 0,0 F1 s'il y a une ou deux sources d'obstruction isolées sur le profil du trajet.

On peut, si nécessaire, retenir les valeurs les plus faibles des intervalles ci-dessus pour éviter d'avoir à surélever les pylônes ou si la fréquence est inférieure à 2 GHz.

On peut aussi choisir le dégagement de l'antenne inférieure de manière à avoir un affaiblissement de diffraction d'environ 6 dB sous des conditions de réfraction normales (c'est-à-dire au milieu du jour) ou une autre valeur d'affaiblissement qui convienne à la marge d'évanouissement du système telle qu'elle aura été déterminée par les mesures d'essai. Il faudra procéder aux mesures sur plusieurs jours différents pour éviter les conditions de réfraction anormales.

Dans ce cas, l'affaiblissement par diffraction peut aussi être estimé en utilisant la Fig. 1 ou l'équation (2).

b)	Calculer la hauteur de l'antenne supérieure au moyen de la méthode ci-dessus valable pour une seule antenne.

c)	Vérifier que l'écart entre les deux antennes répond aux exigences de la diversité dans le cas d'évanouissements dus à la propagation par trajets multiples. Sinon, accroître en conséquence la hauteur de l'antenne supérieure.

Cet évanouissement, qui est dû à l'obstruction, totale ou partielle, du trajet par le terrain dans des conditions d'infraréfraction, est le facteur qui détermine les hauteurs d'antennes.

## 2.3	Evanouissements et renforcements dus à la propagation par trajets multiples et mécanismes connexes

Trois mécanismes d'évanouissement par temps clair, dus à des couches très réfractives dans l'atmosphère, doivent être pris en considération dans la planification des faisceaux hertziens pour une longueur de trajet supérieure à quelques kilomètres: l'étalement du faisceau (souvent appelé «defocusing» dans la littérature technique anglo-saxonne), le découplage d'antenne, la propagation par trajets multiples via la réflexion sur la surface de la Terre et via l'atmosphère. Ces mécanismes peuvent se produire indépendamment ou se combiner (voir la Note 1). Une forme

particulièrement sévère d'évanouissement sélectif se produit lorsque l'étalement du faisceau se combine avec une réflexion sur la surface de la Terre, donnant ainsi lieu à un évanouissement par trajets multiples. Des évanouissements par scintillation, dus aux irrégularités à plus petite échelle résultant de la turbulence atmosphérique, sont toujours présents avec ces mécanismes, mais leur contribution à la distribution statistique globale des évanouissements est négligeable aux fréquences inférieures à 40 GHz environ.

Note 1 – Le découplage d'antenne détermine la largeur minimale du faisceau d'antenne à utiliser.

Deux méthodes de prévision de la distribution des évanouissements profonds, à fréquence fixe ou à bande étroite, applicables à un endroit quelconque de la Terre, sont données ci-dessous. La Méthode 1, décrite au § 2.3.1, ne fait pas usage du profil du trajet et peut être utilisée au stade initial de la planification, pour l'octroi d'autorisations ou aux fins de conception. La Méthode 2, décrite au § 2.3.2, qui fait appel au profil du trajet, devrait être utilisée pour des conceptions de liaisons délicates, en particulier si les facteurs géoclimatiques K sont déduits des données mesurées. Dans ces méthodes, les équations appropriées sont différentes selon que le trajet est au-dessus du sol ou d'une surface d'eau. Une troisième méthode, décrite au § 2.3.3, convient pour toutes les profondeurs d'évanouissement; elle recourt aux Méthodes 1 et 2 pour les évanouissements profonds et à une procédure d'interpolation pour les évanouissements faibles. Toutes les méthodes prennent en compte l'intervention simultanée des mécanismes de propagation dans l'air clair cités ci-dessus.

Une méthode de prévision des renforcements de signal est donnée au § 2.3.4. Elle utilise comme seul paramètre la profondeur d'évanouissement prédite par les méthodes des § 2.3.1 ou 2.3.2.

### 2.3.1	Méthode pour planification initiale, aux faibles pourcentages du temps (Méthode 1)

a)	Pour l'emplacement du trajet considéré, estimer à partir des données d'évanouissements valables pour la région, si elles sont disponibles, le facteur géoclimatique K pour le mois le plus défavorable moyen (voir l'Annexe 2). Si ces données ne sont pas disponibles, on peut estimer K à partir des contours des Fig. 7 à 10 de la Recommandation UIT-R PN.453 pour le pourcentage pL du temps où le gradient moyen du coïndice dans les 100 m inférieurs de l'atmosphère est plus petit que –100 N unités/km, et à partir des formules empiriques suivantes:

| K = | liaisons terrestres pour lesquelles l'altitude de l'antenne d'émission ou celle de l'antenne de réception est inférieure à 700 m au-dessus du niveau moyen de la mer. (Voir la Note 2) | (4) |
| --- | --- | --- |
| K = | liaisons terrestres pour lesquelles l'altitude de l'antenne d'émission ou celle de l'antenne de réception est supérieure à 700 m au-dessus du niveau moyen de la mer. (Voir les Notes 1 et 2) | (5) |
| K = | liaisons au-dessus de surfaces d'eau de grandeur moyenne (voir la Note 3), de zones côtières à proximité de ces surfaces d'eau (voir la Note 4) ou de régions de lacs (voir la Note 5) | (6) |
| K = | liaisons au-dessus de grandes surfaces d'eau (voir la Note 3), ou de zones côtières à proximité de ces surfaces d'eau (voir la Note 4) | (7) |

où le coefficient CLat de latitude x est donné par:

CLat  =  0	pour		53° S  ³	x  £  53° N	(8)

CLat  =  –5,3  +  x /10	pour	53° N	ou °S  <	x  <  60° N ou °S	(9)

CLat  =  0,7	pour			x  ³  60° N ou °S	(10)

et le coefficient de longitude CLon, par

CLon  =  0,3	pour les longitudes d'Europe et d'Afrique	(11)

CLon  =  –0,3	pour les longitudes de l'Amérique du Nord et du Sud	(12)

CLon  =  0	pour toutes les autres longitudes	(13)

Il convient de choisir le mois dont la valeur de pL est la plus élevée, parmi les quatre mois représentant les saisons (février, mai, août et novembre) pour lesquels des cartes sont données aux Fig. 7 à 10 de la Recommandation UIT-R PN.453. A titre d'exception, il faut utiliser uniquement les cartes valables pour les mois de mai et d'août pour des latitudes supérieures à 60 °N ou 60 °S.

Note 1 – Pour les zones montagneuses où on ne disposait pas de données ou de très peu de données pour établir les Fig. 7 à 10 de la Recommandation UIT-R PN.453, ces cartes sont insuffisamment détaillées et les valeurs de K tirées de

la formule (4) donnent plutôt des limites supérieures. Il en est ainsi notamment dans les régions montagneuses de l'ouest du Canada, en Europe dans les Alpes, et au Japon. On peut utiliser l'ajustement contenu dans la formule (5) jusqu'à ce que l'on dispose d'une correction plus précise.

Note 2 – Les liaisons au-dessus d'un petit lac ou d'une rivière devraient normalement être assimilées à des liaisons terrestres. En cas de doute, remplacer le premier coefficient de l'exposant dans la formule (4) par 6,2 (voir aussi la Note 4); dans la Méthode 2 décrite au § 2.3.2, remplacer le coefficient 5,4 par 5,1 dans la formule (16).

Note 3 – La Baie de Fundy (côte est du Canada) et le Détroit de Géorgie (côte ouest du Canada), le Golfe de Finlande et d'autres surfaces d'eau de même grandeur sont considérés comme des surfaces d'eau de grandeur moyenne. La Manche, la mer du Nord, les vastes étendues de la mer Baltique et de la mer Méditerranée, le Détroit d'Hudson et d'autres surfaces d'eau de grandeur égale ou supérieure sont considérés comme de grandes surfaces d'eau. Si l'on hésite à classer la surface d'eau en question, entre les catégories moyenne ou grande, il convient de remplacer le premier coefficient de l'exposant dans les formules (6) ou (7) par 5,7; en ce qui concerne la Méthode 2 décrite au § 2.3.2, remplacer le coefficient de l'exposant dans les formules (18) ou (19) par 4,6.

Note 4 – On peut considérer que la liaison traverse une zone côtière si une section du profil du trajet est inférieure à 100 m au-dessus du niveau moyen de la mer et se trouve à moins de 50 km d'une surface d'eau grande ou moyenne, et si l'altitude du sol ne dépasse pas 100 m entre la liaison et la côte. Si la totalité du profil du trajet est inférieure à 100 m au-dessus du niveau moyen de la mer, il convient de calculer K à partir des formules (6) ou (7), selon le cas. Si seule une fraction rc du profil du trajet est inférieure à 100 m d'altitude et située à moins de 50 km de la côte, alors le coefficient 5,9 de l'exposant dans la formule (6) peut être remplacé par 6,5 – 0,6rc, et l'exposant 5,5 dans la formule (7) par 6,5 – rc; en ce qui concerne la Méthode 2 décrite au § 2.3.2, remplacer le coefficient de l'exposant 4,8 dans la formule (18) par 5,4 – 0,6rc et le coefficient 4,4 dans la formule (19) par 5,4 – rc.

Note 5 – Les régions (qui ne se trouvent pas dans des zones côtières) dans lesquelles de nombreux lacs recouvrent une surface assez importante, sont assimilées à des zones côtières. La région des lacs au sud de la Finlande en est le meilleur exemple. Jusqu'à ce que l'on puisse mieux définir ces régions, K peut être calculé à partir de la formule (6). En cas de doute, le coefficient 5,9 de l'exposant dans la formule (6) peut être remplacé par 6,2. En ce qui concerne la Méthode 2 décrite au § 2.3.2, remplacer 4,8 dans la formule (18) par 5,1.

b)	Si on connaît les hauteurs d'antennes he et hr (en mètres au-dessus du niveau de la mer, ou toute autre hauteur de référence), calculer l'inclinaison ½ ep ½ du trajet en milliradians à l'aide de la formule:

(14)

où la longueur d du trajet est exprimée en km.

c)	Calculer le pourcentage du temps pw pendant lequel une profondeur d'évanouissement A (dB) est dépassée pendant le mois le plus défavorable moyen, par la formule:

(15)

où la fréquence f est en GHz.

Pour prévoir les pourcentages de dépassement pendant l'année moyenne et non plus pendant le mois le plus défavorable moyen, voir le § 2.3.5.

### 2.3.2	Méthode pour conception détaillée des liaisons, aux faibles pourcentages du temps (Méthode 2)

a)	Calculer le facteur géoclimatique K comme pour la Méthode 1, mais en remplaçant les formules (4) à (7) par:

| K = | liaisons terrestres pour lesquelles l'altitude de l'antenne d'émission ou celle de l'antenne de réception est inférieure à 700 m au-dessus du niveau moyen de la mer. (Voir la Note 2 du § 2.3.1) | (16) |
| --- | --- | --- |
| K = | liaisons terrestres pour lesquelles l'altitude de l'antenne d'émission ou celle de l'antenne de réception est supérieure à 700 m au-dessus du niveau moyen de la mer (voir la Note 1 ci-dessous. Voir les Notes 1 et 2 du § 2.3.1 pour les liaisons traversant de petits lacs et rivières) | (17) |
| K = | liaisons au-dessus de surfaces d'eau de grandeur moyenne (voir la Note 3 du § 2.3.1), de zones côtières à proximité de ces surfaces d'eau (voir la Note 4 du § 2.3.1), ou de régions de lacs (voir la Note 5 du § 2.3.1) | (18) |

| K = | liaisons au-dessus de grandes surfaces d'eau (voir la Note 3 du § 2.3.1), ou de zones côtières à proximité de ces surfaces d'eau (voir la Note 4 du § 2.3.1) | (19) |
| --- | --- | --- |

b)	Calculer l'inclinaison ½ ep ½ du trajet comme dans la Méthode 1.

c)	Lire sur le profil du terrain, le long du trajet, les altitudes du sol h-intervalles de 1,0 km, en partant à 1,0 km d'une extrémité et en s'arrêtant à 1-2 km de l'autre. Au moyen de ces altitudes, faire une régression linéaire par la méthode des moindres carrés pour obtenir l'équation linéaire du profil «moyen»:

(20)

où x est la distance le long du trajet. On peut calculer les coefficients de régression par:

(21)

(22)

où n est le nombre d'échantillons d'altitude du profil. A l'aide de (20), on calcule h(0) et h(d), altitude du profil moyen aux extrémités du trajet, et à l'aide de la formule ci-dessous, on calcule les hauteurs des antennes par rapport au profil moyen du trajet:

(23)

où he et hr sont les mêmes termes qu'à l'équation (14).

d)	Calculer l'angle rasant «moyen» j pour un modèle terrestre de rayon 4/3, c'est-à-dire ae  =  8 500 km (voir la Recommandation UIT-R PN.834) par la formule:

(24)

où:

(25)

(26)

(27)

Pour le calcul des coefficients m et c, il faut exprimer les variables ae, d, h1 et h2 avec la même unité. L'angle rasant sera bien en milliradians pourvu que h1 et h2 soient en mètres et d en kilomètres.

e)	Calculer le pourcentage de temps pw pendant lequel la profondeur d'évanouissement A (dB) est dépassée pendant le mois le plus défavorable moyen, au moyen de la formule:

(28)

Les équations (15) et (28) ne s'appliquent qu'aux systèmes à bande étroite. On les considère valables pour des profondeurs d'évanouissement supérieures à la plus grande des valeurs suivantes: environ 15 dB ou valeur dépassée pendant 0,1% du mois le plus défavorable. Néanmoins, pour des profondeurs d'évanouissement proches de ces limites, la méthode du § 2.3.3 doit être appliquée pour prévenir des erreurs possibles.

Pour prévoir les pourcentages de dépassement pendant l'année moyenne et non plus pendant le mois le plus défavorable moyen, voir le § 2.3.5.

Note 1 – Les équations (15) et (28) ont été obtenues à partir de données d'évanouissement relatives à des trajets ayant des longueurs de 7 à 95 km, des inclinaisons du trajet de 0 à 24 mrad, des angles rasants de 1 à 12 mrad, et ce pour des fréquences comprises entre 2 et 37 GHz. Des vérifications effectuées en utilisant d'autres jeux de données, relatives à des longueurs de trajets allant jusqu'à 189 km et pour des fréquences aussi basses que 500 MHz, suggèrent cependant que ces formules sont valables dans des gammes plus étendues de longueurs de trajets et de fréquences. Les résultats d'une analyse semi-empirique indiquent que la borne inférieure de validité en fréquence est inversement proportionnelle à la longueur du trajet. Une estimation grossière de cette limite fmin peut être obtenue par:

(29)

### 2.3.3	Méthode pour divers pourcentages de temps

La méthode décrite ci-dessous permettant de prévoir la profondeur des évanouissements pour différents pourcentages de temps combine une interpolation empirique entre la région des évanouissements profonds de la distribution et 0 dB, avec la Méthode 1 ou la Méthode 2 décrites dans les paragraphes précédents.

a)	A l'aide de la Méthode 1 ou 2 (selon le cas), calculer le pourcentage de temps pw pendant lequel une profondeur d'évanouissement de 35 dB est dépassée dans la queue de la distribution (c'est-à-dire à l'aide des formules (15) ou (28)).

b)	Calculer la valeur de  pour une profondeur d'évanouissement A = 35 dB avec la valeur correspondante de pw obtenue à l'étape a) au moyen de la formule:

(30)

c)	Calculer la valeur du paramètre qt en appliquant la formule:

(31)

d)	Si qt  >  0, répéter les étapes a) à c) pour A  =  25 dB.

e)	Si A  >  25 dB ou A  >  35 dB, selon le cas, calculer le pourcentage de temps pw pendant lequel la profondeur d'évanouissement A est dépassée en employant, au choix, la Méthode 1 ou 2. Si A  <  25 dB ou A  <  35 dB, selon le cas, calculer le pourcentage de temps pw pendant lequel A est dépassé en appliquant la formule:

(32)

où qa est lui-même une fonction de A donnée par:

(33)

En prenant qt comme paramètre, la méthode est illustrée sur la Fig. 3 par un ensemble de courbes.

Pour prévoir les pourcentages de dépassement pendant l'année moyenne et non plus pendant le plus défavorable moyen, voir le § 2.3.5.

### 2.3.4	Méthode de prévision des renforcements

De forts renforcements de signal sont observés durant les mêmes conditions générales de conduits atmosphériques donnant lieu aux évanouissements par trajets multiples. On peut calculer la statistique des renforcements supérieurs à 10 dB pendant le mois le plus défavorable par la formule:

(34)

où E (dB) est le renforcement non dépassé pendant p% du temps et A0,01 est la profondeur prévue d'évanouissement dépassée pendant pw  =  0,01% du temps, obtenue en utilisant les équations (15) ou (28).

Pour les renforcements compris entre 10 et 0 dB, on peut utiliser la procédure pas à pas suivante:

a)	Calculer le pourcentage du temps  correspondant à un renforcement inférieur ou égal à 10 dB (E¢ = 10 dB) à l'aide de l'équation (34).

b)	Calculer  par:

(35)

c)	Calculer le paramètre qs par:

(36)

d)	Calculer qe pour la valeur fixée de E par la formule:

(37)

e)	Le pourcentage du temps pendant lequel le renforcement E (dB) n'est pas dépassé se trouve par la formule:

(38)

FIGURE 3 [D03]  =  16cm

Le jeu de courbes de la Fig. 4 illustre la méthode.

FIGURE 4  [D04]  =  13 cm

Pour prévoir les pourcentages de dépassement pendant l'année moyenne et non plus pendant le mois le plus défavorable moyen, voir le § 2.3.5.

### 2.3.5	Passage de la distribution pour le mois le plus défavorable moyen à la distribution pour l'année moyenne

Les distributions d'évanouissements et de renforcement des signaux pour le mois le plus défavorable moyen, calculées d'après les méthodes décrites aux § 2.3.1 à 2.3.4, peuvent être converties en distributions pour l'année moyenne à l'aide de la procédure suivante:

a)	Calculer le pourcentage de temps pw pendant lequel une profondeur d'évanouissement A est dépassée dans la queue de la distribution pendant le mois le plus défavorable moyen, à l'aide des formules (15) ou (28).

b)	Calculer le facteur de conversion géoclimatique logarithmique DG à partir de la formule:

mmmmmmdB	(39)

où DG  £  10,8 dB et où on utilise dans la formule (39) le signe  +  pour x  £  45° et le signe – pour x  >  45°, et où:

x:	latitude (°N ou °S)

d:	longueur du trajet (km)

| ep |:	inclinaison du trajet (obtenue à partir de la formule (14)).

c)	Calculer le pourcentage de temps p pendant lequel une profondeur d'évanouissement A est dépassée dans la queue de distribution où la profondeur d'évanouissement est importante pendant l'année moyenne, à l'aide de la formule:

mmmmmm%	(40)

d)	S'il faut utiliser la gamme des évanouissements peu profonds de la distribution (c'est-à-dire: A  <  25 dB ou A < 35 dB, selon le cas), suivre la méthode décrite au § 2.3.3, en remplaçant pw par p.

e)	S'il est nécessaire de prévoir la distribution du renforcement des signaux pendant l'année moyenne, suivre la méthode décrite au § 2.3.4, où A0,01 correspond maintenant à la profondeur d'évanouissement dépassée pendant 0,01% du temps de l'année moyenne. Calculer d'abord pw en inversant la formule (40) et en utilisant p = 0,01%. Calculer ensuite la profondeur d'évanouissement A0,01 dépassée pendant 0,01% du temps durant l'année moyenne en inversant la formule (15) ou (28) et en utilisant p à la place de pw.

## 2.4	Affaiblissement dû aux hydrométéores

L'affaiblissement peut aussi résulter de l'absorption et de la diffusion par des hydrométéores tels que la pluie, la neige, la grêle ou le brouillard. Bien qu'on puisse négliger l'affaiblissement dû à la pluie aux fréquences inférieures à 5 GHz environ, on doit en tenir compte dans les calculs relatifs aux fréquences plus élevées, car son importance augmente alors rapidement. Une technique pour estimer les statistiques à long terme de l'affaiblissement par la pluie est donnée au § 2.4.1. Sur les trajets situés aux latitudes élevées, ou même aux latitudes faibles mais à haute altitude, la neige mouillée peut causer un affaiblissement significatif et même dans une gamme de fréquences plus étendue. Pour les affaiblissements dus aux hydrométéores autres que la pluie, on se reportera à la Recommandation UIT-R PN.840.

Aux fréquences pour lesquelles à la fois l'affaiblissement dû à la pluie et les évanouissements par trajets multiples doivent être pris en considération, les pourcentages de temps de dépassement d'un affaiblissement donné correspondant aux deux mécanismes peuvent être ajoutés.

### 2.4.1	Statistiques à long terme de l'affaiblissement dû à la pluie

Pour estimer les statistiques à long terme de l'affaiblissement dû à la pluie, on peut appliquer la méthode simple ci-après:

Etape 1:	Chercher l'intensité de pluie R0,01 dépassée pendant 0,01% du temps (avec une durée d'intégration de 1 min). Si les mesures effectuées à long terme par des sources locales ne peuvent fournir ce renseignement, on peut en obtenir une estimation en se référant à la Recommandation UIT-R PN.837;

Etape 2:	Calculer l'affaiblissement linéique gR (dB/km) pour la fréquence, la polarisation et l'intensité de pluie considérées, en utilisant la Recommandation UIT-R PN.838;

Etape 3:	Calculer la longueur effective équivalente deff de la liaison en multipliant sa longueur réelle d par un facteur de distance r, que l'on peut prendre égal à:

(41)

où,  pour R0,01  £  100 mm/h:

(42)

Pour R0,01  >  100 mm/h, prendre, à la place de R0,01, la valeur 100 mm/h;

Etape 4:	Une valeur approchée de l'affaiblissement sur le trajet, dépassé pendant 0,01% du temps est donnée par:

(43)

Etape 5:	Les valeurs des affaiblissements dépassés pendant d'autres pourcentages de temps p, dans la gamme située entre 0,001% et 1%, peuvent se calculer d'après la formule:

(44)

Cette formule a été établie de façon à obtenir des valeurs égales à 0,12; 0,39; 1 et 2,14 pour respectivement 1%, 0,1%, 0,01% et 0,001% du temps; elle ne peut être utilisée que dans ce domaine;

Etape 6:	Si l'on s'intéresse à la statistique pour le mois le plus défavorable, on peut convertir les pourcentages pw pour le mois le plus défavorable en pourcentages annuels en utilisant l'information relative aux climats donnée dans la Recommandation UIT-R PN.841. Les valeurs de A dépassées pendant un pourcentage p du temps sur une base annuelle sont aussi celles qui sont dépassées pendant pw % du temps du mois le plus défavorable.

La procédure de prévision décrite ci-dessus est considérée comme valide dans le monde entier, pour des fréquences jusqu'à 40 GHz et des longueurs de trajet jusqu'à 60 km.

### 2.4.2	Similitude en fréquence pour les statistiques à long terme de l'affaiblissement dû à la pluie

Lorsqu'on possède des données d'affaiblissement mesurées à une fréquence, on peut appliquer la formule empirique ci-après pour obtenir une estimation grossière de la statistique de l'affaiblissement pour d'autres fréquences dans la gamme de 7 à 50 GHz, pour la même longueur de trajet et dans la même région climatique:

(45)

où:

(46)

(47)

A1 et A2 sont les valeurs de l'affaiblissement supplémentaire dû à la pluie aux fréquences f1 et f2 (GHz) dépassées avec une même probabilité.

### 2.4.3	Similitude en polarisation pour les statistiques à long terme de l'affaiblissement dû à la pluie

Lorsque l'on possède des statistiques d'affaiblissement à long terme sur une liaison donnée pour une polarisation (verticale ou horizontale), on peut obtenir l'affaiblissement sur la même liaison pour l'autre polarisation en appliquant les formules simples ci-après:

(48)

ou

(49)

Ces expressions sont jugées valables pour les gammes de longueur de trajet et de fréquences de la méthode de prévision du § 2.4.1.

### 2.4.4	Statistiques de la durée des évanouissements

Il est évident que les évanouissements dus à la pluie sont beaucoup moins rapides que ceux dus à la propagation par trajets multiples. D'autre part, la moyenne et la médiane de la durée d'évanouissement diffèrent, ce qui indique que la distribution de la durée des évanouissements est asymétrique.

### 2.4.5	Trajets en cascade, trajets convergents et diversité de trajet

#### 2.4.5.1	Longueur des bonds

Les performances globales d'un système formé de sections connectées en cascade dépendent beaucoup des caractéristiques de propagation de chacune de ses sections. On peut parfois réaliser la même connexion physique au moyen de différentes combinaisons de longueurs de bonds. Si l'on augmente la longueur des bonds, on augmente inévitablement la probabilité d'interruption du service sur chacun d'eux. D'autre part, en agissant ainsi, il se peut que l'on réduise le nombre des bonds nécessaires et que, de ce fait, les performances globales du système en cascade n'en soient pas diminuées.

#### 2.4.5.2	Evanouissements corrélés sur des trajets en cascade

Si l'occurrence de la pluie était statistiquement indépendante de l'endroit, la probabilité globale d'évanouissement pour une série de trajets en cascade serait donnée avec une très bonne approximation par:

(50)

où Pi est relatif au i-ème trajet sur un total de n.

D'autre part, si les événements de précipitation sont corrélés sur une certaine aire, les affaiblissements de deux ou plusieurs bonds en cascade seront aussi corrélés, auquel cas la probabilité combinée d'un évanouissement peut être écrite comme:

(51)

où K est un facteur de modification tenant compte des effets de corrélation des précipitations pluviales.

Il existe peu d'études sur cette question. L'une d'elles portait sur la corrélation instantanée des précipitations en des endroits situés sur un trajet allant d'est en ouest, c'est-à-dire à peu près parallèle à la direction dominante du déplacement des orages. Une autre expérience portait sur des mesures d'affaiblissement sur une série de bonds courts orientés nord-sud, c'est-à-dire à peu près perpendiculairement à la direction dominante de déplacement des orages pendant la saison des précipitations pluviales les plus intenses.

Pour le cas de liaisons parallèles à la direction de déplacement des orages, les effets de corrélation pour une série de bonds en cascade, ayant chacun des longueurs l supérieures à 40 km, se sont révélés faibles. Le facteur de modification K pour ce cas était supérieur à 0,9 pour une durée relative d'interruption de 0,03%; on peut raisonnablement ignorer la corrélation pour un tel cas (voir Fig. 5). Pour des bonds plus courts, cependant, les effets deviennent plus significatifs: la probabilité totale d'interruption pour 10 liaisons de 20, 10 et 5 km chacune est approximativement 80%, 65% et 40% de la prévision sans corrélation, respectivement (facteurs de modification égaux à 0,8; 0,65; 0,4). On voit que l'influence de la corrélation des précipitations est en quelque sorte plus grande pour les quelques premiers bonds, et décroît ensuite avec la longueur totale de la chaîne.

Les facteurs de modification, pour le cas de la propagation dans une direction perpendiculaire à celle du mouvement dominant des orages, sont illustrés sur la Fig. 6 pour divers niveaux de probabilité. Dans une telle situation, les facteurs de modification décroissent plus rapidement pour les tout premiers bonds (indiquant une plus forte corrélation à courte distance que pour le cas de la propagation parallèle au mouvement des orages) et se maintiennent ensuite à une valeur stable (indiquant par là une plus faible corrélation à grande distance).

#### 2.4.5.3	Trajets convergents

Lorsque deux trajets ou plus convergent vers une même station, le coefficient de corrélation entre les affaiblissements sur des paires de trajets dépend de l'angle entre ces trajets. Cette dépendance, ainsi que l'affaiblissement différentiel sur les trajets convergents et le brouillage entre trajets, ont été étudiés dans le cas où la longueur du trajet est plus petite que la cellule de pluie ou du même ordre de grandeur. A titre d'exemple, on a trouvé théoriquement que, pour un trajet de 4 km, le coefficient de corrélation croît de 0,8 à 0,97 quand l'angle que font les trajets décroît de 180° à 20°.

#### 2.4.5.4	Diversité de trajet

Alors que les évanouissements dus à la propagation par trajets multiples peuvent être surmontés par une séparation verticale de quelques mètres des antennes, on peut être amené à choisir des trajets avec une séparation de plusieurs kilomètres pour réduire les évanouissements dus aux précipitations.

Des résultats expérimentaux obtenus au Royaume-Uni, dans la gamme 20-40 GHz, donnent une indication de l'amélioration qui peut être réalisée dans la fiabilité d'une liaison lorsqu'on applique une diversité par commutation de trajets. Le gain de diversité (c'est-à-dire, pour un pourcentage de temps donné, la différence entre l'affaiblissement (dB) dépassé sur une liaison unique et l'affaiblissement dépassé simultanément sur deux liaisons parallèles):

–	a tendance à diminuer quand la longueur du trajet dépasse 12 km pour un pourcentage de temps donné, et pour une valeur donnée de l'espacement latéral entre les trajets;

–	est, en général, plus grand pour un espacement de 8 km que pour 4 km (mais on n'obtient pas une amélioration supplémentaire en allant jusqu'à 12 km);

–	ne dépend pas sensiblement de la fréquence dans la gamme 20-40 GHz, pour une configuration donnée;

–	est compris entre les limites approximatives de 2,8 dB pour 0,1% du temps et 4,0 dB pour 0,001% du temps, pour un espacement de 8 km et pour des longueurs de trajet sensiblement égales. Pour un espacement de 4 km, les valeurs se situent entre 1,8 et 2,0 dB.

FIGURE 5  [D05]  =  15 cm

# 3.	Variations de l'angle d'arrivée et de l'angle de départ

La présence de gradients anormaux de l'indice de réfraction par atmosphère claire le long d'un trajet peut entraîner des variations considérables de l'angle de départ de l'onde émise et de l'angle d'arrivée de l'onde reçue. Ces variations sont quasiment indépendantes de la fréquence et elles se produisent surtout dans le plan vertical des antennes. Le domaine de variation des angles est plus grand dans les régions côtières humides que dans les régions intérieures sèches. On n'a pas observé de changements significatifs en période de précipitation.

L'effet dont il s'agit peut être important sur les longs trajets sur lesquels on emploie des antennes à gain élevé et faisceau étroit. Si l'ouverture du faisceau est trop faible, il peut arriver que la direction de l'onde directe (émise ou reçue) se trouve suffisamment éloignée de l'axe pour qu'un évanouissement notable puisse se produire (voir le § 2.3). De plus, si l'alignement des antennes a eu lieu au cours de périodes pendant lesquelles les angles d'arrivée étaient très anormaux, il peut se faire que l'alignement n'ait pas été optimal. Par conséquent, lorsque l'on procède à l'alignement d'antennes sur des trajets critiques (par exemple sur des trajets de grande longueur dans des régions côtières), on peut avoir intérêt à vérifier l'alignement à plusieurs reprises sur une période de quelques jours.

FIGURE 6  [D06]  =  10 cm

# 4.	Réduction de la discrimination de polarisation

La discrimination de polarisation (XPD) peut subir une dégradation suffisante pour produire des brouillages dans une même voie et, dans un moindre degré, des brouillages dans la voie adjacente. La réduction de la XPD qui se produit par atmosphère claire et celle qui se produit en période de précipitation doivent toutes deux être prises en considération.

## 4.1	Statistiques de la XPD par atmosphère claire

L'effet combiné de la propagation par trajets multiples et des diagrammes de polarisations croisées des antennes détermine les réductions subies par la XPD pendant de faibles pourcentages du temps. Pour les trajets pour lesquels on ne dispose pas d'autres prévisions ou mesures détaillées, on peut obtenir une estimation approximative de la distribution inconditionnelle de la XPD à partir d'une distribution cumulative de la profondeur des évanouis-sements (CPA) à l'aide de la relation d'équiprobabilité (voir le § 2.3 ci-dessus):

(52)

(53)

Dans cette relation, XPD0 représente la XPD statique pendant des périodes sans évanouissement et Q est un facteur d'amélioration qui dépend beaucoup de la pente des diagrammes contrapolaires d'antenne dans le plan vertical.

Le Tableau 1 fournit des données expérimentales relatives à l'équation (52), valides dans la région des évanouissements profonds. Outre la relation d'équiprobabilité, des données sont aussi fournies pour la formule empirique similaire concernant la valeur médiane conditionnelle de XPD:

(54)

et la valeur quadratique moyenne conditionnelle (r.m.s.) de XPD:

(55)

## 4.2	Statistiques de la XPD dans les conditions de précipitation

La pluie intense détermine les réductions de la XPD observées aux faibles pourcentages du temps. Pour les trajets pour lesquels on ne dispose pas d'autres prévisions ou mesures détaillées, on peut obtenir une estimation approximative de la distribution inconditionnelle de la XPD à partir d'une distribution cumulative de l'affaiblissement copolaire dû à la pluie, CPA, (voir le § 2.4), à l'aide de la relation d'équiprobabilité:

(56)

valable pour la polarisation aussi bien rectiligne que circulaire. Les coefficients U et V( f ) dépendent, en général, d'un certain nombre de variables et de paramètres empiriques, en particulier de la fréquence f. Pour les trajets à visibilité directe avec de petits angles d'élévation et une polarisation horizontale ou verticale, ces coefficients peuvent être exprimés approximativement par les formules:

(57)

(58)

Une valeur moyenne de U0 d'environ 15 dB, avec une limite inférieure de 9 dB pour toutes les mesures, a été obtenue pour des affaiblissements supérieurs à 15 dB.

La variabilité des valeurs de U et V( f ) est telle que la différence entre les valeurs de CPA pour les polarisations verticale et horizontale n'est pas importante pour l'évaluation de la XPD. Il est conseillé à l'usager d'employer la valeur de CPA de la polarisation circulaire quand on utilise la formule (56).

Les statistiques de la XPD à long terme obtenues à une fréquence peuvent être transposées à une autre fréquence à l'aide de la formule semi-empirique suivante:

(59)

où XPD1 et XPD2 correspondent aux valeurs de la XPD qui ne sont pas dépassées pendant le même pourcentage de temps respectivement aux fréquences f1 et f2.

La relation entre XPD et CPA est influencée par de nombreux facteurs, y compris le XPD résiduel de l'antenne dont on n'a pas tenu compte. La formule (59) est moins précise pour de grands écarts de fréquences. Elle est la plus précise lorsque XPD1 et XPD2 correspondent aux mêmes polarisations (horizontale ou verticale).

TABLEAU  1

Valeurs des paramètres empiriques C1, C2 et C3 et informations expérimentales s'y rapportant

| Fréquence (GHz) | Longueur du trajet (km) | Polarisation(s) émise(s) | Période | C1, C2, C3 | XPD0 (dB) | S (1) (dB/degrés) | Amplitude relative de l'onde réfléchie par le sol | Différences angulaires (2) (degrés) | Observations |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4,15 | 37,2 | Horizontale | Hiver 1971 (130 h) | 35 | > 30 | – | – | – | C3 évalué d'après la courbe d'égale probabilité XPD/CPA |
| 6,72 | 37,2 | Circulaire | Automne 1971 (130 h) | 30 | > 30 | – | – | – | C3 évalué d'après la courbe d'égale probabilité XPD/CPA |
| 6,0 | 42,5 | Verticale | Août 1974 à février 1975 | 47,6 | 25,9 | – | – | – | C2 calculé d'après les valeurs quadratiques moyennes de la XPD |
| 11,6 | 42,5 | Verticale | Août 1974 à février 1975 | 36,3 | 19,5 | – | – | – | C2 calculé d'après les valeurs quadratiques moyennes de la XPD |
| 11,5 | 25,6 | Verticale | Août 1974 à février 1975 | 45,3 | 42,7 | – | – | – |  |
| 7 | 50 | Verticale et horizontale | 5 août au 5 septembre 1973 | 52,5 | 40 | 50 | – | – | Antenne de réception avec un diagramme contrapolaire relativement accentué. C2 évalué d'après les valeurs médianes de la XPD |
| 7 | 50 | Verticale et horizontale | 5 août au 5 septembre 1973 | 57 | 41 | 6 | – | – | Antenne de réception avec un diagramme contrapolaire relativement plat. C2 évalué d'après les valeurs médianes de la XPD |
| 4,15 | 44,1 | Horizontale | Avril 1977 à décembre 1978 | 45 | 45 | 110 | – | – | Antenne de réception avec un diagramme d'amplitude contrapolaire accentué. C3 évalué d'après la courbe d'égale probabilité XPD/CPA |
| 4,15 | 44,1 | Horizontale | Avril 1977 à décembre 1978 | 54 | 42 | 17,5 | – | – | Antenne de réception avec des diagrammes d'amplitude contrapolaires relativement plats. C3 évalué d'après la courbe d'égale probabilité XPD/CPA |
| 4,15 | 44,1 | Horizontale | Avril 1977 à mars 1978 | 54 | 37 | 7,5 | – | – | Antenne de réception avec des diagrammes d'amplitude et de phase contrapolaires très plats. C3 évalué d'après la courbe d'égale probabilité XPD/CPA |

TABLEAU  1  (suite)

| Fréquence (GHz) | Longueur du trajet (km) | Polarisation(s) émise(s) | Période | C1, C2, C3 | XPD0 (dB) | S (1) (dB/degrés) | Amplitude relative de l'onde réfléchie par le sol | Différences angulaires (2) (degrés) | Observations |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10,80 | 16 | Verticale | Mai à septembre 1979 | 39 | 35 | – | – | – | C2 calculé d'après les valeurs quadratiques moyennes de la XPD |
| 11,08 | 16 | Horizontale | Mai à septembre 1979 | 39 | 33 | – | – | – | C2 calculé d'après les valeurs quadratiques moyennes de la XPD |
| 16,53 | 16 | Verticale | Mai à septembre 1979 | 38 | 33 | – | – | – | C2 calculé d'après les valeurs quadratiques moyennes de la XPD |
| 16,81 | 16 | Horizontale | Mai à septembre 1979 | 37 | 40 | – | – | – | C2 calculé d'après les valeurs quadratiques moyennes de la XPD |
| 7 | 59,8 | Horizontale | Avril à mai 1987 | 55 | 37 | < 3 | – | – | C2 calculé d'après les valeurs quadratiques moyennes de la XPD |
|  |  |  |  | 52 |  |  |  |  | C3 évalué d'après la courbe d'égale probabilité XPD/CPA |
| 7 | 59,8 | Verticale | Août à septembre 1987 | 55 | 42 | – | – | – | C2 calculé d'après les valeurs quadratiques moyennes de la XPD |
|  |  |  |  | 53 |  |  |  |  | C3 évalué d'après la courbe d'égale probabilité XPD/CPA |
| 4,61 | 116,6 | Horizontale | Avril 1985 à novembre 1986 | 50,1 | 42 |  | 0,03 | 0,37; 0,61 | C3 calculé |
| 7,6 | 29 | Verticale | Septembre 1984 | 16,6 | 27 |  |  |  | C3 évalué d'après la courbe d'égale probabilité XPD/CPA avec une pente de –0,69 au lieu de –1 |
| 7,6 | 29 | Verticale | Octobre 1984 | 19,6 | 22 |  |  |  | C3 évalué d'après la courbe d'égale probabilité XPD/CPA avec une pente de –0,67 au lieu de –1 |

TABLEAU  1  (fin)

| Fréquence (GHz) | Longueur du trajet (km) | Polarisation(s) émise(s) | Période | C1, C2, C3 | XPD0 (dB) | S (1) (dB/degrés) | Amplitude relative de l'onde réfléchie par le sol | Différences angulaires (2) (degrés) | Observations |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 55,7 | Verticale | Juillet à août 1979 | – | 27 | – | – | – | Valeur de C3 = 27 obtenue avec une pente de –0,6 au lieu de –1. Dégagement du trajet de 13 m pour k = 1 |
| 7,1 | 47,15 | Horizontale | Juillet à septembre 1982 | 45 | 40 | – | – | – | C3 évalué d'après la courbe d'égale probabilité XPD/CPA |
| 4,61 | 93,8 | Horizontale | Août 1982 à juillet 1984 | 42 40 | 41 38 | – – | 0,50 | 0,76; 0,78 | C3 pour 2 antennes en diversité, évalué d'après la courbe d'égale probabilité XPD/CPA |
| 4,70 | 64,3 | Verticale | Novembre 1980 à août 1981 | 50 | 40 | – | 0,60 | 0,21; 0,12 | C3 évalué d'après la courbe d'égale probabilité XPD/CPA |
| 4,40 | 52,6 | Horizontale | Mai à août 1980 | 43 | 43 | – | 0,50 | 0,85; 0,19 | C3 évalué d'après la courbe d'égale probabilité XPD/CPA |
| 4,67 | 63,4 | Verticale | Mai 1979 à juin 1980 | 45 46 | 45 37 | – – | 0,12 | 0,20; 0,90 | C3 pour 2 antennes en diversité, évalué d'après la courbe d'égale probabilité XPD/CPA |
| 4,61 | 59,5 | Horizontale | Juin à septembre 1981 | 54 47 | 40 47 | – – | 0,05 | 1,80; 0,20 | C3 pour 2 antennes en diversité, évalué d'après la courbe d'égale probabilité XPD/CPA |
| 5,87 | 74,5 | Horizontale | Juillet 1961 | 48 | 40 | – | 0,03 | 0,72; 0,15 | C3 évalué d'après la courbe d'égale probabilité XPD/CPA |
| 2,12 | 74,5 | Verticale | Septembre à octobre 1979 | 46 | 38 | – | 0,20 | 0,28; 0,10 | C3 évalué d'après la courbe d'égale probabilité XPD/CPA |

(1)	S : pente du diagramme contrapolaire de l'antenne dans le plan vertical, près de l'axe de visée (par exemple ± 0,1°).

(2)	Différences angulaires (à l'émetteur, au récepteur) entre l'onde directe et l'onde réfléchie par le sol dans des conditions de réfraction normales.

# 5.	Distorsion due aux effets de la propagation

La cause essentielle de la distorsion dans les liaisons en visibilité en ondes décimétriques et centimétriques réside dans la dépendance de l'affaiblissement et du temps de propagation de groupe par rapport à la fréquence pendant les conditions de trajets multiples en air clair. Cette distorsion augmente avec la largeur de bande du système et dépend de plusieurs variables caractéristiques de la liaison, et ce d'une manière qui n'est pas encore tout à fait comprise. En conséquence, il n'est pas encore possible de donner une technique de prévision universelle des effets résultants.

On pense que la distorsion résultant des précipitations est négligeable, et en tout cas bien moins significative que l'effet d'affaiblissement lui-même. On sait que des distorsions se produisent dans les bandes d'absorption aux ondes millimétriques et sub-millimétriques, mais leur effet sur les systèmes opérationnels n'est pas encore clairement établi.

# 6.	Méthodes propres à atténuer les effets de la propagation par trajets multiples

Les effets de l'évanouissement lent relativement non sélectif (c'est-à-dire l'évanouissement «plat») dû à l'étalement du faisceau, ainsi que l'évanouissement sélectif en fréquence et plus rapide résultant de la propagation par trajets multiples peuvent être réduits par des techniques sans et avec diversité.

## 6.1	Techniques sans diversité

Les liaisons devraient être installées pour tirer profit du terrain de manière à augmenter l'inclinaison du trajet, car on sait qu'en augmentant l'inclinaison du trajet, on peut réduire les effets de l'étalement du faisceau, les évanouissements dus à la réflexion sur la surface de la Terre, ainsi que les évanouissements dus à la propagation par trajets multiples atmosphériques. Lorsque cela est possible, les trajets devraient aussi être choisis de manière à réduire le niveau des réflexions sur la surface de la Terre et ainsi diminuer l'occurrence des trajets multiples et des distorsions. Une technique consiste, pour les trajets passant au-dessus de l'eau, à tenter de placer le point de réflexion sur le sol plutôt que sur l'eau; de même, pour les trajets mixtes au-dessus du sol et de l'eau, il convient d'éviter la réflexion sur de grandes surface lisses au sol. Une autre technique connue pour réduire la réflexion sur la surface de la Terre est de dépointer légèrement les antennes vers le haut. On n'a pas cependant encore une information suffisante sur les angles d'inclinaison les plus appropriés. Un compromis doit être trouvé entre la perte de directivité des antennes que cette méthode entraîne dans des conditions de réfractivité normales, et l'amélioration obtenue dans les conditions de trajets multiples.

Une autre méthode encore, moins bien comprise, consiste à réduire le dégagement du trajet. Dans ce cas, un compromis doit être trouvé entre la réduction des effets d'évanouissement et de distorsion dus aux trajets multiples et l'augmentation des évanouissements dus à l'infraréfraction.

## 6.2	Techniques avec diversité

Ces techniques comprennent la diversité d'espace, d'angle et de fréquence. La diversité de fréquence devrait être évitée autant que possible, afin d'économiser le spectre. Lorsque la diversité d'espace est utilisée, on devrait employer simultanément la diversité d'angle en inclinant les antennes différemment dans le plan vertical. La diversité d'angle peut aussi être utilisée dans les situations où une diversité d'espace appropriée n'est pas possible ou pour réduire la hauteur des pylônes.

Le degré d'amélioration apporté par toutes ces techniques dépend de la mesure dans laquelle les signaux des voies de diversité du système sont décorrélés. Dans le cas de systèmes analogiques à bande étroite, il suffit de déterminer l'amélioration des statistiques des évanouissements à une seule fréquence. S'agissant de systèmes numériques à large bande, l'amélioration de la diversité dépend également des statistiques de distorsion dans la bande.

Le facteur d'amélioration de la diversité relatif à la profondeur d'évanouissement I est défini par la formule:

(60)

où pd(A) est le pourcentage de temps pendant lequel les trajets de diversité subissent simultanément un affaiblissement de profondeur supérieure à A et p(A) est le pourcentage relatif au trajet non protégé. Pour les systèmes numériques, le facteur d'amélioration de la diversité est défini par le rapport des temps de dépassement d'un taux d'erreur binaire (TEB) donné, avec et sans diversité. Il n'est possible, à l'heure actuelle, de recommander une technique de prévision du facteur d'amélioration de la diversité que pour les systèmes à bande étroite utilisant la diversité d'espace.

Le facteur d'amélioration pour la diversité d'espace dans le plan vertical et pour des systèmes à bande étroite sur des trajets situés au-dessus de la terre peut être estimé par la formule:

(61)

où:

(62)

et

(63)

avec:

A :	profondeur d'évanouissement pour le trajet non protégé (dB)

pw :	pourcentage du temps pendant lequel la profondeur d'évanouissement A à fréquence fixe est dépassée pendant le mois le plus défavorable moyen

P0 :	facteur d'occurrence des évanouissements

S :	séparation verticale (de centre à centre) entre les antennes de réception (m)

f :	fréquence (GHz)

d :	longueur du trajet (km)

G1, G2 :	gains des deux antennes (dBi).

Cette équation se fonde sur les données de la banque de données de la Commission d'études 3 des radiocommunications pour les domaines de paramètres suivants: 43  £  d  £  240  km, 2  £  f  £  11  GHz, et 3  £  S  £  23 m. Il y a des raisons de penser qu'elle pourrait être valable pour des longueurs de trajet aussi faibles que 25 km. Le pourcentage de dépassement pw peut être calculé à partir des équations (15) ou (28) selon le cas. L'équation (61) est valable dans le domaine des évanouissements profonds pour lequel les équations (15) et (28) s'appliquent.

ANNEXE  2

Méthode de détermination du facteur géoclimatique K à partir de données
mesurées d'évanouissement sur des trajets terrestres

Etape 1:	Obtenir l'enveloppe de la distribution des évanouissements pendant le mois calendaire le plus défavorable, pour chaque année d'opération, en utilisant la valeur médiane à long terme comme référence. En prendre la moyenne pour obtenir la distribution cumulative des évanouissements pour le mois moyen le plus défavorable et porter celle-ci sur papier semi-logarithmique.

Etape 2:	Sur le graphique, noter la profondeur d'évanouissement A1, au-delà de laquelle la distribution cumulative est approximativement rectiligne, et p1 le pourcentage de temps correspondant. Cette partie rectiligne forme la queue de la distribution pour les évanouissements profonds; la pente de cette queue peut varier de 3 ou 4 dB/décade au plus, par rapport à la valeur moyenne de 10 dB/décade de la loi de «Rayleigh», l'amplitude de cette variation dépendant du nombre d'années de mesure compris dans la distribution moyenne.

Etape 3:	Calculer l'inclinaison du trajet ½ ep ½ à partir de la formule (14) et l'angle rasant j à l'aide des formules (20) à (27).

Etape 4:	Utiliser les coordonnées (p1, A1) du «premier point de la queue», ainsi que les valeurs de d, f, ½ ep ½ et j dans la formule (28) pour obtenir le facteur géoclimatique K.

Etape 5:	Si des données sont disponibles pour plusieurs trajets dans une région de climat et de terrain similaires, ou à plusieurs fréquences, etc., pour un même trajet, un facteur géoclimatique moyen peut être obtenu en calculant la moyenne de log K.

_________________