SECTION  6F:	PRÉVISION  DE  LA  PROPAGATION  IONOSPHÉRIQUE  AUX  FRÉQUENCES  SUPÉRIEURES  À  30  MHz  ENVIRON

RECOMMANDATION  UIT-R  PI.531-3

EFFETS  IONOSPHÉRIQUES  QUI  INFLUENT  SUR  LES  SYSTÈMES
DE  RADIOCOMMUNICATION  COMPORTANT  DES  ENGINS  SPATIAUX

(Question UIT-R 218/3)

(1978-1990-1992-1994)

Rec. UIT-R PI.531-3

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)	que des effets ionosphériques peuvent avoir une influence sur la conception du réseau numérique à intégration de services (RNIS) et des autres systèmes de radiocommunication comportant des engins spatiaux,

recommande

1.	que les renseignements figurant en Annexe 1 soient utilisés, le cas échéant, pour la planification et la conception de ces systèmes.

ANNEXE  1

Effets ionosphériques sur la propagation Terre-espace

# 1.	Effets ionosphériques

Une porteuse de signal qui pénètre dans l’ionosphère y est modifiée par le milieu en raison de la présence d’électrons et du champ magnétique terrestre. Des changements à grande échelle dus à la variation de la densité électronique aussi bien que des irrégularités à petite échelle ont une influence sur la porteuse. Les effets subis sont la scintillation, l’absorption, la variation de la direction d’arrivée, le temps de propagation, la dispersion, la variation de la fréquence et la rotation de polarisation. La présente Annexe traite des effets sur ces transmissions, principalement pour les fréquences supérieures à 20 MHz environ.

# 2.	Scintillation

## 2.1	Introduction

Dans la présente Annexe, on entend par «scintillation» des variations d’amplitude, de phase, de polarisation et d'angle d’arrivée qui se manifestent lorsque les ondes radioélectriques traversent des zones d’irrégularités de densité électronique dans l’ionosphère. La scintillation ionosphérique se caractérise par des fluctuations rapides du niveau du signal avec des fluctuations d’amplitude crête-à-crête pouvant atteindre de 1 à 10 dB et durer de plusieurs minutes à plusieurs heures. Le phénomène est causé par l’un des deux types d’irrégularités suivants, soit:

–	par des fluctuations suffisamment fortes de la densité électronique à des échelles de dimensions comparables à la dimension de la première zone de Fresnel du trajet de propagation, soit:

–	par de forts gradients de la densité électronique ambiante, en particulier dans la direction perpendiculaire à la direction de propagation.

L’un et l’autre de ces deux types d’irrégularités peuvent se produire dans l’ionosphère dans certaines conditions d’activité solaire ou géomagnétique, ou d’état de la haute atmosphère, et la scintillation peut devenir sérieuse au point d’imposer une limite pratique au fonctionnement de certains systèmes de radiocommunication. Des scintillations ont été observées à des fréquences comprises entre approximativement 10 MHz et 12 GHz.

Pour des applications aux systèmes, on peut caractériser les scintillations par la profondeur des évanouissements et par leur période. Un indice utile pour caractériser l’importance de la scintillation est l’indice de scintillation S4 qui est défini comme l’écart-type de la puissance reçue divisé par la valeur moyenne de cette puissance, c’est-à-dire:

(1)

où I est l’intensité de la porteuse et < > indique la moyenne de l’ensemble.

La période d'évanouissement de la scintillation varie dans de très grandes limites, depuis moins d’un dixième de seconde à plusieurs minutes car la période d’évanouissement dépend à la fois du mouvement apparent des irrégularités par rapport au trajet du rayon et, dans le cas d’une forte scintillation, de l’importance de celle-ci. La période d’évanouissement d’une scintillation aux fréquences de l’ordre du gigahertz va d’environ 1 à 10 s. Des composantes de longue période (de l’ordre de la dizaine de secondes) de scintillations saturées (S4 voisin de 1) ont aussi été observées dans les bandes des ondes métriques et décimétriques.

## 2.2	Règles de modélisation et d’étalonnage pour les applications aux systèmes

La scintillation ionosphérique présente un grand éventail de variations, en ce qui concerne l’influence de la fréquence, les formes morphologiques, les variations diurnes, saisonnières et fonction de l’activité solaire. Des paramètres statistiques du signal différents ont été trouvés lors de différentes observations. Un très grand nombre d’articles ont déjà paru sur le sujet et un nombre significatif de nouveaux résultats sont obtenus et publiés chaque année grâce au perfectionnement des techniques de mesures et des méthodologies de modélisation. Il est conseillé aux ingénieurs concepteurs de systèmes d’utiliser, pour leurs applications, des données publiées fiables et pertinentes. Si ces dernières ne sont pas disponibles ou applicables, il est suggéré d’appliquer les règles de modélisation ou d’étalonnage exposées aux paragraphes qui suivent.

## 2.3	Influence de la fréquence sur la scintillation

Si l’on ne dispose pas de résultats obtenus par des mesures directes, il est conseillé, pour les applications techniques, de considérer que S4 varie comme f –1,5.

## 2.4	Paramètres statistiques instantanés et comportement du spectre

### 2.4.1	Paramètres statistiques instantanés

La fonction de densité de probabilité de Nakagami est considérée comme décrivant de façon satisfaisante les paramètres statistiques de la variation instantanée de l’amplitude, pendant un phénomène de scintillation ionosphérique. La fonction de densité pour l’intensité du signal est représentée par:

(2)

où le «coefficient m» de Nakagami est lié à l’indice de scintillation S4 par la relation:

(3)

Dans la formulation de l’équation (2), le niveau moyen de l’intensité est normalisé à 1,0. Le calcul de la fraction du temps pendant laquelle le niveau du signal est au-dessus ou en-dessous d’un seuil donné est grandement facilité par le fait que la fonction de distribution correspondant à la densité de Nakagami s’exprime sous une forme voisine, donnée par:

(4)

où G (m, mI ) et G (m) sont respectivement la fonction gamma incomplète et la fonction gamma. Il est possible, à l’aide de l’équation (4), de calculer la fraction du temps pendant laquelle le signal est au-dessus ou en dessous d’un seuil donné pendant un événement ionosphérique. Par exemple, la fraction du temps pendant laquelle le signal est inférieur de plus X dB à la moyenne est donnée par P(10 –X / 10) et la fraction du temps pendant laquelle le signal est supérieur de plus de X dB à la moyenne, est donnée par 1 – P(10 –X / 10).

### 2.4.2	Comportement du spectre

Etant donné que l’on suppose que la scintillation ionosphérique est due à des irrégularités relativement stationnaires de l’indice de réfraction qui se déplacent horizontalement et traversent le trajet de l’onde radioélectrique, les spectres spatiaux et temporels de puissance sont liés à la vitesse de déplacement. La relation dépend de la structure de l’irrégularité (spectre de puissance) et d’un certain nombre d’autres paramètres physiques. Il en résulte que les spectres de puissance présentent une large gamme de pentes, de f –1 à f – 6, selon différentes observations. Un comportement typique de spectre est présenté à la Fig. 1. La pente en f –3 indiquée sur la figure est conseillée pour les applications à des systèmes lorsqu’on ne dispose pas de résultats obtenus par des mesures directes.

FIGURE 1...[D01] = 20.5 CM

## 2.5	Considérations géométriques

### 2.5.1	Relation avec l’angle zénithal

Dans la plupart des modèles,  est proportionnel à la sécante de l’angle zénithal, i, du trajet de propagation. Cette relation est estimée valide tant que cet angle est inférieur à environ 70°. Pour des angles zénithaux plus grands, il est conseillé d’utiliser une relation faisant intervenir une puissance de sec i comprise entre 1/2 et 1.

### 2.5.2	Variation en fonction de la saison et de la longitude

La probabilité d‘apparition de la scintillation et la grandeur de S4 dépendent de la longitude et de la saison, et cette variation peut être paramétrisée par l’angle b (voir la Fig. 2), qui est l’angle entre le terminateur du coucher du Soleil et le méridien magnétique à l’apex de la ligne de champ qui traverse la trajectoire à l’altitude de l’irrégularité. La fonction de pondération pour la variation en fonction de la saison et de la longitude est donnée par:

(5)

où W est une constante de pondération qui dépend de l’emplacement et du jour calendaire de l’année. Par exemple, la Fig. 3 montre comment a été modélisée la valeur numérique de la constante de pondération, en utilisant les données de Tangua, Hong Kong et Kwajalein.

## 2.6	Morphologie

Les variations de la scintillation peuvent être classées en plusieurs catégories selon la latitude géomagnétique, la longitude et l’heure locale. En ce qui concerne l’influence de la latitude, on distingue:

–	la scintillation équatoriale due à des bulles de plasma dans les régions de l’anomalie équatoriale,

–	la scintillation de moyenne latitude qui est corrélée avec l’occurrence du F-diffus ionosphérique, et

–	la scintillation des latitudes élevées dont les effets ne sont pas les mêmes dans les régions aurorales et dans les régions polaires, bien qu’étroitement liée à l’activité aurorale et géomagnétique.

Une représentation schématisée est donnée à la Fig. 4 et un résumé des caractéristiques de la scintillation est donné dans le Tableau 1.

Les observations effectuées avec les satellites GPS aux fréquences 1,2 et 1,6 GHz ont montré qu'au voisinage de l'ovale auroral la scintillation la plus forte se produit de midi à 14 h (heures magnétiques locales) et de 22 h à minuit (heures magnétiques locales). Même au voisinage du maximum d'activité solaire le secteur matin (3 à 9 h (heures magnétiques locales)) est relativement exempt d'activité de scintillation, comme le montre la Fig. 5 qui représente, en fonction de la latitude géomagnétique et du temps géomagnétique local, l'activité moyenne de la scintillation observée pendant six semaines en février et mars 1991, peu après le maximum d'activité solaire. Le contenu électronique total (CET) était mesuré toutes les 0,8 s et l'écart type calculé à partir d'échantillons de 100 s est codé selon les degrés de gris de l'échelle.

## 2.7	Statistiques cumulatives

Les ingénieurs chargés de la conception du réseau numérique à intégration de services (RNIS) et d’autres systèmes de radiocommunication se préoccupent non seulement de la dégradation des systèmes lors d'événements tels que ceux décrits aux § 2.3, 2.4 et 2.5 mais aussi des statistiques d’occurrence cumulatives à long terme. Pour les systèmes de radiocommunication comportant un satellite géostationnaire, qui est la configuration la plus simple de système de radiocommunication, il est suggéré d’utiliser les Fig. 6 et 7 pour l’évaluation et l’étalonnage des statistiques d’occurrence. Les nombres de taches solaires (SSN) indiqués sont les moyennes sur 6 mois des nombres de taches solaires fournis par le NTIA/ITS des Etats-Unis d'Amérique.

## 2.8	Occurrence simultanée de scintillation ionosphérique et d’évanouissements dus à la pluie

La scintillation ionosphérique et les évanouissements dus à la pluie sont deux facteurs de dégradation dont l’origine physique est totalement différente. Pourtant, pendant des années de forte activité solaire, ils se produisent simultanément dans les régions équatoriales, pendant un pourcentage de temps annuel significatif pour la conception des systèmes. Le temps cumulatif d'occurrence simultanée était d’environ 0,06% par an, à 4 GHz, à la station terrienne de Djutiluhar en Indonésie. Cette valeur est inacceptablement trop élevée pour des applications du type RNIS.

FIGURE 2a...[D02] = 9 CM

FIGURE 2b...[D03] = 9 CM

La signature d’événements simultanés est souvent extrêmement différente de celle observée lorsqu’un seul des facteurs de dégradation, soit scintillation, soit pluie, est présent. Alors que la scintillation ionosphérique seule n’est pas un facteur de dépolarisation et que les évanouissements dus à la pluie, seuls, ne sont pas un facteur de fluctuation du signal, les phénomènes simultanés produisent des fluctuations du signal en quantité significative dans les voies en polarisation croisée. Il faut tenir compte de ces phénomènes simultanés lors des applications à des systèmes satellite-Terre qui exigent une grande disponibilité.

FIGURE 3...[D04] = 12 CM

FIGURE 4...[D05] = 9 CM

TABLEAU  1

Influence des facteurs solaires, géophysiques et temporels
sur la scintillation ionosphérique

| Paramètre | Latitudes équatoriales | Latitudes moyennes | Latitutes élevées |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Latitutes aurorales | Latitudes polaires |
| Activité de la scintillation | Varie entre des valeurs extrêmes très éloignées | En général, très calme à modérée | En général, modérée à très forte | Grande intensité les années de forte activité solaire |
| Variations diurnes | Maximum de nuit Minimum de jour | Maximum de nuit Sporadique de jour | Maximum de nuit Maximum de jour Minimum le matin (3 à 9 h (heure locale magnétique)) | Maximum de nuit Minimum le matin (3 à 9 h (heure locale magnétique)) |
| Variations saisonnières | Influence de la longitude Crêtes aux équinoxes Accra (Ghana) Maximum en novembre et mars Minimum aux solstices Huancayo (Pérou) Maximum d'octobre à mars Minimum de mai à juillet Iles Kwajalein Maximum en mai Minimum en novembre et décembre | Maximum au printemps Minimum en hiver Tokyo (Japon) Maximum en été Minimum en hiver | Fonction du secteur de longitude | Fonction du secteur de longitude |
| Variations en fonction de l'activité solaire | L'occurrence et l'intensité de la scintillation augmentent fortement avec le nombre de taches solaires | Tokyo (Japon) La nuit, l'occurrence diminue avec le nombre de taches solaires; le jour, l'occurrence est peu influencée | L'occurrence et l'intensité de la scintillation augmentent fortement avec le nombre de taches solaires | L'occurrence et l'intensité de la scintillation augmentent fortement avec le nombre de taches solaires |
| Variations en fonction de l'activité magnétique | Influence de la longitude | Ne dépend pas de Kp | L'occurrence de la scintillation augmente avec Kp | L'occurrence de la scintillation n'augmente que légèrement avec Kp |
|  | Accra (Ghana) L'occurrence de la scintillation diminue avec Kp |  |  |  |
|  | Huancayo (Pérou) Equinoxe de mars L'occurrence diminue avec Kp |  |  |  |
|  | Solstice de juin L'occurrence augmente avec Kp |  |  |  |
|  | Equinoxe de septembre 0000-0400 (heure locale) |  |  |  |
|  | L'occurrence augmente avec Kp |  |  |  |

FIGURE 5...[D06] = 19 CM

# 3.	Absorption

Quand on ne dispose pas de renseignements concernant directement l’affaiblissement dû à l’absorption, on peut évaluer cet affaiblissement à partir des modèles disponibles en appliquant la relation (sec i) / f 2, pour les fréquences supérieures à 30 MHz, i étant l’angle d’incidence sur l’ionosphère du trajet de propagation. Dans les régions équatoriales et de moyenne latitude, les ondes radioélectriques de fréquence supérieure à 70 MHz traversent l’ionosphère sans subir une absorption notable.

Des mesures effectuées aux latitudes moyennes indiquent que, sur un trajet transionosphérique sous incidence verticale, l’absorption à la fréquence 30 MHz est typiquement de 0,2 à 0,5 dB. Pendant une éruption solaire, l’absorption augmente tout en restant inférieure à 5 dB. Aux latitudes élevées les événements auroraux ou ceux de la calotte polaire peuvent provoquer un renforcement de l’absorption. L’occurrence de ces deux phénomènes est aléatoire, leur durée est variable et leurs effets dépendent de l’emplacement des stations terminales et de l’angle d'élévation du trajet. Pour la conception efficace des systèmes, on doit par conséquent tenir compte de ces phénomènes de façon statistique, en se rappelant que la durée de ces phénomènes sont de quelques heures pour l’absorption aurorale et de quelques jours pour l’absorption dans la calotte polaire.

FIGURE 6...[D07] = 17.5 CM

FIGURE 7...[D08] = 19 CM

## 3.1	Absorption aurorale

L’absorption aurorale est due à un accroissement de la concentration électronique dans les régions D et E produite par l’arrivée d’électrons énergétiques. On observe l’absorption sur une bande de latitude de 10° à 20° centrée au voisinage de la latitude d’occurrence maximale des aurores visuelles. Elle se produit sous forme d’une série d’augmentations discrètes de l’absorption, chacune d’une durée relativement courte, c’est-à-dire de quelques minutes à quelques heures, sa durée moyenne est d’environ 30 min et elle présente généralement une structure irrégulière dans le temps. Les renforcements nocturnes ont tendance à présenter des augmentations rapides et régulières suivies de diminutions lentes. Des magnitudes typiques, à 127 MHz, sont présentées dans le Tableau 2.

TABLEAU  2

Absorption aurorale à 127 MHz (dB)

| Pourcentage | Angle d'élévation |  |
| --- | --- | --- |
| du temps | 20° | 5° |
| 00,1 | 1,5 | 2,9 |
| 0100 | 0,9 | 1,7 |
| 0200 | 0,7 | 1,4 |
| 0500 | 0,6 | 1,1 |
| 5000 | 0,2 | 0,4 |

## 3.2	Absorption dans la calotte polaire

L’absorption dans la calotte polaire se manifeste en des occasions relativement rares, aux latitudes géomagnétiques supérieures à 64°. Elle est causée par de l’ionisation qui se produit à des altitudes supérieures à 30 km environ. Elle se manifeste sous forme de phénomènes discrets, bien que parfois imbriqués, presque toujours associés à des phénomènes solaires discrets. Cette absorption dure longtemps et se produit au-dessus des calottes polaires éclairées par le Soleil. Elle se produit généralement lors du maximum d’activité solaire où l’on observe jusqu’à 10 à 12 de ces phénomènes au cours d’une année. Le phénomène peut durer quelques jours, ce qui le différencie de l’absorption aurorale, souvent très localisée et dont les variations durent quelques minutes.

Une caractéristique remarquable du phénomène d’absorption dans la calotte polaire est sa réduction considérable pendant les heures d'obscurité pour un taux de production d'électrons donné. La Fig. 8 présente un modèle théorique de la variation diurne de l’absorption dans la calotte polaire consécutive à une grande éruption solaire, fondé sur des observations effectuées par riomètres à diverses latitudes.

# 4.	Effets dépendant du contenu électronique total

## 4.1	Introduction

Il existe un paramètre de la distribution de l'ionisation qui, à lui seul, présente un grand intérêt dans la détermination des effets de l'ionosphère sur les systèmes de radiocommunication et de radionavigation: c'est l'intégrale ò ne ds, que l'on appelle encore «contenu électronique total» (en abrégé: CET) le long du trajet du rayon qui relie l'émetteur au récepteur. Certains effets ionosphériques, comme la réfraction, la dispersion et le temps de propagation de groupe, sont proportionnels au CET; la rotation de Faraday lui est, elle aussi, sensiblement proportionnelle, l'effet des contributions de différentes portions du trajet étant pondéré par la composante longitudinale du champ magnétique. Une connaissance du CET permet donc de faire une estimation quantitative de nombreux et importants effets de l'ionosphère. Lorsque l'on parle du «CET» sans autre précision, on désigne le contenu en électrons d'une colonne verticale de section droite égale à l'unité, alors que, dans les applications pratiques, c'est généralement du contenu le long d'un trajet oblique que l'on a besoin; par conséquent, dans tout cas d'espèce, il importe de bien préciser s'il s'agit de valeurs du CET dans une colonne verticale ou oblique.

## 4.2	Temps de propagation de groupe des ondes radioélectriques

La présence d'électrons libres le long du trajet de transmission ralentit la vitesse de groupe qui devient inférieure à celle de la lumière dans le vide; il en résulte une augmentation de la durée de la propagation par rapport à celle attendue si l’onde s’était propagée en espace libre. Ce phénomène, communément appelé «temps de propagation de groupe» affecte la précision des systèmes de navigation par satellite. Pour une grande précision (par exemple 1 m sur une distance de 5 000 km, ou 1 mm/s pour la mesure de la vitesse par effet Doppler), le retard doit être compensé soit grâce à des techniques de prévision, soit par mesure directe. Le problème peut aussi être résolu en temps réel si l’on tire profit de l’effet dispersif de l’ionosphère en combinant ces effets sur plusieurs fréquences soigneusement choisies.

FIGURE 8...[D09] = 18 CM

La théorie magnéto-ionique, si on néglige le champ magnétique terrestre et les collisions, montre que le temps de propagation de groupe d'une onde est en raison inverse du carré de sa fréquence et en raison directe de l'intégrale du nombre d'électrons le long du trajet. Cette relation s'exprime par:

(6)

où:

Dt :			temps de propagation de groupe dû à la présence d'électrons libres (s)

f :			fréquence (Hz)

ne :			densité électronique (él/m3)

ò ne (s) ds :	densité électronique Ns intégrée le long du trajet oblique (él/m2).

La Fig. 9 représente graphiquement la variation de Dt en fonction de f pour plusieurs valeurs du contenu électronique Ns le long du trajet.

FIGURE 9...[D10] = 15 CM

Dans une bande de fréquences située autour de 1 600 MHz, le temps de propagation de groupe varie entre environ 0,5 et 500 ns pour un CET compris entre 1016 et 1019 él/m2. La Fig. 10 donne le pourcentage annuel d'heures diurnes au cours desquelles le temps de propagation de groupe dépassera 20 ns au cours d'une période d'activité solaire relativement intense.

## 4.3	Dispersion

Lorsque des signaux transionosphériques occupent une large bande de fréquences, la variation du temps de propagation, qui est fonction de la fréquence, se traduit par une dispersion. Ce temps de propagation différentiel dans la largeur de bande est proportionnel à la densité électronique intégrée le long du trajet. Pour une largeur de bande fixe, la dispersion relative est inversement proportionnelle au cube de la fréquence. Il faut donc tenir compte de cet effet dans les systèmes à large bande fonctionnant en ondes métriques et éventuellement en ondes décimétriques. Exemple: pour un contenu électronique de 5 ´ 1017 électrons dans une colonne de 1 m2, un signal avec une longueur d'impulsion de 1 ms aura un temps de propagation différentiel de 0,02 ms à 200 MHz, tandis que ce temps de propagation ne serait que de 0,00074 µs à 600 MHz (voir la Fig. 11).

## 4.4	Variation de fréquence

Les effets de l’ionosphère sur la fréquence apparente de la porteuse ou sur son décalage par effet Doppler ne sont que secondaires comparés aux autres influences traitées dans la présente Annexe.

FIGURE 10...[D11] = 10 CM

FIGURE 11...[D12] = 12 CM

## 4.5	Polarisation

La qualité de fonctionnement des systèmes spatiaux peut être affectée par le phénomène de rotation de Faraday dû aux électrons ambiants dans l’ionosphère. Ce phénomène affecte sérieusement tous les systèmes de télécommunications spatiales en ondes métriques qui exigent un degré élevé de discrimination par polarisation, en particulier les systèmes à réutilisation des fréquences. Il peut constituer la base d’une méthode de mesure sensible et précise du contenu électronique total de l’ionosphère.

La discrimination par polarisations croisées (XPD) exprimée en dB pour des antennes alignées est liée à l’angle de rotation de Faraday (q ) par la relation suivante :

(7)

La rotation de Faraday est inversement proportionnelle au carré de la fréquence et proportionnelle à l'intégrale du produit de la densité électronique par la composante du champ magnétique terrestre le long du trajet de propagation. Sa valeur médiane, pour une fréquence donnée, a un comportement journalier, saisonnier et un décennal très régulier, qui est prévisible. Cette composante régulière de la rotation de Faraday peut donc être compensée par un réglage «manuel» de l'angle d'inclinaison du plan de polarisation, à l'antenne de la station terrienne. Cependant, de grands écarts peuvent se produire par rapport à ce comportement régulier pour de faibles pourcentages du temps à la suite d'orages géomagnétiques et, dans une moindre mesure, de perturbations ionosphériques itinérantes à grande échelle. Ces écarts ne peuvent être prévus à l'avance. Des fluctuations intenses et rapides de la rotation de Faraday de signaux émis en ondes métriques ont été associées à des scintillations respectivement fortes et rapides en des emplacements situés au voisinage des crêtes de l'anomalie équatoriale.

## 4.6	Taux de variation du contenu électronique total (CET)

Pour un satellite sur orbite, le taux de variation observé du CET est attribuable en partie au changement de direction du trajet, et en partie à une variation de l'ionosphère elle-même. Pour un satellite sur orbite à l'altitude de 22 000 km traversant la zone aurorale, on a observé un taux de variation maximal de 0,7 ´ 1016 électrons/m2/s. Pour la navigation, un tel taux de variation correspond à une vitesse apparente de 0,11 m/s.

# 5.	Résumé

Le Tableau 3 contient la liste des valeurs maximales auxquelles on peut s'attendre pour les effets ionosphériques, à la fréquence 1 GHz. On a supposé que le contenu électronique total d'une colonne de l'ionosphère au zénith était de l'ordre de 1018 él/m2. On a également supposé un angle d'élévation d'environ 30°. Les valeurs indiquées concernent la propagation des ondes dans un seul sens à travers l'ionosphère.

TABLEAU  3

Valeurs maximales estimées des effets ionosphériques à la fréquence 1 GHz
pour un angle d'élévation d'environ 30° dans le cas d'une propagation
dans un seul sens

| Effet | Grandeur | Variation en fonction de la fréquence |
| --- | --- | --- |
| Rotation de Faraday | 108° | 1/f 2 |
| Temps de propagation | 0,25 ms | 1/f 2 |
| Réfraction | < 0,17 milliradians | 1/f 2 |
| Variation de la direction d'arrivée | 0,2 min d'arc | 1/f 2 |
| Absorption (calotte polaire) | 0,04 dB | ~1/f 2 |
| Absorption (aurorale + calotte polaire) | 0,05 dB | ~1/f 2 |
| Absorption (latitudes moyennes) | < 0,01 dB | 1/f 2 |
| Dispersion | 0 à 4 ns/MHz | 1/f 3 |
| Scintillation | Voir le § 2 de l'Annexe 1 | Voir le § 2 de l'Annexe 1 |

_________________