RECOMMANDATION  UIT-R  P.620-2

DONNÉES  SUR  LA  PROPAGATION  NÉCESSAIRES  AU  CALCUL  DES  DISTANCES
DE  COORDINATION  DANS  LA  GAMME  DE  FRÉQUENCES  1-40  GHz

(Question UIT-R 208/3)

(1986-1992-1995)

Rec. UIT-R P.620-2

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)	les termes de la Résolution N° 60 de la Conférence administrative mondiale des radiocommunications (Genève, 1979);

b)	que la zone de coordination est la zone entourant une station terrienne, telle que tout brouillage entre cette station terrienne et les stations de Terre situées à l'extérieur de cette zone peut être considéré comme négligeable;

c)	que la détermination de la zone de coordination devrait être fondée sur les meilleures données de propagation disponibles et être effectuée avec prudence,

recommande

1	que, pour déterminer la zone de coordination, dans le cas des fréquences supérieures à 1 GHz, les administrations utilisent les méthodes de calcul de la propagation exposées dans l'Annexe 1.

ANNEXE  1

# 1	Introduction

Cette Annexe fournit des données de propagation à utiliser dans le calcul de la distance de coordination, ainsi qu'une méthode simple pour évaluer les facteurs de propagation intervenant dans la détermination des distances de coordination.

La zone de coordination est la zone à l'extérieur de laquelle le brouillage entre la station terrienne et les stations de Terre exploitées dans les conditions prudentes spécifiées dans les Tableaux 1 et 2 de la Recommandation UIT-R IS.847, peut être considéré comme négligeable. Pour déterminer la distance de coordination, il est donc indispensable de comparer l'affaiblissement de transmission que spécifient les modèles du système et du brouillage avec l'affaiblissement de transmission dû au milieu de propagation. La distance requise est celle qui rend égaux ces deux affaiblissements.

Il est important de noter que la zone de coordination ne représente pas une zone à l'intérieur de laquelle le partage de fréquences est exclu entre la station terrienne et la station de Terre. Un tel partage s'avère souvent possible et la zone de coordination aide à le mettre en œuvre en indiquant où il faut évaluer, en appliquant la Recommandation UIT-R P.452, le brouillage potentiel entre la station terrestre et des stations de Terre quelconques.

En plus de la méthode de calcul du contour principal de coordination, la présente Recommandation fournit maintenant, au § 5, des renseignements qui permettent de préparer des contours auxiliaires pour faciliter l'élimination rapide de la majorité des cas de brouillage potentiel au cours de l'analyse de la coordination concernant des stations de Terre situées à l'intérieur du contour principal.

Les méthodes décrites dans la présente Annexe sont relatives aux statistiques moyennes annuelles. Pour obtenir le cas du mois le plus défavorable, il convient de convertir le pourcentage considéré du mois le plus défavorable à la statistique annuelle équivalente en utilisant la méthode donnée dans la Recommandation UIT-R P.841 pour la catégorie GLOBAL.

# 2	Considérations générales

Pour déterminer les caractéristiques de la propagation nécessaires à l'évaluation de la distance de coordination relative à une station terrienne, on part ici des hypothèses suivantes:

–	les emplacements des stations de Terre avec lesquelles la coordination doit être faite ne sont pas connus;

–	en ce qui concerne les relations géométriques du trajet de brouillage, on ne possède de renseignements que sur la station terrienne;

–	en ce qui concerne les relations géométriques pour le reste du trajet de brouillage, il faut faire des hypothèses limitatives prudentes, comme indiqué dans le texte qui suit.

Dans la présente Annexe, les phénomènes de propagation sont classés en deux modes:

–	mode 1:  phénomènes de propagation en atmosphère claire, influencés par la présence de la surface de la Terre (diffraction, réfraction, propagation guidée). Ces phénomènes intéressent uniquement la propagation dans le plan du grand cercle;

–	mode 2:  diffusion par les hydrométéores, qui n'est pas limitée au plan du grand cercle mais qui, dans le cadre de la présente Annexe, est limitée aux stations terriennes exploitées avec des satellites géostationnaires.

Pour chaque azimut à partir de la station terrienne et pour chacun de ces deux modes de propagation, il est nécessaire de déterminer une distance correspondant à l'affaiblissement de transmission spécifié; la «distance de coordination» sera la plus grande des deux distances calculées. La Recommandation UIT-R IS.847 donne toutes les indications utiles sur l'affaiblissement de transmission à utiliser.

La distance de coordination dans une direction donnée est déterminée à partir d'un certain nombre de paramètres indiqués ci-dessus, fondés seulement sur des paramètres de propagation, et les distances pourraient s'étendre d'une distance relativement très voisine de la station terrienne à plusieurs centaines de kilomètres. Cependant, pour des raisons pratiques, il est nécessaire de fixer, pour les deux modes de propagation, des limités inférieures à la distance en deçà de laquelle on recherchera les cas de brouillage potentiel. Ces distances sont définies comme les distances de coordination minimales pour les Modes 1 et 2 respectivement.

Dans le cas du mode 1, la nécessité d'une limite inférieure de précaution provient du risque d'erreurs significatives dans la détermination de l'affaiblissement de propagation (dû particulièrement au mécanisme de propagation par diffraction) pour des distances relativement courtes alors que les détails de la géométrie réelle du trajet ne sont pas connus. En conséquence, il faut que la distance de coordination soit suffisamment grande pour que les champs de diffraction soient négligeables dans tous les cas de trajets susceptibles de se rencontrer en pratique.

Pour le mode 2, la nécessité d'une distance minimale provient du fait que les hypothèses inhérentes à la modélisation de la propagation par diffusion par les hydrométéores deviennent sujettes à caution aux distances très courtes. Si les distances de coordination sont conservées à une valeur égale ou supérieure à un minimum fixé à l'avance, le modèle ne sera pas appliqué dans la région où il induirait des erreurs.

Les valeurs des distances minimales de coordination appropriées sont fournies, pour chacun des modes, dans les paragraphes qui suivent. Bien entendu, tous les points du contour de coordination globale défini par les distances de coordination déterminées radialement autour de la station terrienne doivent être à une distance supérieure aux «distances minimales» si les calculs de propagation les déterminent.

# 3	Détermination de la distance de coordination pour le mode de propagation 1 – Mécanismes de propagation le long du grand cercle

## 3.1	Données radioclimatiques

Pour calculer la distance de coordination pour le mode de propagation 1, on a divisé la Terre en fonction d'un paramètre radiométéorologique, br, qui représente l'influence relative des conditions anormales de propagation par temps clair. La Fig. 1 présente une carte mondiale des valeurs de br à utiliser avec la procédure et les équations qui suivent. La valeur correcte de br à utiliser pour la coordination est la valeur la plus élevée dans un rayon de 200 km autour de la station terrienne particulière. La latitude et la longitude de l'emplacement de cette station seront utilisées dans les équations (2) et (3). Cependant, pour des latitudes supérieures à 60° N ou inférieures à 60° S, la valeur de br relevée sur la carte ne devra pas être supérieure à la valeur relevée à 60° N ou S à la longitude de la station terrienne.

FIGURE 1...[D01] = 13 CM

L'influence relative de la propagation anormale en un point, bp%, pour l'emplacement de la station terrienne est alors déterminé par la relation:

(1)

où:

(2)

(3)

j :	latitude (degrés) de la valeur la plus élevée de br dans un rayon de 200 km autour de la station terrienne, (positive vers le nord)

y :	longitude (degrés) de la valeur la plus élevée de br dans un rayon de 200 km autour de la station terrienne, (positive vers l'est)

## 3.2	Procédure pour le calcul de la distance de coordination pour le mode 1

La distance de coordination pour le mode de propagation 1 est la distance d1 (km) pour laquelle la valeur de l'affaiblissement de propagation de référence est égale à celle de l'affaiblissement de propagation minimal admissible Lb (p) où p est ici le pourcentage de temps donné, limité au domaine 0,001% £ p £ 1 %.

Soit la relation:

(4)

dans laquelle:

(5)

où

f :	fréquence (GHz)

Ah :	terme de correction pour la hauteur angulaire de l'horizon q° (voir la Note 1) de la station terrienne, donné par l'expression:

(6)

NOTE 1 – On définit ici la hauteur angulaire de l'horizon comme étant l'angle vu du centre de l'antenne de la station terrienne, formé par le plan horizontal et un rayon qui passe sous incidence rasante à l'horizon physique visible dans la direction considérée. Il est nécessaire de déterminer la hauteur angulaire de l'horizon pour tous les azimuts autour d'une station terrienne. Dans la pratique, il suffit généralement de le faire par pas d'azimut de 5°. Toutefois, il faut s'efforcer de définir et de prendre en considération les hauteurs angulaires de l'horizon minimales qui peuvent être situées entre les azimuts examinés par pas de 5°.

NOTE 2 – La valeur maximale de Ah est 30 dB; la protection peut ne pas être réalisée dans des cas pratiques si on utilise des valeurs plus grandes.

Ak :	affaiblissement supplémentaire (dB) dû à la présence de «fouillis d'échos» locaux

Ac :	terme de correction (dB) pour le couplage direct dans des conduits maritimes.

Les valeurs de Ac (dB) et Ak (dB) peuvent être déterminées pour l'une des extrémités du trajet ou pour les deux, selon le cas, respectivement à partir des équations des § 4.5 et 4.6 de la Recommandation UIT-R P.452.

Lorsque L1 aura été déterminée, la distance cherchée doit être calculée par itération. En commençant à la distance minimale de coordination, dmin (km), la distance à partir de la station terrienne est incrémentée jusqu'à ce que l'on obtienne l'affaiblissement de propagation requis (voir la Note 3). La distance d'incrémentation, s (km), généralement choisie est de 1 km. Cependant, pour des calculs préliminaires rapides, on peut utiliser des pas plus grands, jusqu'à 5 km, sans provoquer une diminution excessive de la précision.

(7)

NOTE 3 – Les méthodes numériques modernes peuvent offrir, pour les calculs informatiques, des techniques plus rapides que cette simple incrémentation de la distance pour déterminer d1. On devrait explorer l'emploi de telles techniques lorsque la vitesse de calcul est importante.

Pour les itérations i = 0, 1, ..., n, on applique les équations (10) à (18a) jusqu'à ce que la condition suivante soit remplie:

(8)

La distance de coordination d1 cherchée est alors donnée par:

(9)

où n est la valeur la plus faible de i pour laquelle est remplie la condition exprimée par l'équation (8), et s est la distance d'incrémentation. La distance de coordination maximale pour le mode de propagation 1 doit être de 1 200 km. L'affaiblissement L2 est calculé à partir de la relation:

(10)

où:

di :	distance courante (km) à partir de la station terrienne:

(11)

gg :	affaiblissement linéique (dB/km) dû à l'absorption par les gaz:

(12)

go and gw peuvent être obtenus à partir des équations de la Recommandation UIT-R P.676, en utilisant une valeur de 7,5 g/m3 pour la concentration en vapeur d'eau, r.

(13)

dt :	distance terrestre composite courante (km; Zone A1 + Zone A2) comprise dans la distance di:

(14)

(15)

où:

(15a)

où:

(16)

(17)

Le paramètre m1 dépend de la proportion du trajet qui est terrestre (zone de terre ou côtière) ou maritime; il est donné par la relation:

(18)

avec:

(18a)

où dl est la distance terrestre composite courante (km) (Zone A2) comprise dans la distance di.

Les zones radioclimatiques à utiliser pour obtenir dt et dl sont définies dans le Tableau 1.

TABLEAU  1

Zones radioclimatiques

| Type de zone | Code | Définition |
| --- | --- | --- |
| Zone côtière | A1 | Zones côtières et littorales, c'est-à-dire terres adjacentes à la mer jusqu'à une altitude de 100 m par rapport au niveau moyen de la mer ou des eaux, mais limitée à une distance de 50 km à partir de la zone d'eau la plus proche. Lorsqu'on ne dispose pas de données précises sur la courbe de niveau 100 m, on peut utiliser une valeur approchée, par exemple 300 pieds. |
| Zone de Terre | A2 | Toutes les terres, autres que les zones côtières et littorales visées dans la zone A1 ci-dessus. |
| Mer | B | Mers, océans et vastes étendues d'eau (c'est-à-dire couvrant un cercle d'au moins 100 km de diamètre). |

###### Vastes étendues d'eau en zone de terre

Une «vaste» étendue d'eau en zone de terre, pour être considérée comme appartenant à la Zone B est définie, pour la détermination administrative de la coordination, comme une étendue d'au moins 7 800 km2, mais en excluant les zones de rivières. Les îles dans de telles étendues d'eau doivent être considérées comme de l'eau dans le calcul de cette surface si leurs altitudes sont inférieures à 100 m au-dessus du niveau moyen de l'eau pour plus de 90% de leur surface. Les îles qui ne remplissent pas ces conditions seront considérées comme des terres lors du calcul de la surface des étendues d'eau.

###### Vastes étendues de lacs ou de terrains humides en zone de terre

Les administrations doivent déclarer comme Zone côtière A1 les vastes zones de terre, de surface supérieure à 7 800 km2, qui contiennent de nombreux petits lacs ou un réseau de rivières si cette région comporte plus de 50% de surface d'eau et si plus de 90% de la terre est à moins de 100 m au-dessus du niveau moyen de l'eau.

Il est difficile de déterminer sans ambiguïté les régions climatiques appartenant à la Zone A1, les vastes étendues d'eau et les régions de lacs et de terrains humides en zone de terre. C'est pourquoi il est demandé aux administrations de déclarer au Bureau des radiocommunications de l'UIT les régions intérieures à leurs frontières dont ils souhaitent qu'elles soient identifiées comme appartenant à l'une de ces catégories. En l'absence de cette déclaration, toutes les zones de terre seront considérées comme appartenant à la Zone climatique A2.

Pour que les résultats des diverses administrations soient les plus homogènes possible, il est recommandé de fonder les calculs de cette procédure sur la carte mondiale numérisée de l'UIT-R (IDWM) qui est disponible au Bureau des radiocommunications de l'UIT pour utilisation avec des ordinateurs centraux ou personnels.

# 4	Détermination du contour de coordination pour le mode de propagation 2 – Diffusion par les hydrométéores

## 4.1	Généralités

En ce qui concerne la diffusion par les hydrométéores (diffusion par la pluie, par exemple), le contour de coordination est déterminé au moyen d'un trajet dont la configuration est sensiblement différente de celle qui intervient dans les mécanismes de propagation sur l'arc de grand cercle. En première approximation, la pluie entraîne une diffusion isotrope de l'énergie, si bien que le brouillage peut se manifester dans de très grands angles de diffusion et dans des intersections de faisceaux éloignés de l'arc de grand cercle.

Pour ce mode de propagation, la classification du terrain en Zones A1, A2, B et C ne convient plus.

Pour déterminer la distance de coordination pour le mode 2, il convient d'utiliser la procédure suivante, avec les renseignements complémentaires qui figurent à l'Appendice 1 .

## 4.2	Détermination du contour de coordination pour le mode de propagation 2

Les renseignements sont présentés sous la forme des formules fondamentales décrivant la relation entre l'intensité de pluie, l'affaiblissement de transmission et la distance de diffusion par la pluie. Ces formules permettent d'exprimer l'affaiblissement de transmission en fonction de l'intensité de pluie pour une distance donnée quelconque, à l'aide des distributions cumulatives d'intensité de pluie dans les diverses zones hydrométéorologiques indiquées dans l'Appendice 1.

L'affaiblissement de transmission peut être calculé en fonction de la distance r (km) (voir la Note 1), la fréquence f (GHz) et l'intensité de pluie R (mm/h), à l'aide de la formule suivante:

(19)

où:

R :	intensité de pluie au sol (mm/h), indiquée dans l'Appendice 1 pour les diverses zones radiométéorologiques

gT :	gain d'antenne de la station de Terre (dB), qui est supposé égal à 42 dB

et:

C s'obtient par la formule:

gR s'obtient par la formule:

(22)

NOTE 1 – r est la distance entre la région de diffusion maximale et l'emplacement d'une éventuelle station de Terre.

Le Tableau 2 fournit les valeurs de k et a pour la polarisation verticale (qui donne l'affaiblissement linéique minimal).

De plus:

(23)

où:

(24)

E :	perte en couplage par diffusion pour les hauteurs supérieures à la couche de fusion, donnée par:

où:

HFR :	altitude moyenne annuelle de pluie (km) dans la région de la station terrienne, définie dans la Recommandation UIT-R P.839.

TABLEAU  2

Valeurs de k et a pour la polarisation verticale
en fonction de la fréquence

| - Fréquence (GHz) | - k | - a |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 0,000 0352 | - 0,880 |
| - 4 | - 0,000 591 | - 1,075 |
| - 6 | - 0,001 55 | - 1,265 |
| - 8 | - 0,003 95 | - 1,31 |
| - 10 | - 0,008 87 | - 1,264 |
| - 12 | - 0,016 8 | - 1,20 |
| - 14 | - 0,029 | - 1,15 |
| - 18 | - 0,055 | - 1,09 |
| - 20 | - 0,069 1 | - 1,065 |
| - 22,4 | - 0,090 | - 1,05 |
| - 25 | - 0,113 | - 1,03 |
| - 28 | - 0,150 | - 1,01 |
| - 30 | - 0,167 | - 1,00 |
| - 35 | - 0,233 | - 0,963 |
| - 40 | - 0,310 | - 0,929 |

Les formules de l'affaiblissement linéique par les gaz, go (pour l'air sec) et gw (pour la vapeur d'eau), sont données dans la Recommandation UIT-R P.676. L'affaiblissement linéique par la vapeur d'eau gw est à calculer en supposant une concentration en vapeur d'eau de r = 7,5 g/m3.

La formule (19) permet d'obtenir l'affaiblissement de transmission en tant que fonction monotone de l'intensité de pluie, R, avec la distance de diffusion par les hydrométéores, r, comme paramètre. La procédure pour déterminer le contour de diffusion par les hydrométéores est la suivante:

a)	Déterminer la valeur de R pour le pourcentage de temps requis, p, et la zone hydroclimatique appropriée de A à Q, à partir des données de l'Appendice 1.

b)	Calculer alors les valeurs de L en incrémentant r à partir de 45 km. La valeur correcte de r est celle pour laquelle la valeur de L correspondante égale ou dépasse l'affaiblissement de transmission requis. Cette valeur de r est notée dr.

c)	Si, lors du calcul itératif, r égale ou dépasse la distance maximale appropriée donnée au Tableau 3, arrêter le calcul et prendre pour dr cette valeur maximale.

TABLEAU  3

Distances maximales de diffusion par les hydrométéores (km)

| Latitude (degrés) | 0-30 | 30-40 | 40-50 | 50-60 | > 60 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Distance (km) | 350 | 360 | 340 | 310 | 280 |

d)	Déterminer un point à une distance D d dans l'azimut du faisceau de la station terrienne. Cette distance peut être calculée par la formule:

(28)

où:

es :	angle d'élévation du faisceau de la station terrienne.

e)	Tracer un cercle de rayon dr autour de ce point. C'est le contour de coordination pour la diffusion par les hydrométéores (contour de propagation pour le mode de propagation 2). La distance de coordination pour le mode de propagation 2 dans un azimut donné à partir de la station terrienne est la distance de cette station au contour de coordination dans cet azimut, notée d2.

Comme la diffusion par les hydrométéores ne se manifeste notablement que dans la région proche de la station terrienne, le problème de l'affaiblissement sur des trajets mixtes ne se pose pas.

# 5	Contours auxiliaires

## 5.1	Généralités

Les contours de coordination, ainsi que les contours de coordination supplémentaires décrits dans la Recommandation UIT-R IS.847 sont fondés sur les hypothèses les plus défavorables concernant la géométrie du brouillage. En pratique, de telles hypothèses s'appliquent rarement et des contours auxiliaires sont tracés pour permettre de ne pas tenir compte des stations de Terre pour lesquelles ne s'appliquent pas les hypothèses extrêmes, par exemple celles dont le gain d'antenne ou la p.i.r.e. de la station de Terre dans la direction de la station terrienne sont inférieurs à ceux admis aux § 3 et 4.

Pour le mode 1, les contours auxiliaires sont directement dérivés des niveaux de puissance réduits. Par contre, les contours auxiliaires pour le mode 2 sont tracés non pour des niveaux de puissance différents, mais pour différentes valeurs de l'angle de dépointage, qui est l'angle d'azimut de décalage de l'axe du faisceau principal de la station de Terre avec la direction de la station terrienne. Lorsqu'une station terrienne doit être coordonnée avec un groupe de stations de Terre, il est nécessaire de tenir compte des paramètres réels des stations de Terre et de tracer un contour de coordination supplémentaire correspondant à ces paramètres. Si quelques-unes des stations de Terre se trouvent à l'intérieur du contour supplémentaire, on peut poursuivre l'élimination en utilisant des contours auxiliaires qui doivent être tracés pour les paramètres réels du groupe des stations de Terre. En d'autres termes, l'application de ces contours s'avère plus utile en conjonction avec le contour supplémentaire qu'avec le contour principal.

## 5.2	Conditions de temps clair (mode 1)

Les contours auxiliaires seront tracés en introduisant dans l'équation (4) un affaiblissement réduit de 5, 10, 15, 20 dB, etc., dans l'affaiblissement de propagation requis, jusqu'à la distance de coordination minimale.

## 5.3	Diffusion par les hydrométéores (mode 2)

Le contour de coordination pour le mode de propagation 2 autour d'une station terrienne est calculé pour le cas le plus défavorable, à savoir que la station de Terre et la station terrienne sont directement pointées l'une vers l'autre et que les deux faisceaux principaux se coupent exactement. Il en résulte une grande zone de coordination à l'intérieur de laquelle

doivent être calculés de façon détaillée les niveaux de brouillage par diffusion par les hydrométéores. Dans la pratique, il est beaucoup plus probable que la propagation en mode 2 s'effectuera en dehors du plan du grand cercle plutôt que dans ce plan, et, en outre, il est peu probable que les lobes principaux des antennes se couperont exactement. Dans les deux cas, il est possible de tracer des contours auxiliaires qui détermineront des zones plus petites que la zone de coordination. Dans l'Appendice 2 est indiquée la marche à suivre pour déterminer les contours auxiliaires en fonction de l'angle de dépointage j. Toute station qui se trouve à l'extérieur du contour correspondant à son angle de dépointage n'a pas à être considérée comme une source significative de brouillage.

Dans le cas du mode 2, la distance de coordination minimale est déterminée par des critères différents de ceux du mode 1 et on la prendra égale à 45 km. Les contours auxiliaires pour le mode 2 seront préparés pour des angles d'évitement de 2°, 5°, 10°, 20° et 30°, et pour des angles supplémentaires si nécessaire. On utilisera des contours auxiliaires dans le cas d'antennes de stations de Terre en conformité avec la Recommandation UIT-R F.699.

APPENDICE  1

DE  L'ANNEXE  1

Classification des zones hydrométéorologiques

Comme le montre la Recommandation UIT-R P.837, le monde est divisé en plusieurs zones hydrométéorologiques qui diffèrent les unes des autres au point de vue des caractéristiques des précipitations. Les courbes de la Fig. 2 indiquent la distribution composite de l'intensité de pluie; chacune de ces courbes est applicable à plusieurs climats hydrométéorologiques et sont fondées sur les distributions d'intensité de pluie que définit la Recommandation UIT-R P.837.

FIGURE 2...[D02] = 13 CM

On a étendu les distributions de la Fig. 2 au-delà de 0,3% jusqu'aux pourcentages supérieurs de temps pc auxquels l'intensité de pluie est censée approcher de zéro, à l'aide de la formule:

(29)

dans laquelle on a utilisé, pour R(0,3%) et pc, les valeurs suivantes:

| Zone hydrométéorologique | - R(0,3%) (mm/h) | - pc (%) |
| --- | --- | --- |
| - A, B | - 1,5 | - 2 |
| - C, D, E | - 3,5 | - 3 |
| - F, G, H, J, K | - 7,0 | - 5 |
| - L, M | - 9,0 | - 7,5 |
| - N, P, Q | - 25,0 | - 10 |

Cette méthode convient pour l'évaluation numérique de la distance de diffusion par la pluie. Toutefois, elle ne concerne que les fréquences supérieures à 8 GHz.

Pour l'évaluation numérique de R(p) pour 0,001% < p < 0,3%, on a converti les courbes de la Fig. 2 en formules (30) à (34).

Climats A, B

(30)

Climats C, D, E

(31)

Climats F, G, H, J, K

(32)

Climats L, M

(33)

Climats N, P, Q

(34)

APPENDICE  2

DE  L'ANNEXE  1

Calcul des contours auxiliaires pour le mode de propagation 2

Le Tableau 4 donne la définition des termes utilisés dans cet Appendice. La Fig. 3 représente la projection sur le plan horizontal de la diffusion par les hydrométéores. A est la station terrienne, B la station de Terre en une position arbitraire, X et Y représentent les emplacements de la station de Terre qui correspondent aux distances maximale et minimale respectivement par rapport au centre du contour et M est la dimension horizontale maximale du volume potentiel (CV) commun.

TABLEAU  4

Termes relatifs à la diffusion par les hydrométéores

| HFR | Hauteur de la cellule de pluie |
| --- | --- |
| rb | Distance entre le centre du volume commun et le contour auxiliaire |
| b | Distance horizontale entre la station terrienne et le volume commun le plus éloigné possible |
| es | Angle d’élévation de la station terrienne |
| a | Angle polaire de la station de Terre par rapport au centre du volume commun |
| y | Angle sous-tendu par b, à la station de Terre (angle de vue) |
| d | Angle de protection minimum requis |
| j | Angle d'évitement ( égal à y + d) |
| d | Distance de la station terrienne à un point du contour auxiliaire |
| qd | Azimut de la direction du faisceau de la station terrienne par rapport à un point du contour auxiliaire |

La partie ombrée de la Fig. 3 représente la région critique le long du faisceau de la station terrienne qui, s'il est intersecté par le faisceau de la station de Terre produira un brouillage significatif dû à la diffusion par les hydrométéores par suite du couplage lobe principal à lobe principal. Cette région critique dont la dimension est représentée par b sur la Figure est limitée d'un côté par la station terrienne et de l'autre par la hauteur de la cellule de pluie HFR maximale. Pour un point donné à l'intérieur de la zone de coordination, l'angle sous-tendu par cette région est appelé l'angle de vue, y. L'angle de protection, d, est l'angle du faisceau de la station de Terre en dehors de la région critique. L'angle d'évitement, j, est la somme des deux angles y et d et c'est cette quantité j qui reste fixe le long de son contour auxiliaire propre.

Le point de référence du contour est au centre du volume commun (à une distance b/2 de la station terrienne). Chaque contour est engendré en faisant varier l'angle polaire a et en tirant les valeurs correspondantes de rb. Lorsque a varie de 0° à 360°, les angles y et d augmentent et diminuent mais leur somme reste la même. Une station de Terre est dans sa position la plus favorable lorsque a = 0 (position Y), l'angle de protection atteint alors son maximum. La distance entre le centre du volume commun et la station de Terre atteint alors une valeur minimale, dénotée rb min sur la Figure. A l'opposé, lorsque a = 90° (position X), l'angle de vue atteint sa valeur maximale, l'angle de protection sera à son minimum et rb atteindra sa valeur la plus grande rb max pour le contour.

###### Algorithme pas à pas

L'algorithme suivant peut être utilisé pour le calcul du contour de coordination auxiliaire pour le mode 2, pour une valeur donnée de l'angle d'évitement j:

–	Les limites de l'angle de protection minimum d0 sont:

d0 min  =  1,0°

d0 max  =  48,0°

–	Calculer b en utilisant la relation:

(35)

–	Calculer comme suit la valeur de d0 qui correspond à la valeur j choisie

a)	Prendre d0  =  d0 min.

b)	Calculer le gain de lobe latéral de l'émetteur pour cet angle d0 par rapport à l'angle de visée conformément à la Recommandation UIT-R F.699.

c)	Utiliser le gain résultant à la place du paramètre gT dans l'équation (19) pour calculer la distance maximale rb max pour le contour auxiliaire, pour le seuil de l'affaiblissement de transmission requis.

d)	Calculer y0 en utilisant la relation:

(36)

e)	Calculer l'angle d'évitement j¢ pour la valeur de d0 choisie en utilisant la relation:

(37)

f)	Si ½j¢ - j½ > 0,01 j, utiliser la technique de dichotomie classique pour déterminer une nouvelle valeur pour d0 et répéter l'opération depuis l'étape b) jusqu'à obtenir la convergence définie par ½j¢ - j½ £ 0,01j.

g)	Utiliser désormais la valeur finale de d0 et de rb max.

–	Déduire rb min de la façon suivante:

a)	Calculer le gain du lobe latéral de l'antenne pour la valeur de j ci-dessus conformément à la Recommandation UIT-R F.699.

b)	Utiliser le gain du lobe latéral à la place du paramètre gT dans l'équation (19) pour calculer la distance pour le contour auxiliaire, pour le seuil de l'affaiblissement de transmission requis. Cette distance est rb min.

–	Construire comme suit le contour pour des valeurs de a variant de 0° à 180° par pas de 1°:

a)	Prendre rb  =  0,5 (rb min + rb max).

b)	Calculer y d'après la relation:

(38)

où:

et:

c)	Calculer d  =  j - y.

d)	Calculer G(d) conformément à la Recommandation UIT-R F.699.

e)	Utiliser le gain de lobe latéral résultant, G(d) à la place du paramètre gT dans l'équation (19) pour calculer la distance  , pour le seuil de l'affaiblissement de transmission requis.

f)	Si ½ - rb½ < 0,5 km, on a trouvé la valeur cherchée.

Sinon, on donne une nouvelle valeur à rb :

rb  =  0,5 (rb  +  rb max)		pour	  >  rb 
rb  =  0,5 (rb  +  rb min)		pour	  £  rb

et on répète l'opération depuis l'étape b) jusqu'à f).

–	Lorsque la valeur de rb a été déterminée, calculer la distance d et l'azimut qd à partir de l'emplacement de la station terrienne vus à un point du contour, en utilisant les relations:

(39)

–	On trouvera les valeurs de rb pour a comprises entre 181° et 359° en utilisant la relation symétrique:

(41)

FIGURE 3...[D03] = 20 CM

_________________