Рекомендация МСЭ-R P.678-2 (09/2013)

Оценка изменчивости явлений распространения радиоволн и оценка риска, связанного с запасом на распространение

Серия P Распространение радиоволн

Предисловие

Роль Сектора радиосвязи заключается в обеспечении рационального, справедливого, эффективного и экономичного использования радиочастотного спектра всеми службами радиосвязи, включая спутниковые службы, и проведении в неограниченном частотном диапазоне исследований, на основании которых принимаются Рекомендации.

Всемирные и региональные конференции радиосвязи и ассамблеи радиосвязи при поддержке исследовательских комиссий выполняют регламентарную и политическую функции Сектора радиосвязи.

Политика в области прав интеллектуальной собственности (ПИС)

Политика МСЭ-R в области ПИС излагается в общей патентной политике МСЭ-Т/МСЭ-R/ИСО/МЭК, упоминаемой в Приложении 1 к Резолюции МСЭ-R 1. Формы, которые владельцам патентов следует использовать для представления патентных заявлений и деклараций о лицензировании, представлены по адресу: http://www.itu.int/ITU-R/go/patents/en, где также содержатся Руководящие принципы по выполнению общей патентной политики МСЭ-Т/МСЭ-R/ИСО/МЭК и база данных патентной информации МСЭ-R.

| Серии Рекомендаций МСЭ-R (Представлены также в онлайновой форме по адресу: http://www.itu.int/publ/R-REC/en.) |  |
| --- | --- |
| Серия | Название |
| BO | Спутниковое радиовещание |
| BR | Запись для производства, архивирования и воспроизведения; пленки для телевидения |
| BS | Радиовещательная служба (звуковая) |
| BT | Радиовещательная служба (телевизионная) |
| F | Фиксированная служба |
| M | Подвижная спутниковая служба, спутниковая служба радиоопределения, любительская спутниковая служба и относящиеся к ним спутниковые службы |
| P | Распространение радиоволн |
| RA | Радиоастрономия |
| RS | Системы дистанционного зондирования |
| S | Фиксированная спутниковая служба |
| SA | Космические применения и метеорология |
| SF | Совместное использование частот и координация между системами фиксированной спутниковой службы и фиксированной службы |
| SM | Управление использованием спектра |
| SNG | Спутниковый сбор новостей |
| TF | Передача сигналов времени и эталонных частот |
| V | Словарь и связанные с ним вопросы |

Примечание. – Настоящая Рекомендация МСЭ-R утверждена на английском языке в соответствии с процедурой, изложенной в Резолюции МСЭ-R 1.

Электронная публикация
Женева, 2014 г.

ITU 2014

Все права сохранены. Ни одна из частей данной публикации не может быть воспроизведена с помощью каких бы то ни было средств без предварительного письменного разрешения МСЭ.

РЕКОМЕНДАЦИЯ  МСЭ-R  P.678-2

Оценка изменчивости явлений распространения радиоволн и оценка риска, связанного с запасом на распространение

(1990-1992-2013)

Сфера применения

В настоящей Рекомендации представлены три метода прогнозирования:

–	ожидаемое межгодовое колебание отрезка времени превышения для наихудшего месяца;

–	междугодичная изменчивость статистических данных об интенсивности дождевых осадков и ослаблении в дожде;

–	параметры риска, связанные с колебанием статистических данных об ослаблении в дожде.

Ассамблея радиосвязи МСЭ,

учитывая,

a)	что для того, чтобы при анализе надежности, готовности и качества систем можно было находить надлежащий компромисс между стоимостными и качественными параметрами, необходимо знать об изменчивости явлений распространения радиоволн;

b)	что для разработки критериев показателей работы систем радиосвязи необходима процедура прогнозирования для оценки параметров риска, связанных с колебанием статистических данных о распространении радиоволн;

c)	что существует процедура прогнозирования для оценки статистических данных по межгодовым колебаниям годового отрезка времени превышения для наихудшего месяца, определенная в Рекомендации МСЭ-R P.581,

рекомендует

1	использовать рис. 1 Приложения 1 для оценки ожидаемого межгодового колебания годового отрезка времени превышения для наихудшего месяца;

2	сообщать об ожидаемом колебании около долгосрочного среднего прогнозируемого значения в качестве функции периода повторяемости;

3	на основе Приложения 2 рассчитывать междугодичную изменчивость статистических данных об интенсивности дождевых осадков и об ослаблении в дожде относительно долгосрочных среднестатистических данных;

4	на основе Приложения 3 рассчитывать параметры риска, связанные с колебанием статистических данных о распространении радиоволн.

ПРИМЕЧАНИЕ 1. – Период повторяемости – это средний интервал времени между двумя последовательными случаями наступления какого-либо определенного случайного события. Для длинного ряда наблюдений значение периода повторяемости составляет 1/P (периодичность среднего интервала между всеми парами последовательных событий), где P – вероятность наступления события. Например, медианное значение длинного ряда годовых отрезков времени превышения для наихудшего месяца имело бы двухгодичный период повторяемости.

ПРИМЕЧАНИЕ 2. – Риск определяется как вероятность того, что годовая гарантированная готовность не будет обеспечена.

Приложение 1

Оценка ожидаемого межгодового колебания годового отрезка времени превышения для наихудшего месяца

РИСУНОК 1

Зависимость WR/PW от Q для некоторых значений периода повторяемости R (годы)

Примечание 1. – PW, WR, Q должны относиться к тому одному и тому же 
заранее определенному пороговому значению.

Приложение 2

Междугодичная изменчивость статистических данных об интенсивности дождевых осадков и об ослаблении в дожде

Для заданного местоположения междугодичные отклонения статистических данных об интенсивности дождевых осадков и об ослаблении в дожде относительно долгосрочной дополнительной интегральной функции распределения (CCDF) p как правило распределяются с использованием среднего значения p и годового колебания , таким образом, что:

,	(1)

где:

:	колебание оценки;

:	междугодичное колебание климатических характеристик.

В представленном ниже методе прогнозирования приводится пошаговая процедура расчета значения , связанного с вероятностью превышения значения p (0 ≤ p ≤ 1).

Требуются следующие параметры:

p:	вероятность превышения (%);

rc:	климатический коэффициент.

Значения климатического коэффициента, rc, являются неотъемлемой частью настоящей Рекомендации и имеются в форме цифровых карт, представленных в файле R-REC-P.678-2-201309-I!!ZIP-E. Это карты были составлены на основе данных за 50 лет из базы данных GPCC.

Шаг 1: Для заданной вероятности превышения, p, рассчитываем:

,	(2)

где:

(3)

при

(4)

Шаг 2: Колебание оценки  рассчитывается на основе:

.	(5)

Шаг 3: Извлекаем значение переменной rc для четырех точек, находящихся ближе всего по широте (Lat) и долготе (Lon) к географическим координатам заданного местоположения.

Шаг 4: Из значения rc в четырех узловых точках получаем значение rc(Lat, Lon) в заданном местоположении путем выполнения билинейной интерполяции, как это описано в Рекомендации МСЭ-R P.1144.

Шаг 5: Рассчитываем такое междугодичное колебание климатических характеристик , что:

.	(6)

Если используется прогнозируемое, а не полученное экспериментальным путем значение CCDF, то прогнозируемое значение CCDF не будет точно соответствовать фактическим значениям интенсивности дождевых осадков или ослабления в дожде (например, измеренное значение CCDF ослабления в дожде не будет точно соответствовать значению CCDF ослабления в дожде, прогнозируемому в Рекомендации МСЭ-R P.618). В этом случае следует рассмотреть возможность дополнительной ошибки, , и тогда уравнение (1) принимает следующий вид:

,	(7)

где − ошибка в прогнозируемом значении CCDF. Для оценки воздействия колебания , допустимо использовать доверительный интервал  в размере 68%, который соответствует плюс-минус одному стандартному отклонению относительно вероятности для распределенных обычным образом величин.

Эта процедура применима для процентов превышения времени от 2% до 0,01% и для диапазонов частот от 12 до 50 ГГц.

Приложение 3

Оценка риска, связанного с запасом на распространение

При заданном фиксированном значении ослабления в дожде Ar превышающем заданную вероятность p (), например , риск  (означает вероятность) того, что годовая вероятность  () превышается, удовлетворяет выражению:

(8)

или, что то же самое:

(9)

где  можно рассчитать на основе Приложения 2 и где (см. Рекомендацию МСЭ-R P.1057):

Важно отметить, что = в уравнении (8) приводит, как ожидается к значению = 0,5.

______________