التوصية ITU-R P.834-5

آثار الانكسار التروبوسفيري على انتشار الموجات الراديوية

(المسألة ITU-R 201/3)

(2005-2003-1999-1997-1994-1992)

إن جمعية الاتصالات الراديوية التابعة للاتحاد الدولي للاتصالات،

إذ تضع في اعتبارها

أ  )	أنه، للتخطيط الصحيح لوصلات الأرض والوصلات أرض-فضاء، من الضروري توفر إجراءات حساب مناسبة تسمح بتقييم آثار الانكسارية على الإشارات الراديوية؛

ب)	أنه تم تطوير إجراءات للسماح بحساب بعض آثار الانتشار الانكساري على الإشارات الراديوية على وصلات الأرض والوصلات أرض-فضاء،

توصـي

1	باستعمال المعلومات المضمنة في الملحق 1 لحساب آثار الانكسار واسع النطاق.

الملحق 1

1	انحناء الأشعة

ينحني شعاع راديوي يعبر المنطقة الدنيا (غير المتأينة) للجو بوجود تدرج لمؤشر الانكسار. وبما أن مؤشر الانكسار يتغير أساساً مع الارتفاع، ففي معظم الحالات لا يُؤخذ في الاعتبار سوى التدرج العمودي لمؤشر الانكسار. وعندئذ يكون الانحناء عند نقطة ما متضمناً في المستوي العمودي ويُعبر عنه بواسطة:

1ρ=cosjndndh	(1)

حيث:

:	 نصف قطر انحناء مسير الشعاع

n:	مؤشر الانكسار الجوي

dn/dh:	التدرج العمودي لمؤشر الانكسار

h:	ارتفاع النقطة فوق سطح الأرض

:	زاوية مسير الشعاع مع المستوي الأفقي عند النقطة المدروسة.

يُحدد انحناء الأشعة على أنه موجب عندما يكون تقعره موجهاً نحو سطح الأرض. ولا تتوقف هذه الظاهرة عملياً على التردد وحده إذا كان تدرج المؤشر لا يتغير بكيفية مهمة على مسافة تساوي طول الموجة.

2	نصف قطر الأرض الفعّال

إذا كان المسير أفقياً تقريباً، تكون  قريبة من صفر. ولكن، بما أن n قريبة جداً من 1، فإن المعادلة (1) تُبسط على النحو التالي:

1ρ=−dndh	(2)

لذلك فمن الواضح أنه إذا كان التدرج العمودي ثابتاً، فإن المسيرات تكون أقواس دائرة.

وإذا كان المظهر الجانبي للانكسارية بالاستناد إلى الارتفاع خطياً، أي تدرج الانكسارية ثابت على طول مسير الشعاع، يمكن حدوث تحول يسمح باعتبار الانتشار مستقيماً. ويشكل التحول دراسة أرض افتراضية ذات نصف قطر فعال Re = k a، معبراً عنه بواسطة:

1ka = 1a + dndh = 1Re	(3)

حيث a تدل على نصف قطر الأرض الحقيقي، وحيث k هو عامل نصف قطر الأرض الفعال (عامل k). ومع هذا التحول الهندسي، تكون مسارات الشعاع خطية بمعزل عن زاوية الارتفاع.

وبدرجة أكبر من الدقة، لا يكون تدرج الانكسارية ثابتاً إلا إذا كان المسير أفقياً. وفي الواقع العملي يمكن أن يمثل النموذج الأسي للمظهر الجانبي لمؤشر الانكسار الوسطي (انظر التوصية رقم ITU-R P.453) - بالنسبة للارتفاعات التي تقل عن 1 000 متر - بشكل تقريبي عن طريق نموذج خطي. ويكون العامل k ذو العلاقة هو k = 4/3.

3	مؤشر الانكسار المعدّل

بالنسبة لبعض التطبيقات، مثلاً فيما يخص ترسيم الشعاع، يُستعمل مؤشر انكسار معدل أو وحدة انكسار معرّفة في التوصية ITU-R P.310. وتُعطى وحدة الانكسار M بواسطة:

(4)

مع كون h ارتفاع النقطة المعنية معبراً عنه بالأمتار وa نصف قطر الأرض معبراً عنه بآلاف الكيلومترات. ويسمح هذا التحويل بالرجوع إلى الانتشار فوق سطح أرض منبسطة يعلوها جو تعادل انكساريتها فيه وحدة الانكسار M.

4	زاوية نقطة التسديد الظاهرية على المسيرات المائلة

1.4	مدخل

في دراسات التقاسم، من الضروري تقييم زاوية الارتفاع الظاهرية لمحطة فضائية تأخذ الانكسار الجوي في الحسبان. وتُعطى فيما يلي طريقة حساب مناسبة.

2.4	رؤية المحطة الفضائية

كما هو موصوف في الفقرة 1 أعلاه، فإن حزمة راديوية مرسلة من محطة على سطح الأرض (ارتفاع (km) h وزاوية ارتفاع  (بالدرجات)) تُحنى نحو الأرض نظراً لأثر الانكسار الجوي. ويمكن تقييم تصحيح الانكسار،  (بالدرجات)، بواسطة التكامل التالي:

τ = −n'xnx ⋅ tan ϕ dx	(5)

حيث تحدد  على النحو التالي على أساس قانون سنيل بإحداثيات قطبية:

cosj=cr+x⋅nx	(6)

c=r+h⋅nh⋅cosq	(7)

r:	نصف قطر الأرض (km 6 370)

x:	الارتفاع (km).

وبما أن انحناء الشعاع يتوقف إلى حد كبير على الجزء المحدد بواسطة الجزء الأدنى للجو، يمكن حساب مؤشر الانكسار لجو نمطي عند ارتفاع x انطلاقاً من المعاملات التالية:

nx=1+a⋅exp−bx	(8)

حيث:

= a 0,000315

= b 0,1361.

ويقوم هذا النموذج على النموذج الجوي الأسّي المعرف في التوصية ITU-R P.453 لانتشار الأرض. وإضافة إلى ذلك فإن n(x) هي مشتقة من n(x)، أي (n(x) = -a b exp (-bx)).

وقد تم تقييم  (h, ) (بالدرجات) بافتراض الجو المرجعي؛ ويبدو أن الصيغة الرقمية التالية تعطي تقريباً جيداً:

(9)	t (h, q)    1/[1.314    0.6437 q    0.02869 q2    h (0.2305    0.09428 q    0.01096 q2)    0.008583 h2]

وتم الحصول على هذا التقريب من أجل (0 h  3 km) و (m  )، حيث m، الزاوية التي تُعترض فقط عندها الحزمة الراديوية بواسطة سطح الأرض، وتُعطى بواسطة:

θm = −arc cos rr + h ⋅ n0nh	(10)

أو، بالتقريب، h m = 0,875 (بالدرجات).

وتعطي المعادلة (9)كذلك تقريباً معقولاً من أجل ().

ولتكن 0 (بالدرجات) هي زاوية ارتفاع محطة فضائية في ظروف الانتشار في الفضاء الحر ولتكن m زاوية الارتفاع الدنيا لمحطة عند سطح الأرض لا يعترض فيها سطح الأرض لحزمتها الراديوية. ويكون حد تصحيح الانكسار المقابل لـ m هو  (h, m). وبذا لا تكون المحطة الفضائية مرئية إلا عندما يكون عدم التساوي التالي صحيحاً:

qm−th,qm≤q0	(11)

3.4	تقييم زاوية الارتفاع الظاهرية

عندما يكون عدم التساوي (11) صحيحاً، يمكن حساب زاوية الارتفاع الظاهرية،  (بالدرجات)، التي تأخذ الانكسار الجوي في الاعتبار، مع حل المعادلة التالية:

q−th,q=q0	(12)

وحل المعادلة (12) تُعطى بواسطة:

q=q0+tsh,q0	(13)

حيث قيم s (h, 0) شبيهة بقيم  (h, )، لكن يُعبر عنها كدالة لـ 0.

وتعطي الصيغة الرقمية التالية تقريباً جيداً للدالة s (h, 0) (بالدرجات):

ts (h, q0)    1/[1.728    0.5411 q0    0.03723 q02    h (0.1815    0.06272 q0  
(14)		              0.01380 q02)    h2 (0.01727    0.008288 q0)]

وقيمة  المحسوبة بواسطة المعادلة (13) هي زاوية الارتفاع الظاهرية.

4.4	تلخيص الحسابات

المرحلة 1: زاوية ارتفاع محطة فضائية في ظروف الانتشار في الفضاء الحر يُشار إليها بواسطة 0.

المرحلة 2: باستعمال المعادلتين (9) و(10)، نتفحص ما إذا كان عدم التساوي (11) صحيحاً. وإذا لم يكن الأمر كذلك، فإن الساتل ليس مرئياً وينتج عن ذلك عدم ضرورة أي حساب آخر.

المرحلة 3: إذا كان عدم التساوي (11) صحيحاً، تُحسب  بواسطة المعادلتين (13) و(14).

5.4	النتائج المقيسة لزاوية التسديد الظاهرية

يقدم الجدول 1 قيماً متوسطة للانحراف الزاوي للانتشار عبر الجو بكامله. ويعطي تلخيصاً للمعطيات التجريبية المحصل عليها بواسطة تقنيات الرادار وبواسطة مقياس إشعاع تلسكوب راديوي. ونلاحظ تقلبات لزاوية الارتفاع الظاهرية بسبب التغيرات المحلية لبنية مؤشر الانكسار.

الجدول 1

| قيم الانحراف الزاوي للانتشار عبر الجو بكامله زاوية الارتفاع،  | متوسط الانحراف الزاوي الإجمالي،  (بالدرجات) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (بالدرجات) | هواء قاري قطبي | هواء قاري معتدل |  | هواء بحري معتدل |  | هواء بحري استوائي |
| 1 | 0,45 | - |  | - |  | 0,65 |
| 2 | 0,32 | 0,36 |  | 0,38 |  | 0,47 |
| 4 | 0,21 | 0,25 |  | 0,26 |  | 0,27 |
| 10 | 0,10 | 0,11 |  | 0,12 |  | 0,14 |
| 20 |  | 0,05 |  | 0,06 |  |  |
| 30 | 0,03 | 0,04 |  |  |  |  |
|  | التغيرات اليومية لـ  (للعمودين 1 و4 فقط) |  |  |  |  |  |
| 1 | 0,1 |  | جذر متوسط التربيع |  |  |  |
| 10 | 0,007 |  | جذر متوسط التربيع |  |  |  |

5	تمديد الحزمة على مسيرات مائلة

يمكن أن تنتج خسارة الإشارة كذلك عن تمديد إضافي لحزمة الهوائي يسببه تغير الانكسار الجوي بدلالة زاوية الارتفاع. ويجب أن تكون هذه الظاهرة قابلة للإهمال بمجرد أن تتجاوز زاوية الارتفاع 3. ويوضح الشكل 1 الخسائر الناتجة عن آثار الانكسار الجوي، عبر الجو بكامله. ويجب أن تكون الخسائر مستقلة عن التردد في المدى 1 إلى GHz 100 حيث بخار الماء أحد عوامل المظهر الجانبي للانكسار.

الشكل 1

تقييم للخسارة الناتجة عن التمديد الإضافي لحزمة ما
والانحراف النمطي حول المتوسط

الخسارة (dB)

زاوية الارتفاع الأولية (بالدرجات)

المنحنيان	A: متوسط الخسارة

B: الانحراف المعياري

6	طول المسير الراديوي الفعال وتغيراته

بما أن مؤشر الانكسار التروبوسفيري أعلى من 1 ويتوقف على الارتفاع، فإن طول المسير الراديوي لموجة تنتشر بين الأرض وساتل ما يكون أكبر من طول المسير الهندسي. ويُعطى فارق الطول بواسطة التكامل التالي:

ΔL = AB(n − 1) ds	(15)

حيث:

s:	الطول على مدى المسير

n:	مؤشر الانكسار

A وB:	طرفا المسير.

ولا يمكن استعمال المعادلة (15) إلا إذا كان تغير مؤشر الانكسار n على طول المسير معروفاً.

عندما تكون درجة الحرارة T والضغط الجوي P والرطوبة النسبية H عند سوية الأرض معروفة، فإننا نحسب فارق طول المسير L حسب الطريقة شبه التجريبية المعبر عنها فيما يلي، والتي وُضِعت انطلاقاً من المنحنيات المحصل عليها بواسطة السبر الراديوي الجوي خلال حملة قياسات عام واحد أُجريت في 500 محطة أرصاد جوية في 1979. في هذه الطريقة، تكون العبارة العامة لفارق طول المسير L هي:

ΔL = ΔLVsin ϕ0 (1 + k cot2 + ϕ0)12  + δ (ϕ0, ΔLV)	(16)

حيث:

0:	زاوية الارتفاع عند نقطة الرصد

LV:	فارق طول المسير العمودي

k و0, LV):	المعلمات التصحيحية التي يُستعمل لحسابها النموذج الجوي الأُسّي.

ويأخذ العامل k في الحسبان تغير زاوية الارتفاع على طول المسير. ويعبر الحد 0, LV) عن آثار الانكسار (المسير ليس خطاً مستقيماً). ويكون هذا الحد دائماً صغيراً جداً، ما عدا عند زاوية الارتفاع المنخفضة جداً ويُهمل في الحساب؛ وهو ينطوي على خطأ cm 3,5 فقط لزاوية 0 ذات  10وmm 0,1 لزاوية 0 ذات 45. ونلاحظ من جانب آخر أنه عند زوايا ارتفاع صغيرة جداً لا تكون المعلمة  بالنسبة لها قابلة للإهمال، فإن فرضية جو مستو في طبقات، يشكل أساس كل طرائق حساب فارق طول المسير، لا تبقى مقبولة.

يُعطى فارق طول المسير العمودي (m) بواسطة المعادلة التالية:

(17)	LV    0,00227 P   f (T ) H

في الحد الأول من الجزء الأيمن من المعادلة (17)، P هي الضغط الجوي (hPa) عند نقطة الرصد.

في الحد الثاني ذي الطبيعة التجريبية، H هي الرطوبة النسبية (%)؛ تُعطى دلالة درجة الحرارة f(T)، التي تتوقف على الموقع الجغرافي، بواسطة المعادلة التالية:

(18)	f (T )    a 10bT

حيث:

T يُعبر عنها بواسطة C

a يُعبر عنها بواسطة m/% للرطوبة النسبية

b يُعبر عنها بواسطة C-1.

وتُعطى في الجدول 2 المعلمتان a وb اللتان تتوقفان على الموقع الجغرافي.

الجدول 2

| الموقع | a (m/%) | b (°C–1) |
| --- | --- | --- |
| مناطق ساحلية (جزر أو أماكن تقع على أقل من km 10 من الساحل) | 5,5  10– 4 | 2,91  10– 2 |
| مناطق استوائية غير ساحلية | 6,5  10– 4 | 2,73  10– 2 |
| كل المناطق الأخرى | 7,3  10– 4 | 2,35  10– 2 |

لحساب العامل التصحيحي k للمعادلة (16)، نفترض تغيراً أسياً بارتفاع h للانكسارية الجوية N:

(19)	N(h)    Ns exp (– h / h0)

حيث Ns هي متوسطة قيمة الانكسارية عند سطح الأرض (انظر التوصية ITU-R P.453) وh0 تُعطى بواسطة:

h0 = 106 ΔLVNs	(20)

عندها تُحسب k من العبارة التالية:

(21)

حيث ns وn (h0) هما قيمتا مؤشر الانكسار عند سطح الأرض وعند الارتفاع h0 (المعطاة بواسطة المعادلة (20)) على التوالي، وrs
وr (h0) هما المسافتان المقابلتان لمركز الأرض.

بالنسبة للمسيرات أرض-ساتل مع زاوية ارتفاع  أكبر من 10، يمكن التعبير عن فارق الطول الناتج عن الآثار التروبوسفيرية (m) على أنه مجموع "حد جاف" و"حد رطب":

(m)    ΔL=ΔLdry+ΔLwet=10−6Rdgmk1⋅ps+ k2 λ+1⋅esTms⋅1sinθ	(22)

حيث:

ps، = es	الضغط الكامل للهواء وضغط بخار الماء على سطح الأرض (hPa)

= Tms	متوسط درجة حرارة بخار الماء على السطح (K)

= 	عامل انخفاض ضغط البخار

= Rd	= R/Md (J/kg K) 287,0

= R	الثابت الجزيئي الغرامي للغاز 8,314 =  (J/mol K)

= Md	الكتلة الجزيئية الغرامية للهواء الجاف =  (g/mol) 28,9644

= k1	(K/hPa) 77,604

= k2	(K2/hPa) 377600

gm=glat,hs=9,784⋅1−0,00266⋅cos2⋅lat−0,00028⋅hs = تسارع الجاذبية (m/s2)

= lat	خط العرض (بالدرجات)

= hs	ارتفاع المكان فوق سطح البحر (km).

وبالنسبة للمستقبِلات الواقعة على ارتفاع أعلى من متوسط مستوى البحر (km) h مختلف عن ارتفاع السطح hs، يمكن استقراء قيم معلمات الأرصاد الجوية من قيم السطح، Tms وes وps عن طريق استخدام المعادلات التالية:

(m)    ΔL(h)=ΔLdry(h)+ΔLwet(h)=10−6Rdgm(h)k1⋅p(h)+ k2 λ+1⋅e(h)Tm(h)⋅1sinθ	(23a)

(K)    Tm(h)=Tms−αm⋅(h−hs)	(23b)

(hPa)    p(h)=ps1−αh−hsTsgmRd'α	(23c)

(hPa)    e(h)=es⋅p(h)psλ+1	(23d)

حيث:

= m	معدل هبوط متوسط درجة حرارة بخار الماء (K/km).

α≃0.5λ+1gmRd'1−λ+1gmRd'λ+1gmRd'−4αm = معدل هبوط متوسط درجة حرارة الهواء (K/km).	(23e)

(23f)	= Rd /1 000 = 0,287  (J/g K)

(K)    Ts=Tms1−αRd'λ+1gm	(23g)

ويمكن استخراج دخل النموذج من خلال الافتراض بأن معلمات الأرصاد الجوية تتميز بتقلب موسمي.

XiDy=a1i−a2icos2πDy−a3i365,25	(24)

حيث:

= Xi	ps، es، Tms،  أو m

= a1i	القيمة الوسطية للمعلمة

= a2i	التقلب الموسمي للمعلمة

= a3i	يوم من القيمة الدنيا للمعلمة

= Dy	يوم من السنة (1 ... 365,25)
= 1 1 يناير، = 32 1 فبراير، = 60,25 1 مارس.

وقد حُسبت المعامِلات a1 وa2 وa3 من خلال مواءمة النموذج التوافقي مع الإحصاءات الشهرية لمعلمات الأرصاد الجوية المأخوذة من قاعدة المعطيات ECMWF ERA15.

وتوجد قيم معلمات هذا النموذج التوافقي a1 وa2 وa3 لكل معلمة أرصاد جوية في خرائط رقمية يصل مجموعها إلى 15 خريطة مع استبانة بقيمة 1,5  1,5 (بالدرجات). وتوجد معامِلات النموذج التوافقي في ملفّات تسمى <met_param>_<mod_par>.dat، حيث <met_param> هي press، vapr، tmpm، lamd أو alfm من أجل ps وes وTms و أوm على التوالي،
و<mod_par> هي a1 أو a2 أو a3. والمعطيات هي من 0 إلى 360 طولانياً ومن 90+ إلى 90 عرضانياً مع استبانة بقيمة °1,5 طولانياً وعرضانياً على حد سواء. والإضافات التي تلزم في هذا النموذج هي: = lat.dat قيم خط العرض المرجعية (90 ... 90) و= long.dat قيم خط الطول المرجعية (360 ... 0) و= hreflev.dat متوسط ارتفاع المستوى المرجعي فيما يتصل بمستوى البحر (m).

وبالنسبة لمستقبلٍ موجودٍ في موقع مختلف عن نقاط الشبكة يجب أن تحسب الزيادة في طول المسير عن طريق أداء استكمال ثنائي الخط لطول مسير الزيادة عند نقاط الشبكة الأربع الأكثر قرباً والمقدّرة من خلال استخدام نفس ارتفاع المستقبِل.

وقد اختبرت دقة النموذج المقترح عن طريق استخدام المسبار الراديوي وقياسات النظام العالمي لتحديد المواقع (GPS) وكانت النتيجة أنه ضمن 2 و6 سنتمترات على نطاق العالم. وإذا كانت هناك حاجة إلى دقة أكبر، فإنه يمكن استخدام قياسات محلية متوافقة للضغط الكامل للهواء وضغط بخار الماء كمدخل للنموذج.

الشكل 2

خريطتان تطهران متوسط زيادة تأخر انتشار المسير عن المستوى المرجعي في شهري يناير ويوليو

خط العرض (بالدرجات)

خط العرض (بالدرجات)

15 يناير

15 يوليو

خط الطول (بالدرجات)

خط الطول (بالدرجات)

ملاحظة 1 – تتوفر الإجراءات Maltab التي تنطبق على النموذج الذي تصفه مجموعة معطيات المعادلات من (22) إلى (24) في موقع قطاع الاتصالات الرادوية الإلكتروني المعني بأعمال لجنة الدراسات 3 للاتصالات الراديوية.

طول المسير الزائد (بالأمتار)

7	الانتشار عبر المجاري

هناك مجارٍ كلما كان التدرج العمودي للانكسارية عند ارتفاع وموقع معينين أصغر من N/km 157.

إن وجود المجاري مهم لأنه يمكن أن يسبب انتشاراً راديوياً غير عادي، خاصة على وصلات أرض أو وصلات أرض-فضاء مع زاوية ارتفاع ضعيفة جداً. تشكل المجاري آلية تسمح للإشارات الراديوية ذات ترددات عالية بما يكفي بالانتشار بعيداً جداً ما وراء مسافة خط البصر العادية، ومن ثم خطر التداخل مع خدمات أخرى (انظر التوصية ITU-R P.452). وهي تلعب فيما عدا ذلك دوراً مهماً في ظواهر التداخل عبر مسيرات متعددة (انظر التوصية ITU-R P.530) ولو كان وجودها لا يكفي أو غير كافٍ لملاحظة ظواهر الانتشار عبر مسيرات متعددة على وصلة معينة.

1.7	تأثير زاوية الارتفاع

عندما يكون هوائي إرسال يقع داخل مجرى راديوي ذي طبقات أفقية، فإن الأشعة المرسلة عند زوايا ارتفاع ضعيفة جداً يمكن أن "تُحبس" داخل المجرى. في الحالة المبسطة لمظهر جانبي انكساري "عادي" فوق مجرى سطحي ذي تدرج انكسار ثابت، فإن زاوية الارتفاع الحرجة (rad)  لكي تُحبس الأشعة، تُعطى بواسطة المعادلة:

(25)

حيث dM/dh هي التدرج العمودي للانكسارية المعدّلة )dMdh<0) وh هي سُمك المجرى الذي يقابل ارتفاع ذروة المجرى فوق هوائي الإرسال.

يعطي الشكل 3 زاوية الارتفاع القصوى لكي "تُحبس" أشعة في المجرى. وترتفع زاوية "الحبس" القصوى بسرعة مع مرور تدرجات الانكسارية تحت N/km 157 (أي عندما ترتفع معدلات التغير) أو عندما يزيد سمك المجرى.

2.7	أدنى تردد "للحبس"

إن وجود مجرى، وإن كان في موقع جيد، لا يعني بالضرورة أن الطاقة ستُقترن بفعالية في المجرى بحيث يكون هناك انتشار على مسافات طويلة. وإضافة إلى كون تردد الموجة يجب أن يحترم زاوية الارتفاع القصوى، فإنه يجب أن يكون أعلى من قيمة حرجة محددة بواسطة العمق المادي للمجرى والمظهر الجانبي للانكسارية. وتحت هذا التردد الأدنى للحبس، تكون هناك تسربات متزايدة للطاقة عبر حدود المجرى.

من الممكن تقييم التردد الأدنى لكي تُحبس موجة في مجرى تروبوسفيري باستعمال تكامل للطور. ويبين الشكل 4 تردد الحبس الأدنى لمجار سطحية (المنحنيات المتصلة) حيث يتم افتراض أن تدرج انكسارية ثابت (سالب) يمتد من السطح إلى ارتفاع معين، مع مظهر جانبي "معياري" فوق هذا الارتفاع. بالنسبة للترددات المستعملة مع أنظمة الأرض (على العموم بين 8 وGHz 16)، يجب أن يكون للمجرى سمك أدنى بين حوالي 5 وm 15 وتردد الحبس الأدنى ، fmin، يتوقف كثيراً على سُمك المجرى وتدرج مؤشر الانكسار.

وفي حالة المجاري المرفوعة، تدخل في الاعتبار معلمة أخرى، حتى بالنسبة للحالة البسيطة المتعلقة بمظهر جانبي خطي للانكسارية. تأخذ هذه المعلمة في الاعتبار شكل المظهر الجانبي لمؤشر الانكسار تحت تدرج المجرى. تدل المنحنيات المتقطعة في الشكل 4 على تردد الحبس الأدنى لمجرى ذي تدرج ثابت يقع فوق طبقة سطحية ذات تدرج انكسارية معيارية لا يقل عن N/km 40.

الشكل 3

الزاوية القصوى للحبس لمجرى سطحي له تدرج انكسارية ثابت
فوق أرض كروية

زاوية الحبس الحرج (mrad)

زاوية الحبس الحرج (بالدرجات)

وبالنسبة لطبقات لها معدلات تغير أعلى بقدر بسيط من الحد الأدنى المطلوب لوجود انتشار عبر المجرى، يكون تردد الحبس الأدنى في الواقع أعلى من التردد الملاحظ في حالة مجرى سطحي. وبالنسبة لتدرجات مجرى مهمة جداً، وحتى يكون هناك حبس في المجرى المرفوع، لا بد من طبقة أرق بكثير مما هو الحال في المجرى السطحي لتدرج مكافئ بالنسبة لأي تردد.

الشكل 4

التردد الأدنى للحبس في مجار راديوية جوية
لتدرجات الانكسارية الثابتة

التردد الأدنى للحبس (GHz)

سماكة الطبقة (m)

مجار قائمة على السطح

مجار مرفوعة فوق المظهر الجانبي المعياري للانعكاسية

ـــــــــ