Рекомендация МСЭ-R P.835-6 (12/2017)

Эталонные стандартные атмосферы

Серия P Распространение радиоволн

Предисловие

Роль Сектора радиосвязи заключается в обеспечении рационального, справедливого, эффективного и экономичного использования радиочастотного спектра всеми службами радиосвязи, включая спутниковые службы, и проведении в неограниченном частотном диапазоне исследований, на основании которых принимаются Рекомендации.

Всемирные и региональные конференции радиосвязи и ассамблеи радиосвязи при поддержке исследовательских комиссий выполняют регламентарную и политическую функции Сектора радиосвязи.

Политика в области прав интеллектуальной собственности (ПИС)

Политика МСЭ-R в области ПИС излагается в общей патентной политике МСЭ-Т/МСЭ-R/ИСО/МЭК, упоминаемой в Приложении 1 к Резолюции МСЭ-R 1. Формы, которые владельцам патентов следует использовать для представления патентных заявлений и деклараций о лицензировании, представлены по адресу: http://www.itu.int/ITU-R/go/patents/en, где также содержатся Руководящие принципы по выполнению общей патентной политики МСЭ-Т/МСЭ-R/ИСО/МЭК и база данных патентной информации МСЭ-R.

| Серии Рекомендаций МСЭ-R (Представлены также в онлайновой форме по адресу: http://www.itu.int/publ/R-REC/en.) |  |
| --- | --- |
| Серия | Название |
| BO | Спутниковое радиовещание |
| BR | Запись для производства, архивирования и воспроизведения; пленки для телевидения |
| BS | Радиовещательная служба (звуковая) |
| BT | Радиовещательная служба (телевизионная) |
| F | Фиксированная служба |
| M | Подвижные службы, служба радиоопределения, любительская служба и относящиеся к ним спутниковые службы |
| P | Распространение радиоволн |
| RA | Радиоастрономия |
| RS | Системы дистанционного зондирования |
| S | Фиксированная спутниковая служба |
| SA | Космические применения и метеорология |
| SF | Совместное использование частот и координация между системами фиксированной спутниковой службы и фиксированной службы |
| SM | Управление использованием спектра |
| SNG | Спутниковый сбор новостей |
| TF | Передача сигналов времени и эталонных частот |
| V | Словарь и связанные с ним вопросы |

Примечание. – Настоящая Рекомендация МСЭ-R утверждена на английском языке в соответствии с процедурой, изложенной в Резолюции МСЭ-R 1.

Электронная публикация
Женева, 2018 г.

ITU 2018

Все права сохранены. Ни одна из частей данной публикации не может быть воспроизведена с помощью каких бы то ни было средств без предварительного письменного разрешения МСЭ.

РЕКОМЕНДАЦИЯ  МСЭ-R  P.835-6

Эталонные стандартные атмосферы

(Вопрос МСЭ-R 201/3)

(1992-1994-1997-1999-2005-2012-2017)

Сфера применения

В Рекомендации МСЭ-R P.835 приводятся выражения и данные для эталонных стандартных атмосфер, требуемые для расчета ослабления в атмосферных газах на трассах Земля-космос.

Ассамблея радиосвязи МСЭ,

учитывая,

a)	что имеется необходимость в эталонной стандартной атмосфере, которую можно было бы использовать при расчетах ослабления в атмосферных газах на трассе Земля-космос,

рекомендует,

1	чтобы в тех случаях, когда более надежные, полученные на месте данные отсутствуют, при определении зависимости температуры, давления и давления паров воды от высоты, необходимой для расчета ослабления в атмосферных газах, использовалась стандартная атмосфера, описанная в Приложении 1;

2	чтобы при анализе сезонных и месячных вариаций в рассматриваемых местах использовались экспериментальные данные, представленные в Приложениях 2 и 3.

Приложение 1

# 1	Среднегодовая глобальная стандартная атмосфера

Описываемая ниже среднегодовая глобальная эталонная атмосфера отражает среднегодовые профили температуры и давления в зависимости от высоты, усредненные по всему земному шару.

## 1.1	Температура и давление

Среднегодовая глобальная эталонная атмосфера приближается к Стандартной атмосфере США, 1976 год с незначительной относительной погрешностью. Профили атмосферной температуры и атмосферного давления определяются в двух шкалах высоты: 1) геопотенциальная высота от 0 км' до 84 852 км'; и 2) геометрическая высота от 86 км до 100 км. Взаимный перевод геопотенциальной высоты h' (км) и геометрической высоты h (км) определяется по формулам:

h'=6356,766h6356,766+h	(1a)

и

h=6356,766h'6356,766-h' ,	(1b)

где значение геопотенциальной высоты, равное 84 852 км', соответствует 86 км геометрической высоты. Поскольку в различных Рекомендациях серии P (например, в Приложении 1 к Рекомендации МСЭ-R P.676) используется геометрическая высота, температуру и давление на геометрической высоте h < 86 км можно рассчитать путем преобразования геометрической высоты h в соответствующую геопотенциальную высоту h' и вычисления температуры и давления на соответствующей геопотенциальной высоте h'.

Для первой шкалы высоты температура T (K) на геопотенциальной высоте h' (км') составляет:

T(h')  288,15 – 6,5h'		для	 0   h' 11;	(2a)

T(h')  216,65			для	11  h'  20;	(2b)

T(h')  216,65 + (h'− 20)		для	20  h'  32;	(2c)

T(h')  228,65 + 2,8 (h' − 32)	для	32  h'  47;	(2d)

T(h')  270,65			для	47  h'  51;	(2e)

T(h')  270,65 – 2,8(h'− 51)	для	51  h'  71;	(2f)

T(h')  214,65 – 2,0(h'− 71)	для	71  h'  84,852;	(2g)

и давление P (гПa) на геопотенциальной высоте h' (км') составляет:

P(h') =1013,25 288,15288,15-6,5 h'-34,1632/6.5	для	 0  < h' < 11	(3a)

P(h')  226,3226 exp-34,1632 (h'-11)/216,65	для	11  h'  20;	(3b)

P(h')  54,74980216,65216,65+ (h'- 20)34,1632	для	20  h'  32;	(3c)

P(h')  8,680422228,65228,65+2,8 (h'- 32)34,1632/2,8	для	32  h'  47;	(3d)

P(h')  1,109106 exp-34,1632 (h'-47)/270,65	для	47  h'  51;	(3e)

P(h')  0,6694167270,65270,65-2,8 (h'- 51)-34,1632/2,8	для	51  h'  71;	(3f)

P(h')  0,03956649214,65214,65-2,0 (h'- 71)-34,1632/2,0	для	71 h'  84,852.	(3g)

Для второй шкалы высоты температура T (K) на геометрической высоте h (км) составляет:

T(h)  186,8673	для	86  h   91;	(4a)

T(h) 263,1905-76,3232 1-h-9119,9429212	для	91  h   100;	(4b)

и давление P (гПa) на геометрической высоте h (км) составляет

P(h) exp⁡(a0+a1h+a2h2+a3h3+a4h4)	для	86  h   100,	(5)

где

a0=   95,571899;

a1=-4,011801;

a2=   6,424731 ×10-2;

a3=-4,789660 ×10-4;

a4=   1,340543 ×10-6.

Для сведения, температура и давление в зависимости от геометрической высоты представлены на рисунках 1 и 2 соответственно.

РИСУНОК 1

Температура в зависимости от геометрической высоты

РИСУНОК 2

Давление в зависимости от геометрической высоты

## 1.2	Давление водяного пара

Распределение давления водяного пара в атмосфере, как правило, крайне изменчиво, однако его можно аппроксимировать уравнением

(h)    0exp(–h/h0)               г/м3,	(6)

где приведенная высота h0  2 км, а стандартное значение плотности водяных паров на уровне Земли

0    7,5               г/м3.	(7)

Давление пара определяется по величине плотности с помощью уравнения (см. Рекомендацию МСЭ-R P.453)

гПа.	(8)

Плотность водяных паров уменьшается по экспоненциальному закону при увеличении высоты вплоть до высоты, на которой коэффициент смешения e(h)/P(h)  2  10–6. Выше коэффициент смешения считается постоянной величиной.

## 1.3	Сухая атмосфера для расчета ослабления

Профиль плотности атмосферных газов, отличных от паров воды (сухая атмосфера), можно найти по профилям температуры и давления, приведенным выше, в пункте 1.1.

Для расчета ослабления профиль плотности можно аппроксимировать экспоненциальным профилем, соответствующим уравнению (6), положив

h0    6 км.	(9)

# 2	Годовая эталонная атмосфера на низких широтах

Для низких широт (менее 22°) сезонные вариации не играют существенной роли, а потому можно использовать постоянный годовой профиль.

Температура T (K) на высоте h (км) определяется как:

T(h)  300,4222 – 6,3533h  0,005886h2	для	0  h  17;

T(h)  194  (h – 17)2,533	для	17  h  47;

T(h)  270		для	47  h  52;

T(h)  270 – (h – 52)3,0714	для	52  h  80;

T(h)  184		для	80  h  100,

тогда как давление P (гПа) равно:

P(h)  1012,0306 – 109,0338h  3,6316h2	для	0  h 10;

P(h)  P10 exp[–0,147 (h – 10)]	для	10  h  72;

P(h)  P72 exp[–0,165 (h – 72)]	для	72  h  100,

где P10 и P72 – давление на высоте 10 и 72 км соответственно.

Для паров воды (г/м3):

(h) 	19,6542 exp[–0,2313h – 0,1122h2  0,01351h3 –

– 0,0005923h4]	для	0  h  15;

(h) 	0		для	h  15.

# 3	Эталонная атмосфера на средних широтах

На средних широтах (между 22 и 45) зимой и летом можно использовать следующие профили.

## 3.1	Лето, средние широты

Температура T (K) на высоте h (км) определяется как:

T(h)  294,9838 – 5,2159h – 0,07109h2	для	0  h  13;

T(h)  215,15	для	13  h  17;

T(h)  215,15 exp[(h – 17)0,008128]	для	17  h  47;

T(h)  275		для	47  h  53;

T(h)  275  {1 – exp[(h – 53)0,06]}20	для	53  h  80;

T(h)  175		для	80  h  100,

тогда как давление P (гПа) равно:

P(h)  1012,8186 – 111,5569h  3,8646h2	для	0  h  10;

P(h)  P10 exp[–0,147(h – 10)]	для	10  h  72;

P(h)  P72 exp[–0,165(h – 72)]	для	72  h  100,

где P10 и P72 – давление на высоте 10 и 72 км соответственно.

Для паров воды (г/м3):

(h) 	14,3542 exp[–0,4174h – 0,02290h2 +

 0,001007h3]	для	0  h  15;

(h) 	0		для	h  15.

## 3.2	Зима, средние широты

Температура T (K) на высоте h (км) определяется как:

T(h)  272,7241 – 3,6217h – 0,1759h2	для	0  h  10;

T(h)  218		для	10  h  33;

T(h)  218  (h – 33)3,3571	для	33  h  47;

T(h)  265		для	47  h  53;

T(h)  265 – (h – 53)2,0370	для	53  h  80;

T(h)  210		для	80  h  100,

тогда как давление P (гПа) равно:

P(h)  1018,8627 – 124,2954h  4,8307h2	для	0  h  10;

P(h)  P10 exp[–0,147 (h – 10)]	для	10  h  72;

P(h)  P72 exp[–0,155 (h – 72)]	для	72  h  100,

где P10 и P72 – давление на высоте 10 и 72 км соответственно.

Для паров воды (г/м3):

(h) 	3,4742 exp[–0,2697h – 0,03604h2 +

 0,0004489h3]	для	0  h  10;

(h) 	0		для	h  10.

# 4	Эталонная атмосфера на высоких широтах

На высоких широтах (выше 45) зимой и летом можно использовать следующие профили.

## 4.1	Лето, высокие широты

Температура T (K) на высоте h (км) определяется как:

T(h)  286,8374 – 4,7805h – 0,1402h2	для	0  h  10;

T(h)  225		для	10  h  23;

T(h)  225 exp[(h – 23)0,008317]	для	23  h  48;

T(h)  277		для	48  h  53;

T(h)  277 – (h – 53) 4,0769	для	53  h  79;

T(h)  171		для	79  h  100,

тогда как давление P (гПа) равно:

P(h)  1008,0278 – 113,2494h  3,9408h2	для	0  h  10;

P(h)  P10 exp[–0,140 (h – 10)]	для	10  h  72;

P(h)  P72 exp[–0,165 (h – 72)]	для	72  h  100,

где P10 и P72 – давление на высоте 10 и 72 км соответственно.

Для паров воды (г/м3):

(h) 	8,988 exp[–0,3614h – 0,005402h2 –

– 0,001955h3]	для	0  h  15;

(h) 	0		для	h  15.

## 4.2	Зима, высокие широты

Температура T (K) на высоте h (км) определяется как:

T(h)  257,4345  2,3474h – 1,5479h2  0,08473h3	для	0  h  8,5;

T(h)  217,5		для	8,5  h  30;

T(h)  217,5  (h – 30)2,125	для	30  h  50;

T(h)  260		для	50  h  54;

T(h)  260 – (h – 54)1,667	для	54  h  100,

тогда как давление P (гПа) равно:

P(h)  1010,8828 – 122,2411h  4,554h2	для	0  h  10;

P(h)  P10 exp[–0,147(h – 10)]	для	10  h  72;

P(h)  P72 exp[–0,150(h – 72)]	для	72  h  100,

где P10 и P72 – давление на высоте 10 и 72 км соответственно.

Для паров воды (г/м3):

(h)  1,2319 exp[0,07481h – 0,0981h2  0,00281h3]	для	0  h  10;

(h)  0			для	h  10.

Приложение 2

# 1	Экспериментальные данные о вертикальных атмосферных профилях

Усредненные за месяц вертикальные профили температуры, давления и относительной влажности были рассчитаны для 353 мест земного шара по результатам радиозондирования за 10-летний период (1980–1989 годы). Файл с этими данными (DST.STD) хранится в БР/МСЭ и содержит среднемесячные вертикальные профили давления, температуры и относительной влажности как для 00.00 UTC, так и для 12.00 UTC. Эти профили, полученные в условиях отсутствия дождя, охватывают диапазон высот от 0 до16 км с шагом 500 м. Среднемесячные профили содержатся в файлах ASCII под названием <WMO_code>.dat, где WMO_code – это кодовое название места согласно Всемирной метеорологической организации (например: 03496.dat, 03496 – это код станции ВМО для Хемсби в Норфолке). Пример одного из профилей приведен в таблице 2. Перечень местоположений содержится в файле ASCII (в формате файла данных с разделителями–запятыми, CSV) под названием dst_std_lst.csv. Каждая запись этого файла содержит следующее поле: WMO_CODE, название станции, страна, широта, долгота, высота над уровнем моря. Пример такой записи приведен в таблице 3.

Выше максимальной высоты профили можно получить путем экстраполяции, используя эталонные профили, приведенные в Приложении 1. Для перевода относительной влажности в абсолютные значения плотности паров воды используются формулы, приведенные в Рекомендации МСЭ-R P.453.

ТАБЛИЦА 2

Формат данных DST.STD – пример среднемесячного профиля 
(станция 10410)

| YYMMDDHH NL |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 99 199 0 33 |  |  |  |
| Press (гПа) | Z (км) | Temp (K) | RH (%/100) |
| 1 016,905 | 0,00 | 273,62 | 0,864E+00 |
| 956,686 | 0,50 | 273,33 | 0,830E+00 |
| 898,555 | 1,00 | 271,74 | 0,754E+00 |
| 844,014 | 1,50 | 269,59 | 0,665E+00 |
| 791,860 | 2,00 | 267,15 | 0,591E+00 |
| 742,661 | 2,50 | 264,56 | 0,518E+00 |
| 696,285 | 3,00 | 261,89 | 0,470E+00 |
| 651,977 | 3,50 | 258,94 | 0,458E+00 |
| 610,086 | 4,00 | 255,88 | 0,448E+00 |
| 570,467 | 4,50 | 252,69 | 0,445E+00 |
| 533,076 | 5,00 | 249,33 | 0,451E+00 |
| 497,767 | 5,50 | 245,90 | 0,453E+00 |
| 464,123 | 6,00 | 242,32 | 0,450E+00 |
| 432,441 | 6,50 | 238,75 | 0,450E+00 |
| 402,414 | 7,00 | 235,16 | 0,443E+00 |
| 374,177 | 7,50 | 231,59 | 0,437E+00 |
| 347,236 | 8,00 | 228,12 | 0,433E+00 |
| 322,281 | 8,50 | 224,88 | 0,427E+00 |
| ТАБЛИЦА 2 (окончание) |  |  |  |
| YYMMDDHH NL |  |  |  |
| 99 199 0 33 |  |  |  |
| Press (гПа) | Z (км) | Press (гПа) | Z (км) |
| 298,474 | 9,00 | 221,89 | 0,421E+00 |
| 276,492 | 9,50 | 219,27 | 0,416E+00 |
| 255,527 | 10,00 | 217,08 | 0,411E+00 |
| 236,297 | 10,50 | 215,62 | 0,402E+00 |
| 218,415 | 11,00 | 214,79 | 0,393E+00 |
| 201,366 | 11,50 | 214,14 | 0,348E+00 |
| 186,214 | 12,00 | 214,02 | 0,205E+00 |
| 172,093 | 12,50 | 214,24 | 0,104E+00 |
| 158,709 | 13,00 | 214,66 | 0,368E–01 |
| 146,492 | 13,50 | 214,94 | 0,351E–02 |
| 135,813 | 14,00 | 214,88 | 0,120E–02 |
| 125,690 | 14,50 | 214,50 | 0,117E–02 |
| 116,027 | 15,00 | 214,01 | 0,113E–02 |
| 106,798 | 15,50 | 213,56 | 0,110E–02 |
| 98,291 | 16,00 | 213,26 | 0,107E–02 |
| Пояснения к таблице 2 YY – год (99 для среднемесячных профилей); MM – месяц (1 – январь, 2 – февраль, ...); DD – день месяца (99 для среднемесячных профилей); HH – час суток (UTC); NL – фиксированное число уровней вертикального профиля (NL = 33 для STD.DST); Press (гПа) – полное атмосферное давление; Z (км) – высота над поверхностью Земли; Temp (K) – температура воздуха; RH (%/100) – относительная влажность (в виде дроби). ПРИМЕЧАНИЕ. – Значения уровней Temp и Press можно установить в нуль, если нет записи. |  |  |  |

ТАБЛИЦА 3

Информационный файл станции DST_STD_LST.CSV – пример структуры записи

| Код ВМО | Название станции | Страна | Широта (градусы) | Долгота (градусы) | Высота над уровне моря (м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 410 | ESSEN | DL | 51,4 | 6,967 | 153 |
| ПРИМЕЧАНИЕ. – Значения широты и долготы даны в десятичных градусах (то есть 51,4 = 51°24). |  |  |  |  |  |

Приложение 3

# 1	Числовые данные о вертикальных атмосферных профилях для прогнозирования погоды

Усредненные за месяц и отнесенные к определенному часу суток вертикальные профили температуры, давления и плотности водяных паров были рассчитаны с использованием массива данных ECMWF, собранных за 15-летний период (ERA15) по проекту повторного анализа. Этот массив данных содержит среднемесячные вертикальные профили полного атмосферного давления, температуры воздуха и плотности водяных паров на 00:00, 06:00, 12:00 и 18:00 UTC на 32 уровнях высоты от эталонной высоты, расположенной вокруг локальной поверхности Земли, до примерно 30 км над поверхностью Земли. Эти данные имеют долготу от 0° до 360° и широту от +90° до –90° с разрешением 1,5° как по широте, так и по долготе. Все данные хранятся в файлах при использовании единого стандарта точности IEEE с плавающей точкой (4 байта, 32 бита) в формате с обратным порядком байтов.

Этот массив данных и связанные с ним файлы Маtlab для получения доступа к данным являются неотъемлемой частью настоящей Рекомендации и доступны в дополнительном файле R-REC-P.835-6-201712-I!!ZIP-E. Среднемесячные профили каждого метеорологического параметра содержатся в двоичных файлах <param>_<hh>.bin, где param – это название метеорологического параметра (pres – полное атмосферное давление (гПа), temp – температура воздуха (K), vapd – плотность водяных паров (г/м3)) и hh – это часы суток (то есть 00, 06, 12 и 18 (UTC)). Значения соответствующих высот для уровней профиля содержатся в двоичном файле hght.bin. Пример профиля для 45° с. ш. и 9° в. д. в июле месяце в 12.00 UTC приведен в таблице 4.

ТАБЛИЦА 4

Пример профиля

| Z (м) | Press (гПа) | Temp (K) | Vapd (г/м3) |
| --- | --- | --- | --- |
| 665,488 | 939,255 | 298,373 | 9,823 |
| 698,823 | 935,673 | 298,125 | 9,617 |
| 816,585 | 923,092 | 296,598 | 9,302 |
| 1 026,379 | 900,957 | 294,292 | 8,811 |
| 1 309,298 | 871,693 | 291,459 | 8,099 |
| 1 650,689 | 837,298 | 288,287 | 6,992 |
| 2 039,463 | 799,373 | 285,107 | 5,706 |
| 2 467,391 | 759,191 | 282,116 | 4,555 |
| 2 928,467 | 717,723 | 279,045 | 3,641 |
| 3 418,375 | 675,691 | 275,934 | 2,692 |
| 3 934,342 | 633,633 | 272,913 | 1,855 |
| 4 474,659 | 591,936 | 269,707 | 1,286 |
| 5 038,169 | 550,876 | 266,183 | 0,911 |
| 5 624,303 | 510,656 | 262,354 | 0,636 |
| 6 232,944 | 471,427 | 258,213 | 0,428 |
| 6 864,291 | 433,307 | 253,687 | 0,277 |
| 7 518,708 | 396,390 | 248,780 | 0,173 |
| 8 196,752 | 360,767 | 243,521 | 0,103 |
| 8 898,985 | 326,527 | 237,971 | 0,058 |
| 9 626,211 | 293,764 | 232,319 | 0,034 |
| ТАБЛИЦА 4 (окончание) |  |  |  |
| Z (м) | Press (гПа) | Temp (K) | Vapd (г/м3) |
| 10 380,050 | 262,580 | 226,984 | 0,019 |
| 11 164,590 | 233,064 | 222,845 | 0,009 |
| 11 988,097 | 205,263 | 220,483 | 0,003 |
| 12 861,558 | 179,195 | 219,279 | 0,001 |
| 13 796,578 | 154,827 | 218,154 | 0,001 |
| 14 809,705 | 132,043 | 217,057 | 0,001 |
| 15 931,961 | 110,604 | 216,026 | 0,000 |
| 17 225,900 | 90,110 | 215,674 | 0,000 |
| 18 818,316 | 70,037 | 216,262 | 0,000 |
| 20 961,771 | 50,038 | 219,300 | 0,000 |
| 24 267,900 | 30,039 | 223,166 | 0,000 |
| 31 427,936 | 10,320 | 232,854 | 0,000 |
| Пояснения к таблице 4 Z (m) – высота над уровнем моря; Press (гПа) – полное атмосферное давление; Temp (K) – температура воздуха; Vapd (г/м3) – плотность водяных паров. |  |  |  |

______________

В 2020 году 3-я Исследовательская комиссия по радиосвязи внесла поправки редакционного характера в настоящую Рекомендацию в соответствии с Резолюцией МСЭ-R 1.

км' – это единицы измерения геопотенциальной высоты, а км – единицы измерения геометрической высоты.