Recommandation UIT-R P.836-6 (12/2017)

Vapeur d'eau: concentration à la surface de la Terre et contenu total d'une colonne d'air

Série P Propagation des ondes radioélectriques

Avant-propos

Le rôle du Secteur des radiocommunications est d’assurer l’utilisation rationnelle, équitable, efficace et économique du spectre radioélectrique par tous les services de radiocommunication, y compris les services par satellite, et de procéder à des études pour toutes les gammes de fréquences, à partir desquelles les Recommandations seront élaborées et adoptées.

Les fonctions réglementaires et politiques du Secteur des radiocommunications sont remplies par les Conférences mondiales et régionales des radiocommunications et par les Assemblées des radiocommunications assistées par les Commissions d’études.

# Politique en matière de droits de propriété intellectuelle (IPR)

La politique de l'UIT-R en matière de droits de propriété intellectuelle est décrite dans la «Politique commune de l'UIT-T, l'UIT-R, l'ISO et la CEI en matière de brevets», dont il est question dans l'Annexe 1 de la Résolution UIT-R 1. Les formulaires que les titulaires de brevets doivent utiliser pour soumettre les déclarations de brevet et d'octroi de licence sont accessibles à l'adresse http://www.itu.int/ITU-R/go/patents/fr, où l'on trouvera également les Lignes directrices pour la mise en oeuvre de la politique commune en matière de brevets de l'UIT-T, l'UIT-R, l'ISO et la CEI et la base de données en matière de brevets de l'UIT-R.

| Séries des Recommandations UIT-R (Egalement disponible en ligne: http://www.itu.int/publ/R-REC/fr) |  |
| --- | --- |
| Séries | Titre |
| BO | Diffusion par satellite |
| BR | Enregistrement pour la production, l'archivage et la diffusion; films pour la télévision |
| BS | Service de radiodiffusion sonore |
| BT | Service de radiodiffusion télévisuelle |
| F | Service fixe |
| M | Services mobile, de radiorepérage et d'amateur y compris les services par satellite associés |
| P | Propagation des ondes radioélectriques |
| RA | Radio astronomie |
| RS | Systèmes de télédétection |
| S | Service fixe par satellite |
| SA | Applications spatiales et météorologie |
| SF | Partage des fréquences et coordination entre les systèmes du service fixe par satellite et du service fixe |
| SM | Gestion du spectre |
| SNG | Reportage d'actualités par satellite |
| TF | Emissions de fréquences étalon et de signaux horaires |
| V | Vocabulaire et sujets associés |

Note: Cette Recommandation UIT-R a été approuvée en anglais aux termes de la procédure détaillée dans la Résolution UIT-R 1.

Publication électronique

Genève, 2018

UIT 2018

Tous droits réservés. Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite, par quelque procédé que ce soit, sans l’accord écrit préalable de l’UIT.

RECOMMANDATION  UIT-R  P.836-6

Vapeur d'eau: concentration à la surface de la Terre et 
contenu total d'une colonne d'air

(Question UIT-R 201/3)

(1992-1997-2001-2001-2009-2013-2017)

Domaine d'application

La présente Recommandation décrit des méthodes permettant de prévoir la concentration en vapeur d'eau à la surface de la Terre et le contenu total d'une colonne d'air en vapeur d'eau sur des trajets Terre vers espace.

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)	que, pour calculer les effets de réfraction et les affaiblissements dus aux gaz, des informations sur la concentration en vapeur d'eau de l'atmosphère sont nécessaires;

b)	que ces informations sont disponibles pour tous les emplacements à la surface de la Terre et pour toutes les saisons,

recommande

d'utiliser les informations contenues dans les Annexes 1 et 2 pour les calculs sur le plan mondial des effets de propagation qui nécessitent une estimation de la concentration en vapeur d'eau à la surface de la Terre ou du contenu total d'une colonne d'air en vapeur d'eau et de leurs variations saisonnières, lorsqu'on ne dispose pas de données locales plus précises.

Annexe 1

# 1	Concentration en vapeur d'eau à la surface de la Terre

La vapeur d'eau et l'oxygène atmosphériques sont la cause d'une absorption des ondes millimétriques, surtout au voisinage de leurs raies d'absorption (voir la Recommandation UIT-R P.676). La proportion de l'oxygène atmosphérique est relativement constante, alors que celle de la vapeur d'eau varie en fonction du lieu et du temps.

Les valeurs annuelles de la concentration en vapeur d'eau à la surface de la Terre,  exprimée en g/m3, dépassées pendant 0,1, 0,2, 0,3, 0,5, 1, 2, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60, 70, 80, 90, 95 et 99% d'une année en moyenne font partie intégrante de la la présente Recommandation et sont disponibles sous forme de cartes numériques fournies dans le fichier Supplément R-REC-P.836-6-201712-I!!ZIP-E.

Les valeurs mensuelles de la concentration en vapeur d'eau à la surface de la Terre,  exprimée en g/m3, dépassées pendant 1, 2, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60, 70, 80, 90, 95 et 99% d'un mois en moyenne font partie intégrante de la la présente Recommandation et sont disponibles sous forme de cartes numériques fournies dans le fichier Supplément.

Les valeurs sont données entre 0 et 360 en longitude et entre 90 et −90 en latitude, avec une résolution de 1,125° en latitude et en longitude. La concentration en vapeur d'eau à n'importe quel emplacement voulu à la surface de la Terre peut être obtenue à l'aide de la méthode d'interpolation suivante (si les données locales correspondant à la hauteur au-dessus du niveau moyen de la mer à l'emplacement voulu ne sont pas disponibles, la carte figurant dans la Recommandation UIT-R P.1511 peut être utilisée):

a)	déterminer les deux probabilités pabove et pbelow supérieure et inférieure à la probabilité souhaitée p dans l'ensemble: 0,1, 0,2, 0,3, 0,5, 1, 2, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60, 70, 80, 90, 95 et 99% pour les statistiques annuelles et dans l'ensemble: 1, 2, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60, 70, 80, 90, 95 et 99% pour les statistiques mensuelles;

b)	pour les deux probabilités pabove et pbelow, déterminer les concentrations en vapeur d'eau à la surface de la Terre , ,  et  aux quatre points de la grille les plus proches;

c)	à l'aide du fichier de données de hauteur d'échelle de la vapeur d'eau annuelles ou mensuelles correspondant aux probabilités pabove et pbelow, déterminer la hauteur d'échelle de la vapeur d'eau aux quatre points de la grille les plus proches vsch1, vsch2, vsch3 et vsch4 pour chaque probabilité pabove et pbelow;

d)	à l'aide de la carte numérique des altitudes topographiques TOPO_0DOT5.txt qui fait partie intégrante de la présente Recommandation et figure dans le fichier Supplément, déterminer les altitudes topographiques alt1, alt2, alt3 et alt4 aux quatre points de la grille les plus proches à l'aide de la méthode d'interpolation bicubique décrite dans l'Annexe 1 de la Recommandation UIT-R P.1144;

e)	pour chacun des quatre points de la grille les plus proches et chaque probabilité, déterminer les concentrations en vapeur d'eau 1, 2, 3 et 4 à l'altitude souhaitée alt en rapportant les concentrations en vapeur d'eau , ,  et  à l'aide de la relation suivante:

pour i = 1, 2, 3, 4	(1)

f)	déterminer les concentrations en vapeur d'eau above et below pour les probabilités pabove et pbelow et pour l'emplacement voulu par interpolation bilinéaire à partir des quatre valeurs de concentration en vapeur d'eau 1, 2, 3 et 4 aux quatre points de la grille, comme décrit dans la Recommandation UIT-R P.1144 (à titre de référence, la procédure à utiliser pour déterminer above et below à partir de , ,  et  est illustrée sur la Fig. 1);

g)	déterminer la concentration en vapeur d'eau  pour la probabilité souhaitée p par interpolation entre above et below en fonction de pabove et pbelow sur une échelle linéaire de  en fonction de log p.

A titre de référence, la Recommandation UIT-R P.453 indique les relations entre la concentration en vapeur d'eau, la pression partielle de vapeur d'eau et l'humidité relative.

FIGURE  1

Procédure d'interpolation pour les probabilités supérieure et inférieure à la probabilité souhaitée

Annexe 2

# 1	Contenu total d'une colonne d'air en vapeur d'eau

Dans certaines applications, on peut utiliser le contenu total d'une colonne d'air en vapeur d'eau le long d'un trajet pour le calcul de la longueur supplémentaire du trajet et de l'affaiblissement dû à la vapeur d'eau atmosphérique, l'affaiblissement dû à la vapeur d'eau atmosphérique étant supposé proportionnel au contenu total d'une colonne d'air en vapeur d'eau, le coefficient de proportionnalité étant le coefficient d'absorption massique de la vapeur d'eau.

Le contenu total d'une colonne d'air en vapeur d'eau, exprimé en kg/m2 ou, de manière équivalente, en mm d'eau précipitable, peut être obtenu à partir de données provenant de radiosondes, de mesures faites par des satellites de navigation et d'observations radiométriques. Les données provenant de radiosondes sont largement disponibles mais elles présentent une résolution temporelle limitée et ne s'appliquent qu'aux trajets en direction du zénith. Le contenu total d'une colonne d'air en vapeur d'eau peut être obtenu à partir de mesures radiométriques à des fréquences appropriées le long du trajet considéré.

Les valeurs annuelles du contenu total d'une colonne d'air en vapeur d'eau, V (kg/m2), dépassées pendant 0,1, 0,2, 0,3, 0,5, 1, 2, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60, 70, 80, 90, 95 et 99% de l'année font partie intégrante de la présente Recommandation et sont disponibles sous forme de cartes numériques.

Les valeurs mensuelles du contenu total d'une colonne d'air en vapeur d'eau, V (kg/m2), dépassées pendant 1, 2, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60, 70, 80, 90, 95 et 99% de chaque mois en moyenne font partie intégrante de la présente Recommandation et sont disponibles sous forme de cartes numériques.

Les valeurs sont données entre 0 et 360 en longitude et entre 90 et −90 en latitude, avec une résolution de 1,125° en latitude et en longitude. Le contenu total d'une colonne d'air en vapeur d'eau à n'importe quel emplacement voulu à la surface de la Terre peut être obtenu à l'aide de la méthode d'interpolation suivante (si les données locales correspondant à la hauteur au-dessus du niveau moyen de la mer à l'emplacement voulu ne sont pas disponibles, la carte figurant dans la Recommandation UIT-R P.1511 peut être utilisée):

a)	déterminer les deux probabilités pabove et pbelow supérieure et inférieure à la probabilité souhaitée p dans l'ensemble: 0,1, 0,2, 0,3, 0,5, 1, 2, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60, 70, 80, 90, 95 et 99% pour les statistiques annuelles et dans l'ensemble: 1, 2, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60, 70, 80, 90, 95 et 99% pour les statistiques mensuelles;

b)	pour les deux probabilités pabove et pbelow, déterminer le contenu total d'une colonne d'air en vapeur d'eau , ,  et  aux quatre points de la grille les plus proches;

c)	à l'aide de la hauteur d'échelle de la vapeur d'eau annuelle ou mensuelle correspondant aux probabilités pabove et pbelow, déterminer la hauteur d'échelle de la vapeur d'eau aux quatre points de la grille les plus proches vsch1, vsch2, vsch3 et vsch4 pour chaque probabilité pabove et pbelow;

d)	à l'aide de la carte numérique des altitudes topographiques TOPO_0DOT5.txt qui fait partie intégrante de la présente Recommandation et figure dans le fichier Supplément, déterminer les altitudes topographiques alt1, alt2, alt3 et alt4 des quatre points de la grille les plus proches à l'aide de la méthode d'interpolation bicubique précisée dans l'Annexe 1 de la Recommandation UIT-R P.1144;

e)	pour chacun des quatre points de la grille les plus proches et chaque probabilité, déterminer le contenu total d'une colonne d'air en vapeur d'eau V1, V2, V3 et V4 à l'altitude souhaitée alt en rapportant le contenu total d'une colonne d'air en vapeur d'eau , ,  et  à l'aide de la relation suivante:

pour i = 1, 2, 3, 4	(2)

f)	déterminer le contenu total d'une colonne d'air en vapeur d'eau Vabove et Vbelow pour les probabilités pabove et pbelow et pour l'emplacement voulu par une interpolation bilinéaire à partir des quatre valeurs de contenu total d'une colonne d'air en vapeur d'eau V1, V2, V3 et V4 aux quatre points de la grille, comme décrit dans la Recommandation UIT-R P.1144 (à titre de référence, la procédure à utiliser pour déterminer Vabove et Vbelow à partir de , ,  et  est illustrée sur la Fig. 2);

g)	déterminer le contenu total d'une colonne d'air en vapeur d'eau V pour la probabilité souhaitée p par interpolation entre Vabove et Vbelow en fonction de pabove et pbelow sur une échelle linéaire de V en fonction de log p.

FIGURE 2

Procédure d'interpolation pour les probabilités supérieure et inférieure à la probabilité souhaitée