RECOMMANDATION  UIT-R  P.837-4

Caractéristiques des précipitations pour
la modélisation de la propagation

(Question UIT-R 201/3)

(1992-1994-1999-2001-2003)

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)	que des statistiques relatives à l'intensité des précipitations sont nécessaires pour prévoir l'affaiblissement et la diffusion causés par les précipitations;

b)	que ces informations sont nécessaires pour toutes les parties du monde et pour toute une série de pourcentages de temps,

recommande

1	d'utiliser le modèle reproduit dans l'Annexe 1 pour déterminer l'intensité de pluie Rp, dépassée pendant un pourcentage donné de l'année moyenne, p, et à un emplacement donné (avec un temps d'intégration de 1 min). Ce modèle doit être appliqué aux données communiquées dans les fichiers numériques ESARAINxxx.TXT; (ces fichiers de données peuvent être obtenus dans la partie du site web de l'UIT-R consacrée à la Commission d'études 3 des radiocommunications);

2	d'utiliser, par souci de commodité, les Fig. 1 à 6 de l'Annexe 2 pour sélectionner l'intensité de pluie dépassée pendant 0,01% de l'année moyenne. Ces Figures ont aussi été établies d'après le modèle et les données présentés dans l'Annexe 1.

Annexe 1

Modèle permettant de calculer l'intensité de pluie dépassée pour un
pourcentage donné de l'année moyenne et un emplacement donné

Les fichiers de données ESARAINPR6.TXT, ESARAIN_MC.TXT et ESARAIN_MS.TXT contiennent respectivement les valeurs numériques des variables Pr6, Mc et Ms, alors que les fichiers de données ESARAINLAT.TXT et ESARAINLON.TXT contiennent la latitude et la longitude correspondant à chacune des données inscrites dans tous les autres fichiers. Ces fichiers de données ont été établis d'après des données recueillies pendant 15 ans par le Centre européen des prévisions météorologiques à moyen terme (CEPMMT).

Etape 1:	Extraire les variables Pr6, Mc et Ms pour les quatre points les plus proches en latitude (Lat) et en longitude (Lon) des coordonnées géographiques de l'emplacement voulu. La grille des données va de 90 N à –90 S par pas de 1,5 pour la latitude et de 0 à 360 par pas de 1,5 pour la longitude.

Etape 2:	D'après les valeurs de variables Pr6, Mc et Ms aux quatre points de la grille, calculer les valeurs de Pr6(Lat,Lon), Mc(Lat,Lon) et Ms(Lat,Lon) à l'emplacement voulu, par interpolation bilinéaire, comme indiqué dans la Recommandation UIT-R P.1144.

Etape 3:	Calculer la probabilité de pluie, P0, exprimée en pourcentage, pendant une année moyenne, d'après la formule suivante:

P0(Lat,Lon) = Pr6(Lat,Lon) 1 − e−0.0117(Ms(Lat,Lon)Pr6(Lat,Lon)	(1)

Si Pr6 est égal à zéro, le pourcentage de probabilité de pluie dans une année moyenne et l'intensité de pluie dépassée pour un pourcentage donné de l'année moyenne sont équivalents à zéro. Dans ce cas les étapes suivantes ne sont pas nécessaires.

Etape 4:	Calculer l'intensité de pluie, Rp, dépassée pendant p% de l'année moyenne, où p  P0, d'après la formule suivante:

Rp(Lat,Lon) = − B + B2 − 4AC2A mm/h	(2)

où:

A  a b	(2a)

B  a  c ln( p / P0(Lat,Lon))	(2b)

C  ln( p / P0(Lat,Lon))	(2c)

et

a  1,11	(2d)

b  (Mc(Lat,Lon) + Ms(Lat,Lon))22 932P0	(2e)

c 	 31,5b	(2f)

NOTE 1 – Une application de ce modèle ainsi que les données associées en MATLAB peuvent également être obtenues dans la partie du site web de l'UIT-R consacrée à la Commission d'études 3 des radiocommunications.

Annexe 2