Рекомендация МСЭ-R P.840-4 (10/2009)

Ослабление из-за облачности и тумана

Серия P Распространение радиоволн

Предисловие

Роль Сектора радиосвязи заключается в обеспечении рационального, справедливого, эффективного и экономичного использования радиочастотного спектра всеми службами радиосвязи, включая спутниковые службы, и проведении в неограниченном частотном диапазоне исследований, на основании которых принимаются Рекомендации.

Всемирные и региональные конференции радиосвязи и ассамблеи радиосвязи при поддержке исследовательских комиссий выполняют регламентарную и политическую функции Сектора радиосвязи.

Политика в области прав интеллектуальной собственности (ПИС)

Политика МСЭ-R в области ПИС излагается в общей патентной политике МСЭ-Т/МСЭ-R/ИСО/МЭК, упоминаемой в Приложении 1 к Резолюции 1 МСЭ-R. Формы, которые владельцам патентов следует использовать для представления патентных заявлений и деклараций о лицензировании, представлены по адресу: http://www.itu.int/ITU-R/go/patents/en, где также содержатся Руководящие принципы по выполнению общей патентной политики МСЭ-Т/МСЭ-R/ИСО/МЭК и база данных патентной информации МСЭ-R.

| Серии Рекомендаций МСЭ-R (Представлены также в онлайновой форме по адресу: http://www.itu.int/publications/R-REC/en.) |  |
| --- | --- |
| Серия | Название |
| BO | Спутниковое радиовещание |
| BR | Запись для производства, архивирования и воспроизведения; пленки для телевидения |
| BS | Радиовещательная служба (звуковая) |
| BT | Радиовещательная служба (телевизионная) |
| F | Фиксированная служба |
| M | Подвижная спутниковая служба, спутниковая служба радиоопределения, любительская спутниковая служба и относящиеся к ним спутниковые службы |
| P | Распространение радиоволн |
| RA | Радиоастрономия |
| RS | Системы дистанционного зондирования |
| S | Фиксированная спутниковая служба |
| SA | Космические применения и метеорология |
| SF | Совместное использование частот и координация между системами фиксированной спутниковой службы и фиксированной службы |
| SM | Управление использованием спектра |
| SNG | Спутниковый сбор новостей |
| TF | Передача сигналов времени и эталонных частот |
| V | Словарь и связанные с ним вопросы |

Примечание. – Настоящая Рекомендация МСЭ-R утверждена на английском языке в соответствии с процедурой, изложенной в Резолюции 1 МСЭ-R.

Электронная публикация
Женева, 2010 г.

ITU 2010

Все права сохранены. Ни одна из частей данной публикации не может быть воспроизведена с помощью каких бы то ни было средств без предварительного письменного разрешения МСЭ.

РЕКОМЕНДАЦИЯ  МСЭ-R  P.840-4

Ослабление из-за облачности и тумана

(Вопрос МСЭ-R 201/3)

(1992-1994-1997-1999-2009)

Сфера применения

В настоящей Рекомендации описаны методы прогнозирования ослабления из-за облачности и тумана на трассах Земля-космос.

Ассамблея радиосвязи МСЭ,

учитывая,

a)	что существует необходимость предоставления инженерам руководства по проектированию систем электросвязи Земля-космос на частотах выше 10 ГГц;

b)	что ослабление из-за облачности может быть важным фактором, особенно для микроволновых систем, работающих на частотах гораздо выше 10 ГГц, или для малодоступных систем;

c)	что для расчета временных рядов общего ослабления и для методов пространственно-временного предсказания необходимо аналитическое выражение статистики общего столбчатого объема жидкой воды, содержащейся в облаках,

рекомендует

1	использовать для расчета ослабления из-за облачности и тумана кривые, модели и карты, приведенные в Приложении 1;

2	использовать информацию, содержащуюся в Приложении 1, для выполнения общих расчетов, касающихся явлений распространения, которые необходимы, среди прочего, для пространственно-временных моделей каналов, для которых требуется аналитическое выражение статистики общего столбчатого объема жидкой воды, содержащейся в облаках.

Приложение 1

# 1	Введение

На частотах ниже 200 ГГц в отношении облачности или тумана, полностью состоящих из небольших капелек, размер которых, как правило, меньше 0,01 см, действительна релеевская аппроксимация, и ослабление можно выразить через общий объем воды, содержащийся в единичном объеме. Таким образом, погонное ослабление в облачности или тумане может быть записано как:

дБ/км,	(1)

где

c :	погонное ослабление (дБ/км) в облачности;

Kl :	коэффициент погонного ослабления ((дБ/км)/(г/м3));

M :	плотность жидкой воды в облачности или тумане (г/м3).

На частотах порядка 100 ГГц и выше ослабление из-за тумана может быть значительным. Плотность жидкой воды в тумане составляет около 0,05 г/м3 при среднем тумане (видимость порядка 300 м) и 0,5 г/м3 при густом тумане (видимость порядка 50 м).

# 2	Коэффициент погонного ослабления

Для вычисления значения Kl для частот до 1000 ГГц можно использовать математическую модель, основанную на релеевском рассеянии, в которой применяется двумерная модель Дебая для диэлектрической проницаемости  ( f ) воды:

(дБ/км)(г/м3),	(2)

где f  частота (ГГц) и

.	(3)

Комплексная диэлектрическая проницаемость воды задается выражениями:

,	(4)

,	(5)

где

0	  77,6    103,3 (  –  1);	(6)

1	  5,48;		(7)

2	  3,51;		(8)

	  300 / T,	(9)

а T  температура (K).

Главные и вторичные частоты релаксации:

fp    20,09  –  142  (  –  1)    294 (  –  1)2	ГГц,	(10)

fs    590  –  1 500 (  –  1)		ГГц.	(11)

На рисунке 1 показаны значения Kl на частотах от 5 до 200 ГГц и при температурах между 
–8° C и 20° C. При ослаблениях в облачности должна использоваться кривая, соответствующая 0° C.

РИСУНОК 1

Погонное ослабление капельками воды 
при различных температурах в зависимости от частоты

# 3	Ослабление из-за облачности

Для получения с заданной вероятностью значения ослабления из-за облачности следует знать статистику общего столбчатого объема жидкой воды L (кг/м2) или, что то же самое, количество в мм влагосодержания для данного места расположения, в результате:

дБ     для   90    5	(12)

где угол места и Kl находится по рисунку 1. Отметим, что Kl идентичен коэффициенту массового поглощения aL, который введен в уравнении (1) Рекомендации МСЭ-R P.836.

Статистику общего столбчатого объема жидкой воды можно получить путем радиометрических измерений или по результатам запусков радиозондов.

# 4	Общий столбчатый объем воды, содержащийся в облаках

Значение общего столбчатого объема жидкой воды, содержащейся в облаках, выражаемый в кг/м2, или, что то же самое, в мм жидкой воды, может быть получен на основе результатов зондирований радиозондами и радиометрических измерений. Данные радиозондов широко доступны, однако имеют ограниченное разрешение по времени и применимы только к трассам при зенитных углах. Значение общего столбчатого объема жидкой воды, содержащейся в облаках, может быть получено по результатам радиометрических измерений вдоль желаемой трассы на соответствующих частотах.

Годовые значения общего столбчатого объема жидкой воды L (кг/м2), содержащейся в облаках, превышаемые на 0,1, 0,2, 0,3, 0,5, 1, 2, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60, 70, 80, 90, 95 и 99% относительно среднегодовых значений, доступны в форме цифровых карт, размещенных на веб-сайте 
3-й Исследовательской комиссии по радиосвязи, в файлах данных ESAWRED_xx_v4.TXT, где xx  01, 02, 03, 05, 1, 2, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60, 70, 80, 90, 95 и 99. Данные приведены от 0 до 360 по долготе и от +90до –90по широте с разрешением 1,125 по широте и долготе. Эти данные должны использоваться совместно с сопутствующими файлами данных ESALAT_1dot125.TXT и ESALON_1dot125.TXT, содержащими значения широт и долгот соответствующих записей (узловых точек) в файлах данных ESAWRED_xx_v4.TXT. Общий столбчатый объем жидкой воды в любом желаемом местонахождении на поверхности Земли может быть получен с помощью следующего метода интерполяции:

a)	определить две вероятности, pabove и pbelow, большую и меньшую желаемой вероятности p, из набора: 0,1, 0,2, 0,3, 0,5, 1, 2, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60, 70, 80, 90, 95 и 99%;

b)	для двух вероятностей, pabove и pbelow, определить общий столбчатый объем водяного пара, V1, V2, V3 и V4, в четырех ближайших узловых точках;

c)	определить общий столбчатый объем жидкой воды, Labove и Lbelow, содержащейся в облаках, при вероятностях pabove и pbelow путем выполнения билинейной интерполяции четырех значений общего столбчатого объема жидкой воды, L1, L2, L3 и L4, в четырех узловых точках, как описано в Рекомендации МСЭ-R P.1144;

d)	определить общий столбчатый объем водяного пара, L, при желаемой вероятности, p, путем интерполирования Labove и Lbelow в зависимости от pabove и pbelow к p по линейной шкале L в зависимости от log p.

Отметим, что на цифровых картах общего столбчатого объема жидкой воды, содержащейся в облаках, имеется символ NaN (отсутствие численного значения, Not-a-Number), когда отсутствует значение общего объема водяного пара, соответствующее данной годовой вероятности превышения.

Примерные контуры общего столбчатого объема жидкой воды, содержащейся в облаках, приведены на рисунках 2, 3, 4, 5, 6 и 7 для вероятностей превышения 0,1, 0,5, 1, 5, 10 и 20%.

РИСУНОК 2

Нормированный общий объем жидкой воды (кг/м2), превышаемый в 0,1% времени за год

РИСУНОК 3

Нормированный общий объем жидкой воды (кг/м2), превышаемый в 0,5% времени за год

РИСУНОК 4

Нормированный общий объем жидкой воды (кг/м2), превышаемый в 1% времени за год

РИСУНОК 5

Нормированный общий объем жидкой воды (кг/м2), превышаемый в 5% времени за год

РИСУНОК 6

Нормированный общий объем жидкой воды (кг/м2), превышаемый в 10% времени за год

РИСУНОК 7

Нормированный общий объем жидкой воды (кг/м2), превышаемый в 20% времени за год

# 5	Статистическое распределение общего столбчатого объема жидкой воды, содержащейся в облаках

Статистика общего столбчатого объема жидкой воды, содержащейся в облаках, может быть аппроксимирована с помощью логарифмически нормального распределения. Параметры логарифмически нормального распределения  среднее значение m, стандартное отклонение  и вероятность наличия жидкой воды Pclw  доступны в форме цифровых карт, размещенных 
на веб-сайте 3-й Исследовательской комиссии по радиосвязи в файлах данных WRED_LOGNORMAL_MEAN_v4.TXT, WRED_LOGNORMAL_STDEV_v4.TXT и WRED_LOGNORMAL_PCLW_v4.TXT. Данные приведены от 0 до 360 по долготе и от 90 до 90по широте с разрешением 1,125º по широте и долготе. Эти данные должны использоваться совместно с сопутствующими файлами данных ESALAT_1dot125.TXT и ESALON_1dot125.TXT, содержащими значения широт и долгот соответствующих записей (узловых точек) в файлах данных

WRED_LOGNORMAL_MEAN_v4.TXT, WRED_LOGNORMAL_STDEV_v4.TXT и WRED_LOGNORMAL_PCLW_v4.TXT. Общий столбчатый объем жидкой воды в любом желаемом местонахождении на поверхности Земли может быть получен с помощью следующего метода интерполяции:

a)	определить параметры m1, m2, m3, m4, 1, 2,3, 4, PCLW1, PCLW2, PCLW3 и PCLW4  в четырех ближайших узловых точках;

b)	определить общий столбчатый объем жидкой воды, содержащейся в облаках, L1, L2, L3 и L4, для желаемой вероятности, p, в четырех ближайших узловых точках, исходя из параметров m1, m2, m3, m4, 1, 2, 3, 4, PCLW1, PCLW2, PCLW3 и PCLW4 следующим образом:

для i = 1, 2, 3, 4,	(13)

где

;	(14)

c)	определить общий столбчатый объем жидкой воды в желаемом местоположении путем осуществления билинейной интерполяции четырех значений общего столбчатого объема жидкой воды, L1, L2, L3 и L4, в четырех узловых точках, как описано в Рекомендации МСЭ-R P.1144.

Отметим, что на цифровых картах указывается символ NaN (отсутствие численного значения, 
Not-a-Number), когда нет значения общего столбчатого объема жидкой воды, соответствующего годовой вероятности превышения.

______________