RECOMMANDATION  841

CONVERSION  DES  STATISTIQUES  ANNUELLES  EN  STATISTIQUES
POUR  LE  MOIS  LE  PLUS  DÉFAVORABLE

(Question 2/5)

(1992)

Rec 841

Le CCIR,

considérant

a)	que les données statistiques de propagation à utiliser dans la conception des systèmes de radiocommunication sont celles relatives à la période de référence du mois le plus défavorable;

b)	que la référence pour de nombreuses données radiométéorologiques et pour certaines méthodes de prévision de la propagation est la distribution «moyenne annuelle à long terme»;

c)	qu'il faut donc disposer d'un modèle permettant de convertir les statistiques «annuelles» en statistiques «pour le mois le plus défavorable»,

recommande

que l'on utilise le modèle donné dans l'Annexe 1 pour convertir le pourcentage moyen du temps de dépassement annuel en pourcentage moyen du temps de dépassement pendant le mois le plus défavorable de l'année.

ANNEXE  1

1.	Le pourcentage moyen du temps de dépassement pendant le mois le plus défavorable de l'année, pw, se calcule à partir du pourcentage moyen du temps de dépassement annuel p, au moyen du facteur de conversion Q:

(1)

où 1  Q  12, p et pw se rapportant tous deux aux mêmes valeurs de seuil.

2.	Q est une fonction de p (%) à deux paramètres (Q1, 

|  | 12 Q1 p– Q1 3– | pour pour pour 03%  p  30% pour 30%  p | (2) |
| --- | --- | --- | --- |

3.	Pour calculer le pourcentage moyen du temps de dépassement annuel à partir du pourcentage moyen du temps de dépassement pendant le mois le plus défavorable de l'année, on utilise la relation inverse:

(3)

et on peut facilement dériver la dépendance de Q envers pw à partir de la dépendance de Q envers p donnée ci-dessus. La relation obtenue pour 12 p0  <  pw(%)  <  Q1 3(1) est (p0    (Q1/12)1/)

(4)

4.	A des fins générales de planification, les valeurs suivantes devraient être utilisées pour les paramètres Q1 et 

(voir la Fig. 1). Ces valeurs donnent la relation suivante entre p et pw:

(5)

pour 1,9    104 <  pw(%)  <  7,8.

FIGURE  1      [D01]  =  12 cm

5.	Pour obtenir plus de précisions, il faut utiliser, selon le cas, les valeurs de Q1 et de  pour les différentes régions climatiques et pour les différents effets de propagation donnés dans le Tableau 1.

6.	Pour le trajet mixte transhorizon, les valeurs de  et de Q1 sont calculées à partir des valeurs pour la mer et pour la terre données dans le Tableau 1, au moyen d'une interpolation linéaire utilisant la pondération de la fraction de liaison traversant la mer ou la terre respectivement.

TABLEAU  1

Valeurs de  et de Q1 pour des effets de propagation et des emplacements diversP

|  | Effet de la pluie Trajet terrestre | Effet de la pluie Trajet oblique | Trajets multiples | Transhorizon Trajet de terre | Transhorizon Trajet de mer |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mondial | 0,13; 2,85 | 0,13; 2,85 | 0,13; 2,85 | 0,13; 2,85 | 0,13; 2,85 |
| CANADA Prairie et Nord | 0,08; 4,3 |  |  |  |  |
| CANADA Côte et grands lacs | 0,10; 2,7 |  |  |  |  |
| CANADA Centre et montagnes | 0,13; 3,0 |  |  |  |  |
| ETATS UNIS D'AMÉRIQUE Virginie |  | 0,15; 2,7 |  |  |  |
| JAPON Tokyo | 0,20; 3,0 |  |  |  |  |
| JAPON Yamaguchi |  | 0,15; 4,0 |  |  |  |
| JAPON Kashima |  | 0,15; 2,7 |  |  |  |
| CONGO | 0,25; 1,5 |  |  |  |  |
| EUROPE Nord-Ouest | 0,13; 3,0 | 0,16; 3,1 | 0,13; 4,0 | 0,18; 3,3 | 0,11; 5,0 |
| EUROPE méditerranéenne | 0,14; 2,6 | 0,16; 3,1 |  |  |  |
| EUROPE Nord | 0,15; 3,0 | 0,16; 3,8 | 0,12; 5,0 |  |  |
| EUROPE alpine | 0,15; 3,0 | 0,16; 3,8 |  |  |  |
| EUROPE Pologne | 0,18; 2,6 |  |  |  |  |
| EUROPE Russie | 0,14; 3,6 |  |  |  |  |
| INDONÉSIE | 0,22; 1,7 |  |  |  |  |

_________________