Рекомендация МСЭ-R P.841-6 (08/2019)

Преобразование годовой статистики в статистику наихудшего месяца

Серия P Распространение радиоволн

Предисловие

Роль Сектора радиосвязи заключается в обеспечении рационального, справедливого, эффективного и экономичного использования радиочастотного спектра всеми службами радиосвязи, включая спутниковые службы, и проведении в неограниченном частотном диапазоне исследований, на основании которых принимаются Рекомендации.

Всемирные и региональные конференции радиосвязи и ассамблеи радиосвязи при поддержке исследовательских комиссий выполняют регламентарную и политическую функции Сектора радиосвязи.

Политика в области прав интеллектуальной собственности (ПИС)

Политика МСЭ-R в области ПИС излагается в общей патентной политике МСЭ-Т/МСЭ-R/ИСО/МЭК, упоминаемой в Резолюции МСЭ-R 1. Формы, которые владельцам патентов следует использовать для представления патентных заявлений и деклараций о лицензировании, представлены по адресу: http://www.itu.int/ITU-R/go/patents/en, где также содержатся Руководящие принципы по выполнению общей патентной политики МСЭ-Т/МСЭ-R/ИСО/МЭК и база данных патентной информации МСЭ-R.

| Серии Рекомендаций МСЭ-R (Представлены также в онлайновой форме по адресу: http://www.itu.int/publ/R-REC/en.) |  |
| --- | --- |
| Серия | Название |
| BO | Спутниковое радиовещание |
| BR | Запись для производства, архивирования и воспроизведения; пленки для телевидения |
| BS | Радиовещательная служба (звуковая) |
| BT | Радиовещательная служба (телевизионная) |
| F | Фиксированная служба |
| M | Подвижные службы, служба радиоопределения, любительская служба и относящиеся к ним спутниковые службы |
| P | Распространение радиоволн |
| RA | Радиоастрономия |
| RS | Системы дистанционного зондирования |
| S | Фиксированная спутниковая служба |
| SA | Космические применения и метеорология |
| SF | Совместное использование частот и координация между системами фиксированной спутниковой службы и фиксированной службы |
| SM | Управление использованием спектра |
| SNG | Спутниковый сбор новостей |
| TF | Передача сигналов времени и эталонных частот |
| V | Словарь и связанные с ним вопросы |

Примечание. – Настоящая Рекомендация МСЭ-R утверждена на английском языке в соответствии с процедурой, изложенной в Резолюции МСЭ-R 1.

Электронная публикация
Женева, 2020 г.

ITU 2020

Все права сохранены. Ни одна из частей данной публикации не может быть воспроизведена с помощью каких бы то ни было средств без предварительного письменного разрешения МСЭ.

РЕКОМЕНДАЦИЯ  МСЭ-R  P.841-6

Преобразование годовой статистики в статистику наихудшего месяца

(Вопрос МСЭ-R 201/3)

(1992-1999-2001-2003-2005-2016-2019)

Сфера применения

В настоящей Рекомендации представлены методы преобразования годовых процентов времени превышения в процент превышения времени худшего месяца для параметров, относящихся к распространению радиоволн.

Ключевые слова

Статистика худшего месяца, годовая статистика, метод преобразования

Ассамблея радиосвязи МСЭ,

учитывая,

a)	что статистические данные, описывающие явления распространения радиоволн и необходимые при проектировании систем радиосвязи, относятся к наихудшему месяцу как к контрольному периоду времени;

b)	что концепция наихудшего месяца определена в Рекомендации МСЭ-R P.581;

с)	что многие радиометеорологические данные и методы прогнозирования распространения радиоволн описываются "долгосрочным среднегодовым" распределением, которое принимается за эталонную статистику;

d)	что, следовательно, существует необходимость в методе, который позволил бы преобразовать "годовую" статистику в статистику "наихудшего месяца",

рекомендует,

1	в случае отсутствия месячной статистики использовать для преобразования среднегодового процента времени превышения в среднегодовой процент времени превышения для наихудшего месяца метод, описанный в Приложении 1.

Приложение 1

1	Среднегодовой процент времени превышения для наихудшего месяца, pw, рассчитывается по среднегодовому проценту времени превышения, p, с помощью коэффициента преобразования Q:

pw  Q p,	(1)

где 1  Q  12, а обе величины p и pw относятся к одному и тому же пороговому уровню.

2	Q является двухпараметрической (Q1, ) функцией от p (%):

(2)

3	Расчет среднегодового процента времени превышения по данному значению среднегодового процента времени превышения для наихудшего месяца производится с помощью обратного соотношения:

p  pw / Q,	(3)

а зависимость Q от pw можно легко вывести из приведенной выше зависимости Q от p. Результирующее соотношение при 12 p0  pw(%)  Q1 3(1–β) будет следующим ( p0  (Q1/12)1/β):

(4)

4	Для целей глобального планирования следует использовать следующие значения параметров Q1 и :

Q1  2,85,     0,13

(см. рисунок 1). Это ведет к следующему соотношению p и pw:

(5)

при 1,9  10–4  pw(%)  7,8.

Рисунок 1

Сплошная линия: зависимость Q от р при значениях параметров Q = 2,85 и β = 0,13; 
пунктирная линия: теоретическая верхняя граница

В случае применения глобальных данных об интенсивности дождей для параметров Q1 и должны использоваться следующие значения:

Q1 = 2,82,  = 0,15 для тропических, субтропических и умеренных климатических регионов с частыми дождями, Q1 = 4,48,  = 0,11 для засушливых умеренных регионов, полярных регионов и регионов пустынь (см. рисунок 2). Это приводит к следующему соотношению p и pw:

,	(6)

где 7,7 × 10–4 < pw(%) < 7,17 для тропических, субтропических и умеренных климатических регионов с частыми дождями:

,	(7)

где 1,5 × 10–3 < pw(%) < 11,91 для засушливых умеренных регионов, полярных регионов и регионов пустынь.

Рисунок 2

Пример зависимости Q от р при значениях параметров субрегионов мира

5	Для более точных расчетов следует в соответствующих случаях использовать приведенные в таблице 1 значения Q1 и  для различных климатических зон и условий распространения.

6	Для загоризонтных трасс, проходящих над сушей и морем, значения  и Q1 рассчитываются по соответствующим значениям для морских и сухопутных трасс, приведенным в таблице 1, где Ns – местное значение рефракции вблизи поверхности Земли в общем объеме тропосферного рассеяния.

7	Входные данные об интенсивности дождя для Австралии основаны на измерениях в 6-минутных временных интервалах в 20 пунктах в течение периодов, продолжавшихся от 25 лет до 101 года. Примеры расположения мест измерений для каждого климатического региона в Австралии приведены в первом столбце таблицы 1. Входные данные об интенсивности дождя для Бразилии получены для измерений интенсивности дождя в девяти пунктах в течение 46-летнего периода с использованием дождемеров быстрого срабатывания.

ТАБЛИЦА 1

Значения β и Q1 для различных условий распространения и географических мест

|  | Ослабление на наземных трассах в условиях дождя | Ослабление на наклонных трассах в условиях дождя | Интенсивность дождя | Много- лучевые трассы | Загори-зонтные сухопутные | Загори-зонтные морские |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Глобальные | 0,13; 2,85 | 0,13; 2,85 |  | 0,13; 2,85 | 0,13; 5,8–0,03exp (Ns/75) | 0,13; 5,8–0,03exp (Ns/75) |
| Тропические, субтропические и умеренные климатические регионы с частыми дождями |  |  | 0,15; 2,82 |  |  |  |
| Засушливые умеренные климатические регионы, полярные регионы и регионы пустынь |  |  | 0,11; 4,48 |  |  |  |
| Европа Северо-запад | 0,13; 3,0 | 0,16; 3,1 |  | 0,13; 4,0 | 0,18; 3,3 |  |
| Европа Северо-запад 1,3 ГГц |  |  |  |  |  | 0,11; 4,9 |
| Европа Северо-запад 11 ГГц |  |  |  |  |  | 0,19; 3,7 |
| Европа Средиземноморье | 0,14; 2,6 | 0,16; 3,1 |  |  |  |  |
| Европа Скандинавия | 0,15; 3,0 | 0,16; 3,8 |  | 0,12; 5,0 |  |  |
| Европа Альпы | 0,15; 3,0 | 0,16; 3,8 |  |  |  |  |
| Европа Польша | 0,18; 2,6 |  |  |  |  |  |
| Европа Российская Федерация | 0,14; 3,6 |  |  |  |  |  |
| Европа Соединенное Королевство 40 и 50 ГГц |  | 0,13; 2,54 |  |  |  |  |
| Конго | 0,25; 1,5 |  |  |  |  |  |
| Канада Прерия и Север | 0,08; 4,3 |  |  |  |  |  |

ТАБЛИЦА 1 (продолжение)

Значения β и Q1 для различных условий распространения и географических мест

|  | Ослабление на наземных трассах в условиях дождя | Ослабление на наклонных трассах в условиях дождя | Интенсивность дождя | Много-лучевые трассы | Загори-зонтные сухопутные | Загори-зонтные морские |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Канада Побережье и Великие Озера | 0,10; 2,7 |  |  |  |  |  |
| Канада Центральные и горные районы | 0,13; 3,0 |  |  |  |  |  |
| Соединенные Штаты Америки Виргиния |  | 0,15; 2,7 |  |  |  |  |
| Российская Федерация Северный регион Европейской части |  |  | 0,10; 4,57 |  |  |  |
| Российская Федерация Центральный и Западный регион Европейской части |  |  | 0,16; 2,38 |  |  |  |
| Российская Федерация Регион Средней Волги и Южный Урал |  |  | 0,10; 4,27 |  |  |  |
| Российская Федерация Центральный степной и Южный регионы Европейской части |  |  | 0,15; 2,69 |  |  |  |
| Российская Федерация Западно-Сибирский регион |  |  | 0,14; 3,72 |  |  |  |
| Российская Федерация Среднесибирское плоскогорье и Якутия |  |  | 0,11; 5,04 |  |  |  |
| Российская Федерация Юг Дальнего Востока |  |  | 0,13; 3,53 |  |  |  |
| Австралия Умеренный климат/ побережье |  |  | 0,17; 2,65 |  |  |  |
| Австралия Субтропический климат/побережье |  |  | 0,15; 3,15 |  |  |  |

ТАБЛИЦА 1 (окончание)

Значения β и Q1 для различных условий распространения и географических мест

|  | Ослабление на наземных трассах в условиях дождя | Ослабление на наклонных трассах в условиях дождя | Интенсивность дождя | Много-лучевые трассы | Загори-зонтные сухопутные | Загори-зонтные морские |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Австралия Тропический/ засушливый климат |  |  | 0,12; 4,35 |  |  |  |
| Бразилия Экваториальная зона |  |  | 0,13; 2,85 |  |  |  |
| Бразилия Тропическая морская зона |  |  | 0,21; 2,25 |  |  |  |
| Бразилия Тропический внутренний район |  |  | 0,13; 3,00 |  |  |  |
| Бразилия Субтропическая зона |  |  | 0,13; 2,85 |  |  |  |
| Индонезия | 0,22; 1,7 |  |  |  |  |  |
| Япония Токио | 0,20; 3,0 |  |  |  |  |  |
| Япония Ямагути |  | 0,15; 4,0 |  |  |  |  |
| Япония Касима |  | 0,15; 2,7 |  |  |  |  |
| Южная Корея |  |  | 0,12; 4,6 |  |  |  |
| Кыргызстан Равнинные районы |  |  | 0,09; 5,95 |  |  |  |
| Кыргызстан Горные районы |  |  | 0,10; 6,70 |  |  |  |
| Кыргызстан Район побережья озера Иссык-Куль |  |  | 0,14; 4,73 |  |  |  |
| Китай Юг |  |  | 0,15; 3,12 |  |  |  |
| Китай Север |  |  | 0,13; 4,12 |  |  |  |
| Китай Пустыня |  |  | 0,10; 5,40 |  |  |  |

______________