Recomendación UIT-R RA.1860 (01/2010)

Bandas de frecuencia preferidas para las mediciones de radioastronomía en la gama 1-3 THz

Serie RA Radio astronomía

Prólogo

El Sector de Radiocomunicaciones tiene como cometido garantizar la utilización racional, equitativa, eficaz y económica del espectro de frecuencias radioeléctricas por todos los servicios de radiocomunicaciones, incluidos los servicios por satélite, y realizar, sin limitación de gamas de frecuencias, estudios que sirvan de base para la adopción de las Recomendaciones UIT-R.

Las Conferencias Mundiales y Regionales de Radiocomunicaciones y las Asambleas de Radiocomunicaciones, con la colaboración de las Comisiones de Estudio, cumplen las funciones reglamentarias y políticas del Sector de Radiocomunicaciones.

# Política sobre Derechos de Propiedad Intelectual (IPR)

La política del UIT-R sobre Derechos de Propiedad Intelectual se describe en la Política Común de Patentes UIT-T/UIT-R/ISO/CEI a la que se hace referencia en el Anexo 1 a la Resolución UIT-R 1. Los formularios que deben utilizarse en la declaración sobre patentes y utilización de patentes por los titulares de las mismas figuran en la dirección web http://www.itu.int/ITU-R/go/patents/es, donde también aparecen las Directrices para la implementación de la Política Común de Patentes UIT-T/UIT-R/ISO/CEI y la base de datos sobre información de patentes del UIT-R sobre este asunto.

| Series de las Recomendaciones UIT-R (También disponible en línea en http://www.itu.int/publ/R-REC/es) |  |
| --- | --- |
| Series | Título |
| BO | Distribución por satélite |
| BR | Registro para producción, archivo y reproducción; películas en televisión |
| BS | Servicio de radiodifusión sonora |
| BT | Servicio de radiodifusión (televisión) |
| F | Servicio fijo |
| M | Servicios móviles, de radiodeterminación, de aficionados y otros servicios por satélite conexos |
| P | Propagación de las ondas radioeléctricas |
| RA | Radio astronomía |
| RS | Sistemas de detección a distancia |
| S | Servicio fijo por satélite |
| SA | Aplicaciones espaciales y meteorología |
| SF | Compartición de frecuencias y coordinación entre los sistemas del servicio fijo por satélite y del servicio fijo |
| SM | Gestión del espectro |
| SNG | Periodismo electrónico por satélite |
| TF | Emisiones de frecuencias patrón y señales horarias |
| V | Vocabulario y cuestiones afines |

Nota: Esta Recomendación UIT-R fue aprobada en inglés conforme al procedimiento detallado en la Resolución UIT-R 1.

Publicación electrónica

Ginebra, 2010

UIT 2010

Reservados todos los derechos. Ninguna parte de esta publicación puede reproducirse por ningún procedimiento sin previa autorización escrita por parte de la UIT.

RECOMENDACIÓN  UIT-R  RA.1860

Bandas de frecuencia preferidas para las mediciones
de radioastronomía en la gama 1-3 THz

(Cuestión UIT-R 145/7)

(2010)

Cometido

Esta Recomendación describe las observaciones de radioastronomía de raya espectral y del continuum llevadas a cabo en la gama de frecuencias comprendidas entre 1 000 y 3 000 GHz y recomienda que las administraciones proporcionen asistencia en la coordinación de las observaciones radioastronómicas en esta gama de frecuencias.

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que los radioastrónomos estudian las emisiones radioeléctricas procedentes de fuentes cósmicas a frecuencias cada vez más elevadas;

b)	que las frecuencias de observación vienen determinadas a menudo por las frecuencias de la raya espectral de los átomos y moléculas que existen en los entornos astrofísicos y que tales frecuencias vienen fijadas por la naturaleza;

c)	que la posibilidad de realizar observaciones desde la superficie de la Tierra depende de las «ventanas» en las que la atmósfera es suficientemente transparente;

d)	que el desarrollo de la radioastronomía en las frecuencias de THz está provocando avances tecnológicos, especialmente en las técnicas de recepción, y promete arrojar resultados importantes;

e)	que las bandas de frecuencias importantes para el servicio de radioastronomía por debajo de 1 000 GHz se consideran en la Recomendación UIT-R RA.314;

f)	que la utilización en radioastronomía de frecuencias comprendidas entre 10 THz y 1 000 THz se aborda en la Recomendación UIT-R RA.1630;

g)	que cada vez hay más interés en la utilización de la gama 1 000-3 000 GHz por el servicio de radioastronomía;

h)	que la Unión Astronómica Internacional (UAI) mantiene y actualiza regularmente la lista de rayas espectrales de máxima importancia para la radioastronomía en frecuencias de hasta 3 000 GHz;

j)	que debe tenerse en cuenta el desplazamiento de las frecuencias de las rayas por efecto Doppler, debido al movimiento relativo de las fuentes y el observador;

k)	que los radioastrónomos también tienen necesidad de realizar observaciones del continuum en frecuencias por encima de 1 000 GHz y que las bandas utilizadas para dichas observaciones desde Tierra vienen determinadas por las ventanas atmosféricas donde se produce la menor atenuación;

l)	que la utilización de radiotelescopios situados en plataformas espaciales que funcionan en el servicio de investigación espacial (pasivo), proporciona acceso a todo el espectro radioeléctrico, incluidas las partes del espectro no accesibles desde la Tierra debido a los fenómenos de absorción en la atmósfera;

m)	que se concede protección al servicio de radioastronomía en las bandas por debajo de 275 GHz en virtud del cuadro de atribución de bandas de frecuencias y en las bandas comprendidas entre 275 y 1 000 GHz en virtud del número 5.565 del Reglamento de Radiocomunicaciones (RR),

recomienda

1	que las administraciones proporcionen asistencia en la coordinación de las observaciones de radioastronomía en las bandas comprendidas entre 1 000 GHz y 3 000 GHz, especialmente las indicadas en el Cuadro 1 (observaciones desde el espacio) y el Cuadro 3 (observaciones desde tierra).

Anexo 1

# 1	Rayas espectrales de interés en astronomía

El Cuadro 1 enumera las frecuencias desplazadas por efectos ajenos al efecto Doppler («en reposo») de las rayas espectrales emitidas por una variedad de moléculas de interés astrofísico. A partir de la frecuencia en reposo se proporciona una gama de frecuencias aproximada en las cuales pueden observarse las rayas, basándose en los desplazamientos por efecto Doppler típicos observados debido al movimiento radial de la fuente cósmica que se acerca al observador o se aleja del mismo. En el cuadro, se ha supuesto una gama de desplazamiento por efecto Doppler de ±300 km/s. Las gamas indicadas en el Cuadro 1 son las mínimas bandas sugeridas.

Cabe señalar que debido a la gran sensibilidad de las observaciones radioastronómicas se han observado muchas rayas espectrales procedentes de objetos extragalácticos, hasta z ~ 6 o superior (en este caso, z prefiere al «desplazamiento hacia el rojo» definido por  siendo obs la longitud de onda observada y 0 la longitud de onda desplazada por un efecto distinto al efecto Doppler). Por consiguiente, deben tenerse presente las observaciones de las rayas espectrales de un fuerte desplazamiento hacia el rojo.

La fuente de datos para elaborar el Cuadro 1, que fue aprobado por la Asamblea General de la Unión Astronómica Internacional (UAI) en 2009, procede de estudios de observación de emisiones de rayas espectrales submilimétricas hacia dos regiones de gran densidad en moléculas de la Vía Láctea, ; de la base de datos espectroscópica molecular del JPL; y de un catálogo que figura en la web de rayas espectrales moleculares (Base de datos Colonia de Espectroscopia Molecular) mantenido por la Universidad de Colonia, Alemania.

# 2	Absorción atmosférica

A las longitudes de onda milimétricas y submilimétricas, un factor importante para las observaciones realizadas desde tierra es la medida en que la atmósfera atenúa las señales radioeléctricas. La atenuación de las señales en la gama de frecuencias 1 000-3 000 GHz se debe principalmente a la absorción por vapor de agua y, en menor medida, por el oxígeno, el nitrógeno y el ozono.

En las observaciones desde la tierra, la atenuación atmosférica reduce el nivel de señal observado de la emisión procedente de fuentes cósmicas y añade ruido térmico a la señal recibida. Por esta razón, las estaciones de radioastronomía en ondas milimétricas y submilimétricas están situadas en emplazamientos elevados y secos. A pesar de la optimización del emplazamiento de observación, el nivel de atenuación es tan elevado en algunas partes de la gama 1 000-3 000 GHz que, con excepción de unas pocas «ventanas», muchas observaciones en esta región espectral sólo pueden realizarse desde el espacio. El Cuadro 1 indica las rayas espectrales que sólo podrían observarse desde el espacio debido a la elevada atenuación atmosférica en la mínima banda de frecuencia sugerida.

La Fig. 1 es el ejemplo de la transmitancia en un trayecto vertical a través de la atmósfera (es decir, mirando directamente a lo largo de la línea de visibilidad más corta a través de la atmósfera), en la gama de frecuencias 1 000-3 000 GHz y en un emplazamiento de observación astronómica adecuado. Los datos se obtuvieron utilizando el modelo atmosféricos am, suponiendo los siguientes parámetros:

–	Emplazamiento: Cerro Sairecabur, aproximadamente a 35 km al nor-noroeste de la ubicación del observatorio Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA) en Chajnantor, Chile.

–	Elevación: 5 525 m.

–	Presión atmosférica en el suelo: 532 mbar.

–	Temperatura del suelo: 285º K.

–	Perfil de presión/temperatura atmosférica: basado en datos obtenidos en 187 vuelos de radiosonda realizados sobre la zona en el periodo 1998-2002. El perfil del ozono se basó en los vuelos realizados por la sonda de ozono de la NASA sobre las Islas Galápagos, Ecuador, durante ese mismo periodo.

–	Contenido total de vapor de agua precipitable (PWV): 0,25 mm. Basándose en campañas de mediciones exhaustivas, se determinó que este emplazamiento tenía un PWV igual o inferior a este valor aproximadamente el 25% del tiempo.

La curva de transmitancia calculada concuerda bastante bien con las temperaturas de brillo atmosférico observadas obtenidas con las mediciones del espectrómetro de transformada de Fourier (FTS) en el emplazamiento.

El Cuadro 2 enumera las gamas de frecuencias en las cuales la transmitancia atmosférica de la Fig. 2 se rebasa el 20%, el 10%, el 5% y el 1% (la Fig. 2 es una representación gráfica de los datos que aparecen en el Cuadro 2). Las transmitancias más bajas disminuirán la intensidad de la señal recibida de fuentes cósmicas debido a la absorción atmosférica y aumentarán la temperatura de ruido del sistema de radioastronomía a causa de la emisión térmica procedente de la atmósfera. En consecuencia, para las mediciones radioastronómicas basadas en tierra es conveniente emplear las transmitancias más elevadas, aunque pueden realizarse observaciones basadas en tierra de emisiones cósmicas relativamente intensas con transmitancias tan bajas como el 5% e incluso menores.

CUADRO 1

Gamas espectrales más importantes desde el punto de vista astrofísico en la gama de frecuencias entre 1 000 y 3 000 GHz

| Especie | Frecuencia de reposo (GHz) | Mínima frecuencia sugerida (GHz) | Máxima frecuencia sugerida (GHz) | Observaciones | Mínima frecuencia consolidada (GHz) | Máxima frecuencia consolidada (GHz) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vapor de agua (H218O) | 1 003,278 | 1 002,274 | 1 004,281 | G | 1 002,274 | 1 004,281 |
| Agua pesada (HDO) | 1 009,945 | 1 008,935 | 1 010,955 | G | 1 008,935 | 1 010,955 |
| Azanilidenio (NH+) | 1 012,524 | 1 011,511 | 1 013,537 | G | 1 011,511 | 1 013,537 |
| Monosulfuro de carbono (CS) | 1 027,314 | 1 026,287 | 1 028,341 | G | 1 026,287 | 1 028,341 |
| Radical hidroxilo (OH+) | 1 033,119 | 1 032,085 | 1 034,152 | G | 1 032,085 | 1 034,152 |
| Monóxido de carbono (CO) | 1 036,912 | 1 035,875 | 1 037,949 | G | 1 035,875 | 1 037,949 |
| Ácido cianídrico (HCN) | 1 062,983 | 1 061,920 | 1 064,046 |  | 1 061,920 | 1 064,046 |
| Formilio (HCO+) | 1 069,694 | 1 068,624 | 1 070,764 |  | 1 068,624 | 1 070,764 |
| Monosulfuro de carbono (CS) | 1 076,078 | 1 075,002 | 1 077,154 |  | 1 075,002 | 1 077,154 |
| Sulfhidrilio (SH+) | 1 082,909 | 1 081,826 | 1 083,993 |  | 1 081,826 | 1 083,993 |
| Vapor de agua (H218O) | 1 095,627 | 1 094,532 | 1 096,723 |  | 1 094,532 | 1 098,462 |
| Monóxido de carbono (C18O) | 1 097,163 | 1 096,066 | 1 098,260 |  |  |  |
| Vapor de agua (H2O) | 1 097,365 | 1 096,267 | 1 098,462 |  |  |  |
| Monóxido de carbono (13CO) | 1 101,350 | 1 100,248 | 1 102,451 |  | 1 100,248 | 1 102,800 |
| Vapor de agua (H218O) | 1 101,698 | 1 100,597 | 1 102,800 |  |  |  |
| Vapor de agua (H2O) | 1 113,343 | 1 112,230 | 1 114,456 |  | 1 112,230 | 1 116,175 |
| Vapor de agua (H2O+) | 1 115,059 | 1 113,943 | 1 116,175 |  |  |  |
| Monosulfuro de carbono (CS) | 1 124,820 | 1 123,696 | 1 125,945 |  | 1 123,696 | 1 125,945 |
| Vapor de agua (H218O) | 1 136,704 | 1 135,567 | 1 137,840 |  | 1 135,567 | 1 137,840 |

CUADRO 1 (Continuación)

| Especie | Frecuencia de reposo (GHz) | Mínima frecuencia sugerida (GHz) | Máxima frecuencia sugerida (GHz) | Observaciones | Mínima frecuencia consolidada (GHz) | Máxima frecuencia consolidada (GHz) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ácido cianídrico (HCN) | 1 151,452 | 1 150,301 | 1 152,603 |  | 1 150,301 | 1 154,280 |
| Monóxido de carbono (CO) | 1 151,985 | 1 150,833 | 1 153,137 |  |  |  |
| Vapor de agua (H2O) | 1 153,127 | 1 151,974 | 1 154,280 |  |  |  |
| Vapor de agua (H2O) | 1 158,324 | 1 157,165 | 1 159,482 |  | 1 157,165 | 1 159,886 |
| Formilio (HCO+) | 1 158,727 | 1 157,568 | 1 159,886 |  |  |  |
| Agua pesada (HDO) | 1 161,953 | 1 160,791 | 1 163,115 |  | 1 160,791 | 1 165,935 |
| Vapor de agua (H2O) | 1 162,912 | 1 161,749 | 1 164,075 |  |  |  |
| Agua pesada (HDO) | 1 164,770 | 1 163,605 | 1 165,935 |  |  |  |
| Amoníaco (NH3) | 1 168,452 | 1 167,283 | 1 169,620 |  | 1 167,283 | 1 169,620 |
| Monosulfuro de carbono (CS) | 1 173,539 | 1 172,366 | 1 174,713 |  | 1 172,366 | 1 174,713 |
| Agua pesada (HDO) | 1 180,324 | 1 179,143 | 1 181,504 |  | 1 179,143 | 1 182,575 |
| Vapor de agua (H218O) | 1 181,394 | 1 180,213 | 1 182,575 |  |  |  |
| Vapor de agua (H218O) | 1 188,863 | 1 187,674 | 1 190,052 |  | 1 187,674 | 1 190,052 |
| Vapor de agua (H218O) | 1 199,006 | 1 197,807 | 1 200,205 |  | 1 197,807 | 1 200,205 |
| Monóxido de carbono (C18O) | 1 206,725 | 1 205,519 | 1 207,932 |  | 1 205,519 | 1 208,846 |
| Vapor de agua (H2O) | 1 207,639 | 1 206,431 | 1 208,846 |  |  |  |
| Monóxido de carbono (13CO) | 1 211,330 | 1 210,118 | 1 212,541 |  | 1 210,118 | 1 212,541 |
| Amoníaco (NH3) | 1 214,859 | 1 213,644 | 1 216,073 |  | 1 213,644 | 1 218,476 |
| Amoníaco (NH3) | 1 215,245 | 1 214,030 | 1 216,460 |  |  |  |
| Vapor de agua (H218O) | 1 216,850 | 1 215,634 | 1 218,067 |  |  |  |
| Agua pesada (HDO) | 1 217,258 | 1 216,041 | 1 218,476 |  |  |  |
| Monosulfuro de carbono (CS) | 1 222,234 | 1 221,012 | 1 223,456 |  | 1 221,012 | 1 223,456 |

CUADRO 1 (Continuación)

| Especie | Frecuencia de reposo (GHz) | Mínima frecuencia sugerida (GHz) | Máxima frecuencia sugerida (GHz) | Observaciones | Mínima frecuencia consolidada (GHz) | Máxima frecuencia consolidada (GHz) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vapor de agua (H2O) | 1 228,789 | 1 227,560 | 1 230,018 |  | 1 227,560 | 1 231,633 |
| Agua pesada (HDO) | 1 230,403 | 1 229,173 | 1 231,633 |  |  |  |
| Ácido cianídrico (HCN) | 1 239,895 | 1 238,655 | 1 241,134 |  | 1 238,655 | 1 241,134 |
| Formilio (HCO+) | 1 247,735 | 1 246,487 | 1 248,982 |  | 1 246,487 | 1 248,982 |
| Agua pesada (HDO) | 1 259,072 | 1 257,813 | 1 260,331 | G | 1 257,813 | 1 262,731 |
| Agua pesada (HDO) | 1 261,469 | 1 260,208 | 1 262,731 | G |  |  |
| Monóxido de carbono (CO) | 1 267,014 | 1 265,747 | 1 268,282 | G | 1 265,747 | 1 268,310 |
| Agua pesada (HDO) | 1 267,043 | 1 265,776 | 1 268,310 | G |  |  |
| Monosulfuro de carbono (CS) | 1 270,903 | 1 269,632 | 1 272,174 | G | 1 269,632 | 1 272,174 |
| Agua pesada (HDO) | 1 277,676 | 1 276,398 | 1 278,954 | G | 1 276,398 | 1 278,954 |
| Agua pesada (HDO) | 1 291,642 | 1 290,351 | 1 292,934 | G | 1 290,351 | 1 294,666 |
| Agua pesada (HDO) | 1 293,372 | 1 292,079 | 1 294,666 | G |  |  |
| Agua pesada (HDO) | 1 297,805 | 1 296,507 | 1 299,103 | G | 1 296,507 | 1 299,103 |
| Monóxido de carbono (C18O) | 1 316,244 | 1 314,928 | 1 317,560 | G | 1 314,928 | 1 317,560 |
| Monosulfuro de carbono (CS) | 1 319,545 | 1 318,226 | 1 320,865 |  | 1 318,226 | 1 323,387 |
| Monóxido de carbono (13CO) | 1 321,266 | 1 319,944 | 1 322,587 |  |  |  |
| Vapor de agua (H2O) | 1 322,065 | 1 320,743 | 1 323,387 |  |  |  |
| Ácido cianídrico (HCN) | 1 328,308 | 1 326,980 | 1 329,637 | G | 1 326,980 | 1 329,637 |
| Formilio (HCO+) | 1 336,714 | 1 335,378 | 1 338,051 | G | 1 335,378 | 1 338,051 |
| Vapor de agua (H218O) | 1 340,739 | 1 339,398 | 1 342,080 | G | 1 339,398 | 1 342,080 |
| Agua pesada (HDO) | 1 353,777 | 1 352,423 | 1 355,130 | G | 1 352,423 | 1 355,130 |
| Monosulfuro de carbono (CS) | 1 368,160 | 1 366,792 | 1 369,528 | G | 1 366,792 | 1 371,455 |
| Trihidrógeno (H2D+) | 1 370,085 | 1 368,715 | 1 371,455 | G |  |  |

CUADRO 1 (Continuación)

| Especie | Frecuencia de reposo (GHz) | Mínima frecuencia sugerida (GHz) | Máxima frecuencia sugerida (GHz) | Observaciones | Mínima frecuencia consolidada (GHz) | Máxima frecuencia consolidada (GHz) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Monóxido de carbono (CO) | 1 381,995 | 1 380,613 | 1 383,377 | G | 1 380,613 | 1 383,377 |
| Agua pesada (HDO) | 1 385,216 | 1 383,831 | 1 386,601 |  | 1 383,831 | 1 386,601 |
| Agua pesada (HDO) | 1 392,919 | 1 391,526 | 1 394,312 |  | 1 391,526 | 1 394,312 |
| Vapor de agua (H218O) | 1 402,966 | 1 401,563 | 1 404,369 |  | 1 401,563 | 1 404,369 |
| Vapor de agua (H2O) | 1 410,618 | 1 409,207 | 1 412,029 |  | 1 409,207 | 1 412,029 |
| Ácido cianídrico (HCN) | 1 416,691 | 1 415,275 | 1 418,108 |  | 1 415,275 | 1 418,162 |
| Monosulfuro de carbono (CS) | 1 416,745 | 1 415,329 | 1 418,162 |  |  |  |
| Formilio (HCO+) | 1 425,664 | 1 424,238 | 1 427,090 |  | 1 424,238 | 1 427,141 |
| Monóxido de carbono (C18O) | 1 425,715 | 1 424,289 | 1 427,141 |  |  |  |
| Monóxido de carbono (13CO) | 1 431,153 | 1 429,722 | 1 432,584 |  | 1 429,722 | 1 434,310 |
| Agua pesada (HDO) | 1 432,877 | 1 431,444 | 1 434,310 |  |  |  |
| Vapor de agua (H218O) | 1 438,649 | 1 437,210 | 1 440,087 |  | 1 437,210 | 1 442,222 |
| Vapor de agua (H2O) | 1 440,782 | 1 439,341 | 1 442,222 |  |  |  |
| Agua pesada (HDO) | 1 444,829 | 1 443,384 | 1 446,274 | G | 1 443,384 | 1 448,460 |
| Sulfhidrilio (SH) | 1 447,012 | 1 445,564 | 1 448,460 | G |  |  |
| Ion nitrógeno (N II) | 1 461,130 | 1 459,669 | 1 462,591 | G | 1 459,669 | 1 462,591 |
| Trihidrógeno (D2H+) | 1 476,606 | 1 475,128 | 1 478,083 | G | 1 475,128 | 1 478,083 |
| Agua pesada (HDO) | 1 491,927 | 1 490,435 | 1 493,419 | G | 1 490,435 | 1 493,419 |
| Monóxido de carbono (CO) | 1 496,923 | 1 495,426 | 1 498,420 | G | 1 495,426 | 1 498,420 |
| Agua pesada (HDO) | 1 500,990 | 1 499,489 | 1 502,491 | G | 1 499,489 | 1 502,491 |
| Ácido cianídrico (HCN) | 1 505,042 | 1 503,537 | 1 506,547 | G | 1 503,537 | 1 508,768 |
| Agua pesada (HDO) | 1 507,261 | 1 505,754 | 1 508,768 | G |  |  |

CUADRO 1 (Continuación)

| Especie | Frecuencia de reposo (GHz) | Mínima frecuencia sugerida (GHz) | Máxima frecuencia sugerida (GHz) | Observaciones | Mínima frecuencia consolidada (GHz) | Máxima frecuencia consolidada (GHz) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Formilio (HCO+) | 1 514,582 | 1 513,067 | 1 516,096 | G | 1 513,067 | 1 516,096 |
| Agua pesada (HDO) | 1 522,926 | 1 521,403 | 1 524,449 | G | 1 521,403 | 1 524,449 |
| Monóxido de carbono (C18O) | 1 535,134 | 1 533,599 | 1 536,669 | G | 1 533,599 | 1 536,669 |
| Monóxido de carbono (13CO) | 1 540,989 | 1 539,448 | 1 542,530 |  | 1 539,448 | 1 543,509 |
| Vapor de agua (H2O) | 1 541,967 | 1 540,425 | 1 543,509 |  |  |  |
| Agua pesada (HDO) | 1 577,178 | 1 575,600 | 1 578,755 |  | 1 575,600 | 1 578,755 |
| Ácido cianídrico (HCN) | 1 593,357 | 1 591,764 | 1 594,951 |  | 1 591,764 | 1 594,951 |
| Vapor de agua (H2O) | 1 602,219 | 1 600,617 | 1 603,821 |  | 1 600,617 | 1 607,568 |
| Formilio (HCO+) | 1 603,466 | 1 601,862 | 1 605,069 |  |  |  |
| Vapor de agua (H218O) | 1 605,962 | 1 604,356 | 1 607,568 |  |  |  |
| Monóxido de carbono (CO) | 1 611,794 | 1 610,182 | 1 613,405 |  | 1 610,182 | 1 617,242 |
| Agua pesada (HDO) | 1 614,294 | 1 612,679 | 1 615,908 |  |  |  |
| Agua pesada (HDO) | 1 615,626 | 1 614,010 | 1 617,242 |  |  |  |
| Vapor de agua (H218O) | 1 620,852 | 1 619,231 | 1 622,472 |  | 1 619,231 | 1 622,472 |
| Agua pesada (HDO) | 1 625,408 | 1 623,783 | 1 627,033 |  | 1 623,783 | 1 627,033 |
| Sulfhidrilo (SH+) | 1 632,518 | 1 630,884 | 1 634,151 |  | 1 630,884 | 1 636,274 |
| Vapor de agua (H218O) | 1 633,484 | 1 631,850 | 1 635,117 |  |  |  |
| Agua pesada (HDO) | 1 634,639 | 1 633,005 | 1 636,274 |  |  |  |
| Monóxido de carbono (C18O) | 1 644,497 | 1 642,852 | 1 646,141 |  | 1 642,852 | 1 646,141 |
| Agua pesada (HDO) | 1 648,801 | 1 647,153 | 1 650,450 |  | 1 647,153 | 1 652,418 |
| Monóxido de carbono (13CO) | 1 650,768 | 1 649,117 | 1 652,418 |  |  |  |

CUADRO 1 (Continuación)

| Especie | Frecuencia de reposo (GHz) | Mínima frecuencia sugerida (GHz) | Máxima frecuencia sugerida (GHz) | Observaciones | Mínima frecuencia consolidada (GHz) | Máxima frecuencia consolidada (GHz) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oxonio (H3O+) | 1 655,813 | 1 654,158 | 1 657,469 |  | 1 654,158 | 1 657,858 |
| Vapor de agua (H218O) | 1 655,868 | 1 654,212 | 1 657,523 |  |  |  |
| Vapor de agua (H218O) | 1 656,202 | 1 654,546 | 1 657,858 |  |  |  |
| Vapor de agua (H2O) | 1 661,008 | 1 659,347 | 1 662,669 |  | 1 659,347 | 1 665,247 |
| Oxonio (H3O+) | 1 663,584 | 1 661,920 | 1 665,247 |  |  |  |
| Methilidinio (CH+) | 1 669,170 | 1 667,499 | 1 670,840 |  | 1 667,499 | 1 673,021 |
| Vapor de agua (H2O) | 1 669,905 | 1 668,235 | 1 671,575 |  |  |  |
| Vapor de agua (H218O) | 1 671,350 | 1 669,679 | 1 673,021 |  |  |  |
| Agua pesada (HDO) | 1 678,578 | 1 676,899 | 1 680,256 |  | 1 676,899 | 1 686,290 |
| Ácido cianídrico (HCN) | 1 681,636 | 1 679,955 | 1 683,318 |  |  |  |
| Agua pesada (HDO) | 1 684,606 | 1 682,921 | 1 686,290 |  |  |  |
| Formilio (HCO+) | 1 692,313 | 1 690,621 | 1 694,006 |  | 1 690,621 | 1 694,006 |
| Vapor de agua (H2O) | 1 713,883 | 1 712,169 | 1 715,597 |  | 1 712,169 | 1 721,701 |
| Vapor de agua (H2O) | 1 716,770 | 1 715,053 | 1 718,486 |  |  |  |
| Vapor de agua (H2O) | 1 716,957 | 1 715,240 | 1 718,674 |  |  |  |
| Vapor de agua (H218O) | 1 719,250 | 1 717,531 | 1 720,969 |  |  |  |
| Vapor de agua (H218O) | 1 719,981 | 1 718,261 | 1 721,701 |  |  |  |
| Monóxido de carbono (CO) | 1 726,603 | 1 724,876 | 1 728,329 |  | 1 724,876 | 1 728,329 |
| Monóxido de carbono (C18O) | 1 753,800 | 1 752,046 | 1 755,554 |  | 1 752,046 | 1 755,554 |

CUADRO 1 (Continuación)

| Especie | Frecuencia de reposo (GHz) | Mínima frecuencia sugerida (GHz) | Máxima frecuencia sugerida (GHz) | Observaciones | Mínima frecuencia consolidada (GHz) | Máxima frecuencia consolidada (GHz) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Agua pesada (HDO) | 1 759,978 | 1 758,218 | 1 761,738 |  | 1 758,218 | 1 765,585 |
| Monóxido de carbono (13CO) | 1 760,486 | 1 758,726 | 1 762,247 |  |  |  |
| Vapor de agua (H2O) | 1 762,043 | 1 760,281 | 1 763,805 |  |  |  |
| Amoníaco (NH3) | 1 763,525 | 1 761,762 | 1 765,289 |  |  |  |
| Agua pesada (HDO) | 1 763,558 | 1 761,795 | 1 765,322 |  |  |  |
| Amoníaco (NH3) | 1 763,602 | 1 761,838 | 1 765,365 |  |  |  |
| Amoníaco (NH3) | 1 763,821 | 1 762,058 | 1 765,585 |  |  |  |
| Ácido cianídrico (HCN) | 1 769,877 | 1 768,107 | 1 771,647 |  | 1 768,107 | 1 771,647 |
| Formilio (HCO+) | 1 781,123 | 1 779,342 | 1 782,904 |  | 1 779,342 | 1 782,904 |
| Vapor de agua (H2O) | 1 794,789 | 1 792,994 | 1 796,584 |  | 1 792,994 | 1 796,584 |
| Vapor de agua (H218O) | 1 800,475 | 1 798,674 | 1 802,275 |  | 1 798,674 | 1 802,275 |
| Amoníaco (NH3) | 1 808,936 | 1 807,127 | 1 810,744 |  | 1 807,127 | 1 812,188 |
| Amoníaco (NH3) | 1 810,378 | 1 808,567 | 1 812,188 |  |  |  |
| Vapor de agua (H218O) | 1 815,853 | 1 814,038 | 1 817,669 |  | 1 814,038 | 1 820,348 |
| Agua pesada (HDO) | 1 818,530 | 1 816,711 | 1 820,348 |  |  |  |
| Vapor de agua (H218O) | 1 824,554 | 1 822,729 | 1 826,378 |  | 1 822,729 | 1 826,378 |
| Radical Hidroxilio (OH) | 1 834,745 | 1 832,911 | 1 836,580 |  | 1 832,911 | 1 843,187 |
| Radical Hidroxilio (OH) | 1 837,741 | 1 835,903 | 1 839,578 |  |  |  |
| Radical Hidroxilio (OH) | 1 837,812 | 1 835,974 | 1 839,649 |  |  |  |
| Monóxido de carbono (CO) | 1 841,346 | 1 839,504 | 1 843,187 |  |  |  |
| Vapor de agua (H218O) | 1 846,872 | 1 845,025 | 1 848,719 |  | 1 845,025 | 1 850,154 |
| Agua pesada (HDO) | 1 848,306 | 1 846,458 | 1 850,154 |  |  |  |

CUADRO 1 (Continuación)

| Especie | Frecuencia de reposo (GHz) | Mínima frecuencia sugerida (GHz) | Máxima frecuencia sugerida (GHz) | Observaciones | Mínima frecuencia consolidada (GHz) | Máxima frecuencia consolidada (GHz) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Agua pesada (HDO) | 1 853,873 | 1 852,019 | 1 855,727 |  | 1 852,019 | 1 855,727 |
| Ácido cianídrico (HCN) | 1 858,077 | 1 856,219 | 1 859,935 |  | 1 856,219 | 1 859,935 |
| Monóxido de carbono (C18O) | 1 863,039 | 1 861,176 | 1 864,902 |  | 1 861,176 | 1 864,902 |
| Vapor de agua (H2O) | 1 867,749 | 1 865,881 | 1 869,616 |  | 1 865,881 | 1 874,481 |
| Vapor de agua (H2O) | 1 867,819 | 1 865,951 | 1 869,687 |  |  |  |
| Formilio (HCO+) | 1 869,893 | 1 868,023 | 1 871,763 |  |  |  |
| Monóxido de carbono (13CO) | 1 870,141 | 1 868,271 | 1 872,011 |  |  |  |
| Agua pesada (HDO) | 1 872,609 | 1 870,736 | 1 874,481 |  |  |  |
| Agua pesada (HDO) | 1 877,487 | 1 875,609 | 1 879,364 |  | 1 875,609 | 1 883,172 |
| Vapor de agua (H2O) | 1 880,753 | 1 878,872 | 1 882,634 |  |  |  |
| Agua pesada (HDO) | 1 881,291 | 1 879,410 | 1 883,172 |  |  |  |
| Agua pesada (HDO) | 1 890,757 | 1 888,866 | 1 892,647 |  | 1 888,866 | 1 896,218 |
| Vapor de agua (H2O) | 1 893,687 | 1 891,793 | 1 895,580 |  |  |  |
| Vapor de agua (H218O) | 1 894,324 | 1 892,429 | 1 896,218 |  |  |  |
| Vapor de agua (H218O) | 1 899,604 | 1 897,705 | 1 901,504 |  | 1 897,705 | 1 902,438 |
| Ión carbón (C II) | 1 900,537 | 1 898,637 | 1 902,438 |  |  |  |
| Agua pesada (HDO) | 1 909,602 | 1 907,693 | 1 911,512 |  | 1 907,693 | 1 911,512 |
| Vapor de agua (H2O) | 1 918,475 | 1 916,557 | 1 920,394 |  | 1 916,557 | 1 922,353 |
| Vapor de agua (H2O) | 1 918,485 | 1 916,567 | 1 920,404 |  |  |  |
| Vapor de agua (H2O) | 1 919,360 | 1 917,440 | 1 921,279 |  |  |  |
| Vapor de agua (H2O) | 1 919,360 | 1 917,440 | 1 921,279 |  |  |  |
| Agua pesada (HDO) | 1 920,433 | 1 918,513 | 1 922,353 |  |  |  |

CUADRO 1 (Continuación)

| Especie | Frecuencia de reposo (GHz) | Mínima frecuencia sugerida (GHz) | Máxima frecuencia sugerida (GHz) | Observaciones | Mínima frecuencia consolidada (GHz) | Máxima frecuencia consolidada (GHz) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Agua pesada (HDO) | 1 929,255 | 1 927,326 | 1 931,184 |  | 1 927,326 | 1 932,259 |
| Agua pesada (HDO) | 1 930,329 | 1 928,398 | 1 932,259 |  |  |  |
| Agua pesada (HDO) | 1 941,797 | 1 939,855 | 1 943,739 |  | 1 939,855 | 1 943,739 |
| Ácido cianídrico (HCN) | 1 946,235 | 1 944,288 | 1 948,181 |  | 1 944,288 | 1 948,181 |
| Agua pesada (HDO) | 1 950,155 | 1 948,204 | 1 952,105 |  | 1 948,204 | 1 952,159 |
| Agua pesada (HDO) | 1 950,209 | 1 948,259 | 1 952,159 |  |  |  |
| Azanilidenio (NH) | 1 955,027 | 1 953,072 | 1 956,982 |  | 1 953,072 | 1 960,579 |
| Monóxido de carbono (CO) | 1 956,018 | 1 954,062 | 1 957,974 |  |  |  |
| Azanilidenio (NH) | 1 958,198 | 1 956,240 | 1 960,156 |  |  |  |
| Formilio (HCO+) | 1 958,621 | 1 956,662 | 1 960,579 |  |  |  |
| Agua pesada (HDO) | 1 965,554 | 1 963,588 | 1 967,519 |  | 1 963,588 | 1 967,519 |
| Monóxido de carbono (C18O) | 1 972,211 | 1 970,239 | 1 974,183 |  | 1 970,239 | 1 987,905 |
| Vapor de agua (H218O) | 1 974,636 | 1 972,661 | 1 976,611 | G |  |  |
| Azanilidenio (NH) | 1 978,464 | 1 976,485 | 1 980,442 | G |  |  |
| Monóxido de carbono (13CO) | 1 979,727 | 1 977,747 | 1 981,707 | G |  |  |
| Agua pesada (HDO) | 1 982,064 | 1 980,082 | 1 984,046 | G |  |  |
| Vapor de agua (H218O) | 1 985,919 | 1 983,933 | 1 987,905 | G |  |  |
| Agua pesada (HDO) | 1 994,285 | 1 992,291 | 1 996,280 | G | 1 992,291 | 1 996,280 |
| Agua pesada (HDO) | 2 003,495 | 2 001,491 | 2 005,498 |  | 2 001,491 | 2 008,785 |
| Agua pesada(HDO) | 2 005,180 | 2 003,175 | 2 007,186 |  |  |  |
| Methilidenio (CH) | 2 006,779 | 2 004,772 | 2 008,785 |  |  |  |

CUADRO 1 (Continuación)

| Especie | Frecuencia de reposo (GHz) | Mínima frecuencia sugerida (GHz) | Máxima frecuencia sugerida (GHz) | Observaciones | Mínima frecuencia consolidada (GHz) | Máxima frecuencia consolidada (GHz) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Methilidenio (CH) | 2 010,799 | 2 008,788 | 2 012,810 |  | 2 008,788 | 2 016,880 |
| Agua pesada (HDO) | 2 014,370 | 2 012,355 | 2 016,384 |  |  |  |
| Vapor de agua (H2O) | 2 014,865 | 2 012,850 | 2 016,880 |  |  |  |
| Agua pesada (HDO) | 2 019,134 | 2 017,115 | 2 021,154 |  | 2 017,115 | 2 021,154 |
| Agua pesada (HDO) | 2 031,743 | 2 029,711 | 2 033,774 |  | 2 029,711 | 2 033,774 |
| Vapor de agua (H2O) | 2 040,477 | 2 038,436 | 2 042,517 |  | 2 038,436 | 2 042,517 |
| Oxígeno (O I) | 2 060,070 | 2 058,010 | 2 062,130 |  | 2 058,010 | 2 062,130 |
| Agua pesada (HDO) | 2 064,690 | 2 062,625 | 2 066,755 |  | 2 062,625 | 2 066,755 |
| Monóxido de carbono (CO) | 2 070,616 | 2 068,545 | 2 072,687 |  | 2 068,545 | 2 076,519 |
| Vapor de agua (H2O) | 2 074,432 | 2 072,358 | 2 076,507 |  |  |  |
| Vapor de agua (H2O) | 2 074,444 | 2 072,370 | 2 076,519 |  |  |  |
| Monóxido de carbono (C18O) | 2 081,311 | 2 079,229 | 2 083,392 |  | 2 079,229 | 2 085,118 |
| Agua pesada (HDO) | 2 082,718 | 2 080,635 | 2 084,801 |  |  |  |
| Agua pesada (HDO) | 2 083,035 | 2 080,952 | 2 085,118 |  |  |  |
| Agua pesada (HDO) | 2 087,226 | 2 085,139 | 2 089,313 |  | 2 085,139 | 2 091,330 |
| Monóxido de carbono (13CO) | 2 089,241 | 2 087,151 | 2 091,330 |  |  |  |
| Vapor de agua H218O) | 2 099,963 | 2 097,863 | 2 102,063 |  | 2 097,863 | 2 102,063 |
| Agua pesada (HDO) | 2 110,993 | 2 108,882 | 2 113,104 |  | 2 108,882 | 2 113,104 |
| Agua pesada (HDO) | 2 121,216 | 2 119,095 | 2 123,338 |  | 2 119,095 | 2 123,338 |
| Vapor de agua (H218O) | 2 143,752 | 2 141,608 | 2 145,895 |  | 2 141,608 | 2 154,357 |
| Vapor de agua (H218O) | 2 147,733 | 2 145,585 | 2 149,880 |  |  |  |
| Agua pesada (HDO) | 2 149,224 | 2 147,075 | 2 151,373 |  |  |  |
| Agua pesada (HDO) | 2 152,205 | 2 150,052 | 2 154,357 |  |  |  |

CUADRO 1 (Continuación)

| Especie | Frecuencia de reposo (GHz) | Mínima frecuencia sugerida (GHz) | Máxima frecuencia sugerida (GHz) | Observaciones | Mínima frecuencia consolidada (GHz) | Máxima frecuencia consolidada (GHz) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vapor de agua (H2O) | 2 164,132 | 2 161,968 | 2 166,296 |  | 2 161,968 | 2 166,296 |
| Monóxido de carbono (CO) | 2 185,135 | 2 182,950 | 2 187,320 |  | 2 182,950 | 2 187,320 |
| Vapor de agua (H2O) | 2 196,346 | 2 194,149 | 2 198,542 |  | 2 194,149 | 2 201,998 |
| Agua pesada (HDO) | 2 199,798 | 2 197,599 | 2 201,998 |  |  |  |
| Agua pesada (HDO) | 2 204,707 | 2 202,503 | 2 206,912 |  | 2 202,503 | 2 206,912 |
| Agua pesada (HDO) | 2 213,707 | 2 211,493 | 2 215,921 |  | 2 211,493 | 2 215,921 |
| Vapor de agua (H2O) | 2 221,751 | 2 219,529 | 2 223,972 |  | 2 219,529 | 2 223,972 |
| Vapor de agua (H218O) | 2 227,872 | 2 225,644 | 2 230,100 |  | 2 225,644 | 2 230,100 |
| Vapor de agua (H218O) | 2 242,198 | 2 239,956 | 2 244,440 |  | 2 239,956 | 2 244,440 |
| Vapor de agua (H2O) | 2 264,150 | 2 261,886 | 2 266,414 |  | 2 261,886 | 2 266,414 |
| Agua pesada (HDO) | 2 269,686 | 2 267,416 | 2 271,956 |  | 2 267,416 | 2 271,956 |
| Agua pesada (HDO) | 2 278,017 | 2 275,739 | 2 280,295 |  | 2 275,739 | 2 280,295 |
| Agua pesada (HDO) | 2 283,942 | 2 281,658 | 2 286,226 |  | 2 281,658 | 2 288,499 |
| Agua pesada (HDO) | 2 286,213 | 2 283,926 | 2 288,499 |  |  |  |
| Agua pesada (HDO) | 2 291,309 | 2 289,018 | 2 293,601 |  | 2 289,018 | 2 293,601 |
| Agua pesada (HDO) | 2 296,248 | 2 293,952 | 2 298,544 |  | 2 293,952 | 2 302,002 |
| Agua pesada (HDO) | 2 297,652 | 2 295,355 | 2 299,950 |  |  |  |
| Monóxido de carbono (CO) | 2 299,569 | 2 297,269 | 2 301,868 |  |  |  |
| Agua pesada (HDO) | 2 299,702 | 2 297,402 | 2 302,002 |  |  |  |
| Monóxido de carbono (13CO) | 2 308,031 | 2 305,723 | 2 310,339 |  | 2 305,723 | 2 310,339 |
| Vapor de agua (H218O) | 2 318,554 | 2 316,236 | 2 320,873 |  | 2 316,236 | 2 320,873 |
| Agua pesada (HDO) | 2 327,429 | 2 325,101 | 2 329,756 |  | 2 325,101 | 2 329,756 |

CUADRO 1 (Continuación)

| Especie | Frecuencia de reposo (GHz) | Mínima frecuencia sugerida (GHz) | Máxima frecuencia sugerida (GHz) | Observaciones | Mínima frecuencia consolidada (GHz) | Máxima frecuencia consolidada (GHz) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Agua pesada (HDO) | 2 335,788 | 2 333,452 | 2 338,123 |  | 2 333,452 | 2 338,556 |
| Agua pesada (HDO) | 2 336,220 | 2 333,883 | 2 338,556 |  |  |  |
| Agua pesada (HDO) | 2 343,735 | 2 341,392 | 2 346,079 |  | 2 341,392 | 2 368,266 |
| Vapor de agua (H2O) | 2 344,290 | 2 341,945 | 2 346,634 |  |  |  |
| Methileno (CH2) | 2 344,726 | 2 342,381 | 2 347,071 |  |  |  |
| Methileno (CH2) | 2 348,622 | 2 346,274 | 2 350,971 |  |  |  |
| Agua pesada (HDO) | 2 351,731 | 2 349,380 | 2 354,083 |  |  |  |
| Agua pesada (HDO) | 2 355,192 | 2 352,837 | 2 357,548 |  |  |  |
| Amoníaco (NH3) | 2 357,210 | 2 354,853 | 2 359,568 |  |  |  |
| Amoníaco (NH3) | 2 357,727 | 2 355,369 | 2 360,084 |  |  |  |
| Amoníaco (NH3) | 2 358,563 | 2 356,205 | 2 360,922 |  |  |  |
| Agua pesada (HDO) | 2 360,340 | 2 357,980 | 2 362,700 |  |  |  |
| Trihidrogeno (H2D+) | 2 363,306 | 2 360,943 | 2 365,669 |  |  |  |
| Amino (NH2) | 2 364,268 | 2 361,903 | 2 366,632 |  |  |  |
| Vapor de agua (H2O) | 2 365,900 | 2 363,534 | 2 368,266 |  |  |  |
| Agua pesada (HDO) | 2 382,166 | 2 379,784 | 2 384,548 |  | 2 379,784 | 2 384,548 |
| Vapor de agua (H218O) | 2 388,325 | 2 385,936 | 2 390,713 |  | 2 385,936 | 2 393,964 |
| Vapor de agua (H2O) | 2 391,573 | 2 389,181 | 2 393,964 |  |  |  |
| Agua pesada (HDO) | 2 399,218 | 2 396,819 | 2 401,618 |  | 2 396,819 | 2 407,526 |
| Amoníaco (NH3) | 2 400,018 | 2 397,618 | 2 402,418 |  |  |  |
| Amoníaco (NH3) | 2 400,578 | 2 398,178 | 2 402,979 |  |  |  |
| Amoníaco (NH3) | 2 402,265 | 2 399,863 | 2 404,667 |  |  |  |
| Amoníaco (NH3) | 2 405,121 | 2 402,716 | 2 407,526 |  |  |  |

CUADRO 1 (Continuación)

| Especie | Frecuencia de reposo (GHz) | Mínima frecuencia sugerida (GHz) | Máxima frecuencia sugerida (GHz) | Observaciones | Mínima frecuencia consolidada (GHz) | Máxima frecuencia consolidada (GHz) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Agua pesada (HDO) | 2 411,827 | 2 409,415 | 2 414,239 |  | 2 409,415 | 2 420,888 |
| Monóxido de carbono (CO) | 2 413,924 | 2 411,510 | 2 416,338 |  |  |  |
| Vapor de agua (H218O) | 2 418,469 | 2 416,051 | 2 420,888 |  |  |  |
| Ion nitrogeno (N II) | 2 459,379 | 2 456,920 | 2 461,839 |  | 2 456,920 | 2 468,338 |
| Vapor de agua(H2O) | 2 462,933 | 2 460,470 | 2 465,396 |  |  |  |
| Agua pesada(HDO) | 2 463,054 | 2 460,591 | 2 465,517 |  |  |  |
| Cloruro de hidrógeno (HF) | 2463,427 | 2 460,964 | 2 465,891 |  |  |  |
| Agua pesada (HDO) | 2 465,872 | 2 463,406 | 2 468,338 |  |  |  |
| Agua pesada (HDO) | 2 477,453 | 2 474,976 | 2 479,931 |  | 2 474,976 | 2 486,788 |
| Agua pesada (HDO) | 2 480,807 | 2 478,326 | 2 483,287 |  |  |  |
| Agua pesada (HDO) | 2 484,303 | 2 481,819 | 2 486,788 |  |  |  |
| Hidroxilo (18OH) | 2 494,674 | 2 492,179 | 2 497,169 |  | 2 492,179 | 2 516,847 |
| Hidroxilo (18OH) | 2 498,970 | 2 496,471 | 2 501,469 |  |  |  |
| Hidroxilo (17OH) | 2 501,856 | 2 499,355 | 2 504,358 |  |  |  |
| Agua pesada (HDO) | 2 502,167 | 2 499,665 | 2 504,669 |  |  |  |
| Hidroxilo (17OH) | 2 506,186 | 2 503,680 | 2 508,692 |  |  |  |
| Hidroxilo (OH) | 2 509,965 | 2 507,455 | 2 512,475 |  |  |  |
| Hidroxilo (OH) | 2 514,333 | 2 511,819 | 2 516,847 |  |  |  |
| Vapor de agua (H218O) | 2 526,741 | 2 524,214 | 2 529,268 |  | 2 524,214 | 2 531,838 |
| Monóxido de carbono (CO) | 2 528,166 | 2 525,638 | 2 530,694 |  |  |  |
| Agua pesada (HDO) | 2 529,308 | 2 526,779 | 2 531,838 |  |  |  |
| Agua pesada (HDO) | 2 541,065 | 2 538,524 | 2 543,606 |  | 2 538,524 | 2 547,650 |

CUADRO 1 (Continuación)

| Especie | Frecuencia de reposo (GHz) | Mínima frecuencia sugerida (GHz) | Máxima frecuencia sugerida (GHz) | Observaciones | Mínima frecuencia consolidada (GHz) | Máxima frecuencia consolidada (GHz) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Radical amonio (NH2) | 2 545,105 | 2 542,560 | 2 547,650 |  |  |  |
| Radical amonio (NH2) | 2 553,966 | 2 551,412 | 2 556,520 |  | 2 551,412 | 2 563,471 |
| Agua pesada (HDO) | 2 558,905 | 2 556,346 | 2 561,464 |  |  |  |
| Radical amonio (NH2) | 2 560,910 | 2 558,349 | 2 563,471 |  |  |  |
| Agua pesada (HDO) | 2 577,667 | 2 575,089 | 2 580,244 |  | 2 575,089 | 2 582,211 |
| Agua pesada (HDO) | 2 579,631 | 2 577,052 | 2 582,211 |  |  |  |
| Vapor de agua (H218O) | 2 591,047 | 2 588,456 | 2 593,638 |  | 2 588,456 | 2 595,117 |
| Agua pesada (HDO) | 2 592,524 | 2 589,932 | 2 595,117 |  |  |  |
| Agua pesada (HDO) | 2 598,288 | 2 595,690 | 2 600,886 |  | 2 595,690 | 2 606,031 |
| Hidroxilo (OH) | 2 603,427 | 2 600,824 | 2 606,031 |  |  |  |
| Agua pesada (HDO) | 2 616,165 | 2 613,549 | 2 618,781 |  | 2 613,549 | 2 618,781 |
| Vapor de agua (H218O) | 2 622,939 | 2 620,316 | 2 625,562 |  | 2 620,316 | 2 625,562 |
| Vapor de agua (H2O) | 2 630,960 | 2 628,329 | 2 633,590 |  | 2 628,329 | 2 633,682 |
| Vapor de agua (H2O) | 2 631,051 | 2 628,420 | 2 633,682 |  |  |  |
| Vapor de agua (H2O) | 2 640,474 | 2 637,833 | 2 643,114 |  | 2 637,833 | 2 644,963 |
| Monóxido de carbono (CO) | 2 642,321 | 2 639,679 | 2 644,963 |  |  |  |
| Vapor de agua (H2O) | 2 657,666 | 2 655,008 | 2 660,323 |  | 2 655,008 | 2 660,323 |
| Vapor de agua (H2O) | 2 664,561 | 2 661,897 | 2 667,226 |  | 2 661,897 | 2 677,662 |
| Vapor de agua (H218O) | 2 666,732 | 2 664,065 | 2 669,398 |  |  |  |
| Agua pesada (HDO) | 2 669,415 | 2 666,745 | 2 672,084 |  |  |  |
| Agua pesada (HDO) | 2 674,283 | 2 671,609 | 2 676,957 |  |  |  |
| Hidrógeno de deuterio (HD) | 2 674,987 | 2 672,312 | 2 677,662 |  |  |  |
| Vapor de agua (H2O) | 2 685,639 | 2 682,953 | 2 688,325 |  | 2 682,953 | 2 688,325 |

CUADRO 1 (Continuación)

| Especie | Frecuencia de reposo (GHz) | Mínima frecuencia sugerida (GHz) | Máxima frecuencia sugerida (GHz) | Observaciones | Mínima frecuencia consolidada (GHz) | Máxima frecuencia consolidada (GHz) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Agua pesada (HDO) | 2 735,277 | 2 732,541 | 2 738,012 |  | 2 732,541 | 2 738,012 |
| Vapor de agua (H218O) | 2 741,675 | 2 738,933 | 2 744,416 |  | 2 738,933 | 2 744,416 |
| Agua pesada (HDO) | 2 748,312 | 2 745,564 | 2 751,060 |  | 2 745,564 | 2 751,060 |
| Monóxido de carbono (CO) | 2 756,383 | 2 753,626 | 2 759,139 |  | 2 753,626 | 2 759,139 |
| Vapor de agua (H2O) | 2 773,977 | 2 771,203 | 2 776,751 |  | 2 771,203 | 2 776,751 |
| Methileno (CH2) | 2 783,064 | 2 780,281 | 2 785,847 |  | 2 780,281 | 2 785,847 |
| Agua pesada (HDO) | 2 794,002 | 2 791,208 | 2 796,796 |  | 2 791,208 | 2 796,829 |
| Agua pesada (HDO) | 2 794,035 | 2 791,241 | 2 796,829 |  |  |  |
| Vapor de agua (H218O) | 2 805,384 | 2 802,579 | 2 808,190 |  | 2 802,579 | 2 816,325 |
| Agua pesada (HDO) | 2 807,498 | 2 804,691 | 2 810,306 |  |  |  |
| Agua pesada (HDO) | 2 809,406 | 2 806,597 | 2 812,216 |  |  |  |
| Agua pesada (HDO) | 2 810,880 | 2 808,069 | 2 813,691 |  |  |  |
| Agua pesada (HDO) | 2 813,511 | 2 810,698 | 2 816,325 |  |  |  |
| Agua pesada (HDO) | 2 834,411 | 2 831,577 | 2 837,245 |  | 2 831,577 | 2 837,245 |
| Vapor de agua (H218O) | 2 845,980 | 2 843,134 | 2 848,826 |  | 2 843,134 | 2 848,826 |
| Agua pesada (HDO) | 2 855,631 | 2 852,776 | 2 858,487 |  | 2 852,776 | 2 861,891 |
| Agua pesada (HDO) | 2 859,032 | 2 856,173 | 2 861,891 |  |  |  |
| Monóxido de carbono (CO) | 2 870,338 | 2 867,468 | 2 873,208 |  | 2 867,468 | 2 875,782 |
| Agua pesada (HDO) | 2 872,909 | 2 870,036 | 2 875,782 |  |  |  |

CUADRO 1 (Continuación)

| Especie | Frecuencia de reposo (GHz) | Mínima frecuencia sugerida (GHz) | Máxima frecuencia sugerida (GHz) | Observaciones | Mínima frecuencia consolidada (GHz) | Máxima frecuencia consolidada (GHz) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vapor de agua (H2O) | 2 880,025 | 2 877,145 | 2 882,905 |  | 2 877,145 | 2 890,914 |
| Vapor de agua (H2O) | 2 884,279 | 2 881,395 | 2 887,163 |  |  |  |
| Vapor de agua (H2O) | 2 884,312 | 2 881,427 | 2 887,196 |  |  |  |
| Vapor de agua (H2O) | 2 884,941 | 2 882,056 | 2 887,826 |  |  |  |
| Vapor de agua (H2O) | 2 884,950 | 2 882,065 | 2 887,835 |  |  |  |
| Vapor de agua (H218O) | 2 888,026 | 2 885,138 | 2 890,914 |  |  |  |
| Agua pesada (HDO) | 2 900,172 | 2 897,272 | 2 903,072 |  | 2 897,272 | 2 906,294 |
| Agua pesada (HDO) | 2 903,391 | 2 900,487 | 2 906,294 |  |  |  |
| Agua pesada (HDO) | 2 916,109 | 2 913,193 | 2 919,025 |  | 2 913,193 | 2 923,819 |
| Agua pesada (HDO) | 2 920,898 | 2 917,977 | 2 923,819 |  |  |  |
| Vapor de agua (H218O) | 2 938,998 | 2 936,059 | 2 941,937 |  | 2 936,059 | 2 944,831 |
| Vapor de agua (H218O) | 2 939,000 | 2 936,061 | 2 941,939 |  |  |  |
| Agua pesada (HDO) | 2 941,889 | 2 938,947 | 2 944,831 |  |  |  |
| Agua pesada (HDO) | 2 948,042 | 2 945,094 | 2 950,990 |  | 2 945,094 | 2 955,592 |
| Amoníaco (NH3) | 2 948,411 | 2 945,462 | 2 951,359 |  |  |  |
| Amoníaco (NH3) | 2 948,669 | 2 945,721 | 2 951,618 |  |  |  |
| Amoníaco (NH3) | 2 949,480 | 2 946,531 | 2 952,430 |  |  |  |
| Amoníaco (NH3) | 2 950,815 | 2 947,864 | 2 953,765 |  |  |  |
| Amoníaco (NH3) | 2 952,640 | 2 949,687 | 2 955,592 |  |  |  |

CUADRO 1 (Fin)

| Especie | Frecuencia de reposo (GHz) | Mínima frecuencia sugerida (GHz) | Máxima frecuencia sugerida (GHz) | Observaciones | Mínima frecuencia consolidada (GHz) | Máxima frecuencia consolidada (GHz) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vapor de agua (H2O) | 2 962,111 | 2 959,149 | 2 965,073 |  | 2 959,149 | 2 975,081 |
| Agua pesada (HDO) | 2 966,081 | 2 963,115 | 2 969,047 |  |  |  |
| Vapor de agua (H2O) | 2 968,749 | 2 965,780 | 2 971,717 |  |  |  |
| Vapor de agua (H218O) | 2 969,868 | 2 966,899 | 2 972,838 |  |  |  |
| Vapor de agua (H2O) | 2 970,800 | 2 967,829 | 2 973,771 |  |  |  |
| Vapor de agua (H2O) | 2 970,801 | 2 967,830 | 2 973,772 |  |  |  |
| Oxonio (H3O+) | 2 972,109 | 2 969,137 | 2 975,081 |  |  |  |
| Oxonio (H3O+) | 2 980,735 | 2 977,754 | 2 983,715 |  | 2 977,754 | 3 002,430 |
| Monóxido de carbono (CO) | 2 984,168 | 2 981,183 | 2 987,152 |  |  |  |
| Agua pesada (HDO) | 2 984,559 | 2 981,575 | 2 987,544 |  |  |  |
| Amoníaco (NH3) | 2 989,643 | 2 986,653 | 2 992,632 |  |  |  |
| Vapor de agua (H218O) | 2 990,139 | 2 987,149 | 2 993,129 |  |  |  |
| Amoníaco (NH3) | 2 991,555 | 2 988,564 | 2 994,547 |  |  |  |
| Amoníaco (NH3) | 2 994,786 | 2 991,792 | 2 997,781 |  |  |  |
| Agua pesada (HDO) | 2 997,115 | 2 994,118 | 3 000,112 | H |  |  |
| Amoníaco (NH3) | 2 999,430 | 2 996,431 | 3 002,430 | H | 2 977,754 | 3 002,430 |
| NOTA 1 – G en la columna «Observaciones» indica que la raya puede observarse desde el suelo si las condiciones atmosféricas son muy buenas. H en la columna «Observaciones» indica que las máximas frecuencias sugeridas son superiores a 3 000 GHz. Las mínimas y máximas frecuencias sugeridas corresponden a las frecuencias con desplazamiento Doppler para +300 km/s y –300 km/s, respectivamente. Referencias: Resolución A.2 de la UAI (1991, Buenos Aires; revisada en 2009, Rio de Janeiro) Base de datos Espectroscopia molecular del JPL (http://spec,jpl,nasa,gov/) Base de datos de Colonia para espectroscopia molecular (http://www,astro,uni-koeln,de/cdms/). |  |  |  |  |  |  |

CUADRO 2

Bandas de la Fig. 1 en las que la transmitancia atmosférica 
satisface o rebasa el valor especificado (GHz)

| 1% | 5% | 10% | 20% |
| --- | --- | --- | --- |
| 998,4-1 060,4 | 1 001,7-1 058,6 | 1 004,7-1 028,4 1 029,3-1 054,9 | 1 011,8-1 013,8 1 014,3-1 019,3 1 019,7-1 026,21 029,9-1 041,7 |
| 1 061,9-1 069,6 | – | – | – |
| 1 245,9-1 277,5 | 1 253,1-1 276,6 | 1 259,7-1 275,6 | – |
| 1 279,0-1 295,9 | 1 279,9-1 294,9 | 1 281,3-1 294,1 | 1 285,6-1 286,8 1 287,9-1 289,4 |
| 1 296,9-1 318,0 | 1 297,9-1 316,4 | 1 298,8-1 314,7 | 1 301,8-1 305,4 |
| 1 326,0-1 388,5 | 1 327,7-1 380,9 | 1 329,4-1 374,9 | 1 335,5-1 343,9 1 345,9-1 355,7 1 357,7-1 359,0 |
| 1 434,4-1 438,2 | – | – | – |
| 1 442,7-1 465,4 | 1 445,7-1 464,6 | 1 451,2-1 463,4 | – |
| 1 468,2-1 524,4 | 1 469,0-1 524,0 | 1 469,9-1 523,3 | 1 478,6-1 481,0 1 482,8-1 489,3 1 495,3-1 505,0 1 505,5-1 506,0 1 508,3-1 512,1 |
| 1 525,8-1 540,0 | 1 526,3-1 538,6 | 1 526,9-1 536,6 | – |
| 1 543,9-1 573,9 | 1 545,6-1 566,5 1 567,6-1 568,4 | 1 550,3-1 553,8 | – |
| 1 575,0-1 579,9 | – | – | – |
| 1 827,2-1 833,1 | – | – | – |
| 1 946,7-2 009,2 | 1 977,5-1 983,6 1 987,9-1 999,6 | – | – |
| 2 102,7-2 109,7 | – | – | – |

FIGURA 3

Representación gráfica del Cuadro 2

Basándose en la consideración de las bandas en las cuales la transmitancia atmosférica en un emplazamiento astronómico adecuado rebasa el 5% permitiendo la realización de observaciones útiles, se sugieren las bandas siguientes como mínimas bandas para la protección de las observaciones radioastronómicas llevadas a cabo desde la superficie de la Tierra:

CUADRO 3

Mínimas bandas sugeridas para las observaciones
de radioastronomía desde tierra

1 000-1 060 GHz

1 250-1 320 GHz

1 325-1 385 GHz

1 445-1 540 GHz

1 545-1 570 GHz

1 975-2 000 GHz

Debido a la excesiva atenuación atmosférica incluso en emplazamientos de observación astronómica en el suelo elevados y secos, la utilización de las bandas por encima de 2 000 GHz para la radioastronomía se limita a aplicaciones a bordo de aeronaves y a bordo de vehículos espaciales.

Polehampton, E. T. y otros [2007], The ISO LWS high-resolution spectral survey towards Sagittarius B2*. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society (MNRAS), Vol. 377, p. 1122.

Lerate, M. R. y otros [2006], A far-infrared molecular and atomic line survey of the Orion KL region. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society (MNRAS), Vol. 370, p. 597.

http://spec.jpl.nasa.gov/.

http://www.astro.uni-koeln.de/cdms/.

Véase http://www.cfa.harvard.edu/~spaine/am/ (junio de 2008).

Específicamente, los cálculos utilizados en el perfil Sairecabur del Ejemplo 4 de: Paine, S. [2004], The am Atmospheric Model. Submillimeter Array Technical Memo #152 (Revisión 3). Disponible en http://sma-www.harvard.edu/private/memos/tech_no.html (junio de 2008).