التوصيـة  ITU-R  RS.1813

مخطط الهوائي المرجعي للمحاسيس المنفعلة العاملة في خدمة
استكشاف الأرض الساتلية (المنفعلة) الذي يتعين استعماله في تحليلات
التوافق في مدى الترددات GHz 100-1,4

(2009)

مجال التطبيق

تقدم هذه التوصية مخطط الهوائي المرجعي للمحاسيس المنفعلة العاملة في خدمة استكشاف الأرض الساتلية (المنفعلة) الواجب استعماله في دراسات التوافق في مدى الترددات GHz 100-1,4 في حال عدم توفر معلومات أخرى عن هوائيات المحاسيس الفعلية.

إن جمعية الاتصالات الراديوية للاتحاد الدولي للاتصالات،

إذ تضع في اعتبارها

أ )	أن مخططات الهوائي الساتلي المرجعي التي تعكس إلى أقصى حد ممكن كسب الهوائي الفعلي، محبذة للاستعمال في دراسات التوافق في حالة التداخل الكلي الناتج عن مصادر متعددة؛

ب)	أن الهوائيات المستعملة في المحاسيس المنفعلة المحمولة على متن مركبة فضائية في خدمة استكشاف الأرض الساتلية (المنفعلة) تصمم عموماً لتعظيم كفاءة الحزمة الرئيسية وتدنية الطاقة المستلمة عبر الفصوص الجانبية للهوائي؛

ج)	أن تأثير مصدر تداخل مهيمن في قياسات عنصر وحيد للصورة أو تقييم تداخل الذروة، قد يتطلب النظر في القيمة العظمى في مخطط الفصوص الجانبية للهوائي،

وإذ تلاحظ

أ )	أنه تمت مراعاة خصائص المحاسيس المنفعلة العاملة بترددات تتراوح بين GHz 1,4 وGHz 100، عند اشتقاق مخطط الهوائي المقترح،

توصـي

1	باستعمال المعادلات التالية لحساب مخطط الهوائي المتوسط لمحساس منفعل محمول على متن مركبة فضائية، وذلك في حال عدم وجود مخطط هوائي فعلي، وذلك بالنسبة إلى أقطار الهوائيات التي تزيد عن 10 أمثال طول الموجة:

G(ϕ) = Gmax−1.8 × 10−3Dλϕ2	for	  0°    m

G(ϕ)= maxGmax−1.8 × 10−3Dλϕ2, 33−5 logDλ−25 log(ϕ)	for	  m <   69°

G(ϕ)=−13−5 logDλ	for	69°    180°

يجب استعمال القيمة dBi 23 في حالة G() < −23 dBi ، حيث:

Gmax= 10 logηπ2D2λ2

G1=33−5 logDλ

ϕm=22λDGmax−G1

Gma	x:	الكسب الأقصى للهوائي (dBi)

G():	الكسب بالنسبة إلى هوائي متناحٍ (dBi)

:	الزاوية خارج المحور (بالدرجات)

D:	قطر الهوائي (بالأمتار)

λ:	طور الموجة (بالأمتار)

:	كفاءة الهوائي (إذا كانت قيمة  غير معروفة، يمكن افتراض نسبة %60 كقيمة تمثيلية).

2	باستعمال المعادلات التالية من أجل مخطط الهوائي للمحاسيس المنفعلة المحمولة على متن مركبة فضائية، بالنسبة إلى أقطار الهوائي التي تزيد عن 10 أمثال طول الموجة وذلك في الحالات التي تكون فيها مصادر التداخل المهيمنة قليلة أو عندما تكون قيم الذروة للتداخل مطلوبة في التحليل:

G(ϕ) = Gmax−1.8 × 10−3Dλϕ2	for	  0°    m

G(ϕ)= maxGmax−1.8 × 10−3Dλϕ2, 40−5 logDλ−25 log(ϕ)	for	  m <   69°

G(ϕ)=−6−5 logDλ	for	69°    180°

يجب استعمال القيمة dBi 23 في حالة G() < −23 dBi ، حيث:

Gmax= 10 logηπ2D2λ2

G1=33−5 logDλ

ϕm=22λDGmax−G1

__________

هناك حاجة إلى مزيد من العمل لمعالجة حالة الهوائيات ذات الكسب المنخفض (التي تكون أقطارها أقل من 10 أمثال طول الموجة).

هناك حاجة إلى مزيد من العمل لمعالجة حالة الهوائيات ذات الكسب المنخفض (التي تكون أقطارها أقل من 10 أمثال طول الموجة).