РЕКОМЕНДАЦИЯ  МСЭ-R  RS.1813

Эталонная диаграмма направленности антенны для пассивных датчиков, работающих в спутниковой службе исследования Земли (пассивной), 
для использования при анализе совместимости в полосе частот 1,4–100 ГГц

(2009)

Сфера применения

В настоящей Рекомендации приводится эталонная диаграмма направленности антенны для пассивных датчиков, работающих в спутниковой службе исследования Земли (ССИЗ), для использования при анализе совместимости в полосе частот 1,4–100 ГГц, когда отсутствует другая информация о реальных антеннах датчиков.

Ассамблея радиосвязи МСЭ,

учитывая,

a)	что при проведении исследований совместимости в случае суммарных помех со стороны нескольких источников желательно использовать эталонные диаграммы направленности спутниковых антенн, которые в максимально возможной степени отражают усиление реальных антенн;

b)	что антенны, используемые для бортовых пассивных датчиков в спутниковой службе исследования Земли (пассивной), обычно конструируются так, чтобы эффективность главного луча была максимальной, а энергия, принимаемая через боковые лепестки антенны, – минимальной;

c)	что воздействие доминирующего источника помех на измерения одного пикселя или оценки пиковых помех может потребовать рассмотрения максимумов диаграммы направленности боковых лепестков антенны,

отмечая,

a)	что характеристики пассивных датчиков, работающих в полосе 1,4–100 ГГц, были учтены при получении предлагаемой диаграммы направленности антенны,

рекомендует,

1	использовать при отсутствии реальной диаграммы направленности антенны следующие уравнения усредненной диаграммы направленности антенны бортового пассивного датчика для антенн, диаметр которых превышает длину волны более чем в 10 раз:

G(ϕ) = Gmax−1,8 × 10−3Dλϕ2	для	0°    m

G(ϕ)= maxGmax−1,8 × 10−3Dλϕ2, 33−5 logDλ−25 log(ϕ)	для	m <   69°

G(ϕ)=−13−5 logDλ	для	69°    180°.

В случае G() < −23 дБи должно использоваться значение −23 дБи, где:

Gmax= 10 logηπ2D2λ2

G1=33−5 logDλ

ϕm=22λDGmax−G1.

Gmax:	максимальное усиление антенны (дБи)

G():	усиление (дБи) по отношению к изотропной антенне

:	угол внеосевого излучения (градусы)

D:	диаметр антенны (м)

λ:	длина волны (м)

:	кпд антенны (если η не известен, то в качестве типичного значения можно предположить значение 60%).

2	использовать в случаях, когда доминируют несколько источников помех или когда для анализа требуются значения пиковых помех, следующие уравнения диаграммы направленности антенны бортовых пассивных датчиков для антенн, диаметр которых превышает длину волны более чем в 10 раз:

G(ϕ) = Gmax−1,8 × 10−3Dλϕ2	для	0°    m

G(ϕ)= maxGmax−1,8 × 10−3Dλϕ2, 40−5 logDλ−25 log(ϕ)	для	m <   69°

G(ϕ)=−6−5 logDλ	для	69°    180°.

В случае G() < −23 дБи должно использоваться значение −23 дБи, где:

Gmax= 10 logηπ2D2λ2

G1=33−5 logDλ

ϕm=22λDGmax−G1.

________________

Дальнейшая работа необходима для рассмотрения случая антенн с низким усилением (диаметры которых меньше длины волны более чем в 10 раз).

Дальнейшая работа необходима для рассмотрения случая антенн с низким усилением (диаметры которых меньше длины волны более чем в 10 раз).