RECOMENDACIÓN  UIT-R  S.1062

CARACTERÍSTICA  DE  ERROR  ADMISIBLE  PARA  EL  TRAYECTO  DIGITAL  FICTICIO
DE  REFERENCIA  A  LA  VELOCIDAD  PRIMARIA  O  A  VELOCIDADES  SUPERIORES

(Cuestión  UIT-R 75/4)

(1994)

(1994)

Rec. UIT-R S.1062

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que los satélites que funcionan en el servicio fijo por satélite tienen un cometido importante en la prestación de comunicaciones digitales internacionales fiables;

b)	que la calidad de funcionamiento del enlace por satélite debe ser suficiente para cumplir los objetivos globales de funcionamiento de extremo a extremo, así como los objetivos de calidad para el usuario de final;

c)	que en general la calidad de funcionamiento del enlace por satélite es independiente de la distancia;

d)	que la Recomendación UIT-R S.614 especifica los objetivos de calidad de funcionamiento de los enlaces por satélite que cumplen los objetivos especificados en la Recomendación UIT-T G.821;

e)	que, en la Recomendación UIT-T G.826, el UIT-T ha especificado la característica de error para conexiones que funcionan a velocidad primaria o a velocidades superiores;

f)	que al definir los criterios de característica de error es necesario tener en cuenta todos los mecanismos previsibles que pueden producir errores, especialmente las condiciones de propagación que varían en función del tiempo y la interferencia;

g)	que se puede diseñar sistemas de satélites que cumplan una amplia gama de requisitos de calidad de funcionamiento,

recomienda

1.	que en el futuro y, siempre que sea posible, los enlaces por satélite existentes en la red pública con conmutación que funcionan a velocidad primaria o a velocidades superiores se diseñen de modo que cumplan, al menos, las especificaciones dadas en la Recomendación UIT-T G.826. En la nota 1 se dan ejemplos de plantillas derivadas de los parámetros de la Recomendación UIT-T G.826;

2.	que en el anexo 1 se expone una metodología que puede emplearse para generar la plantilla necesaria de probabilidad de bits erróneos (PBE) (véase la nota 4) que se especificó en la nota 1. La misma metodología puede usarse para obtener la plantilla de la nota 2 para la velocidad de 155 Mbit/s;

3.	que las notas siguientes deben considerarse como parte de la Recomendación:

Nota 1 – Para cumplir totalmente los requisitos de la Recomendación UIT-T G.826, la proporción de bits erróneos (BER) dividida por el promedio de errores por ráfaga (BER/a, véase el § 3 del anexo 1) a la salida (por ejemplo en los dos extremos de una conexión bidireccional) de un trayecto digital ficticio de referencia (TDFR) por satélite que forma parte de una conexión internacional que funciona a la velocidad primaria o superiores, incluida 155 Mbit/s, no debe exceder, durante el tiempo total (mes más desfavorable) de las plantillas definidas por los valores que se dan a continuación y también por las plantillas de PBE que se dan en la fig. 1, anexo 1:

Nota 2 – Aunque la nota 1 asegura el cumplimiento total de la Recomendación UIT-T G.826, para ciertos servicios puede necesitarse o ser deseable un modelo más estricto. Un ejemplo de dicho modelo se da a continuación:

| Velocidad (Mbit/s) | - Porcentaje del tiempo total (mes más desfavorable) | BER/a |
| --- | --- | --- |

| - 1,5 | - 0 0,2 2,0 10,0 | - 7 × 10–7 3 × 10–8 5 × 10–9 |
| --- | --- | --- |

| - 2,0 | - 0,2 2,0 10,0 | - 7 × 10–6 2 × 10–8 2 × 10–9 |
| --- | --- | --- |

| - 6,0 | - 0,2 2,0 10,0 | - 8 × 10–7 1 × 10–8 1 × 10–9 |
| --- | --- | --- |

| - 51,0 | - 0,2 2,0 10,0 | - 4 × 10–7 2 × 10–9 2 × 10–10 |
| --- | --- | --- |

| - 155,0 | - 0,2 2,0 10,0 | - 1 × 10–7 1 × 10–9 1 × 10–10 |
| --- | --- | --- |

La proporción de bits erróneos (BER) a la salida (por ejemplo, en cualquiera de los dos extremos de una conexión bidireccional) de un trayecto digital ficticio de referencia (TDFR) por satélite que opere a, o por encima de, la velocidad primaria, incluyendo 155 Mbit/s, no debe exceder, durante el tiempo total (mes más desfavorable) la plantilla definida por los valores dados a continuación:

| Porcentaje del tiempo total (mes más desfavorable) | BER/a | Para a = 10 (BER) |
| --- | --- | --- |

| - 00,2 02 10 | - 1 × 10–7 1 × 10–9 1 × 10–10 | - 1 × 10–6 1 × 10–8 1 × 10–9 |
| --- | --- | --- |

Nota 3 – El trayecto digital ficticio de referencia mencionado en esta Recomendación se especifica en la Recomendación UIT-R S.521.

Nota 4 – Las proporciones de bits erróneos indicadas en las notas 1 y 2 deben medirse durante un periodo de tiempo suficientemente largo para asegurar que proporcionan una estimación adecuada de la probabilidad de bits erróneos. En el anexo 1 a la Recomendación UIT-R S.614 figura un método para medir las proporciones de bits erróneos en función del porcentaje de tiempo.

Nota 5 – Con objeto de aplicar de forma sencilla esta Recomendación, los valores de los objetivos indicados en la nota 1 se dan como tiempo total y representan los límites de un modelo de la característica de proporción de bits erróneos que se ha diseñado utilizando el método descrito en el anexo 1. En la nota 7 se explica la relación entre el tiempo de disponibilidad y el tiempo total. Los objetivos de la proporción de bits erróneos de la nota 1 no son los únicos para cumplir los requisitos de la Recomendación UIT-T G.826. El proyectista puede utilizar otros conjuntos de objetivos cuando proceda mientras estos conjuntos satisfagan los requisitos de la Recomendación UIT-T G.826. Para cumplir los objetivos dados en las notas 1 y 2, se ha excluido en el cálculo de dichos objetivos los errores que aparecen durante el tiempo de indisponibilidad.

Nota 6 – La aplicación primaria de esta Recomendación será en los sistemas de satélite que funcionan por debajo de 15 GHz. La extensión de los requisitos de calidad de funcionamiento indicados en la presente Recomendación a sistemas que funcionan a frecuencias más altas requiere ulterior estudio.

Nota 7 – Se pasa al estado de indisponibilidad después de un periodo de 10 s con muchos errores consecutivos. Estos 10 s se consideran parte del tiempo indisponible. Se vuelve al estado de disponibilidad después de un periodo de 10 s consecutivos que no contengan segundos con muchos errores. Los 10 s se consideran parte del tiempo de disponibilidad, para velocidades superiores a la velocidad primaria, se define un segundo con muchos errores como un segundo que contiene ³ 30% de bloques erróneos o, al menos, un periodo muy perturbado (véase la Recomendación UIT-T G.826, § 3.1.1 y el anexo 1). Las probabilidades de bits erróneos correspondientes al umbral de estados disponible/indisponible se muestran en el cuadro 4.

Nota 8 – Los objetivos indicados en las notas 1 y 2 se indican en porcentajes del mes más desfavorable. Estos porcentajes mensuales corresponden a los siguientes porcentajes anuales:

–	10% del mes más desfavorable	4,0% del año

–	2% del mes más desfavorable		0,6% del año

–	0,2% del mes más desfavorable	0,04% del año.

Nota 9 – Para cumplir las notas 1 y 2 a frecuencias superiores a 10 GHz, puede ser conveniente utilizar medidas para contrarrestar el desvanecimiento que incluyan la codificación adaptativa con corrección de errores hacia adelante, el control de potencia o la diversidad de emplazamientos. En el anexo 1 a la Recomendación UIT-R S.522 figura información sobre el funcionamiento con diversidad de emplazamientos.

Nota 10 – El método preferido para verificar la calidad de funcionamiento de trayectos digitales por satélite se basa en mediciones en servicio (ISM – In-Service Measurements). Para estas mediciones se utilizarán esquemas de detección de errores en bloque que se relacionan con el tamaño y la estructura inherentes al bloque del sistema de transmisión. La corrección de errores hacia adelante (FEC – Forward Correction Error), la aleatorización, y la codificación diferencial influyen en la interpretación de las mediciones, véase el anexo 1, § 3.

Nota 11 – La característica de error descrita en las notas 1 y 2 se ha elaborado tomando como base la utilización de un TDFR en la porción internacional del enlace (por ejemplo, de cabecera internacional conmutada a cabecera internacional conmutada). Son posibles otras aplicaciones del TDFR en la conexión (por ejemplo, de central de extremo a central de extremo) y los objetivos de característica de error pueden ajustarse en consecuencia.

Nota 12 – Los enlaces por satélite existentes y futuros en las redes públicas con conmutación deben diseñarse/mejorarse, cuando sea posible, de acuerdo con los objetivos de calidad de funcionamiento especificados en la presente Recomendación. Sin embargo, es posible que no siempre sea práctico mejorar un sistema existente que fue diseñado para cumplir la Recomendación UIT-R S.614.

Nota 13 – Los métodos descritos en la presente Recomendación pueden aplicarse al diseño de enlaces por satélite en redes privadas, aunque las plantillas de BER pueden no ser apropiadas según la configuración de la red y los servicios transmitidos.

Nota 14 – Los objetivos de calidad de funcionamiento se cumplirán para la correspondiente transmisión de extremo a extremo con la velocidad máxima en vez de la velocidad de transmisión ostensible. Por ejemplo, la velocidad de transmisión sobre un enlace vía satélite es 6 Mbit/s y la velocidad de transmisión máxima que ha de establecerse entre los puntos extremos es de 2 Mbit/s, por lo que al diseñar el enlace por satélite se aplicarán los objetivos de calidad de funcionamiento para la transmisión a 2 Mbit/s.

ANEXO  1

# 1.	Recomendación UIT-T G.826 – Definiciones, parámetros y objetivos

De acuerdo con la Recomendación UIT-T G.821, los requisitos de la Recomendación UIT-T G.826 se indican como intervalos con errores (EI – Errored Intervals). La terminología de las dos Recomendaciones es similar pero las definiciones de los parámetros son diferentes. Para la Recomendación UIT-T G.826, los EI se definen como bloques con errores (EB) en oposición a errores en los bits. La finalidad de esta especificación es poder verificar el cumplimiento de los requisitos de calidad de funcionamiento de la Recomendación UIT-T G.826 en servicio. La especificación de la calidad de funcionamiento como errores en los bloques en vez de errores en los bits tiene consecuencias importantes para los sistemas en los que los errores tienden a producirse en grupos, como en el caso de los sistemas que emplean aleatorización y corrección de errores hacia adelante (FEC). El bloque utilizado en la Recomendación UIT-T G.826 es el grupo de bits contiguos que normalmente forman el bloque o trama de supervisión inherente al sistema de transmisión que se emplea.

## 1.1	Definición de los eventos básicos

Los eventos básicos se definen como sigue:

–	Bloque con errores (EB – Error Block)

Un bloque en el cual uno o más bits son erróneos.

–	Segundo con errores (ES – Error Second)

Un periodo de 1 s con uno o más bloques con error. El SES que se define a continuación es un subconjunto del ES.

–	Segundo con muchos errores (SES – Severely Errored Second)

Un periodo de 1 s que contiene ³ 30% de bloques con errores (véase la nota 1) o al menos un periodo muy perturbado (SDP – Severely Disturbed Period) (véase la nota 2).

Para mediciones fuera de servicio, un SDP se produce cuando, durante un periodo de tiempo mínimo equivalente a cuatro bloques contiguos, o 1 ms, todos los bloques contiguos son afectados por una alta densidad de errores binarios de ³ 10–2, o se observa una pérdida de señal. Para la supervisión en servicio, un SDP es estimado por la ocurrencia de un defecto de la red. El término defecto se define en los anexos pertinentes (2, 3 ó 4 de la Recomendación UIT-T G.826) para las diferentes redes en la jerarquía digital plesiócrona, la jerarquía digital síncrona o basada en células, respectivamente.

Nota 1 – Por razones históricas, los SES en algunos sistemas de la jerarquía digital plesiócrona se definen con un porcentaje diferente de bloques con errores (véase el anexo 2 de la Recomendación UIT-T G.826). A efectos de mantenimiento, se pueden utilizar valores diferentes del 30% y estos valores pueden variar con la velocidad de transmisión.

Nota 2 – Los eventos SDP pueden persistir durante varios segundos y pueden ser precursores de periodos de indisponibilidad, especialmente cuando no se utilizan procedimientos de restablecimiento/protección. Los SDP que persisten durante T s, donde 2 £ T < 10 (algunas entidades operadoras de red denominan estos eventos como «fallos»), pueden tener una repercusión importante en el servicio, por ejemplo, la desconexión de los servicios conmutados. La única manera en que la Recomendación UIT-T G.826 limita la frecuencia de estos eventos es mediante el límite para la relación de segundos con muchos errores (SESR).

–	Error de bloque de fondo (BBE – Background Block Error)

Un bloque con errores que no se produce como parte de un SES.

## 1.2	Definición de los parámetros

Las características de error deben evaluarse sólo durante el estado de disponibilidad del enlace. Los criterios de entrada/salida en el estado de indisponibilidad se definen en el anexo 1 de la Recomendación UIT-T G.826:

–	Tasa de segundos con errores (ESR)

La relación segundos con error/segundos totales en el tiempo de disponibilidad durante un intervalo de medición fijo.

–	Tasa de segundos con muchos errores (SESR)

La relación segundos con muchos errores/segundos totales en el tiempo de disponibilidad durante un intervalo de medición fijo.

–	Tasa de errores de bloque de fondo (BBER)

La relación bloques con errores/bloques totales durante un intervalo de medición fijo, excluidos todos los bloques durante los SES y el tiempo de indisponibilidad.

## 1.3	Objetivos de calidad de funcionamiento

Los objetivos de extremo a extremo de la Recomendación UIT-T G.826 se muestran en el cuadro 1. Los objetivos de calidad de funcionamiento se indican en función de la velocidad binaria del sistema de transmisión. Se indican también las gamas de tamaños de bloque acomodados en estas velocidades binarias. Como se menciona anteriormente, el tamaño de bloque estará asociado con la estructura de trama del sistema de transmisión. Las gamas de tamaños de bloque se indican para no perjudicar el desarrollo de futuros sistemas de transmisión. Estos objetivos se especifican para el tiempo de disponibilidad.

CUADRO  1

Objetivos de calidad de funcionamiento de extremo a extremo para una conexión digital
internacional de 27 500 km a la velocidad primaria o a velocidades superiores

| Velocidad (Mbit/s) | 1,5 a 5 | > 5 a 15 | > 15 a 55 | > 55 a 160 | > 160 a 3 500 | > 3 500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Bits/bloque | 2 000-8 000(1) | 2 000-8 000 | 4 000-20 000 | 6 000-20 000 | 15 000-30 000(2) | Para ulterior estudio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| ESR | 0,04 | 0,05 | 0,075 | 0,16 | (3) | Para ulterior estudio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| SESR | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | Para ulterior estudio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| BBER | 3 × 10–4 | 2 × 10–4 | 2 × 10–4 | 2 × 10–4 | 10–4 | Para ulterior estudio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- (1) Los trayectos VC-11 y VC-12 (véase la Recomendación UIT-T G.709) se definen con un número de bits/bloque de 832 y 1 120 respectivamente, es decir, fuera de la gama recomendada para trayectos de 1,5 a 5 Mbit/s. Para estos tamaños de bloques, el objetivo BBER para VC-11 y VC-12 es 2 × 10–4.

- (2) Como no se espera que las proporciones de bits erróneos disminuyan considerablemente a medida que aumentan las velocidades binarias de los sistemas de transmisión, los tamaños de bloques (en bits) utilizados para evaluar trayectos de velocidad binaria muy elevada deben permanecer en la gama de 15 000 a 30 000 bits/bloque. Mantener un tamaño de bloque constante para trayectos de velocidad binaria muy elevada produce objetivos de BBER y SESR relativamente constantes en esos trayectos.

- Como se define actualmente, VC-4-4c (véase la Recomendación UIT-T G.709) es un trayecto de 601 Mbit/s con un tamaño de bloque de 75 168 bits/bloque. Dado que esto rebasa el tamaño de bloque máximo recomendado para un trayecto de esta velocidad, el objetivo BBER para VC-4-4c con el tamaño de bloque de 75 168 bits se fija en 4 × 10–4. Actualmente no hay trayectos definidos para velocidades binarias superiores a VC-4-4c (> 601 Mbit/s). Se definen secciones digitales para velocidades binarias superiores y a continuación se dan directrices para evaluar la calidad de funcionamiento de las secciones digitales.

- (3) Por falta de información sobre la calidad de funcionamiento de trayectos que funcionan a velocidades superiores a 160 Mbit/s, no se recomienda actualmente ningún objetivo de ESR. No obstante, el tratamiento de la ESR debe efectuarse en cualquier dispositivo de medición de la característica de error que funcione a estas velocidades para fines de mantenimiento o de supervisión.

Con independencia de la distancia real cubierta, cualquier tramo de satélite en la porción internacional o nacional recibe una asignación del 35% de los objetivos de extremo a extremo. Los objetivos de calidad de funcionamiento para un trayecto digital ficticio de referencia por satélite se muestran en el cuadro 2 para velocidades de transmisión entre 1,5 y 3 500 Mbit/s.

CUADRO  2

Objetivos de calidad de funcionamiento del trayecto digital ficticio de referencia por
satélite para una conexión digital internacional o nacional que funciona a la
velocidad primaria o a velocidades superiores

| Velocidad (Mbit/s) | 1,5 a 5 | > 5 a 15 | > 15 a 55 | > 55 a 160 | > 160 a 3 500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| ESR | 0,014 | 0,0175 | 0,0262 | 0,056 | (1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| SESR | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| BBER | 1,05 × 10–4 | 0,7 × 10–4 | 0,7 × 10–4 | 0,7 × 10–4 | 0,35 × 10–4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- (1) Por falta de información sobre la calidad de funcionamiento de trayectos que funcionan a velocidades superiores a 160 Mbit/s, no se recomienda actualmente ningún objetivo de ESR. No obstante, el tratamiento de la ESR debe efectuarse en cualquier dispositivo de medición de la característica de error que funcione a estas velocidades para fines de mantenimiento o de supervisión.

## 1.4	Bloques de supervisión

El bloque utilizado en la Recomendación UIT-T G.826 es el bloque de supervisión inherente al sistema de transmisión empleado. El cuadro 3 muestra el tamaño del bloque y el número de bloques por segundo para distintas velocidades de transmisión.

CUADRO  3

Relación entre la velocidad binaria, el tamaño del bloque y el número
de bloques por segundo

| Velocidad binaria (Mbit/s) | Tamaño de bloque (bits) | Número de bloques por segundo |
| --- | --- | --- |

| - 1,544 | - 4 632 | 333 1/3 |
| --- | --- | --- |

| - 2,048 | - 2 048 | 1 000 |
| --- | --- | --- |

| - 6,312 | - 3 156 | 2 000 |
| --- | --- | --- |

| - 44,736 | - 4 760 | 9 398 63/119 |
| --- | --- | --- |

| - 51,840 | - 6 480 | 8 000 |
| --- | --- | --- |

| - 155,520 | - 19 440 | 8 000 |
| --- | --- | --- |

# 2.	Modelos de probabilidad de bits erróneos

El conjunto de parámetros y objetivos definidos en la Recomendación UIT-T G.826 no es adecuado para el diseño de sistemas de transmisión. Debe transformarse en una probabilidad de bits erróneos en función de la distribución del porcentaje de tiempo, lo que se denomina también un modelo de probabilidad de bits erróneos, de modo que cualquier sistema de transmisión digital diseñado para satisfacer el modelo satisfaga también los objetivos de la Recomendación. Sin embargo, la transformación no resulta en una «única plantilla».

Aquí se darán dos aproximaciones para la determinación del modelo de error de bit. La aproximación 1 se basa en la distribución de Poisson y es una aproximación pragmática que proporciona una plantilla de BER con una complejidad de cálculo mínima. La aproximación 2 se basa en la distribución de Neyman-A Contagious que toma en cuenta la distribución de los bits erróneos en la ráfaga y es compleja desde el punto de vista del cálculo. Ambas aproximaciones obtienen unas plantillas de BER que son idénticas para el diseño práctico de transmisiones.

## 2.1	Aproximación 1: Distribución de Poisson

### 2.1.1	Probabilidad de los sucesos básicos

En un enlace por satélite, la probabilidad de un bloque con errores es función del tiempo puesto que la probabilidad de bits erróneos (BEP) depende de las condiciones de propagación. Por consiguiente, la probabilidad de un bloque con errores, PEB(t), suponiendo que las ráfagas de errores presentan una distribución de Poisson, puede expresarse de la forma siguiente:

µ §

Siendo:

BEPCRC (t)  =  BEP(t) / a

a :	número medio de errores por ráfaga, (a ³ 1), y

NB :	número de bits por bloque.

La probabilidad de un segundo con errores, PES (t), puede expresarse de la forma siguiente:

µ §

siendo:

n :	número de bloques por segundo.

Como la probabilidad de encontrar µ § bloques con errores en un total de n bloques, Pn,k (t), viene dada por:

µ §

la probabilidad de segundos con muchos errores, PES (t), es:

PSES (t)  =

### 2.1.2	Generación de los modelos (plantillas)

Suponiendo una forma general del modelo indicado en la fig. 1 y utilizando las fórmulas de probabilidad indicadas anteriormente puede calcularse la tasa de segundos con errores (ESR). La ESR, definida como la relación entre el número total de segundos con error (segundos con uno o más bloques con errores) y el tiempo total disponible en segundos, µ §, viene dada por:

µ §

De forma similar, la tasa de segundos con muchos errores (SESR) viene dada por:

µ §

Si se supone que PES (t) y PSES (t) están divididas en intervalos constantes de tiempo, ESR y SESR pueden expresarse de la forma siguiente:

y		µ §

siendo M el número total de intervalos de tiempo, PESi (t) y PSESi (t) son la probabilidad de un segundo con errores y un segundo con muchos errores respectivamente en el intervalo de tiempo i-ésimo y Dti es el intervalo de tiempo i-ésimo dividido por Ta.

La tasa de errores de bloque de fondo (BBER) se define como la relación entre los bloques con errores y el número total de bloques durante los segundos disponibles, excluyendo todos los bloques durante los segundos con muchos errores (SES). Por consiguiente:

BBER  =

Si µ §, entonces BBER puede expresarse de la forma siguiente:

µ §

El método anterior dará lugar evidentemente a un número infinito de modelos que cumplen los objetivos de calidad de funcionamiento de la Recomendación UIT-T G.826. Por lo tanto, se hacen las siguientes hipótesis:

1.	El modelo es una plantilla de tres puntos, con puntos característicos en el 0,2%, 2% y 10% del tiempo.

2.	En la región t < 0,2% la plantilla se representa por una línea recta con pendiente tal que ESR, SESR y BBER presentan sus valores máximos.

3.	La BEP/a a 2% y la BEP/a al 10% difieren en una década.

4.	El umbral de indisponibilidad entre (Tth) se define como un punto donde PSES = 0,5.

Los valores de BEPth /a que satisfacen las anteriores hipótesis y la condición BEP £ 1 × 10–3 pueden determinarse a partir de la fig. 2. Estos valores, para diversas velocidades binarias, aparecen en el cuadro 4. De forma alternativa, puede calcularse la BEPth /a a partir de la siguiente fórmula:

µ §

FIGURE 1/S.1062...[D01] = 9 cm

FIGURE 2/S.1062...[D02] = 15,5 cm

CUADRO  4

| Velocidad binaria (Mbit/s) | BEPth/a |
| --- | --- |

| 001,544 | 8 × 10–5 |
| --- | --- |

| 002,048 | 2 × 10–4 |
| --- | --- |

| 006,432 | 1 × 10–4 |
| --- | --- |

| 051,840 | 6 × 10–5 |
| --- | --- |

| 155,520 | 2 × 10–5 |
| --- | --- |

Para asegurar que se cumple la hipótesis 2 se lleva a cabo el siguiente proceso:

Paso 1	–	Se fijan los valores de la plantilla para el 10%, el 2% y el 0,2% del tiempo.

Paso 2	–	Se determina el valor de BEPth /a a partir del cuadro 4.

Paso 3	–	Se supone una línea recta de pendiente arbitraria en la región de la plantilla t < 0,2%.

Paso 4	–	Se determina el porcentaje de tiempo Tth que corresponde a BEPth /a.

Paso 5	–	Se calculan ESR, SESR y BBER incorporando 10% de Tth en el tiempo de disponibilidad. Esta fracción de tiempo se incorpora en el tiempo disponible para tener en cuenta el caso en que la BEP es peor que la BEPth pero se recupera en menos de 10 s.

Paso 6	–	Se selecciona una nueva pendiente y se repiten los pasos 3 a 5 hasta determinar los valores más elevados de ESR, SESR y BBER.

Si se satisfacen los criterios para ESR, SESR y BBER en todas las pendientes, se considera que la plantilla definida cumple los requisitos de la Recomendación UIT-T G.826.

FIGURE 3/S.1062...[D03] = 13 cm

Mediante un proceso iterativo, que repite los cálculos de ESR, SESR y BBER, puede generarse un modelo que satisface los objetivos de la Recomendación UIT-T G.826. En la fig. 3 aparece un conjunto de los modelos para diversas velocidades de transmisión. Para elaborar los modelos, se modificó la hipótesis 3 por la velocidad de datos de 1,5 Mbit/s con el fin de lograr una plantilla uniforme. Se ha generado otro conjunto de modelos modificando la hipótesis 3 para cada velocidad de transmisión; dicho conjunto se muestra en la fig. 3a.

FIGURE 3a/S.1062...[D04] = 12,5 CM

## 2.2	Aproximación 2: «Neyman-A Contagious Distribution»

Asimismo, se elaboró un conjunto de plantillas utilizando la distribución Neyman-A Contagious. Los resultados fueron muy similares a los mostrados en la fig. 3a. En los siguientes puntos se describe el procedimiento para utilizar este método junto con un ejemplo de cómo generar las plantillas.

### 2.2.1	Procedimiento

Como los tres parámetros, ESR, SESR y BBER se definen en función de bloques con errores (EB), debe calcularse primero la probabilidad de EB. Al hacerlo, hay que asegurarse de tener en cuenta que los errores aparecen por ráfaga. Un modelo estadístico que trata las ocurrencias aleatorias de las ráfagas, y dentro de las ráfagas, las ocurrencias aleatorias de errores, es la distribución Neyman-A Contagious. Esta distribución viene dada por la siguiente ecuación:

µ §

donde:

P(n) :	probabilidad de que se produzcan n errores en N bits transmitidos

a :		número esperado de errores dentro de una ráfaga

Abs :		número medio de ráfagas por bloque.

Como un EB (bloque con errores) se define como un bloque que tiene uno o más bits erróneos, la probabilidad de un EB, PB, puede escribirse como sigue:

PB(EB)   =   1  –  P(0)

con

P(0) :	probabilidad de cero errores en N bits transmitidos (N = número de bits en un bloque) y basada en la distribución Neyman-A Contagious, viene dada por:

µ §

Los siguientes parámetros se utilizaron con el método Neyman para calcular PB(EB);

a 	=  10

Abs 	=  (BER*N) / a

En este ejemplo se emplea el valor a = 10 que corresponde a un FEC 3/4 en la norma IDR de INTELSAT (véase la fig. 3).

Una vez que se ha calculado PB(EB), se puede determinar la probabilidad de segundo con errores, P(ES), la probabilidad de segundo con muchos errores, P(SES) y la tasa de errores de bloque de fondo, BBER, y como PB(EB) es una función de BER, en consecuencia, todos los parámetros mencionados anteriormente son soluciones de BER y pueden ser determinados como sigue:

#### 2.2.1.1	Determinación de P(ES)

Un segundo con errores (ES) es por definición un segundo que tiene uno o más bloques con errores. Sobre la base de esta definición, la probabilidad de un ES puede escribirse como sigue:

µ §

donde:

PB (EB) :	probabilidad de bloque con errores

M :		número de bloques en un segundo.

#### 2.2.1.2	Determinación de P(SES)

Un segundo con muchos errores, SES, se define como un periodo de 1 s que contiene ³ 30% de bloques con errores, o por lo menos un periodo muy perturbado, SDP, donde se define que un SDP se produce cuando, durante un periodo mínimo de tiempo equivalente a cuatro bloques contiguos, cada uno de los bloques contiguos, son afectados por una alta densidad de errores binarios de > 10–2, o se observa una pérdida de señal. La probabilidad de un SES puede escribirse como sigue:

P(SES)  =  P(³ 30% EB)  +  P(³ 1 SDP)  –  P(³ 30% EB y ³ 1 SDP)

pero P (³ 1 SDP) es pequeña y despreciable comparada con P(³ 30% EB) para los valores de BER de interés, por lo que en este análisis se ha utilizado:

P(SES)  =  P(³ 30% EB)

De acuerdo con la definición y la hipótesis indicadas anteriormente, la probabilidad de un SES, P(SES), puede escribirse como sigue:

µ §

donde:

PB  =  PB (EB): probabilidad de bloque con errores

M :	número de bloques por segundo.

#### 2.2.1.3	Determinación de BBER

Un error de bloque de fondo (BBE), se define como un bloque con errores que no forma parte de un segundo con muchos errores ni está comprendido en el tiempo de indisponibilidad. La tasa de errores de bloque de fondo (BBER), se define como la relación entre BBE y el número total de bloques sin incluir los bloques en un segundo con muchos errores ni los bloques en el tiempo de indisponibilidad. De ello se sigue que:

µ §

donde PB, P(SES) y M son como se define anteriormente a condición de que el segundo no esté comprendido en el tiempo de indisponibilidad.

### 2.2.2	Generación de modelos (plantillas)

Como P(ES), P(SES) y BBER son funciones de BER, se puede trazar gráficos de estas cantidades en función de la BER. En las figs. 4 a 6 se muestran ejemplos de gráficos para una velocidad de 6,312 Mbit/s.

En el gráfico de P(ES) en función de la BER, fig. 4, puede observarse que en una escala log-log, P(ES) varía linealmente con la BER hasta una BER determinada, después de la cual la curva se hace plana, es decir, P(ES) se convierte en 1. Este valor de BER se denomina BERt1, umbral de BER. Por consiguiente, se puede escribir:

P(ES)  =  k1 * BER   para BER  <  BERt1

donde k1 es la pendiente de la línea y depende de la velocidad de datos.

El gráfico de P(SES) en función de BER, fig. 5, muestra un comportamiento de «muro de ladrillos», es decir, por debajo de una determinada BER, BERt2, P(SES) es 1.

El gráfico de BBER en función de la BER, fig. 6, muestra propiedades similares a las de P(ES) en función de la BER, es decir, BBER varía linealmente (en una escala log-log) con la BER. Esto es válido para BER < BERt2, por lo que BBER puede escribirse como sigue:

BBER  =  k2 * BER   para BER  <  BERt2

donde k2 es la pendiente de la línea y depende de la velocidad de datos.

FIGURE 4S.1062...[D05] = 12 CM

FIGURE 5/S.1062...[D06] = 11,5 CM

FIGURE 6/S.1062...[D07] = 9,5 CM

A continuación se tabulan los valores de BERt1, BERt2, k1 y k2.

CUADRO  5

BERt1, BERt2, k1 y k2 a 6 Mbit/s

| Velocidad de datos (Mbit/s) | 6,312 |
| --- | --- |

| - BERt1 | 1,5 × 10–6 |
| --- | --- |

| - BERt2 | 1,0 × 10–3 |
| --- | --- |

| - k1 | 6,7 × 10–5 |
| --- | --- |

| - k2 | 2,85 × 10–2 |
| --- | --- |

Para elaborar una plantilla, puede mostrarse que:

BER = a * tb

donde:

t es el porcentaje de tiempo y a y b se dan como:

b = log(BER1/BER2)/log(t1/t2)

a = BER1/(t1)b

y:

(t1, BER1) y (t2, BER2) son las coordenadas de los dos extremos del segmento de línea recta del gráfico de log t en función de log BER.

De esto se puede obtener fácilmente expresiones para determinar las contribuciones del segmento de línea entre los instantes t1 y t2 a ESR y BBER:

µ §

de manera similar,

µ §

En lo que concierne a la contribución de los segmentos de línea al SES, se sabe que SES es sólo significativo cuando la BER está muy próxima a BERt2. Se utilizará una aproximación de línea recta en la vecindad de BERt2 para determinar el porcentaje de tiempo durante el cual el sistema experimenta SES. El siguiente ejemplo ilustra el desarrollo de una plantilla típica.

### 2.2.3	Plantilla de ejemplo

A continuación se da un ejemplo de elaboración de una plantilla típica para 6,312 Mbit/s con valores conexos de BERt1, BERt2, k1 y k2 utilizados de acuerdo con el cuadro 5.

Se aplican los siguientes tres puntos de corte, BP (break point), junto con sus valores de BER:

BP1 : t1 = 0,2%		BER1 = 1 × 10–5

BP2 : t2 = 2%			BER2 = 1 × 10–7

BP3 : t3 = 10%			BER3 = 1 × 10–8

Los anteriores valores de BER se han seleccionado teniendo en cuenta lo siguiente:

a)	BER se selecciona de modo que BER1 < BERt2, lo que proporcionará algún tiempo de disponibilidad por encima del 0,2% del tiempo;

b)	BER2 se selecciona de modo que sea mucho menor que BER1, y BER3 se considera que es un décimo de BER2.

Una vez que se han seleccionado los puntos de corte junto con los valores de BER, hay que realizar pruebas para ver si estos valores satisfarán los objetivos de ESR, SESR y BBER fijados por la Recomendación UIT-T G.826. Estas pruebas se efectúan de la siguiente manera:

Prueba ESR

Utilizando la ecuación elaborada anteriormente y los parámetros conexos, puede construirse el cuadro 6:

CUADRO  6

Resultados del cálculo del porcentaje de ESR

| t1 (%) | t2 (%) | BER1 | BER2 | ESR (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| - 10 | - 100 | 1 × 10–8 | 1 × 10–8 | 0,603 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| - 0 2 | - 010 | 1 × 10–7 | 1 × 10–8 | 0,156 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| - 00,2 (véase la nota 1) | - 002 | 1 × 10–5 | 1 × 10–7 | 0,701 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| - 0 0,02 | - 000,2 | 1 × 10–3 | 1 × 10–5 | 0,180 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Si se suman ahora las contribuciones de los segmentos de plantilla a ESR(%), se obtiene la ESR(%) total que es 1,64% y que es menor que el objetivo prescrito de 1,75%. Por consiguiente, esta plantilla satisface el objetivo de ESR.

Nota 1 – Como el valor BER durante el 0,2% del tiempo es mayor que BERt1, y sabiendo que P(ES) = 1, en BER > BERt1, se debe hallar el porcentaje de tiempo tx en la plantilla que corresponda a un valor de BER = BERt1. Utilizando matemáticas simples se puede demostrar que tx viene dado por la siguiente expresión:

µ §

Utilizando esta expresión se halla que tx = 0,52. De este modo, la contribución del segmento de línea entre los porcentajes de tiempo 0,52 y 2 a la ESR(%) se calcula de la manera usual, mientras que la contribución del segmento entre 0,52% y el tiempo de indisponibilidad (que se ha elegido arbitrariamente como 0,02%) es simplemente la diferencia entre tx y el tiempo de indisponibilidad, es decir, 0,52 – 0,02 = 0,50 en este caso.

Prueba BBER

Utilizando la expresión para calcular BBER, desarrollada anteriormente, y los parámetros apropiados, se puede calcular la contribución de la plantilla a BBER. Los resultados de este cálculo se muestran en el cuadro 7.

CUADRO  7

Resultados del cálculo del porcentaje de BBER

| t1 (%) | t2 (%) | BER1 | BER2 | BBER (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| - 10, | - 100 | 1 × 10–8 | 1 × 10–8 | 2,565 × 10–4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| - 02, | - 010 | 1 × 10–7 | 1 × 10–8 | 6,617 × 10–5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| - 00,2 | - 002 | 1 × 10–5 | 1 × 10–7 | 5,130 × 10–4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| - 00,020 | - 000,2 | 1 × 10–3 | 1 × 10–5 | 5,130 × 10–3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Sumando la contribución de los diferentes segmentos a la BBER, se obtiene la contribución total de la plantilla que es 5,966 × 10–3. Este número es menor que el objetivo prescrito de 7,0 × 10–3, por lo que se cumple también el objetivo de BBER.

Prueba SESR

La contribución de la plantilla a SESR es sólo significativa cuando BER está próxima de BERt2. En la fig. 5 puede verse que para valores de BER menores que 9,0 × 10–4, P(SES) se hace rápidamente insignificante, por lo que sólo se necesita determinar la contribución de la porción de tiempo durante la cual BERt2 > BER > 9 × 10–4. Siguiendo un método similar al especificado en la nota 1 anterior, se halla que la contribución de la plantilla a SESR es 1,2 × 10–2%, que está ampliamente dentro del objetivo requerido de 7,0 × 10–2%. Esto significa que la plantilla cumple también el objetivo de SESR.

Con esto se termina la prueba de la plantilla y se verifica el hecho de que la plantilla definida anteriormente satisfará los objetivos de calidad de funcionamiento establecidos por la Recomendación UIT-T G.826 a 6,312 Mbit/s.

Debe mencionarse que si la plantilla no hubiese pasado alguna de las tres pruebas anteriores, habría que redefinirla y probarla.

# 3.	Relación entre la proporción de bits erróneos y la proporción de eventos erróneos

Como es bien sabido, los errores en los enlaces por satélite que emplean esquemas de FEC y de aleatorizador tienden a producirse en agrupaciones. La aparición de las agrupaciones, que también pueden denominarse eventos erróneos, es aleatoria y sigue la distribución de Poisson. La proporción de tasa de errores de bloque resultante es igual que si fuese causada por errores en los bits que se producen aleatoriamente (con la distribución de Poisson) con una proporción de bits erróneos, BER/a, donde a (utilizada en el § 2.1.1.1 para tener en cuenta la naturaleza de ráfaga de los errores) es el número medio de bits erróneos dentro de una agrupación a, también representa la relación entre la proporción de bits erróneos y la proporción de eventos erróneos.

Las propiedades estadísticas de las agrupaciones de errores dependen de los esquemas de FEC/aleatorizador utilizados. Se han empleado también simulaciones por computador y mediciones de distintos esquemas FEC (sin aleatorizador o codificación diferencial) para determinar el factor a. Los resultados se muestran en el cuadro 8.

CUADRO  8

Factor para distintos esquemas FEC

|  | Sin FEC | Con FEC |
| --- | --- | --- |

| Velocidad binaria (Mbit/s) |  | 1/2 | 3/4 | 7/8 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| - 00 1,544 | 1,0 | 2,7 | 5,1 | 6,6 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| - 00 2,048 | 1,0 | 3,4 | 6,8 | 8,2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| - 6,312 | 1,0 | 2,6 | 5,1 | 7,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| - 0 51,840 | 1,0 | 2,8 | 5,4 | 7,2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| - 155,520 | 1,1 | 2,8 | 4,9 | 7,2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Mediciones realizadas en laboratorio de transmisiones digitales de tipo INTELSAT IDR (FEC R 3/4 más aleatorizador) dieron como resultado a = 10 en la gama de BER 10–4 a 10–11. Se determinó a = 5 en las mismas mediciones para transmisiones digitales de tipo INTELSAT IBS (FEC R = 1/2 más aleatorizador).

De acuerdo con el cuadro 8 y los resultados de las mediciones, parece que a podría estar en una gama de 1 a 10 para los casos investigados. Es necesario continuar los estudios de otros tipos de esquemas FEC/aleatorizador. La influencia del parámetro a en el modelo de calidad de funcionamiento podrá evaluarse como sigue.

Los modelos de las figs. 1 y 2 se generaron utilizando a = 10. Si, por ejemplo, no se utilizase FEC/aleatorizador (a = 1), los modelos serían desplazados en una década y los requisitos de la BER serían más estrictos (una década).

# 4.	Conclusiones

Los resultados de estudio han mostrado que los modelos y las plantillas requeridos para satisfacer los objetivos de la Recomendación UIT-T G.826 dependen de la velocidad de transmisión. Los modelos dependen también de la distribución de los errores que, a su vez, son influidos por el esquema de FEC/aleatorizador aplicado.

Hay que tener en cuenta también las necesidades del servicio al determinar la característica de error admisible que ha de recomendarse.

_________________