RECOMMANDATION  UIT-R  S.1428

DIAGRAMMES  DE  RAYONNEMENT  DE  RÉFÉRENCE  DE  STATION  TERRIENNE  DU  SFS,
À  UTILISER  POUR  L'ÉVALUATION  DES  BROUILLAGES  FAISANT  INTERVENIR
DES  SATELLITES  NON  OSG  DANS  DES  BANDES  DE  FRÉQUENCES
COMPRISES  ENTRE  10,7  ET  30  GHz

(Question UIT-R 42/4)

(2000)

Rec. UIT-R S.1428

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)	que, pour les antennes de station terrienne du SFS, la Recommandation UIT-R S.465 prescrit un diagramme de rayonnement de référence qui donne une enveloppe des crêtes des lobes latéraux;

b)	qu'il est nécessaire d'utiliser les diagrammes de référence d'antenne donnant les enveloppes des crêtes pour calculer les brouillages faisant intervenir un récepteur non mobile et une source unique non mobile, afin qu'il soit tenu compte du cas le plus défavorable, configuration qui prédominait dans le SFS par le passé;

c)	que, dans le cas où il existe plusieurs récepteurs ou sources de brouillage dont les positions varient beaucoup avec le temps, le niveau du brouillage reçu dépend nécessairement des creux et des crêtes de la caractéristique de gain du brouillé ou du brouilleur, respectivement, et que le nombre de cas semblables augmente rapidement dans le SFS;

d)	que, pour les stations terriennes du SFS, il convient d'utiliser un diagramme de rayonnement de référence approprié pour calculer les brouillages faisant intervenir des sources ou des récepteurs mobiles;

e)	que, pour en faciliter l'utilisation dans le cadre de simulations de brouillage par ordinateur, le diagramme de référence doit prendre en compte tous les angles hors axe compris entre 0 et  180 dans tous les plans passant par l'axe principal;

f)	que le diagramme de référence doit être compatible avec la théorie des antennes et avec les résultats des mesures effectuées dans une gamme d'antennes de station terrienne du SFS aussi vaste que possible;

g)	qu'il serait peut-être approprié d'établir différents diagrammes de référence pour différentes valeurs du rapport D/ et pour différentes bandes de fréquences du SFS;

h)	que, pour spécifier la qualité de fonctionnement de l'antenne, les diagrammes de référence de l'enveloppe des crêtes figurant dans la Recommandation UIT-R S.580 sont appropriés;

j)	que l'utilisation du diagramme de référence doit conduire à des niveaux de brouillage représentatifs de ceux qui sont reçus par des antennes conformes aux Recommandations pertinentes UIT-R sur les diagrammes d'antenne,

recommande

1	d'utiliser, pour les calculs faisant intervenir des sources ou des récepteurs mobiles de brouillage du SFS, le diagramme de rayonnement de référence de station terrienne ci-après:

Pour 20≤Dλ≤25 (pour les stations terriennes OSG uniquement):

G()		Gmax – 2,5  10–3 Dλϕ2         dBi	pour	0	      m

G()		G1	pour	m	      95λD

G()		29 – 25 log          dBi	pour	95λD	      33,1

G)		– 9         dBi	pour	33,1	      °

G)		– 5         dBi	pour	80	      °

Pour 25≤Dλ≤100 (pour les stations terriennes OSG uniquement):

G()		Gmax – 2,5  10–3 Dλϕ2         dBi	pour	0	      m

G()		G1	pour	m	      95λD

G()		29 – 25 log          dBi	pour	95λD	      33,1

G )		– 9         dBi	pour	33,1	      80

G)		– 4         dBi	pour	80	     120

G)		– 9         dBi	pour	120	      180

où:

D= diamètre de l'antenne  λ= longueur d'onde exprimés dans les mêmes unités (D est le diamètre équivalent pour les antennesnon symétriques)

  angle hors axe de l'antennne (degrés)

Gmax  20 log Dλ  7,7         dBi

G1    29 – 25 log 95λD

m  20λDGmax−G1         degrés

Pour Dλ>100 (pour les stations terriennes OSG et non OSG):

G()		Gmax – 2,5  10–3 Dλϕ2         dBi	pour	0	      m

G()		G1	pour	m	      r

G()		29 – 25 log          dBi	pour	r	      10

G()		34 – 30 log          dBi	pour	10	      34,1

G()		–12         dBi	pour	34,1	      80

G()		–7         dBi	pour	80	      120

G()		–12         dBi	pour	120	      180

où:

Gmax  20 log Dλ  8,4         dBi

G1  –1  15 log Dλ         dBi

m  20λDGmax−G1         degrés

r  15,85 Dλ–0,6         degrés

NOTE 1 – Pour les calculs ou la simulation par ordinateur de la puissance totale à la sortie de l'antenne due à plusieurs sources de brouillage à polarisations diverses, il faut supposer que la contribution des composantes contrapolaires aux angles hors axe de 30 au plus et dans les régions de débordement de 120 au plus est négligeable. En dehors de ces plages angulaires, même si une antenne parabolique présente un très faible découplage de polarisation, dans les calculs des brouillages non OSG/OSG, la contribution des composantes contrapolaires peut être omise. Cette hypothèse peut être revue à la lumière d'études complémentaires sur la manière dont plusieurs signaux de polarisations diverses contribuent à la puissance totale reçue dans les régions des lobes secondaires extrêmes et arrières.

NOTE – 2 – La présente Recommandation se fonde sur des études menées pour une série d'antennes paraboliques. Elle appelle un complément d'étude sur l'applicabilité des diagrammes de référence recommandés pour les antennes réseaux planes.

NOTE 3 – La présente Recommandation pourra être révisée ultérieurement lorsque les données sur la qualité de fonctionnement mesurée des antennes dans la gamme 20/30 GHz seront disponibles.