RECOMENDACIÓN  UIT-R  S.1589

Curvas continuas de la dfpe en función del diámetro de antena de estación terrena del servicio fijo por satélite geoestacionario y de la dfpe en función
de la apertura del haz de antena de estación espacial del servicio fijo por
satélite geoestacionario para indicar la protección de los sistemas que
cumplen los límites de las antenas con diámetros distintos de los
del Artículo 22 del Reglamento de Radiocomunicaciones

(Cuestión UIT-R 231/4)

(2002)

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que las bandas de frecuencias 11-14 GHz y 20-30 GHz están disponibles para los sistemas del servicio fijo por satélite (SFS) que utiliza satélites en órbitas geoestacionarias (OSG) y no OSG;

b)	que es necesario proteger a las estaciones terrenas del SFS que utilizan satélites en órbitas OSG contra la interferencia inaceptable procedente de los satélites en órbitas no OSG que transmiten en las bandas de frecuencia compartidas;

c)	que a fin de prever la protección necesaria contra dicha interferencia, la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Estambul, 2000) (CMR-2000), adoptó límites de validación en las densidades de flujo de potencia equivalentes (dfpe) admisibles procedentes de una sola fuente en órbitas no OSG que pueden radiarse en algunas bandas de frecuencias, para ciertos diámetros especificados de antena de estación terrena;

d)	que la Oficina de Radiocomunicaciones (BR) certificará el cumplimiento de los límites de validación máximos admisibles de dfpe de enlace descendente (dfpe) únicamente para los diámetros de antena de estación terrena especificados en el Artículo 22 del Reglamento de Radiocomunicaciones (RR);

e)	que tal como se indica en el resuelve 3 de la Resolución 137 (CMR-2000), es necesario que los diseñadores de redes del SFS OSG puedan evaluar el nivel de interferencia generado por un sistema no OSG que cumpla los límites de dfpe para antenas de estación terrena con diámetros distintos de los especificados en el Artículo 22 del RR;

f)	que la BR certificará el cumplimiento con los límites de validación de la dfpe de enlace ascendente (dfpe) máxima admisible únicamente para los diagramas de radiación de referencia especificados en el Artículo 22 del RR;

g)	que tal como se indica en el resuelve 3 de la Resolución 137 (CMR-2000) es necesario que los diseñadores de redes del SFS OSG puedan evaluar el nivel de interferencia generado por un sistema no OSG que cumpla los límites de la dfpe para aperturas de haz de antena de estación espacial distintas de las especificadas en el Artículo 22 del RR,

recomienda

1	que para orientar a los diseñadores de enlaces del SFS OSG sobre los niveles máximos previstos de dfpe con diámetros de antena de estación terrena distintos de los especificados en el Artículo 22 del RR, se utilicen, en sus contextos especificados, las metodologías de los Anexos 1 y 2 (véanse las Notas 1 y 2);

2	que con el fin de orientar a los diseñadores de enlaces del SFS OSG sobre los niveles máximos previstos de dfpe para aperturas de haz de antena de estación espacial distintas de las especificadas en el Artículo 22 del RR, se utilice, en su contexto especificado, la metodología del Anexo 3.

NOTA 1 – La orientación a los diseñadores del SFS OSG debe tomarse en el contexto siguiente: las curvas continuas dan una aproximación de la forma en que pueden aparecer los límites del Artículo 22 del RR si se definiesen para un diámetro de antena arbitrario. En este sentido, se pretende que estas curvas continuas ofrezcan directrices sobre el límite superior de la interferencia que pudieran recibir las estaciones terrenas del SFS OSG.

NOTA 2 – Los niveles de dfpe de esta Recomendación se refieren a una anchura de banda de 40 kHz. Para la conversión a otras anchuras de banda, debe ser añadido un factor de corrección de 10 log(B/40) al valor de dfpe, siendo B la anchura de banda requerida (kHz).

ANEXO  1

Metodología para obtener curvas continuas de dfpe en función
del diámetro de antena de estación terrena del SFS OSG,
en la banda de frecuencias 10,7-12,75 GHz

(Límites de validación del Cuadro 22-1A del RR;
límites operacionales adicionales del Cuadro 22-4A1 del RR)

# 1	Introducción

El Artículo 22 del RR contiene límites de dfpe que pueden radiar los sistemas SFS no OSG cuando transmiten en las bandas de frecuencias compartidas, a fin de proteger los sistemas del SFS que funcionan en la órbita OSG contra la interferencia inaceptable. Los límites de la dfpe se definen para un pequeño número de diámetros de antena de estación terrena del SFS OSG, y se reconoce que los diseñadores de redes del SFS OSG necesitarán ciertas orientaciones sobre los niveles previstos de la interferencia creada en antenas de otros diámetros. Este Anexo ofrece dichas directrices, en forma de curvas continuas de la dpfe obtenidas a partir de los valores de una sola fuente para los límites de validación y para los límites operacionales adicionales del Artículo 22 del RR que se aplican en las bandas de frecuencia 10,7-12,75 GHz.

Este Anexo abarca un subconjunto de límites definidos en el Artículo 22 del RR. Las bandas de frecuencia consideradas son:

10,7-11,7 GHz en todas las Regiones;

11,7-12,2 GHz en la Región 2;

12,2-12,5 GHz en la Región 3;

12,5-12,75 GHz en las Regiones 1 y 3.

Los valores de la dfpe obtenidos son:

	valores referidos a una anchura de banda de 40 kHz;

	aplicables a los sistemas OSG con ángulos de inclinación inferiores a 2,5;

	aplicables en latitudes inferiores a 60;

	si procede, aplicables después del 31 de diciembre de 2005;

	aplicables a diámetros de antena comprendidos entre 0,6-18 m para los límites de validación;

	aplicables a diámetros de antena comprendidos entre 3-18 m para los límites operacionales adicionales.

Las curvas de la dfpe se han obtenido mediante ajustes de curvas a los valores tabulados en el Artículo 22 del RR y deben considerarse únicamente como aproximaciones óptimas.

# 2	Límites de validación del Artículo 22 del RR

En el Cuadro 1 figuran los límites de validación para la banda de frecuencia 10,7-12,75 GHz sobre la base del Cuadro 22-1A del RR, en términos del porcentaje del tiempo durante el que puede rebasarse el nivel de la dfpe.

CUADRO  1

Límites de la dfpe radiada por los sistemas del SFS no OSG
en algunas bandas de frecuencias

| Banda de frecuencias (GHz) | dfpe (dB(W/m2)) | Porcentaje de tiempo durante el cual el nivel de la dfpe puede rebasarse | Anchura de banda de referencia (kHz) | Diámetro de la antena de referencia y diagrama de radiación de referencia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10,7-11,7 en todas las Regiones; 11,7-12,2 en la Región 2; 12,2-12,5 en la Región 3 y 12,5-12,75 en las Regiones 1 y 3 | –175,4 –174 –170,8 –165,3 –160,4 –160 –160 | 100 10 1 0,07 0,009 0,003 0 | 40 | 60 cm Recomendación UIT-R S.1428 |
|  | –181,9 –178,4 –173,4 –173 –164 –161,6 –161,4 –160,8 –160,5 –160 –160 | 100 0,5 0,26 0,143 0,046 0,016 0,009 0,003 0,003 0,0007 0 | 40 | 1,2 m Recomendación UIT-R S.1428 |
|  | –190,45 –189,45 –187,45 –182,4 –182 –168 –164 –162 –160 –160 | 100 10 0,5 0,3 0,145 0,029 0,012 0,005 0,001 0 | 40 | 3 m Recomendación UIT-R S.1428 |
|  | –195,45 –195,45 –190 –190 –172,5 –160 –160 | 100 1 0,35 0,29 0,01 0,002 0 | 40 | 10 m Recomendación UIT-R S.1428 |

Las curvas de referencia del límite de validación se establecen mediante interpolación lineal entre los valores de dfpe (dB) y mediante interpolación logarítmica entre valores del porcentaje de tiempo durante el que puede rebasarse la dfpe.

En el Cuadro 2 figuran los límites operacionales adicionales para la banda de frecuencias 10,7-12,75 GHz, sobre la base del Cuadro 22-4A1 del RR, en términos del porcentaje de tiempo durante el que puede rebasarse el nivel de la dfpe.

CUADRO  2

Límites operacionales adicionales de la dfpe radiada por los sistemas de
satélites no OSG del SFS en antenas de estación terrena del sistema
de satélites OSG del SFS de 3 y 10 m

| dfpe (dB(W/(m2 · 40 kHz))) | Porcentaje durante el cual la dfpe se puede exceder | Diámetro de la antena de la estación terrena receptora OSG (m) |
| --- | --- | --- |
| –182 –179 –176 –171 –168 –165 –163 –161,25 –161,25 | 0,1 0,06 0,03 0,02 0,016 0,007 0,001 0,00025 0 | 3 |
| –185 –183 –179 –175 –171 –168 –166 –166 | 0,03 0,02 0,01 0,004 0,002 0,001 0,0002 0 | 10 |

# 3	Curvas continuas para los límites de validación (Cuadro 22-1A del RR)

## 3.1	Diámetros de antena comprendidos entre 0,6 y 10 m

Se definen dos límites para los valores de la dfpe (dB(W/(m2  40 kHz))) que pueden rebasarse durante el 0% y el 100% del tiempo:

dfpe0 = −160,0 dB(W/(m2 ⋅ 40 kHz))	(1)

dfpe100 = −180,18 − 21,53 logD para D < 3	(2)

donde D es el diámetro de la antena (m).

Se definen en primer lugar dos funciones intermedias, 1 y 2, que se combinan tomando su valor medio para dar la curva final.

La función 1, obtenida mediante un ajuste de curva a los límites de validación, se define por:

Φ1(p,D) = −179,77 + 15,114 + 4,794 D1 + exp 0,7042 + 0,159 D + logp1,948 − 10,5976 + (log D − 0,263)2−19,16 log D	(3)

donde:

p :	porcentaje de tiempo durante el que puede rebasarse el nivel de la dfpe

D :	diámetro de la antena (m).

El valor de 1 está sujeto a las tres condiciones de contorno siguientes:

Φ1(p, D) = dfpe0           si p ≤ 0,001dfpe0          si Φ1 > dfpe0	(4)

La función 2, obtenida mediante una interpolación entre las curvas de referencia, viene dada por:

Φ2(p, D) = dfpev0,6(p) + 3,3219 dfpev1,2(p) − dfpev0,6(p) log D0,6 para 0,6 ≤ D ≤ 1,2dfpev1,2(p) + 2,5130 dfpev3(p) − dfpev1,2(p) log D1,2 para 1,2 < D ≤ 3	(5)

donde dfpev0,6( p), dfpev1,2( p), dfpev3( p) y dfpev10( p) son los límites de validación del Cadro 22-1A del RR para los diámetros de antena respectivos, interpolados al porcentaje de tiempo adecuado.

El valor resultante de la dfpe (dB(W/(m2  40 kHz))) para diámetros de antena comprendidos entre 0,6 y 10 m viene dado por:

dfpe22−1A(p, D) = −Φ1(p, D) ⋅ Φ2(p, D) para 0,6 ≤ D ≤ 10	(6)

## 3.2	Diámetros de antena comprendidos entre 10 y 18 m

Las curvas se extrapolan hasta un diámetro de antena de 18 m, tratando por separado los componentes de corta duración y de larga duración. La parte de corta duración de la curva se obtiene mediante un «desplazamiento temporal» aplicando una escala a p de (Dref /D)2, mientras que la parte de larga duración se obtiene mediante la adición de potencias de la dfpe, añadiendo 20 log(Dref /D). Se definen dos funciones intermedias, 3 y 4, correspondientes a las partes de corta duración y de larga duración, respectivamente:

Φ3(p, D) = dfpev10(p) + 20 log 10D	(7)

Φ4(p, D) = dfpev10 p ⋅ D2100	(8)

El valor resultante de la dfpe se obtiene a partir de la curva de corta duración para porcentajes de tiempo crecientes hasta el primer punto en el que se cruzan las curvas, y a partir de la curva de larga duración para porcentajes de tiempo superiores. Este punto de intersección se define en términos del diámetro de la antena mediante:

pc1 = 0,000179 + 0,0182D	(9)

El valor de la dfpe (dB(W/(m2  40 kHz))) para diámetros de antena comprendidos entre 10 m y 18 m viene entonces dado por:

dfpe22−1A(p, D) = Φ3(p, D) para 0 ≤ p ≤ pc1 y 10 < D ≤ 18	(10)

La Fig. 1 muestra los límites del Cuadro 22-1A del RR junto con los valores obtenidos para diámetros de antena de 7 y de 16 m, mientras que la Fig. 2 ilustra la variación con el diámetro de la antena para los niveles de la dfpe que pueden rebasarse durante ciertos porcentajes de tiempo tomados como ejemplo.

# 4	Curvas continuas para los límites operacionales adicionales (Cuadro 22-4A1 del RR)

## 4.1	Diámetros de antena comprendidos entre 3 y 10 m

En primer lugar, se define una función máx-op como interpolación lineal entre los valores de los límites operacionales para la dfpe del Cuadro 22-4A del RR para diámetros de antena de 3, 6, 9 y 18 m:

Φmáx−op(D) = −161,25 − 0,91667(D − 3) para 3 ≤ D < 6−164 − 0,5(D − 6) para 6 ≤ D < 9	(11)

La parte de corta duración de la curva viene entonces dada por:

Φ5(p, D) = Φmáx−op(D) − 7D2p0,045 + 0,027D	(12)

y la parte de larga duración de la curva se obtiene a partir de la interpolación directa entre dos curvas para los límites operacionales adicionales correspondientes a diámetros de antena 
de 3 m y de 10 m:

Φ6(p, D) = dfpeAOL3(p) + 1,9125 dfpeAOL10(p) − dfpeAOL3(p) log D3	(13)

donde dfpeAOL3( p) y dfpeAOL10( p) son los valores de los límites operacionales adicionales interpolados logarítmicamente al porcentaje adecuado de tiempo.

La función 5 se aplica únicamente a la parte de corta duración de la curva, con porcentajes de tiempo hasta el punto en que las dos curvas se cruzan, definido por pc2:

pc2 = exp 0,131823 (3 − D) − 4,57454	(14)

La curva definitiva se define por tramos alrededor de pc2, y el límite operacional adicional (dB(W/(m2  40 kHz))) para diámetros de antena comprendidos entre 10 y 18 m, viene entonces dado por:

dfpe22−4A1(p, D) = −Φ5(p, D) ⋅ Φ6(p, D) para 0 ≤ p ≤ pc2	(15)

## 4.2	Diámetros de antena comprendidos entre 10 y 18 m

Se define una función intermedia 7 que da la parte de larga duración de la curva, mediante una extrapolación a partir de los límites operacionales adicionales para la antena de 10 m de diámetro mediante una adición de potencias de la dfpe, añadiendo un factor 20 log(Dref /D):

Φ7(p, D) = dfpeAOL10(p) + 20 log 10D 	(16)

Se trata de una combinación por tramos con la parte de corta duración de la curva definida anteriormente, 5, aplicada a la antena de diámetro comprendido entre 10 y 18 m, produciéndose la transición entre las dos curvas en la primera intersección donde p disminuye del 100% (interferencia de larga duración) al 0% (interferencia de corta duración), pc3, que depende del diámetro de la antena:

pc3 = 0,0523D − 0,000817	(17)

El límite operacional adicional (dB(W/(m2  40 kHz))) para diámetros de antena comprendidos entre 10-18 m, viene entonces dado por:

dfpe22−4A1(p, D) = Φ5(p, D) para 0 ≤ p ≤ pc3 y 10 < D ≤ 18	(18)

Los límites operacionales adicionales se representan en la Fig. 3, junto con ejemplos de los límites obtenidos para diámetros de antenas de 6 y 16 m, y la Fig. 4 muestra los límites operacionales adicionales en función del diámetro de la antena para ciertos porcentajes de tiempo tomados como ejemplo.

ANEXO  2

Metodología para obtener curvas continuas de la dfpe en función
del diámetro de antena de estación terrena del SFS OSG,
en las bandas de frecuencia 17,8-18,6 y 19,7-20,2 GHz

(Límites de validación de los Cuadros 22-1B y 22-1C del RR)

# 1	Introducción

Este Anexo trata el conjunto de límites definidos en los Cuadros 22-1B y 22-1C del Artículo 22 del RR. Las bandas de frecuencia consideradas son:

	17,8-18,6 GHz en todas las Regiones

	19,7-20,2 GHz en todas las Regiones

Los valores de la dfpe obtenidos son:

	valores referidos a una anchura de banda de 40 kHz;

	aplicables a los sistemas OSG con ángulos de inclinación inferiores a 2,5;

	aplicables en latitudes inferiores a 60;

	si procede, aplicables después del 31 diciembre de 2005;

	aplicables a diámetros de antena en la gama:

	1-5 m para la banda 17,8-18,6 GHz, y

	0,7-5 m para la banda 19,7-20,2 GHz.

Las curvas de la dfpe se han obtenido mediante ajustes de curvas a los valores tabulados en el Artículo 22 del RR, y deben considerarse únicamente como aproximaciones óptimas.

# 2	Límites de validación del Artículo 22 del RR en las bandas de frecuencias 17,8-18,6 y 19,7-20,2 GHz

Los límites de validación para la banda de frecuencias 17,8-18,6 GHz figuran en el Cuadro 3, sobre la base del Cuadro 22-1B del RR, en términos del porcentaje de tiempo durante el que puede rebasarse el nivel de la dfpe:

CUADRO  3

Límites de la dfpe radiada por los sistemas de satélites no OSG del SFS
en la banda de frecuencias 17,8-18,6 GHz

| Banda de frecuencias (GHz) | dfpe (dB(W/m2)) | Porcentaje de tiempo durante el cual el nivel de la dfpe puede rebasarse | Anchura de banda de referencia (kHz) | Diámetro de la antena de referencia y diagrama de radiación de referencia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17,8-18,6 | –175,4 –175,4 –172,5 –167 –164 –164 | 100 10 1 0,286 0,029 0 | 40 | 1 m Recomendación UIT-R S.1428 |
|  | –178,4 –178,4 –171,4 –170,5 –166 –164 –164 | 100 0,6 0,1 0,087 0,029 0,023 0 | 40 | 2 m Recomendación UIT-R S.1428 |
|  | –185,4 –185,4 –180 –180 –172 –164 –164 | 100 0,2 0,2 0,057 0,057 0,002 0 | 40 | 5 m Recomendación UIT-R S.1428 |

En el Cuadro 4 figuran los límites de validación para la banda de frecuencias 19,7-20,2 GHz sobre la base del Cuadro 22-1C del RR, en términos del porcentaje de tiempo durante el que puede rebasarse el nivel de la dfpe:

CUADRO  4

Límites de la dfpe radiada por los sistemas de satélites no OSG del SFS
en la banda de frecuencias 19,7-20,2 GHz

| Banda de frecuencias (GHz) | dfpe (dB(W/m2)) | Porcentaje de tiempo durante el cual el nivel de la dfpe puede rebasarse | Anchura de banda de referencia (kHz) | Diámetro de la antena de referencia y diagrama de radiación de referencia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 19,7-20,2 | –187,4 –182 –172 –154 –154 | 100 28,571 2,857 0,017 0 | 40 | 70 cm Recomendación UIT-R S.1428 |
|  | –190,4 –181,4 –170,4 –168,6 –165 –160 –154 –154 | 100 9 0,2 0,2 0,057 0,057 0,003 0 | 40 | 90 cm Recomendación UIT-R S.1428 |
|  | –196,4 –162 –154 –154 | 100 0,02 0,00057 0 | 40 | 2,5 m Recomendación UIT-R S.1428 |
|  | –200,4 –189,4 –187,8 –184 –175 –164,2 –154,6 –154 –154 | 100 10 6 2,857 0,114 0,01 0,001 0,0008 0 | 40 | 5 m Recomendación UIT-R S.1428 |

Las curvas de referencia del límite de validación se trazan mediante interpolación lineal entre valores de la dfpe (dB) y mediante interpolación logarítmica entre valores del porcentaje de tiempo durante el que puede rebasarse la dfpe.

# 3	Curvas continuas para los límites de validación de la banda de frecuencias 17,8-18,6 GHz (Cuadro 22-1B del RR)

Las curvas continuas para la dfpe (dB(W/(m2  40 kHz))) en la banda de frecuencias 17,8-18,6 GHz se definen mediante la siguiente función sigmoidal, para diámetros de antena comprendidos entre 1 y 5 m:

dfpe22−1B(p, D) = B(D) + T(D)1 + exp V(D) + logpS(D) para 1 ≤ D ≤ 5	(19)

donde D es el diámetro de la antena (m).

B(D) = −175,4 − 7,15476 logD − 10,59524 (logD)2	(20)

T(D) = 11,4 + 7,95238 logD + 9,04762 (logD)2	(21)

V(D) = 0,2783 + 3,09355 logD − 2,32405 (logD)2	(22)

S(D) = 0,3547 − 0,38349 logD + 0,52274 (logD)2	(23)

y con la limitación de que

dfpe22−1B(p, D) ≤ −164 dB(W/(m2 ⋅ 40 kHz))

El error de las curvas resultantes, tras la comparación con los valores de la dfpe del Cuadro 22-1B del RR, es del orden de 1 dB, excepto para la antena de 5 m de diámetro en la que el error puede ser de hasta 3 dB.

La Fig. 5 muestra los límites de la dfpe a partir del Cuadro 22-1B del RR, junto con las curvas resultantes para los tres diámetros de antena de 1, 2 y 5 m, en función del porcentaje de tiempo, mientras que la Fig. 6 ilustra la variación de la dfpe con el diámetro de la antena para algunos porcentajes de tiempo tomados como ejemplo.

# 4	Curvas continuas para los límites de validación en la banda de frecuencias 19,7-20,2 GHz (Cuadro 22-1C del RR)

En primer lugar, se define un porcentaje de tiempo de corte, pc4 por debajo del cual la dfpe permanece constante en un valor de –154 dB(W/(m2  40 kHz)):

pc4 = 0,00206 − 0,0117D + 0,0223D2 − 0,0105D3	(24)

Las curvas continuas de la dfpe (dB(W/(m2  40 kHz))) en la banda de frecuencias 19,7-20,2 GHz se definen mediante la función polinómica siguiente, para diámetros de antena comprendidos entre 0,7 y 5 m.

dfpe22−1C(p, D) = i=04Ai(D) logpi i = 0,..,4	(25)

con las dos limitaciones siguientes:

dfpe22−1C(p, D) ≤ −154  dB(W/(m2 ⋅ 40 kHz))

dfpe22−1C(p, D) = −154 si p < pc4

Los coeficientes de Ai son funciones polinómicas definidas por:

Ai(D) = j=04 Bij log Dj j = 0,..,4	(26)

y los coeficientes Bij vienen dados en el Cuadro 5.

CUADRO  5

Valores de los coeficientes Bij

| j | B0j | B1j | B2j | B3j | B4j |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 1 2 3 4 | 176,4 30,6 141,2 223,6 97,38 | 8,942 0,7033 19,18 55,42 29,66 | 0,8074 4,567 37,81 63,48 28,44 | 0,2475 0,1355 3,304 11,48 6,375 | 0,04853 0,2177 2,495 5,389 2,664 |

El error en las curvas resultantes, tras la comparación con los valores de la dfpe del Cuadro 22-1C del RR, es inferior a 1,5 dB aproximadamente, excepto para la antena de 90 cm de diámetro en la que se produce una desviación de cresta de unos 3,6 dB.

La Fig. 7 muestra los límites de la dfpe a partir del Cuadro 22-1C del RR, junto con las curvas resultantes para los cuatro diámetros de antena de 0,7, 0,9, 2,5 y 5 m, en función del porcentaje de tiempo, mientras que la Fig. 8 ilustra la variación de la dfpe con el diámetro de antena, para algunos porcentajes de tiempo tomados como ejemplo.

ANEXO  3

Método para estimar el nivel de la dfpe en antenas de
estación espacial con aperturas de haz distintas de
las especificadas en el Artículo 22 del RR

(Límites de validación del Cuadro 22-2 del RR)

# 1	Introducción

Los límites de la dfpe del Cuadro 22-2 del RR se definen para un solo valor específico de la apertura del haz de la antena afectada de la estación espacial del SFS OSG. Este Anexo ofrece orientaciones en cuanto al nivel previsto de la interferencia en antenas con otras aperturas de haz procedentes de estaciones terrenas no OSG que radian con los niveles de potencia máximos admitidos.

Como sólo se definen valores de la dfpe para una apertura de haz de antena en cada banda de frecuencias, no es posible el ajuste de curvas para valores distintos de la apertura del haz. Se desarrolló por tanto una metodología de simulación basada en la Recomendación UIT-R S.1503, en la que se dirige una antena de satélite OSG con la apertura de haz especificada en el Artículo 22 del RR (4 en la banda de 14 GHz y 1,55 en la banda de 30 GHz) hacia uno de los emplazamientos de la dfpe máxima. Se supone que las estaciones terrenas OSG situadas en el extremo septentrional de la apertura de haz a potencia mitad funcionan con un ángulo de elevación de 10 en la banda de 14 GHz y de 30 en la banda de 30 GHz. Se supone que las estaciones terrenas no OSG interferentes se distribuyen uniformemente en la superficie terrena de la Tierra.

Manteniendo fijo el extremo septentrional de la huella de la apertura del haz a potencia mitad, el centro del haz se desplazará hacia el Norte a medida que la apertura del haz disminuya, y hacia el Sur cuando la apertura del haz aumente. Para cada valor de la apertura del haz, se aplica una escala de 1/d 2 a la potencia isótropa radiada equivalente (p.i.r.e.) de cada fuente interferente, siendo d la distancia desde la fuente al satélite. El nivel de la dfpe se determina entonces sumando las contribuciones de cada estación interferente, mediante la relación normalizada del Artículo 22 del RR, para cada valor de ganancia de antena de satélite OSG en la dirección de las estaciones interferentes. Se aplica entonces una escala a los resultados para igualar el valor de la dfpe para las aperturas de haz de referencia con los niveles especificados en el Cuadro 22-2 del RR. De estos análisis, se obtuvo una expresión simplificada a partir del ajuste de la curva, que puede utilizarse como estimación de los niveles previstos de la dfpe producidos en antenas de satélite OSG con otras aperturas de haz.

El método se basa en el diagrama de radiación de la antena de referencia de la Recomendación UIT-R S.672, y utiliza como uno de sus parámetros de entrada el nivel, Ls, de lóbulos laterales.

# 2	Curvas continuas de la dfpe en función de la apertura del haz de antena de satélite OSG

El nivel aproximado de la dfpe puede determinarse en función de la apertura del haz de la antena del satélite, (grados), y del nivel de los lóbulos laterales, definido en la Recomendación UIT-R S.672, Ls (dB), mediante la expresión siguiente:

dfpe↑(θ, Ls) = k + 10 log a + b10Ls10 θc − d + e10Ls10	(27)

donde:

 :	apertura del haz de la antena (grados)

Ls :	nivel de los lóbulos laterales de la Recomendación UIT-R S.672 (dB)

k, a, b, c, d y e :	constantes que figuran en el Cuadro 6 para las dos bandas de frecuencia de 14 GHz y 30 GHz.

CUADRO  6

Coeficientes de la ecuación (27)

| Coeficiente | 12,5-14,5 GHz 17,3-18,1 GHz (Regiones 1 y 3) 17,8-18,1 GHz (Región 2) | 27,5-28,6 GHz 29,5-30 GHz |
| --- | --- | --- |
| k a b c d e | 172,1 2,95 1,9 1,26 1,26 35 | 172,1 3,77 12,1 1,13 2,14 38 |

La Fig. 9 muestra las curvas resultantes de la dfpe en función de la apertura del haz de la antena para las bandas 12,5-14,5 y 17,3-18,1 GHz y la Fig. 10 para las bandas 27,5-28,6 y 29,5-30 GHz.

Estos algoritmos dan valores de la dfpe que difieren de los resultados de la simulación como máximo en 0,3 dB.