ITU-R S.1715建议书

响应第140号决议（WRC-03）中所要求的研究而开发的指导方针

（2005）

国际电联无线电通信全会，

考虑到

a）	《无线电规则》（RR）的第22条包含有对non-GSO FSS系统的epfd限制，如果满足，它能够保护GSO FSS网络免受无法接受的干扰；

b）	在对20 GHz FSS频带开发RR第22条的epfd限制的过程中，与此频带的高端部分（即19.7-20.2 GHz）相比，对于此频带的低端部分（17.8-18.6 GHz）做出了不同的考虑；

c）	由某些类型的non-GSO FSS系统对GSO FSS网络引起的干扰的瞬时特性可能会明显地与由其他类型的non-GSO FSS 系统所引起的不同；

d）	任何non-GSO FSS对频带19.7-20.2 GHz的使用要符合RR第5.484A款；

e）	只要受影响的电信主管部门同意，依据RR第22.5CA款，保护19.7-20.2 GHz频带中的GSO FSS网络免受无法接受的干扰可能能够由某一特定类型的不满足RR第22.5C款中的epfd限制（表22-1C）的non-GSO FSS1系统来提供；

f）	第140号决议（WRC-03）邀请ITU-R开发“将保护19.7-20.2 GHz频带中的GEO FSS网络免受由考虑到HEO FSS系统和其他non-GSO FSS系统对GSO FSS网络下行链路干扰的综合影响的HEO FSS系统引起的无法接受的干扰的准则”；

g）	第140号决议（WRC-03）邀请电信主管部门“考虑使用有关保护GSO FSS卫星网络免受non-GSO FSS系统干扰的相关ITU-R建议书作为电信主管部门之间磋商的一个指导方针以履行他们依据RR第22.2款在频带19.7-20.2 GHz中以及在对non-GSO FSS系统负有责任的电信主管部门申请应用RR第22.5CA款的情况中应承担的责任”，

注意到

a）	具有配备非常大的天线的特定接收地球站的GSO FSS网络以及工作在19.7-20.2 GHz频带中的non-GSO FSS系统要依照RR第9.7A款和第9.7B款进行协调，就如RR附录5的表5-1中规定的那样；

b）	为了对GSO FSS网络提供所要求的保护，在19.7-20.2 GHz 频带中RR第22条中的epfd限制的长期部分比之在17.8-18.6 GHz频带中的相应限制要更严格约15 dB；

c）	对于具有一些non-GSO FSS系统满足RR第22条的epfd限制而其他系统满足此建议书中包含的电平的non-GSO FSS系统之间的共频率共享的影响还没有被评估，

建议

1	下列指导方针能够被应用于这样的事件中：计划一种特定类型的工作在19.7-20.2 GHz频带中的non-GSO FSS系统的一个电信主管部门申请对于其系统结合第140号决议（WRC-03）应用RR第22.5CA款，而该系统并不满足RR第22.5C款中对此频带规定的epfd限制（表22-1C）：

—	任何此类系统应该对GSO FSS网络提供等效于由RR第22.5C款的表22-1C中对此频带规定的单项epfd限制所提供的保护；

—	按照其协定，表1中所示的epfd特性罩集可能会由一个接受此类（把RR第22.5CA款应用于涉及到可能应用RR第22.5CA款的任何讨论中的）申请的电信主管部门所考虑，该特性罩集是对特定类型的non-GSO FSS系统导出的，否则基于向GSO FSS网络提供保护的目标来说，这些non-GSO FSS系统是不满足19.7-20.2 GHz频带中的epfd限制，这种保护是等效于由包含在RR第22.5C款中的epfd特性罩（表22-1C）所提供的；

2	电信主管部门需要注意，如果他们同意在其领土上允许一个non-GSO FSS系统工作在表1的epfd电平上，那么按照第76号决议的做出决议2（WRC-2000），他们也同意（见注1）在其领土上由所有non-GSO系统（包括建议1中指出的那些）引起的合计epfd的电平，除了由工作在符合RR第22.5C款的表22-1C中的单项epfd限制的系统所引起的epfd外，这些合计epfd的电平要比第76号决议（WRC-2000）的表1C中的对应电平高一个能够适应表1中较高的epfd电平的量；

3	下列注释被视为本建议书的一部分。

注1 — 表1中的单项epfd电平是高于第76号决议（WRC-03）的表1C中的合计长期限制。

注2 — 这张可供选择的表格并不意味着要结合RR第22条的epfd限制来考虑，而是相反地由其自已决定用于non-GSO FSS系统不满足epfd限制并要求应用RR第22.5CA款的情形中。

注3 — 电信主管部门正在运行或计划运行non-GSO FSS系统，该系统使用19.7-20.2 GHz频带时将依赖于RR第22.5CA款和本建议书，该电信主管部门在与其他同频率的不依赖于RR第22.5CA款的non-GSO FSS系统进行系统间协调时不应要求保护或调节，这种协调是在满足适用限制的一个系统能够要求的那些电平之外的电平上进行的。

表 1

由FSS中一种特定类型的non-GSO卫星系统在频带19.7-20.2 GHz中
所辐射的单项epfd的一个说明性例子

| 频带 （GHz） | epfd （dB（W/m2）） | epfd可能不会被超过的时间的百分比 | 参考带宽（kHz） | 参考天线直径和 参考辐射方向图(1) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 19.7-20.2 | –172.4 | 100 | 40 | 70 cm ITU-R S.1428 建议书 |
|  | –158.4 | 100 | 1 000 |  |
|  | –174.0 | 100 | 40 | 90 cm ITU-R S.1428 建议书 |
|  | –160.0 | 100 | 1 000 |  |
|  | –182.8 | 100 | 40 | 2.5 m ITU-R S.1428 建议书 |
|  | –168.8 | 100 | 1 000 |  |
|  | –187.6 | 100 | 40 | 5 m ITU-R S.1428 建议书 |
|  | –173.6 | 100 | 1 000 |  |

- 对于这个表格，ITU-R S.1428建议书的参考方向图应该只用于计算来自FSS中non-GSO卫星系统对FSS中GSO卫星网络的干扰。

_________________

1	具有35°和145°之间的倾角，大于18000 km的远地点，在一个受限的有效轨道弧段内工作，且不满足RR第22.5C款中epfd限制（表22-1C）的non-GSO FSS系统。