التوصية ITU-R S.1718

قيم كثافة تدفق القدرة في النطاق 12,7-11,7 GHz ومنهجية الحساب المصاحبة لها
التي يمكن استخدامها عند تجاوز قيم كثافة تدفق القدرة
في القسم 6 من الملحق 1 للتذييل 30 للوائح الراديو

(المسألة ITU-R 236/4)

(2005)

النطاق

ينص القسم 6 من الملحق 1 للتذييل 30 للوائح الراديو على قيم لكثافة تدفق القدرة لتقرير ما إذا كانت شبكة مقترحة لخدمة إذاعية ساتلية في منطقة ما تحتاج إلى تنسيقها مع شبكة خدمة ثابتة ساتلية في منطقة أخرى، في نطاق التردد 12,7-11,7 GHz. ويوفر القناع الوارد في ذلك القسم غطاء قيم كثافة تدفق القدرة اللازم لبدء التنسيق مع مجموعة كبيرة من أحجام هوائيات المحطات الأرضية للخدمة الثابتة الساتلية. وتقدم هذه التوصية جدولاً للمستويات المعادلة للمستويات الواردة في القسم 6 من الملحق 1 للتذييل 30 للوائح الراديو لتوليفات معينة من حجم هوائي المحطة الأرضية للخدمة الثابتة الساتلية ودرجة حرارة ضوضاء النظام، وتصف أيضاً المنهجية التي تحسب بها هذه المستويات ومنهجية تحديد مثل هذه المستويات لأحجام هوائيات أخرى للمحطات الأرضية بالاستكمال.

إن جمعية الاتصالات الراديوية للاتحاد،

نظراً إلى

أ ) 	أن لنظم الخدمة الثابتة الساتلية والخدمة الإذاعية الساتلية مخصصات في النطاق الترددي 12,7-11,7 GHz؛

ب)	استعمال الخدمة الإذاعية الساتلية المزمع لهذا النطاق يخضع لإجراء التنسيق المنصوص عليه في المادة 4 من التذييل 30 للوائح الراديو ولمقتضيات التنسيق الواردة في عمود "الملاحظات" في المادة 11 من التذييل 30 للوائح الراديو؛

ج)	أن القسم 6 من الملحق 1 للتذييل 30 للوائح الراديو تنص على عتبات لتحديد ما إذا كانت هناك حاجة إلى تنسيق شبكات الخدمة الإذاعية الساتلية المزمع إقامتها في منطقة ما مع شبكات الخدمة الثابتة الساتلية في منطقة أخرى في نطاق التردد 12,7-11,7 GHz،

ونظراً كذلك إلى

أ )	أن قيم كثافة تدفق القدرة الواردة في القسم 6 من الملحق 1 للتذييل 30 للوائح الراديو هي عتبات لتحديد ما إذا كان يلزم التنسيق بين شبكة الخدمة الإذاعية الساتلية في منطقة ما مع شبكة خدمة ثابتة ساتلية يعتزم إنشاؤها تعمل في منطقة أخرى؛

ب)	أن هذه القيم العتبية يجب أن تحمي وصلات الخدمة الثابتة الساتلية بمجموعة كبيرة من الخصائص التقنية؛

ج )	أن القسم 6 من الملحق 1 للتذييل 30 للوائح الراديو ينص على قناع لكثافة تدفق القدرة يتعلق بغلاف كثافة تدفق القدرة المتداخلة المسموح بها في نطاق أحجام هوائيات المحطات الأرضية المستخدمة في النطاق 12,7-11,7 GHz للخدمة الثابتة الساتلية العاملة في مدار السواتل المستقرة بالنسبة إلى الأرض؛

د )	تلزم هذه المعلومات التقنية لمعالجة الحالات التي يحدث فيها تجاوز لقيم كثافة تدفق القدرة الواردة في القسم 6 من الملحق 1 للتذييل 30 للوائح الراديو، ويتعين تنسيق مخصصات الخدمة الإذاعية الساتلية ذات الصلة مع مخصصات الخدمة الثابتة الساتلية،

توصي

1	أنه في الحالات التي يحدث فيها تجاوز لقيم كثافة تدفق القدرة الواردة في القسم 6 من الملحق 1 للتذييل 30 للوائح الراديو، نتيجة لتطبيق المادة 4 من التذييل 30 للوائح الراديو أو لمقتضيات التنسيق الواردة في عمود "الملاحظات" في المادة 11 من التذييل 30 للوائح الراديو، تستطيع الإدارات استخدام قيم كثافة تدفق القدرة الواردة في الجدول 1 خلال تنسيقها الثنائي أو المتعدد الأطراف لمخصصات الخدمة الإذاعية الساتلية مع مخصصات الخدمة الثابتة الساتلية، لتحديد المستويات المعادلة لمستويات أحجام هوائيات معينة واردة في القسم 6 من الملحق 1 للتذييل 30 للوائح الراديو (انظر أيضاً الملاحظات (10-1؛

2	أنه على الرغم مما ورد في الفقرة 1 أعلاه ينبغي عدم تجاوز مستوى كثافة تدفق القدرة الناتج على سطح الأرض في منطقة خدمة مخصص الخدمة الثابتة الساتلية المتأثر بشبكة مزمعة لمحطات أساسية للخدمة الإذاعية الساتلية في منطقة أخرى 
dB(W/(m2 .27 MHz)) 103,6.

الجدول 1

قيم كثافة تدفق القدرة المنطبقة (dB(W/(m2 .27 MHz))) ذات الصلة بأحجام هوائيات مختلفة للخدمة الثابتة الساتلية

| الفصل المداري بين المحطات الفضائية المنشودة والمسببة للتداخل | حجم الهوائي (cm) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | cm 45 (انظر الملاحظة 5) | cm 60 | cm 80 | cm 120 | cm 240 | cm 500 | cm 800 | cm 1 100 |
|  | قيم كثافة تدفق القدرة (dB(W/(m2 .27 MHz))) |  |  |  |  |  |  |  |
|  = 0° | 134,2 | 136,7 | 138,7 | 141,4 | 147,4 | 152,5 | 155,6 | 158,4 |
|  > 0° | انظر الملاحظة 3 والجدول 2 في الملحق 1 |  |  |  |  |  |  |  |

الملاحظة 1 – ينبغي أن تستمد قيمة كثافة تدفق القدرة المنطبقة من الجدول 1 باستخدام أقطار الهوائيات المحسوبة من المكاسب القصوى للهوائيات حسبما أدرجت في المعلومات الواردة في التذييل 4 للوائح الراديو المقدمة إلى المكتب في إطار رقم 30.9 لمخصص الخدمة الثابتة الساتلية المتأثر المعني.

الملاحظة 2 – لدى حساب امتثال مستويات كثافة تدفق القدرة الناتجة من شبكة للخدمة الإذاعية الساتلية مسببة للتداخل مع المستويات الواردة في الجدول 1، ينبغي افتراض أن هوائي المحطة الأرضية بالتداخل للخدمة الثابتة الساتلية المستقبلة المتأثرة متفق مع نمط الهوائي المحدد في التوصية ITU-R BO.1213 المكيف حسب التردد ذي الصلة في النطاق الترددي 12,7-11,7 GHz للهوائيات التي تبلغ أقطارها 2,4 m أو أقل، ويمتثل النمط المحدد في القسم 3 من الملحق 3 من التذييل 7 للوائح الراديو للهوائيات التي تزيد أقطارها عن m 2,4.

الملاحظة 3 – لدى حساب امتثال مستويات كثافة تدفق القدرة الناتجة عن محطة للخدمة الإذاعية الساتلية مسببة للتداخل مع المستويات الواردة في الجدول 1، ينبغي افتراض أدنى فصل مداري بين الشبكة المنشودة والشبكة المسببة للتداخل، بما في ذلك أوجه الدقة المتعلقة بصيانة المحطات. وبالنسبة إلى أي قيمة للفصل المداري  بين المحطتين الفضائيتين المنشودة والمسببة للتداخل ينبغي إرخاء كثافة تدفق القدرة من القيمة المناظرة للفصل المداري 0 بإضافة التمييز الخاص بالهوائي المنحرف عن المحور، حسبما تحسب على أساس الافتراضات الواردة في الملاحظة 2.

الملاحظة 4 – بالنسبة إلى أقطار هوائيات الخدمة الثابتة الساتلية المختلفة عن الواردة في الجدول 1، يعتبر الأسلوب الوارد في الملحق 2 مثالاً لطريقة الاستكمال الممكنة.

ملاحظة 5 – القيم المتصلة بالهوائيات ذات الأقطار الأقل من cm 60 تنطبق على شبكة الخدمة الثابتة الساتلية للمنطقة 3 في القوس المداري 110 شرقاً - 124 شرقاً فقط فيما يتعلق بالمخصصات في قائمة المنطقتين 1 و3 في القوس المداري 105 شرقاً - 129 شرقاً:

-	التي تلقى المكتب بشأنها معلومات التنسيق الواردة في التذييل 4 للوائح الراديو قبل 30 مارس 2002؛ و

-	التي استخدمت قبل 30 مارس 2002 والتي أكّد للمكتب تاريخ البدء في استعمالها؛ و

-	التي تلقى المكتب قبل 30 مارس 2002 المعلومات الكاملة المتعلقة بالاجتهاد الواجب، وفقاً للملحق 2 للقرار (Rev.WRC-2000) 49.

الملاحظة 6 – يمكن تجاوز القيم الواردة في الجدول 1 بالاتفاق بين الإدارات المعنية.

الملاحظة 7 – لا تحل هذه التوصية والمنهجية المصاحبة لها الإدارات من التزامها بالتنسيق بموجب المادتين 4 و11 من التذييل 30 للوائح الراديو.

الملاحظة 8 – تم التوصل إلى قيم كثافة تدفق القدرة المدرجة في الجدولين 1 و2 في الملحق 1 باستخدام المنهجية الواردة في الملحق 1 وافتراض السماح بتداخل ناجم عن زيادة الضوضاء نسبته %6 وتردد GHz 11,7 وكفاءة هوائي تبلغ %65 ومجموع قيم درجات حرارة لضوضاء الوصلة يبلغ K 174 للهوائيات التي يصل قطرها إلى cm 60 وK 198 للهوائيات التي يبلغ قطرها cm 80، وK 238 للهوائيات التي تبلغ أقطارها cm 120 وcm 240، K 317 للهوائيات التي تبلغ أقطارها cm 500، وK 396 للهوائيات التي يبلغ قطرها cm 800 أو أكثر. وخلال التنسيق بين الإدارات المعنية يمكن النظر في قيم أخرى للزيادة في درجة حرارة ضوضاء الوصلة ودرجة حرارة ضوضاء الوصلة.

الملاحظة 9 – حيث إن الخدمة الثابتة الساتلية تستخدم أيضاً عمليات إرسال في النطاق الضيق فإنه ينبغي التعبير عن كثافة تدفق القدرة بوحدات dB(W/(m2 .40 kHz)). وهذا يتطلب خفض قيمة كثافة تدفق القدرة بـ dB 28,3 = (40/27 000)log 10.

ملاحظة 10 – لا يقصد بهذه التوصية أن يستخدمها المكتب في تحليله للشبكات لتحديد ما إذا كان قد حدث أو لم يحدث تجاوز للمعايير الواردة في الملحق 1 للتذييل 30 للوائح الراديو.

الملحق 1

منهجية حساب مستويات كثافة تدفق القدرة لشبكات الخدمة الثابتة الساتلية باستعمال أحجام
هوائيات معينة للمحطات الأرضية لاستخدامها عند تجاوز مستويات الحفز المنصوص عليها
في القسم 6 من الملحق 1 للتذييل 30 للوائح الراديو

1	وصف المنهجية

تتعلق كثافة تدفق القدرة اللازمة لحماية شبكة خدمة ثابتة ساتلية تتعرض لتداخل بكسب هوائي المحطة الأرضية المستقبلة ومجموع درجات حرارة ضوضاء وصلة شبكة الخدمة الثابتة الساتلية التي تتعرض للتداخل، بالصيغة التالية:

pfd () = 10 log(T/T) + 10 log(k T bref) + 10 log(4/(0.3/f)2) – Ga(φ)	(1)

حيث:

| : | الفصل المداري بين السواتل المسببة للتداخل والسواتل المتأثرة به (انظر الملاحظة 3) |
| --- | --- |
| : | الزاوية الفاصلة بين السواتل المسببة للتداخل المتأثرة به التي يكون الهوائي المستقبل المنشود على رأسها (درجات) |
| T/T: | الزيادة النسبية المسموح بها في مجموع درجات حرارة ضوضاء الوصلة المستقبلة (%) |
| k: | ثابت بولتزمان (1-J K 23-10) |
| T: | مجموع درجات حرارة ضوضاء الوصلة المستقبلة (K) |
| bref : | عرض النطاق المرجعي (MHz 27) (انظر الملاحظة 9 من توصي 2) |
| Ga(φ): | كسب الهوائي المستقبل القائم على رأس الزاوية الفاصلة بين ساتلين (dBi)  |
| f: | تردد الإشارات المسببة للتداخل والمتأثرة به (GHz). |

لاحظ أنه لـ (T/T) وbref  وT معينة فإن كثافة تدفق القدرة المسببة للتداخل المسموح بها هي مجرد دالة لكسب هوائي مستقبل، الذي هو دالة للفصل المداري بين السواتل.

2	تطبيق المنهجية للحصول على مستويات كثافة تدفق القدرة المحددة في الجدول 2

تستخدم هذه المنهجية لحساب قيم كثافة تدفق القدرة التي تحمي شبكات الخدمة الثابتة الساتلية ذات الهوائيات التي تتراوح أحجامها بين cm 45 وm 11 من شبكات الخدمة الإذاعية الساتلية المسببة للتداخل بزوايا فصل مداري معينة بالافتراضات المدرجة في الملاحظتين 2 و8 في التوصية وافتراض  1,1 = . وترد القيم المتعلقة بهذه الحالات في الجدول 2 أدناه، وهي تقابل قيم كثافة تدفق القدرة الواردة في الجدول 1 لـ 0 = . ويتضمن الجدول 2 أيضاً قيم درجات حرارة ضوضاء الوصلة التي استخدمت للتوصل إلى هذه القيم.

الجدول 2

قيم كثافة تدفق القدرة dB(W/(m2 .27 MHz)) المقابلة لأحجام الهوائيات 
المختلفة للخدمة الثابتة الساتلية وفواصلها المدارية

| زوايا الفصل (θ) | هوائي قطره cm 45 T = 174 K | هوائي قطره 60 cm T = 174 K | هوائي قطره cm 80 T = 198 K | هوائي قطره cm 120 T = 238 K | هوائي قطره cm 240 T = 238 K | هوائي قطره cm 500 T = 317 K | هوائي قطره cm 800 T = 396 K | هوائي قطره cm 1 100 T = 396 K |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,01 | 134,2 | 136,7 | 138,7 | 141,4 | 147,4 | 152,5 | 155,6 | 158,4 |
| 0,10 | 134,2 | 136,7 | 138,7 | 141,3 | 147,2 | 151,4 | 152,7 | 152,9 |
| 0,50 | 134,0 | 136,3 | 137,9 | 139,7 | 140,8 | 132,0 | 133,2 | 133,2 |
| 1,00 | 133,3 | 135,1 | 135,7 | 134,8 | 127,9 | 126,6 | 125,7 | 125,7 |
| 1,50 | 132,1 | 133,0 | 132,1 | 126,5 | 123,5 | 122,2 | 121,3 | 121,3 |
| 2,00 | 130,5 | 130,1 | 126,9 | 120,4 | 120,4 | 119,1 | 118,2 | 118,2 |
| 2,50 | 128,4 | 126,4 | 120,3 | 117,9 | 117,9 | 116,7 | 115,7 | 115,7 |
| 3,00 | 125,9 | 121,8 | 116,8 | 116,0 | 116,0 | 114,7 | 113,8 | 113,8 |
| 3,50 | 122,8 | 116,5 | 115,1 | 114,3 | 114,3 | 113,0 | 112,1 | 112,1 |
| 4,00 | 119,3 | 114,2 | 113,6 | 112,8 | 112,8 | 111,6 | 110,6 | 110,6 |
| 5,00 | 111,8 | 111,8 | 111,2 | 110,4 | 110,4 | 109,2 | 108,2 | 108,2 |
| 6,00 | 109,8 | 109,8 | 109,2 | 108,4 | 108,4 | 107,2 | 106,2 | 106,2 |
| 7,00 | 108,1 | 108,1 | 107,6 | 106,8 | 106,8 | 105,5 | 104,6 | 104,6 |
| 8,00 | 106,7 | 106,7 | 106,1 | 105,3 | 105,3 | 104,1 | (1)103,1 | (1)103,1 |
| 9,00 | 105,4 | 105,4 | 104,8 | 104,0 | 104,0 | (1)102,8 | (1)101,8 | (1)101,8 |
| 10,00 | 104,3 | 104,3 | 103,7 | (1)102,9 | (1)102,9 | (1)101,6 | (1)100,7 | (1)100,7 |
| 11,00 | (1)103,2 | (1)103,2 | (1)102,7 | (1)101,9 | (1)101,9 | (1)100,6 | (1)99,6 | (1)99,6 |
| 12,00 | (1)102,3 | (1)102,3 | (1)101,7 | (1)100,9 | (1)100,9 | (1) 99,7 | (1)98,7 | (1)98,7 |
| (1) نتيجة للفقرة 2 من توصي الواردة أعلاه تنطبق في هذه الحالة القيمة dB(W/(m2 .27 MHz)) 103,6. |  |  |  |  |  |  |  |  |

الملحق 2

مثال لمنهجية لتحديد قيم كثافة تدفق القدرة (0 = ) لحجم هوائي غير مدرج في الجدول 1

الخطوة 1: تحديد أقرب البارامترات xA وyA وxB وyB من الجدول 1 ودرجات الحرارة الكلية لضوضاء الوصلة المنطبقة، T:

إذا كانت (cm) 60  d  45	عندئذ تكون: K 174 = T

إذا كانت (cm) 80 > d > 60	عندئذ: يتم الحصول على T باستخدام المعادلة أدناه وتكون 60 = xA و174 = yA و80 = xB و198 = yB

إذا كانت (cm) 120 > d  80	عندئذ: يتم الحصول على T باستخدام المعادلة أدناه وتكون 80 = xA و198 = yA و120 = xB و238 = yB

إذا كانت (cm) 240  d  120	عندئذ تكون : K 238 = T

إذا كانت (cm) 500 > d > 240	عندئذ: يتم الحصول على T باستخدام المعادلة أدناه وتكون 240 = xA و238 = yA و500 = xB و317 = yB

إذا كانت (cm) 800 > d > 500	عندئذ: يتم الحصول على T باستخدام المعادلة أدناه وتكون 500 = xA و317 = yA و800 = xB و396 = yB

إذا كانت (cm) 1 100 > d > 800	عندئذ تكون: K 396 = T:

T = yA + (yB – yA)(d – xA)/(xB – xA)

الخطوة 2: تحديد أقصى كسب منطبق، Gmax:

Gmax = 10 log(0.65( 0.01d/(0.3/f))2)

الخطوة 3: تحديد كثافة تدفق القدرة المنطبقة (0 = ):

pfd ( = 0) = 10 log(6/100) –228.6 + 10 log(T) + 74.3 + 10 log(4/(0.3/f)2) – Gmax

حيث:

| T: | درجة الحرارة الكلية لضوضاء وصلة الخدمة الثابتة الساتلية (K) |
| --- | --- |
| d: | قطر الهوائي المستقبل المتأثر بالتداخل (cm) |
| Gmax: | أقصى كسب للهوائي المستقبل المتأثر بالتداخل (dBi) |
| f: | تردد الإشارات المسببة للتداخل والمتأثرة به (GHz). |

ــــــــــ