التوصيـة ITU-R S.1783

الملامح التقنية والتشغيلية التي تتسم بها التطبيقات عالية الكثافة 
في الخدمة الثابتة الساتلية (HDFSS)

(المسألة (ITU-R 266/4

(2007)

مجال التطبيق

تتوفر في نسق قاعدة معطيات EXCEL مجموعات معلمات الشبكات القائمة والمزمع إنشاؤها التي تشمل المحطات الأرضية لمستعملي التطبيقات عالية الكثافة في الخدمة الثابتة الساتلية للأنظمة التي تستعمل سواتل مستقرة بالنسبة إلى الأرض. ومن المزمع، في الوقت المناسب، إنشاء قاعدة معطيات أخرى للأنظمة التي تستعمل السواتل غير المستقرة بالنسبة إلى الأرض.

إن جمعية الاتصالات الراديوية في الاتحاد الدولي للاتصالات،

إذ تضع في اعتبارها

أ )	أن المؤتمر WRC-03 حدد في الحاشية رقم 516B.5، النطاقات الفرعية ضمن التوزيعات للخدمة الثابتة الساتلية في النطاقات 30/20 و50/40 GHz من أجل استعمالها في التطبيقات عالية الكثافة في الخدمة الثابتة الساتلية (HDFSS).

ب)	أن القرار 143 (WRC-03) يوفر خطوطاً توجيهية بشأن تنفيذ التطبيقات عالية الكثافة في الخدمة الثابتة الساتلية في نطاقات الترددات المحددة لهذه التطبيقات؛

ج)	أن التوصية ITU-R S.1594 تقدم الحد الأقصى لمستويات البث وما يرتبط بها من متطلبات المحطات الأرضية التي توجد بها التطبيقات عالية الكثافة في الخدمة الثابتة الساتلية التي تنفذ الإرسال نحو محطات فضائية مستقرة بالنسبة إلى الأرض في الخدمة الثابتة الساتلية في المدى GHz 30؛

د)	أنه على الرغم مما ورد في الفقرتين ب وج من "إذ تضع في اعتبارها"، أن هناك حاجة إلى فهم مشترك داخل قطاع الاتصالات الراديوية لأنماط النظام التي يشملها المصطلح المختصر HDFSS، وأن المؤتمر WRC-03 قد أدرك أيضاً هذه الحاجة،

وإذ تسلم بأن

أ )	الملامح التالية المتعلقة بالتطبيقات HDFSS محددة في القرار 143 (WRC-03) وهي:

–	المرونة والسرعة ونشر المحطات الأرضية في كل مكان؛

–	أن عدداً كبيراً من المحطات الأرضية منشور بكثافة عالية في مناطق جغرافية شتى؛

–	وفي مواقع للمحطات حضرية وشبه حضرية وريفية؛

–	وهناك طائفة كبيرة من تطبيقات الاتصالات؛

–	وأنظمة مختلفة يمكن أن تستعمل السواتل المستقرة بالنسبة إلى الأرض أو غير المستقرة بالنسبة إلى الأرض؛

ب)	أن التوصية ITU-R S.1594 تشير بالإضافة إلى ذلك إلى أن التطبيقات HDFSS يمكن أن تتضمن الملامح التالية:

–	احتمال اختلاف خصائص النظام من شبكة إلى شبكة؛

–	إمكانيات نشر الشبكات بدون تنسيق مع مطاريف فرادى المستعملين؛

–	احتمال أن يكون القطر الهوائي الخاص بالمستعمل أصغر من 1,8 m؛

–	احتمال عمل مطاريف المستعمل في إطار تحكم مركَّز في الشبكة؛

ج)	يُقترح في التوصية ITU-R S.1594 بالنسبة للمطاريف الخاصة بمستعمل الأنظمة HDFSS، والحد الأقصى لمستويات كثافة القدرة المشعة المكافئة المتناحية خارج المحور داخل النطاق، والحد الأقصى لمستويات البث غير المطلوب، ومتطلبات دقة تسديد الهوائي،

وإذ تشير إلى

أ )	أن التوصية ITU-R S.1782 تصف أمثلة للأنظمة الساتلية التي ستوفر النفاذ إلى الإنترنت بمعدلات معطيات عالية،

توصي بما يلي

1	أن تؤخذ في الاعتبار الخصائص التقنية للشبكات القائمة والمزمع إقامتها للتطبيقات HDFSS الواردة في الملحق 1،

لدى التخطيط لإنشاء وتطوير شبكات جديدة للخدمة الثابتة الساتلية، وفي الدراسات المتعلقة بتقاسم الترددات مع التطبيقات HDFSS وفيما بينها؛

2	تشجيع الإدارات التي تخطط لإقامة شبكات مقبلة ذات سواتل مستقرة بالنسبة إلى الأرض لتطبيقات HDFSS على تقديم خصائصها التقنية إلى قطاع الاتصالات الراديوية من أجل إدراجها في الملحق 1 من أجل تحديث مصدر هذه المعطيات، كجداول EXCEL، وفي النسق المستعمل فيها.

الملاحظة1  - لمساعدة من يوفرون معلمات الشبكات HDFSS في النسق الوارد في الملحق 1 أدرجت مجموعة أمثلة في الملحق 1 تستند إلى النظام الافتراضي GHz 30/20 الموصوف في الملحق 1 من التوصية ITU-R S.1782 بشأن النفاذ على نطاق عالمي إلى الإنترنت عريض النطاق عن طريق السواتل.

ــــــــــ