RECOMMANDATION 728

NIVEAU  MAXIMAL  ADMISSIBLE  DE  LA  DENSITÉ
DE  p.i.r.e.  HORS  AXE  DES  MICROSTATIONS

(Question 23-1/4)

(1992)

Rec 728

Le CCIR,

considérant

a)	que les réseaux à satellite géostationnaire du service fixe par satellite (SFS) exploitent les mêmes bandes de fréquences;

b)	que le brouillage entre réseaux du SFS contribue au bruit dans le réseau;

c)	qu'il faut protéger chaque réseau du SFS du brouillage provoqué par d'autres réseaux analogues;

d)	qu'il faut spécifier les niveaux maximaux admissibles de la densité de p.i.r.e. hors axe des microstations terriennes pour favoriser l'harmonisation entre réseaux à satellite géostationnaire;

e)	que les réseaux peuvent, dans le SFS, être brouillés au niveau du récepteur de la station spatiale;

f)	que l'emploi d'antennes présentant de bonnes caractéristiques hors axe permettra d'utiliser au mieux le spectre radioélectrique et l'orbite des satellites géostationnaires;

g)	que les progrès intervenus en matière d'antennes de microstations montrent que l'on peut facilement se procurer des antennes présentant des caractéristiques de lobes secondaires améliorées;

h)	qu'il est possible de limiter les niveaux de densité de p.i.r.e. hors axe par le choix de l'antenne et (ou) des paramètres d'émission, par exemple en faisant appel à un système de correction d'erreur directe à gain élevé dans l'étage de démodulation, ou bien en utilisant la technique d'étalement du spectre;

j)	que certains réseaux de microstations utilisent le procédé d'accès multiple par répartition en code (AMRC) permettant à plusieurs microstations d'émettre simultanément dans le même canal,

recommande

1.	que les microstations terriennes fonctionnant dans la bande des 14 GHz utilisée par le service fixe par satellite soient conçues de façon que la densité de p.i.r.e. émise en dehors de l'axe principal de leur antenne, dans toute direction comprise dans un angle de 3° de l'orbite des satellites géostationnaires, ne dépasse pas les valeurs ci-après pour tout écart angulaire j spécifié ci-dessous:

| Ecart angulaire par rapport à l'axe principal | Densité maximale de p.i.r.e. par 40 kHz |
| --- | --- |
| 2,5° £ j £ 7° 7°,5 < j £ 9,2° 9,2° < j £ 48° j > 48° | 33 – 25 log j dBW 12 dBW 36 – 25 log j dBW – 6 dBW |

De plus, la composante contrapolaire dans toute direction, à j degrés de l'axe du lobe principal, ne devrait pas dépasser les limites suivantes:

| Ecart angulaire par rapport à l'axe principal | Densité maximale de p.i.r.e. par 40 kHz |
| --- | --- |
| 2,5° £ j £ 7° 7° < j £ 9,2° | 23 – 25 log j dBW 2 dBW |

2.	que les Notes suivantes soient considérées comme faisant partie de la Recommandation.

Note 1 – Les valeurs maximales de densité de p.i.r.e. données au § 1 pourront devoir être réduites d'une valeur pouvant atteindre 8 dB dans les réseaux dont les satellites ont un espacement angulaire proche de 2°.

Note 2 – Pour les systèmes dont les stations terriennes sont prévues pour émettre simultanément dans la même bande de 40 kHz, par exemple ceux utilisant l'AMRC, les valeurs maximales de densité de p.i.r.e. indiquées au § 1 doivent être réduites de 10 log N (dB), où N est le nombre de stations terriennes devant émettre simultanément à la même fréquence.

Note 3 – Des Recommandations sont à l'étude pour les microstations fonctionnant dans la bande des 6 GHz et dans d'autres bandes. Il convient d'appliquer à ces bandes, à titre provisoire, la Recommandation 524.

Note 4 – Les valeurs indiquées dans le § 1 peuvent être dépassées dans la zone angulaire pour laquelle un système d'alimentation particulier peut provoquer des niveaux relativements élevés de débordement.

Note 5 – Les limites indiquées au § 1 pourraient être majorées, pour les très grandes zones de service, jusqu'aux limites de la Recommandation 524.

Note 6 – L'Annexe 1 décrit le calcul de la densité admissible de p.i.r.e. hors axe des microstations.

ANNEXE  1

Calcul de la densité admissible de p.i.r.e. hors axe des microstations

# 1.	Bilan de bruit du système

Conformément à la Recommandation 523, qui traite du niveau maximal admissible du brouillage dans le cas d'une émission numérique par satellite, 20% du niveau total de la puissance de bruit à l'entrée du démodulateur sont admis pour le brouillage dû à d'autres réseaux dans les bandes de fréquences où le réseau fonctionne avec réutilisation des fréquences. De même, 6% du niveau total de la puissance de bruit sont admis pour le brouillage dû à une seule source.

Alors que les émissions hors axe des stations terriennes provoquent un brouillage de la liaison montante vers les satellites adjacents, les émissions de ces derniers provoquent un brouillage de la liaison descendante vers les stations terriennes de réception. Il convient donc de répartir encore entre les liaisons montante et descendante, la tolérance de 6% pour une source unique de brouillage. Le diamètre d'antenne de la station terrienne de réception aura une incidence sur cette répartition: plus il sera important, moins le brouillage sur la liaison descendante aura d'importance en raison de la meilleure isolation hors axe, alors que le brouillage sur la liaison montante augmentera car l'augmentation du facteur de qualité G/T de la station terrienne abaissera le niveau de bruit thermique total du système.

Pour déterminer la limite de p.i.r.e. hors axe des microstations, il convient d'admettre que l'antenne de la station terrienne de réception, dans le réseau brouillé, a un diamètre de 5 m environ. Dans ce cas, en présence du brouillage dû à une seule source, le bilan de bruit pourra être supposé inférieur à 1% sur la liaison descendante (compte tenu de la caractéristique de gain hors axe de l'antenne) et égal à 5% sur la liaison montante.

Le bilan de bruit total du système peut par ailleurs être réparti comme suit:

Bruit thermique (liaisons montante et descendante)	50%

Brouillage par d'autres réseaux à satellite	20% (Recommandation 523)

Brouillage par transpolarisation	25%

Bruit d'intermodulation dû au répéteur	25%

Le rapport de 5% à 50% pourra donc servir à comparer la densité de puissance du brouillage par source unique sur la liaison montante, avec la densité de bruit thermique.

# 2.	Calcul du bruit thermique total du système

Pour calculer le bruit thermique total du système, il y a lieu de prendre en considération ses composantes sur la liaison montante comme sur la liaison descendante. On calculera comme suit le rapport porteuse sur densité de bruit sur la liaison montante (C/N0)U, le rapport porteuse sur densité de bruit sur la liaison descendante (C/N0)D et le rapport porteuse sur densité de bruit total (C/N0)T :

(1)

(2)

(3)

où:

p.i.r.e.E :		p.i.r.e. de la station terrienne émettant le signal utile

p.i.r.e.S :		p.i.r.e. du satellite au point de saturation

LU :			affaiblissement en espace libre sur la liaison montante

LD :			affaiblissement en espace libre sur la liaison descendante

LUA :		affaiblissement par temps clair sur la liaison montante

LDA :		affaiblissement par temps clair sur la liaison descendante

LUR :		évanouissements dus à la pluie sur la liaison montante

LDR :		évanouissements dus à la pluie sur la liaison descendante

(G/T )S :		facteur de qualité du satellite

(G/T )E :		facteur de qualité de la station terrienne recevant le signal utile

OBO :		recul de sortie du satellite

GS :			gain en petits signaux du répéteur

(4)

où:

SFD :		puissance surfacique de saturation du satellite

IBO :		recul d'entrée du satellite

G1 :			gain d'une antenne idéale de 1 m2

G1  =  44,4 dB à 14 GHz

Si le G/T équivalent de la station terrienne de réception est défini à l'entrée du satellite comme étant:

(5)

et que le G/T équivalent total du satellite soit défini comme étant:

(6)

on peut exprimer comme suit le rapport C/N0 sur la liaison descendante et le rapport C/N0 total:

(7)

(8)

# 3.	Calcul de la densité maximale admissible de p.i.r.e. hors axe

On admet que la densité de p.i.r.e. hors axe émise par la microstation brouilleuse est exprimée sous la forme: E – 25 log j dB(W/40 kHz). Le rapport porteuse de liaison montante sur densité du signal brouilleur dans une largeur de bande de 40 kHz peut alors être exprimé comme suit:

(9)

Il convient de relever l'hypothèse que seul le signal utile est affecté par les évanouissements dus à la pluie sur la liaison montante. Dans ces conditions, on peut calculer le rapport brouillage sur bruit thermique dans la bande de 40 kHz comme suit:

(10)

où B est égal à 40 kHz.

Conformément à la description donnée au § 1 de cette Annexe, la valeur du rapport I0 /N0 devrait être inférieure à 5%/50% pour satisfaire aux critères de brouillage par source unique. La valeur maximale admissible de E peut alors être calculée comme suit:

(11)

Si la fréquence de la liaison montante est de 14 GHz:

(12)

Il convient de remarquer que les évanouissements dus à la pluie sur la liaison montante n'ont pas d'incidence sur le rapport brouillage sur bruit. Il y a toutefois lieu de tenir compte de l'effet des évanouissements dus à la pluie sur la liaison descendante pour le calcul de (G/T )T car le bilan de brouillage est défini comme étant la fraction de la puissance de bruit total qui donnerait un taux d'erreur binaire de 1 × 10–6; le système est habituellement conçu de telle manière que cette valeur du taux d'erreur binaire puisse être obtenue même en présence d'évanouissements dus à la pluie.

# 4.	Calcul de la p.i.r.e. devant être émise par les microstations

On peut calculer le niveau admissible de E d'après les expressions données ci-dessus. Il convient toutefois de vérifier si les systèmes à microstations peuvent conserver leur qualité de fonctionnement dans ces conditions.

Si l'on admet que le gain d'antenne d'émission de la microstation terrienne est GT et que la caractéristique des lobes secondaires de l'antenne puisse être exprimée par  29 – 25 log j, la p.i.r.e. de cette microstation, p.i.r.e.E peut être exprimée comme suit dans une largeur de 40 kHz:

(13)

A partir de l'équation (8), on peut donc calculer le rapport densité de puissance de porteuse sur densité de bruit thermique par l'expression ci-après:

(14)

Comme cela est expliqué au § 1 de cette Annexe, on suppose que le bruit thermique représente 50% du bruit total. Si le rapport énergie nécessaire par bit sur densité de puissance du bruit est (Eb /N0)R et si le facteur de conversion pour passer de C0 /N0 à Eb /N0 est K, l'inégalité suivante devrait donc être satisfaite avec une marge de qualité globale de fonctionnement égale à M (dB):

(15)

La valeur de K est la suivante, selon le type de modulation et le procédé de correction d'erreur directe (CED):

3 dB pour la MDP-2 avec une CED de rapport 1/2

1,3 dB pour la MDP-2 avec une CED de rapport 3/4

0 dB pour la MDP-4 avec une CED de rapport 1/2

–1,7 dB pour la MDP-4 avec une CED de rapport 3/4.

On peut calculer la valeur nécessaire de E d'après les expressions (14) et (15). Il y a lieu de noter que la valeur appropriée des évanouissements dus à la pluie sur la liaison montante doit normalement être prise en compte, alors que ce n'est pas nécessaire pour la liaison descendante car leur effet est habituellement plus marqué dans le premier sens que dans le second.

# 5.	Résultats numériques pour des systèmes à satellite courants

Les valeurs maximales et minimales admissibles de E sont calculées comme indiqué au Tableau 1 pour les systèmes à satellite courants. Les paramètres utilisés dans les hypothèses de calcul ont les valeurs données ci-dessous:

Diamètre d'antenne de station terrienne réceptrice	55	 m

G/T de station terrienne réceptrice par temps clair	31	dB

G/T de station terrienne réceptrice par temps pluvieux	30	dB

Evanouissements dus à la pluie sur la liaison descendante	  4	dB

Evanouissements dus à la pluie sur la liaison montante	  3	dB

Affaiblissement par temps clair sur la liaison descendante	  0,5	dB

Affaiblissement par temps clair sur la liaison montante	  0,5	dB

Gain en petits signaux dans le satellite (IBO-OBO)	  4	dB

Diamètre d'antenne de la microstation	  1,2	 m

Gain en émission de l'antenne de la microstation	42,7	dB

Rapport Eb /N0 nécessaire avec une CED de rapport 1/2	  6,4	dB

Rapport Eb /N0 nécessaire avec une CED de rapport 3/4	  7,4	dB

Marge de qualité globale de fonctionnement requise	  1,5	dB.

Pour définir l'angle par rapport à l'axe principal j, on utilise l'angle topocentrique. On admet que les angles topocentriques ont une valeur de 1,1 fois les angles géocentriques et que les satellites sont à leur position nominale. Pour calculer l'affaiblissement en espace libre sur la liaison descendante, on utilisera les fréquences indiquées dans le Tableau 1.

TABLEAU  1

Valeurs minimales et maximales admissibles de E

| Système à satellite Région Fréquence de la liaison descendante (GHz) | GSTAR Etats-Unis d'Amérique 11,7 | EUTELSAT-II Europe 12,5 | INTELSAT-VI Faisceau-ouest 10,95 | AUSSAT Australie 12,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| G/T du satellite (dB(K–1)) SFD (dB(W/m2)) p.i.r.e. du satellite (dBW) Gain du satellite en petits signaux (dB) | 1,0 –85,0 42,0 175,4 | 2,0 –82,8 44,0 175,2 | 4,3 –81,3 47,7 177,4 | –1,0 –88,0 42,0 178,4 |
| G/T total équivalent (temps clair, liaison descendante) G/T total équivalent (temps pluvieux, liaison descendante) | –2,3 –5,7 | –2,4 –6,1 | 0,6 –3,0 | –2,5 –4,7 |
| E – 25 log j admissible E admissible (j = 2,2) E admissible (j = 3,3) E admissible (j = 4,4) | 20,7 29,3 33,7 36,8 | 21,1 29,7 34,1 37,2 | 18,0 26,6 31,0 34,1 | 19,7 28,2 32,6 35,8 |
| E minimale (MDP-2, CED 3/4) E minimale (MDP-2, CED 1/2) | 27,3 24,6 | 27,4 24,7 | 24,4 21,7 | 27,5 24,8 |

Comme cela est indiqué dans ce tableau, une valeur de E = 33 (dB(W/40 kHz)) peut être appropriée lorsque les satellites sont espacés d'au moins 3°. Si l'espacement angulaire est de 2°, il faut utiliser une valeur inférieure de E, par exemple 25 dBW, bien que l'on puisse dans ce cas émettre en MDP-2 (modulation par inversion de phase) avec une CED de rapport de 1/2.

_________________