|  | UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES |  |
| --- | --- | --- |
|  | COMISIONES DE ESTUDIO DE RADIOCOMUNICACIONES | Documento 4/49(Rev.1)-S |
|  |  | 2 de noviembre de 2004 |
|  |  | Original: inglés |

Origen:	Documentos 4A/78 (Anexo 22) y 4A/TEMP/40(Rev.2)

Grupo de Trabajo 4A

revisión de la RECOMENDACIÓN  UIT-R  S.731

Diagrama de radiación contrapolar de referencia de estación
terrena para utilizar en la coordinación de frecuencias y la
evaluación de la interferencia en la gama de frecuencias
comprendida entre 2 y unos 30 GHz

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que, para los estudios de coordinación y para la evaluación de la interferencia mutua entre sistemas de radiocomunicación por satélite y entre las estaciones terrenas de dichos sistemas y las estaciones de otros servicios que comparten la misma banda de frecuencias, sería útil emplear un diagrama de radiación contrapolar en las antenas de estación terrena;

b)	que, para la determinación de la distancia de coordinación y para evaluar la interferencia entre estaciones terrenas y terrenales, sería apropiado utilizar un diagrama de radiación contrapolar basado en el nivel excedido por un pequeño porcentaje de las crestas de los lóbulos laterales;

c)	que la Recomendación UIT-R S.465 incluye un diagrama de radiación contrapolar de referencia de estación terrena para utilizar en la coordinación de frecuencias y en la evaluación de la interferencia;

d)	que se han efectuado algunas medidas de la ganancia contrapolar fuera del eje de las estaciones terrenas y se han desarrollado diagramas de radiación que son cuantitativamente similares;

e)	que puede utilizarse un diagrama único de referencia contrapolar fuera del eje que incluya los del Anexo 1;

f)	que la utilización de antenas con diagramas de radiación óptimos llevará a la utilización más eficaz del espectro de radiofrecuencias y de la órbita de los satélites geoestacionarios,

reconociendo

1	que conviene obtener más información sobre mediciones de la radiación contrapolar;

2	que la ganancia fuera del eje medida en las antenas de estación terrena incluye la emisión contrapolar de dichas antenas;

3	que los diagramas de radiación contrapolar se miden en el haz principal de la antena transmisora,

recomienda

1	que, a falta de información particular sobre los diagramas de radiación contrapolar de las antenas de las estaciones terrenas en cuestión, se emplee un diagrama de radiación de referencia único para:

1.1	los estudios de coordinación de frecuencias y la evaluación de la interferencia entre estaciones terrenas de los sistemas del servicio fijo por satélite y de las estaciones de otros servicios que comparten la misma banda de frecuencias;

1.2	los estudios de coordinación y la evaluación de la interferencia entre redes del servicio fijo por satélite;

2	que se utilicen los diagramas de radiación contrapolar indicados a continuación, a título provisional, para los ángulos comprendidos entre las direcciones consideradas y el eje del haz principal, en las frecuencias de la banda entre 2 y 30 GHz:

Gx()  =  23  –  20 log 	dBi	para  r	      7°

Gx()  =  20,2  –  16,7 log 	dBi	para  7°	      26,3°

Gx()  =  32  –  25 log 	dBi	para          48°

Gx()  =  –10	dBi	para  	      180°

r es igual a 1° ó 100 /D, de los dos el mayor;

3	que las notas indicadas a continuación formen parte integrante de esta Recomendación.

NOTA 1 – Se supone que el diagrama de radiación contrapolar de referencia tiene simetría rotacional.

NOTA 2 – El diagrama de referencia contrapolar debe utilizarse en los casos relacionados con polarizaciones opuestas.

NOTA 3 – Pueden utilizarse otros diagramas de radiación contrapolar de estación terrena mediante acuerdo mutuo entre las administraciones en cuestión.

NOTA 4 – El diagrama de radiación de referencia debe utilizarse con cautela en una gama de ángulos en la que el sistema de alimentación particular puede dar lugar a niveles relativamente elevados de desbordamiento y para antenas cuya relación D/ es inferior a 50.

NOTA 5 – El diagrama de radiación contrapolar complementa el diagrama copolar de la Recomendación UIT-R S.465.

NOTA 6 – En relación con el recomienda  2, el Anexo 1 contiene varios diagramas de radiación contrapolar fuera del eje que corresponden a las envolventes de las crestas de las características de ganancia medidas de diversas antenas.

ANEXO  1

Modelado de las características contrapolares
de las antenas de estación terrena

Este Anexo presenta la información básica utilizada para elaborar diagramas contrapolares obtenidos para los diagramas teóricos y medidos. Las mediciones en diagramas se llevaron a cabo para antenas de distintos diámetros (1,2 m, 1,8 m, 2,4 m, 3,5 m a 12,625 GHz y 3,7 m a 10,7 GHz). Para cada diámetro de antena se describen los diagramas relativos medidos y de envolventes. A continuación se obtienen las ecuaciones que describen las envolventes relativas contrapolares para antenas de D/  100 y D/  100. Se elabora una función única que puede utilizarse para describir el diagrama contrapolar fuera del eje de todas las antenas.

Las Figs. 1 y 2 muestran los diagramas copolar y contrapolar calculados para antenas de alimentador único desplazado, junto con sus funciones de envolvente respectivas. La Fig. 3 muestra los efectos de los apoyos del alimentador en las disposiciones axisimétricas.

Para efectuar una estimación de la discriminación de polarizaciones (factor de polarización) más desfavorable, se han obtenido las envolventes relativas copolares G//( y contrapolares G(

G//(ϕ1')(con ϕ1' = 2 ϕ1)

a)	La envolvente relativa copolar utilizada en este Anexo toma los siguientes valores:

Para sistemas con D/λ ≤ 100,

G//(φ) 	= 52 – 10 log (D/λ) – 25 log φ – G0		dBi 	para (100 λ/D)° ≤ φ ≤ 48°

= 10 – 10 log (D/λ) – G0 			dBi	para 48° 	 < φ ≤ 180°

Para sistemas con D/λ > 100,

G//(φ) 	= 32 – 25 log φ – G0				dBi 	para 1°		 ≤ φ ≤ 48°

= –10 – G0					dBi	para 48° 	 < φ ≤ 180°

b)	El nivel de contrapolarización es tal que G+(φ) = G// (φ1') (con φ1' = 2,2φ1 para antenas pequeñas, y φ1' = 1,8φ1 para antenas grandes) para 0° < φ < φ1.

Finalmente, las envolventes relativas contrapolares podrían tener las envolventes siguientes:

ϕ1'

G+(ϕ) = G(ϕ1')

G+(ϕ) = G(ϕ) − [G(ϕ1) − G(ϕ1')]  (ϕISO − ϕ) (ϕISO − ϕ1)

# 1	Antenas pequeñas (D  100)

G0 =	 máxima ganancia copolar de la antena (dBi)

G(φ) =	 52 – 10 log (D/λ) – 25 log φ – G0 (dBi)

φ1 = 	100 λ/D (grados)

φ1' = 	2,2 φ1 (grados)

φ2 = 	25,1º

φISO = 1052 − 10 log (Dλ)25  (grados)

para 0 < φ ≤ φ1,

G+(ϕ) = G(ϕ1')	(1)

para φ1 < φ ≤ φ2,

G+(ϕ) = G(ϕ) − G(ϕ1) − G(ϕ1')  ϕISO − ϕ ϕISO − ϕ1	(2)

si φ > φISO,

G+(ϕ)=52−10 log (Dλ)−25 logϕ−G0	(3)

para φ2 < φ ≤ 180º,

G+(φ) = 10 – 10 log (D/λ) – G0	(4)

Los diagramas indicados en las Figs. 4 y 6 se calculan para estaciones con antenas de 1,20 y 1,80 m de diámetro que funcionan con una frecuencia central de 12,625 GHz. Los diagramas medidos para estos tipos de antenas se indican en las Figs. 5, 7 y 8. En cada caso se da un ejemplo del diagrama copolar y contrapolar medido, pero las envolventes mostradas son promedios de mediciones realizadas en varias antenas del mismo tipo.

FIGURA 4

Antena de 1,2 m de diámetro, f = 12,625 GHz, diagramas relativos 
medidos de radiación copolar y contrapolar

FIGURA 5

Antena de 1,2 m de diámetro, f = 12,625 GHz, diagramas relativos 
medidos de radiación copolar y contrapolar

FIGURa 6

Antena de 1,8 m de diámetro, f = 12,625 GHz, diagramas relativos 
calculados de radiación copolar y contrapolar

FIGURa 7

Antena de 1,8 m de diámetro, f = 12,625 GHz, diagrama 
relativo medido de radiación copolar

FIGURA 8

Antena de 1,8 m de diámetro, f = 12,625 GHz, diagrama 
relativo medido de radiación contrapolar

# 2	Antenas grandes (D  100)

G0 :	máxima ganancia copolar de la antena (dBi)

G()  29 – 25 log  – G0 (dBi)

1  1°

ϕ1'  1,8 1 (grados)

2  20°

3  33,1º

G+(ϕ) = G(ϕ1')

G+(ϕ) = G(ϕ) − [G(ϕ1) − G(ϕ1')]  (ϕISO − ϕ) (ϕISO − ϕ1)

G+(ϕ) = G1(ϕ) − [G(ϕ1) − G(ϕ1')]  (ϕISO − ϕ) (ϕISO − ϕ1)

φISO = 102925≃= 14,45º

para 0 < φ ≤ φ1,

(5)

para φ1 < φ ≤ φ2,

G+(ϕ) = G(ϕ) − G(ϕ1) − G(ϕ1')  ϕISO − ϕϕISO − ϕ1	(6)

para φ2 < φ ≤ φ3,

G+() = 32 – 25 log  – G0	(7)

para φ3 < φ ≤ 180º,

G+(ϕ)=−10−G0	(8)

Los diagramas indicados en las Figuras que aparecen a continuación se calculan para estaciones con los siguientes diámetros de antena y frecuencias: 2,40 m y 3,50 m a 12,625 GHz y 3,70 m a 10,70 GHz. Los diagramas medidos para estos tipos de antenas se indican en las Figs. 10, 11, 13, 14, 16 y 17. En cada caso se da un ejemplo de las mediciones copolar y contrapolar, pero las envolventes indicadas se obtuvieron a partir del promedio de varias antenas del mismo tipo.

Las funciones indicadas para D  100 y D  100 pueden expresarse en términos de ganancia absoluta. Las funciones para D  100 pueden normalizarse respecto a una función copolar de tipo (32 – 25 log , haciendo (52 – 10 log   32. La evaluación de estas funciones en forma de ganancia absoluta para diversos valores de D/ es la siguiente:

Gx()	=  22,70  +  0,29   –  25 log 	dBi	para  D    	

=  22,69  +  0,37   –  25 log 	dBi	para  D  =  50	(10)

=  22,87  +  0,42   –  25 log 	dBi	para  D    75	(11)

=  22,15  +  0,47   –  25 log 	dBi	para  D    100	(12)

Los ángulos para los que estas funciones de ganancia son iguales a una ganancia de envolvente copolar de (32 – 25 log  son 31,7°, 25,2°, 21,4° y 20,8°, respectivamente. Otras funciones desarrolladas son:

Gx()	=  20  –  21 log 	dBi		

Gx()	=  23,6  –  20 log 	dBi		

Gx()	=  22  –  25 log 	dBi		

La ecuación (15) se basa en el requisito de que la ganancia contrapolar sea 10 dB inferior a la ganancia copolar fuera de 7°.

Estas funciones se representan en la Fig. 18. De dicha Figura se obtiene una función única que cubre adecuadamente todas las funciones anteriores:

G()	=  23  –  20 log 	dBi	para  r	      

=  20,2  –  16,7 log 	dBi	para  	      

=  32  –  25 log 	dBi	para          

=  –10	dBi	para  	      

r es igual a 1° ó 100 /D, tomando entre ambos el mayor de los dos valores.

FIGURA 9

Antena de 2,4 m de diámetro, f = 12,625 GHz, diagramas 
relativos calculados de radiación copolar y contrapolar

FIGURA 10

Antena de 2,4 m de diámetro, f = 12,625 GHz, diagrama 
relativo medido de radiación copolar

FIGURA 11

Antena de 2,4 m de diámetro, f = 12,625 GHz, diagrama 
relativo medido de radiación contrapolar

FIGURA 12

Antena de 3,5 m de diámetro, f = 12,625 GHz, diagramas 
relativos calculados de radiación copolar y contrapolar

FIGURA 13

Antena de 3,5 m de diámetro, f = 12,625 GHz, diagrama 
relativo medido de radiación copolar

FIGURA 14

Antena de 3,5 m de diámetro, f = 12,625 GHz, diagrama 
relativo medido de radiación relativa contrapolar

FIGURA 15

Antena de 3,7 m de diámetro, f = 10,7 GHz, diagramas relativos 
calculados de radiación copolar y contrapolar

FIGURA 16

Antena de 3,7 m de diámetro, f = 10,7 GHz, diagrama 
relativo medido de radiación copolar

FIGURA 17

Antena de 3,7 m de diámetro, f = 10,7 GHz, diagrama 
relativo medido de radiación contrapolar

FIGURA 18

Diagrama de ganancia absoluta contrapolar del lóbulo lateral de la antena

G1(φ)	=	22,70 + 0,29φ – 25 log φ	(para D/λ = 25)

G2(φ)	=	22,69 + 0,37φ – 25 log φ	(para D/λ = 50)

G3(φ)	=	22,87 + 0,42φ – 25 log φ	(para D/λ = 75)

G4(φ)	=	22,15 + 0,47φ – 25 log φ	(para D/λ = 100)

G5(φ)	=	20,0 – 21 log φ

G6(φ)	=	23,6 – 20 log φ

G7(φ)	=	22,0 – 25 log φ

G8(φ)	=	23,0 – 20 log φ 	para φr 	 ≤ φ ≤ 7°

=	20,2 – 16.7 log φ	para 7° 	 < φ ≤ 26,3°

=	32,0 – 25 log φ	para 26,3° < φ ≤ 48°

G9(φ)	=	32 – 25 log φ

______________