Рекомендация МСЭ-R S.732-1 (12/2012)

Метод статистической обработки пиков ‎боковых лепестков диаграммы ‎направленности антенны земной станции ‎для определения превышения ‎огибающих эталонных диаграмм ‎направленности антенн и условий ‎приемлемости какого-либо превышения

Серия S Фиксированная спутниковая служба

Предисловие

Роль Сектора радиосвязи заключается в обеспечении рационального, справедливого, эффективного и экономичного использования радиочастотного спектра всеми службами радиосвязи, включая спутниковые службы, и проведении в неограниченном частотном диапазоне исследований, на основании которых принимаются Рекомендации.

Всемирные и региональные конференции радиосвязи и ассамблеи радиосвязи при поддержке исследовательских комиссий выполняют регламентарную и политическую функции Сектора радиосвязи.

Политика в области прав интеллектуальной собственности (ПИС)

Политика МСЭ-R в области ПИС излагается в общей патентной политике МСЭ-Т/МСЭ-R/ИСО/МЭК, упоминаемой в Приложении 1 к Резолюции МСЭ-R 1. Формы, которые владельцам патентов следует использовать для представления патентных заявлений и деклараций о лицензировании, представлены по адресу: http://www.itu.int/ITU-R/go/patents/en, где также содержатся Руководящие принципы по выполнению общей патентной политики МСЭ-Т/МСЭ-R/ИСО/МЭК и база данных патентной информации МСЭ-R.

| Серии Рекомендаций МСЭ-R (Представлены также в онлайновой форме по адресу: http://www.itu.int/publ/R-REC/en.) |  |
| --- | --- |
| Серия | Название |
| BO | Спутниковое радиовещание |
| BR | Запись для производства, архивирования и воспроизведения; пленки для телевидения |
| BS | Радиовещательная служба (звуковая) |
| BT | Радиовещательная служба (телевизионная) |
| F | Фиксированная служба |
| M | Подвижная спутниковая служба, спутниковая служба радиоопределения, любительская спутниковая служба и относящиеся к ним спутниковые службы |
| P | Распространение радиоволн |
| RA | Радиоастрономия |
| RS | Системы дистанционного зондирования |
| S | Фиксированная спутниковая служба |
| SA | Космические применения и метеорология |
| SF | Совместное использование частот и координация между системами фиксированной спутниковой службы и фиксированной службы |
| SM | Управление использованием спектра |
| SNG | Спутниковый сбор новостей |
| TF | Передача сигналов времени и эталонных частот |
| V | Словарь и связанные с ним вопросы |

Примечание. – Настоящая Рекомендация МСЭ-R утверждена на английском языке в соответствии с процедурой, изложенной в Резолюции МСЭ-R 1.

Электронная публикация
Женева, 2014 г.

ITU 2014

Все права сохранены. Ни одна из частей данной публикации не может быть воспроизведена с помощью каких бы то ни было средств без предварительного письменного разрешения МСЭ.

РЕКОМЕНДАЦИЯ  МСЭ-R  S.732-1

Метод статистической обработки пиков ‎боковых лепестков диаграммы ‎направленности антенны земной станции ‎для определения превышения ‎огибающих эталонных диаграмм ‎направленности антенн и условий ‎приемлемости какого-либо превышения

(1992-2012)

Сфера применения

В настоящей Рекомендации устанавливается метод статистической обработки пиков боковых лепестков диаграммы направленности антенны земной станции для определения процентной доли пиков боковых лепестков, которые превышают огибающие эталонных диаграмм направленности антенн, представленные в соответствующей Рекомендации МСЭ-R. В ней также рекомендуются условия, при которых боковые лепестки диаграммы направленности антенны земной станции с пиками, превышающими рекомендованные огибающие, все еще будут считаться соответствующими Рекомендациям МСЭ-R, в которых допускается превышение рекомендованных огибающих определенной процентной долей пиков боковых лепестков.

Ассамблея радиосвязи МСЭ,

учитывая,

a)	что при определении координационного расстояния или для оценки помех между земными станциями и радиорелейными станциями, и для исследования вопросов координации земных станций и космических станций различных спутниковых систем, совместно использующих одни и те же полосы частот, необходимо знать величину коэффициента усиления антенны земной станции в соответствующем направлении;

b)	что при расчете помех между спутниковыми системами желательно знать характеристики направленности антенн в плоскостях, отличных от основной плоскости;

c)	что при расчете взаимных помех между радиорелейными системами и системами спутниковой связи, в частности, при наличии более одного источника помех, предпочтительно иметь сведения о статистических свойствах уровней боковых лепестков диаграммы направленности антенны, а также о пиках боковых лепестков;

d)	что при том, что в Рекомендациях МСЭ-R, посвященных диаграммам направленности антенн могут содержаться положения, допускающие превышение рекомендованных огибающих пиками боковых лепестков, эти положения не связаны с расчетом возможных взаимных помех в процессе координации;

e)	что при составлении статистических данных необходимо обеспечивать защиту целостности этих данных от ошибок в экспериментах,

признавая,

a)	что в Рекомендации МСЭ-R S.580, в которой рассматриваются задачи проектирования антенны земной станции, допускается превышение огибающей эталонной диаграммы направленности определенной процентной долей пиков боковых лепестков;

b)	что в Рекомендациях, в которых содержатся эталонные диаграммы направленности антенн, используемые для анализа помех и координации геостационарных спутниковых сетей, допускается превышение эталонной диаграммы направленности пиками боковых лепестков только при определенных условиях (например, в областях перелива, как указано в Рекомендации МСЭ-R S.731, и при локальных отражениях от земной поверхности при больших внеосевых углах, как указано в Рекомендациях МСЭ-R S.465 и МСЭ-R S.1855),

рекомендует,

1	чтобы при обработке результатов измерений боковых лепестков диаграмм направленности антенн земных станций, в случае если рекомендованными МСЭ-R эталонными диаграммами направленности антенн допускается превышение огибающей диаграммы направленности определенной процентной долей пиков боковых лепестков, использовался следующий метод:

1.1	пик бокового лепестка должен определяться как локальный максимум усиления, для которого увеличение или уменьшение внеосевого угла приводит к снижению уровня усиления, как минимум, на 2 дБ (см. Примечание 1);

1.2	области углов (окна выборки), в пределах которых проводят серию измерений пиков боковых лепестков, должны определяться как показано в таблице 2;

ПРИМЕЧАНИЕ 1. – Эти "пики" могут быть расположены либо выше, либо ниже разрешенной эталонной диаграммы направленности антенны.

2	чтобы не учитывались результаты измерений, подверженные ошибкам в экспериментах;

3	чтобы боковые лепестки диаграммы направленности антенны измерялись с использованием минимальной дискретности измерения по углу, указанной в таблице 1, с тем чтобы охватить все боковые лепестки:

ТАБЛИЦА 1

Минимальная дискретность измерения

| Размер антенны | Дискретность измерения для внеосевого угла φ, φmin ≤ φ ≤ 30° | Дискретность измерения для внеосевого угла φ, 30° < φ ≤ 180° |
| --- | --- | --- |
| D/ < 25 | 0,5° | 0,5° |
| 25 D/ < 50 | 0,25° | 0,5° |
| 50 D/ < 250 | 0,1° | 0,2° |
| 250 ≤ D/ | 0,05° (или 0,1°) (см. Примечание 2) | 0,1° |
| ПРИМЕЧАНИЕ 2. – В случае антенн большого размера с отношением D/ > 250, когда наибольший размер физической апертуры превышает 12 м, требуемая дискретность измерения по углу равна 0,1° для всех внеосевых углов. Могут потребоваться дополнительные исследования для определения максимального размера физической апертуры антенны, выше которого измерения с дискретностью 0,05° нецелесообразны. |  |  |

4	чтобы пиковые значения усиления боковых лепестков в пределах каждого окна выборки не превышали огибающие эталонных диаграмм направленности более чем на Y дБ, при этом значения Y приведены в таблице 2:

ТАБЛИЦА 2

Области углов (окна выборки) для обработки результатов измерений
пиков боковых лепестков и допустимые превышения

| Области углов/окна выборки | Угловые пределы (°) | Допустимое превышение (Y, в дБ) |
| --- | --- | --- |
| W1 | φmin < φ ≤ 7 | 1 |
| W2 | 7 < φ ≤ 9,2 | 3 |
| W3 | 9,2 < φ ≤ 48 | 3 |
| W4 | 48 < φ ≤ 180 | 10 |

В таблице 2, нижний предел первой области углов ΔφW1 равен 1° или (100 λ/D) градусов, в зависимости от того, какое значение больше;

5	чтобы в случае если в определенных областях углов количество пиков боковых лепестков меньше 10, процентная доля пиков боковых лепестков диаграммы направленности антенны земной станции, которые не соответствуют эталонной диаграмме направленности, определялась с использованием следующего выражения:

,

где:

j: 	индекс анализируемой области углов W, который изменяется от 1 до 4 в соответствии с таблицей 2;

N: 	количество пиков боковых лепестков, превышающих огибающую эталонной диаграммы направленности, в пределах j-й области углов;

i:	ширина i-го пика боковых лепестков, который превышает огибающую эталонной диаграммы направленности, по выборке (градусы);

W: 	общая угловая ширина j-й области углов, в пределах которой проводятся измерения (градусы);

6	чтобы антенны считались соответствующими эталонной диаграмме направленности антенны, если они удовлетворяют условию, изложенному в пункте 4 раздела рекомендует, и процентная доля боковых лепестков, превышающих огибающую эталонной диаграммы направленности антенны, не превышает допустимый предел, или если в случаях, охваченных в пункте 5 раздела рекомендует, ни одно из значений Xj не превышает допустимую процентную долю превышения.

______________