RECOMMANDATION  UIT-R  S.736-1

ÉVALUATION  DE  LA  DISCRIMINATION  DE  POLARISATION  DANS  LES  CALCULS
DE  BROUILLAGE  ENTRE  RÉSEAUX  À  SATELLITES  GÉOSTATIONNAIRES
DANS  LE  SERVICE  FIXE  PAR  SATELLITE

(Question UIT-R 42/4)

(1992-1994)

Rec  UIT-R S.736-1

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)	que les réseaux à satellites géostationnaires du service fixe par satellite (SFS) fonctionnent dans les mêmes bandes de fréquences;

b)	que les brouillages entre réseaux dans le SFS contribuent au bruit dans ce réseau;

c)	qu'il est nécessaire de protéger un réseau dans le SFS contre les brouillages causés par d'autres réseaux de ce type;

d)	que l'évaluation détaillée du brouillage mutuel entre réseaux à satellites, nécessaire en raison de l'occupation accrue de l'orbite, exige des valeurs plus précises de la discrimination de polarisation selon que l'on emploie des polarisations différentes ou identiques pour systèmes utile et brouilleur;

e)	que l'utilisation, pour la coordination réelle, des valeurs de facteurs de discrimination de polarisation données dans l'Appendice 29 du Règlement des radiocommunications, ne permet pas une estimation précise de la discrimination de polarisation dans le calcul des marges de brouillage réelles,

recommande

1.	d'utiliser la méthode décrite dans l'Annexe 1 à la présente Recommandation pour évaluer la discrimination de polarisation entre deux réseaux à satellites donnés.

ANNEXE  1

Evaluation de la discrimination de polarisation

# 1.	Définition de la polarisation d'une onde

La polarisation est définie comme étant le vecteur d'une onde de champ électrique situé dans un plan perpendiculaire au sens de propagation de l'onde.

En général, ce vecteur décrit une ellipse et deux cas particuliers se présentent: dans le premier, la polarisation est circulaire et les deux axes de l'ellipse sont égaux et, dans le second, la polarisation est rectiligne et l'un des axes est nul.

Si l'onde rayonnée présente une polarisation rectiligne, il existe deux plans de polarisation orthogonale, chaque vecteur de polarisation restant dans une direction fixe. Le plan de polarisation, dans le cas d'une onde en polarisation rectiligne, est le plan contenant la direction de propagation de l'onde et le vecteur de polarisation.

Si l'onde rayonnée présente une polarisation circulaire, des rotations dextrogyres et lévogyres se produisent.

# 2.	Définition de l'angle de polarisation et de l'angle d'alignement relatif

L'angle de polarisation e est l'angle formé par le plan vertical qui comprend la direction de propagation (de la station terrienne vers le satellite), et le plan de polarisation de l'onde à polarisation rectiligne émise par le satellite ou par la station terrienne.

En cas de polarisation rectiligne, l'angle d'alignement relatif b est l'angle formé par:

–	les plans de polarisation des signaux utile et brouilleur (e1 – e2) (voir l'Appendice 2);

–	ou par le plan de polarisation du signal reçu et le plan de polarisation de l'antenne de réception (voir l'Appendice 1).

En cas de copolarisation, l'angle b est donné par:

b  =  ½e1  -  e2½  +  d

où:

d:	tolérances.

Pour le calcul des angles b et e, voir les Appendices 1 et 2.

# 3.	Définition du rapport de découplage de polarisation et de la discrimination de polarisation

Le rapport de découplage de polarisation Dp(j) d'une antenne de station terrienne ou de satellite est le rapport entre la composante du champ en polarisation utile et la composante du champ en polarisation orthogonale. j est l'angle formé par les directions des signaux utile et brouilleur.

La discrimination de polarisation Y (facteur d'isolation ou de polarisation) d'une antenne de réception est le rapport entre les puissances reçues des deux ondes ayant une direction et une polarisation différentes.

Il convient de noter que si le réseau brouilleur ou le réseau utile (ou l'un et l'autre à la fois) exploite sur la même fréquence deux ensembles de répéteurs, dont les polarisations sont orthogonales entre elles, il n'y a pas lieu d'inclure la discrimination de polarisation totale dans le calcul des brouillages entre ces deux réseaux. Le degré de discrimination dépendra alors du chevauchement des bandes passantes de deux ensembles de répéteurs – ainsi, lorsque les répéteurs des deux réseaux sont exactement alignés en fréquence et en largeur de bande, aucune discrimination de polarisation interréseaux ne devra entrer en ligne de compte dans les calculs de brouillage entre les deux réseaux.

# 4.	Calcul de la discrimination de polarisation Y en polarisation rectiligne

## 4.1	Calcul de la discrimination de polarisation Yd sur la liaison descendante

Ce calcul a pour objet de déterminer, dans le cas d'une station terrienne de réception utile, la discrimination par rapport à une onde brouilleuse. Les diagrammes de rayonnement de la station terrienne ont été établis pour des plans de polarisation copolaire et contrapolaire à l'aide de données expérimentales.

Les angles de polarisation sont calculés pour les signaux utile et brouilleur au moyen des coordonnées des deux directions de pointage des antennes des satellites utile et brouilleur et de celles de la station terrienne de référence.

La valeur de discrimination obtenue Yd tient compte de l'onde copolaire transmise par le satellite brouilleur et reçue par la station terrienne (diagrammes copolaire A//(j) et contrapolaire A+(j)).

L'onde contrapolaire émise par le satellite brouilleur et interceptée par le diagramme copolaire de la station est également prise en considération. En revanche, on peut négliger la discrimination supplémentaire fournie par le rapport entre l'émission et la réception de polarisations croisées.

(1)

où:

jb :	espacement angulaire topocentrique entre satellites

Dp(jb) :	découplage de polarisation de la station terrienne utile:

Dpsat :		découplage de polarisation (dB) du satellite brouilleur dans la zone de couverture où se trouve la station utile.

## 4.2	Calcul de la discrimination de polarisation Yu sur la liaison montante

Ce calcul a pour objet de déterminer, de la même façon qu'au paragraphe précédent, la discrimination Yu par rapport à une onde brouilleuse, dans le cas d'une antenne de réception du satellite utile.

(2)

où:

yb:			angle formé par la direction du rayonnement principal et de la station terrienne brouilleuse

Dp(yb):		découplage de polarisation de la station spatiale utile:

S// et S+:		diagrammes copolaire et contrapolaire de l'antenne du satellite utile

Dpst:			découplage de polarisation (dB) de la station terrienne brouilleuse.

# 5.	Calcul de la discrimination de polarisation en cas de polarisations circulaire et rectiligne

Quand une onde brouilleuse est en polarisation rectiligne (le vecteur de polarisation rectiligne peut être calculé d'après deux vecteurs de polarisation circulaire, avec rotations dextrogyre et lévogyre), la discrimination obtenue au niveau de l'antenne de réception utile en polarisation circulaire peut s'exprimer comme suit:

(3)

où:

Dp(j) : découplage de polarisation de l'antenne de réception (dB).

De même, dans le cas d'une onde brouilleuse en polarisation circulaire (le vecteur de polarisation circulaire peut se composer de deux vecteurs de polarisation rectiligne orthogonale), la discrimination obtenue au niveau de l'antenne de réception utile en polarisation rectiligne est exprimée par la même formule.

# 6.	Applications pratiques

Le calcul de la discrimination de polarisation dans différents cas permet d'évaluer à l'aide des relations précitées, l'amélioration obtenue dans les calculs de brouillage. On pourrait notamment envisager d'utiliser une polarisation perpendiculaire à celle du brouillage. Toutefois, ces relations ne tiennent pas compte des effets de la propagation sur le plan de polarisation du signal. (Voir l'Appendice 1.)

# 7.	Orientation des plans de polarisation

On peut orienter le plan de polarisation d'une antenne de réception (à polarisation rectiligne) de station terrienne par satellite dans deux conditions optimales différentes: l'une pour réduire le plus possible le brouillage occasionné par temps clair par un signal à polarisation orthogonale, l'autre pour réduire le plus possible la dépolarisation due à la pluie. Les méthodes de calcul des alignements optimaux pour chacun de ces deux cas sont décrites dans l'Appendice 1.

APPENDICE  1
DE  L'ANNEXE  1

Optimisation de l'orientation de la polarisation

# 1.	Modèle simple de liaison satellite-Terre

Les effets de la dépolarisation sur les liaisons satellite-Terre (ou sur les liaisons Terre-satellite) ont été soigneusement analysés et des procédures mathématiques ont été établies qui tiennent compte de toutes les contributions connues à la dépolarisation. Elles sont cependant extrêmement complexes et peu pratiques. Un modèle simplifié, convenant aux calculs de brouillage du premier ordre, a cependant été établi. Il fait appel au concept de gain équivalent d'une liaison partielle (c'est-à-dire soit une connexion Terre-espace, soit une connexion espace-Terre).

Le gain équivalent (en tant que rapport de puissances) pour une liaison partielle peut être représenté par la formule approximative suivante:

G  =  G1  ·  cos2 b  +  G2  ·  sin2 b

G1  =  Gtp  ·  Grp  ·  A  +  Gtc  ·  Grc  ·  A  +  Gtp  ·  Grc  ·  A  ·  X  +  Gtc  ·  Grp  ·  A  ·  X

(4)

où:

b	angle d'alignement relatif, pour la polarisation rectiligne, entre le plan de polarisation du signal reçu et le plan de polarisation de l'antenne réceptrice

Gtp :	caractéristique de gain copolaire de l'antenne d'émission exprimée en rapport de puissances (Recommandations UIT-R S.465 et UIT-R S.580 pour les stations terriennes et Recommandation UIT-R S.672 pour les satellites)

Gtc :	caractéristique de gain contrapolaire de l'antenne d'émission exprimée en rapport de puissances

Grp :	caractéristique de gain copolaire de l'antenne réceptrice exprimée en rapport de puissances (Recommandations UIT-R S.465, UIT-R S.580 et UIT-R S.672)

Grc :	caractéristique de gain contrapolaire de l'antenne réceptrice exprimée en rapport de puissances

A :	évanouissement par la pluie, exprimé en rapport de puissances £ 1

X :	affaiblissement de polarisation par la pluie exprimé en rapport de puissances  << 1.

Les paragraphes ci-après contiennent des formules pour l'angle b pour les deux cas suivants:

–	polarisation alignée pour réduire au minimum les effets d'affaiblissement par la pluie, et

–	polarisation alignée pour réduire le brouillage au minimum.

En utilisant la notion de gain équivalent, la puissance C de la porteuse utile, ou la puissance brouilleuse I d'une source unique de brouillage sur chaque liaison partielle est donnée simplement par:

(5)

où:

PT :	puissance utile (de brouillage) d'émission dans l'antenne (dBW)

LFS :	affaiblissement en espace libre de la liaison utile (brouilleuse) (dB)

LCA :	absorption par temps clair sur la liaison utile (brouilleuse) (dB)

G :	gain équivalent de l'antenne sur  la liaison utile (brouilleuse) (dBi).

# 2.	Orientation de la polarisation pour réduire au minimum la dépolarisation par la pluie

Ainsi que le montre la Fig. 1, le plan de polarisation apparent à la surface de la Terre est fonction des coordonnées géographiques de l'axe de visée, du point de mesure étudié et du satellite. La formule suivante pour l'angle de polarisation e peut être utilisée:

tg e  =  	(6)

où:

y  :	latitude

l :	longitude

b :	axe de visée

p :	point de mesure

s :	satellite.

Dans le cas ci-dessus, on admet que le plan de polarisation est optimisé pour un affaiblissement minimal par la pluie dans l'axe de visée, c'est-à-dire qu'il est aligné avec le plan horizontal ou vertical local. La formule (6) peut être réécrite, sous forme fonctionnelle, comme suit:

e  =  f(yb, lb, yp, lp, ls)

Pour déterminer la composante de brouillage au point de mesure p, il est nécessaire de connaître la différence entre les angles de polarisation.

Ainsi, si le signal utile et le signal brouilleur sont «copolaires», l'angle b peut, dans la formule (4), être exprimé comme suit:

b  =  ½e1  -  e2½  +  d	(7)

où:

e1  =	f(yb1, lb1, yp, lp, ls1)

e2  =	f(yb2, lb2, yp, lp, ls2)

b1 :	axe de visée du satellite utile s1

b2 :	axe de visée du satellite brouilleur s2

d :	tolérance pour défaut d'alignement de l'antenne de station terrienne et tolérances de rotation des faisceaux de satellite.

Si le signal utile et le signal brouilleur sont «contrapolaires», l'angle bc est, dans le cas le plus défavorable:

-  | e1  -  e2 |  -  d	(8)

Dans certaines conditions, la distinction entre «copolaire» et «contrapolaire» peut être considérée comme théorique; on admettra donc, pour les besoins de cette analyse, la définition suivante:

–	si les deux signaux utiles sont alignés par rapport aux horizontales locales respectives ou aux verticales locales respectives, ils seront considérés comme copolaires.

Figure 1 [D02] = 13 cm

# 3.	Orientation de polarisation pour la réduction du brouillage au minimum par temps clair

Le brouillage est réduit au minimum lorsque les plans de polarisation sur l'orbite des satellites sont orthogonaux, c'est-à-dire lorsque les plans de polarisation se situent soit dans le plan équatorial, soit dans le plan de l'axe nord-sud de la Terre. La formule suivante peut être utilisée pour l'angle de polarisation e´ lorsque le vecteur de polarisation de l'onde transmise est parallèle au plan équatorial:

(9)

cos x  =  cos (lp  -  ls)  ·  cos yp

a :	rayon de la terre divisé par le rayon de l'orbite ~ 0,151.

Soit, sous forme de fonction:

e¢  =  g(yp, lp, ls)

Lorsque le signal utile et le signal brouilleur sont «copolaires», c'est-à-dire lorsqu'ils ont tous deux des plans de polarisation parallèles au plan équatorial ou lorsqu'ils sont tous deux perpendiculaires au plan équatorial, l'angle relatif b entre les plans de polarisation utile et brouilleur est donné par:

(10)

où:

=	g(yp, lp, ls1)

=	g(yp, lp, ls2)

s1 :	satellite utile

s2 :	satellite brouilleur.

De même, lorsque les deux signaux sont contrapolaires, l'angle relatif bc est donné par:

(11)

La variation de e¢ est indiquée sur la Fig. 1.

APPENDICE  2
DE  L'ANNEXE  1

Calcul de l'angle de polarisation et de l'angle d'alignement

# 1.	Calcul de l'angle de polarisation a d'une onde de polarisation rectiligne

## 1.1	Définition des repères orthonormés (voir la Fig. 2)

Les repères orthonormés utilisés sont les suivants:

–	le repère terrestre de base Rg: , Y, Z: Z est dirigé vers le Nord et X dans le plan équatorial est déterminé par la direction de GS, G est le centre de la Terre et l'origine du repère et S le satellite;

–	le repère Rs lié au satellite S: , Y,Z: Z  =   et Y dans le plan équatorial est dirigé vers l'Est;

–	le repère Ra lié à l'antenne A du satellite S: , Y, Z: Z est dirigé vers le point de visée Pv et Y dans le plan équatorial est dirigé vers l'Est;

et le repère Ra(g) lié au vecteur polarisation de l'antenne A du satellite S: (g), Y(g), Z: le passage du repère Ra au repère Ra(g) se fait par une rotation (–g) autour de Z. L'axe Y(g) est l'axe de symétrie du réflecteur de l'antenne A et définit la direction de la polarisation rectiligne principale de l'antenne A pour une direction Z de propagation, c'est-à-dire vers le point de visée Pv de l'antenne A du satellite S;

–	le repère Rp lié à la station terrienne P et au satellite S sur lequel est accrochée la station terrienne:
, Y, Z: Z est dirigé vers le satellite S et X est dirigé vers la gauche de l'observateur qui, placé à la station P, regarde le satellite S : la direction de X est V ^ Z;

V  =  GP donne la direction de la verticale locale à la station terrienne P

V  =  [Rt cosyp cos (lp – ls); Rt cosyp sin (lp – ls); Rt sin yp] dans le repère Rg

d'où:

X  =   ^ Z / || V ^ Z ||  =   ^ PS / ||  =  GP ^ PS ||

Y  =  Z ^ X

Z  =  PS / || PS || avec PS  =  h X  –  GP

Les paramètres et notations sont les suivants:

indice 1:	satellite S1 et station terrienne P1 utiles

indice 2:	satellite S2 et station terrienne P2 brouilleurs

indice d:	liaison descendante

indice m:	liaison montante

Pv:		point de visée de l'antenne A du satellite S

P:		point quelconque sur la Terre

Rt:		rayon de la Terre: 6 378 km

h:		rayon de l'orbite des satellites géostationnaires (OSG) : 42 164 km

k =		6,62 = h / Rt : rayon de l'OSG divisé par le rayon de la Terre

yp:		latitude de la station terrienne P

lp:		longitude de la station terrienne P

ypv:		latitude du point de visée Pv

lpv:		longitude du point de visée Pv

ls:		longitude du satellite S

qp:		angle SGP: angle au centre de la Terre entre le point subsatellite et la station terrienne P considérée

g :		angle d'inclinaison de l'ellipse du diagramme de couverture de l'antenne au satellite : angle entre le plan de l'équateur et le vecteur polarisation (ou direction du grand axe de l'ellipse), et choisi positif dans le sens trigonométrique de l'équateur vers le grand axe de l'ellipse

d:		tolérance pour défaut d'alignement de l'antenne de station terrienne et tolérance de rotation des faisceaux de satellite

(y, q, (j – g)): angles d'Euler intervenant dans la matrice M de passage du repère Rs au repère Ra(g)

^:		produit vectoriel

|| Z ||:	grandeur du vecteur Z.

## 1.2	Cas particulier: le point de visée correspond à la station terrienne: P = Pv

#### 1.2.1	Définition de la polarisation principale d'une onde de polarisation rectiligne émise par une antenne A du satellite S

Dans ce cas particulier, les plans de l'antenne de la station terrienne Pv , Y et de l'antenne du satellite A  sont parallèles, le vecteur polarisation V est parallèle au plan de l'orbite et est dirigé vers l'Est c'est-à-dire normal à Z donc:

Z

avec:

V

dans le repère Rg

avec:

### 1.2.2	Définition approchée de l'angle de polarisation dans le repère Rpv d'une station terrienne réceptrice au point de visée Pv: détermination de l'angle de polarisation d'une onde de polarisation rectiligne émise par une antenne A du satellite S

L'angle de polarisation approché est défini dans le repère Rpv par:

(12a)

Les vecteurs V, X et Y doivent être exprimés dans le même repère.

En tenant compte de l'angle g caractérisant la polarisation de l'antenne émission du satellite S, la valeur de l'angle de polarisation devient:

e(g)  =  e  +  g	(12b)

## 1.3	Cas général: le point de visée est distinct de la station terrienne: P  ¹  Pv

### 1.3.1	Définition de la polarisation principale et croisée d'une onde de polarisation rectiligne émise par une antenne A du satellite S

Le champ électrique E(P) est défini dans le repère antenne Ra du satellite S. La définition la plus utilisée est la troisième définition d'Arthur C. Ludwig pour une onde émise par une antenne A, les composantes de polarisation principale et croisée Ep(P) et Ec(P) en un point quelconque sont telles que:

Les expressions des vecteurs  sont les suivantes dans le cas de l'antenne A du satellite S émettant un champ polarisé rectilignement suivant Y:

et

avec eet e les vecteurs unitaires classiques des coordonnées sphériques dans le repère Ra:

e

et

La direction SP (satellite S – station terrienne quelconque P) dans le repère Ra est donnée par le vecteur :

[qa; ja]  =  [arc cos Za; arc tg (Ya / Xa)]

Xa, Ya et Za sont les composantes du vecteur  dans le repère antenne Ra

Xg, Yg et Zg sont les composantes du vecteur  dans le repère terrestre de base Rg

Xs  =  Zg, Ys  =  Yg et Zs  =  –Xg sont les composantes du vecteur  dans le repère satellite Rs.

La matrice M de passage du repère Rs au repère Ra(g) fait intervenir les angles d'Euler (y, q, (j – g)) définis par:

–	rotation y autour de Z:	passage du repère Rs au repère intermédiaire R1:

=

–	rotation q autour de X:	passage du repère R1 au repère intermédiaire R2:

=  Z

–	rotation (j – g) autour de Z:	passage du repère R2 au repère  Ra(g):

(g), Y (g), Z

avec:

q  =  – arc cos (Zpvs / Zpva)

y  =  – sign (ypv)  ·  ½ arc cos [Ypvs / (sin q  ·  Zpva)] ½ et

tg j  =  – tg y cos q

Xpva, Ypva et Zpva  sont les coordonnées du point de visée Pv dans le repère Ra

Xpvs, Ypvs et Zpvs  sont les coordonnées du point de visée Pv dans le repère Rs

avec:

Zpvs  =  h  –  Rt cos ypv cos (lpv  –  ls)

Zpva  =  [h2  +  Rt2  –  2h Rt cos ypv cos (lpv  –  ls)]½  et

Ypvs  =  Rt sin (lpv  –  ls) cos ypv

La matrice de transformation M(3 × 3) est donc définie comme suit:

c'est-à-dire que V  =  M V(g), avec le vecteur V exprimé dans les repères satellite et antenne.

### 1.3.2	Définition exacte de l'angle de polarisation dans le repère Rp de la station terrienne réceptrice en un point quelconque P: détermination de l'angle de polarisation d'une onde de polarisation rectiligne émise par une antenne A du satellite S

Donc, dans le cas d'une polarisation rectiligne suivant Y, les composantes du vecteur de polarisation principale ont pour expression dans le repère Ra:

L'angle de polarisation exact est défini dans le repère Rp par:

(13a)

Les vecteurs , X doivent être exprimés dans le même repère.

En tenant compte de l'angle, g, qui caractérise la polarisation  de l'antenne émission du satellite, la valeur de l'angle de polarisation devient:

(13b)

Les vecteurs , X doivent être exprimés dans le même repère.

# 2.	Calcul de l'angle d'alignement b relatif pour la polarisation rectiligne

## 2.1	Sur la liaison descendante: réception à la station terrienne utile P1 (voir la Fig. 3)

## Calcul pour une station terrienne P1 de l'angle d'alignement entre les signaux provenant d'un satellite utile S1 et d'un satellite brouilleur S2

Les angles de polarisation ed1,1, et ed2,1 sont définis dans le repère station Rp1 lié au satellite utile S1 sur lequel est pointée la station terrienne P1 utile considérée.

Les calculs précédents peuvent être appliqués directement pour l'angle de polarisation ed1,1 et permettent de tenir compte du vecteur de polarisation  de l'onde émise de l'antenne A1 du satellite utile S1 caractérisée par l'angle g1, d'où:

(14)

Les vecteurs , X sont exprimés dans le même repère Rg1.

De même pour le calcul de l'angle de polarisation ed2,1 de l'onde émise par l'antenne A2 du satellite brouilleur S2 avec le vecteur de polarisation  caractérisée par l'angle g2, d'où:

(15)

Le vecteur  est d'abord calculé dans le repère Rg2 puis dans le repère Rg1.

Les angles de polarisation ed1,1(g1), et ed2,1(g2) étant définis dans le repère Rp1, la valeur de l'angle d'alignement bd est donné dans le cas copolaire par l'expression:

bd  =  ½ed1,1 (g1)  -  ed2,1  (g2)½  +  d	(16)

## 2.2	Sur la liaison montante: réception au satellite utile S1 (voir la Fig. 4)

## Calcul pour un satellite utile S1 de l'angle d'alignement entre les signaux provenant d'une station terrienne utile P1 et d'une station terrienne brouilleuse P2

Les angles de polarisation em1,1 et em2,1 sont dans ce cas, définis dans le repère antenne Ra1, lié au satellite utile S1 qui est pointé sur son point de visée Pv1.

Les calculs précédents peuvent aussi être appliqués dans le repère Ra1 pour l'angle de polarisation em1,1 de l'onde émise de la station terrienne utile P1 et permettent de tenir compte du vecteur polarisation  de l'onde reçue à l'antenne A1 du satellite utile S1 caractérisée par l'angle g1, d'où:

(17)

Les vecteurs ,X sont exprimés dans le même repère Rg1.

De même pour le calcul de l'angle de polarisation em2,1 de l'onde émise par la station terrienne brouilleuse P2 avec le vecteur de polarisation  vers l'antenne réception A1 du satellite utile S1, (la station P2 est pointée vers l'antenne réception A2 du satellite brouilleur S2 caractérisée par l'angle g2), d'où:

(18)

Le vecteur  est aussi calculé dans le repère Rg1.

Les angles de polarisation em1,1(g1) et em2,1(g2) étant définis dans le repère Ra1, la valeur de l'angle d'alignement bm est donnée dans le cas copolaire par l'expression:

bm  =  ½em1,1(g1)  -  em2,1(g2)½  +  d	(19)

FIGURE 2/S.736...[D02] = PLEINE PAGE

FIGURE 3/S.736...[D03] = PLEINE PAGE À L'ITALIENNE

FIGURE 4/S.736...[D04] = PLEINE PAGE À L'ITALIENNE

________________