SECCIÓN  4D:	COMPARTICIÓN  DE  FRECUENCIAS  ENTRE  LAS  REDES  DEL  SERVICIO  FIJO  POR  SATÉLITE  Y  UTILIZACIÓN  EFICAZ  DEL  ESPECTRO  Y  DE  LA  ÓRBITA  DE  LOS  SATÉLITES  GEOESTACIONARIOS

4D1:	Niveles admisibles de interferencia

RECOMENDACIÓN  UIT-R  S.736-2

ESTIMACIÓN  DE  LA  DISCRIMINACIÓN  POR  POLARIZACIÓN  EN  LOS  CÁLCULOS
DE  INTERFERENCIA  ENTRE  REDES  DE  SATÉLITES  GEOESTACIONARIOS
EN  EL  SERVICIO  FIJO  POR  SATÉLITE

(Cuestión UIT-R 42/4)

(1992-1994-1995)

Rec.  UIT-R S.736-2

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que más de una red de satélites geoestacionarios del servicio fijo por satélite utilizan las mismas bandas de frecuencias;

b)	que la interferencia entre las redes del servicio fijo por satélite contribuye a aumentar el ruido en dichas redes;

c)	que es necesario proteger cualquier red del servicio fijo por satélite contra la interferencia causada por otras redes de este servicio;

d)	que la estimación detallada de la interferencia mutua entre redes de satélite, debida al aumento de la ocupación de la órbita, requiere calcular valores más precisos de la discriminación por polarización resultante de la utilización de polarizaciones diferentes o idénticas en el sistema deseado o en el sistema interferente;

e)	que la utilización, para las necesidades reales de coordinación, de los valores correspondientes a los factores de aislamiento por polarización que figuran en el Apéndice 29 del Reglamento de Radiocomunicaciones, no proporcionaría una estimación precisa de la discriminación por polarización en el cálculo de los márgenes reales de interferencia,

recomienda

1	que, para estimar la discriminación por polarización entre dos redes de satélite determinadas, debe emplearse el método descrito en el Anexo 1.

ANEXO  1

Estimación de la discriminación por polarización

# 1	Definición de la polarización de una onda

La polarización de una onda se define como el vector del campo eléctrico que se sitúa en un plano ortogonal a la dirección de propagación de la misma.

En general, este vector describe una elipse. Los dos casos particulares existentes son los siguientes: polarización circular, en la que ambos ejes de la elipse son iguales, y polarización lineal, en la que uno de los ejes vale cero.

Si la onda radiada tiene polarización lineal, existen dos planos de polarización ortogonales, manteniendo cada vector de polarización una dirección fija. El plano de polarización de una onda con polarización lineal es el que contiene la dirección de la propagación de la onda y el vector de polarización.

Si la onda radiada tiene polarización circular, pueden existir rotaciones a izquierda y derecha.

# 2	Definición del ángulo de polarización y del ángulo de alineación relativa

El ángulo de polarización e es el ángulo formado por el plano vertical, que incluye la dirección de propagación (en la dirección de puntería de la estación terrena hacia el satélite), y el plano de polarización de la onda con polarización lineal transmitida por el satélite o por la estación terrena hacia el satélite.

El ángulo de alineación relativa, b, es en el caso de polarización lineal, el ángulo comprendido entre:

–	los planos de polarización de las señales deseada e interferente (e1 – e2); (véase el Apéndice 2)

–	o bien, entre el plano de polarización de la señal recibida y el plano de polarización de la antena receptora (véase el Apéndice 1).

En el caso copolar, el ángulo b viene dado por:

siendo:

d :	tolerancia.

En los Apéndices 1 y 2 se indica el modo de calcular los ángulos b y e.

# 3	Definición de relación de desacoplamiento por polarización y de discriminación por polarización

La relación de desacoplamiento por polarización Dp(j) de una antena de estación terrena o de satélite es la relación entre la componente del campo en la polarización deseada y la componente del campo en la polarización ortogonal, siendo j el ángulo entre las direcciones de las señales deseada e interferente.

La discriminación por polarización, Y (factor de aislamiento por polarización) de una antena receptora es la relación entre la potencia recibida de dos ondas con polarización y dirección diferentes.

Ha de señalarse que si en la red interferente o la deseada (o en ambas) funciona un conjunto de transpondedores con una polarización y otro conjunto de transpondedores con la polarización ortogonal, en la misma frecuencia, no procede incluir la discriminación por polarización íntegra en los cálculos de la interferencia entre las dos redes. La medida de esa discriminación dependerá del grado de superposición de las bandas de paso de los transpondedores de una y otra red. En el caso más desfavorable, es decir cuando los transpondedores de las dos redes están exactamente alineados en frecuencia y en anchura de banda, no debe incluirse ninguna discriminación por polarización entre las redes al calcular su interferencia recíproca.

# 4	Cálculo de la discriminación por polarización, Y, en el caso de polarización lineal

## 4.1	Cálculo de la discriminación por polarización en el enlace descendente, Yd

El objetivo de este cálculo es determinar, en el caso de una estación terrena receptora deseada, la discriminación con respecto a una señal interferente. Se han establecido los diagramas de radiación de la estación terrena para los planos de polarización copolar y contrapolar utilizando datos experimentales.

Los ángulos de polarización se calculan, tanto para la señal deseada como para la interferente, utilizando las coordenadas de las dos direcciones de puntería de las antenas de satélite deseada e interferente, así como las coordenadas de la estación terrena de referencia.

El valor que se obtiene para la discriminación Yd tiene en cuenta la onda copolarizada procedente del satélite interferente y recibida en la estación terrena receptora (diagramas copolar A//(j) y contrapolar A+(j)).

También se tiene en cuenta la señal con polarización cruzada procedente del satélite interferente y que es recibida según el diagrama copolar de la estación terrena. Sin embargo, puede despreciarse el aislamiento adicional producido por la relación entre la señal contrapolar transmitida y la señal contrapolar recibida.

(1)

donde:

jb :	separación topocéntrica entre satélites

Dp(jb) :	desacoplamiento por polarización de la estación terrena deseada:

Dpsat :	desacoplamiento por polarización (dB) del satélite interferente en la zona de cobertura en la que se encuentra la estación terrena deseada.

## 4.2	Cálculo de la discriminación por polarización en el enlace ascendente, Yu

El objetivo de este cálculo es determinar, de manera semejante cómo se ha hecho en el punto precendente para una antena receptora del satélite deseado, la discriminación Yu con respecto a una señal interferente.

(2)

donde:

yb :	ángulo entre la dirección principal de radiación y la dirección de la estación terrena interferente

Dp(yb) :	desacoplamiento por polarización del satélite deseado:

S// y S+ :	diagramas copolar y contrapolar de la antena del satélite deseado

Dpst :	desacoplamiento por polarización (dB), de la estación terrena interferente.

# 5	Cálculo de la discriminación por polarización Y en el caso de dos polarizaciones, circular y lineal

En el caso de una señal interferente con polarización lineal (el vector de polarización lineal puede obtenerse a partir de dos vectores de polarización circular, con rotación dextrógira y levógira), la discriminación que se obtiene en la Antena receptora deseada que funcione con polarización circular puede expresarse de manera similar a la anterior:

(3)

donde:

Dp(j) :	desacoplamiento por polarización de la antena receptora (dB).

Igualmente, en el caso de una señal interferente con polarización circular (el vector de polarización circular puede considerarse compuesto por dos vectores ortogonales de polarización lineal), la discriminación que se obtiene en la antena receptora deseada que funcione con polarización lineal puede describirse utilizando la misma fórmula.

# 6	Aplicación a casos reales

A partir de las relaciones anteriores, el cálculo de la discriminación por polarización en los diversos casos permite estimar la mejora obtenida en los cálculos de interferencia. En especial, puede considerarse la utilización de una polarización ortogonal a la de la señal interferente. Las relaciones descritas no tienen en cuenta los efectos de las condiciones de propagación sobre el plano de polarización de la señal; esto se incluye en el Apéndice 1.

# 7	Orientación de los planos de polarización

Es posible orientar el plano de polarización de la antena receptora de una estación terrena (con polarización lineal) para dos condiciones óptimas diferentes, una de ellas para minimizar la interferencia procedente de una señal con polarización ortogonal en condiciones atmosféricas despejadas y la otra para minimizar los efectos de la despolarización debida a la lluvia. En el Apéndice 1 se describen los métodos de cálculo de las alineaciones óptimas para ambos casos.

APÉNDICE  1

AL  ANEXO  1

Optimización de la orientación de la polarización

# 1	Modelo simple de enlace satélite-Tierra

Los efectos de la despolarización en los enlaces satélite-Tierra (o Tierra-satélite) han sido analizados extensamente y se han formulado procedimientos matemáticos que tienen en cuenta todas las contribuciones conocidas a la despolarización. Estos procedimientos son, no obstante, sumamente complejos y farragosos. Por ello, se ha desarrollado un modelo simplificado adecuado para el análisis de interferencia de primer orden que utiliza el concepto de ganancia equivalente de un enlace parcial (es decir, la conexión Tierra-espacio o la conexión espacio-Tierra).

La ganancia equivalente (en forma de relación de potencias) de un enlace parcial puede representarse por la siguiente aproximación:

G		=  G1  ·  cos2 b  +  G2  ·  sen2 b

G1	=  Gtp  ·  Grp  ·  A  +  Gtc  ·  Grc  ·  A  +  Gtp  ·  Grc  ·  A  ·  X  +  Gtc  ·  Grp  ·  A  ·  X

(4)

donde:

b :	ángulo, para polarización lineal, de alineación relativa entre el plano de polarización de la señal recibida y el plano de polarización de la antena de recepción

Gtp :	característica de ganancia copolar de la antena de transmisión expresada como relación de potencias (Recomendaciones UIT-R S.465 y UIT-R S.580, para estaciones terrenas y Recomendación UIT-R S.672 para satélites)

Gtc :	característica de ganancia contrapolar de la antena de transmisión expresada como relación de potencias (Recomendación UIT-R S.731 par cada estación terrena)

Grp :	característica de ganancia copolar de la antena de recepción expresada como relación de potencias (Recomendaciones UIT-R S.465, UIT-R S.580 y UIT-R S.672)

Grc :	característica de ganancia contrapolar de la antena de recepción expresada como relación de potencias (Recomendación UIT-R S.731 par cada estación terrena)

A :	desvanecimiento producido por la lluvia expresado como relación de potencias £ 1

X :	despolarización producida por la lluvia expresada como relación de potencias << 1.

En los puntos que siguen se incluyen cálculos para obtener el ángulo b para los casos siguientes:

–	polarización alineada para minimizar los efectos del desvanecimiento producido por la lluvia, y

–	polarización alineada para minimizar la interferencia.

Utilizando el concepto de ganancia equivalente, la potencia de la portadora deseada, C, o la potencia interferente de una sola fuente, I, en cada enlace parcial viene dada simplemente por:

(5)

donde:

PT :	potencia de la antena transmisora deseada (interferente) (dBW)

LFS :	pérdida en el espacio libre en el enlace deseado (interferente) (dB)

LCA :	absorción con cielo despejado en el enlace deseado (interferente) (dB)

G :	ganancia equivalente en el enlace deseado (interferente) (dB).

# 2	Orientación de la polarización para minimizar la interferencia debida a la despolarización producida por la lluvia

Como se ilustra en la Fig. 1, el plano de polarización aparente en la superficie de la Tierra es función de las coordenadas geográficas del punto de puntería, del punto de prueba que se considera y del satélite. Para calcular este ángulo de polarización, e, puede utilizarse la siguiente ecuación:

tg e  =  	(6)

donde:

y :	latitud

l :	longitud

b :	punto de puntería

p :	punto de prueba

s :	satélite.

En lo anterior se ha supuesto que el plano de polarización se optimiza para el mínimo desvanecimiento producido por la lluvia en el punto de puntería, es decir, en alineación con la horizontal local o la vertical local. En forma funcional, la ecuación (6) puede escribirse:

e  =  f(yb, lb, yp, lp, ls)

Para determinar la componente de interferencia en el punto de prueba, p, se necesita conocer la diferencia de ángulos de polarización.

Por tanto, si las señales deseada e interferente son «copolares», el ángulo b de la ecuación (4) puede expresarse como:

(7)

donde:

e1  =  f(yb1, lb1, yp, lp, ls1)

e2  =  f(yb2, lb2, yp, lp, ls2 )

b1 :	punto de puntería del satélite deseado s1

b2 :	punto de puntería del satélite interferente s2

d : 	margen de desalineación de la antena de estación terrena y tolerancias rotacionales de los haces de satélite.

Si las señales deseada e interferente son «contrapolares», el ángulo bc, en el caso más desfavorable, es:

(8)

En algunas circunstancias, la distinción entre copolar y contrapolar puede ser puramente académica. Así, para los fines de este análisis, se supondrá la siguiente definición:

–	si las dos señales deseadas están alineadas con la horizontal local respectiva o con las verticales locales respectivas, se considerarán copolares.

Figure 1 [D02] = 12.5 cm

# 3	Orientación de polarización para minimizar la interferencia con atmósfera despejada

La interferencia mínima se produce cuando en la órbita de los satélites los planos de polarización son ortogonales, es decir, cuando los planos de polarización se hallan en el plano ecuatorial o en el plano del eje Norte-Sur de la Tierra. Para el ángulo de polarización, e¢, cuando el vector de polarización de la onda transmitida es paralelo al plano ecuatorial, puede utilizarse la siguiente ecuación:

(9)

cos x  =  cos (lp  -  ls)  ·  cos yp

a¢ :	radio de la Tierra dividido por el radio de la órbita ~ 0,151.

Por tanto, en forma funcional:

e¢  =  g(yp, lp, ls)

Cuando las señales deseada e interferente son «copolares», es decir, cuando ambas tienen los planos de polarización paralelos al plano ecuatorial o cuando ambos son perpendiculares al plano ecuatorial, el ángulo relativo, b, entre los planos de polarización deseado e interferente viene dado por:

(10)

donde:

=  g(yp, lp, ls1)

=  g(yp, lp, ls2)

s1 :	 satélite deseado

s2 :	 satélite interferente.

Análogamente, cuando ambas señales son contrapolares, el ángulo relativo ßc viene dado por:

(11)

Las variaciones de e¢ se indican en la Fig. 1.

APÉNDICE  2

AL  ANEXO  1

Cálculo del ángulo de polarización y del ángulo de alineación relativa

# 1	Cálculo del ángulo de polarización e de una onda con polarización lineal

## 1.1	Definición de los sistemas de coordenadas ortonormales (véase la Fig. 2)

Los sistemas de coordenadas ortonormales utilizados son los siguientes:

–	el sistema de coordenadas básico con origen en el centro de la Tierra Rg:  , Y , Z: Z está orientada al Norte y X en el plano ecuatorial está determinada por la dirección GS, donde G es el centro de la Tierra y el origen del sistema, y S el satélite;

–	el sistema de coordenadas Rs conectado con el satélite S:  , Y , Z: Z =  – X e Y está orientada al Este en el plano ecuatorial;

–	el sistema de coordenadas Ra conectado con la antena A del satélite S:  , Y , Z: Z está orientada en la dirección de puntería Pv e Y está orientada al Este en el plano ecuatorial; y

el sistema Ra (g) vinculado con el vector de polarización de la antena A del satélite S: (g), Y(g), Z: la transformación del sistema de coordenadas Ra al sistema de coordenadas Ra(g) se efectúa mediante una rotación  (– g) en tomo a Z. Ese eje Y(g) es el eje de simetría del reflector de la antena A y define la dirección de la polarización lineal principal de esta antena para una dirección de propagación Z, es decir, en la dirección de puntería Pv de la antena A del satélite S;

–	el sistema de coordenadas Rp conectado con la estación terrena P y el satélite S al que está conectada la estación terrena:  , Y , Z: Z está orientada al satélite S y X está orientada a la izquierda de un observador que, situado en la estación P, mira al satélite S : la dirección X es V ^ Z;

V  =  GP da la dirección de la vertical local en la Tierra, en el emplazamiento de la estación terrena P.

§

por tanto:

X  =   ^ Z  /  || V ^ Z ||  =   ^ PS  /  || GP ^ PS ||

Y  =  Z ^ X

Z  =  PS  /  || PS || con PS  =  h X  –  GP

Los parámetros y notaciones son los siguientes:

índice 1:	satélite y estación terrena deseados, S1 y P1, respectivamente

índice 2:	satélite y estación terrena interferentes, S2 y P2, respectivamente

índice d:	enlace descendente

índice m:	enlace ascendente

Pv :	referencia de puntería de la antena A del satélite S

P :	cualquier punto de la Tierra

Rt :	radio de la Tierra: 6 378 km

h :	radio de la órbita de los satélites geoestacionarios (OSG) : 42 164 km

k :	radio de la OSG dividido por el radio de la Tierra

=  6,62 = h / Rt

yp :	latitud de la estación terrena P

lp :	longitud de la estación terrena P

ypv :	latitud del punto de puntería Pv

lpv :	longitud del punto de puntería Pv

ls :	longitud del satélite S

qp :	ángulo geocéntrico SGP: ángulo en el centro de la Tierra entre el punto subsatélite y la estación terrena P

g :	ángulo de inclinación de la elipse del diagrama de cobertura de la antena del satélite: es el ángulo formado por el plano ecuatorial y el vector de polarización (o dirección del eje major de la elipse), y se elige de modo que sea positivo para la dirección trigonométrica que va del Ecuador hacia el eje mayor de la elipse

d :	margen de desalineación de la antena de la estación terrena y tolerancia rotacional de los haces de satélite

(y, q, (j – g)): ángulos de Euler que aparecen en la matriz de transformación M del sistema Rs al sistema Ra (g)

^ :	producto vectorial

|| Z||:	magnitud del vector Z.

### 1.1.1	Vectores

1.1.1.1	La dirección de la vertical de una estación terrena en cualquier punto P se expresa en el sistema de coordenadas con base en el centro de la Tierra, Rg, por:

V

1.1.1.2	Las coordenadas de los vectores unitarios del sistema ortonormal, Rp, de la estación terrena P se expresan en el sistema Rg de la siguiente manera:

Z

con:

X

con:

Y

con:

§

siendo:

cos Qp  =  cos yp  cos (lp – ls)

1.1.1.3	La dirección satélite-estación SP se representa por el vector –Z y sus coordenadas se expresan de la siguiente manera:

–	en el sistema de coordenadas con base en el centro de la Tierra, Rg :

–	en el sistema del satélite Rs :

siendo T (3 ´ 3) la matriz de transformación entre los sistemas Rg y Rs

–	en el sistema de la antena Ra(g):

siendo M (3 ´ 3) la matriz de transformación de Euler entre los sistemas Ra(g) y Rs.

## 1.2	Caso particular: la estación terrena se encuentra en el eje de puntería: P = Pv

### 1.2.1	Definición de la polarización principal de una onda con polarización lineal transmitida desde una antena de satélite A

En este caso particular, los planos de la antena de la estación terrena Pv , Y y de la antena de satélite A  , Y, son paralelos, el vector de polarización V es paralelo al plano de la OSG y está orientado hacia el Este, es decir, normal a Z y Z por tanto:

Z

con:

V

en el sistema Rg

con:

cos Qpv  =  cos (lpv  –  ls)  cos ypv

### 1.2.2	Definición aproximada del ángulo de polarización en el sistema Rpv de una estación terrena receptora en el eje de puntería Pv: determinación del ángulo de polarización de una onda con polarización lineal transmitida desde una antena de satélite A

El ángulo de polarización aproximado se define en el sistema Rpv por:

(12a)

Los vectores V , X e Y deben expresarse en el mismo sistema.

Tomando en cuenta el ángulo g que caracteriza a la polarización de la antena transmisora del satélite, el valor del ángulo de polarización puede expresarse:

e(g)  =  e  +  g	(12b)

## 1.3	Caso general: la estación terrena no está emplazada en el eje de puntería: P ¹ Pv

### 1.3.1	Definición de la polarización principal y la polarización cruzada de una onda con polarización lineal transmitida desde una antena de satélite A (véase la Fig. 2a)

El campo eléctrico E se define en el sistema de antena Ra del satélite S. La definición más utilizada es la tercera definición de Arthur C. Ludwig para una onda transmitida por una antena, con las componentes principales de polarización y polarización cruzada Ep( P) y Ec( P) en cualquier punto P expresados del modo siguiente:

1.3.1.1	La definición utilizada es la tercera definición de Arthur C. Ludwig: Las expresiones de los vectores  y  de polarización lineal y cruzada, en cualquier punto P, para una onda transmitida desde la antena A del satélite S son las siguientes, en el caso de un campo polarizado linealmente en paralelo a Y :

siendo:

–	 y e: vectores unitarios usuales de las coordenadas esféricas en el sistema de antena Ra:

–	(qa y ja): ángulos para determinar la dirección SP o el vector –Z (satélite S – cualquier estación terrena P) en el sistema de antena Ra:

por tanto:

1.3.1.2	En el caso de inclinación g entre el plano ecuatorial del eje mayor de la elipse del diagrama de radiación de la antena del satélite S en el plano perpendicular al eje radioeléctrico (eje Z o dirección \d\ba1()SPv), la definición del vector de polarización principal es similar pero debe tomar su sentido en comparación con el sentido del campo polarizado linealmente en paralelo a Y del sistema de antena Ra(g) y no a Y del sistema de antena Ra.

La definición del nuevo vector de polarización  se deduce a partir de una rotación (– g) alrededor de Z :

siendo:

–	 y e: vectores unitarios habituales de las coordenadas esféricas que pueden también expresarse en el sistema de antena Ra(g):

–	(qa y ja): ángulos para determinar la dirección SP (satélite S – cualquier estación terrena P) en el sistema de antena Ra, por tanto:

§

y

§

–	Matriz de rotación Mza(– g) con un ángulo – g alrededor del eje Z del sistema Ra (dirección \d\ba1()SPv) que permite pasar del sistema Ra(g) al sistema Ra y se expresa como:

Esta matriz de rotación Mza(– g) expresa el cambio de dirección del vector de polarización de la antena del satélite S que se caracteriza por el ángulo g, ángulo de inclinación entre el plano ecuatorial y el eje mayor de la elipse (diagrama de radiación elíptico) en el plano perpendicular al eje radioeléctrico principal, que se elige de forma que sea positivo para la dirección trigonométrica desde el ecuador hacia el eje principal de la elipse.

El vector Z =  del sistema Ra se expresa en el sistema de base Rg de la siguiente manera:

Z

siendo:

Xa, Ya y Za : componentes del vector  en el sistema de la antena Ra

Xg, Yg y Zg : componentes del vector  en el sistema de la base terrena Rg

Xs = Zg, Ys = Yg y Zs = –Xg : componentes del vector  en el sistema del satélite Rs.

1.3.1.3	La matriz de transformación M (3 ´ 3) del sistema Rs al sistema Ra(g) tiene en cuenta los ángulos de Euler (y, q, (j – g)) definidos del modo siguiente:

–	rotación y en torno a Z : transformación del sistema Rs al sistema intermedio R1: matriz de rotación Mzs(y)

, Y, Z = , Y, Z  siendo: , Y, Z = Mzs(y) · , Y, Z y Z = Z

–	rotación q en torno a X: transformación del sistema R1 al sistema intermedio R2: matriz de rotación Mx1(q)

, Y, Z = , Y, Z  siendo: , Y, Z = Mx1(q) · , Y , Z y X = X y Z = Z

–	rotación (j – g) en torno a Z: transformación del sistema R2 al sistema Ra(g): matriz de rotación Mza(j – g)

, Y , Z  siendo: , Y , Z = Mza(j – g) · , Y, Z y Z = Z

con:

q  =  – arc cos (Zpvs  /  Zpva)

tg j  =  – tg y  cos q

Xpva, Ypva y Zpva : coordenadas de la referencia de puntería Pv en el sistema Ra

Xpvs, Ypvs y Zpvs : coordenadas de la referencia de puntería Pv en el sistema Rs

con:

Zpvs  =  h  –  Rt  cos ypv  cos (lpv  –  ls)

Ypvs  =  Rt  sen (lpv  –  ls)  cos ypv

La matriz de transformación de Euler M (3 ´ 3) se define del modo siguiente:

porque M (3 ´ 3) = Mzs(y) (3 ´ 3) · Mx1(q) (3 ´ 3) · Mza(j) (3 ´ 3) · Mza(– g) (3 ´ 3)

= Mzs(y) (3 ´ 3) · Mx1(q) (3 ´ 3) · Mza(j – g) (3 ´ 3)

es decir:

V

expresando el V en los sistemas de satélite y de antena Rs, Ra y Ra(g).

En la rotación (– g) debida al ángulo de inclinación g de la cobertura elíptica del haz del satélite S se tiene por tanto en cuenta la matriz de transformación de Euler M (3 ´ 3) que permite pasar del sistema de antena Ra(g) al sistema de satélite Rs.

### 1.3.2	Definición precisa del ángulo de polarización en el sistema Rp de una estación terrena receptora en cualquier punto P: determinación del ángulo de polarización de una onda con polarización lineal transmitida desde una antena de satélite A

Por consiguiente, en el caso de una polarización lineal paralela a Y, las componentes del vector de polarización principal  se expresan en el sistema Ra por:

El ángulo de polarización está definido en el sistema Rp por:

(13a)

Los vectores , \d\ba2()X deben expresarse en el mismo sistema de coordenadas.

Teniendo en cuenta el ángulo, g, que caracteriza al vector de polarización  de la antena transmisora del satélite, el valor del ángulo de polarización puede expresarse del modo siguiente:

(13b)

Los vectores , \d\ba2()X deben expresarse en el mismo sistema de coordenadas.

# 2	Cálculo del ángulo de alineación relativa b para la polarización lineal

## 2.1	Caso del enlace descendente – Recepción por una estación terrena deseada P1 (véase la Fig. 3)

## Cálculo, para una estación terrena P1, del ángulo de alineación entre las señales procedentes de un satélite deseado S1 y de un satélite interferente S2

### 2.1.1	Determinación del vector de polarización lineal de una onda transmitida desde la antena A1 del satélite S1 a la estación terrena deseada P1

### Caso general: la estación terrena no coincide con el eje de puntería: P1 ¹ Pv1

### La estación terrena P apunta al satélite S1 (caracterizado por su eje de puntería Pv1 y su ángulo de inclinación g1 de su haz de transmisión elíptico)

Hipótesis de cálculo: el vector de polarización lineal de recepción en el eje de la estación terrena deseada P1 está alineado con el vector de polarización lineal de transmisión fuera del eje  de la onda transmitida por la antena A1 del satélite deseado S1.

2.1.1.1	Cálculo de X, Y, Z en un sistema de coordenadas con base en el centro de la Tierra Rg1:

–	Las coordenadas de los vectores unitarios de la base ortonormal del sistema Rp1 de la estación terrena P1 se expresan en el sistema Rg1 de la siguiente manera:

Z

con:

X

con:

||normX||  =  | Rt  sen Qp1|

Y

con:

y con:

cos Qp1  =  cos yp1  cos (lp1  –  ls1)

2.1.1.2	Cálculo de \d\ba1()S1P1 en el sistema de coordenadas con base en el centro de la Tierra Rg1:

La dirección satélite-estación terrena \d\ba1()S1P1 se representa por el vector  y sus coordenadas se expresan de la siguiente manera:

–	en el sistema con base en la Tierra Rg1:

–	en el sistema del satélite Rs1:

–	en el sistema de antena Ra1(g1):

siendo M1 (3 ´ 3) la matriz de transformación de Euler entre los sistemas Ra1(g1) y Rs1

–	y en el sistema de antena Ra1:

siendo Mza1(– g1) (3 ´ 3) la matriz de transformación de rotación entre los sistemas Ra1(g1) y Ra1.

2.1.1.3	Definición del vector de polarización lineal de una onda transmitida desde la antena A1 del satélite S1 a la estación terrena deseada P1

El vector  conforme a la tercera definición de Ludwig, (la antena del satélite S1 tiene polarización paralela a Y), viene dado por la expresión siguiente en el sistema Ra1(g1) (véase la Fig. 2a):

con:

–	 y e: vectores unitarios habituales en coordenadas esféricas del sistema de antena Ra1(g1):

–	(qa1 y ja1): ángulos para determinar la dirección de \d\ba1()S1P1 o  de S1 a P1 en el sistema Ra1:

[qa1; ja1]  =  [arc cos Za1;  arc tg (Ya1 / Xa1)]  en Ra1

Xa1, Ya1 y Za1: componentes del vector  en el sistema de antena Ra1

–	el vector  se expresa:

–	en el sistema Rs1 por la matriz de transformación de Euler M1 (3 ´ 3) entre los sistemas Ra1(g1) y Rs1:

=  M1 (3 ´ 3) ·

–	y en el sistema Rg1 :

=  T (3 ´ 3) ·

### 2.1.2	Determinación del vector de polarización lineal de una onda transmitida fuera del eje desde el satélite interferente S2 a la estación terrena deseada P1

### Caso general: la estación terrena no coincide con el eje de puntería: P1 ¹ Pv1

### La estación terrena P1 apunta al satélite S1 pero también recibe emisiones interferentes del satélite S2 (que se caracteriza por su eje de puntería Pv2 y la inclinación g2 de su haz de transmisión elíptico).

Se calcula en el primer sistema, Rg2, el vector de polarización lineal de transmisión fuera del eje  de la onda transmitida desde el satélite interferente S2, según el mismo método que el de la transmisión desde el satélite S1 en el sistema Rg1 (véase § 2.1.1).

El vector  conforme a la tercera definición de Ludwig, (la antena del satélite S2 tiene polarización paralela a Y), viene dado por la expresión siguiente en el sistema Ra2(g2):

con:

–	 y e: vectores unitarios habituales en coordenadas esféricas del sistema de la antena Ra2(g2):

–	(qa21 y ja21): ángulos para determinar la dirección \d\ba1()S2P1 desde el satélite S2 a la estación terrena P1 en Ra2:

[qa21;  ja21]  =  [arc cos Za21;  arc tg (Ya21 / Xa21)]  en Ra2

Xa21, Ya21 y Za21: componentes del vector   =    /  ||  || en el sistema de la antena Ra2

–	y entonces el vector  se expresa:

–	en el sistema Rs2 con ayuda de la matriz de transformación de Euler M2 (3 ´ 3) entre los sistemas Rs2 y Ra2(g2):

=  M2 (3 ´ 3) ·

–	en el sistema Rg2 :

=  T (3 ´ 3) ·

–	y luego se expresa en el sistema Rg1:

### 2.1.3	Cálculo de la alineación relativa b para la polarización lineal en el enlace descendente recepción por la estación terrena deseada P1 (véase la Fig. 3)

### Cálculo para una estación terrena P1 del ángulo de alineación entre los planos de polarización de las señales transmitidas por un satélite deseado S1 y un satélite interferente S2

Los ángulos de polarización  y  se expresan en el sistema Rp1, conectado con la estación terrena P1 y con el satélite deseado S1 al cual apunta la estación terrena deseada P1 considerada.

2.1.3.1	Las expresiones anteriores pueden aplicarse para calcular el ángulo de polarización  de la onda transmitida con el vector de polarización  desde la antena A1 del satélite deseado S1 que se caracteriza por el ángulo g1:

(14)

Los vectores , X e Y se expresan en el mismo sistema de coordenadas Rg1.

2.1.3.2	De forma similar, se calcula el ángulo de polarización  de la onda transmitida con vector de polarización  por la antena A1 del satélite interferente S2 que se caracteriza por el ángulo g2:

(15)

El vector  se calcula inicialmente en el sistema Rg2 y a continuación en el sistema Rg1.

2.1.3.3	Los ángulos de polarización   y  se expresan en el sistema Rp1 conectado con la estación terrena P1 y con el satélite deseado S1, y el valor de ángulo de alineación b¯ viene dado en el caso copolar por la expresión siguiente:

(16)

## 2.2	Caso del enlace ascendente: recepción por un satélite deseado S1 (véase la Fig. 4)

## Cálculo para un satélite deseado S1 de la alineación entre las señales procedentes de una estación terrena deseada P1 y una estación terrena interferente P2

### 2.2.1	Determinación del vector de polarización lineal y del ángulo de una onda transmitida desde la estación terrena P1 al satélite S1

### Caso general: la estación terrena no coincide con el eje de puntería: P1 µ § Pv1

Esta estación terrena apunta al satélite S1 (que se caracteriza por su eje de puntería Pv1 y el ángulo de inclinación g1 de su haz elíptico de recepción).

Hipótesis de cálculo: el vector de polarización lineal de transmisión en el eje  de la onda transmitida desde la antena de la estación terrena P1 está alineado con el vector de polarización lineal de recepción fuera el eje de la antena del satélite deseado S1.

El cálculo del vector  desde de la estación terrena P1 al satélite S1 se expresa por tanto en el sistema Ra1 conectado con la antena A1 del satélite deseado S1 (que apunta hacia la dirección Pv1) conforme al mismo método que para el  del enlace descendente (véase el § 2.1.1).

El ángulo de polarización desde la estación terrena P1 viene dado en el sistema Ra1 de la siguiente manera:

Los vectores  , X e Y se expresan en el mismo sistema (por ejemplo, Ra1).

### 2.2.2	Determinación del vector de polarización lineal y del ángulo de la onda transmitida desde la estación terrena P2 al satélite S2

### Caso general: la estación terrena no coincide con el eje de puntería P2 µ § Pv2

Esta estación terrena apunta al satélite S2 (caracterizado por su eje de puntería Pv2 y el ángulo de inclinación g2 de su haz elíptico de recepción).

Hipótesis de cálculo: el vector de polarización lineal de transmisión en el eje  de la onda transmitida desde la antena de la estación terrena P2 está alineado con el vector de polarización lineal de recepción fuera del eje de la antena del satélite S2.

El cálculo del vector  que va desde la estación terrena P2 al satélite S2 se expresa por tanto en el sistema Rp2 conectado con la estación terrena P2 apuntada al satélite S2 (que apunta hacia el eje de puntería Pv2), conforme al mismo método que para el vector  del enlace descendente (véase el § 2.1.1).

El ángulo de polarización desde la estación terrena P2 viene dado en el sistema Rp2 de la siguiente manera:

Los vectores , X e Y se expresan en el mismo sistema (por ejemplo, Rp2).

### 2.2.3	Determinación del vector de polarización lineal fuera del eje y del ángulo de una onda transmitida desde la estación terrena P2 hacia el satélite deseado S1

Esta estación terrena P2 que apunta al satélite S2 (caracterizado por su eje de puntería Pv2 y la inclinación del ángulo g2 de su haz elíptico de recepción) transmite también emisiones interferentes hacia el satélite S1 (caracterizado por su eje de puntería Pv1 y el ángulo de inclinación g1 de su haz elíptico de recepción) (véase la Fig. 2b).

El vector de polarización lineal de transmisión fuera del eje  de la onda transmitida desde la antena de la estación terrena P2 viene dado por la expresión siguiente en el sistema Rp2 (en este caso de un campo polarizado linealmente paralelo a X (siendo X = Rotzp2(e2) :

siendo:

–	 y e: vectores unitarios habituales de las coordenadas esféricas en el sistema de coordenadas de la antena Rp2:

–	(qp21 y jp21): ángulos para determinar la dirección \d\ba1()P2S1 desde la estación terrena P2 al satélite S1 en Rp2:

y

–	la dirección estación terrena-satélite \d\ba1()P2S2 se representa por el vector Z  =    /  || \d\ba1()P2S2 ||.

Los vectores X, Y, Z se expresan en el sistema Rg2 y luego en el sistema Rg1 y el vector  se expresa en el sistema Rg1.

2.2.3.1	Cálculo de X, Y, Z en el sistema Rg2:

Los vectores unitarios del sistema de coordenadas Rp2 de la estación terrena P2 (que apunta al satélite S2) se definen en el sistema Rg2 por las expresiones siguientes:

Z

con:

Z

X

con:

Y

con:

además, cos Qp2  =  cos yp2  cos (lp2  –  ls2).

2.2.3.2	Cálculo del vector  en el sistema Rg1:

con:

.

2.2.3.3	Cálculo del vector de polarización lineal de transmisión fuera del eje  en los sistemas Rp2 y Rg1:

El vector  viene dado por la expresión siguiente:

–	en el sistema Rg2:

=

–	en los sistemas Rg2 y Rg1:

–	en el sistema Rg2 mediante las expresiones anteriores de los vectores unitarios X, Y, Z del sistema Rp2 que son función de los vectores unitarios X, Y, Z del sistema Rg2:

–	en el sistema Rg1 mediante la matriz de transformación siguiente para pasar del sistema de coordenadas Rg2 al sistema de coordenadas Rg1:

–	en los sistemas Rs1 y Ra1:

–	en el sistema del satélite Rs1:

–	en el sistema de la antena Ra1:

siendo M1 (g1 = 0) (3 ´ 3) la matriz de transformación de Euler (con g1 = 0) entre los sistemas Ra1 y Rs1.

El ángulo de polarización a partir de la estación terrena P2 viene dado en el sistema Ra1 por la siguiente expresión:

Los vectores , X e Y se expresan en el mismo sistema (por ejemplo, Ra1).

### 2.2.4	Cálculo del ángulo de alineación en el enlace ascendente: recepción por el satélite deseado S1 (véase la Fig. 4)

### Cálculo para el satélite deseado S1 del ángulo de alineación entre los planos de polarización de las señales transmitidas por una estación terrena deseada P1 y una estación terrena interferente P2

Los ángulos de polarización  y  deben, en este caso, expresarse en el sistema de antena de satélite Ra1 conectado con la antena A1 del satélite deseado S1 que apunta hacia el eje Pv1.

2.2.4.1	Las expresiones anteriores se aplican para calcular los ángulos de polarización  de la onda transmitida con el vector de polarización  desde la estación terrena deseada P1 hacia la antena de recepción A1 del satélite deseado S1 que se caracteriza por el ángulo g1:

Los vectores , X e Y se expresan en el mismo sistema Ra1.

2.2.4.2	De forma similar, se efectúa el cálculo del ángulo de polarización e21  (e2) de la onda transmitida con el vector de polarización  desde la estación terrena interferente P2 hacia la antena receptora A1 del satélite deseado S2 (la estación terrena P2 apunta a la antena receptora A2 del satélite interferente S2 caracterizado por el ángulo g2), así pues:

Los vectores , X e Y1 se expresan en el mismo sistema Ra1.

2.2.4.3	Como los ángulos de polarización  y  se expresan en el sistema de antena Ra1 conectado con el satélite deseado S1, el valor del ángulo de alineación b  viene dado en el caso copolar por la expresión:

(19)

NOTA 1 – Zona de validez de los cálculos:

Se han establecido las dos hipótesis siguientes de simplificación que sirven para los cálculos de esta Recomendación:

–	el ángulo de polarización lineal de cada una de las dos señales deseada e interferente recibidas por la antena del satélite deseado o de la estación terrena deseada se calculan en el plano  perpendicular a la dirección principal de la antena de recepción, en lugar de calcularse en el plano  perpendicular a las direcciones de propagación respectivas de cada una de las dos señales.

Los ángulos fuera del eje de las antenas deben ser inferiores a unos 40° para que dicha aproximación sea válida;

–	los diagramas de radiación copolar y transpolar tienen simetría de revolución alrededor del eje principal de la antena (en el caso de antena con reflector o antena de haz elíptico).

FIGURE 2/736-2...[D02] = 3 CM

FIGURE  3/736-2...[D03] = 3 CM

FIGURE  4/736...[D04] = 4 CM

_________________