RECOMMANDATION  UIT-R  S.739

Méthodes additionnelles pour déterminer si une coordination détaillée
est nécessaire entre réseaux à satellites géostationnaires partageant
les mêmes bandes de fréquences dans le service fixe par satellite

(1992)

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)	que les réseaux du service fixe par satellite (SFS) peuvent partager les mêmes bandes de fréquences;

b)	que ces réseaux peuvent causer et subir des brouillages mutuels;

c)	que ces brouillages mutuels peuvent être minimisés par le biais de la coordination;

d)	que la méthode décrite dans la Recommandation UIT-R S.738 est très prudente;

e)	que des méthodes additionnelles peuvent être utiles pour déterminer si une coordination détaillée est nécessaire,

recommande

1	que, dans la mesure où les données sont disponibles, les méthodes suivantes soient utilisées, par accord mutuel entre les administrations concernées, pour déterminer si une coordination détaillée est nécessaire:

–	la méthode du T /T normalisé qui est décrite à l'Annexe 1;

–	la méthode de la densité de puissance moyennée sur une largeur de bande, décrite à l'Annexe 2;

2	que les Notes suivantes soient considérées comme faisant partie de cette Recommandation:

NOTE 1 – La méthode du T /T normalisé pour déterminer le niveau de brouillage au moyen des valeurs normalisées de l'accroissement relatif de la température de bruit équivalente est fondée sur la technique décrite dans l'Appendice S8 du Règlement des radiocommunications, modifiée de façon à donner des résultats plus précis. A cette fin, la seule valeur de 6% qui est indiquée dans l'Appendice S8 est remplacée par un ensemble de valeurs prédéterminées de T /T, qui dépendent des types de porteuses – utiles et brouilleuses – considérés.

NOTE 2 – La méthode de la densité de puissance moyennée sur une largeur de bande est une extension de la méthode du T /T décrite dans l'Appendice S8, qui permet de calculer la puissance de brouillage dans toute largeur de bande de porteuse brouillée. Cette méthode peut être appliquée pour déterminer si une coordination détaillée est nécessaire; elle peut aussi être utilisée lors d'une analyse de coordination plus détaillée.

ANNEXE  1

Méthode de la valeur normalisée de la température de bruit
équivalente de la liaison par satellite

# 1	Introduction

Cette méthode est fondée sur la technique décrite dans l'Appendice S8 du Règlement des radiocommunications et dans la Recommandation UIT-R S.738, modifiée de façon à donner des résultats précis. A cette fin, la valeur de seuil de 6% utilisée dans l'Appendice S8 est remplacée par des valeurs qui dépendent des porteuses considérées et qui sont conformes aux critères de l'UIT-R.

# 2	Valeurs normalisées admissibles d'accroissement relatif de température de bruit équivalente de la liaison

## 2.1	Définition

La méthode consiste à déterminer les accroissements de température de bruit équivalente de liaison résultant des divers types de transmission dans les deux réseaux.

Les valeurs normalisées d'accroissement relatif de température de bruit équivalente de liaison sont données par la relation:

ΔTTN = IN0 B2

où:

N0 :	densité de bruit thermique correspondant à la température de bruit équivalente de la liaison par satellite

I/N0 :	rapport de la puissance brouilleuse à la densité de bruit thermique de la porteuse utile

B2 :	largeur de bande définie par le rapport de la puissance de la porteuse brouilleuse P à sa densité spectrale maximale de puissance pm':

pm' = P'B2

## 2.2	Valeurs pour divers types de porteuses

Les méthodes de calcul de I/N0 et de (T /T )N  sont indiquées aux § 3 à 9.

La méthode de calcul de (T /T )N dépend du type de la porteuse utile et du type de la porteuse brouilleuse. On constate cinq types généraux de porteuses:

–	MFR-MF,

–	SCPC-MF,

–	SCPC numérique (SCPC-NUM),

–	numérique large bande (NUM-LB),

–	télévision-MF (TV-MF).

Pour un type de porteuse utile et un type de porteuse brouilleuse, la valeur de (T /T )N obtenue selon la méthode correspondant à ce couple de types de porteuses dépend des paramètres des porteuses (largeur de bande, type de codage, etc.).

Afin de limiter les calculs à effectuer, chaque type général de porteuse sera découpé en un certain nombre de types, de sorte que, pour chaque couple de types, la valeur de (T /T )N ne dépende quasiment plus des paramètres des porteuses (lorsque ces paramètres varient dans la fourchette correspondant au type) (voir le Tableau 1). Ainsi, la connaissance du type des deux porteuses considérées suffit pour déterminer le (T /T )N  correspondant.

Le classement des porteuses se fait selon ces types.

Une première analyse rapide a permis de répertorier une cinquantaine de types de porteuses:

–	une vingtaine de MRF-MF caractérisées par le nombre de voies et la bande allouée;

–	quelques SCPC-MF caractérisées par la bande allouée;

–	une quinzaine de NUM-LB caractérisées par le débit binaire, le type de codage, le nombre d'états;

–	quelques SCPC-NUM caractérisées par le débit binaire, le type de codage, le nombre d'états;

–	quelques TV-MF caractérisées par la bande allouée et les caractéristiques de dispersion d'énergie.

Pour simplifier la présentation du tableau des valeurs de seuil, on a regroupé les 50 types de porteuses en 12 catégories (voir le Tableau 2).

Le Tableau 3 donne les valeurs correspondantes de T /T pour chaque paire de porteuses utile et brouilleuse.

# 3	Paramètres utilisés pour le calcul de I/N0 et de (T /T)N

Dans ce qui suit, on considère les paramètres suivants:

B0 :	largeur de bande du signal utile (Hz)

B1 :	largeur de bande du signal brouilleur (Hz)

I/N0 :	rapport de la puissance de la porteuse brouilleuse à la densité de puissance de bruit

C/N0 :	rapport de la puissance de la porteuse utile à la densité de puissance de bruit

C/I :	rapport des puissances des porteuses utile et brouilleuse

B2 :	largeur de bande définie par le rapport de la puissance brouilleuse P à sa densité spectrale maximale de puissance pm':

pm' = P'B2

 :	fraction de puissance du signal brouilleur reçue après filtrage par le filtre de réception du signal utile

N0 :	densité de puissance de bruit thermique correspondant à la température de bruit équivalente de la liaison par satellite

N :	puissance de bruit: N  N0 · B0.

Les valeurs normalisées d'accroissement relatif de température de bruit équivalente de liaison admissibles sont données par la relation:

ΔTTN = IN0 B2

TABLEAU  1

Types de porteuses normalisées

| MRF-MF N° | Type |  |  | N/V | Boc (MHz) | min (kHz) | max (kHz) |  | st (kHz) |  | m (kHz) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12 | 1,3 |  | 12 | 1,13 | 12,0 | 60,0 |  | 108,5 |  | 159,0 |
| 2 | 12 | 2,5 |  | 12 | 2,2 | 12,0 | 60,0 |  | 238,9 |  | 350,0 |
| 3 | 24 | 2,5 |  | 24 | 1,96 | 12,0 | 108,0 |  | 163,4 |  | 275,0 |
| 4 | 60 | 2,5 |  | 60 | 2,25 | 12,0 | 252,0 |  | 136,5 |  | 276,0 |
| 5 | 72 | 2,5 |  | 72 | 2,25 | 12,0 | 300,0 |  | 124,5 |  | 261,0 |
| 6 | 60 | 5,0 |  | 60 | 3,96 | 12,0 | 252,0 |  | 270,1 |  | 546,0 |
| 7 | 132 | 5,0 |  | 132 | 4,45 | 12,0 | 552,0 |  | 223,5 |  | 529,0 |
| 8 | 192 | 5,0 |  | 192 | 4,51 | 12,0 | 804,0 |  | 180,0 |  | 459,0 |
| 9 | 96 | 7,5 |  | 96 | 5,87 | 12,0 | 408,0 |  | 359,8 |  | 799,0 |
| 10 | 192 | 7,5 |  | 192 | 6,40 | 12,0 | 804,0 |  | 297,2 |  | 758,0 |
| 11 | 252 | 7,5 |  | 252 | 6,74 | 12,0 | 1 052,0 |  | 259,7 |  | 733,0 |
| 12 | 132 | 10,0 |  | 132 | 7,50 | 12,0 | 552,0 |  | 430,0 |  | 1 020,0 |
| 13 | 252 | 10,0 |  | 252 | 8,49 | 12,0 | 1 052,0 |  | 357,4 |  | 1 009,0 |
| 14 | 312 | 10,0 |  | 312 | 8,96 | 12,0 | 1 300,0 |  | 320,0 |  | 1 005,0 |
| 15 | 252 | 15,0 |  | 252 | 12,39 | 12,0 | 1 052,0 |  | 576,4 |  | 1 627,0 |
| 16 | 432 | 15,0 |  | 432 | 12,95 | 12,0 | 1 796,0 |  | 400,2 |  | 1 479,0 |
| 17 | 432 | 20,0 |  | 432 | 17,99 | 12,0 | 1 796,0 |  | 615,8 |  | 2 276,0 |
| 18 | 612 | 20,0 |  | 612 | 17,70 | 12,0 | 2 540,0 |  | 453,7 |  | 1 996,0 |
| 19 | 432 | 25,0 |  | 432 | 20,59 | 12,0 | 1 796,0 |  | 727,3 |  | 2 688,0 |
| 20 | 792 | 25,0 |  | 792 | 22,34 | 12,0 | 3 284,0 |  | 498,4 |  | 2 494,0 |
| 21 | 972 | 25,0 |  | 972 | 25,00 | 12,0 | 4 028,0 |  | 410,0 |  | 2 274,0 |
| 22 | 972 | 36,0 |  | 972 | 35,99 | 12,0 | 4 028,0 |  | 796,7 |  | 4 417,0 |
| SCPCA N° | Type |  |  |  | Boc (kHz) | min (kHz) | max (kHz) |  |  (kHz) |  |  |
| 23 | 0,020 |  |  | – | 20,0 | 0,3 | 3,4 |  | 5,8 |  |  |
| 24 | 0,025 |  |  | – | 25,0 | 0,3 | 3,4 |  | 12,0 |  |  |
| 25 | 0,030 |  |  | – | 30,0 | 0,3 | 3,4 |  | 8,5 |  |  |
| 26 | 0,090 |  |  | – | 90,0 | 0,3 | 3,4 |  | 3,4 |  |  |
| 27 | 0,180 |  |  | – | 180,0 | 0,3 | 3,4 |  | 3,3 |  |  |
| SCPCN N° | Type |  |  | N/E | Boc (kHz) | Débit binaire (kbit/s) |  |  |  |  |  |
| 28 | 0,064 |  |  | 4 | 38,0 | 64,0 |  |  |  |  |  |
| 29 | 0,085 |  |  | 4 | 50,0 | 85,0 |  |  |  |  |  |
| 30 | 0,128 |  |  | 4 | 150,0 | 128,0 |  |  |  |  |  |
| 31 | 0,256 |  |  | 4 | 300,0 | 256,0 |  |  |  |  |  |
| 32 | 0,512 |  |  | 4 | 600,0 | 512,0 |  |  |  |  |  |
| NUM-LB N° | Type |  |  | N/E | Boc (MHz) | Débit binaire (Mbit/s) |  |  |  |  |  |
| 33 | 2Q |  |  | 4 | 1,44 | 2,048 |  |  |  |  |  |
| 34 | 3Q |  |  | 4 | 1,84 | 3,072 |  |  |  |  |  |
| 35 | 4Q |  |  | 4 | 2,25 | 4,096 |  |  |  |  |  |
| 36 | 8Q |  |  | 4 | 5,0 | 8,448 |  |  |  |  |  |
| 37 | 10Q |  |  | 4 | 5,0 | 10,0 |  |  |  |  |  |
| 38 | 17Q |  |  | 4 | 10,2 | 17,0 |  |  |  |  |  |
| 39 | 25Q |  |  | 4 | 18,0 | 24,6 |  |  |  |  |  |
| 40 | 34Q |  |  | 4 | 20,6 | 34,368 |  |  |  |  |  |
| 41 | 40Q |  |  | 4 | 20,0 | 40,0 |  |  |  |  |  |
| 42 | 50Q |  |  | 4 | 25,6 | 50,0 |  |  |  |  |  |
| 43 | 120Q |  |  | 4 | 75,0 | 120,0 |  |  |  |  |  |
| 44 | 139Q |  |  | 4 | 82,0 | 139,264 |  |  |  |  |  |
| 45 | 147Q |  |  | 4 | 110,0 | 147,0 |  |  |  |  |  |
| FM-TV N° | Type |  |  (MHz) |  | Boc (MHz) | pm (MHz) |  | pnm (MHz) |  | bal (Hz) |  |
| 46 | TV.17 |  | 4,75 |  | 17,5 | 1,0 |  | 2,0 |  | 60/30 |  |
| 47 | TV.20 |  | 4,8 |  | 20,0 | 1,0 |  | 2,0 |  | 50 |  |
| 48 | TV.30 |  | 6,2 |  | 30,0 | 2,0 |  | 4,0 |  | 50 |  |
| 49 | TV.35 |  | 5,0 |  | 30,0 | 2,0 |  | 4,0 |  | 50/25 |  |
| 50 | TV.36 |  | 11,0 |  | 32,0 | 1,0 |  | 2,0 |  | 50 |  |
| SCPCA: SCPC analogique  excursion de fréquence SCPCN: SCPC numérique pm: excursion de fréquence, porteuse modulée NUM-LB: numérique large bande pnm: excursion de fréquence, porteuse non modulée N/V: nombre de voies bal: fréquence de balayage N/E: nombre d'états st: excursion de fréquence, signal de test Boc: largeur de bande occupée m: excursion de fréquence multiplex |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

TABLEAU  2

Catégories de porteuses

| Type de porteuse |  | N° |
| --- | --- | --- |
|  | Boc  3 MHz | 1-5 |
|  | 3 MHz  Boc  7 MHz | 6-11 |
| MRF-MF | 7 MHz  Boc  15 MHz | 12-16 |
|  | Boc > 15 MHz | 17-22 |
|  | Boc  3 MHz | 33-35 |
|  | 3 MHz  Boc  7 MHz | 36-37 |
| Numérique large bande | 7 MHz  Boc  15 MHz | 38 |
|  | Boc  15 MHz | 39-45 |
|  | MDP | 28-32 |
| SCPC | MF avec compression-extension | 23-27 |
|  |   7 MHz | 46-49 |
| TV-MF |   7 MHz | 50 |
| Boc: largeur de bande occupée : excursion de fréquence |  |  |

TABLEAU  3

Valeurs de seuil T /T par paire de porteuses

|  | Porteuse brouilleuse | MRF-MF |  |  |  | Numérique large bande |  |  |  | SCPC |  | TV-MF |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Porteuse (1) utile | Boc (MHz) |  3 | 3-7 | 7-15 |  15 |  3 | 3-7 | 7-15 |  15 | MDP | MFC (2) |   7 |   7 |
|  |  3 | 13 | 12 | 12 | 11 | 8 | 10 | 10 | 8 | 9 | 1 223 | 11 | 11 |
|  | 3-7 | 23 | 14 | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 | 8 | 29 | 4 350 | 11 | 13 |
| MRF-MF (3) | 7-15 | 40 | 20 | 14 | 12 | 17 | 10 | 10 | 8 | 56 | 8 458 | 12 | 19 |
|  |  15 | 102 | 46 | 24 | 14 | 40 | 19 | 11 | 8 | 148 | 22 257 | 23 | 45 |
| Numérique large bande (4) |  3 3-7 7-15  15 | 15 49 100 176 | 10 21 44 77 | 9 12 21 38 | 9 9 11 15 | 9 19 39 69 | 9 9 17 31 | 9 9 9 15 | 9 9 9 9 | 21 71 146 257 | 3 085 10 712 21 853 38 565 | 9 11 22 39 | 9 21 44 77 |
| SCPC | MDP (4) MFC (3) | 9 11 | 9 11 | 9 11 | 9 11 | 9 11 | 9 11 | 9 11 | 9 11 | 9 11 | 9 11 | 2 21 | 2 36 |
| TV-MF |   7   7 | 73 23 | 32 10 | 16 5 | 6 2 | 29 9 | 13 4 | 6 2 | 2 1 | 107 34 | 16 046 5 098 | 16 5 | 32 10 |
| NOTE 1 – Lorsque plusieurs porteuses de l'un des types donnés au Tableau 1 peuvent se trouver à l'intérieur de la largeur de bande utile, il convient de réduire ces valeurs en fonction du nombre de ces porteuses brouilleuses. (1) Ce tableau donne la valeur pour la porteuse la plus sensible quelle que soit la gamme. (2) Ce tableau ne doit pas être utilisé pour des types de porteuses ne figurant pas dans le Tableau 1. (3) Critère utilisé: brouillage de source unique: 800 pW0p; brouillage total: 7 000 pW0p. En ce qui concerne les brouillages causés par des signaux TV-MF, on admet que la contribution du brouillage extérieur du satellite est de 20%. (4) Critère utilisé: brouillage de source unique: 6%; brouillage total: 70%. En ce qui concerne les brouillages causés par des signaux TV-MF, on admet que la contribution de brouillage extérieur du satellite est de 20% et une valeur de 12,3 dB est admise pour le rapport de l'énergie par élément binaire à la densité de puissance de bruit (TEB  1  10–6). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 4	Critères de brouillage

Dans le calcul de (T /T)N pour les signaux analogiques MRF-MF, la température de bruit équivalente de la liaison doit correspondre à une puissance de bruit, dans une voie téléphonique, de 7 000 pW0p, pour les systèmes avec réutilisation des fréquences, et de 6 500 pW0p, pour les systèmes sans réutilisation des fréquences (Recommandations UIT-R S.466 et UIT-R SF.356).

Pour les signaux numériques, la température de bruit équivalente de la liaison doit correspondre à 70% (pour les systèmes avec réutilisation des fréquences) et à 65% (pour les systèmes sans réutilisation des fréquences) du niveau de puissance de bruit total qui donnerait lieu à un TEB de 1  10–6 (Recommandations UIT-R S.523 et UIT-R SF.558).

Pour les signaux de type TV-MF, le critère donné dans la Recommandation UIT-R S.483 doit être appliqué. Ainsi, compte tenu du brouillage causé par les liaisons radioélectriques de Terre, le critère de brouillage de source unique rapporté au bruit vidéo admissible est de 5%.

Pour un signal SCPC-MF, on admet, pour le brouillage causé par des signaux autres que des signaux TV-MF, un critère de 600 pW0p dans une voie, pour une température de bruit équivalente de la liaison de 7 000 pW0p, pour les systèmes avec réutilisation des fréquences, et de 6 500 pW0p, pour les systèmes sans réutilisation des fréquences.

Pour un signal SCPC-MF ou SCPC-MDP, le critère pour le brouillage causé par des signaux TV-MF doit correspondre aux spécifications de la Recommandation UIT-R S.671.

Il convient de noter que, si le spectre du signal utile est plus large que celui du signal brouilleur, le brouillage total dû à tous les signaux brouilleurs d'un même réseau à l'intérieur de la largeur de bande du signal utile doit être pris en considération.

# 5	Porteuses utiles MRF-MF

En un point de référence à 1 mW, le niveau Np du brouillage (de type bruit) en bande de base, pondéré psophométriquement, est donné (en pW0p) par:

10 log Np = 87,5 – B – 10 logCI dB = 87,5 – P + 10 log b + 10 log D(f,f0) – 20 logδff = –3 – 10 logCI

où:

B :	facteur de réduction du brouillage

b :	largeur de bande de la voie téléphonique (Hz)

 :	valeur efficace de l'excursion du signal d'essai de signal utile (Hz)

m :	fréquence supérieure de la bande de base du signal multiplex utile (Hz)

D( , 0) :	produit de convolution des spectres utile et brouilleur

0 :	écart entre fréquences porteuses des signaux utile et brouilleur (Hz)

 :	fréquence centrale de la voie considérée, située dans la bande de base du signal utile (Hz)

P 	  10 log p( /m): préaccentuation (dB).

Le bruit thermique après démodulation est donné par:

10 log Nth = 87,5 − P − 10 log CN0 + 10 log b − 20 log δff dB

où:

N0  kT :	densité de puissance de bruit sur la liaison utile

avec	k :	constante de Boltzmann

et	T :	température de bruit équivalente de la liaison par satellite, telle que définie au numéro S1.174 du Règlement des radiocommunications

d'où:

10 log NpNth = 10 log IN0 − 3 + 10 log D(f, f0) dB

NpNth = IN0 ⋅ D(f, f0)2

Le critère de source unique de la Recommandation UIT-R S.466 correspond à une valeur de Np égale à 800 pW0p pour une valeur de Nth égale à 7 000 ou 6 500 pW0p. Par exemple, pour la température de 7 000 pW0p applicable aux systèmes avec réutilisation des fréquences:

IN0 = 0,1143 2D(f, f0) = 0,2286D(f, f0)

d'où:

ΔTTN = 0,2286D(f, f0) ⋅ 1B2

# 6	Porteuse utile SCPC-MF

## 6.1	Porteuse brouilleuse TV-MF

Dans ce cas, on doit respecter le critère 10 log C/I  13,5  2 log  – 3 log (i/10) (Recommandation UIT-R S.671),

d'où:

IN0 = CN0 ⋅ IC = CN0 ⋅ i0,3101,65⋅ δ0,2

donc:

ΔTTN = CN0 ⋅ i0,3101,65⋅ δ0,2 ⋅ 1B2

avec:

δ = B0Δf et B2 = Δf

où:

 f :	excursion de fréquence crête-à-crête du signal TV due à la dispersion d'énergie (Hz)

i :	pourcentage du bruit de prédémodulation total attribué au brouillage entre réseaux.

Pour l'exemple donné dans le Tableau 1, le bruit thermique est donné par:

10 log Nth  188,7 – 10 log C/N0 – 20 log  f                    dB

 f :	excursion efficace du signal utile SCPC-MF (Hz).

Par suite du compresseur-extenseur, on obtient en général la relation:

C/N0  014,9/ f 2

## 6.2	Porteuse brouilleuse autre que TV-MF

Tous les autres signaux brouilleurs ont des spectres sensiblement plus larges que le spectre du signal utile (SCPC); d'où:

ΔTTN = NpNth

où:

Np 	800 pW0p: critère de brouillage de source unique admissible

Nth 	6 500 pW0p ou 7 000 pW0p selon qu'il s'agit de systèmes sans réutilisation des fréquences ou de systèmes avec réutilisation des fréquences. D'où pour 7 000 pW0p:

ΔTTN = 8007 000 = 11,4%

# 7	Porteuse utile SCPC numérique

## 7.1	Porteuse brouilleuse TV-MF

Dans ce cas, on doit respecter le critère 10 log C/I  10 log C/N  6,4  3 log  – 8 log (i/10) (Recommandation UIT-R S.671).

D'où:

IN0 = CN0 ⋅ IC = NN0 ⋅ i0,8101,44⋅ δ0,3

d'où:

ΔTTN = i0,8101,44⋅ δ0,3 ⋅ B0B2

avec:

δ = B0Δf et B2 = Δf

  :	excursion de fréquence crête-à-crête du signal TV due à la dispersion d'énergie (Hz)

i :	pourcentage du bruit de prédémodulation total attribué au brouillage entre réseaux.

Pour l'exemple donné dans le Tableau 1, C/N0 est donné par:

CN0 = EN0 ⋅ Du

où:

E :	énergie par bit

Du :	débit binaire utile

N0 :	densité de puissance de bruit.

## 7.2	Porteuse brouilleuse autre que TV-MF

Tous les autres signaux ont des spectres sensiblement plus larges que le spectre du signal utile (SCPC). D'où, pour les systèmes avec réutilisation des fréquences:

ΔTTN = 0,060,7 = 8,57%

# 8	Porteuse utile numérique à large bande

La Recommandation UIT-R S.523 indique que le critère de l'UIT-R est αINth = 670 = 8,75% (pour les systèmes avec réutilisation des fréquences).

## 8.1	Porteuse brouilleuse numérique

–	Si B0  B1:                 1

donc:

IN0 = INth ⋅ NthN0 = INth ⋅ B0 = 0,0857 B0 et B2 = B1

d'où:

ΔTTN = 0,0857 ⋅ B0B2 = 0,0857 ⋅ B0B1

–	Si B0  B1:                 B0 /B1

donc:

IN0 = αINth ⋅ NthN0 1α = 0,0857 B0 ⋅ B1B0 = 0,0857 B1 et B2 = B1

d'où:

ΔTTN = 0,0857 ⋅ B1B2 = 0,0857

## 8.2	Porteuse brouilleuse analogique

–	Si B0  B1:                 1

donc:

IN0 = INth ⋅ NthN0 = 0,0857 B0 et ΔTTN = 0,0857 ⋅ B0B2

–	Si B0  B1:

IN0 = αINth ⋅ NthN0 1α = 0,0857 ⋅ B0Bα et ΔTTN = 0,0857 ⋅ B0α ⋅ B2

# 9	Porteuse utile TV-MF

Dans ce cas, on doit respecter le critère: 10 log C/ I  X dB, où X pourrait être une variable. Toutefois, pour l'exemple indiqué dans le Tableau 1, la valeur retenue pour X était de 35 dB.

donc:

IN0 = IC ⋅ CN0 = 1103,5 ⋅ Cα ⋅ N0

–	Si B0  B1:                 1

ΔTTN = CN0 ⋅ 1103,5 ⋅ 1B2

–	Si B0  B1:

ΔTTN = CN0 ⋅ 1103,5 ⋅ 1α ⋅ B2

Pour l'exemple donné au Tableau 1, selon la Recommandation UIT-R S.567, le rapport S/N nécessaire est de 53 dB. En attribuant 20% du bruit total au brouillage externe, on doit vérifier que:

SNth ≥ 54 dB durant 99% du temps.

Le rapport du signal vidéo de télévision au bruit après démodulation est donné par:

10 log SNth = 10 log CN0 + 20 log r1 ⋅ ΔFFm − 10 log Fm3 + P + Q

F :	excursion de fréquence aux basses fréquences du signal TV-MF (Hz)

Fm :	fréquence maximale en bande de base (Hz) du signal TV-MF

P :	préaccentuation

Q :	pondération

r1 :	rapport du signal vidéo au signal de luminance.

–	Dans le cas du système TV 625/50:

Q  13,2 dB               P  11 dB               r1  0,714

P  Q  24,2 dB

d'où:

C/N0  10(54 – KTV)/10

avec:

KTV = P + Q + 10 log 3 r21 ⋅ ΔF2F3m

= 24,2 + 10 log 1,53 ⋅ ΔF2F3m

# 10	Conclusion

Cette méthode peut être utilisée pour déterminer la nécessité de coordination et, comme elle indique mieux que l'Appendice S8 du Règlement des radiocommunications la véritable situation de brouillage, un certain nombre de procédures de coordination pourraient être éliminées.

De même, en vue d'une future planification basée sur une coordination multilatérale, cette méthode peut fournir un moyen plus précis pour déterminer les brouillages mutuels.

ANNEXE  2

Méthode de la densité de puissance moyennée sur une largeur de bande
pour déterminer les brouillages entre réseaux à satellites

Cette méthode de détermination du brouillage mutuel entre réseaux à satellites est fondée sur l'utilisation des renseignements disponibles afin de mettre au point une fonction décrivant la relation entre la densité de puissance dans le cas le moins favorable et la largeur de bande d'intégration (celle dans laquelle la valeur moyenne de la densité de puissance est calculée). Cette fonction permettra d'estimer la puissance de brouillage dans toute largeur de bande de porteuse brouillée. Lorsque la densité de puissance du signal brouilleur correspondant à une porteuse brouillée est utilisée dans les calculs indiqués dans la Recommandation UIT-R S.738, le résultat obtenu est le rapport I/N (densité de brouillage à densité de bruit) pour cette porteuse brouillée. La valeur numérique de ce rapport est donc égale à celle du rapport T /T pour cette largeur de bande de la porteuse. Comme le symbole I représente une puissance de porteuse brouilleuse de la même largeur de bande que la porteuse brouillée, un rapport C/I (porteuse sur brouillage) peut aussi être calculé par la méthode décrite dans l'Annexe 2 de la Recommandation UIT-R S.740. Des estimations relativement précises du brouillage pourront être tirées d'un ensemble minimal de données, ce qui permettra de décider si une coordination détaillée est nécessaire. Cette méthode est décrite en détail dans l'Annexe 3 de la Recommandation UIT-R S.740.

	 	La commission d'études 4 des radiocommunications a apporté des modifications rédactionnelles à cette Recommandation en 2001 conformément aux dispositions de la Résolution UIT-R 44 (AR-2000).