RECOMMANDATION  UIT-R  SA.1026*

CRITÈRES  DE  BROUILLAGE  POUR  LES  SYSTÈMES  DE  TRANSMISSION  DE
DONNÉES  ESPACE-TERRE  DANS  LES  SERVICES
D'EXPLORATION  DE  LA  TERRE  PAR  SATELLITE  ET  DE  MÉTÉOROLOGIE
PAR  SATELLITE  UTILISANT  DES  SATELLITES  EN  ORBITES  TERRESTRES  BASSES

(Questions UIT-R 139/7 et UIT-R 141/7)

(1994)

Rec. UIT-R SA.1026

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)	que le système fictif de référence spécifié dans la Recommandation UIT-R SA.1020 définit les liaisons espace-Terre pour un certain nombre de fonctions y compris l'acquisition de données directes et de données enregistrées;

b)	que l'on a besoin de critères de brouillage pour concevoir des systèmes offrant une qualité de fonctionnement adéquate en présence de brouillage et mettre au point plus facilement des critères de partage de bande entre les systèmes, y compris ceux qui sont exploités dans d'autres services;

c)	que les engins spatiaux fonctionnant dans les services d'exploration de la Terre par satellite et de météorologie par satellite peuvent faire appel à des orbites terrestres basses;

d)	que la Recommandation UIT-R SA.1025 spécifie pour plusieurs bandes de fréquences les objectifs de qualité de fonctionnement pour les systèmes de transmission de données espace-Terre dans les services d'exploration de la Terre par satellite et de météorologie par satellite;

e)	que, bien que des systèmes de transmission de données particuliers puissent avoir des objectifs de qualité de fonctionnement qui diffèrent de ceux recommandés pour les services d'exploration de la Terre par satellite et de météorologie par satellite, tous les systèmes fonctionnant dans ces services devraient pouvoir admettre des seuils de brouillage supérieurs ou égaux aux niveaux de brouillage admissibles qui sont recommandés pour les services.

f)	que l'on peut utiliser les méthodes indiquées dans la Recommandation UIT-R SA.1022 pour calculer des critères de brouillage destinés aux systèmes de transmission de données dans les services d'exploration de la Terre par satellite et de météorologie par satellite;

g)	que l'Annexe 1 présente les paramètres de systèmes représentatifs qui constituent la base des niveaux admissibles de brouillage pour les transmissions espace-Terre des services d'exploration de la Terre par satellite et de météorologie par satellite dans certaines bandes de fréquences,

recommande

1.	que les niveaux de brouillage pour certaines bandes de fréquences spécifiés dans le Tableau 1 soient utilisés comme niveaux admissibles totaux de puissance de signal brouilleur à la sortie d'antenne des stations terriennes fonctionnant dans les services d'exploration de la Terre par satellite et de météorologie par satellite en orbites terrestres basses;

2.	que, dans les bandes de fréquences utilisées en partage, les seuils de brouillage de systèmes particuliers soient supérieurs ou égaux aux valeurs recommandées dans le Tableau 1.

TABLEAU  1

Critères de brouillage pour stations terriennes des services d'exploration
de la Terre par satellite et de météorologie par satellite utilisant des
engins spatiaux en orbites terrestres basses

Note 1 – La puissance du signal brouilleur (dBW) dans la largeur de bande de référence est donnée pour une réception à des angles d'élévation supérieurs ou égaux à 5°.

| Bande de fréquences et type de station terrienne | Puissance du signal brouilleur (dBW) dans la largeur de bande de référence, qui ne doit pas être dépassée pendant plus de 20% du temps | Puissance du signal brouilleur (dBW) dans la largeur de bande de référence, qui ne doit pas être dépassée pendant plus de p% du temps |
| --- | --- | --- |
| 1 670-1 710 MHz avec antenne de 46,8 dBic, pour acquisition de données enregistrées | –128 dBW par 5 334 kHz | –121 dBW par 5 334 kHz, p = 0,025 |
| 1 670-1 710 MHz avec antenne de 29,8 dBic, pour acquisition de données directes | –141 dBW par 2 668 kHz | –138 dBW par 2 668 kHz, p = 0,025 |
| 7 450-7 550 MHz avec antenne de 54,0 dBic, pour acquisition de données enregistrées | –124 dBW par 100 MHz | –115 dBW par 100 MHz, p = 0,025 |
| 8 025-8 400 MHz avec antenne de 55,2 dBic, pour acquisition de données enregistrées | –127 dBW par 100 MHz | –117 dBW par 100 MHz, p = 0,025 |
| 8 025-8 400 MHz avec antenne de 36,4 dBic, pour acquisition de données directes | –131 dBW par 40 MHz | –125 dBW par 40 MHz, p = 0,025 |

Note 2 – Le niveau de brouillage admissible qui peut être dépassé pendant 20% du temps est celui qui peut aussi être dépassé pendant des pourcentages supérieurs à 20% du temps. On peut déterminer le niveau total de puissance du signal brouilleur qui peut être dépassé pendant p% du temps, où p est inférieur à 20% mais supérieur au pourcentage à court terme spécifié (< 1% du temps), par interpolation entre les valeurs spécifiées au moyen d'une échelle logarithmique (de base 10) pour les pourcentages de temps et d'une échelle arithmétique pour la densité (dB) de puissance du signal brouilleur.

Note 3 – A l'aide des directives indiquées dans la Recommandation UIT-R SA.1022, on peut échelonner les niveaux admissibles de brouillage pour les appliquer aux stations terriennes dont les valeurs de gain d'antenne ou de largeur de bande sont différentes des valeurs spécifiées.

Note 4 – Les critères de brouillage sont spécifiés par rapport au pourcentage de temps de réception par la station terrienne. Ainsi les statistiques de qualité de fonctionnement du récepteur associées à la réception des signaux issus d'un satellite particulier (c'est-à-dire la distribution cumulative des TEB) sont les mêmes que les statistiques relatives à la réception de signaux issus de plusieurs satellites analogues. La durée totale de réception comprend les périodes associées à l'acquisition initiale des signaux (c'est-à-dire avant et pendant l'ascension locale du satellite), à la synchronisation du récepteur sur les données et à la réception synchronisée de celles-ci. En conséquence, comme le temps nécessaire pour l'acquisition et la synchronisation initiales des signaux peut représenter jusqu'à plusieurs dizaines de secondes sur des périodes totales de visibilité de satellite de l'ordre de 9 min en moyenne, les analyses de qualité de fonctionnement à court terme présentées en Annexe 1 (c'est-à-dire la qualité de fonctionnement dépassée pendant la totalité sauf un petit pourcentage p du temps, où p £ 1%) partent de l'hypothèse que le satellite est positionné à l'angle d'élévation minimal correspondant à l'objectif de qualité applicable. Ce qui fournit la qualité en terme de TEB qui est dépassée pendant la totalité sauf p% du temps parce que le rapport Eb /N0 et le TEB sont des fonctions monotones de l'angle d'élévation.

Note 5 – L'angle d'élévation dépassé pendant la totalité sauf 20% du temps de réception est bien approché par l'angle dépassé pendant la totalité sauf 20% du temps de visibilité du satellite au-dessus de l'angle d'élévation minimal qui est spécifié dans l'objectif de qualité de fonctionnement. Cette approximation est effectuée dans les analyses de qualité présentées dans l'Annexe 1 parce que l'erreur sous-jacente sur le temps cumulé ne peut pas dépasser 1% (c'est-à-dire p% du temps) et que l'on peut négliger l'erreur totale sur le gain d'antenne du satellite, sur l'affaiblissement en espace libre, sur l'affaiblissement supplémentaire sur le trajet et sur les valeurs des paramètres de la station terrienne. L'angle d'élévation résultant qui est dépassé pendant la totalité sauf 20% du temps de réception fournit la qualité en terme de TEB qui est dépassée pendant la totalité sauf 20% du temps parce que le rapport Eb /N0 et le TEB sont des fonctions monotones de l'angle d'élévation.

Note 6 – Pour les bandes de fréquences autres que celles mentionnées au Tableau 1, le critère du brouillage établi dans la Recommandation UIT-R SA.514 est applicable.

ANNEXE  1

Base pour les critères de brouillage

# 1.	Introduction

Cette Annexe présente les paramètres utilisés dans la méthode de la Recommandation UIT-R SA.1022 pour calculer les critères de brouillage à utiliser dans les services d'exploration de la Terre par satellite et de météorologie par satellite, au moyen des objectifs de qualité de fonctionnement spécifiés dans la Recommandation UIT-R SA.1025 pour certaines bandes de fréquences. Les analyses de qualité requise sont résumées dans le Tableau 2. Les principales considérations relatives à chaque bande sont examinées ci-dessous. Dans tous les cas, les systèmes représentatifs utilisent des satellites en orbite circulaire à forte inclinaison.

# 2.	Service de météorologie par satellite dans la bande 1 670-1 710 MHz et service d'exploration de la Terre par satellite dans la bande 1 690-1 710 MHz

Les analyses de qualité du système de transmission d'images à haute résolution (système HRPT) et du système de télécommande et acquisition de données, qui font respectivement appel à des stations terriennes de grandes dimensions dans le premier cas et de petites dimensions dans le second, supposent que le satellite est à une altitude de 844 km. Ces systèmes reçoivent les signaux issus d'un même satellite, qui emploie une antenne à faisceau modelé afin de compenser partiellement les affaiblissements de propagation qui augmentent lorsqu'on se rapproche du limbe de la Terre, par rapport au nadir. L'angle de déphasage du modulateur à déplacement de fréquence du satellite est d'environ 67°, ce qui se traduit par une porteuse résiduelle facilitant l'acquisition du signal et la démodulation synchrone. Cela réduit un peu la puissance des signaux de données. Dans le cas des stations de grandes dimensions, on fait appel à un débit de 2,667 Mbit/s et à un codage sans retour au niveau zéro (NRZ-L), ce qui procure une largeur de bande de référence de 5,334 MHz. Dans le cas des stations de petites dimensions, on fait appel à un débit de données de 0,667 Mbit/s dans la bande de base avec un codage biphase, donnant une largeur de bande de référence de 2,668 MHz. Les futurs systèmes de transmission d'images à haute résolution (que l'on prévoit de mettre en oeuvre aux alentours de l'an 2000), utiliseront des débits de données très élevés avec des niveaux de bruit intrasystème et des marges de puissance comparables aux valeurs correspondantes du système de transmission d'images à haute résolution dont il est question dans cette analyse de qualité de fonctionnement (et dont on prévoit la mise hors service vers l'an 2005); des critères de brouillage comparables peuvent donc être appliqués.

# 3.	Service de météorologie par satellite dans la bande 7 450-7 550 MHz

L'analyse de qualité de fonctionnement pour un système d'acquisition de données enregistrées dont on prévoit l'exploitation aux alentours de 7 500 MHz considère que le satellite est à une altitude de 844 km. Ce système est également appelé «système mondial d'acquisition de données enregistrées» (GRD). L'antenne du satellite est supposée avoir un faisceau modelé qui compense partiellement l'augmentation de l'affaiblissement sur le trajet lorsque les angles d'élévation s'éloignent du nadir. On suppose une modulation par inversion de phase (MDP-2), bien que les résultats soient aussi applicables à la modulation par quadrature de phase (MDP-4), que l'on envisage aussi actuellement. On prévoit de mettre en oeuvre le système GRD aux alentours de l'an 2005.

# 4.	Service d'exploration de la Terre par satellite à 8 025-8 400 MHz

Les analyses de qualité de fonctionnement pour les transmissions vers des installations principales et des installations à faible prix de revient supposent une altitude de satellite de 822 km. Les installations principales d'acquisition de données reçoivent des données enregistrées et les installations à faible prix de revient reçoivent des données régionales en temps réel. La modulation est en MDP-4. On suppose qu'aucun brouillage par le canal adjacent ne se produit à l'intérieur du système parce que l'on admet que les deux types de transmission ne seront pas issus en même temps du même satellite.

TABLEAU  2

Analyses de qualité de fonctionnement utilisées comme base pour les critères de brouillage

| Bande de fréquences (MHz) | 1 670-1 710 |  |  |  | 7 450-7 550 |  | 8 025-8 400 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Type de station terrienne | Acquisition de données enregistrées |  | Acquisition de données directes |  | Acquisition de données enregistrées |  | Acquisition de données enregistrées |  | Acquisition de données directes |  |
| Pourcentage du temps, p | 0,1 | 20 | 0,1 | 20 | 0,1 | 20 | 0,1 | 20 | 1,0 | 20 |
| Angle d'élévation (dépassé pendant p) | 5° | 13° | 5° | 13° | 5° | 13° | 5° | 13° | 5° | 13° |
| Puissance d'entrée de l'antenne du satellite (dBW) | 6,1 |  | 6,1 |  | 14,1 |  | 16,9 |  | –1,4 |  |
| Gain de l'antenne du satellite (dBic) | 2,1 | 2,0 | 2,1 | 2,0 | 2,1 | 2,0 | 2,1 | 2,0 | 30,4 |  |
| p.i.r.e. du satellite (dBW) | 8,2 | 8,1 | 8,2 | 8,1 | 16,2 | 16,1 | 19,0 | 18,9 | 29,0 |  |
| Affaiblissement en espace libre (dB) | 166,3 | 164,0 | 166,3 | 164,0 | 179,1 | 176,8 | 181,0 | 178,7 | 181,0 | 178,7 |
| Affaiblissement supplémentaire sur le trajet (dB) | 0,2 | 0,0 | 0,2 |  | 3,5 | 0,5 | 3,7 | 0,6 | 0,7 | 0,6 |
| Gain de l'antenne de la station terrienne (dBic) | 46,8 |  | 29,8 |  | 54,0 |  | 55,2 |  | 36,5 |  |
| Affaiblissement dû à l'erreur de pointage de l'antenne (dB) | 0,5 |  | 0,5 |  | 0,5 |  | 0,5 |  | 0,5 |  |
| Affaiblissement dû au désaccord de polarisation (dB) | 0,2 |  | 0,5 |  | 0,2 |  | 0,5 |  | 0,5 |  |
| Affaiblissement dans le modulateur et dans le démodulateur (dB) | 2,7 |  | 2,7 |  | 2,0 |  | 2,0 |  | 2,0 |  |
| Largeur de bande de référence du récepteur | 5334 kHz |  | 2 668 kHz |  | 100 MHz |  | 100 MHz |  | 40 MHz |  |
| Débit des données (dB/Hz) | 64,2 |  | 58,2 |  | 77,0 |  | 77,0 |  | 73,0 |  |
| Energie par bit reçu, Eb (dB(W/Hz)) | –179,1 | –176,7 | –190,4 | –188,2 | –192,1 | –186,9 | –190,5 | –185,2 | –192,2 | –189,8 |
| Température de bruit du système de réception (K) | 320 | 210 | 370 | 240 | 320 | 210 | 266 | 240 | 292 | 275 |
| Densité de puissance de bruit thermique (dB(W/Hz)) | –203,5 | –205,4 | –202,9 | –204,8 | –203,5 | –205,4 | –204,3 | –204,8 | –203,9 | –204,2 |
| Densité de puissance de bruit non thermique du récepteur (dB(W/Hz)) | –202,4 |  | –204,2 |  | – |  | – |  | – |  |
| Densité de puissance de bruit interne totale, N0 (dB(W/Hz)) | –199,9 | –200,6 | –200,5 | –201,5 | –203,5 | –205,4 | –204,3 | –204,8 | –203,9 | –204,2 |
| Rapport Eb /N0 (dB) | 20,8 | 23,9 | 10,1 | 13,3 | 11,4 | 18,5 | 13,8 | 19,6 | 11,7 | 14,4 |
| TEB de liaison | < 10–12 |  | 6 ´ 10–5 | < 10–9 | < 10–10 |  | < 10–9 | < 10–10 | < 10–7 | < 10–10 |
| Taux d'erreur de traitement des données de satellite | 5 ´ 10–7 |  | – |  | 5 ´ 10–7 |  | 5 ´ 10–7 |  | – |  |
| TEB global de réception | 5 ´ 10–7 |  | 6 ´ 10–5 | < 10–9 | 5 ´ 10–7 |  | 5 ´ 10–7 |  | < 10–7 | < 10–10 |
| Rapport Eb /N0 (ou C/N) ) (dB) | 11,2 |  | 10,5 |  | 7,2 |  | 11,2 |  | 9,7 |  |
| Marge de puissance (dB) | 9,6 | 12,7 | 0,0 | 2,8 | 4,2 | 11,3 | 2,6 | 8,4 | 2,0 | 4,7 |

*	Cette Recommandation doit être portée à l'attention de l'Organisation météorologique mondiale (OMM).