RECOMMANDATION  UIT-R  SA.1029

CRITÈRES  DE  BROUILLAGE  PROPRES  À  LA  TÉLÉDÉTECTION
PASSIVE  PAR  SATELLITE

(Question UIT-R 140/7)

(1994)

Rec. UIT-R SA.1029

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)	que certaines bandes de fréquences ont été attribuées à la télédétection hyperfréquences par satellite;

b)	que certaines de ces bandes ont également été attribuées à d'autres services radioélectriques;

c)	que des critères de qualité de fonctionnement sont définis dans la Recommandation UIT-R SA.1028 pour la télédétection passive par satellite;

d)	que les critères de brouillage devraient être compatibles avec les objectifs de qualité de fonctionnement;

e)	qu'il est nécessaire de définir des critères de brouillage avant d'élaborer des critères de partage;

f)	que les critères de brouillage peuvent être énoncés sous forme de puissance de brouillage dans une largeur de bande de référence;

g)	que les sensibilités des capteurs passifs radiométriques sont généralement exprimées sous forme d'un différentiel de température DTe:

où

a :	constante du récepteur

Ts :	température de bruit totale (la somme du bruit du récepteur rapportée aux bornes de l'antenne et du bruit capté par l'antenne) (K)

B :	largeur de bande du récepteur (Hz)

t :	durée totale d'observation (s);

h)	que le seuil radiométrique ou la variation de puissance minimale perceptible est donnée par la formule:

W

où k est la constante de Boltzmann: 1,38 ´ 10-23 J/K,

recommande

1.	que l'on considère que les brouillages causés à des capteurs passifs deviennent préjudiciables dès que le niveau des signaux brouilleurs dépasse 20% de DP;

2.	que l'on utilise les niveaux de brouillage admissibles et les largeurs de bande de référence suivants pour les bandes de fréquences préférées attribuées à la télédétection passive appliquée à l'étude des terres, des océans et de l'atmosphère de la Terre:

| Fréquence (GHz) | Niveau de brouillage admissible (dBW) | Largeur de bande de référence pour les brouillages (MHz) |
| --- | --- | --- |
| Proche de 1,4 | -171 | - 27 |
| - Proche de 2,7 | -174 | - 10 |
| - Proche de 5 | -161 | - 100 |
| - Proche de 6 | -164 | - 100 |
| - Proche de 11 | -163 | - 20 |
| - Proche de 15 | -166 | - 50 |
| - Proche de 18 | -155 | - 100 |
| - Proche de 21 | -163 | - 100 |
| - 22,235 | -160 | - 100 |
| - Proche de 24 | -163 | - 100 |
| - Proche de 30 | -163 | - 100 |
| - Proche de 37 | -156 | - 100 |
| - 50 à 66 | -161/-166(1) | - 100 |
| - Proche de 90 | -153 | - 200 |
| - Superieure à 100 | -160 | - 200 |

- (1) Deuxième nombre pour les capteurs en peigne.

3.	de considérer que, dans les bandes de fréquences utilisées en partage, les niveaux de brouillage susmentionnés peuvent être dépassés dans moins de 5% des cellules de mesure situées dans la zone d'observation du capteur en cas de brouillage aléatoire et dans moins de 1% des cellules de mesure en cas de brouillage systématique aux mêmes endroits;

4.	de considérer que, dans des bandes de fréquences utilisées en partage, les seuils de brouillage et les pourcentages de pertes acceptés par un système particulier doivent être supérieurs ou égaux aux valeurs recommandées ci-dessus.

_________________