RECOMENDACIÓN  UIT-R  SA.1158*

COMPARTICIÓN  DE  LA  BANDA  1 675-1 710  MHz  ENTRE  EL  SERVICIO  DE  
METEOROLOGÍA  POR  SATÉLITE  (ESPACIO-TIERRA)  Y  EL  SERVICIO  
MÓVIL  POR  SATÉLITE  (TIERRA-ESPACIO)

(Cuestión UIT-R 204/7)

(1995)

Rec. UIT-R SA.1158

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para examinar la attribución de frecuencias en ciertas partes del espectro (Málaga-Torremolinos, 1992) (CAMR-92) ha atribuido la banda 1 675-1 710 MHz a título primario en la Región 2 al servicio móvil por satélite (SMS) (Tierra-espacio) y ha mantenido la categoría primaria del servicio de meteorología por satélite (METSAT) (espacio-Tierra);

b)	que cada uno de estos dos servicios puede ser proporcionado por sistemas de satélites geoestacionarios y no geoestacionarios;

c)	que durante más de 20 años el grupo internacional de operadores del servicio METSAT (CGMS) ha acordado dividir la banda 1 675-1 710 MHz en tres sub-bandas que se utilizan, y se espera que sigan siendo utilizadas, de la forma siguiente:

1 675-1 690 MHz:	estaciones terrenas principales en emplazamientos fijos para la recepción de señales relativas a datos de imágenes sin procesar, a la recopilación de datos y a la telemedida de vehículos espaciales procedentes de satélites meteorológicos geoestacionarios;

1 690-1 698 MHz:	estaciones de usuario para servicios de presentación directa desde satélites meteorológicos geoestacionarios. (Actualmente, algunos operadores del servicio METSAT utilizan frecuencias inferiores a 1 690 MHz para proporcionar servicios de presentación directa desde satélites meteorológicos geoestacionarios.);

1 698-1 710 MHz:	estaciones de usuario para servicios de presentación directa y datos de imágenes previamente grabadas en las estaciones terrenas principales desde satélites meteorológicos no geoestacionarios;

d)	que existen cientos de estaciones terrenas METSAT que reciben transmisiones de presentación de datos directa y de distribución de datos en partes de la banda 1 690-1 710 MHz utilizando antenas de pequeño tamaño y que además se prevé la utilización de miles de estaciones similares para algunas de las funciones proporcionadas por el servicio METSAT;

e)	que para las distintas funciones proporcionadas por el servicio METSAT, las estaciones terrenas de dicho servicio en la banda 1 690-1 710 MHz pueden ser fijas, móviles o transportables;

f)	que en la Recomendación UIT-R SA.1027 aparecen criterios de compartición para los actuales sistemas METSAT que utilizan satélites en órbita terrestre baja;

g)	que en la Recomendación UIT-R SA.1161 aparecen criterios de compartición para los actuales sistemas METSAT que utilizan satélites geoestacionarios;

h)	que se espera la instalación de una gran número de transmisores de estación terrena del SMS cerca o en el interior de la zona de servicio METSAT;

j)	que algunos organismos meteorológicos tienen previsto aumentar las anchuras de banda de canal y revisar los planes de asignación de frecuencias para las nuevas generaciones de satélites METSAT;

k)	que las estaciones espaciales geoestacionarias METSAT que dan servicio inicialmente a una cierta zona pueden ser reubicadas, de vez en cuando, para ofrecer cobertura a otra zona;

l)	que en los Anexos 1, 2 y 3 aparecen consideraciones sobre aspectos técnicos de la compartición entre el servicio METSAT y el SMS que funcionan en la banda 1 675-1 710 MHz;

m)	que para el servicio móvil por satélite ya se dispone de técnicas, o pueden desarrollarse, que impiden de forma automática y dinámica las transmisiones procedentes de estaciones terrenas situadas en las proximidades de las estaciones terrenas de recepción METSAT, y que tales técnicas se describen en el Anexo 3;

n)	que pueden desarrollarse sistemas del SMS que impidan la utilización de frecuencias empleadas por los sistemas METSAT para distribución de datos a cientos de estaciones terrenas de pequeño tamaño donde no puede realizarse una protección dinámica de la interferencia,

observando

1	que los organismos de explotación de los sistemas de METSAT y móviles por satélite disponen de técnicas para mejorar la capacidad de compartición en esta banda de frecuencias,

reconociendo

1	que la CAMR-92 decidió que en la banda 1 675-1 710 MHz las estaciones del SMS no deberán causar interferencia perjudicial a los servicios de meteorología por satélite y ayudas a la meteorología, ni obstaculizarán su desarrollo y que la utilización de esta banda estará sujeta a las disposiciones de la Resolución N.° 46 (Nota 735A (CAMR-92) al Reglamento de Radiocomunicaciones (RR));

2	que ciertos estudios han indicado que la posible interferencia causada por las estaciones terrenas del SMS funcionando en la misma frecuencia sería aceptable con distancias de separación típicas de unos 40 km y que la distancia de separación necesaria se reduce considerablemente cuando la estación terrena del SMS transmite en canales adyacentes a los recibidos por la estación terrena METSAT,

recomienda

1	que se realicen nuevos estudios para mejorar en la mayor medida las posibles disposiciones de compartición entre las estaciones terrenas de SMS y del METSAT, teniendo en cuenta el § c);

2	que las estaciones terrenas transmisoras del SMS proporcionen separación suficiente (espacial, temporal o en frecuencia) de forma que no aparezca interferencia inaceptable en las estaciones terrenas METSAT ya en funcionamiento o planificadas;

3	que se realicen nuevos estudios para evaluar la interferencia causada por los satélites meteorológicos a los satélites de SMS, teniendo en cuenta la información que figura en el Anexo 2.

ANEXO  1

Viabilidad de la compartición cocanal y de canal adyacente entre las estaciones terrenas transmisoras del servicio móvil por satélite y las estaciones terrenas receptoras del 
servicio de meteorología por satélite en la banda de frecuencias 1 675-1 710 MHz

Parte A  –  Análisis de la compartición cocanal

# 1	Introducción

En la parte A del presente Anexo figura un ejemplo de compartición cocanal entre estaciones terrenas transmisoras en órbita terrestre baja (LEO) del SMS y estaciones receptoras LEO del servicio de METSAT.

Sin embargo, los resultados de esta sección pueden aplicarse normalmente a otras combinaciones de estaciones del SMS y del METSAT, por ejemplo:

–	estaciones terrenas LEO del SMS, estaciones terrenas geoestacionarias (GEO) del servicio METSAT;

–	estaciones terrenas GEO del SMS, estaciones terrenas LEO del servicio METSAT;

–	estaciones terrenas GEO del SMS, estaciones terrenas GEO del servicio METSAT.

Ello se debe al hecho de que las distancias estimadas son relativamente independientes de las características específicas de los sistemas correspondientes y a que la intensidad de la señal de interferencia disminuye de forma exponencial al aumentar la distancia en la zona de difracción-atenuación sobre el horizonte.

# 2	Cálculo del balance del enlace en una transmisión de imagen de alta resolución (HRPT) típica

CUADRO  1

| Frecuencia portadora de 1 700 MHz | 5° de elevación |
| --- | --- |
| p.i.r.e. (TIROS N) (dBm) | 38,2 |
| Pérdidas en el espacio (dB) | –166 |
| Pérdidas en el terreno (dB) | –3,7 |
| Ganancia de la estación de recepción (2,44 m) (dBi) | 29,8 |
| Nivel de la señal recibida (2 668 kHz) (dBm) | –102 |

# 3	Nivel de ruido estimado en un receptor HRPT procedente de las transmisiones de una estación terrena del SMS (caso típico)

Para el siguiente cálculo de interferencia se ha considerado que la densidad de comunicaciones del SMS es de 0,025 E/km2. Con esta densidad se obtiene, como se muestra en la Fig. 1, una rejilla de intervalo 6,3 km entre dos transmisores en tierra del SMS, lo que da lugar a una distancia máxima desde una estación terrena METSAT de 4,5 km. Considerando que la antena METSAT se dirige hacia el cenit, el balance del enlace de interferencia es el indicado en el Cuadro 2.

FIGURE 1...[D01] = 8 CM

En un radio de 4,5 km pueden encontrarse normalmente cuatro transmisores del SMS. De forma similar, en un radio de 10 km puede haber unos 8 transmisores del SMS. Por consiguiente, el nivel de interferencia total será aproximadamente de –66 dBm, como se indica en el Cuadro 2.

CUADRO  2

| Frecuencia portadora de 1 700 MHz | SMS de espectro ensanchado (5 MHz)(1) | SMS de banda estrecha (25 kHz) |
| --- | --- | --- |
| p.i.r.e. del transmisor en tierra del SMS (en la banda del receptor HRPT de 2 668 MHz) (dBm) | 37 | 40 |
| Pérdidas en el espacio (4,5 km) (dB) | –110 | –110 |
| Ganancia de la antena de recepción hacia el horizonte (dBi) | 0 | 0 |
| Nivel de interferencia debido a una estación del SMS (a 4,5 km) (dBm) | –73 | –70 |
| Nivel de interferencia debido a 4 estaciones del SMS (a 4,5 km) (dBm) | – 67 | – 64 |
| Nivel de interferencia debido a todas las estaciones del SMS (dBm) | – 66 | – 63 |
| (1) Para sistemas del SMS en órbita terrestre baja se consideran otras anchuras de banda. |  |  |

# 4	Zona de protección para una estación terrena (LEO) METSAT que funciona en una banda compartida con estaciones terrenas transmisoras del SMS

El servicio HRPT es proporcionado por satélites LEO donde la calidad de funcionamiento del sistema exige que los enlaces se establezcan para ángulos de elevación ³5°.

## 4.1	Cálculo del radio mínimo de la zona de protección de una estación receptora HRPT para asegurar que la interferencia del SMS no se rebasa durante el 20% del tiempo

El objetivo de este cálculo es obtener la mínima distancia de separación necesaria a fin de asegurar que una estación receptora HRPT no sufre interferencia constante procedente de un transmisor en tierra del SMS (este cálculo no se aplica a los transmisores de a bordo).

A tal efecto se supone que:

–	el transmisor en tierra del SMS transmite en la banda utilizada por el receptor HRPT;

–	existe sólo un transmisor de ese tipo en las proximidades de la estación receptora HRPT; y

–	la ganancia de la estación terrena del SMS es isótropa en el hemisferio superior de la antena.

En el Cuadro 3 se indican las pérdidas en el trayecto mínimas necesarias para evitar la interferencia a una estación HRPT METSAT.

CUADRO  3

| Frecuencia portadora de 1 700 MHz | SMS de espectro ensanchado (5 MHz)(1) | SMS de banda estrecha (25 kHz) |
| --- | --- | --- |
| Nivel de la señal requerido de HRPT para un ángulo de elevación de 5°(2) (dBm) | –102 | –102 |
| Nivel de interferencia admisible(3) (dBm) | –115 | –115 |
| Ganancia de la antena METSAT hacia el horizonte (con un ángulo de elevación de 5°)(4) (dBi) | 0 | 0 |
| p.i.r.e. del transmisor en tierra del SMS (en la banda del receptor HRPT de 2 668 MHz) (dBm) | 37 | 40 |
| Pérdidas en el trayecto mínimas necesarias (dB) | –152 | –155 |
| (1) Para sistemas del SMS en órbita terrestre baja se consideran otras anchuras de banda. (2) Véase el Cuadro 1. (3) Valor obtenido del Cuadro 1 de la Recomendación UIT-R SA.1027 (Terrenal). (4) Antena de 2,44 m: Gmáx = 30 dBi, D/l = 13,8. |  |  |

La ganancia indicada en el Cuadro 3 corresponde al valor en dirección de la interferencia que no se rebasa al menos durante el 20% del tiempo. Se calculó utilizando estadísticas sobre la posición de antena para un vehículo espacial METSAT en órbita terrestre baja a 800 km de altitud.

En el siguiente cálculo de la distancia de separación d (km) entre estaciones del METSAT y del SMS intervienen las pérdidas en el espacio libre (Le) y las pérdidas por difracción en la Tierra (Ls), según las Recomendaciones UIT-R P.452 y UIT-R P.526.

Le  =  – 60  +  20 log (l  /  4p)  –  20 log d	(1)

donde l se expresa en metros y d en kilómetros,

Ls  =  F(X )  +  G(Y1)  +  G(Y 2)	(2)

con:

X  =  2,2  b  f 1/3  ae–2/3  d	(3)

siendo:

b  =	1, porque f > 20 MHz

f :	frecuencia (MHz)

ae :	radio de la Tierra equivalente (km) (8 500 km)

d :	distancia (km)

con:

F(X )  =  11  +  10 log  X  –  17,6 X               y X  =  0,063 d

F(X )  =  –1  +  10 log d  –  1,1 d               dB	(4)

con:

Yi  =  9,6  ´  10–3  ´  b  f 2/3 ae–1/3  Hi	(5)

siendo:

Hi :  altura de la antena móvil o de la estación (m).

En este ejemplo, Y1 (10 m) = 0,67 e Y2 (3 m) = 0,2

siendo:

G(Y)  =  20 log (Y  +  0,1 Y 3)               para 10 K (en este caso K  <  0,02)  <  Y  <  2	(6)

con lo que se obtiene G1(Y1) = –3,1 dB y G2(Y2) = –14 dB.

La ecuación que debe resolverse es:

(7)

### 4.1.1	Caso de un solo transmisor del SMS

Considerando un solo transmisor de banda estrecha del SMS situado en las proximidades de la estación HRPT, el resultado para L = –155 dB es d = 24 km.

### 4.1.2	Caso de múltiples transmisores del SMS

Si existen varios transmisores del SMS, con una densidad de 0,025 E/km2, se considerará que las fuentes de interferencia tienen una distribución circular alrededor de la antena de recepción HRPT de 0 dBi de ganancia. En este círculo de protección de d km de radio habrá un mínimo de (0,025 ´ 2p d ´ 6,3) transmisores separados entre sí 6,3 km (véase el § 3). Se desprecia la influencia de los transmisores del SMS situados fuera del círculo de protección. En esas

circunstancias, las pérdidas en el trayecto mínimas de –155 dB (Cuadro 3) deben ser compartidas por d transmisores. Basándose en las anteriores hipótesis, los cálculos dan lugar a la ecuación (9), donde (0,025 ´ 2p d ´ 6,3) es la distancia de protección mínima (km).

L(d) es la atenuación elemental (para un transmisor únicamente).

–155  =  10 log d  +  L(d )               L(d )  =  –115,1  –  10 log d  –  1,1 d	(8)

–155  =  –115,1  –  1,1 d	(9)

Para un transmisor del SMS de banda estrecha se ha determinado una distancia de 36 km (y de 34 km para un transmisor del SMS de espectro ensanchado).

NOTA 1 – Para una p.i.r.e. determinada de estación terrena móvil, el SMS con espectro ensanchado no presenta ventajas significativas sobre el SMS de banda estrecha con respecto a la compartición cocanal con los receptores del servicio de meteorología. Ello es debido a que en todos los casos, salvo con WEFAX (facsímil meteorológico), los receptores interferidos tienen una anchura de banda amplia. En el caso de WEFAX, la p.i.r.e. de espectro ensanchado interferente en la anchura de banda del paso banda del receptor es muy inferior que la del sistema de banda estrecha, pero las distancias de propagación no son proporcionalmente menores debido a que la zona de despejamiento de Fresnel aumenta en el trayecto de la señal interferente al disminuir las distancias de separación, de forma que las pérdidas en dB/km se reducen.

## 4.2	Cálculo del radio mínimo de la zona de protección de una estación receptora HRPT para asegurar que la interferencia del SMS no se rebasa durante el 0,002% del tiempo

Las hipótesis de cálculo son las mismas que las realizadas en el § 4.1.

Las pérdidas en el trayecto mínimas necesarias para evitar la interferencia a una estación terrena METSAT aparecen en el Cuadro 4.

CUADRO  4

|  | SMS de espectro ensanchado (5 MHz)(1) | SMS de banda estrecha (25 kHz) |
| --- | --- | --- |
| Nivel de señal requerido de HRPT para un ángulo de elevación de 5°(2) (dBm) | –102 | –102 |
| Nivel de interferencia admisible para una relación S/I de 6 dB de acuerdo con la Recomendación UIT-R SA.1027(3) (dBm) | –108 para menos del 0,002% del tiempo | –108 para menos del 0,002% del tiempo |
| Ganancia de la antena en tierra HRPT hacia el horizonte de 0° (con un ángulo de elevación de 5°)(4) (dBi) | 23,5 | 23,5 |
| p.i.r.e. del transmisor en tierra del SMS (en la banda del receptor de 2 668 MHz) (dBm) | 37 | 40 |
| Pérdidas en el trayecto mínimas necesarias (dB) | –168,5 | –171,5 |
| (1) Para los sistemas del SMS en órbita terrestre baja se consideran otras anchuras de banda. (2) Véase el Cuadro 1. (3) El nivel es de –108 dBm para una banda de paso de 2 668 MHz y una antena de 30 dBi. (4) Antena de 2,44 m: Gmáx = 30 dBi, D/l = 13,8. |  |  |

Si se considera un solo transmisor en tierra del SMS funcionando con una anchura de banda de 25 kHz, la separación necesaria es de 38 km.

El cálculo para los transmisores en tierra del SMS con una densidad de 0,025 E/km2 no da lugar a una distancia de separación significantemente mayor puesto que para un ángulo de elevación de 5° en el lóbulo principal de la antena del METSAT sólo entrará un transmisor del SMS (véase la Fig. 2).

FIGURE 2...[D02] = 18 CM

# 5	Resumen

5.1	Del análisis realizado en el § 4 se deduce que las distancias de separación típicas para evitar la interferencia son del orden de 40 km (véase la Fig. 3).

5.2	Como puede verse en la Fig. 3, las reducciones en la p.i.r.e. de las estaciones terrenas del SMS hacia el horizonte no modifican de forma significativa las distancias de separación.

5.3	Cabe señalar que en algunas partes de la banda 1 675-1 710 MHz, las estaciones terrenas del METSAT, tales como HRPT o WEFAX, pueden ser numerosas en algunas regiones del mundo. En esos casos, puede que sea difícil realizar la coordinación con las estaciones terrenas del SMS.

5.4	En el Anexo 3 aparecen métodos adicionales para evitar la posible interferencia.

FIGURE 3...[D03] = 13 CM

Parte B  –  Análisis para el caso no cocanal

# 1	Introducción

En este punto se resume la viabilidad de la compartición no cocanal entre estaciones terrenas móviles transmisoras y estaciones terrenas receptoras del servicio METSAT. Esta situación de compartición aparece no sólo en las técnicas de compartición basadas en la utilización de frecuencias del SMS que no son empleadas por el servicio de METSAT sino también en todas las situaciones de compartición cocanal (la compartición cocanal con un conjunto de estaciones terrenas meteorológicas normalmente va acompañada de compartición de canal adyacente con otras estaciones terrenas meteorológicas); de esa forma, para que se considere posible la compartición cocanal, debe estimarse viable la compartición no cocanal. Aunque los parámetros aquí supuestos para las estaciones terrenas móviles corresponden a transmisiones de banda estrecha dirigidas a satélites geoestacionarios, pueden aplicarse los mismos principios a cualquier otro tipo de estación terrena del SMS.

Los mecanismos de interferencia considerados en este punto incluyen las emisiones fuera de banda de estaciones terrenas móviles que caen dentro de la banda de paso del receptor así como la compresión de la ganancia (desensibilización) del receptor meteorológico, las respuestas no esenciales y los productos de intermodulación. Para cada interacción de interferencia se consideró, y se comparó con los criterios de protección aplicables, la probabilidad de que una estación terrena móvil realice una transmisión cuando se encuentra situada en la zona alrededor de una estación terrena meteorológica, donde la interferencia puede ser perceptible. Se llegó a la conclusión de que es posible la compartición no cocanal siempre que se impongan los límites adecuados a la p.i.r.e. de la estación terrena móvil y a los niveles de emisión no deseada.

# 2	Distancias de separación para evitar la interferencia

## 2.1	Desensibilización

Las distancias de separación entre una estación terrena meteorológica y el terminal terreno del SMS que da lugar a un nivel de la señal del SMS igual al nivel de saturación del receptor (un nivel de compresión de 1 dB) cuando el receptor funciona con la máxima sensibilidad (por ejemplo, durante la adquisición de la señal) se encuentra en la gama de 2 m a 56 m. Las distancias más pequeñas se refieren a las estaciones de telemando y adquisición de datos (CDA) y las mayores a las estaciones WEFAX. La interferencia perceptible puede aparecer por la desensibilización con niveles de señal interferente superiores a los supuestos para el SMS (es decir, niveles con los que se obtiene 1 dB de compresión de ganancia).

## 2.2	Respuestas no esenciales en el receptor

Se calculó para una cierta variedad de condiciones la distancia desde el receptor meteorológico donde el nivel de la señal del SMS en la FI del receptor es el mismo que el de la sensibilidad del receptor. El nivel de la señal recibida deseada se supuso igual a la sensibilidad del receptor (lo cual es una hipótesis válida para los receptores meteorológicos a los que llegan las señales deseadas con ángulos de elevación bajos). Se supone que es suficiente la desintonía para lograr en el receptor un rechazo de las señales no esenciales de 60 dB. Se calcularon las distancias de separación para tres tipos de estaciones terrenas meteorológicas (CDA, HRPT y WEFAX) a fin de obtener una gama de distancias según las distintas configuraciones (con objeto de reflejar las diferentes ganancias y anchuras de banda de la estación terrena). Las tres ganancias de antena del receptor distintas consideradas reflejan la discriminación de la antena receptora cuando la fuente de interferencia se encuentra en el acimut del haz principal (es decir para ángulos con respecto al eje de 5° y 10° debido a la elevación de la antena del receptor meteorológico) y en el lóbulo posterior de la antena receptora. Hubo una notable variación en los resultados de los cálculos de la distancia de separación para respuestas no esenciales generadas por el receptor suponiendo un rechazo de las emisiones no esenciales en el receptor de 60 dB, valor típico de la máxima atenuación del filtro de FI que puede lograrse en la banda considerada. Las distancias para la estación CDA fueron menos sensibles, oscilando entre 26 m y 505 m; para la estación HRPT los valores se situaron entre 95 m y 1 157 m y para la estación WEFAX, entre 511 m y más de 10 km.

## 2.3	Respuesta del receptor a las emisiones no esenciales del SMS

Se calcularon las distancias de separación para tres tipos de estaciones terrenas meteorológicas, CDA, HRPT y WEFAX, considerando un nivel de emisión no esencial del SMS en la banda de paso del receptor de –63 dBc basándose en el nivel de emisión no esencial. Se consideraron tres tipos de estaciones terrenas para obtener una gama de distancias resultante de los distintos niveles de interferencia admisible y diámetros de antena. La ganancia de la antena del receptor refleja la discriminación de la antena cuando la fuente de interferencia se encuentra en el acimut del haz principal (en ángulos con respecto al eje de 5° y 10° debido a la elevación de la antena del receptor meteorológico) y en el lóbulo posterior de la antena del receptor. El nivel de señal en la antena del receptor se comparó con el nivel de interferencia admisible de –92 dBm para una estación CDA, –111 dBm para una estación HRPT y –120 dBm para una estación WEFAX. Esos niveles se han tomado de los criterios de compartición y coordinación que aparecen en la Recomendación UIT-R SA.1027 para los sistemas de satélites meteorológicos no geoestacionarios y los criterios para la estación WEFAX (funcionando con satélites geoestacionarios) se calcularon empleando el método de la Recomendación UIT-R SA.1023. La gama de distancias de separación obtenidas fueron: para una estación CDA, entre 10 m y 160 m; para una estación HRPT, entre 228 m y 2 418 m; y para una estación WEFAX, entre 658 m y 6 974 m.

# 3	Probabilidades de interferencia resultantes

En el Cuadro 5 aparecen las probabilidades de que un terminal terreno del SMS se encuentre dentro de zonas de posible interferencia perceptible, calculadas utilizando los mayores valores de las distancias indicadas anteriormente. Las mayores distancias de separación se refieren a respuestas no esenciales en el receptor y rebasan notablemente las distancias correspondientes a otras interacciones de interferencia; de esa forma, los resultados engloban los posibles efectos aditivos de la potencia de la señal interferente asociada a las distintas interacciones de interferencia. Las zonas asociadas con dos estaciones terrenas del SMS que producen simultáneamente interferencia tendrán una superficie aproximadamente el doble que la zona en el caso de una sola fuente de interferencia, pero las probabilidades de que aparezcan dos estaciones terrenas interferentes serían mucho menores que la mitad de las probabilidades indicadas (debido al valor reducido de los ciclos de trabajo de transmisión de cada estación terrena interferente). Los resultados señalan una probabilidad de interferencia menor de la considerada generalmente como admisible en el servicio METSAT (por ejemplo, el 0,003% del tiempo, como indica la Recomendación UIT-R SA.1027).

CUADRO  5

Probabilidad de que se produzca interferencia potencialmente perceptible

| Tipo de estación terrena | Zona de interferencia (Aac) (km2) | Probabilidad de interferencia |
| --- | --- | --- |
| CDA | 0,0142 | 2 ´ 10–8 |
| HRPT | 0,5298 | 7,3 ´ 10–6 |
| WEFAX | 3,27616 | 4,5 ´ 10–5 |
| NOTA 1 – En los cálculos se han utilizado los siguientes parámetros: – Número de canales del SMS = 666,7 – Zona de cobertura del haz del satélite del SMS = 1,7 ´ 107 km2 – Factor de actividad de la transmisión = 0,35. |  |  |

ANEXO  2

Viabilidad de la compartición cocanal entre las estaciones espaciales transmisoras del servicio 
de meteorología por satélite y las estaciones espaciales receptoras del servicio móvil 
por satélite en la banda de frecuencias 1 675-1 710 MHz

# 1	Introducción

Si el servicio de METSAT utiliza la banda de 1 675-1 710 MHz en el enlace descendente y el servicio móvil por satélite (SMS) en el enlace ascendente, pueden aparecer dos trayectos de interferencia. Uno de ellos va de la estación terrena transmisora del SMS a la estación terrena receptora METSAT. En el Anexo 1 precedente se ha considerado ese trayecto de interferencia así como la forma de considerar sus efectos. El otro trayecto de interferencia va de la estación espacial transmisora METSAT a la estación espacial receptora del SMS. En el presente Anexo se consideran las magnitudes de interferencia que pueden esperarse en este trayecto de interferencia.

Pueden aparecer dos modos de interferencia estación espacial-a-estación espacial. El primero es entre un satélite transmisor y un satélite receptor en estrecha proximidad y el segundo es entre dos satélites cuando se encuentran en emplazamientos casi antipodales uno con respecto al otro. Cada uno de estos modos puede subdividirse a su vez según ambos servicios utilicen satélites geoestacionarios o no geoestacionarios.

# 2	Interferencia entre satélites relativamente antipodales

Considérese una configuración antipodal en la que la línea recta que une ambos satélites es tangente a la Tierra, de forma que sus discriminaciones de antena respectivas sean mínimas. A medida que los satélites se aproximan, los ángulos con respecto al eje de la antena del satélite aumentan lo que da lugar a una mayor discriminación de antena combinada. Esta discriminación total aumenta más rápidamente que la disminución de las pérdidas en el trayecto, hasta en el caso de que ambos satélites se encuentren en la OSG, pueden funcionar únicamente con unos pocos grados de separación. Por ejemplo, la ganancia a 90° con respecto al eje para un satélite geoestacionario METSAT puede ser de unos –5 dBi para una discriminación de 23 dB. La ganancia a 90° con respecto al eje para un satélite geoestacionario del SMS con un haz puntal de 1° puede ser de unos 0 dBi para una discriminación de 44 dB, con lo que se obtiene una discriminación neta de unos 67 dB. Las pérdidas diferenciales en el trayecto en espacio libre entre una separación antipodal y una separación en la órbita de 1° es de unos 41 dB. Por consiguiente, el caso de una gran proximidad será generalmente mejor que el caso antipodal hasta que la separación angular entre los satélites sea bastante reducida.

Para evaluar la interferencia potencial en el caso antipodal, considérese la geometría representada en la Fig. 4. La longitud del trayecto desde el satélite METSAT, con una órbita de radio R1, al horizonte de la Tierra es d1, siendo B1 el punto de intersección entre el eje del haz y la Tierra y j1 el ángulo con respecto al eje del horizonte. Análogamente,

estos mismos valores para el satélite del SMS son R2, d2, B2 y j2 , respectivamente. En consecuencia, la longitud del trayecto de la señal interferente para la configuración antipodal es d1 + d2. La longitud del trayecto de la señal deseada es d cuando la zona de servicio del SMS se supone que se extiende a un ángulo de elevación de e.

FIGURE 4...[D04] = 9 CM

En consecuencia, en el satélite del SMS, el nivel de la señal deseada es:

C  =  p.i.r.e.SMS(ETM)  –  PEL(d )  +  GSMS(bzc)	(10)

El nivel de la señal interferente es:

I  =  p.i.r.e.MET  –  PEL(d1  +  d2 )  –  DMET (j1)  +  GSMS  –  DSMS (j2)  –  factor BW	(11)

En consecuencia la relación portadora/interferencia es:

(12)

A continuación se indican los significados de las variables y las hipótesis realizadas sobre sus valores. Debido a la amplia variedad de sistemas distintos, en los cálculos se utiliza el caso más desfavorable o los valores medios.

p.i.r.e.SMS(ETM) :  p.i.r.e. de la estación terrena del SMS;

–	para satélites geoestacionarios del SMS, la gama va de 6 dBW (ETS-V) a 36 dBW (servicio A de Inmarsat);

–	para satélites en órbita terrestre baja del SMS, la gama va de 13 dBW a –6 dBW;

–	se supone que es +10 dBW para el SMS(OSG) (véase MSAT) y –6 dBW para el SMS(LEO) (basados en los parámetros publicados para el sistema IRIDIUM);

p.i.r.e.MET :  p.i.r.e. del satélite METSAT;

10 log [(d1 + d2) / d]2 :  pérdidas diferenciales en el espacio libre entre los trayectos deseado e interferente;

–	los satélites LEO en el servicio METSAT tienen altitudes entre 815 km y 925 km, suponiéndose un valor medio de 870 km;

–	los satélites LEO del SMS pueden tener altitudes tan bajas como 520 km. Sin embargo se supone un valor típico de 760 km;

–	se supone que el ángulo de llegada del borde de la zona de cobertura (bzc) es de al menos 25° para sistemas móviles por satélite en todos los modos de funcionamiento;

GSMS – GSMS(bzc) :  discriminación del satélite del SMS en su propio borde de la zona de cobertura;

–	se supone que es de 3 dB para satélites LEO y geoestacionarios;

DMET (j1) :  discriminación de la antena del satélite METSAT con respecto al horizonte de la Tierra;

–	se supone que es de 3 dB para el satélite geoestacionario METSAT (cobertura de la Tierra) y 0 dB para el satélite en órbita terrestre baja METSAT (las antenas omnidireccionales en satélites LEO dan servicios hasta ángulos de llegada de 5°);

DSMS (j2) :  discriminación de la antena del satélite del SMS con respecto al horizonte de la Tierra;

–	para los satélites geoestacionarios del SMS, las ganancias de cresta de la antena del satélite se extienden desde 18 dBic (haz de cobertura terrestre) hasta 34 dBic (haz puntual);

–	para los satélites LEO del SMS, las ganancias de cresta de la antena oscilan entre 18,5 dBi (haz de cobertura terrestre) y 28,8 dBi (haz puntual);

–	se supone un valor de 20 dB para los satélites geoestacionarios del SMS (haz puntual) y de 6 dB para los satélites LEO del SMS;

Facteur BW :  factor de anchura de banda = 10 log (bwMETSAT / bwSMS);

–	bwMETSAT > bwSMS , este término representa la fracción de la señal interferente que cae en la banda de la señal deseada;

–	si bwSMS > bwMETSAT , este término representa el número de señales interferentes que caen en la banda de la señal deseada suponiendo canales de interferencia contiguos;

–	la anchura de banda del SMS varía entre unos 5 kHz para transmisión continua, y unos 32 kHz, para una transmisión en modo ráfaga AMDT. Se supondrá una anchura de banda media de 18 kHz.

En el Cuadro 6 se resumen los resultados del cálculo de la relación C/I.

Suponiendo que es adecuado un valor de la relación C/I de 20 dB, la compartición  estación espacial antipodal-estación espacial antipodal entre el enlace descendente del servicio METSAT y el enlace ascendente del SMS parece bastante posible para los dos casos en los que el satélite METSAT se encuentra en órbita terrestre baja.

En el caso de satélites geoestacionarios del METSAT y del SMS la compartición es viable en la gran mayoría de la banda. Aproximadamente el 0,2% de la banda no es utilizable por los satélites geoestacionarios del SMS debido a unos niveles excesivos de interferencia a largo plazo. Los canales del SMS afectados pueden desactivarse de manera permanente sin que ello reduzca de forma significativa la capacidad de tráfico. Los planes de los organismos meteorológicos en el sentido de aumentar las anchuras de banda ayudarán a reducir el problema si las p.i.r.e. de los satélites no sobrepasan los actuales niveles. Sin embargo, el deseo de dichos organismos de revisar las asignaciones de frecuencias exigirá que los satélites del SMS sean reprogramables de forma que los canales puedan activarse o desactivarse cuando sea necesario.

Para el caso de satélites geoestacionarios METSAT y satélites LEO del SMS parece que la compartición es posible en la mayor parte de la banda. Menos del 0,9% de la banda no es utilizable por los satélites LEO del SMS debido a unos niveles de interferencia excesivos. El efecto sobre los satélites del SMS y los requisitos para facilitar la compartición son similares a los indicados en el punto anterior. No obstante, si nuevos estudios demuestran que la interferencia causada por los satélites METSAT a un satélite LEO del SMS es de breve duración, es posible que ningún canal del SMS se vea afectado por la interferencia. De no ser así, la interferencia sería "sistemática" puesto que se produciría siempre que los satélites se encontrasen en las partes antipodales de sus órbitas.

Para facilitar la compartición con el SMS en general, los satélites geoestacionarios METSAT pueden normalizar las frecuencias utilizadas en los futuros satélites de este servicio de manera que las transmisiones que podrían causar un valor elevado de interferencia en el satélite SMS sean conocidas. En ese caso, los sistemas del SMS podrían desactivar permanentemente los canales del SMS afectados, suprimiendo la necesidad de realizar modificaciones en órbita a los planes de los canales del SMS.

CUADRO  6

Relación portadora interferencia para las funciones METSAT

| Sistema METSAT | Función | Frecuencia (MHz) | Anchura de banda de RF (MHz) | p.i.r.e. (dBW) | C/I en el satélite LEO del SMS (dB) | C/I en el satélite geoestacionario del SMS (dB) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sensor | 1681,600 | 20,000 | 27,0 | 33,0 | 40,1 |
|  | S-VISSR | 1687,100 | 6,000 | 25,0 | 29,7 | 36,8 |
|  | WEFAX 1 | 1691,000 | 0,260 | 17,0 | 24,1 | 31,2 |
| GMS | WEFAX 2 | 1691,000 | 0,032 | 7,0 | 25,0 | 32,1 |
| (OSG) | Medición de distancias 1 | 1684,000 | 1,000 | 17,0 | 29,9 | 37,0 |
|  | Medición de distancias 2 | 1688,200 | 1,000 | -4,5 | 51,4 | 58,5 |
|  | Medición de distancias 3 | 1690,200 | 1,000 | -4,5 | 51,4 | 58,5 |
|  | Informe DCP | 1694,500 | 0,400 | 4 | 39,0 | 46,1 |
|  | Telemedida | 1694,000 | 0,400 | 10 | 33,0 | 40,1 |
|  | Sensor W/B | 1676,000 | 5,000 | 19,0 | 34,9 | 42,0 |
|  | Sensor de imagen sin procesar | 1681,600 | 25,000 | 27,9 | 33,0 | 40,1 |
|  | Multisensor | 1681,478 | 0,500 | 19,0 | 24,9 | 32,0 |
|  | Sensor de modo AAA | 1685,700 | 5,000 | 19,0 | 34,9 | 42,0 |
|  | Medición de distancias 1 | 1684,000 | 1,000 | 27,9 | 19,0 | 26,1 |
|  | Medición de distancias 2 | 1688,200 | 1,000 | 27,9 | 19,0 | 26,1 |
| GOES | Medición de distancias 3 | 1690,200 | 1,000 | 27,9 | 19,0 | 26,1 |
| (OSG) | Presentación directa | 1687,100 | 3,500 | 27,9 | 24,5 | 31,6 |
|  | WEFAX | 1691,000 | 0,026 | 27,9 | 3,2 | 10,3 |
|  | Telemedida | 1694,000 | 0,020 | 19,0 | 11,0 | 18,1 |
|  | Informe DCP 1 | 1694,450 | 0,400 | 19,0 | 24,0 | 31,1 |
|  | Informe DCP 2 | 1694,500 | 0,400 | 21,1 | 21,9 | 29,0 |
|  | Informe DCP 3 | 1694,800 | 0,400 | 19,0 | 24,0 | 31,1 |
|  | Informes DCP | 1675,281 | 0,435 | 12,5 | 30,8 | 37,9 |
|  | Telemedida | 1675,929 | 0,030 | 5,0 | 26,7 | 33,8 |

CUADRO  6 (Continuación)

| Sistema METSAT |  | Función | Frecuencia (MHz) | Anchura de banda de RF (MHz) | p.i.r.e. (dBW) | C/I en el satélite LEO del SMS (dB) | C/I en el satélite geoestacionario del SMS (dB) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sensor |  | 1686,833 | 5,300 | 10,7 | 43,5 | 50,6 |
|  | Medición de distancias 1 |  | 1691,000 | 0,660 | 21,3 | 23,8 | 30,9 |
|  | Medición de distancias 2 |  | 1694,500 | 0,660 | 21,3 | 23,8 | 30,9 |
|  | Fax de alta resolución 1 |  | 1691,000 | 0,660 | 21,3 | 23,8 | 30,9 |
| METEOSAT | Fax de alta resolución 2 |  | 1694,500 | 0,660 | 21,3 | 23,8 | 30,9 |
| (OSG) | WEFAX 1 |  | 1691,000 | 0,026 | 21,3 | 9,8 | 16,9 |
|  | WEFAX 2 |  | 1694,500 | 0,026 | 21,3 | 9,8 | 16,9 |
|  | MDD |  | 1695,770 | 0,720 | 9,0 | 36,5 | 43,6 |
|  | HRIT |  | 1695,150 | 1,960 | 18,4 | 31,5 | 38,6 |
|  | LRIT |  | 1691,000 | 0,660 | 16,6 | 28,5 | 35,6 |
|  | Sensor |  | 1685,000 | 5,000 | 23 | 31,0 | 38,1 |
|  | WEFAX 1 |  | 1671,48 1690,8 | 0,018 | 18,8 | 10,7 | 17,8 |
| GOMS | WEFAX 2 |  | 1674,48 1691,4 | 0,018 | 18,8 | 10,7 | 17,8 |
| (OSG) | Fax de alta resolución 1 |  | 1672,48 1691,0 | 0,0024 | 12,3 | 18,5 | 25,6 |
|  | Fax de alta resolución 2 |  | 1673,48 1691,2 | 0,0024 | 12,3 | 18,5 | 25,6 |
|  | DCP 1 |  | 1697,0 | 2,000 (300 ´ 3 kHz) | 9,7 | 40,3 | 47,4 |
|  | DCP 2 |  | 1688,5 | 1,000 (100 ´ 10 kHz) | 12 | 35,0 | 42,1 |
| Satélite LEO típico de METSAT | Caso más desfavorable |  | __ | 3,000 | 9,0 | 23,2 | 41,4 |

# 3	Interferencia entre satélites situados en posiciones orbitales similares

El otro conjunto de posiciones relativas de satélites transmisores METSAT y satélites receptores del SMS en las que puede presentarse interferencia perjudicial a los receptores del SMS es cuando los satélites se encuentran muy próximos. Para el caso satélite geoestacionario/satélite geoestacionario ello significa que los dos satélites deben encontrarse a una cierta distancia mínima en el arco orbital geoestacionario. Para los otros tres casos, cuando uno o más de los satélites se encuentran en órbita terrestre baja (LEO), la posición relativa más desfavorable de los dos satélites es la condición transitoria en la cual la separación entre ellos es mínima; es decir, cuando el satélite meteorológico interferente está directamente encima o debajo del satélite del servicio móvil.

## 3.1	Separación necesaria entre un satélite geoestacionario METSAT y un satélite geoestacionario del SMS

Cuando ambos satélites, el del servicio de meteorología y el del servicio móvil, se encuentran en la OSG muy próximos entre sí, la intensidad de la portadora deseada C es nuevamente:

C  =  p.i.r.e.SMS(ETM)  –  PEL(d )  +  GSMS(bzc)	(13)

el nivel de interferencia I viene dado por la ecuación:

I  =  p.i.r.e.MET  –  PEL(d3)  –  DMET (j1)  +  GSMS (0)  –  DSMS (j2)  –  factor BW	(14)

donde todos los términos de las ecuaciones son los definidos anteriormente en el § 2 con las siguientes adiciones:

d3 :	distancia entre los dos satélites

j1 :	ángulo con respecto al eje de puntería del satélite del SMS visto desde el satélite METSAT

j2 :	ángulo con respecto al eje de puntería del satélite METSAT visto desde el satélite del SMS.

A partir de las ecuaciones (13) y (14) se deduce que la relación C/I en el receptor del SMS es:

(15)

Para los ángulos j1 y j2, supuestos suficientemente grandes como para que el trayecto entre los satélites se encuentre en los lóbulos laterales extremos de ambas antenas, se supone que DMET (j1) y DSMS (j2) toman un valor de al menos 25 dB. Se supone igualmente que las pérdidas en el espacio libre PEL (d) entre la estación terrena del SMS y su estación espacial son de 189 dB, valor para esta banda de frecuencias con ángulos de elevación bajos. Se supone, además, que la relación C/I necesaria de una sola fuente toma el valor de 20 dB. Las pérdidas en el espacio libre PEL (d3) para transmisiones desde el METSAT al SMS en la OSG vienen dadas por la expresión:

PEL(d3)  =  92,5  +  20 log f  +  20 log d3	(16)

siendo f la frecuencia portadora, con un valor supuesto de 1,685 GHz. Para el resto de parámetros se suponen los mismos valores que los indicados anteriormente en el § 2. Introduciendo en (15) la ecuación (16) y sustituyendo los parámetros por sus valores, excepto el valor desconocido de d3, se obtiene:

20 log d3  =  75               o d3  =  5 623 km	(17)

La separación angular necesaria entre satélites para lograr esta distancia es de 7,54º.

Esta separación necesaria no es elevada teniendo en cuenta el número esperado de satélites geoestacionarios del servicio de meteorología y la separación requerida entre satélites geoestacionarios del servicio móvil que utilizan el mismo espectro en la banda 1 675-1 710 MHz y puede coordinarse fácilmente entre los organismos de explotación de los satélites geoestacionarios del servicio de meteorología y del servicio móvil efectuando una selección razonable de sus posiciones orbitales. Una segunda posibilidad para la coordinación entre dichos organismos es la selección de portadora, de forma que el parámetro factor BW sea mejor de 0 dB. Además cabe señalar que incluso con el máximo error de directividad entre los satélites con una separación de 7,5° en la OSG, los ángulos j1 y j2 con respecto al eje de las antenas del satélite son de al menos 77°, valor coherente con la hipótesis de que DMET(j1) y DSMS(j2) toma como mínimo el valor de 25 dB.

Por consiguiente, se llega a la conclusión de que la interferencia de satélite a satélite entre satélites geoestacionarios del METSAT y del SMS puede exigir una cierta coordinación, pero no es un factor significativo a la hora de considerar la compartición de la banda entre ambos servicios.

## 3.2	Interferencia transitoria en el servicio móvil cuando uno de los satélites, o ambos, se encuentran en órbita terrestre baja (LEO)

En cualquiera de los casos OSG/LEO, LEO/LEO o LEO/OSG el alineamiento «cercano» de satélites más desfavorable se produce cuando el satélite inferior se encuentra en el haz principal del satélite superior. En cada uno de estos casos la relación C/I en el receptor del satélite del servicio móvil viene dada por la ecuación:

(18)

siendo:

PELC :	pérdidas en el espacio libre de la portadora que se producen entre la estación terrena del servicio móvil por satélite y el satélite de dicho servicio

PELI :	pérdidas en el espacio libre de la señal interferente que se producen entre el METSAT y el satélite del servicio móvil

DMET (j3) :	discriminación de la antena del METSAT a j3 grados con respecto al eje de puntería en el sentido del satélite del servicio móvil

DSMS (j4) :	discriminación de la antena del satélite del servicio móvil a j4 grados con respecto al eje de puntería en el sentido del METSAT.

Se supone que la discriminación del lóbulo posterior de cada satélite a 180° con respecto al eje de puntería es de al menos 20 dB. En consecuencia, el término (DMET(j3) + DSMS(j4)) es de 20 dB para cada uno de los tres casos, independientemente de cual de los satélites sea el más elevado. Suponiendo que el resto de términos tengan el mismo valor que el indicado en el § 2 anteriormente, los valores de la relación C/I de caso más desfavorables para cada caso aparecen en el Cuadro 7.

CUADRO  7

Valor de la relación C/I más desfavorable para posiciones orbitales relativas «en línea»

| Modo de interferencia METSAT.® SMS | p.i.r.e. de la ETM del SMS (dBW) | p.i.r.e. del satélite METSAT (dBW) | D LPEL (dB) | Discriminación en el borde de la zona de cobertura del SMS (dBW) | Discriminación de antena en el METSAT (dBW) | Discriminación de antena en el SMS (dBW) | Factor BW (dB) | C/I (dB) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OSG/LEO | – 6,0 | 20,0 | +27,6 | 3,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 18,6 |
| LEO/LEO | – 6,0 | 9,0 | –22,6 | 3,0 | 0,0 | 20,0 | 22,2 | 1,4(1) |
| LEO/OSG | 10,0 | 9,0 | –0,2 | 3,0 | 20,0 | 0,0 | 22,2 | 40,0 |
| (1) Este valor reducido de la relación C/I parece en algunos sucesos transitorios ocasionales que duran del orden de 2 min, como resultado de que dos satélites LEO se encuentran temporalmente en emplazamientos similares. 1,4 dB es el valor mínimo de la relación C/I que aparece en esos sucesos siempre y cuando ambos satélites se encuentren directamente encima de la misma posición sobre la Tierra. En muchos sucesos transitorios el valor mínimo de la relación C/I es superior al indicado puesto que las órbitas de los dos satélites son tales que la separación mínima entre ellos durante el suceso es superior. A largo plazo, la relación C/I de una sola fuente debida a la interferencia de un satélite del servicio meteorológico en órbita terrestre baja sería inferior a 3 dB durante menos del 0,001% del tiempo e inferior a 15 dB durante menos del 0,1% del tiempo. |  |  |  |  |  |  |  |  |

En los dos casos en que el satélite del METSAT o del SMS se encuentra en la OSG, la interferencia transitoria más desfavorable toma un valor superior a los 20 dB requeridos o lo suficientemente cercano a ese requisito de manera que la introducción de unas pequeñas correcciones en los parámetros del sistema en la coordinación entre ellos daría lugar a un entorno de interferencia aceptable en la red del servicio móvil por satélite.

Cuando ambas redes de satélite son de órbita terrestre baja se producirán sucesos de corta duración ocasionales en los cuales el SMS experimentará un valor de la relación C/I tan bajo como 2 dB. Sin embargo, los organismos de explotación del servicio móvil por satélite disponen de técnicas para evitar estos sucesos transitorios predecibles y limitar sus consecuencias en el diseño del sistema. Estas técnicas incluyen la selección de canal móvil dinámica y la utilización temporal de otro satélite del servicio móvil. Entre las opciones de diseño de que dispone el organismo explotador cabe citar la de mejorar las características del lóbulo posterior de la antena del vehículo espacial o la de elegir una órbita terrestre baja con altitudes muy distintas de las empleadas por los satélites del METSAT.

# 4	Resumen

Se ha examinado la interferencia causada por las estaciones espaciales transmisoras del servicio METSAT a las estaciones espaciales receptoras del servicio móvil por satélite, en el caso de un sistema de satélite con características típicas y para todas las combinaciones de órbitas geoestacionarias y LEO de cada tipo de satélite. Los resultados de este estudio se resumen en el Cuadro 8.

CUADRO  8

Resumen de la interferencia causada por las estaciones espaciales METSAT 
a las estaciones espaciales del SMS

| Órbita METSAT | Órbita del SMS | Desde posición antipodal | Desde posición cercana |
| --- | --- | --- | --- |
| OSG | OSG | C/I = 10,3 dB | Separación de 7,5° |
| OSG | LEO | C/I = 3,2 dB | C/I = 18,6 dB |
| LEO | LEO | C/I = 23,2 dB | C/I =1,4 dB mínimo(1) |
| LEO | OSG | C/I = 41,4 dB | C/I = 40,0 dB |
| (1) Los niveles de la relación C/I de una sola fuente pueden ser tan bajos como 1,4 dB en el caso de sucesos transitorios ocasionales con una duración del orden de 2 min. A largo plazo, el valor de la relación C/I será inferior a 3 dB durante menos del 0,001% del tiempo e inferior a 15 dB durante menos del 0,1% del tiempo. |  |  |  |

Cuando el satélite del servicio móvil es geoestacionario, cabe esperar que la interferencia procedente de una sola fuente causada por un satélite del servicio de meteorología sea superior a 20 dB o lo suficientemente próxima a ese valor de forma que mediante una coordinación entre redes pueda lograrse dicho objetivo. Cuando el satélite del servicio móvil se encuentra en órbita terrestre baja puede aparecer una interferencia transitoria significativa causada por un satélite geoestacionario METSAT en una ubicación relativamente antipodal o por un satélite en órbita terrestre baja METSAT muy próximo. Para evitar esos sucesos transitorios predecibles que dan lugar a valores de la relación C/I bajos, el organismo de explotación de los satélites LEO del SMS puede tomar algunas medidas de diseño y de explotación.

ANEXO  3

Técnicas de compartición para las estaciones terrenas del servicio móvil
por satélite y las estaciones terrenas del servicio de meteorología
por satélite en la banda de frecuencias 1 675-1 710 MHz

El UIT-R ha estudiado un cierto número de técnicas para mejorar la capacidad de compartición del espectro radioeléctrico entre el sistema móvile o el SMS y los sistemas de otros servicios. El problema básico considerado en estos estudios es que cuando el servicio móvil o el SMS comparte una banda de frecuencias con otro servicio, se supone que la estación móvil o la estación terrena del SMS funcionan en cualquier parte de la zona de servicio del sistema interferido y transmiten en la misma frecuencia a la que recibe la unidad interferida. En consecuencia, estos estudios llegan a la conclusión de que dentro de la zona de servicio la estación terrena móvil o del SMS puede provocar interferencia perjudicial a estaciones del otro servicio.

Se supone que estas estaciones móviles o del SMS son explotadas por personal no acostumbrado a tomar medidas para evitar la interferencia radioeléctrica perjudicial entre estaciones. Por ese motivo, las técnicas empleadas para controlar la magnitud de la interferencia a fin de que ésta se encuentre dentro de los límites acordados, deben activarse sin que ello exija ninguna acción por parte del usuario de dichas estaciones terrenas. A continuación se describen brevemente algunas de las técnicas que pueden aplicarse para limitar la interferencia causada por una estación terrena transmisora del SMS a una estación terrena receptora del servicio METSAT. Las técnicas que pueden emplearse de forma individual o conjunta son las siguientes:

1.	Asignación de frecuencias por emplazamiento.

2.	Zonas de protección determinadas por radiobalizas.

3.	Prevención de la interferencia mediante selección de frecuencias.

4.	Utilización de frecuencias en una zona de cobertura del haz del SMS únicamente cuando las estaciones terrenas del METSAT no están utilizándole (es decir, compartición en el tiempo).

# 1	Asignación de frecuencias por emplazamiento

## 1.1	Método para asegurar la adecuada separación de frecuencia-distancia (para el caso de zona de exclusión fija)

Utilizando un canal de señalización sin interferencia, la estación terrena móvil informa sobre su emplazamiento al centro de operaciones de la red (esta capacidad es inherente en algunos sistemas planificados de satélites no geoestacionarios del SMS). A continuación se asignan los canales de funcionamiento libres de interferencia basándose en un cuadro visual generado por ordenador que indica las frecuencias cuya utilización no provocará interferencias en el emplazamiento indicado y una lista de frecuencias que aún no han sido asignadas en la zona de cobertura del haz. El cuadro visual se basa en asignaciones de frecuencias y emplazamientos conocidos de las estaciones terrenas del servicio de meteorología por satélite.

## 1.2	Comentarios

–	Los canales de señalización del SMS que no causarán interferencia perjudicial deben estar disponibles para su utilización en cada una de las zonas de cobertura del satélite del SMS.

–	Las estaciones terrenas del SMS deben contar con dispositivos de determinación de la posición.

–	El emplazamiento de la estación terrena del SMS debe ser conocido por el centro de control de la red antes de asignar un canal de servicio.

–	El programa informático y la base de datos para la asignación basada en el emplazamiento de la estación terrena del SMS deben integrarse con las disposiciones para otros algoritmos de asignación de canal.

–	El sistema informático de control de red debe ser capaz de mantener un valor aceptable del retardo de acceso a la red.

# 2	Zonas de protección determinadas por radiobalizas

## 2.1	Método flexible para asegurar la adecuada separación frecuencia-distancia

El transmisor de radiobaliza debe ubicarse en el mismo emplazamiento que cada estación terrena receptora del servicio METSAT que va a protegerse con unos desplazamientos de frecuencia mínimos aceptables entre la radiobaliza y el receptor de la estación terrena METSAT. La estación terrena del servicio móvil por satélite utiliza una señal de radiobaliza para determinar si se trata de una zona de frecuencia restringida. Esta información se transmite al centro de operaciones de la red que asigna un canal que no provocará interferencia, para su utilización en la zona de frecuencia restringida cuando sea necesario.

## 2.2	Comentarios

–	Los canales de señalización del SMS que no causarán interferencia perjudicial deben estar disponibles para su utilización en cada una de las zonas de cobertura del satélite del SMS.

–	Deben instalarse radiobalizas en cada estación terrena METSAT que va a protegerse (este método es práctico únicamente si debe protegerse un pequeño número de receptores).

–	Las estaciones terrenas del SMS deben ir equipadas con dispositivos de procesamiento de la señal de radiobaliza.

–	El centro de funcionamiento de la red debe conocer el emplazamiento de las estaciones terrenas del SMS antes de efectuar la asignación de canal (o la zona de radiobaliza específica donde se encuentra situada la estación terrena del SMS).

–	El programa informático y la base de datos para la asignación basada en el emplazamiento de la estación terrena del SMS en relación con los radiofaros específicos deben integrarse con las disposiciones para otros algoritmos de asignación de canal.

–	El sistema informático de control de red debe ser capaz de mantener un valor aceptable del retardo de acceso a la red.

–	Esta técnica debe facilitar igualmente la compartición en el tiempo.

# 3	Prevención de la interferencia mediante selección de frecuencias

## 3.1	Método para evitar la interferencia a los tipos de estación terrena METSAT con muchas instalaciones

Las técnicas de prevención de la interferencia descritas anteriormente son adecuadas cuando sólo se utilizan unas pocas estaciones terrenas METSAT para recibir señales procedentes de un satélite de dicho servicio (por ejemplo, datos de imágenes sin procesar). Sin embargo, estas técnicas no son pertinentes cuando existen cientos o miles de pequeñas estaciones terrenas utilizadas en la distribución de los datos meteorológicos; por ejemplo, para WEFAX, HRPT, etc. Estas frecuencias pueden ser distintas en los diferentes sistemas METSAT y además pueden existir algunos servicios de distribución de datos del METSAT que quizás no lleguen a todas partes.

Estos canales de distribución de datos son generalmente bastante estrechos. La interferencia a estas estaciones terrenas meteorológicas tan distribuidas se evita impidiendo que el sistema del SMS utilice las frecuencias empleadas por los canales de distribución de datos del METSAT y estableciendo una banda de guarda adecuada alrededor de ellos.

## 3.2	Comentarios

–	Los canales de señalización del SMS que no causarán interferencia perjudicial deben estar disponibles.

–	Como los canales de distribución de datos tienen una anchura de banda estrecha, probablemente podrá aceptarse la disminución de frecuencias y capacidad en un sistema del SMS.

–	Los centros de control de red de los sistemas de satélites no geoestacionarios del SMS deben tener la capacidad de reconocer y adoptar protocolos de asignación de frecuencias flexibles, puesto que los distintos sistemas del METSAT con diferentes zonas de cobertura pueden utilizar diversas frecuencias y anchuras de banda en sus canales de distribución de datos.

–	En algunas zonas del mundo no se pueden instalar por todas partes pequeñas estaciones terrenas de distribución de datos meteorológicos. En tales zonas puede ser útil el empleo de estaciones terrenas del SMS.

# 4	Utilización de frecuencias en una zona de cobertura del haz del SMS únicamente cuando las estaciones terrenas del METSAT no están utilizándolas

## 4.1	Compartición en el tiempo de las frecuencias

Es una antigua idea que ha sido empleada durante algún tiempo en el servicio METSAT por las estaciones espaciales no geoestacionarias. Se trata de que una estación espacial no geoestacionaria da servicio únicamente a una pequeña parte de la superficie de la Tierra en un instante de tiempo. En consecuencia, las mismas frecuencias utilizadas por la estación espacial en ese instante pueden ser empleadas en el resto de la superficie de la Tierra en ese mismo instante. En otras palabras, los sistemas del METSAT y del SMS con satélites no geoestacionarios comparte en el tiempo la utilización de las frecuencias en todos los emplazamientos sobre la superficie de la Tierra.

## 4.2	Comentarios

–	Los canales de señalización del SMS que no causarán interferencia perjudicial deben estar disponibles.

–	En este caso, es posible la aparición de interferencia causada por las estaciones espaciales METSAT a los receptores de las estaciones espaciales del SMS. Esta posibilidad se discute en el Anexo 2.

–	El centro de control de red del SMS debe guardar un registro de las posiciones orbitales y cobertura de sus propias estaciones espaciales así como de las estaciones espaciales no geoestacionarias METSAT.

–	Esta técnica puede utilizarse junto con los métodos de zona de exclusión fija y determinada por radiobaliza descritos anteriormente.

–	Deben establecerse buenos canales de coordinación entre los organismos de explotación de los sistemas del SMS y del METSAT.

–	En el caso de sistemas multihaz del SMS, este método puede utilizarse haz a haz.

_________________

*	Esta Recomendación debe señalarse a la atención de la Comisión de Estudio 8 de Radiocomunicaciones.