التوصية ITU-R SA.1159-3

معايير أداء أنظمة نشر البيانات وجمع البيانات والحصول على
البيانات مباشرة في خدمة استكشاف الأرض الساتلية
وخدمة الأرصاد الجوية الساتلية

(المسألة ITU-R 141/7)

(2006-1999-1997-1995)

# مجال التطبيق

تحدد هذه التوصية أهداف أداء أنظمة نشر البيانات وجمع البيانات والحصول على البيانات مباشرة في خدمة استكشاف الأرض الساتلية وخدمة الأرصاد الجوية العاملة إما في المدار المنخفض بالنسبة إلى الأرض أو في المدار الثابت بالنسبة إلى الأرض.

إن جمعية الاتصالات الراديوية للاتحاد الدولي للاتصالات،

إذ تضع في اعتبارها

أ )	أن النظام الافتراضي المرجعي المحدد في التوصية ITU-R SA.1020 يعّرف الوصلات من فضاء - أرض للحصول على البيانات مباشرة من البيانات المسجلة، وكذلك الوصلات لنشر البيانات، والحصول مباشرة على البيانات، وجمع البيانات ومنصة الاستفسار عن جمع البيانات بواسطة السواتل؛

ب)	أن أهداف أداء هذه الوصلات يجب أن تتفق مع المتطلبات الوظيفية وتقييدات الأداء المصاحبة لهذه الأنظمة ونطاقات التردد التي تستوفى فيها هذه المتطلبات؛

ج)	أن أهداف أداء الأنظمة التمثيلية العاملة في خدمة استكشاف الأرض الساتلية (EESS) وخدمة الأرصاد الجوية الساتلية (MetSat) تستهدف توفير خطوط توجيهية لتطوير الأنظمة الحالية؛

د )	أن أهداف الأداء يمكن أن تحدد باستعمال المنهجية الموصوفة في التوصية ITU-R SA.1021؛

ﻫ )	أن أهداف الأداء تعتبر بمثابة شرط مسبق لتحديد معايير التداخل؛

و )	أن توصية قطاع الاتصالات الراديوية ITU-R SA.1627 تتضمن متطلبات الاتصالات وخصائص نظامي EESS وMetSat لجمع البيانات ومواقع منصاتها؛

توصي

1	بأن يكون للوصلات المصاحبة لأنظمة نشر البيانات، وجمع البيانات وأنظمة الحصول على البيانات مباشرة في الخدمة EESS والخدمة MetSat التي تستعمل السواتل منخفضة المدار بالنسبة إلى الأرض، أهداف الأداء المحددة لنطاقات التردد الواردة في الجدول 1؛

2	بأن يكون للوصلات المصاحبة لأنظمة نشر البيانات، وجمع البيانات وأنظمة الحصول على البيانات مباشرة في الخدمة EESS والخدمة METSAT التي تستعمل السواتل في المدارات الثابتة بالنسبة إلى الأرض، أهداف الأداء الواردة في الجدول 2؛

الجدول 1

أهداف الأداء في وصلات الخدمة EESS والخدمة MetSat
التي تستعمل سواتل منخفضة المدار بالنسبة إلى الأرض

| نطاق التردد | الخدمة الساتلية | التشكيل | زاوية الارتفاع المطبقة (بالدرجات) | أدنى C/N أو أقصى BER | النسبة المئوية للوقت (%) | وظيفة ونمط المحطة الأرضية |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 137-138 MHz (فضاء - أرض) | أرصاد جوية | تماثلي | ≤ 25 | 10 dB | 99,9 | الحصول على البيانات مباشرة، هوائي منخفض الكسب |
|  | أرصاد جوية | رقمي | ≤ 5 | 6–10 | 99,9 | الحصول على البيانات مباشرة، هوائي تتبع |
|  | أرصاد جوية | رقمي | ≤ 5 | 5–10 | 99,6 | محطة CDA، هوائي تتبع |
| 400,15-401,00 MHz (فضاء - أرض) | أرصاد جوية | رقمي | ≤ 5 | 6-10 | 99,9 | الحصول على البيانات مباشرة، هوائي منخفض الكسب |
| 401-403 MHz (أرض - فضاء) | أرصاد جوية واستكشاف الأرض | رقمي | ≤ 5 | 5-10 | 99,6 | جمع البيانات، هوائي منخفض الكسب |
| 460-470 MHz (فضاء - أرض) | أرصاد جوية واستكشاف الأرض | رقمي | ≤ 5 | 5-10 | 99,6 | استفسار منصة تجميع البيانات، هوائي منخفض الكسب منصة تجميع البيانات، هوائي تتبع |
| 1 670-1 710 MHz (فضاء - أرض) | أرصاد جوية واستكشاف الأرض | رقمي | ≤ 5 | 3-10 | 99,99 | الحصول على البيانات مباشرة أو حيازة البيانات المسجلة، هوائي تتبع |
|  |  | رقمي | ≤ 5 | 6-10 | 99,9 |  |
| 2 200-2 290 MHz (فضاء - أرض) | استكشاف الأرض | رقمي | ≤ 5 | 6-10 | 99,6 | منصة تجميع البيانات، هوائي تتبع |
| 7 750-7 850 MHz (فضاء - أرض) | أرصاد جوية | رقمي | ≤ 5 | 3-10 | 99,99 | حيازة البيانات المسجلة، هوائي تتبع |
|  | أرصاد جوية | رقمي | ≤ 5 | 6-10 | 99,9 |  |

الجدول 1 (تابع)

| نطاق التردد | الخدمة الساتلية | التشكيل | زاوية الارتفاع المطبقة (بالدرجات) | أدنى C/N أو أقصى BER | النسبة المئوية للوقت (%) | وظيفة ونمط المحطة الأرضية |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 025-8 400 MHz (فضاء - الأرض) | استكشاف الأرض | رقمي | ≤ 5 | 3-10 | 99,99 | الحصول على البيانات مباشرة وحيازة البيانات المسجلة، هوائي تتبع |
|  |  | رقمي | ≤ 5 | 6-10 | 99,9 | حيازة البيانات المسجلة، هوائي تتبع |
|  |  | رقمي | ≤ 5 | 5-10 | 99,0 | الحصول على البيانات مباشرة هوائي تتبع |
| 25,5-27,0 GHz (فضاء - أرض) | استكشاف الأرض | رقمي | ≤ 5 | 5-10 | 99,9 | الحصول على البيانات مباشرة وحيازة البيانات المسجلة، هوائي تتبع |
| الملاحظة 1 - زاوية الارتفاع البالغة 25º الواردة في الجدول 1، للنطاق MHz 138-137، والمعلمات الأخرى للمستقبلات التماثلية تطابق سوية الأداء التي يضمنها بعض مصممي الأنظمة. وتطابق معلمات المستقبلات الرقمية متطلبات المستعمل. الملاحظة 2 - يخصص للخدمة الساتلية لاستكشاف الأرض جزء النطاق الواقع بين 1690 إلى MHz 1710 فقط. الملاحظة 3 - يمكن تحديد أهداف أداء إضافية فيما يتعلق بالتيسر %99,99 من الوقت عند ضرورة تزامن المستقبل مع أرتال إرسال البيانات وتجنب أي انزلاق للبتات في الرتل. غير أنه من الممكن لأغراض الحصول على معايير التداخل، افتراض أن هذه الأهداف مستوفاة، إذا استوفيت الأهداف المصاحبة لسويات التيسر المنخفضة المذكورة أعلاه. الملاحظة 4 - في جميع الأحوال الواردة في الجدول 1، يفترض أن موقع المحطة الأرضية ينتقى للحصول على سويات متوسطة لضوضاء التردد الراديوي البيئية ضمن النطاق. وفيما يخص محطات الحصول المباشر على البيانات، التي يمكن نشرها على نطاق كبير بواسطة كيانات تشغيل متنوعة، ثمة مجازفة في أن يؤدي انتقاء المواقع بطريقة عشوائية إلى سويات أعلى من المتوسط للضوضاء البيئية (وخاصة الضوضاء المصطنعة)، التي قد تعوق القدرة على تحقيق أهداف الأداء المنشودة. غير أن تغير هذه الضوضاء في جميع المواقع ليس كبيراً بالنسبة إلى الضوضاء الحرارية للمستقبل، حتى على ترددات منخفضة تبلغ MHz 138-137، بحيث يمكن استيفاء أهداف الأداء في أكثر من %95 من المواقع الممكنة ويمكن للوصلات أن توفر هامشاً لقدرة الوصلة يقدر ببضعة ديسيبل. وفي حالة محطات حيازة البيانات المسجلة، تنتقى المواقع بعناية لتجنب سويات الضوضاء المحيطة التي تتجاوز السوية المتوسطة. |  |  |  |  |  |  |

الجدول 2

أهداف الأداء في وصلات الخدمة EESS والخدمة MetSat
التي تستعمل مدارات مستقرة بالنسبة إلى الأرض

| نطاق التردد | الخدمة الساتلية | التشكيل | زاوية الارتفاع المطبقة (بالدرجات) | أدنىC/N أو أقصى BER | وقت التيسر المطلوب (%) | وظيفة ونمط المحطة الأرضية |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 401-403 MHz (أرض – فضاء) | أرصاد جوية واستكشاف الأرض | رقمي | ≤ 3 | 5-10 | 99,6 | جمع البيانات، هوائي منخفض الكسب |
| 460-470 MHz (فضاء – إرض) | أرصاد جوية واستكشاف الأرض | رقمي | ≤ 3 | 5-10 | 99,6 | استفسار منصة تجميع البيانات، هوائي منخفض الكسب |
| 1 670-1 710 MHz (فضاء – أرض) | أرصاد جوية واستكشاف الأرض | رقمي | ≤ 3 | 6-10 | 99,9 | الحصول على البيانات مباشرة ونشر البيانات، هوائي مرتفع الكسب |
|  |  | تماثلي | ≤ 3 | 10 dB | 99,9 | نشر البيانات، هوائي مرتفع الكسب |
|  |  | رقمي | ≤ 3 | 6-10 | 99,6 | CDA محطة، هوائي مرتفع الكسب |
| 2 025-2 110 MHz (أرض – فضاء) | استكشاف الأرض | رقمي | ≤ 3 | 5-10 | 99,6 | CDA محطة، هوائي مرتفع الكسب |
| 7 450-7 550 MHz (فضاء – إرض) | أرصاد جوية | رقمي | ≤ 5 | 6-10 | 99,9 | الحصول على البيانات مباشرة، هوائي مرتفع الكسب |
| 18,1-18,3 GHz (فضاء – أرض) | أرصاد جوية | رقمي | ≤ 5 | 7-10 | 99,9 | الحصول على البيانات مباشرة، هوائي مرتفع الكسب |
| 25,5-27,0 GHz (فضاء – أرض) | استكشاف الأرض | رقمي | ≤ 5 | 7-10 | 99,9 | الحصول على البيانات مباشرة، هوائي مرتفع الكسب |
| الملاحظة 1 - يجوز أن تختلف أهداف أداء أنظمة محددة عن الأهداف المعروضة في هذه التوصية؛ غير أن الأهداف المحددة في هذه التوصية تستعمل كأساس لحساب السويات المسموحة للتداخل وهي عتبات التداخل الدنيا التي يتعين أن تقبلها الأنظمة المحددة. الملاحظة 2 - يمكن أن تحدد أهداف أخرى للأداء فيما يتعلق بتيسر قدره %99,99 من الوقت فيما يخص ضرورة تزامن المستقبل مع أرتال إرسال البيانات وتجنب انزلاق البتة في نفس الرتل. غير أنه من الممكن لأغراض حساب معايير التداخل، افتراض أن هذه الأهداف قد استوفيت، إذا استوفيت الأهداف المصاحبة لسويات التيسر المبينة أعلاه. الملاحظة 3 - توزع خدمة استكشاف الأرض الساتلية فقط في جزء النطاق 1690-1710 MHz. الملاحظة 4 - في جميع الحالات الواردة في الجدول 2، يفترض في اختيار موقع المحطة الأرضية أن يقابل سويات متوسطة لضوضاء التردد الراديوي البيئية في النطاق المعني. وفيما يخص محطات الحصول على البيانات مباشرة، التي يمكن نشرها في عدد كبير من كيانات التشغيل المختلفة، ثمة مجازفة من أن يؤدي انتقاء المواقع بطريقة عشوائية إلى سويات أعلى من المتوسط للضوضاء البيئية (وخاصة الضوضاء المصطنعة) التي قد تعوق القدرة على تحقيق أهداف الأداء المنشودة. غير أن تغير هذه الضوضاء في جميع المواقع ليس كبيراً بالنسبة إلى الضوضاء الحرارية للمستقبل، بحيث يمكن استيفاء أهداف الأداء في أكثر من %95 من المواقع ويمكن للوصلات أن توفر هامشاً لقدرة الوصلة يبلغ بضعة ديسيبل. |  |  |  |  |  |  |

ــــــــــ