RECOMENDACIÓN  UIT-R  SA.1160

CRITERIOS  DE  INTERFERENCIA  PARA  SISTEMAS  DE  DIFUSIÓN  Y  TOMA  DIRECTA
DE  DATOS  QUE  FUNCIONAN  EN  EL  SERVICIO  DE  METEOROLOGÍA  POR
SATÉLITE  UTILIZANDO  SATÉLITES  DE  ÓRBITA  GEOESTACIONARIA

(Cuestión UIT-R 141/7)

(1995)

Rec. UIT-R SA.1160

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que es necesario establecer criterios de interferencia para asegurar que pueden diseñarse sistemas que tengan la calidad adecuada en presencia de interferencia;

b)	que pueden determinarse criterios de interferencia utilizando la metodología descrita en la Recomendación UIT-R SA.1022 y los objetivos de calidad enumerados en la Recomendación UIT-R SA.1159;

c)	que los criterios de interferencia sirven para el desarrollo de criterios de compartición de bandas entre sistemas, incluyendo los que funcionan en otros servicios;

d)	que los sistemas del servicio de meteorología por satélite (METSAT) deben especificar umbrales de interferencia con niveles superiores o iguales a los admisibles;

e)	que el Anexo 1 presenta parámetros de sistemas representativos que constituyen la base de los niveles admisibles de interferencia para las transmisiones pertinentes del servicio METSAT,

recomienda

1	que se utilicen los niveles de interferencia especificados en el Cuadro 1 como niveles de potencia total admisible de la señal interferente en la salida de la antena de las estaciones del servicio METSAT.

CUADRO  1

Criterios de interferencia para las estaciones del servicio que utilizan
vehículos espaciales en órbita geoestacionaria

| Banda de frecuencias (MHz) | Función y tipo de estación terrena | Potencia de la señal interferente (dBW) en la anchura de banda de referencia que no debe rebasarse durante más del 20% del tiempo | Potencia de la señal interferente (dBW) en la anchura de banda de referencia que no debe rebasarse durante más del p% del tiempo |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Toma directa de datos, antena de alta ganancia | –150,7 dBW por 2,6 MHz | –150,1 dBW por 2,6 MHz p = 0,025 |
| 1 670-1 710 | Difusión de datos, antena de baja ganancia | –162,4 dBW por 4 kHz | –159,8 dBW por 4 kHz p = 0,025 |
|  | Difusión de datos, antena de alta ganancia | –145,3 dBW por 2,11 MHz | –144,7 dBW por 2,11 MHz p = 0,025 |
| NOTA 1 – La potencia de la señal interferente (dBW) en las anchuras de banda se especifican para la recepción con ángulos de elevación ³3°. NOTA 2 – El nivel de potencia total de la señal interferente que puede excederse durante no más del x% del tiempo, siendo x menor del 20% pero superior al porcentaje de tiempo corto especificado (p% del tiempo), puede determinarse mediante interpolación entre los valores especificados utilizando una escala logarítmica (base 10) para el porcentaje de tiempo y una escala lineal para la densidad de potencia de la señal interferente (dB). NOTA 3 – Siguiendo las directrices de la Recomendación UIT-R SA.1022, pueden obtenerse por extrapolación los niveles de interferencia admisibles para su aplicación a estaciones terrenas con valores de ganancia de antena o de anchura de banda diferentes de los valores especificados. NOTA 4 – Aunque los criterios de interferencia se basan en los sistemas descritos en el Anexo 1, los criterios de interferencia se aplican a todos los sistemas que funcionan en las bandas de frecuencia en cuestión y que realizan las funciones de servicio especificadas. |  |  |  |

ANEXO  1

Bases para establecer los criterios de interferencia

Este Anexo presenta los parámetros utilizados con la metodología de la Recomendación UIT-R SA.1022 para obtener los criterios de interferencia. En los Cuadros 2 y 3 se enumeran estos parámetros para diferentes tipos de transmisión.

CUADRO  2

Análisis de calidad en el enlace descendente utilizado como base para establecer los criterios
de interferencia de las estaciones que funcionan con satélites geoestacionarios

| Factor de calidad | Toma directa de datos |  | Difusión de datos |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Función del enlace | Datos del sensor |  | Datos de alta resolución |  |  |
| Tipo de modulación | MDP-4 | MDP-4 |  | MDP-2 | MDP-2 |
| Gama de frecuencias (MHz) | 1 670-1 710 | 1 670-1 710 |  | 1 670-1 710 | 1 670-1 710 |
| Tiempo (%) | 0,1 | 20 |  | 0,1 | 20 |
| 1. Potencia de salida del transmisor (dBW) | 3 | 3 |  | 10,7 | 10,7 |
| 2. Pérdidas en el filtro y la línea de cable (dB) | 2,9 | 2,9 |  | 2,9 | 2,9 |
| 3. Pérdidas de modulación (dB) | 0,5 | 0,5 |  | 0,5 | 0,5 |
| 4. Error de puntería de la antena (dB) | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 5. Ganancia de la antena transmisora (dBi) | 16,5 | 16,5 |  | 16,5 | 16,5 |
| 6. p.i.r.e. del transmisor (dBW) | 16,1 | 16,1 |  | 23,8 | 23,8 |
| 7. Ángulo de elevación de la antena (grados) | 3 | 3 |  | 3 | 3 |
| 8. Altitud del satélite (km) | 35 880 | 35 880 |  | 35 880 | 35 880 |
| 9. Pérdidas en el espacio libre (dB) | 189,4 | 189,4 |  | 189,4 | 189,4 |
| 10. Pérdidas del trayecto en exceso incluyendo atenuación por lluvia (dB) | 3 | 0 |  | 1 | 0 |
| 11. Ganancia de la antena del receptor (dBi) | 45,1 | 45,1 |  | 39,5 | 39,5 |
| 12. Error de puntería de la antena (dB) | 0,5 | 0,5 |  | 0,5 | 0,5 |
| 13. Pérdidas en la línea del receptor (dB) | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 14. Pérdidas de desadaptación de polarización (dB) | 0,2 | 0,2 |  | 0,2 | 0,2 |
| 15. Pérdidas de implementación del demodulador (dB) | 2,2 | 2,2 |  | 1,9 | 1,9 |
| 16. Pérdidas de modulación de los datos (dB) | 1 | 1 |  | 0 | 0 |
| 17. Potencia de la señal recibida (dBW) | –135,1 | –132,1 |  | –129,7 | –128,7 |
| 18. Velocidad de datos (kbit/s) | 2 600 | 2 600 |  | 2 110 | 2 110 |
| 19. Anchura de banda de referencia (kHz) | 2 600 | 2 600 |  | 2 110 | 2 110 |
| 20. Velocidad de datos (dB bit/s) | 64,1 | 64,1 |  | 63,2 | 63,2 |
| 21. Energía por bit recibida, Eb (dB(W/Hz)) | –199,2 | –196,2 |  | –193,0 | –192,0 |
| 22. Temperatura de ruido del sistema de recepción (K) | 117,5 | 117,5 |  | 269 | 269 |
| 23. Densidad espectral de ruido en el receptor (dB(W/Hz)) | –207,9 | –207,9 |  | –204,3 | –204,3 |
| 24. Densidad de potencia I + N total del sistema (dB(W/Hz)) | –207,9 | –207,9 |  | –204,3 | –204,3 |
| 25. Eb /N0 (dB) | 8,7 | 11,7 |  | 11,4 | 12,4 |
| 26. Proporción de bits erróneos del enlace | 1 ´ 10–6 | 1 ´ 10–6 |  | 1 ´ 10–6 | 1 ´ 10–6 |
| 27. Proporción de errores en el sistema de almacenamiento y tratamiento de datos del satélite | --- | --- |  | --- | --- |
| 28. Proporción de errores binarios total | 1 ´ 10–6 | 1 ´ 10–6 |  | 1 ´ 10–6 | 1 ´ 10–6 |
| 29. Eb /N0 requerida | 10,8 | 10,8 |  | 10,8 | 10,8 |
| 30. Margen | –2,1 | 0,9 |  | 0,6 | 1,6 |
| Margen a largo o corto plazo (dB) | 0,9 | –2,1 |  | 1,6 | 0,6 |
| Potencia de interferencia (dBW) | –150,1 | –150,7 |  | –144,7 | –145,3 |

CUADRO  3

Análisis de calidad en el enlace descendente utilizado como base para establecer los criterios de interferencia
de pequeñas estaciones terrenas que funcionan con satélites geoestacionarios

| Factor de calidad | Difusión de datos |  |
| --- | --- | --- |
| Función del enlace | WEFAX |  |
| Tipo de modulación | MF | MF |
| Gama de frecuencias (MHz) | 1 670-1 710 | 1 670-1 710 |
| Tiempo (%) | 0,1 | 20 |
| 1. Potencia de salida del transmisor (dBW) | 6,7 | 6,7 |
| 2. Pérdidas en el filtro y la línea de cable (dB) | 2,9 | 2,9 |
| 3. Pérdidas de modulación (dB) | 0 | 0 |
| 4. Error de puntería de la antena (dB) | 0 | 0 |
| 5. Ganancia de la antena transmisora (dBi) | 15,0 | 15,0 |
| 6. p.i.r.e. del transmisor (dBW) | 18,8 | 18,8 |
| 7. Ángulo de elevación de la antena (grados) | 3 | 3 |
| 8. Altitud del satélite (km) | 35 880 | 35 880 |
| 9. Pérdidas en el espacio libre (dB) | 189,4 | 189,4 |
| 10. Pérdidas del trayecto en exceso incluyendo atenuación por lluvia (dB) | 0,4 | 0 |
| 11. Ganancia de la antena de receptor (dBi) | 25,6 | 25,6 |
| 12. Error de puntería de la antena (dB) | 0 | 0 |
| 13. Pérdidas en la línea del receptor (dB) | 2 | 2 |
| 14. Pérdidas de desadaptación de polarización (dB) | 0,2 | 0,2 |
| 15. Pérdidas de implementación del demodulador (dB) | 0 | 0 |
| 16. Pérdidas de modulación de los datos (dB) | 0 | 0 |
| 17. Potencia de la señal recibida (dBW) | –147,6 | –147,2 |
| 18. Anchura de banda necesaria (kHz) | 18 | 18 |
| 19. Anchura de banda de referencia (kHz) | 4 | 4 |
| 20. Anchura de banda de la señal (dB/Hz) | 36,0 | 36,0 |
| 21. Densidad de potencia bit recibida, C0 (dB(W/Hz)) | –183,6 | –183,2 |
| 22. Temperatura de ruido del sistema de recepción (K) | 1 585 | 1 584 |
| 23. Densidad espectral de ruido en el receptor (dB(W/Hz)) | –196,6 | –196,6 |
| 24. Densidad de potencia I + N total del sistema (dB(W/Hz)) | –196,6 | –196,6 |
| 25. C0/N0 (dB) | 13,0 | 13,4 |
| 26. Proporción de bits erróneos del enlace | --- | --- |
| 27. Proporción de errores en el sistema de almacenamiento y tratamiento de datos del satélite | --- | --- |
| 28. Proporción de errores binarios total | --- | --- |
| 29. C0/N0 requerida | 10 | 10 |
| 30. Margen | 3,0 | 3,4 |
| Margen a largo o corto plazo (dB) | 3,4 | 3,0 |
| Potencia de interferencia (dBW) | –159,8 | –162,4 |

_________________