Рекомендация  МСЭ-R  SA.1276-2*

Защита орбитальных местоположений спутников ретрансляции 
данных от излучений систем фиксированной службы, 
работающих в полосе частот 25,25–27,5 ГГц

(Вопрос МСЭ-R 118/7)

(1997-2003-2009)

Сфера применения

В настоящей Рекомендации указаны конкретные орбитальные местоположения спутников ретрансляции данных, которые должны быть защищены от излучения систем фиксированной службы, работающих в полосе 25,25–27,5 ГГц на основе пределов э.и.и.м., спектральной плотности э.и.и.м. и положений, установленных в Рекомендации МСЭ-R F.1249.

Ассамблея радиосвязи МСЭ,

учитывая,

a)	что полоса частот 25,25–27,5 ГГц, среди прочего, используется межспутниковой службой для передач с низкоорбитальных спутников на приемники на борту геостационарных спутников ретрансляции данных (СРД);

b)	что эта полоса частот совместно используется фиксированной службой (ФС) и подвижной службой на первичной основе;

c)	что исследования показали, что излучения станций ФС, ориентированные почти в направлении прицеливания на орбитальное положение СРД, могут создавать помехи приемнику СРД, которые превышают значения, определенные в Рекомендации МСЭ-R SA.1155;

d)	что вероятность помехи приемнику СРД зависит от плотности э.и.и.м. излучения станции ФС, излучаемой в направлении местоположения СРД;

e)	что в Рекомендации МСЭ-R F.1249 формулируются практические пределы э.и.и.м. и спектральной плотности э.и.и.м., излучаемой станции ФС в направлении геостационарного СРД;

f)	что ограниченное число сетей СРД было развернуто или находится на этапе развертывания, и эти сети не были оборудованы соответствующими средствами ослабления помех;

g)	что желательно определить конкретные геостационарные орбитальные местоположения, которые должны быть защищены, чтобы предоставить администрациям максимальную гибкость при развертывании станций ФС в этих полосах частот,

рекомендует,

1	чтобы приемники на борту СРД, работающие в полосе частот 25,25–27,5 ГГц и защищаемые в соответствии с условиями Рекомендации МСЭ-R F.1249, располагались в следующих положениях геостационарной орбиты (даны направления на восток): 16,4; 21,5; 47; 59; 85; 89°; 90,75; 95; 113; 121; 133°; 160; 177,5; 186; 189; 190; 200; 221; 298; 311; 314; 316; 319; 328; 344; 348°.

_______________

*	Настоящая Рекомендация должна быть доведена до сведения 5-й Исследовательской комиссии по радиосвязи.