Рекомендация МСЭ-R SA.1276-4 (12/2013)

Защита орбитальных местоположений спутников ретрансляции данных от излучений систем фиксированной службы, работающих в полосе частот 25,25–27,5 ГГц

Серия SA Космические применения и метеорология

Предисловие

Роль Сектора радиосвязи заключается в обеспечении рационального, справедливого, эффективного и экономичного использования радиочастотного спектра всеми службами радиосвязи, включая спутниковые службы, и проведении в неограниченном частотном диапазоне исследований, на основании которых принимаются Рекомендации.

Всемирные и региональные конференции радиосвязи и ассамблеи радиосвязи при поддержке исследовательских комиссий выполняют регламентарную и политическую функции Сектора радиосвязи.

Политика в области прав интеллектуальной собственности (ПИС)

Политика МСЭ-R в области ПИС излагается в общей патентной политике МСЭ-Т/МСЭ-R/ИСО/МЭК, упоминаемой в Приложении 1 к Резолюции МСЭ-R 1. Формы, которые владельцам патентов следует использовать для представления патентных заявлений и деклараций о лицензировании, представлены по адресу: http://www.itu.int/ITU-R/go/patents/en, где также содержатся Руководящие принципы по выполнению общей патентной политики МСЭ-Т/МСЭ-R/ИСО/МЭК и база данных патентной информации МСЭ-R.

| Серии Рекомендаций МСЭ-R (Представлены также в онлайновой форме по адресу: http://www.itu.int/publ/R-REC/en.) |  |
| --- | --- |
| Серия | Название |
| BO | Спутниковое радиовещание |
| BR | Запись для производства, архивирования и воспроизведения; пленки для телевидения |
| BS | Радиовещательная служба (звуковая) |
| BT | Радиовещательная служба (телевизионная) |
| F | Фиксированная служба |
| M | Подвижная спутниковая служба, спутниковая служба радиоопределения, любительская спутниковая служба и относящиеся к ним спутниковые службы |
| P | Распространение радиоволн |
| RA | Радиоастрономия |
| RS | Системы дистанционного зондирования |
| S | Фиксированная спутниковая служба |
| SA | Космические применения и метеорология |
| SF | Совместное использование частот и координация между системами фиксированной спутниковой службы и фиксированной службы |
| SM | Управление использованием спектра |
| SNG | Спутниковый сбор новостей |
| TF | Передача сигналов времени и эталонных частот |
| V | Словарь и связанные с ним вопросы |

Примечание. – Настоящая Рекомендация МСЭ-R утверждена на английском языке в соответствии с процедурой, изложенной в Резолюции МСЭ-R 1.

Электронная публикация
Женева, 2014 г.

ITU 2014

Все права сохранены. Ни одна из частей данной публикации не может быть воспроизведена с помощью каких бы то ни было средств без предварительного письменного разрешения МСЭ.

РЕКОМЕНДАЦИЯ  МСЭ-R  SA.1276-4*

Защита орбитальных местоположений спутников ретрансляции 
данных от излучений систем фиксированной службы, 
работающих в полосе частот 25,25–27,5 ГГц

(Вопрос МСЭ-R 118/7)

(1997-2003-2009-2011-2013)

Сфера применения

В настоящей Рекомендации указаны конкретные орбитальные местоположения спутников ретрансляции данных (СРД), которые должны быть защищены от излучения систем фиксированной службы, работающих в полосе 25,25–27,5 ГГц на основе пределов э.и.и.м., спектральной плотности э.и.и.м. и положений, установленных в Рекомендации МСЭ-R F.1249.

Ассамблея радиосвязи МСЭ,

учитывая,

a)	что полоса частот 25,25–27,5 ГГц, среди прочего, используется межспутниковой службой для передач с низкоорбитальных спутников на приемники на борту геостационарных спутников ретрансляции данных (СРД);

b)	что эта полоса частот совместно используется в том числе фиксированной службой (ФС) на первичной основе;

c)	что исследования показали, что излучения станций ФС, ориентированные почти в направлении прицеливания на орбитальное положение СРД, могут создавать помехи приемнику СРД, которые превышают значения, определенные в Рекомендации МСЭ-R SA.1155;

d)	что вероятность помехи приемнику СРД зависит от плотности э.и.и.м. излучения станции ФС, излучаемой в направлении местоположения СРД;

e)	что в Рекомендации МСЭ-R F.1249 формулируются практические пределы э.и.и.м. и спектральной плотности э.и.и.м., излучаемой станции ФС в направлении геостационарного СРД;

f)	что ограниченное число сетей СРД было развернуто или находится на этапе развертывания, и эти сети не были оборудованы соответствующими средствами ослабления помех;

g)	что желательно определить конкретные геостационарные орбитальные местоположения, которые должны быть защищены, чтобы предоставить администрациям максимальную гибкость при развертывании станций ФС в этих полосах частот,

рекомендует,

1	чтобы приемники на борту СРД, работающие в полосе частот 25,25–27,5 ГГц и защищаемые в соответствии с условиями Рекомендации МСЭ-R F.1249, располагались в следующих положениях геостационарной орбиты (даны направления на восток): 10,6; 16,4; 16,8; 21,5; 47; 59; 77; 80; 85; 89°; 90,75; 95; 113; 121; 133°; 160; 167; 171; 176,8; 177,5; 186; 189; 190; 192,5; 195,8; 200; 221; 298; 311; 314; 316; 319; 328; 344; 348°.

_______________

*	Настоящая Рекомендация должна быть доведена до сведения 5-й Исследовательской комиссии по радиосвязи.