Рекомендация МСЭ-R SA.2141-0 (12/2021)

Характеристики систем службы космических исследований в полосе частот 14,8–15,35 ГГц

Серия SA Космические применения и метеорология

Предисловие

Роль Сектора радиосвязи заключается в обеспечении рационального, справедливого, эффективного и экономичного использования радиочастотного спектра всеми службами радиосвязи, включая спутниковые службы, и проведении в неограниченном частотном диапазоне исследований, на основании которых принимаются Рекомендации.

Всемирные и региональные конференции радиосвязи и ассамблеи радиосвязи при поддержке исследовательских комиссий выполняют регламентарную и политическую функции Сектора радиосвязи.

Политика в области прав интеллектуальной собственности (ПИС)

Политика МСЭ-R в области ПИС излагается в общей патентной политике МСЭ-Т/МСЭ-R/ИСО/МЭК, упоминаемой в Резолюции МСЭ-R 1. Формы, которые владельцам патентов следует использовать для представления патентных заявлений и деклараций о лицензировании, представлены по адресу http://www.itu.int/ITU-R/go/patents/en, где также содержатся руководящие принципы по выполнению общей патентной политики МСЭ-Т/МСЭ-R/ИСО/МЭК и база данных патентной информации МСЭ-R.

| Серии Рекомендаций МСЭ-R (Представлены также в онлайновой форме по адресу http://www.itu.int/publ/R-REC/en) |  |
| --- | --- |
| Серия | Название |
| BO | Спутниковое радиовещание |
| BR | Запись для производства, архивирования и воспроизведения; пленки для телевидения |
| BS | Радиовещательная служба (звуковая) |
| BT | Радиовещательная служба (телевизионная) |
| F | Фиксированная служба |
| M | Подвижные службы, служба радиоопределения, любительская служба и относящиеся к ним спутниковые службы |
| P | Распространение радиоволн |
| RA | Радиоастрономия |
| RS | Системы дистанционного зондирования |
| S | Фиксированная спутниковая служба |
| SA | Космические применения и метеорология |
| SF | Совместное использование частот и координация между системами фиксированной спутниковой службы и фиксированной службы |
| SM | Управление использованием спектра |
| SNG | Спутниковый сбор новостей |
| TF | Передача сигналов времени и эталонных частот |
| V | Словарь и связанные с ним вопросы |

Примечание. – Настоящая Рекомендация МСЭ-R утверждена на английском языке в соответствии с процедурой, изложенной в Резолюции МСЭ-R 1.

Электронная публикация
Женева, 2022 г.

ITU 2022

Все права сохранены. Ни одна из частей данной публикации не может быть воспроизведена с помощью каких бы то ни было средств без предварительного письменного разрешения МСЭ.

РЕКОМЕНДАЦИЯ  МСЭ-R  SA.2141-0

Характеристики систем службы космических исследований
в полосе частот 14,8–15,35 ГГц

(2021)

Сфера применения

В настоящей Рекомендации представлены технические и эксплуатационные характеристики систем службы космических исследований в полосе 14,8–15,35 ГГц. Эти характеристики следует учитывать при проведении исследований совместного использования частот и совместимости.

Ключевые слова

Характеристики систем, служба космических исследований (СКИ), космос-Земля, Земля-космос, космос-космос, прямая фидерная линия, спутники ретрансляции данных (СРД)

Соответствующие Рекомендации и Отчеты МСЭ-R

Рекомендация МСЭ-R SA.364-6 – Предпочтительные частоты и ширина полос для пилотируемых и беспилотных околоземных спутников службы космических исследований

Рекомендация МСЭ-R SA.510-3 – Возможность совместного использования частот службой космических исследований и другими службами в полосах около 14 и 15 ГГц. Потенциальная помеха от спутниковых систем ретрансляции данных

Рекомендация МСЭ-R SA.609-2 – Критерии защиты для линий радиосвязи пилотируемых и непилотируемых исследовательских спутников, работающих на околоземной орбите

Рекомендация МСЭ-R SA.1018-1 – Гипотетическая эталонная система для сетей/систем, включающих спутники ретрансляции данных на геостационарной орбите и космические аппараты их пользователей на низких околоземных орбитах

Рекомендация МСЭ-R SA.1019-1 – Полосы частот и направления передачи для спутниковых сетей/систем ретрансляции данных

Рекомендация МСЭ-R SA.1155-2 – Критерии защиты, относящиеся к эксплуатации спутниковых систем ретрансляции данных

Рекомендация МСЭ-R SA.1414-2 – Характеристики спутниковых систем ретрансляции данных

Рекомендация МСЭ-R SA.1626-1 – Возможность совместного использования частот службой космических исследований (космос-Земля) и фиксированной и подвижной службами в полосе частот 14,8–15,35 ГГц

Ассамблея радиосвязи МСЭ,

учитывая,

a)	что полоса частот 14,8–15,35 ГГц распределена фиксированной и подвижной спутниковым службам на первичной основе, а службе космических исследований (СКИ) – на вторичной основе без уточнения направления передачи;

b)	что полоса частот 15,20–15,35 ГГц распределена СКИ (пассивной) и спутниковой службе исследования Земли (ССИЗ) (пассивной) на вторичной основе согласно пункту 5.339 Регламента радиосвязи (РР);

c)	что полоса частот 15,35–15,4 ГГц распределена СКИ (пассивной), ССИЗ (пассивной) и радиоастрономической службе на первичной основе в соответствии с пунктами 5.340 и 5.511 РР;

d)	что спутниковые системы ретрансляции данных, эксплуатируемые несколькими администрациями, используют полосу частот 14,8–15,35 ГГц как для межорбитальных пользовательских линий (космос-космос), так и для фидерных линий вверх (Земля-космос);

e)	что существуют требования к СКИ по ширине полосы для линий вниз в целях обеспечения высокоскоростной передачи научных данных в будущем;

f)	что в пункте 1.13 повестки дня ВКР-23 предлагается рассмотреть возможность повышения статуса распределения СКИ в этой полосе частот со вторичного до первичного,

признавая,

a)	что полоса частот 14,8–15,35 ГГц в настоящее время используется спутниками ретрансляции данных для межспутниковых линий, что позволяет устанавливать связь со спутниками на негеостационарных орбитах (НГСО), в том числе в ходе пилотируемых полетов в рамках СКИ;

b)	что полоса частот 14,8–15,35 ГГц также используется для существующих линий с высокой скоростью передачи данных от спутников НГСО в СКИ и планируется к использованию в будущих системах;

c)	что эти спутники необходимы для работы телескопов и/или других пассивных инструментов для измерения таких явлений, как изменения в магнитосфере Земли и солнечные вспышки,

рекомендует

учитывать технические и эксплуатационные характеристики систем службы космических исследований в полосе частот 14,8–15,35 ГГц, подробно описанные в Приложении 1, при проведении исследований совместного использования частот и совместимости.

Приложение 1

Технические и эксплуатационные характеристики систем
службы космических исследований в полосе частот 14,8–15,35 ГГц

# 1	Введение

Системы службы космических исследований (СКИ) используют полосу частот 14,8–15,35 ГГц для следующих применений:

–	линии вниз для прямой передачи данных со спутников СКИ (использующих разные типы орбит) на земные станции, расположенные по всему миру;

–	фидерные линии вверх Земля-космос от земных станций спутниковой системы ретрансляции данных (СРД) к спутникам системы ретрансляции данных ГСО;

–	межорбитальные линии связи космос-космос от пользовательских космических аппаратов (КА) к спутникам СРД ГСО.

Характеристики каждого из этих применений обсуждаются ниже.

# 2	Характеристики линий вниз для прямой передачи данных в полосе частот 14,8−15,35 ГГц

Ожидается, что количество программ СКИ, в которых используются линии вниз для прямой передачи данных в этой полосе частот, будет ограничено: по оценкам, всего в мире будет запускаться от трех до пяти спутников в год. Как правило, они будут работать на низкой околоземной орбите с полярным или экваториальным наклонением, причем некоторые из них будут находиться на геостационарных высотах, а другие – на HEO или в точках либрации L1 или L2, а также на лунных орбитах или на поверхности Луны. Для большинства программ СКИ на орбитах этих типов характеристики спутников СКИ, осуществляющих прямую передачу данных по линии вниз, отражены в приведенных в таблице 1 бюджетах линий. Для КА СКИ на лунных орбитах или на поверхности Луны параметры бюджета линии связи будут различаться в зависимости от эксплуатационных потребностей и доступных передовых методов модуляции и кодирования; однако значение п.п.м. на поверхности Земли не должно превышать уровней, указанных в Рекомендации МСЭ-R SA.1626.

В большинстве случаев предполагалось, что линии связи поддерживают скорость передачи данных 400 Мбит/с в направлении космос-Земля, хотя некоторые линии поддерживают скорость до 1,2 Гбит/с. Спектральная плотность э.и.и.м. скорректирована так, чтобы при всех углах места соблюдались пределы п.п.м., указанные в Рекомендации МСЭ-R SA.1626. Предполагается, что диаграмма направленности приемной антенны земной станции СКИ соответствует Рекомендации МСЭ-R SA.509. Оценка возможности совместного использования частот проводилась на основе критериев защиты, указанных в Рекомендации МСЭ-R SA.609.

ТАБЛИЦА 1

Примеры бюджетов линий вниз высокоскоростной прямой передачи данных в программах СКИ

| Ситуация | НГСО Высота 800 км, угол места антенны ЗС 5° | НГСО Высота 800 км, угол места антенны ЗС 10° | НГСО Высота 800 км, угол места антенны ЗС 90° | ГСО Угол места антенны ЗС 10° | HEO | HEO | L1/L2 | L1/L2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Частота (ГГц) | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15; 15,2 |
| Длина волны (м) | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |  | 0,020 |  |
| Поляризация | Правосторонняя круговая или левосторонняя круговая |  |  |  |  |  |  |  |
| Апогей спутника (км) | 800 | 800 | 800 | 35 785 | 300 000 | 300 000 | 1 500 000 | 1 500 000 |
| Перигей спутника (км) | 800 | 800 | 800 | 35 785 | 500 | 500 | 1 500 000 | 1 500 000 |
| Скорость передачи данных (Мбит/с) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 320 | 100 | 600 на канал |
| Метод модуляции | QPSK без кодирования |  |  |  |  |  | QPSK без кодирования | 8PSK |
| Мощность передатчика КА (дБВт) | 5 | 5 | 5 | 13 | 13 | 11,8 | 13 | 23 |
| Фильтр передатчика КА, потери в кабеле (дБВт) | –0,5 | –0,5 | –0,5 | –0,5 | –0,5 | –0,5 | –0,5 | –0,5 |
| Диаметр передающей антенны КА (м) | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,86 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,3 |
| Эффективность передающей антенны КА | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Усиление передающей антенны КА (дБи) | 32,9 | 32,9 | 32,9 | 40,0 | 45,2 | 45 | 45,2 | 49 |
| э.и.и.м. передачи КА (дБВт) | 37,4 | 37,4 | 37,4 | 52,5 | 57,7 | 55,8 | 57,7 | 71,5 |
| Пиковое значение плотности э.и.и.м. КА (дБВт/МГц) | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 29,5 | 34,7 | 35,8 | 40,7 | 48,5 |
| Длина пути (км) | 2 784 | 2 367 | 800 | 40 585 | 20 000 | 20 000 | 1 505 257 | 1 505 257 |
| Потери при распространении в свободном пространстве (дБ) | 184,9 | 183,5 | 174,0 | 208,1 | 225,5 | 225,5 | 239,5 | 239,5 |

ТАБЛИЦА 1 (окончание)

| Ситуация | НГСО Высота 800 км, угол места антенны ЗС 5° | НГСО Высота 800 км, угол места антенны ЗС 10° | НГСО Высота 800 км, угол места антенны ЗС 90° | ГСО Угол места антенны ЗС 10° | HEO | HEO | L1/L2 | L1/L2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10*log(4*pi*d^2) | 139,9 | 138,5 | 129,1 | 163,2 | 157,0 | 157,0 | 194,5 | 194,5 |
| Угол места приемной ЗС (град.) | 5,0 | 10,0 | 90,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| Предельное значение п.п.м. (дБВт/м2 МГц) | –124 | –121,5 | –114 | –123,5 | –121,5 | –121,5 | –121,5 | –121,5 |
| п.п.м. на поверхности Земли (дБВт/м2 МГц) | –125,5 | –124,1 | –114,7 | –133,7 | –122,3 | –161,7 | –153,8 | –147,3 |
| Диаметр приемной антенны ЗС | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 4,25 | 17,0 | 12,0 | 34,0 | 32,0 |
| Эффективность приемной антенны ЗС | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Усиление приемной антенны ЗС (дБи) | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 54,9 | 67,0 | 64,0 | 73,0 | 72,5 |
| Допуск по границе луча, затухание в атмосфере и в дожде (дБ) | –3,0 | –3,0 | –3,0 | –3,0 | –4,0 | –4,0 | –4,0 | –4,0 |
| Шумовая температура приемной системы ЗС (K) | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150 | 150,0 | 150 |
| N0 (дБВт/Гц) | –206,8 | –206,8 | –206,8 | –206,8 | –206,8 | –206,8 | –206,8 | –206,8 |
| Потери в приемнике (дБ) | –1,0 | –1,0 | –1,0 | –1,0 | –1,0 | –1,0 | –1,0 | –1,0 |
| Полученное значение Eb/N0 (дБ) | 13,9 | 15,3 | 24,7 | 15,6 | 14,5 | 17,7 | 12,5 | 18,5 |
| Теоретическое значение Eb/N0 (BER 1E-6) (дБ) | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 15 |
| Требуемое значение Eb/N0 (BER 1E-6) (дБ) | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 16 |
| Запас Eb/N0 (дБ) | 2,4 | 3,8 | 13,2 | 4,1 | 3,0 | 6,2 | 1,0 | 2,5 |
| ПРИМЕЧАНИЕ. – Для КА СКИ на высоких околоземных орбитах (HEO) запас п.п.м. рассчитывается при предполагаемой минимальной высоте передачи 20 000 км, а запас на линии – при максимальной дальности 300 000 км. |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 3	Спутниковые системы ретрансляции данных

Как показано на рисунке 1, ниже, сеть СРД состоит из нескольких спутников ГСО, используемых для ретрансляции сигналов между центральными земными станциями и пользовательскими низкоорбитальными спутниками. В некоторых существующих сетях СРД сегмент полосы 14,8–15,35 ГГц используется как для прямой фидерной линии (от земной станции СРД до спутника ГСО СРД), которая на рисунке 1 помечена как линия D, так и для обратной межорбитальной линии СРД (от спутника пользователя к спутнику ГСО СРД), помеченной на рисунке 1 как линия F.

РИСУНОК 1

Архитектура сети СРД (Рекомендация МСЭ-R SA.1626)

## 3.1	Характеристики прямых фидерных линий спутников ретрансляции данных СКИ

Характеристики прямых фидерных линий СРД (см. линию D на рисунке 1), работающих в полосе частот 14,8–15,35 ГГц, приведены в таблице 2.

ТАБЛИЦА 2

Характеристики прямой фидерной линии Земля-СРД в диапазоне Ku

| Передающая земная станция |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сеть | Российская Федерация | Соединенные Штаты Америки |
| Местоположение | Российская Федерация(1) | Соединенные Штаты Америки(1) |
| Диапазон частот (ГГц) | 14,5−15,34 выбираемый | 14,6−15,25 выбираемый |
| Описание линии | Прямые фидерные линии(3) | Составная(2) |
| Скорость передачи | ≤ 105 Мбит/с | ≤ 25 Мбит/с |
| Модуляция | QPSK/SSM(4), QPSK | PSK |
| Поляризация | Левосторонняя круговая | Линейная |
| Размер антенны (м) | 13,1; 3,7; 3,0; 0,9 | 18,3 |
| Усиление передающей антенны (дБи) | 63,3; 50,8; 49,8; 40,5 | 66,4 |
| Диаграмма направленности передающей антенны | Рек. МСЭ-R S.580 | Дополнение III к Приложению 8 РР |
| Необходимая ширина полосы (МГц) | ≤ 80 на канал | 650 (составная) |
| Максимальная спектральная плотность мощности (дБ(Вт/Гц)) | –47 | –58 |
| Максимальная спектральная плотность э.и.и.м. (дБ(Вт/Гц)) | 10,5 | 8,8 |
| Приемный СРД |  |  |
| Орбитальные позиции | Рек. МСЭ-R SA.1275 или Рек. МСЭ-R SA.1276 и 31º в. д. (для Европы) |  |
| Размер антенны (м) | 0,6 | 1,8 |
| Усиление приемной антенны (дБи) | 36 | 47,0 |
| Диаграмма направленности приемной антенны | Рек. МСЭ-R S.672 | Рек. МСЭ-R S.672 |
| Шумовая температура системы (K) | 550 | 977 |
| Готовность линии (%) | 99,9 | 99,9 |
| Критерий помех | Рек. МСЭ-R SA.1155 |  |
| (1) Земные станции сети Российской Федерации расположены на территории Российской Федерации. Земные станции сети Соединенных Штатов Америки расположены в Уайт-Сендс (Нью-Мексико), Блоссом-Пойнт (Мэриленд) и на Гуаме. Координаты станций: 32,5º с. ш., 106,60º з. д. (Уайт-Сендс); 38,43º с. ш., 77,08º з. д. (Блоссом-Пойнт); и 13,62º с. ш., 144,86º в. д. (Гуам). (2) Составная линия сети Соединенных Штатов Америки состоит из линии одностанционного доступа диапазона Ku (14/11 ГГц). (3) В СРД Российской Федерации используется несколько независимых каналов прямой фидерной линии диапазона Ku, а также линии одностанционного доступа (Ku-SA) диапазона Ku и линии системы дифференциальной коррекции и контроля, которые дополнены для системы ГЛОНАСС (ГЛОНАСС/SDCM). (4) SSM – модуляция с расширением спектра. |  |  |

## 3.2	Характеристики обратных межорбитальных линий спутниковой системы ретрансляции данных СКИ

Характеристики обратных межорбитальных линий СРД (см. линию F на рисунке 1), работающих в полосе частот 14,8–15,35 ГГц, приведены в таблице 3.

ТАБЛИЦА 3

Характеристики обратной линии связи космический аппарат – СРД

| Передающий космический аппарат |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сеть | Российская Федерация | Соединенные Штаты Америки |
| Орбитальные позиции | В основном низкая околоземная орбита |  |
| Диапазон частот (ГГц) | 14,76–15,34 | 14,891–15,116 |
| Описание линии | Линии одностанционного доступа (Ku-SA) |  |
| Скорость передачи | ≤ 105 Мбит/с | ≤ 300 Мбит/с |
| Модуляция | 8PSK, QPSK | PSK |
| Поляризация | RHC | Круговая |
| Размер антенны (м) | ≤ 1,2 | ≤ 1,5 |
| Усиление передающей антенны (дБи) | ≤ 42,2 | ≤  |
| Диаграмма направленности передающей антенны | Рек. МСЭ-R S.672 |  |
| Необходимая ширина полосы (МГц) | ≤ 80 на канал | ≤ 225 |
| Максимальная спектральная плотность мощности (дБ(Вт/Гц)) | −71,5 | −73,5 |
| Максимальная спектральная плотность э.и.и.м. (дБ(Вт/Гц)) | −29,3 | −30,5 |
| Приемный СРД |  |  |
| Сеть | Российская Федерация | Соединенные Штаты Америки |
| Орбитальные позиции | Рек. МСЭ-R SA.1275 или Рек. МСЭ-R SA.1276 |  |
| Диапазон частот (ГГц) | 14,76–15,34 | 14,891–15,116 |
| Размер антенны (м) | 4 | 4,9 |
| Усиление приемной антенны (дБи) | 52,6 | 52,6 |
| Диаграмма направленности приемной антенны | Рек. МСЭ-R S.672 |  |
| Шумовая температура системы (K) | 550 | 661 |
| Надежность линии (%) | 99,9 | 99,9 |
| Критерий помех | Рек. МСЭ-R SA.1155 |  |