Рекомендация МСЭ-R SA.2156-0 (12/2022)

Руководящие указания по использованию полосы частот 2025–2110 МГц спутниковыми сетями или системами спутниковой службы исследования Земли/службы космических исследований/службы космической эксплуатации, в которых не используется модуляция с расширением спектра

Серия SA Космические применения и метеорология

Предисловие

Роль Сектора радиосвязи заключается в обеспечении рационального, справедливого, эффективного и экономичного использования радиочастотного спектра всеми службами радиосвязи, включая спутниковые службы, и проведении в неограниченном частотном диапазоне исследований, на основании которых принимаются Рекомендации.

Всемирные и региональные конференции радиосвязи и ассамблеи радиосвязи при поддержке исследовательских комиссий выполняют регламентарную и политическую функции Сектора радиосвязи.

Политика в области прав интеллектуальной собственности (ПИС)

Политика МСЭ-R в области ПИС излагается в общей патентной политике МСЭ-Т/МСЭ-R/ИСО/МЭК, упоминаемой в Резолюции МСЭ-R 1. Формы, которые владельцам патентов следует использовать для представления патентных заявлений и деклараций о лицензировании, представлены по адресу: http://www.itu.int/ITU-R/go/patents/ru, где также содержатся Руководящие принципы по выполнению общей патентной политики МСЭ-Т/МСЭ-R/ИСО/МЭК и база данных патентной информации МСЭ-R.

| Серии Рекомендаций МСЭ-R (Представлены также в онлайновой форме по адресу: http://www.itu.int/publ/R-REC/ru.) |  |
| --- | --- |
| Серия | Название |
| BO | Спутниковое радиовещание |
| BR | Запись для производства, архивирования и воспроизведения; пленки для телевидения |
| BS | Радиовещательная служба (звуковая) |
| BT | Радиовещательная служба (телевизионная) |
| F | Фиксированная служба |
| M | Подвижные службы, служба радиоопределения, любительская служба и относящиеся к ним спутниковые службы |
| P | Распространение радиоволн |
| RA | Радиоастрономия |
| RS | Системы дистанционного зондирования |
| S | Фиксированная спутниковая служба |
| SA | Космические применения и метеорология |
| SF | Совместное использование частот и координация между системами фиксированной спутниковой службы и фиксированной службы |
| SM | Управление использованием спектра |
| SNG | Спутниковый сбор новостей |
| TF | Передача сигналов времени и эталонных частот |
| V | Словарь и связанные с ним вопросы |

Примечание. – Настоящая Рекомендация МСЭ-R утверждена на английском языке в соответствии с процедурой, изложенной в Резолюции МСЭ-R 1.

Электронная публикация
Женева, 2023 г.

ITU 2023

Все права сохранены. Ни одна из частей данной публикации не может быть воспроизведена с помощью каких бы то ни было средств без предварительного письменного разрешения МСЭ.

РЕКОМЕНДАЦИЯ  МСЭ-R  SA.2156-0

Руководящие указания по использованию полосы частот 2025–2110 МГц спутниковыми сетями или системами спутниковой службы исследования Земли/
службы космических исследований/службы космической эксплуатации, в которых не используется модуляция с расширением спектра

(2022)

Сфера применения

В настоящей Рекомендации представлены руководящие указания по использованию полосы частот 2025−2110 МГц сетями или системами службы космических исследований (СКИ), спутниковой службы исследования Земли (ССИЗ) и службы космической эксплуатации (СКЭ). Цель Рекомендации – оптимизировать использование полосы частот путем содействия применению методов, позволяющих совместно использовать полосу частот максимальным количеством спутниковых сетей и систем, включая методы, которые уменьшат ширину полосы в заявке на регистрацию информации для предварительной публикации (API). В настоящей Рекомендации рассматриваются спутниковые сети или системы ССИЗ/СКИ/СКЭ, в которых не используется модуляция с расширением спектра.

Ключевые слова

Слежение, телеметрия, управление, спутниковая служба исследования Земли, служба космических исследований, служба космической эксплуатации, TT&C, ССИЗ, СКИ, СКЭ.

Соответствующие Рекомендации и Отчеты

Recommendation ITU-R SA.363 − Space operation systems.

Рекомендация МСЭ-R SA.1024 − Необходимые полосы частот и предпочтительные полосы частот для передачи данных со спутников исследования Земли (не включая метеорологические спутники).

Рекомендация МСЭ-R SA.1273 − Уровни плотности потока мощности на поверхности Земли от служб космических исследований, службы космической эксплуатации и спутниковой службы исследования Земли, требуемые для защиты фиксированной службы в полосах частот 2025−2110 МГц и 2200–2290 МГц.

Рекомендация МСЭ-R S.1716 − Эксплуатационные характеристики и показатели готовности систем телеметрии, слежения и телеуправления в ФСС.

Рекомендация МСЭ-R F.1777 − Характеристики систем внестудийного телевизионного вещания, электронного сбора новостей и внестудийного видеопроизводства в фиксированной службе, используемые для исследования совместного использования частот.

Рекомендация МСЭ-R SA.1863 – Радиосвязь, используемая в чрезвычайных ситуациях и предназначенная для пилотируемых космических полетов.

Отчет МСЭ-R SA.2325 − Совместное использование частот линиями космос-космос, относящимися к службе космических исследований, службе космической эксплуатации и спутниковой службе исследования Земли, и системами IMT в полосах частот 2025–2110 МГц и 2200–2290 МГц.

Ассамблея радиосвязи МСЭ,

учитывая,

a)	что полоса частот 2025–2110 МГц распределена, наряду с другими службами, службе космических исследований (СКИ), спутниковой службе исследования Земли (ССИЗ) и службе космической эксплуатации (СКЭ) в направлении космос-Земля и космос-космос;

b)	что полоса частот 2025–2110 МГц в настоящее время перегружена и что помехи, которые создают различные спутниковые сети и системы, могут превысить защитные уровни, указанные в соответствующих Рекомендациях МСЭ-R;

c)	что в будущем ожидается дальнейшее увеличение количества спутниковых линий, использующих полосу частот 2025–2110 МГц, в результате чего вероятно увеличение уровней помех;

d)	что в большинстве спутниковых линий космос-космос, работающих в настоящее время в полосе частот 2025–2110 МГц, как правило, используется ширина полосы излучения не более 6,2 МГц;

e)	что в большинстве спутниковых линий Земля-космос, работающих в настоящее время в полосе частот 2025–2110 МГц, как правило, используется ширина полосы излучения не более 2 МГц;

f)	что использование более широких полос излучения, чем упомянутые выше, может при определенных обстоятельствах затруднить координацию в случае сигналов с нерасширенным спектром;

g)	что полоса частот 2025–2110 МГц традиционно используется для операций слежения, телеметрии и управления (TT&C) при эксплуатации космических аппаратов;

h)	что в качестве альтернативы полосе частот 2025–2110 МГц доступны полосы более высоких частот, так как они обеспечивают достаточную ширину полосы для передачи данных полезной нагрузки с относительно высокой скоростью;

i)	что перегруженность полосы частот возможно уменьшить путем выбора минимальной ширины полосы, необходимой для выполнения планируемого полета;

j)	что использование больших антенн земных станций с высоким усилением и низкими уровнями боковых лепестков уменьшает воздействие потенциальных помех;

k)	что помехи в этой полосе, создаваемые передачами Земля-космос, возможно также уменьшить, обеспечив, что земные станции осуществляют передачу, только когда они находятся в зоне видимости взаимодействующей с ними космической станции;

l)	что помехи в этой полосе, создаваемые передачами космос-космос, возможно также уменьшить, обеспечив, что космические станции осуществляют передачу, только когда они находятся в зоне видимости взаимодействующей с ними космической станции;

m)	что упростить процесс координации может наличие точной информации о количестве несущих и соответствующей им ширине полосы, количестве конкретных земных станций и зоне обслуживания;

n)	что в случае спутниковых систем, в состав которых входит несколько спутников, повторное использование частот позволит более эффективно использовать ресурсы спектра и тем самым уменьшит общую необходимую ширину полосы таких систем,

признавая,

a)	что частотные присвоения спутниковым сетям и системам НГСО в полосе частот 2025−2110 МГц не подлежат процедуре координации согласно разделу II Статьи 9 Регламента радиосвязи (РР);

b)	что в Циркулярном письме CR/420 МСЭ-R указано, что эти полосы фактически являются наиболее распространенными полосами для космической эксплуатации спутниковых сетей или систем НГСО, и представление более реалистичной полосы частот в предварительной информации для публикации (API) упростит процедуру, описанную в подразделе 1А Статьи 9 РР, и сведет к минимуму обмен корреспонденцией между различными участвующими администрациями,

отмечая,

a)	что в соответствии с п. 1.111 РР спутниковая система определяется как космическая система, использующая один или несколько искусственных спутников Земли;

b)	что в соответствии с п. 1.112 РР спутниковая сеть определяется как спутниковая система или часть спутниковой системы, состоящая только из одного спутника и действующих совместно с ним земных станций;

c)	что в соответствии с п. 5.392 РР администрации должны принять все практически возможные меры для обеспечения того, чтобы передачи на линии космос-космос между двумя или несколькими негеостационарными спутниками в службах космических исследований и космической эксплуатации и в спутниковой службе исследования Земли в полосах частот 2025–2110 МГц и 2200–2290 МГц не создавали каких-либо ограничений для передач Земля-космос, космос-Земля и других передач космос-космос в этих службах и в этих полосах между геостационарными и негеостационарными спутниками,

рекомендует,

1	чтобы для спутниковых сетей или систем ССИЗ/СКИ/СКЭ, в которых не используется модуляция с расширением спектра и в которых планируется использовать полосу частот 2025−2110 МГц, рассматривался вопрос об уменьшении их ширины полосы до минимального эксплуатационного уровня, требуемого для работы их спутниковой сети или системы, с тем чтобы свести к минимуму перегрузку и вероятность создания помех другим системам и службам, работающим в этой полосе частот;

2	чтобы для операций Земля-космос в полосе частот 2025–2110 МГц администрации, эксплуатирующие спутниковые сети или системы ССИЗ/СКИ/СКЭ, в которых не используется модуляция с расширением спектра, рассматривали возможность использования рабочей ширины полосы не более 2,0 МГц;

3	чтобы для операций космос-космос в полосе частот 2025–2110 МГц администрации, эксплуатирующие спутниковые сети или системы ССИЗ/СКИ/СКЭ, в которых не используется модуляция с расширением спектра, рассматривали возможность использования рабочей ширины полосы не более 6,2 МГц;

4	чтобы для операций Земля-космос и космос-космос в полосе частот 2025–2110 МГц системы и сети осуществляли передачу только при нахождении в зоне видимости взаимодействующих с ними космических станций;

5	чтобы для операций Земля-космос в полосе частот 2025–2110 МГц особое внимание уделялось методам ослабления влияния помех, которые могут включать:

i)	географическое разнообразие земных станций;

ii)	увеличение усиления антенны земной станции с целью повышения запаса линии;

iii)	уменьшение уровней боковых лепестков антенны земной станции;

iv)	использование спутников ретрансляции данных, если таковые имеются, с целью прибавления и/или замены земных станций;

v)	использование сигналов CDMA с расширенным спектром или схем модуляции с подавлением несущей для сигналов без расширенного спектра;

vi)	управляемые лучи антенны космической станции со сниженными уровнями боковых лепестков для линий космос-космос; и

vii)	изолирование земных станций от линий подвижной связи;

6	чтобы при представлении в Бюро радиосвязи информации в соответствии с Приложением 4 к РР для спутниковых сетей или систем ССИЗ/СКИ/СКЭ, предназначенных для работы в направлении Земля-космос в полосе частот 2025−2110 МГц, администрации:

–	воздерживались, по возможности, от использования общих параметров, таких как типовые земные станции с зоной обслуживания, охватывающей всю поверхность Земли, и большими диапазонами мощности/э.и.и.м. и ширины полосы сигнала;

–	рассматривали возможность указания несущей частоты и ширины полосы, а также, насколько это возможно, количества конкретных земных станций и связанных с ними географических координат в соответствии с фактически требуемыми операциями.

ПРИМЕЧАНИЕ. – Пункты 2 и 3 раздела рекомендует могут не выполняться на этапе запуска.

________________