RECOMENDACIÓN  UIT-R  SM.1052

IDENTIFICACIÓN  AUTOMÁTICA  DE  LAS  ESTACIONES  RADIOELÉCTRICAS

(Cuestión UIT-R 34/1)

(1994)

Rec. UIT-R SM.1052

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que el Reglamento de Radiocomunicaciones estipula que todas las transmisiones deben poder identificarse mediante señales previstas a tal efecto o por otros medios;

b)	que cada vez es mayor el número de tipos diferentes de sistemas de transmisión automática de datos;

c)	que la identificación de estos sistemas de transmisión de datos por métodos manuales toma mucho tiempo;

d)	que existen métodos de identificación basados en análisis automáticos de los sistemas,

recomienda

1.	que para facilitar la identificación se utilice equipo moderno basado en la tecnología de microprocesador;

2.	que en la gama de ondas decamétricas, el equipo efectúe como mínimo las siguientes funciones:

–	medición del desplazamiento de frecuencias,

–	medición de la velocidad de modulación en baudios,

–	análisis continuo del código de transmisión,

–	impresión del texto de las señales de código normalizadas (véanse en anexo 1 los códigos más corrientes);

3.	que en la gama de ondas métricas se acepte el siguiente formato para la señal de identificación:

| Sincronización de bits | Sincronización de trama | Datos | Corrección de errores |
| --- | --- | --- | --- |

ANEXO  1

Los sistemas mencionados se basan en los alfabetos ITA N. 2, 3 y 5 y SITOR. Estos alfabetos intervienen siempre, de alguna forma, en los códigos de los sistemas mencionados.

| ITA2 | ITA3 | ITA5 | SITOR | Especiales |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BAUDOT BAUDOT – CIRÍLICO BAUDOT – ARÁBICO ARQ-1000 dúplex ARQ-N TORG 10-11 UN-ARQ HC-ARQ ARTRAC F7 Baudot/Morse FEC-100 AUTOSPEC HNG-FEC Piccolo mk 6/2 Coquelet mk 1 Coquelet mk 2 | ARQ – E3 TOR 342 1 canal TOR 342 2 canales TOR 342 4 canales TOR 242 2 canales ARQ-1000 símplex ARQ-6 70 FEC-100 símplex | ASCII PACKET Piccolo mk 6/5 TRA-2300 PAC-TOR | POL_ARQ Símplex TOR-A Símplex TOR-B ARQ-SWE ARQ-6 98 ARQ-6 90 F7B –1 –2 –3 –4 –5 –6 | Russ. Piccolo –1 –2 –3 –4 ROU-FEC RS-ARQ SITA (en ondas métricas) POCSAC (en ondas métricas) FACSÍMIL |