ITU-R SM.1138建议书*

必要带宽的确定及其计算举例与相应的
发射标志的举例

（1995年）

国际电联无线电通信全会，

考虑到

a）	专家志愿组（VGE）按照全权代表大会（1989年，尼斯）第8号决议针对研究无线电频谱的划分和改进使用以及《无线电规则》（RR）的简化而做出报告并提出建议，并按照增开的全权代表大会（1992年，日内瓦）第8号决议继续工作；

b）	1995世界无线电通信大会（WRC-95）将适当考虑并采纳简化《无线电规则》的建议，

建议

1	应《无线电规则》要求，可利用附件1中给出的公式来计算必要带宽。

附  件  1

必要带宽的确定及其计算举例与相应的发射标志的举例

1	在估算某个发射可能引起的干扰进行时，必要带宽不是惟一需要考虑的发射特性。

2	在制定该表时，采用了下列术语：

Bn :	以赫兹表示的必要带宽

B :	以波特表示的调制速率

N :	在传真中，每秒钟传输的最大可能的黑加白象元数

M :	以赫兹表示的最高调制频率

C :	以赫兹表示的副载波频率

D :	峰值频偏，即瞬时频率的最高值与最低值差数的一半。以赫兹表示的瞬时频率等于以弧度表示的相位随时间的变化率除以2 

t :	以秒表示的脉冲半幅度点的持续时间

tr :  以秒表示的脉冲自10％幅度至90％幅度之间的上升时间

K :	按照发射类别和可容许的信号失真度而变动的一个总值因数

Nc :	多路复用无线电系统的基带信道数

fp :	连续导频副载波频率（Hz）（用来检验频分复用系统性能的连续信号）。

ITU-R SM.1138建议书	1

| 发 射 说 明 | 必 要 带 宽 |  | 发 射 标 志 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 公 式 | 发 射 标 志 |  |
| I．无调制信号 |  |  |  |
| 连续波发射 | – | – | 无 |
| II．调幅 |  |  |  |
| 1．含有量化或数字信息的信号 |  |  |  |
| 连续波电报，莫尔斯电码 | Bn = BK K = 5对于衰落电路 K = 3对于非衰落电路 | 每分钟25字 B=20，K=5 带宽: 100 Hz | 100HA1AAN |
| 用开关键控、单音调制载波的电报，莫尔斯电码 | Bn = BK+2M K = 5对于衰落电路 K = 3对于非衰落电路 | 每分钟25字 B=20, M=1 000，K=5 带宽: 2 100 Hz=2.1 kHz | 2K10A2AAN |
| 采用序列单频编码的选呼信号，单边带全载波 | Bn = M | 最高编码频率: 2 110 Hz M=2 110 带宽: 2 110 Hz = 2.11 kHz | 2K11H2BFN |
| 采用移频调制副载波的直接印字电报，能纠错，单边带，抑制载波（单路） | Bn = 2M +2DK | B=50 D =35 Hz（70 Hz移频） K=1.2 带宽: 134 Hz | 134HJ2BCN |
| 电报，话频多路，纠错，某些信道是时分复用，单边带，减幅载波 | Bn=最高中心频率+M+DK | 15 路; 最高中心频率为: 2 805 Hz B=100 D=42.5 Hz（85 Hz移频） K=0.7 带宽: 2 885 Hz=2.885 kHz | 2K89R7BCW |
| 2．电话（商用质量） |  |  |  |
| 电话，双边带（单路） | Bn=2M | M=3 000 带宽: 6 000 Hz=6 kHz | 6K00A3EJN |
| 电话，单边带，全载波（单路） | Bn=M | M=3 000 带宽: 3 000 Hz=3 kHz | 3K00H3EJN |
| 电话，单边带，抑制载波 （单路） | Bn=M – 最低调制频率 | M=3 000 最低调制频率=300 Hz 带宽: 2 700 Hz= 2.7 kHz | 2K70J3EJN |
| 采用单独的调频信号控制解调后的语言信号电平的电话，单边带，减幅载波（压缩扩展式短波电话） （单路） | Bn=M | 最高控制频率为=2 990 Hz M=2 990 带宽: 2 990 Hz=2.99 kHz | 2K99R3ELN |

2	ITU-R SM.1138建议书

| 发 射 说 明 | 必 要 带 宽 |  | 发 射 标 志 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 公 式 | 实 例 计 算 |  |
| 2．电话（商用质量）（cont.） |  |  |  |
| 保密电话，单边带，抑制载波 （2路或多路） | Bn=Nc M – 最低话路的调制频率 | Nc = 2 M = 3 000 最低调制频率 = 250 Hz 带宽: 5 750 Hz = 5.75 kHz | 5K75J8EKF |
| 电话，独立边带（2路或多路） | Bn =每个边带的M值之和 | 2 路 M = 3 000 带宽: 6 000 Hz = 6 kHz | 6K00B8EJN |
| 3．声音广播 |  |  |  |
| 声音广播，双边带 | Bn=2M 依据所要求的音质，M值可在4 000至10 000间变化 | 语言和音乐 M = 4 000 带宽: 8 000 Hz = 8 kHz | 8K00A3EGN |
| 声音广播，单边带，减幅载波（单路） | Bn=M 依据所要求的音质，M值可在4 000至10 000间变化 | 语言和音乐 M=4 000 带宽: 4 000 Hz= 4 kHz | 4K00R3EGN |
| 声音广播，单边带，抑制载波 | Bn=M – 最低调制频率 | 语言和音乐 M=4 500 最低调制频率=50 Hz 带宽: 4 450 Hz=4.45 kHz | 4K45J3EGN |
| 4．电视 |  |  |  |
| 电视，图像和伴音 | 参考ITU-R关于通用电视 系统带宽的各文件 | 行数: 625 标称视频段宽=5 MHz 相对于视频载波的伴音载波: 5.5 MHz 总的图像带宽: 6.25 MHz 包括保护频段在内的调频伴音带宽: 750 kHz 射频信道带宽: 7 MHz | 6M25C3F -- 750KF3EGN |
| 5．传真 |  |  |  |
| 采用减幅载波单边带发射的副载波调频的模拟传真，单色 | Bn =C++DK K=1.1 （典型值） | N=1 100对应于合作指数为352和圆筒转速为60转/分。合作指数等于滚筒的直径乘以单位长度的行数 C=1 900 D=400 Hz 带宽: 2 890 Hz=2.89 kHz | 2K89R3CMN |
| 模拟传真；调制主载波的音频副载波调频，单边带，抑制载波 | Bn=2M+2DK M =N2 K= 1.1 （典型值） | N =1 100 D=400 Hz 带宽: 1 980 Hz=1.98 kHz | 1K98J3C -- |

ITU-R SM.1138建议书	3

| 发 射 说 明 | 必 要 带 宽 |  | 发 射 标 志 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 公 式 | 实 例 计 算 |  |
| 6．混合发射 |  |  |  |
| 双边带，电视中继 | Bn =2C+2M+2D | 图像限制到5 MHz，伴音对6.5 MHz副载波调频， 副载波频偏= 50 kHz: C =6.5 106 D =50 103 Hz M =15 000 带宽: 13.13 106 Hz =13.13 MHz | 13M1A8W -- |
| 双边带无线电接力系统，频分复用 | Bn=2M | 10个话路占用1 kHz和164 kHz的基带； M =164 000 带宽: 328 000 Hz =328 kHz | 328KA8E -- |
| 携带音频的VOR双边带 发射（VOR=VHF全向无线电指向标） | Bn=2Cmax+2M+2DK K=1 （典型值） | 对主载波进行调制的有: — 30 Hz副载波 — 30 Hz单音对9 960Hz — 单音调频所得的载波作为连续莫尔斯识别信号的1 020 Hz键控 Cmax =9 960 M =30 D =480 Hz 带宽: 20 940 Hz =20.94 kHz | 20K9A9WWF |
| 独立边带；几路能纠错的报路和几路保密话路在一起；频分复用 | Bn=每个边带M值之和 | 通常，混合系统是按照标准化通路安排方式（例如，ITU-R F.348建议书）来工作的。 3个话路和15个报路需要带宽: 12 000 Hz =12 kHz | 12K0B9WWF |
| III-A．调频 |  |  |  |
| 1．含有量化或数字信息的信号 |  |  |  |
| 没有纠错的电报（单路） | Bn =2M+2DK M = K =1.2 （典型值） | B =100 D =85 Hz（170 Hz移频） 带宽: 304 Hz | 304HF1BBN |
| 电报，窄带直接印字、能纠错（单路） | Bn =2M+2DK M = K=1.2 （典型值） | B =100 D =85 Hz（170 Hz移频） 带宽: 304 Hz | 304HF1BCN |
| 选呼信号 | Bn=2M+2DK M= K=1.2 （典型值） | B =100 D=85 Hz（170 Hz移频） 带宽: 304 Hz | 304HF1BCN |

4	ITU-R SM.1138建议书

| 发 射 说 明 | 必 要 带 宽 |  | 发 射 标 志 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 公 式 | 实 例 计 算 |  |
| 1．含有量化或数字信息的信号（续） |  |  |  |
| 四频双工电报 | Bn =2M+2DK B: 快速信道的调制率（Bd） 如果频道同步于: M = （否则, M =2B） K =1.1 （典型值） | 相邻频段间隔 =400 Hz 同频道 B =100 M =50 D =600 Hz 带宽: 1 420 Hz =1.42 kHz | 1K42F7BDX |
| 2．电话（商用质量） |  |  |  |
| 商用电话 | Bn =2M+2DK K =1 （典型值，但在某些情况 下，可能需要较高的值） | 对于商用电话的一般情况， D =5 000 Hz M =3 000 带宽: 16 000 Hz =16 kHz | 16K0F3EJN |
| 3．声音广播 |  |  |  |
| 声音广播 | Bn =2M+2DK K =1 （典型值） | 单声 D =75 000 Hz M =15 000 带宽: 180 000 Hz =180 kHz | 180KF3EGN |
| 4．传真 |  |  |  |
| 直接对载波调频的 传真； 黑与白 | Bn = 2M+2DK M = K = 1.1 （典型值） | N = 1 100像素/秒 D = 400 Hz 带宽: 1 980 Hz = 1.98 kHz | 1K98F1C -- |
| 模拟传真 | Bn = 2M+2DK M = K = 1.1 （典型值） | N = 1 100像素/秒 D = 400 Hz 带宽: 1 980 Hz = 1.98 kHz | 1K98F3C -- |
| 5．混合发射（见表III-B） |  |  |  |
| 无线电接力系统， 频分复用 | Bn = 2fp+2DK K = 1 （典型值） | 60个话路占用60 kHz至 300 kHz的基带； 每路均方根频偏：200 kHz 在331 kHz上的连续性导 频使主载波产生100 kHz 均方根频偏。 D = 200×103×3.76×2.02 =1.52×106 Hz fp = 0.331×106 Hz 带宽: 3.702×106 Hz =3.702 MHz | 3M70F8EJF |

ITU-R SM.1138建议书	5

| 发 射 说 明 | 必 要 带 宽 |  | 发 射 标 志 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 公 式 | 实 例 计 算 |  |
| 5．混合发射（续） |  |  |  |
| 无线电接力系统，频分复用 | Bn=2M+2DK K=1 （典型值） | 960个话路占用60 kHz至4 028 kHz的基带；每路均方根频偏：200 kHz在4 715 kHz上的连续性导频使主载波产生140kHz均方根频偏。 D=200×103× 3.76×5.5 =4.13 ×106 Hz M=4.028×106 fp=4.715×106 （2M+2DK）＞2 fp 带宽: 16.32106 Hz |  |
|  |  | =16.32 MHz | 16M3F8EJF |
| 无线电接力系统，频分复用 | Bn=2fp | 600个话路占用60 kHz至2 540 kHz基带；每路均方根频偏：200 kHz在8 500 kHz上的连续性导频使主载波产生140 kHz均方根频偏。 D=200×103×3.76× 4.36 =3.28× 106 Hz M=2.54×106 K=1 fp =8.5×106 （2M+2DK）＜2 fp |  |
|  |  | 带宽: 17×106 Hz=17 MHz | 17M0F8EJF |
| 带有辅助电话复用副载波的立体声广播 | Bn=2M+2DK K=1 （典型值） | 导频单音系统： M=75 000 D=75 000 Hz 带宽: 300 000 Hz=300 kHz | 300KF8EHF |

6	ITU-R SM.1138建议书

| III-B在调频频分复用（FM/FDM）的多路发射中， 计算D值即峰值频偏时所用的倍增因数 |  |
| --- | --- |
| 对于FM/FDM系统，其必要带宽为: Bn=2M + 2DK 在Bn的计算公式中的D值，即峰值频偏，等于每路均方根频偏乘以下面所列的一个适当的“倍增因数” 如果连续性导频fp高于最高调制频率M，则通用公式变为： Bn= 2fp+2DK 如果由导频产生的主载波的调制指数小于0.25，且由导频产生的主载波的均方根频偏小于或等于每路均方根频偏值的70％，则通用公式变为： Bn = 2fp 或 Bn = 2M+2DK 选用二者之中较大的一个。 |  |
|  | 倍增因数 （1） |
| 电话通路数 Nc | （峰值因数） ×antilog |
| 3 ＜ Nc ＜ 12 | 4.47antilog |
| 12 ≤ Nc ＜ 60 | 3.76 × antilog |
|  | 倍率（2） |
| 电话通路数 Nc | （峰值因数） × antilog |
| 60 ≤ Nc ＜ 240 | 3.76 × antilog |
| Nc ≥ 240 | 3.76 × antilog |
| （1） 在上表中，在乘数3.76和4.47分别对应于11.5和13.0 dB的峰值因数。 （2） 上表中，乘数3.76对应于11.5 dB的峰值因数。 |  |

ITU-R SM.1138建议书	7

| 发 射 说 明 | 必 要 带 宽 |  | 发 射 标 志 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 公 式 | 实 例 计 算 |  |
| IV．脉冲调制 |  |  |  |
| 1．雷达 |  |  |  |
| 未调制脉冲发射 | Bn = K值取决于脉冲宽度与脉冲上升时间的比值。通常，它的值在1至10之间，在许多情况下不需超过6 | 一次雷达 距离分辨率 = 150 m K = 1.5 （t \s\up2(~) tr的三角脉冲，只考虑低至最强分量–27 dB的各分量） 因此： t=2×(距离分辨率)光速 =2×1503×108 =1×10–6 s 带宽：3×106 Hz=3 MHz | 3M00P0NAN |
| 2．混合发射 |  |  |  |
| 无线电接力系统 | Bn = K =1.6 | 由36个话路的基带进行脉位调制；脉冲半幅度的宽度=0.4μs 带宽: 8106 Hz=8 MHz （带宽与话路数无关） | 8M00M7EJT |

8	ITU-R SM.1138

*  本建议书由1995年世界无线电通信大会（WRC-95）修订的《无线电规则》（RR）引用。该版《无线电规则》1998年6月1日起生效。