RECOMENDACIÓN  UIT-R  SM.1269

CLASIFICACIÓN  DE  LAS  MARCACIONES  RADIOGONIOMÉTRICAS

(Cuestión UIT-R 28/1)

(1997)

Rec. UIT-R SM.1269

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que las mediciones radiogoniométricas pueden ser muy útiles para el estudio de las interferencias perjudiciales y la utilización eficaz del espectro radioeléctrico;

b)	que el conocimiento de la precisión de una marcación es importante para determinar la posición más probable de una emisión;

c)	que el conocimiento de la precisión de una marcación también será útil para el sistema de comprobación técnica internacional de las emisiones;

d)	que muchos radiogoniómetros automáticos modernos se basan en la promediación estadística para clasificar marcaciones a efectos de posicionamiento,

recomienda

1	que para decidir y clasificar la precisión que debería atribuirse a la medición de una marcación se utilicen los Cuadros 1 y 2;

2	que la precisión de la marcación se indique añadiendo la letra adecuada de los cuadros al valor numérico de la marcación;

3	que las administraciones proporcionen datos estadísticos para apoyar la asignación de valores numéricos promediados a las características de observación, por ejemplo, desviación típica, número de muestras, error real, valor medio de la muestra.

CUADRO  1

Clasificaciones de marcaciones de frecuencias inferiores a 30 MHz

|  |  | Características de observación |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clase | Error de marcación (grados) | Intensidad de la señal | Indicación de marcación | Desvanecimiento | Interferencia | Oscilación de marcación (grados) | Duración de la observación |
| A |  2 | Muy buena o buena | Clara | Despreciable | Despreciable |  3 | Adecuada |
| B |  5 | Bastante buena | Fluctuación de marcación | Ligero | Ligera |  3  5 | Breve |
| C |  10 | Débil | Fluctuación de marcación muy intensa | Intenso | Intensa |  5  10 | Muy breve |
| D |   10 | Apenas perceptible | Mal definida | Muy intenso | Muy intensa |  10 | Inadecuada |
| Clase A: probabilidad inferior a 5% de que el error supere los 2. Clase B: probabilidad inferior a 5% de que el error supere los 5. Clase C: probabilidad inferior a 5% de que el error supere los 10. Clase D: marcación con un error mayor que los de la Clase C. NOTA 1 – Para más explicaciones sobre la clasificación de marcaciones, véase el Capítulo 3.6 del Manual sobre la Comprobación técnica del espectro (1995). |  |  |  |  |  |  |  |

CUADRO  2

Clasificación de marcaciones de frecuencias superiores a 30 MHz

|  |  | Características de observación |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clase | Error de marcación (grados) | Intensidad de la señal | Indicación de marcación | Interferencia | Oscilación de marcación (grados) | Duración de la observación |
| A |  1 | Muy buena o buena | Clara | Despreciable |  1 | Adecuada |
| B |  2 | Bastante buena | Fluctuación de marcación | Ligera |  1  3 | Breve |
| C |  5 | Débil | Fluctuación de marcación muy intensa | Intensa |  3  5 | Muy breve |
| D |   5 | Apenas perceptible | Mal definida | Muy intensa |  5 | Inadecuada |
| Clase A: probabilidad inferior a 5% de que el error supere 1. Clase B: probabilidad inferior a 5% de que el error supere los 2. Clase C: probabilidad inferior a 5% de que el error supere los 5. Clase D: marcación con un error mayor que los de la Clase C. NOTA 1 – Para más explicaciones sobre la clasificación de marcaciones, véase el Capítulo 3.6 del Manual sobre la Comprobación técnica del espectro (1995). |  |  |  |  |  |  |