RECOMENDACIÓN  UIT-R  SM.1536

Medición de la ocupación de canales de frecuencias

(2001)

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que algunas administraciones asignan la misma frecuencia a varios abonados para uso compartido;

b)	que es deseable comparar los resultados de las mediciones de varios países en las zonas fronterizas, o por ejemplo en bandas de los servicios móviles aeronáuticos o marítimos;

c)	que la gestión del espectro puede hacerse de una manera satisfactoria sólo si el servicio de comprobación técnica suministra a los planificadores del espectro radioeléctrico la información de alta calidad adecuada sobre la utilización real del mismo;

d)	que la información obtenida a partir de las bases de datos de frecuencias asignadas no muestra el grado de utilización de cada canal de frecuencias;

e)	que los resultados de la medición de la ocupación de canales de frecuencias suministrarían informaciones importantes sobre:

	asignación y adjudicación de frecuencias;

	verificación de quejas relativas al bloqueo de canales;

	determinación del grado de eficiencia de la utilización del espectro;

f)	que los procedimientos y técnicas de medición deben armonizarse para facilitar el intercambio de resultados de las mediciones entre los diferentes países;

g)	que varios sistemas de comunicaciones nuevos, que requieren técnicas de medición avanzadas, están siendo y serán puestos en marcha en el futuro cercano,

reconociendo

que en los diferentes países se usan varios principios y métodos de medición de la ocupación de canales de frecuencias,

recomienda

1	que se utilicen las técnicas y procedimientos de medición descritos en el Anexo 1;

2	que se repitan, a intervalos regulares de tiempo, las mediciones de ocupación de canales de frecuencia para poder extraer de ellas algunas tendencias históricas.

NOTA 1 – En el manual de comprobación técnica del espectro radioeléctrico puede encontrarse información más pertinente sobre la medición de la ocupación de canales de frecuencias.

NOTA 2 – Al evaluar la necesidad de una asignación específica, o la eficacia de la utilización del espectro (por ejemplo, comunicaciones de emergencia), la medición de la ocupación de canal puede no ser el mecanismo apropiado para algunos operadores

ANEXO  1

# 1	Introducción

Este Anexo describe las mediciones de la ocupación de canal de frecuencias llevadas a cabo normalmente con un receptor. Diversos parámetros de emisión, tales como intensidad de la señal y porcentaje de tiempo en el que ésta supera un determinado umbral, pueden ser almacenados.

# 2	Requisitos

## 2.1	Equipo

Un sistema adecuado y capaz de medir la ocupación de canal de frecuencias, consistirá en un PC/controlador de un soporte lógico conveniente que cuente con un adaptador de interfaces, un receptor radioeléctrico, una antena apropiada, un cable calibrado y, probablemente, un módem de comunicaciones.

## 2.2	Consideraciones de lugar

Cuando se selecciona un sitio para efectuar mediciones de la ocupación de canal de frecuencias, deben tenerse en cuenta varios factores.

## 2.3	Relaciones entre los diversos parámetros

2.3.1	Existe una fuerte correlación entre el tiempo de observación, la cantidad de canales, la longitud promedio de transmisión y la duración de la comprobación técnica.

2.3.2	El tiempo de revisitado depende directamente del tiempo de observación y de la cantidad de canales

tiempo de revisitado = tiempo de observación  cantidad de canales

2.3.3	El tiempo de observación por canal depende de la velocidad de barrido del equipo de comprobación técnica. Para poder mantener un tiempo de revisitado razonablemente corto, con equipo relativamente lento, el número de canales medido será reducido.

## 2.4	Longitudes de transmisión

2.4.1	El sistema de comprobación técnica podrá efectuar barridos a una velocidad aceptable para detectar transmisiones cortas.

2.4.2	El tiempo de revisitado óptimo es igual a la mitad de la longitud de transmisión mínima esperada, basada en la teoría de Nyquist.

## 2.5	Duración de la comprobación técnica

2.5.1	La duración de la comprobación técnica es una combinación del tiempo de revisitado, de los valores típicos de las longitudes de transmisión esperadas, del número de frecuencias que deben ser barridas y de la exactitud deseada de los resultados.

2.5.2	Si se utiliza un sistema de barrido rápido, la longitud de transmisión media es superior a algunos segundos y el número de canales es relativamente pequeño, bastará con efectuar una comprobación técnica de corta duración.

2.5.3	La duración de la comprobación técnica debe ser de al menos una semana.

## 2.6	Resolución de las mediciones

El soporte lógico para la comprobación técnica debe ser capaz de producir información sobre la ocupación en varias resoluciones. La resolución, por defecto, de las mediciones debe ser de 15 min, pero se debe también incluir una opción para suministrar datos dentro de otras resoluciones.

## 2.7	Nivel de confianza estadística

2.7.1	Existe una relación lineal entre la ocupación y el número de muestras requeridas. A una ocupación menor, se necesitarán más mediciones para obtener el nivel de confianza deseado.

## 2.8	Limitaciones de la comprobación técnica

2.8.1	La simple comprobación técnica automática no puede discriminar entre las emisiones deseadas y no deseadas. Ambos tipos de emisión, si están por encima de un valor umbral escogido, son tratados como una ocupación de canal.

2.8.2	Si hay más de un usuario en una frecuencia, dentro del área de cubrimiento del sistema de comprobación técnica, la ocupación medida será una combinación del tráfico radioeléctrico de cada uno de ellos.

### 2.8.3	Comprobación técnica de las transmisiones móviles (véase la Fig. 1)

2.8.3.1	Puede ocurrir que una unidad móvil deseada (móvil A) se encuentre mucho más alejada del sitio de comprobación técnica que de la propia base del usuario (base A). Como consecuencia la intensidad de señal recibida puede ser menor que el valor umbral fijado para la comprobación técnica, aunque lo suficientemente fuerte como para ser utilizado en la base predestinada.

2.8.3.2	A la inversa, una unidad móvil de un usuario en canal común fuera de área (móvil B), puede ser recibida en el sitio de la comprobación técnica pero no escuchada en la base principal de aquél.

2.8.3.3	Ambas situaciones arriba mencionadas llevarían a una incertidumbre en la información que ha sido registrada. Es por ello que los resultados de ocupación registrados para emisiones móviles deben ser tratados con precaución.

### 2.8.4	Propagación

Las condiciones de propagación deben ser también consideradas cuando se fijan los niveles de umbral de los receptores.

## 2.9	Presentación y análisis de los datos recolectados

2.9.1	Después de que la información deseada es extraída de los datos de muestreo, éstos pueden ser descartados. Los resultados pueden ser almacenados cada 5, 15, 30 ó 60 min, según se requiera. A partir de estos datos es posible generar presentaciones basadas en tablas, gráficas textuales, gráficas línea/barra y mapas.

2.9.2	El sistema de presentación debe, como mínimo, incluir el sitio de localización de la comprobación técnica, la fecha y periodo de comprobación, la frecuencia, el tipo de usuario(s), el nivel de umbral utilizado, la ocupación en la hora cargada y el periodo de revisitado.

## 2.10	Intercambio de datos

### 2.10.1	Formato de datos

Un formato de datos común, que puede ser leído por cualquier base de datos y/o programa de hoja de cálculo de los que se usan en la mayoría de los países, es el delimitado por comas ASCII (CSV).

### 2.10.2	Selección de los datos

Los campos de datos básicos, que deberían ser intercambiados entre los países, incluyendo su formato, son:

Encabezamiento

–	Localización (texto: máximo 40 caracteres)

–	Tiempo de revisitado (numérico: entero, segundos)

Datos

–	Fecha (formato de fecha: AAAA-MM-DD)

–	Frecuencia (numérico: real)

–	Umbral utilizado (numérico: entero con signo, dB(V))

–	Valores del porcentaje de ocupación, por ejemplo, 96  15 min o 288  5 min (numérico: entero sin signo 0-100)

## 2.11	Ejemplo de un archivo de transferencia

En el Cuadro 1 se presenta un ejemplo que contiene los campos básicos de datos que son necesarios para el intercambio de información entre departamentos.

CUADRO  1

| Fecha | Frecuencia (MHz) | Umbral utilizado | Valores del porcentaje de ocupación |
| --- | --- | --- | --- |
| 1998-10-02 1998-10-03 1998-10-04 | 163,2125 163,2125 163,2125 | 18 18 18 | 11, 4, 3, 8, 4, 0, 0, 0, 15, 4, 23, 0, 0, 13, 49, 49, 48, 47, 48 17, 31, 0, 0, 0, 15, 0, 0, 0, 0, 0, 15, 0, 2, 0, 0, 0, 0, 0 41, 41, 36, 39, 20, 17, 2, 0, 2, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 16, 3, 12 |
| 1998-10-02 1998-10-03 1998-10-04 | 163,2250 163,2250 163,2250 | 18 18 18 | 34, 14, 0, 27, 10, 24, 0, 4, 49, 30, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0 22, 6, 0, 0, 0, 0, 0, 26, 48, 50, 48, 47, 35, 0, 0, 0, 0, 0, 0 39, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 |
| 1998-10-02 1998-10-03 etc. | 163,2375 163,2375 | 18 18 | 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 |

CUADRO  2

Definición de los términos utilizados en este Anexo

| Medición de la ocupación de canal de frecuencia | Mediciones de canales, no necesariamente separados por la misma distancia, y posiblemente dispersos en varias bandas de frecuencias, para determinar si un canal está ocupado o no. El objetivo es medir, en el menor tiempo posible, tantos canales como se pueda |
| --- | --- |
| Tiempo de revisitado | Tiempo utilizado para visitar todos los canales que deben ser medidos (estén o no ocupados) y retornar al primer canal |
| Tiempo de observación | Tiempo que necesita el sistema para efectuar todas las medidas necesarias en un canal. Esto incluye todo tiempo extra de procesado, tal como cuando se almacenan los resultados en memoria o en disco |
| Número máximo de canales | Número máximo de canales que pueden ser visitados en el tiempo de revisitado |
| Longitud de transmisión | Longitud media de la duración de las distintas transmisiones radioeléctricas |
| Duración de la comprobación técnica | Tiempo total durante el cual las mediciones de ocupación son efectuadas |
| Erlang | Unidad de intensidad de tráfico. Una sola frecuencia puede transportar un tráfico máximo de 1 E |
| Nivel de umbral preseleccionado para la medición | Si se recibe una señal con una intensidad superior al nivel de umbral, se considera que el canal está ocupado |
| Hora cargada | El mayor nivel de ocupación de un canal en un periodo de 60 min |