RECOMENDACIÓN  UIT-R  SM.669-1

RELACIONES  DE  PROTECCIÓN  PARA  LAS  INVESTIGACIONES  SOBRE
LA  COMPARTICIÓN  DEL  ESPECTRO

(Cuestión UIT-R 45/1)

(1990-1994)

Rec. UIT-R SM.669-1

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que la compartición de frecuencias es un aspecto importante de la utilización eficaz del espectro;

b)	que la Asamblea de Radiocomunicaciones ha asignado a la Comisión de Estudio 1 de Radiocomunicaciones, en coordinación con otras Comisiones de Estudio de Radiocomunicaciones, la responsabilidad principal del estudio de los problemas de compartición de frecuencias;

c)	que la Comisión de Estudio 1 de Radiocomunicaciones conoce los trabajos realizados en el seno de otras Comisiones de Estudio de Radiocomunicaciones sobre compartición de frecuencias;

d)	que la compartición de frecuencias puede tener muchas más posibilidades de aplicación que las reflejadas hasta la fecha en su utilización práctica;

e)	que la Comisión de Estudio 1 de Radiocomunicaciones está estudiando los problemas de compartición comunes a dos o más Comisiones de Estudio de Radiocomunicaciones en coordinación con las mismas;

f)	que convendría determinar el nivel de interferencia en el que cualquier emisión, radiación o inducción afecta a un servicio radioeléctrico, con objeto de obtener criterios de compartición de frecuencias, y que las relaciones de protección son un método que permite especificar esos niveles de interferencia;

g)	que las Recomendaciones del Sector de Normalización de las Telecomunicaciones (UIT-T) preconizan el establecimiento de criterios de ruido y de interferencia para la red pública con conmutación, que podría resultar afectada por situaciones de compartición del espectro,

recomienda

1.	que para la investigación sobre la compartición del espectro se utilicen las relaciones de protección para los tipos de modulación indicados en el cuadro 1, salvo si se dispone de información técnica más detallada;

2.	que en situaciones de compartición en que los circuitos radioeléctricos estén interconectados con la red pública con conmutación, se tengan también en cuenta los criterios apropiados del UIT-T;

3.	que para las investigaciones de compartición del espectro cuando los datos del cuadro 1 no son aplicables se utilicen las relaciones de protección obtenidas de otras Recomendaciones del Sector de Radiocomunicaciones (UIT-R) indicadas en el cuadro 2.

FIGURE  1/SM.669...[D01] = 3 CM

Notas relativas al cuadro 1:

(1)	PE:	probabilidad de error

MINIT:	umbral mínimo de interferencia

AI:	índice de articulación

GCQ:	buena calidad comercial

MCQ:	calidad apenas comercial

JUQ:	calidad apenas utilizable

TASO:	grados de puntuación de la Television Allocation Study Organization

UIT-R (ex CCIR):	escala de degradación de 1 a 5 de la Comisión de Estudio 11 de Radiocomunicaciones

CO:	cocanal en el que la separación de frecuencias es cero

OFF:	separación fuera de canal dada por  f

 f :	separación de frecuencias entre señales deseada e interferente.

(2)	Para radiodifusión, véase el siguiente cuadro de referencias de otras relaciones de protección. Los valores de este cuadro para clases de emisión A3E y J3E frente al ruido son 2 dB superiores a los valores indicados en la Recomendación UIT-R F.339, debido a especificaciones de modulación diferentes.

(3)	Para monoenlace solamente. Para relevadores radioeléctricos terrenales multienlace en microondas, véanse las Recomendaciones UIT-R de la serie F.

Nota 1 – OT/ECAC [agosto de 1975] Communications/Electronics Receiver Performance Degradation Handbook. The Frequency Management Support Division, Office of Telecommunications (OT), United States Department of Commerce (DOC) and the Electromagnetic Compatibility Analysis Center (ECAC), ESD-TR-75-013. (Puede pedirse a: US DOC National Technical Information Service (NTIS), Springfield, VA, Estados Unidos de América, Pedido # AD-A016400.)

Nota 2 – Obtenido de las curvas de transferencia utilizadas en el Manual descrito en la nota 1.

Nota 3 – Extrapolado de la Recomendación UIT-R F.240.

Nota 4 – MAYHER, R. [1972] Interference Performance Degradation to Digital Systems. Record of the 1972 IEEE International EMC Symposium.

Nota 5 – Extrapolado de la Recomendación 418-3 (Ginebra, 1982) del ex CCIR.

Nota 6 – Evaluado conforme a las Recomendaciones UIT-R BT.500 y UIT-R BO.600.

mI :	Índice de modulación de la señal interferente.

PW:	Anchura del impulso.

PRF :	Frecuencia de repetición de impulsos.

BW:	Anchura de banda.

ms :	Índice de modulación de la señal deseada.

CUADRO  2

Referencias de relaciones de protección (RP) de otras Comisiones de Estudio
de Radiocomunicaciones

| (1) Debe asegurarse de que se trata de la última versión de la Recomendación. Volumen | Recomendación(1) | Notas |
| --- | --- | --- |
| III | Recomendación UIT-R F.240 | Diversas RP, incluido el desvanecimiento |
| VIII | Recomendación UIT-R M.589 | RP para radionavegación |
| VIII | Recomendación UIT-R M.631 | RP para radionavegación con medición de fase |
| VIII | Recomendación UIT-R M.441 | Servicio móvil aeronáutico (R) (OACI, anexo 10) |
| X-1 | Recomendación UIT-R BS.638 | RP en RF/AF para radiodifusión sonora |
| X-1 | Recomendación UIT-R BS.560 | RP para radiodifusión sonora en ondas kilométricas, hectométricas y decamétricas |
| X-1 | Recomendación UIT-R BS.641 | RP para radiodifusión sonora con modulación de frecuencia |
| X-1 | Recomendación UIT-R BS.412 | RP para radiodifusión sonora con modulación de frecuencia en ondas métricas |
| X/XI-2 | Recomendación UIT-R BO.566 | Definiciones de RP para radiodifusión |
| XI-1 | Recomendación UIT-R BT.655 | RP para televisión con modulación de amplitud |
| XI-1 | Recomendación UIT-R BT.565 | RP para TV 625 líneas contra transmisores de radionavegación en la banda 582-606 MHz |