RECOMMANDATION  458-2

COMPARAISONS  INTERNATIONALES  D'ÉCHELLES  DE  TEMPS  ATOMIQUE

(Question 1/7)

(1970-1978-1990)

Rec 458-2

Le CCIR,

CONSIDÉRANT

a)	la nécessité de comparer entre elles les échelles de temps atomique locales indépendantes conservées par les divers laboratoires et observatoires;

b)	la nécessité de communiquer des données claires et précises, et dans un délai minimal, afin de faciliter les travaux du Bureau international des poids et mesures (BIPM) pour la formation du Temps atomique international,

RECOMMANDE  A  L'UNANIMITÉ

1.	que, lorsqu'un laboratoire ou observatoire «k» conserve à la fois un temps atomique local indépendant et une approximation du temps universel coordonné, désignés ici par TA(k) et UTC(k), le laboratoire ou l'observatoire publie l'expression numérique de la différence TA(k) – UTC(k) pour chaque période de validité;

2.	que des repères de temps présentant un écart négligeable par rapport à UTC(k) soient immédiatement accessibles;

3.	que les comparaisons de temps publiées soient rapportées à UTC(k);

4.	que les comparaisons de phase publiées soient rapportées à UTC(k);

5.	que les publications d'instants d'émission de signaux horaires, émis conformément au système UTC, soient rapportées à UTC(k):

5.1	dans le cas d'une émission de signaux horaires directement engendrés par le laboratoire ou l'observatoire «k», le retard mesuré entre les signaux horaires et le UTC(k) soit publié;

5.2	dans le cas d'une émission de signaux horaires engendrés par une horloge à la station émettrice, et mesurés au laboratoire ou à l'observatoire «k», on indique explicitement si les temps publiés par rapport à UTC(k) se rapportent à l'émission ou à la réception, et quelles sont les corrections qui ont été appliquées ou qui doivent l'être pour tenir compte du temps de propagation dû au trajet radioélectrique et au récepteur;

6.	que tous les laboratoires ou observatoires ne se conformant pas au système UTC, mais désirant prendre part aux comparaisons internationales et à l'élaboration du Temps atomique international, publient des détails compatibles, dans la mesure du possible, avec les principes énoncés dans les § 1 à 5.