RECOMMANDATION  UIT-R  TF.458-3

COMPARAISONS  INTERNATIONALES  D'ÉCHELLES  DE  TEMPS  ATOMIQUE

(Question UIT-R 102-1/7)

(1970-1978-1990-1998)

Rec. UIT-R TF.458-3

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)	la nécessité de comparer entre elles les échelles de temps atomique locales indépendantes conservées par les divers laboratoires et observatoires;

b)	la nécessité de communiquer à l'utilisateur des données claires et précises et cela, dans un délai minimal,

recommande

1	que, lorsqu'un laboratoire ou observatoire “k” conserve à la fois un temps atomique local indépendant et une approximation du temps universel coordonné, désignés ici par TA(k) et UTC(k), le laboratoire ou l'observatoire publie l'expression numérique de la différence TA(k) – UTC(k) pour chaque période de validité;

2	que des repères de temps présentant un écart négligeable par rapport à UTC(k) soient immédiatement accessibles;

3	que les comparaisons de temps publiées soient rapportées à UTC(k);

4	que les comparaisons de phase publiées soient rapportées à UTC(k);

5	que les publications d'instants d'émission de signaux horaires, émis conformément au système UTC, soient rapportées à UTC(k):

5.1	dans le cas d'une émission de signaux horaires directement engendrés par le laboratoire ou l'observatoire “k”, le retard mesuré entre les signaux horaires et le UTC(k) soit publié;

5.2	dans le cas d'une émission de signaux horaires engendrés par une horloge à la station émettrice, et mesurés au laboratoire ou à l'observatoire “k”, on indique explicitement si les temps publiés par rapport à UTC(k) se rapportent à l'émission ou à la réception, et quelles sont les corrections qui ont été appliquées ou qui doivent l'être pour tenir compte du temps de propagation dû au trajet radioélectrique et au récepteur;

6	que tous les laboratoires ou observatoires ne se conformant pas au système UTC, mais désirant prendre part aux comparaisons internationales et à l'élaboration du Temps atomique international, publient des détails compatibles, dans la mesure du possible, avec les principes énoncés dans les paragraphes 1 à 5.