RECOMENDACIÓN  UIT-R  TF.583-4*

CÓDIGOS  DE  TIEMPO

(Cuestión UIT-R 110/7)

(1982-1990-1994-1995-1997)

Rec. UIT-R TF.583-4

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que en muchas ramas de la ciencia y la tecnología es indispensable fechar los eventos que requieren un conocimiento de la fecha (año, mes y día) y de la hora;

b)	que esa información puede transmitirse en forma codificada a velocidades binarias relativamente bajas;

c)	que estas transmisiones codificadas requieren anchuras de banda relativamente pequeñas, con la consiguiente economía de espectro y fiabilidad de la información recibida;

d)	que estos códigos son de uso cada vez más general y pueden ser difundidos, tanto por servicios que utilizan MA como MF, por canales de datos adecuados y sin entorpecer el servicio principal;

e)	que es importante que dichas fuentes de referencia de tiempo se ajusten a las normas de emisiones de señales horarias (véase la Recomendación UIT-R TF.460);

f)	que existe ya una producción comercial de relojes radiocontrolados de bajo costo que funcionan en servicios de la banda 5, tanto para uso público como privado,

recomienda

1	que se aliente esta forma de difusión de señales horarias;

2	la introducción de nuevos servicios en zonas no debidamente servidas, así como el empleo de transmisiones existentes para la difusión de códigos de tiempo;

3	que, cuando entre en servicio un código de tiempo, la precisión de la señal horaria se ciña a las normas establecidas en la Recomendación UIT-R TF.460, es decir, que el tiempo que difunda no difiera más de 1 ms del Tiempo Universal Coordinado (UTC);

4	que, donde se introduzca un nuevo servicio de difusión de códigos de tiempo, su formato (codificación y modulación) se ajuste, cuando sea factible, a los de los servicios existentes (véase el Anexo 1).

ANEXO  1

Información sobre tiempo codificado

La información sobre tiempo codificado es distribuida en diversos formatos y medios de transmisión. En muchos casos, esa información se difunde por medio de radiodifusión, ya sea en servicios de señales horarias y frecuencias patrón especializados o formando parte de otros tipos de emisiones que tienen otros objetivos. Es posible actualmente emitir códigos de tiempo utilizando técnicas de modulación de amplitud, de modulación de frecuencia y de modulación de fase. Se han elaborado otras formas de códigos de tiempo, muy utilizadas para la transmisión de información horaria directamente de un equipo a otro por cable o mediante otros tipos de conexión.

En el presente Anexo se dan algunos ejemplos específicos de tipos de código de tiempo de radiodifusión y de los dedicados a la instrumentación. Si bien todos ellos están disponibles actualmente, y su uso está muy extendido, en algunas partes del mundo por lo menos, sólo son una muestra de la totalidad de códigos utilizados. Ejemplos de códigos de radiodifusión son los transmitidos por los servicios de señales horarias WWV/WWVH, WWVB, MSF, OMA, JG2AS, JJY, DCF 77, ATA, VNG, CHU, RBU e IAM y el código generado por IEN y difundido por las redes MA y MF por la empresa italiana de radiodifusión RAI y por el sistema de satélite GOES de Estados Unidos de América (véanse las Figs. 1 a 15). Para ilustrar los tipos de código de instrumentación, en la Fig. 14 se muestran varios de los formatos específicos recomendados por el Inter-range Instrumentation Group (IRIG) de Estados Unidos de América.

FIGURE  1..[583-01]  =  17 cm

FIGURE  2..[583-02]  =  page pleine

FIGURE  3..[583-03]  =  page pleine

FIGURE  4..[583-04]  =  page pleine

FIGURE  5..[583-05]  =  page pleine

FIGURE  6..[583-06]  =  page pleine

FIGURE  7..[583-07]  =  page pleine

FIGURE  8..[583-08]  =  8 cm

FIGURE  9..[583-09]  =  15 cm

FIGURE  10..[583-10]  =  page pleine

FIGURE  11..[583-11]  =  page pleine

FIGURE  12..[583-12]  =  7 cm

FIGURE  13..[583-13]  =  17

FIGURE  14A..[583-14A]  =  page pleine

FIGURE  14B..[583-14B]  =  page pleine

FIGURE  14C..[583-14C]  =  page pleine

FIGURE  14D..[583-14D]  =  page pleine

FIGURE  15..[583-15]  =  page pleine

* 	Esta Recomendación debe señalarse a la atención de la Comisión de Estudio 10 de Radiocomunicaciones.