التوصيـة ITU-R V.573-4*

مفردات الاتصالات الراديوية

(2000-1990-1986-1982-1978)

مجال التطبيق

تقدم هذه التوصية المفردات الرئيسية المرجعية، وذلك بإعطاء المصطلحات المترادفة بثلاث لغات مع التعاريف المصاحبة لها. وتشمل أيضاً المصطلحات الواردة في المادة 1 من لوائح الراديو وكذلك المصطلحات التقنية المعرّفة في نصوص قطاع الاتصالات الراديوية.

إن جمعية الاتصالات الراديوية للاتحاد الدولي للاتصالات،

إذ تضع في اعتبارها

أ )	أن المادة 1 من لوائح الراديو تحتوي على تعاريف للمصطلحات لأغراض تنظيمية؛

ب)	أن لجان الدراسات التابعة لقطاع الاتصالات الراديوية تحتاج إلى وضع تعاريف جديدة ومعدلة للمصطلحات التقنية غير الواردة في المادة 1 من لوائح الراديو أو المعرّفة في تلك اللوائح بشكل لا يناسب أغراض لجان الدراسات التابعة لقطاع الاتصالات الراديوية؛

ج)	أن من المستحسن استعمال بعض المصطلحات والتعاريف التي تضعها لجان الدراسات التابعة لقطاع الاتصالات الراديوية على نطاق واسع في ذلك القطاع،

توصـي

باستعمال المصطلحات الواردة في المادة 1 من لوائح الراديو وفي الملحق 1 أدناه، بقدر الإمكان، وفق المعنى الوارد إزاءها في تعريف المصطلح.

الملاحظة 1 - لجان الدراسات مدعوة، إذا وجدت صعوبة في استعمال أي من المصطلحات حسب المعنى الوارد في التعريف المقابل له، إلى أن تقدم إلى لجنة تنسيق المفردات اقتراحاً بمراجعة المصطلح أو تطبيقاً بديلاً، مرفقاً به الحجج الداعمة.

الملاحظة 2  - يظهر عدد من المصطلحات الواردة في هذه التوصية في المادة 1 من لوائح الراديو بتعاريف مختلفة. ويميز هذه التعاريف الإشارات (RR . . ., MOD) أو (RR . . .(MOD)) إذا كانت التعديلات عبارة عن تغييرات صياغية فقط. والتعديلات مقترحة لسببين:

-	بعض التعاريف الواردة في لوائح الراديو لا تأخذ في الاعتبار إلا النواحي التنظيمية، بينما تعرض لجنة تنسيق المفردات تعاريف ذات طبيعة تقنية؛

-	بعض التعاريف الواردة في لوائح الراديو تثير صعوبات في التفسير، وفي هذه الحالات قد تفيد التعديلات أو الإضافات المقترحة من لجنة تنسيق المفردات في مرحلة لاحقة في مشاريع مراجعات تعاريف لوائح الراديو.

وفي تطبيق لوائح الراديو تستخدم فقط المصطلحات والتعاريف الواردة في لوائح الراديو.

الملاحظة 3 - تَستكمِل هذه التوصية قائمة هجائية للمصطلحات الواردة في نصوص قطاع الاتصالات الراديوية، ويرد مع كل مصطلح ما يقابله في لغتي العمل الأخريين وإشارة إلى النص والمجلد الذي يرد فيه المصطلح (وكذلك إشارة حرفية رقمية) للمصطلحات الواردة في هذه التوصية.

الملحق 1

المصطلحات والتعاريف الواردة في هذا الملحق مرتبة حسب الموضوع على النحو التالي:

A	المحطات والوصلات

A1-	مصطلحات عامة، والمحطات

A2-	الوصلات

A3-	وصلات الاتصالات الراديوية الفضائية

A4-	مصطلحات خاصة بالتوهين في الوصلة الراديوية

A5-	منطقة التغطية والمصطلحات المتصلة بها

B	الترددات وعرض النطاق

B0-	نطاقات الترددات

B1-	ترتيب القنوات الراديوية

C	الإشعاع والبث

D	المرسِلات وأصناف الإرسال

E	القدرة والقدرة المشعة

F	المستقبِلات والضوضاء والتداخل

F0-	الضوضاء

F1-	التداخل

F2-	نسبة الإشارة إلى التداخل، نسبة الحماية

F3-	شدة المجال وكثافة تدفق القدرة

F4-	الاستقبال بالتنوع

G	الانتشار

G0-	مصطلحات متعلقة بالموجات الراديوية

G1-	الانتشار التروبوسفيري

G2-	الانتشار الأيونوسفيري

H	الاتصالات الراديوية الفضائية

H0-	مصطلحات عامة

H1-	أنواع السواتل

H2-	الساتل المستقر بالنسبة إلى الأرض

H3-	الأبحاث الفضائية - استكشاف الأرض

H4-	الإذاعة

J	الترددات المعيارية وإشارات التوقيت

في الحالات التي يتطابق فيها تعريف المصطلح مع التعريف الوارد في نص آخر (اتفاقية الاتحاد الدولي للاتصالات، الملحق* (CV)، أو المادة 1 من لوائح الراديو (RR)، أو توصيات قطاع الاتصالات الراديوية وتقاريره (Rec أو Rep.)) ترد الإشارة إلى النص الآخر بين أقواس بعد التعريف. وإذا كان التعريف المرجعي قد أدخل عليه تعديل، تضاف إشارة MOD إلى المرجع.

القسم A - المحطات والوصلات

القسم الفرعي A1 - مصطلحات عامة، والمحطات

| A01 (CV 1005 (MOD)) (RR 1.6 (MOD)) | اتصالات راديوية radiocommunication radiocommunication هي اتصالات تتحقق عن طريق الموجات الراديوية. ملاحظة - يرد تعريف مصطلح "اتصالات" في التذييل 2 للتوصية ITU-R V.662 التي تتناول المصطلحات العامة. |
| --- | --- |
| A02 (RR 1.5, MOD) | موجات راديوية، موجات هرتزية radio waves, hertzian waves ondes radioélectriques, ondes hertziennes |
|  | هي موجات كهرمغنطيسية تنتشر في الفضاء دون موجّه اصطناعي، ويقل ترددها اصطلاحاً عن GHz 3 000. ملاحظة - الموجات الكهرمغنطيسية ذات الترددات حول GHz 3 000 يمكن اعتبارها موجات راديوية أو موجات بصرية. |
| A03 (RR 1.4, MOD) | راديوي، راديوية radio radio, radioélectrique |
|  | صفة عامة تنطبق على استعمال الموجات الراديوية. |
|  | ملاحظة - كلمة "radio" ترد في اللغتين الفرنسية والإسبانية باستمرار باعتبارها بادئة (prefix). |
| A04 (RR 1.61 (MOD)) | محطة (راديوية) (radio) station station (radioélectrique) |
|  | مرسل واحد أو أكثر أو مستقبل واحد أو أكثر ضمن مجموعة مرسلات ومستقبلات بما معها من أجهزة مساعدة لازمة لتأمين خدمة اتصالات راديوية أو خدمة فلك راديوي في موقع معين. |
|  | الملاحظة 1 - في لوائح الراديو تصنف كل محطة تبعاً للخدمة التي تعمل بها بشكل دائم أو مؤقت. |
|  | الملاحظة 2 - خدمة الاتصالات الراديوية Radiocommunication service Service de radiocommunication (RR 1.19) |
|  | حسب تعريف لوائح الراديو هي خدمة تنطوي على إرسال موجات راديوية أو بثها أو استقبالها لغايات خاصة بالاتصالات. |
| A05 (RR 1.64) | محطة فضائية space station station spatiale |
|  | محطة واقعة على جسم موجود فيما بعد الجزء الرئيسي من الجو الأرضي أو معد للذهاب إلى هناك أو قد ذهب فعلاً. |
| A06 (RR 1.63) | محطة أرضية earth station station terrienne |
|  | محطة واقعة إما على سطح الأرض وإما في الجزء الرئيسي من الجو الأرضي، ومعدة للاتصال: - مع محطة فضائية واحدة أو أكثر؛ أو - مع محطة واحدة من النوع نفسه أو أكثر، بواسطة ساتل عاكس واحد أو أكثر، أو بواسطة أجسام فضائية أخرى. |
| A07 (RR 1.8) | اتصالات راديوية فضائية space radiocommunication radiocommunication spatiale |
|  | أي اتصال راديوي يتأمن عبر استعمال محطة فضائية واحدة أو أكثر، أو عبر استعمال ساتل عاكس واحد أو أكثر، أو عبر أجسام فضائية أخرى. |
| A08 (RR 1.7) | اتصالات راديوية للأرض terrestrial radiocommunication radiocommunication de terre |
|  | أي اتصال راديوي غير الاتصالات الرايوية الفضائية أو اتصالات علم الفلك الراديوي. |
| A09 (RR 1.62) | محطة للأرض terrestrial station station de terre |
|  | محطة تؤمن اتصالات راديوية للأرض. |
| A09a (Rec. F.1399) | محطة على منصة عالية الارتفاع high altitude platform station (HAPS) station placée sur une plate-forme à haute altitude (HAPS) |
|  | محطة موضوعة على جرم على ارتفاع 20 إلى 50 كم عن سطح الأرض وفي نقطة ثابتة اسمية محددة بالنسبة إلى الأرض. |
| A10 (RR 1.67) | محطة متنقلة mobile station station mobile |
|  | محطة في الخدمة المتنقلة معدة للاستعمال أثناء تحركها أو أثناء توقفها في نقاط غير محددة. |
|  | الملاحظة 1 - الخدمة المتنقلة؛ Mobile service؛ Service mobile (CV 1003) (RR. 1.24). هي خدمة اتصالات راديوية بين محطات متنقلة ومحطات برية أو ما بين محطات متنقلة (CV). |
|  | الملاحظة 2 - ترد تعاريف فئات المحطات في الخدمة المتنقلة، وهي تعاريف ذات فائدة كبيرة لعمل لجنة الدراسات 8 التابعة لقطاع الاتصالات الراديوية، في التذييل A لهذه التوصية. |
| A11 (RR 1.69) | محطة برية land station station terrestre |
|  | محطة في الخدمة المتنقلة غير معدة للاستعمال أثناء تحركها. |
| القسم الفرعي A2 - الوصلات |  |
| A21 | وصلة راديوية radio link liaison radioélectrique |
|  | وسيلة اتصال ذات طبيعة معينة بين نقطتين تتم عن طريق الموجات الراديوية. |
| A22 (Rec. F.592, MOD) | نظام ترحيل راديوي radio-relay system faisceau hertzien |
|  | نظام اتصال راديوي بين نقاط ثابتة معينة تعمل على ترددات أعلى من MHz 30 وتستخدم الانتشار التروبوسفيري، وتشتمل عادة على محطة وسيطة أو أكثر. |
| A23 (Rec. F. 592, MOD) | نظام ترحيل راديوي عبر الأفق trans-horizon radio-relay system faisceau hertzien transhorizon |
|  | نظام ترحيل راديوي يستخدم الانتشار التروبوسفيري عبر الأفق، وبصفة أساسية الانتثار الأمامي. |
| A24 (Rec. F.1399, MOD) | نفاذ لا سلكي wireless access accès hertzien, accès sans fil |
|  | توصيل راديوي بين مستعمل الراديو وشبكة مركزية. ملاحظة - من أمثلة النفاذ اللاسلكي ما يلي: - النفاذ اللاسلكي الثابت (FWA)؛ - النفاذ اللاسلكي المتنقل (MWA)؛ - النفاذ اللاسلكي الجوال (NWA). |
| القسم الفرعي A3 - وصلات الاتصالات الراديوية الفضائية (انظر أيضاً القسم الفرعي H0) |  |
| A31 (RR 1.113) | وصلة ساتلية satellite link liaison par satellite |
|  | وصلة راديوية بين محطة أرضية مرسلة ومحطة أرضية مستقبلة بواسطة ساتل واحد. |
|  | وتشمل الوصلة الساتلية وصلة صاعدة ووصلة هابطة. |
| A31a | وصلة صاعدة up-link liaison montante |
|  | وصلة راديوية بين محطة أرضية مرسلة ومحطة فضائية مستقبلة. |
|  | الملاحظة 1 - يستعمل المصطلح أيضاً في الاتصالات للأرض للتعبير عن وصلة بين محطة متنقلة مرسلة ومحطة قاعدة مستقبلة. |
|  | الملاحظة 2 - يستعمل الرمز ↑ كرمز دليلي لحروف ليشير إلى كميات تتصل بوصلة صاعدة. |
| A31b | وصلة هابطة down-link liaison descendante |
|  | وصلة راديوية بين محطة فضائية مرسلة ومحطة أرضية مستقبلة. |
|  | الملاحظة 1 - يستخدم هذا المصطلح أيضاً في الاتصالات للأرض للتعبير عن وصلة بين محطة قاعدة مرسلة ومحطة متنقلة مستقبلة. |
|  | الملاحظة 2 - يستعمل الرمز ↓ كرمز دليلي لحروف ليشير إلى كميات تتصل بوصلة هابطة. |
| A31c (RR 1.115) | وصلة تغذية feeder link liaison de connexion |
|  | وصلة راديوية، تذهب من محطة أرضية واقعة في موضع معين إلى محطة فضائية، أو بالعكس، وتنقل المعلومات التابعة لخدمة اتصالات راديوية فضائية غير الخدمة الثابتة الساتلية. أما الموضع المعين فيمكن أن يكون نقطة ثابتة محددة أو أي نقطة ثابتة واقعة في مناطق محددة. |
|  | ملاحظة - من أمثلة وصلات التغذية ما يلي: |
|  | - وصلة صاعدة لساتل إذاعي؛ |
|  | - وصلة هابطة لساتل تجميع بيانات أو ساتل لاستكشاف الأرض؛ |
|  | - وصلة صاعدة أو وصلة هابطة بين محطة أرضية ساحلية وساتل في الخدمة المتنقلة البحرية الساتلية. |
| A32 (RR 1.114) | وصلة متعددة السواتل multi-satellite link liaison multisatellite |
|  | وصلة راديوية بين محطة أرضية مرسلة ومحطة أرضية مستقبلة بواسطة ساتلين أو أكثر دون أي محطة أرضية وسيطة. |
|  | وتشمل الوصلة المتعددة السواتل وصلة صاعدة، ووصلة واحدة بين السواتل أو أكثر، ووصلة هابطة. |
| A33 | وصلة بين السواتل inter-satellite link liaison intersatellite |
|  | وصلة راديوية بين محطة فضائية مرسلة ومحطة فضائية مستقبلة دون وجود محطة أرضية وسيطة. |
| A34 (RR 1.111, MOD) | نظام ساتلي satellite system système à satellites |
|  | نظام فضائي يتضمن ساتلاً اصطناعياً واحداً أو أكثر. |
|  | ملاحظة - إذا لم يكن الجرم الرئيسي للساتل أو السواتل في نظام معين هو الأرض فيجب تعريف الجرم الرئيسي. |
| A35 (RR 1.110) | نظام فضائي space system système spatial |
|  | كل مجموعة من المحطات الأرضية أو من المحطات الفضائية أو من المحطات الأرضية والفضائية المتعاونة على تأمين الاتصالات الراديوية الفضائية لغايات معينة. |
| A36 (RR 1.112) | شبكة ساتلية satellite network réseau à satellite |
|  | نظام ساتلي أو جزء من نظام ساتلي يتألف من ساتل واحد ومن المحطات الأرضية التي تصاحبه. |
| القسم الفرعي A4 - مصطلحات خاصة بالتوهين في الوصلة الراديوية* |  |
| A41 (Rec. P.341, MOD) | خسارة كلية (لوصلة راديوية) total loss (of a radio link) affaiblissement global (d'une liaison radioélectrique) |
|  | (الرمزان: Ll أو Al) |
|  | هي النسبة، معبراً عنها عادةً بالدسيبل، بين قدرة التردد الراديوي التي يوفرها المرسل في وصلة راديوية وقدرة التردد الراديوي التي يُزوّد بها المستقبل المناظر في الظروف الحقيقية للتركيب والانتشار والتشغيل. |
|  | ملاحظة - من الضروري في كل حالة بيان النقاط التي تحدد عندها القدرة التي يوفرها المرسل والقدرة التي يزوّد بها المستقبل، مثلاً: |
|  | - قبل أو بعد مرشحات التردد الراديوي أو معددات الإرسال التي قد تستخدم عند الطرف المرسل أو المستقبل؛ |
|  | - عند دخل أو خرج خطوط تغذية هوائي الإرسال أو الاستقبال. |
| الشكل 1 وصف بياني للمصطلحات المستعملة في مفهوم خسارة الإرسال |  |
| 0573-01 الخسارة الكلية، Ll (يجب تحديد النقاط المرجعية) هوائي متناح هوائي متناح خسارة الإرسال الأساسية في الفضاء الحر، Lbf Lbf هوائي الاستقبال هوائي الإرسال خسارة هوائي الإرسال خسارة هوائي الاستقبال مرشحات، مغذيات، إلخ مرشحات، مغذيات، إلخ المرسل المستقبل خسارة النظام، Ls خسارة الإرسال، L خسارة الإرسال الأساسية، Lb وسط الانتشار، إلخ. Lb = Lbf + Lm Ls =L + Ltc+ Lrc= Pt - Pa L = Lb- Gt - Gr Lrc Ltc Gt Gr |  |
| A42 (Rec. P.341, MOD) | خسارة النظام system loss ffaiblissement du système |
|  | (الرمزان: Ls أو As) |
|  | هي النسبة، معبراً عنها عادة بالدسيبل، بين قدرة التردد الراديوي عند دخل مطاريف هوائي الإرسال، في الوصلة الراديوية، وقدرة إشارة التردد الراديوي الناتجة عند مطاريف هوائي الاستقبال. |
|  | الملاحظة 1 - القدرة المتيسرة هي أقصى قدرة نشيطة يمكن للمصدر أن يوصلها إلى حِمْل ما، أي أنها القدرة التي كانت ستُنقل لو كانت المعاوقات متوائمة ترافقياً. |
|  | الملاحظة 2 - يمكن التعبير عن خسارة النظام بالمعادلة التالية: |
|  | Ls  10 lg (pt /pa)  Pt – Pa dB (1) |
|  | حيث: |
|  | pt: هي دخل قدرة التردد الراديوي لدى مطاريف هوائي الإرسال |
|  | pa: هي إشارة التردد الراديوي الناتجة، المتيسرة عند مطاريف هوائي الاستقبال. |
|  | الملاحظة 3- يستبعد من خسارة النظام الخسارة التي تحدث في خطوط التغذية ولكنها تشمل جميع الخسائر في دارات التردد الراديوي المتصلة بالهوائي، مثل الخسارة الأرضية، والخسارة الكهربائية، وخسارة ملف تحميل الهوائي، وخسارة المقاوم الانتهائي. |
| A43 (Rec. P.341, MOD) | خسارة الإرسال (لوصلة راديوية) transmission loss (of a radio link) affaiblissement de transmission (d'une liaison radioélectrique) |
|  | (الرمزان: L أو A) |
|  | هي النسبة، معبراً عادة عنها بالدسيبل، بين القدرة المشعة من هوائي الإرسال والقدرة التي تتيسر عند خرج هوائي الاستقبال، في الوصلة الراديوية، لو لم توجد خسارة في دارات التردد الراديوي للهوائيات، مع افتراض الحفاظ على خصائص إشعاع الهوائي. |
|  | الملاحظة 1 - خسارة الإرسال تساوي خسارة النظام مطروحاً منها الخسارة في دارات التردد الراديوي التي تشكل جزءاً لا يتجزأ من الهوائيات. |
|  | الملاحظة 2 - يمكن التعبير عن خسارة الإرسال بالمعادلة التالية: |
|  | L  Ls – Ltc – Lrc dB (2) |
|  | حيث Ltc وLrc هي الخسارة، معبراً عنها بالدسيبل، في دارات هوائيات الإرسال وهوائيات الاستقبال، على التوالي، مع استبعاد تبدد الطاقة المتصل بإشعاع الهوائي، أي أن تعريف Ltc وLrc هو 10 lg (r/r)حيث r هي المركّبة المقاومة في دارة الهوائي وr هي المقاومة الإشعاعية. |
| A44 (Rec. P.341, MOD) | خسارة الإرسال الأساسية (في وصلة راديوية) basic transmission loss (of a radio link) affaiblissement de propagation (d'une liaison radioélectrique) |
|  | (الرمزان: Lb أو Ai) |
|  | هي خسارة الإرسال التي تحدث لو تمت الاستعاضة عن الهوائيات بهوائيات متناحية لها نفس استقطاب الهوائيات الحقيقية مع المحافظة على مسير الانتشار ولكن مع التغاضي عن آثار العوائق القريبة من الهوائيات. |
|  | الملاحظة 1 - خسارة الإرسال الأساسية تساوي نسبة القدرة المشعة المكافئة المتناحية في نظام المرسل إلى القدرة المتيسرة من هوائي استقبال متناحٍ. |
|  | الملاحظة 2 - يدخل في حساب كسب الهوائي أثر الأرض المحلية القريبة من الهوائي، ولكن هذا الأثر لا يدخل في حساب خسارة الإرسال الأساسية. |
| A45 (Rec. P.341, MOD) | خسارة الإرسال الأساسية في الفضاء الحر free space basic transmission loss affaiblissement d'espace libre |
|  | (الرمزان: Lbf أو A0) |
|  | هي خسارة الإرسال التي تحدث لو تمت الاستعاضة عن الهوائيات بهوائيات متناحية موجودة في وسط عازل تماماً ومتجانس ومتناح وغير محدود، مع الحفاظ على المسافة بين الهوائيات. |
|  | ملاحظة - إذا كانت المسافة d بين الهوائيات أكبر كثيراً من طول الموجة  حينئذ يكون توهين الفضاء الحر بالدسيبل هو: |
|  | (3) Lbf = 20 lg 4πdλ dB |
| A46 (Rec. P.341, MOD) | خسارة الإرسال لمسير الشعاع ray path transmission loss affaiblissement de transmission pour un trajet radioélectrique |
|  | (الرمزان: Lt أو At) |
|  | هي خسارة الإرسال لمسير انتشار شعاع معين، وهي تساوي خسارة الإرسال الأساسية مطروحاً منها كسبا هوائي الإرسال وهوائي الاستقبال في اتجاهي مسير الشعاع. |
|  | ملاحظة - يمكن التعبير عن خسارة الإرسال لمسير الشعاع بالمعادلة التالية: |
|  | Lt  Lb – Gt – Gr dB (4) |
|  | حيث Gt وGr هما كسبا الاتجاهية للموجات المستوية لهوائي الإرسال وهوائي الاستقبال في اتجاهي الانتشار والاستقطاب. |
| A47 (Rec. P.341, MOD) | الخسارة بالنسبة إلى الفضاء الحر loss relative to free space affaiblissement par rapport à l'espace libre |
|  | (الرمزان: Lm أو Am) |
|  | هي الفرق بين خسارة الإرسال الأساسية وخسارة الإرسال الأساسية في الفضاء الحر، معبراً عنها بالدسيبل. |
|  | الملاحظة 1 - يمكن التعبير عن الخسارة بالنسبة إلى الفضاء الحر بالمعادلة التالية: |
|  | Lm  Lb – Lbf dB (5) |
|  | الملاحظة 2 - يمكن تقسيم الخسارة بالنسبة إلى الفضاء الحر إلى أنواع مختلفة من الخسارة، مثل: |
|  | - خسارة الامتصاص، مثلاً بسبب الأيونوسفير أو الغازات الجوية أو الماء الجوي؛ |
|  | - خسارة الانكسار، كما في حالة الموجات الأرضية؛ |
|  | - خسارة الانعكاس الفعلي أو الانتثار، كما في حالة الأيونوسفير بما في ذلك نتائج أي إحكام بؤري أو إزالته بسبب انحنائية طبقة عاكسة؛ |
|  | - خسارة اقتران الاستقطاب، ويمكن أن تحدث هذه نتيجة عدم توافق في الاستقطاب بين هوائيين لمسير الشعاع المعني؛ |
|  | - تدني كسب الهوائي، أو انحطاط كسب الهوائي، وهو ما يمكن أن ينتج عن ظاهرة انتثار كبيرة على المسير؛ |
|  | - الخسارة الناتجة عن تداخل الطور بين الشعاع المباشر والأشعة المنعكسة من الأرض، أو من عوائق أخرى أو من طبقات جوية. |
| A48 | خسارة التمديد spreading loss affaiblissement géométrique |
|  | توهين في موجة كهرمغنطيسية ناتج فقط عن أن القدرة تتوزع على مساحة أوسع مع زيادة المسافة. |
|  | ملاحظة - في وسط متجانس ومتناحٍ تتسم خسارة التمديد بنقص في كثافة تدفق القدرة يتناسب مع عكس مربع المسافة إلى المصدر. |
| القسم الفرعي A5 - منطقة التغطية والمصطلحات المتصلة بها |  |
| A51a | منطقة تغطية (لمحطة فضائية) coverage area (of a space station) zone de couverture (d'une station spatiale) |
|  | هي، بالنسبة إلى محطة فضائية في خدمة معينة وفي تردد معين، منطقة يمكن فيها، في ظروف تقنية معينة، إقامة اتصالات مع محطة أرضية أو أكثر، سواء للاستقبال أو للإرسال أو لكليهما. |
|  | الملاحظة 1 - قد توجد عدة مناطق تغطية تتصل بمحطة واحدة هي نفس المحطة، مثل مناطق التغطية لساتل ذي حزم هوائيات متعددة. |
|  | الملاحظة 2 - من بين الظروف التقنية ما يلي: خصائص المعدات المستخدمة سواء في محطات الإرسال أو الاستقبال، وكيفية تركيب تلك المعدات، ونوعية الإرسال المطلوبة، مثل نسب الحماية وظروف التشغيل. |
|  | الملاحظة 3 - يمكن تمييز ما يلي: |
|  | - منطقة تغطية خالية من التداخل، أي أن التداخل فيها يقتصر على الضوضاء الطبيعية أو الاصطناعية؛ - منطقة تغطية اسمية: وتحدد، عند وضع خطة الترددات، بمراعاة المرسلات المتوقعة؛ - منطقة تغطية فعلية، أي التي يؤخذ في الاعتبار فيها الضوضاء والتداخل الموجودان عملياً. |
|  | الملاحظة 4 - لا يمكن تطبيق مفهوم "منطقة التغطية" ببساطة على محطة فضائية على متن ساتل غير مستقر بالنسبة إلى الأرض، فهذه مسألة تحتاج إلى مزيد من الدراسة. |
|  | الملاحظة 5 - يضاف إلى ذلك أن مصطلح "منطقة الخدمة" يجب أن يكون له نفس الأساس التقني لمصطلح "منطقة التغطية"، ولكنه ينطوي أيضاً على جوانب إدارية. |
|  | يقترح النص التالي كمثال: |
|  | منطقة خدمة (لمحطة فضائية) service area (of a space station) zone de service (d'une station spatiale) |
|  | هي، بالنسبة إلى محطة في خدمة معينة وفي تردد معين، منطقة يمكن فيها، في ظروف تقنية معينة، إقامة اتصالات مع محطات قائمة أو متوقعة ويجب فيها احترام الحماية التي تنطوي عليها خطة لتخصيص الترددات أو تعيين الترددات أو أي اتفاق آخر. |
|  | الملاحظة 1 - يمكن أن يكون للمحطة نفسها عدة مناطق خدمة منفصلة يتم فيها الاستقبال و/أو الإرسال. |
|  | الملاحظة 2 - من بين الظروف التقنية ما يلي: خصائص المعدات المستخدمة سواء في محطات الإرسال أو الاستقبال، وكيفية تركيب تلك المعدات، ونوعية الإرسال المطلوبة وظروف التشغيل. |
| A51b | منطقة تغطية (لمحطة إرسال للأرض) coverage area (of a terrestrial transmitting station) zone de couverture (d'une station d'émission de Terre) |
|  | هي، بالنسبة إلى محطة إرسال في خدمة معينة وفي تردد معين، منطقة يمكن فيها، في ظروف تقنية معينة، إقامة اتصالات راديوية مع محطة أو عدة محطات للاستقبال. |
|  | الملاحظة 1 - قد توجد عدة مناطق تغطية تتصل بمحطة واحدة هي نفس المحطة؛ |
|  | الملاحظة 2 - من بين الظروف التقنية ما يلي: خصائص المعدات المستخدمة سواء في محطات الإرسال أو الاستقبال، وكيفية تركيب تلك المعدات، ونوعية الإرسال المطلوبة، مثل نسب الحماية وظروف التشغيل. |
|  | الملاحظة 3 - يمكن تمييز ما يلي: |
|  | - منطقة تغطية خالية من التداخل، أي أن التداخل فيها يقتصر على الضوضاء الطبيعية أو الاصطناعية؛ |
|  | - منطقة تغطية اسمية: وتحدد، عند وضع خطة الترددات، بمراعاة المرسلات المتوقعة؛ |
|  | - منطقة تغطية فعلية، أي التي يؤخذ في الاعتبار فيها الضوضاء والتداخل الموجودان عملياً. |
|  | الملاحظة 4 - يضاف إلى ذلك أن مصطلح "منطقة الخدمة" يجب أن يكون له نفس الأساس التقني لمصطلح "منطقة التغطية"، ولكنه ينطوي أيضاً على جوانب إدارية. |
| A52 | منطقة التقاط (لمحطة استقبال للأرض) capture area (of a terrestrial receiving station) zone de captage (d'une station de réception de Terre) |
|  | هي، بالنسبة إلى محطة استقبال في خدمة معينة وفي تردد معين، منطقة يمكن فيها، في ظروف تقنية معينة، إقامة اتصالات راديوية مع محطة أو عدة محطات للإرسال. |
|  | ملاحظة - تنطبق الملاحظات الخاصة بمنطقة التغطية (لمحطة الإرسال) حسب الأحوال على منطقة الالتقاط. |
| القسم B - الترددات وعرض النطاق |  |
| القسم الفرعي B0 - نطاقات الترددات |  |
| B01 | قناة (التردد الراديوي) (radio frequency) channel, RF channel canal radioélectrique, radiocanal, canal RF |
|  | هي جزء من الطيف الراديوي المقصود استعماله في البث والذي يمكن تحديده بحدين معرفين، أو بتردده المركزي وما يتصل به من عرض النطاق، أو بأي مؤشر مكافئ آخر. |
|  | الملاحظة 1 - عادة ما يكون الجزء المعين من الطيف الراديوي هو نطاق التردد المخصص. |
|  | الملاحظة 2 - قد تكون قناة التردد الراديوي مقتسمة من حيث الوقت من أجل السماح للاتصال الراديوي في الاتجاهين في حالة التشغيل المفرد. |
|  | الملاحظة 3 - في بعض البلدان، وفي بعض النصوص في لوائح الراديو الحالية، يستخدم مصطلح "قناة" ( (channel)بالإنكليزية و(canal) بالفرنسية والإسبانية) للتعبير عن دارة تردد راديوي، أو بعبارة أخرى، قناتي تردد راديوي متصلتين، في سياق التعريف المقترح، تستعمل كل منهما لأي من الاتجاهين. |
|  | الملاحظة 4 - تعرف التوصية ITU-R V.662 المصطلح العام "قناة تردد" (المصطلح 5.2). |
| B02 (RR 1.152) | عرض نطاق لازم necessary bandwidth largeur de bande nécessaire |
|  | عرض نطاق الترددات الذي يكفي على وجه التحديد، في صنف إرسال معيّن، لتأمين إرسال المعلومات بالسرعة والجودة المطلوبتين في ظروف معينة. |
| B03 (RR 1.147, MOD) | نطاق ترددات مخصص assigned frequency band bande de fréquences assignée |
|  | نطاق الترددات الذي يسمح لمحطة معينة بالإرسال داخله، وعرض هذا النطاق يساوي عرض النطاق اللازم مضافاً إليه مثلا القيمة المطلقة لتفاوت التردد المسموح به. وفي حالة المحطات الفضائية يشمل نطاق التردد المخصص مثلي الزحزحة القصوى الناجمة عن مفعول دوبلر، والتي قد تنتج بالنسبة إلى نقطة ما على سطح الأرض. |
|  | الملاحظة 1 - في خدمات معينة يستخدم تعبير "القناة المخصصة" بنفس المعنى؛ |
|  | الملاحظة 2 - للاطلاع على تعريف "تفاوت التردد المسموح به" انظر الفقرة D (المصطلح D02). |
| B04 (RR 1.153) | عرض نطاق مشغول occupied bandwidth largeur de bande occupée |
|  | عرض نطاق الترددات الذي تكون فيه القدرتان المتوسطتان المرسلتان تحت التردد الحدي السفلي وفوق التردد الحدي العلوي مساوية كل منهما لنسبة مئوية محددة هي /2من القدرة المتوسطة الكلية لإرسال معين. |
|  | وفي غياب مواصفات محددة من قطاع الاتصالات الراديوية بشأن صنف الإرسال المعني، يعتبر أن قيمة /2تساوي %0,5. |
| B05 (RR 1.153) | نطاق مشغول occupied band bande occupée |
|  | نطاق الترددات الذي تكون فيه القدرتان المتوسطتان المرسلتان تحت التردد الحدي السفلي وفوق التردد الحدي العلوي مساوية كل منهما نسبة مئوية محددة هي /2 من القدرة المتوسطة الكلية لإرسال معين. وفي غياب مواصفات محددة من قطاع الاتصالات الراديوية بشأن صنف الإرسال المعني، يعتبر أن قيمة /2 تساوي %0,5. |
| القسم الفرعي B1 - ترتيب القنوات الراديوية |  |
|  | في التعاريف التالية يمكن اعتبار أن التعبير "أي مجموعة من القنوات الراديوية" يشير إلى عبارات مشابهة مستخدمة في عدة توصيات صادرة عن لجان الدراسات التابعة لقطاع الاتصالات الراديوية، منها مثلاً: |
|  | - لجنة الدراسات 9: ترتيب القنوات الراديوية؛ - لجان الدراسات 4 و8 و10 و11: خطة الترددات؛ - لجنة الدراسات 7: خطة القنوات. |
|  | ويشير تعبير "التردد المميز" إلى الرقم 149.1 من لوائح الراديو "التردد المميز هو التردد الذي يكون تعرفه وقياسه سهلين في إرسال معين". وفي بعض لجان الدراسات التابعة لقطاع الاتصالات الراديوية، قد يستخدم تعبير "التردد المميز"، على سبيل المثال، ليشير أيضاً إلى "التردد المركزي" أو "تردد الموجة الحاملة". |
| B09 (RR 1.148, MOD) | تردد مخصص assigned frequency fréquence assignée |
|  | مركز نطاق الترددات المخصص. |
| B10 (RR 1.150, MOD) | تردد مرجعي reference frequency fréquence de référence |
|  | تردد له موضع ثابت ومحدد تماماً بالنسبة إلى التردد المخصص. |
| B11 | قناة مجاورة adjacent channel canal adjacent |
|  | هي، في أي مجموعة من القنوات الراديوية، قناة التردد الراديوي التي يقع التردد المميز لها في الترتيب التالي مباشرة أو السابق مباشرة لقناة معينة. |
|  | الملاحظة 1 - القناة المجاورة التي تقع فوق قناة معينة تسمى "القناة المجاورة العلوية" والتي تقع أسفل قناة معينة تسمى "القناة المجاورة السفلية". الملاحظة 2 - قد يكون لقناتين متجاورتين جزء من الطيف الراديوي مشترك بينهما ويشار إلى هذه الحالة باعتبارها تراكب ترددات. |
| B12 | قناة مجاورة ثانية second adjacent channel deuxième canal adjacent |
|  | هي، في أي مجموعة من القنوات الراديوية، قناة التردد الراديوي التي يقع التردد المميز لها فوق القناة المجاورة العلوية مباشرة أو تحت القناة المجاورة السفلية مباشرة. |
| B13 | قناة مشتركة co-channel cocanal |
|  | يشير هذا التعبير إلى استعمال نفس قناة التردد الراديوي لإرسالين أو أكثر. |
| B14 | قناة مشتركة متعامدة orthogonal co-channel cocanal (orthogonal) |
|  | يشير هذا التعبير إلى استعمال نفس قناة التردد الراديوي لإرسالين باستقطاب متعامد لإرسال إشارتين مستقلتين. |
| B15 | مباعدة بين القنوات channel spacing espacement entre canaux |
|  | هي، في أي مجموعة من القنوات الراديوية، الفرق في التردد بين الترددين المميزين لقناتين مجاورتين. |
| B16 | تخالف offset décalé |
|  | يشير هذا المصطلح، في أي مجموعة معينة من القنوات الراديوية، إلى تغير في التردد المميز لقناة تردد راديوي بالنسبة لترددها الاسمي، بمقدار معين يكون مقداراً صغيراً في العادة بالمقارنة بالمباعدة بين القنوات. |
| B17 | مشذّر interleaved intercalé |
|  | يشير هذا التعبير، في أي مجموعة من القنوات الراديوية، إلى إدخال قنوات إضافية بين القنوات الرئيسية (أو بين كل قناة تردد راديوي والقناتين المجاورتين)، وتكون الترددات المميزة للقنوات الإضافية مختلفة عن الترددات المميزة للقنوات الرئيسية بقيمة محددة، تكون عادة جزءاً مهماً (النصف مثلاً) من المباعدة الاسمية بين القنوات. |
| B18 | (استقطاب) متناوب alternated (polarization) (à polarisation) alternée |
|  | يشير هذا التعبير، في أي مجموعة من القنوات الراديوية، إلى ترتيب للقنوات يكون فيه لقناتين مجاورتين استقطاب متعامد. |
| القسم C - الإشعاع والبث |  |
| C01 (RR 1.137, MOD) | إشعاع راديوي radio-frequency radiation rayonnement (radioélectrique) |
|  | .1 ظاهرة يتم فيها بث الطاقة في شكل موجات كهرمغنطيسية، في مدى تردد راديوي، من مصدر إلى الفضاء. |
|  | .2 طاقة يتم نقلها في الفضاء في شكل موجات كهرمغنطيسية في مدى التردد الراديوي. |
|  | ملاحظة - يطلق تعبير "الإشعاع الراديوي"، على سبيل القياس، أحياناً على ظواهر الحث. |
| C02 (RR 1.138, MOD) | بث (إرسال) emission émission |
|  | .1 إشعاع ناتج عن تردد راديوي حين يكون المصدر هو مرسل راديوي. |
|  | .2 الموجات أو الإشارات الراديوية الناتجة عن محطة إرسال راديوي. |
|  | الملاحظة 1 - على سبيل المثال، الطاقة الصادرة عن مذبذب محلي في مستقبل راديوي ليست إرسالاً وإنما إشعاع إذا نقلت إلى الفضاء الخارجي. |
|  | الملاحظة 2 - ينطبق المصطلح الفرنسي “émission”، في الاتصالات الراديوية، على الإشعاع المقصود فقط. |
| C03 (RR 1.144, MOD) | بث خارج النطاق out-of-band emission émission hors bande |
|  | بث بتردد واحد أو بترددات واقعة خارج عرض النطاق اللازم مباشرة، وهو ناتج عن عملية التشكيل، باستثناء البث الهامشي. |
| C04 (RR 1.145, MOD) | بث هامشي spurious emission rayonnement non essentiel |
|  | بث بتردد واحد أو بترددات واقعة خارج عرض النطاق اللازم، ويمكن إنقاص سويته دون المساس بإرسال المعلومات المقابلة. ويشمل البث الهامشي الإرسالات التوافقية والإرسالات الطفيلية ومنتجات التشكيل البيني ومنتجات تحويل التردد، باستثناء البث خارج النطاق. |
| C05 (RR 1.146, MOD) | بث غير مطلوب unwanted emissions rayonnements non désirés |
|  | بث يتكون من البث الهامشي والبث خارج النطاق. |
| C06 (Rec. SM.329, MOD) | بث توافقي harmonic emission rayonnement harmonique |
|  | بث هامشي يحدث في ترددات هي عبارة عن مضاعفات سليمة للبث الهامشي الموجود في النطاقات التي يشغلها البث. |
| C07 | نواتج التشكيل البيني (لمحطة إرسال) intermodulation products (of a transmitting station) produits d'intermodulation (d'une station émettrice) |
|  | هي كل مكوّن طيفي ناتج عن التشكيل البيني عند أي تردد في مجموعة التردد التالية: |
|  | f  pf1  qf2  rf3 . . . |
|  | حيث القيم p وq وr هي قيم أرقام صحيحة موجبة أو سالبة أو صفر، وحيث f1 وf2 ... هي ترددات مختلف الذبذبات الحاصلة في محطة الإرسال، مثل ترددات الموجة الحاملة لمختلف المرسلات، أو ترددات الموجة الحاملة الفرعية أو ترددات الذبذبة المحلية، أو ترددات النطاقات الفرعية الناتجة عن التشكيل، إلخ، حيث مجموع ¦ p ¦  ¦ q ¦  ¦ r ¦  . . . هو ترتيب ناتج تشكيل بيني فردي. |
| الفصل D - المرسلات وأصناف الإرسال |  |
| D01 | مرسل (راديوي) (radio) transmitter émetteur (radioélectrique) |
|  | جهاز ينتج طاقة تردد راديوي لأغراض الاتصالات الراديوية. |
| D02 (RR 1.151, (MOD)) | تفاوت التردد المسموح به frequency tolerance tolérance de fréquence |
|  | الانحراف الأقصى المسموح به للتردد الواقع في مركز النطاق الذي يشغله بث ما عن التردد المخصص، أو الانحراف الأقصى المسموح به للتردد المميز عن التردد المرجعي. |
|  | ملاحظة - يعبر عن تفاوت التردد المسموح به بأجزاء من المليون أو بالهرتز. |
| D03 (RR 1.139) | صنف الإرسال class of emission classe d'émission |
|  | مجموعة خصائص إرسال ما، مثل نمط تشكيل الموجة الحاملة الرئيسية، وطبيعة إشارة التشكيل، ونوع المعلومات المراد إرسالها، وكذلك، إذا كان ذلك مناسباً، أي خصائص إضافية للإشارة؛ ويتعين كل صنف بمجموعة من الرموز المعيارية. |
| D03a | نطاق جانبي sideband bande latérale |
|  | نطاق تردد يقع فوق أو تحت تردد الموجة الحاملة الجيبية ويحتوي على مكونات طيفية مهمة ناتجة عن التشكيل. |
| D03b | نطاق جانبي مزدوج double sideband … (DSB) à double bande latérale… (DBL) |
|  | يتصل بإرسال أو ببث يحافظ فيه على النطاقين الجانبين العلوي والسفلي الناتجين عن تشكيل الاتساع. |
| D04 (RR 1.140, MOD) | نطاق جانبي وحيد single sideband . . . (SSB) à bande latérale unique… (BLU) |
|  | يتصل بإرسال أو ببث لا يحافظ فيه إلا على أحد النطاقين الجانبيين العلوي أو السفلي الناتجين عن تشكيل الاتساع. |
| D05 | موجة حاملة كاملة full carrier à porteuse complète |
|  | تتصل بإرسال أو بث بتشكيل الاتساع تكون فيه قدرة مكون الموجة الحاملة الجيبية، حسب العرف، في حدود لا تقل عن قدرة الذروة الغلافية بأكثر من dB 6. |
|  | الملاحظة 1 - عادة ما يشتمل البث من النطاق الجانبي المزدوج بتشكيل الاتساع على موجة حاملة كاملة ذات سوية قدرة تبلغ بالضبط dB 6 أدنى من قدرة الذروة الغلافية عندما يكون التشكيل %100. |
|  | الملاحظة 2 - حين يكون البث على موجة حاملة كاملة بنطاق جانبي وحيد، تُبث موجة حاملة بسوية قدرة تبلغ dB 6 أقل من قدرة الذروة الغلافية، لكي يمكن استعمال مستقبل مصمم للتشغيل بموجة حاملة كاملة ونطاق جانبي مزدوج. |
| D06 | موجة حاملة مخفضة reduced carrier à porteuse réduite |
|  | تتصل الموجة الحاملة المخفضة بإرسال أو بث بتشكيل الاتساع وتخفض فيه قدرة الموجة الحاملة الجيبية، حسب العرف، عن قدرة الذروة الغلافية بأكثر من dB 6 ولكنها تظل عند سوية يمكن معها إعادة تكوينها واستخدامها في إزالة التشكيل. |
|  | الملاحظة 1 - تقل سوية الموجة الحاملة المخفضة عن قدرة الذروة الغلافية للإرسال، بشكل عادي بما بين dB 6 وdB 32، والأفضل أن تكون أقل منها بما بين dB 16 وdB 26. |
|  | الملاحظة 2 - يمكن استخدام الموجة الحاملة المخفضة أيضاً للحصول على تحكم تلقائي في التردد و/أو في الكسب عند المستقبِل. |
| D07 | موجة حاملة مكبوتة suppressed carrier à porteuse supprimée |
|  | تتصل الموجة الحاملة المكبوتة بإرسال أو بث بتشكيل الاتساع ويتم فيه خفض قدرة الموجة الحاملة الجيبية إلى سوية لا يمكن معها عادة إعادة تكوينها واستخدامها لأغراض إزالة التشكيل. |
|  | ملاحظة - تعتبر الموجة الحاملة مكبوتة إذا كانت سويتها تقل عن قدرة الذروة الغلافية للإرسال بما لا يقل عن dB 32 ويفضل أن تكون أقل منها بمقدار dB 40 أو أكثر. |
| D08 | نطاق جانبي متبق vestigial-sideband à bande latérale résiduelle |
|  | يتصل النطاق الجانبي المتبقي بإرسال أو بث يستخدم فيه نطاق جانبي كامل والنطاق الجانبي المتبقي المكمل له. |
| D08a | نطاق جانبي متبق vestigial-sideband (VSB) à bande latérale résiduelle (BLR) |
|  | نطاق جانبي يتم الحفاظ فيه فقط على المكونات الطيفية المقابلة للترددات الدنيا لإشارات التشكيل، ويجري توهين باقي المكونات إلى درجة كبيرة. |
| القسم E - القدرة والقدرة المشعة |  |
| E01 (RR 1.157) | قدرة ذروة غلافية (لمرسل راديوي) peak envelope power (of a radio transmitter) puissance en crête (d'un émetteur radioélectrique) |
|  | متوسط القدرة التي يقدمها مرسل إلى خط تغذية الهوائي أثناء دورة تردد راديوي واحدة عند الاتساع الأقصى لغلاف التشكيل في ظروف التشغيل العادية. |
| E02 (RR 1.158) | قدرة متوسطة (لمرسل راديوي) mean power (of a radio transmitter) puissance moyenne (d'un émetteur radioélectrique) |
|  | متوسط القدرة التي يقدمها مرسل في ظروف التشغيل العادية إلى خط تغذية الهوائي محسوبة خلال فاصل زمني طويل نسبياً بالنسبة إلى دورة مكونة التشكيل ذات التردد الأخفض. |
| E03 (RR 1.159) | قدرة الموجة الحاملة (لمرسل راديوي) carrier power (of a radio transmitter) puissance (de la) porteuse (d'un émetteur radioélectrique) |
|  | متوسط القدرة التي يقدمها مرسل إلى خط تغذية الهوائي أثناء دورة تردد راديوي واحدة في غياب التشكيل. |
|  | ملاحظة - في بعض أنواع إشارات التشكيل يصبح مفهوم قدرة الموجة الحاملة غير ذي معنى. |
| E04 (RR 1.160) | كسب الهوائي antenna gain gain d'une antenne |
|  | نسبة القدرة اللازمة عند مدخل هوائي مرجعي لا خسارة فيه إلى القدرة المقدمة عند مدخل هوائي معين حتى يولد الهوائيان شدة المجال ذاتها أو كثافة تدفق القدرة ذاتها في الاتجاه نفسه وعلى المسافة ذاتها، وتقدر هذه النسبة عامة بالدسيبل. ويكون كسب الهوائي في اتجاه الإشعاع الأقصى، إذا لم ينص على خلاف ذلك، كما يمكن أحياناً أن يكون الكسب لاستقطاب معين. ويمكن التمييز بين أنواع الكسب التالية حسب الهوائي المرجعي المختار: |
|  | أ ) الكسب المتناحي أو المطلق (Gi) عندما يكون الهوائي المرجعي هوائياً متناحياً معزولاً في الفضاء؛ |
|  | ب) الكسب بالنسبة إلى ثنائي أقطاب نصف موجي (Gd) عندما يكون الهوائي المرجعي ثنائي الأقطاب نصف موجي معزولاً في الفضاء، يحتوي المستوي الاستوائي الخاص به على الاتجاه المعين؛ |
|  | ج) الكسب بالنسبة إلى هوائي رأسي قصير (Gv) عندما يكون الهوائي المرجعي موصلاً خطياً أقصر بكثير من ربع طول الموجة، ناظمياً على سطحٍ مستوٍ كامل الإيصالية يحتوي على الاتجاه المعين. |
| E05 (Rec. BS.561, MOD) | قوة محركة موجية (c.m.f) (في اتجاه معين) cymomotive force (c.m.f.) (in a given direction) force cymomotrice (f.c.m.) (dans une direction donnée) |
|  | الناتج الذي ينشأ عن حاصل ضرب شدة المجال الكهربائي في نقطة معينة في الفضاء، الناتجة عن محطة إرسال، في مسافة بعد هذه النقطة عن الهوائي. ويجب أن تكفي هذه المسافة لإهمال أثر العناصر المتفاعلة في المجال، وعلاوة على ذلك من المفترض أن تكون توصيلية الأرض غير ذات أثر على الانتشار. |
|  | الملاحظة 1 - القوة المحركة الموجية هي عبارة عن موجه، ويمكن عند الضرورة التعبير عنها في شكل مكونات حول محاور عمودية على اتجاه الانتشار. |
|  | الملاحظة 2 - يعبّر عن القوة المحركة الموجية بالفولت، وهي تساوي من الناحية العددية شدة المجال معبراً عنها بوحدات mV/m، على بُعد كيلومتر واحد. |
| E06 | مخطط اتجاهية الهوائي antenna directivity diagram diagramme de directivité d'antenne |
|  | هو عبارة عن منحنٍ يمثل، بإحداثيات قطبية أو ديكارتية، مقداراً يتناسب مع كسب الهوائي في مختلف الاتجاهات في مستوٍ أو مخروط معين. |
| E06a | مخطط اتجاهية أفقي horizontal directivity pattern diagramme de directivité horizontal |
|  | مخطط اتجاهية للهوائي في المستوي الأفقي. |
| E06b | مخطط اتجاهية رأسي vertical directivity pattern diagramme de directivité vertical |
|  | مخطط اتجاهية للهوائي في مستوٍ رأسي معين. |
| E07 (RR 1.161, MOD) | قدرة مشعة مكافئة متناحية (e.i.r.p) equivalent isotropically radiated power (e.i.r.p.) puissance isotrope rayonée équivalente (p.i.r.e.) |
|  | هي حاصل ضرب القدرة المقدمة إلى الهوائي في كسب الهوائي في اتجاه معين بالنسبة إلى هوائي متناحٍ (كسب مطلق أو متناح). |
|  | ملاحظة - حين يغذى الهوائي المتناحي بقدرة kW 1، فيعتبر أنه يوفر قدرة مشعة مكافئة متناحية قدرها kW 1 في جميع الاتجاهات وتنتج عنه شدة مجال قدرها mV/m 173 على مسافة كيلومتر واحد. |
| E08 (RR 1.162, MOD) | قدرة مشعة فعالة (e.r.p) (في اتجاه معين) effective radiated power (e.r.p.) (in a given direction) puissance apparente rayonnée (p.a.r.) (dans une direction donnée) |
|  | حاصل ضرب القدرة المقدمة إلى الهوائي في كسب الهوائي بالنسبة إلى ثنائي أقطاب نصف موجي في اتجاه معين. |
|  | ملاحظة - حين يغذى الهوائي المرجعي بقدرة kW 1، فيعتبر أنه يشع قدرة مشعة فعالة قدرها kW 1 في جميع الاتجاهات في المستوي الاستوائي وتنتج عنه شدة مجال قدرها mV/m 222 على مسافة كيلومتر واحد. |
| E09 (RR 163, MOD) | قدرة مشعة فعالة لهوائي رأسي قصير (e.m.r.p) (في اتجاه معين) effective monopole radiated power (e.m.r.p.) (in a given direction) puissance apparente rayonnée sur une antenne verticale courte (p.a.r.v.) (dans une direction donnée) |
|  | حاصل ضرب القدرة المقدمة إلى الهوائي في كسب الهوائي بالنسبة إلى هوائي رأسي قصير في اتجاه معين. |
|  | ملاحظة - حين يغذى الهوائي المرجعي بقدرة تبلغ kW 1، فيعتبر أنه يشع قدرة مشعة فعالة لهوائي رأسي قصير (e.m.r.p) قدرها kW 1 في جميع الاتجاهات في المستوي كامل التوصيل، وتنتج عنه شدة مجال قدرها mV/m 300 على مسافة كيلومتر واحد. (تساوي قوة محركة موجية فعالة قدرها V 300). |
| القسم F - المستقبلات والضوضاء والتداخل |  |
| القسم الفرعي F0 - الضوضاء |  |
| F00 (Rec. V.662) | ضوضاء (في الاتصالات) noise (in telecommunication) bruit (en télécommunication) |
|  | هي أي ظاهرة مادية متغيرة من الواضح أنها لا تنقل معلومات، قد تقتحم إشارة مطلوبة أو تتحد معها. |
|  | ملاحظة - يرد في هذه التوصية تعريف لمصطلح "ضوضاء التردد الراديوي". |
| F01 | درجة حرارة الضوضاء النقطية (في الشبكة الأحادية البوابة) spot noise temperature (of a one-port network) température de bruit (d'un monoporte) |
|  | الكثافة الطيفية لقدرة الضوضاء المتغيرة في تردد معين لشبكة كهربائية أحادية البوابة، مقسومة على ثابت بولتزمان. |
|  | الملاحظة 1 - يفترض هذا التعريف أن التأثيرات الكمية يمكن تجاهلها. |
|  | الملاحظة 2 - درجة حرارة الضوضاء النقطية تحمل إشارة الجزء الحقيقي من معاوقة الشبكة. |
|  | الملاحظة 3 - درجة إذا كان للشبكة معاوقة ذات جزء حقيقي موجب، فإن درجة حرارة الضوضاء فيها عند تردد معين تساوي درجة الحرارة الحرارية الدينامية التي ينبغي عندها ضبط المقاوم على درجة تتساوى في القيمة مع الجزء الحقيقي من المعاوقة من أجل الحصول على قدرة متيسرة من الضوضاء الحرارية تساوي القدرة المتيسرة من ضوضاء الشبكة عند نفس التردد. |
|  | الملاحظة 4 - يمكن اعتبار هوائي الاستقبال شبكة كهربائية وحيدة البوابة إذا نظرنا إليه من ناحية بوابة الخرج. |
| F02 | درجة حرارة الضوضاء (النقطية) المكافئة (لشبكة خطية ثنائية البوابة) equivalent (spot) noise temperature (of a linear two-port network) température équivalente de bruit (d'un biporte linéaire) |
|  | (الرمز: T( f )) |
|  | المقدار الذي ينبغي عنده زيادة حرارة الضوضاء في شبكة كهربائية أحادية البوابة متصلة بدخل شبكة كهربائية خطية ثنائية البوابة، عند تردد معين، إذا تم بشكل مؤقت كبح الضوضاء الناتجة عن هذه الشبكة الثنائية البوابة، من أجل تحقيق تساوٍ بين الكثافة الطيفية لقدرة الضوضاء عند تردد الخرج المناظر لتردد الدخل، مع الكثافة الطيفية لقدرة مجموع الضوضاء في الشبكتين الأحادية البوابة والثنائية البوابة. |
|  | الملاحظة 1 - يفترض هذا التعريف أن الظواهر الكمية يمكن تجاهلها. |
|  | الملاحظة 2 - تتوقف درجة حرارة الضوضاء النقطية المكافئة لشبكة ثنائية البوابة على معاوقة الشبكة الأحادية البوابة المتصلة بالدخل. |
| F03 | معامل الضوضاء النقطية (لشبكة خطية ثنائية البوابة) spot noise factor, spot noise figure (of a linear two-port network) facteur de bruit (d'un biporte linéaire) |
|  | (الرمز: F( f )) |
|  | نسبة الكثافة الطيفية للقدرة المتغيرة للضوضاء الظاهرة عند تردد معين عند خرج شبكة كهربائية خطية ثنائية البوابة إلى الكثافة الطيفة التي تكون موجودة عند الخرج لو كان المصدر الوحيد للضوضاء هو الضوضاء الحرارية الناتجة عن الشبكة الكهربائية الوحيدة البوابة المتصلة بالدخل والتي يفترض فيها أن يكون لها في جميع الترددات درجة حرارة تساوي درجة الحرارة الحرارية الدينامية المرجعية المثبتة، وفقاً للعرف، على نحو K 290. |
|  | الملاحظة 1 - تمثل المعادلة التالية معامل الضوضاء النقطية F( f ) بالنسبة إلى حرارة الضوضاء النقطية المكافئة T( f ): |
|  | F(f) = 1 + T(f)T0 |
|  | حيث T0 هي درجة الحرارة المرجعية الحرارية الدينامية. |
|  | الملاحظة 2 - يمكن التعبير عن قيمة النسبة F( f ) بالدسيبل. وفي اللغة الإنكليزية يستخدم تعبير “noise factor” حين يعبّر عن هذه النسبة حسابياً، ويستخدم تعبير “noise figure” حين يعبّر عن النسبة بالدسيبل. |
| القسم الفرعي F1 - التداخل |  |
| F11a | ضوضاء التردد الراديوي، ضوضاء راديوية radio (frequency) noise bruit radioélectrique |
|  | ظاهرة كهرمغنطيسية تختلف باختلاف الوقت لها مكونات تقع في مدى التردد الراديوي ولا يبدو أنها تحمل معلومات ويمكن أن تقتحم إشارة مطلوبة أو تتحد معها. |
|  | الملاحظة 1 - في حالات معينة يمكن أن تحمل ضوضاء التردد الراديوي معلومات عن بعض خصائص مصدرها، مثل طبيعة هذا المصدر وموقعه. |
|  | الملاحظة 2 - يمكن أن يظهر مجموع من الإشارات في شكل ضوضاء تردد راديوي، إذا لم يمكن التعرف عليها فرادى. |
| F11b | اضطراب التردد الراديوي radio-frequency disturbance perturbation radioélectrique, parasite (radioélectrique) |
|  | ظاهرة كهرمغنطيسية لها مكونات في مدى التردد الراديوي، ويمكن أن تؤدي إلى انحطاط في أداء أحد الأجهزة أو المعدات أو الأنظمة أو تؤثر بشكل معاكس على مادة حية أو كامنة. |
|  | ملاحظة - يمكن أن يكون اضطراب التردد الراديوي ضوضاء تردد راديوي أو إشارة غير مطلوبة أو تغير في وسط الانتشار ذاته. |
| F11c (RR 1.166, MOD) | تداخل التردد الراديوي (RFI) radio-frequency interference (RFI) brouillage (radioélectrique) |
|  | انحطاط في استقبال إشارة مطلوبة ناتج عن اضطراب في التردد الراديوي. |
|  | الملاحظة 1 - كثيراً ما تستبعد الضوضاء الاصطناعية من التداخل. |
|  | الملاحظة 2 - هناك سويات مختلفة من التداخل معرّفة لأغراض إدارية في لوائح الراديو مثل التداخل المسموح به (RR No. 1.167) والتداخل المقبول (RR No. 1.168) والتداخل الضار (RR No. 1.169). ويصف المصطلح الأول سوية للتداخل تنطوي في ظروف معينة على انحطاط نوعية الاستقبال إلى درجة تعتبر غير ذات قيمة، ولكن لا بد من أخذها في الاعتبار في تخطيط الأنظمة. ويحدد مستوى التداخل المسموح به عادة في توصيات قطاع الاتصالات الراديوية و/أو في اتفاقات دولية أخرى. ويصف المصطلح الثاني مستوى أعلى من التداخل ينطوي على انحطاط متوسط في نوعية الاستقبال يمكن أن يكون مقبولاً من الإدارات المعنية في ظروف معينة. أما المصطلح الثالث فيصف مستوى من التداخل "يحط حطاً شديداً من خدمة الاتصالات الراديوية أو يقطعها قطعاً متكرراً أو يمنع اشتغالها". |
|  | الملاحظة 3 - في اللغة الإنكليزية كثيراً ما تستعمل كلمتا “interference” و“disturbance” بنفس المعنى، كما يستعمل تعبير “radio-frequency interference” ليدل على اضطراب في التردد الراديوي أو على إشارة غير مطلوبة. |
| F12 | مصدر التداخل interfering source source de brouillage |
|  | بث أو إشعاع أو حث يثبت أنه سبب التداخل في نظام اتصالات راديوية. |
| القسم الفرعي F2 - نسبة الإشارة إلى التداخل؛ نسبة الحماية |  |
| F21 | نسبة الإشارة إلى التداخل signal-to-interference ratio; signal/interference ratio rapport signal sur brouillage, rapport signal/brouillage |
|  | نسبة يعبر عنها عادة بالدسيبل لقدرة الإشارة المطلوبة إلى القدرة الكلية للإشارة المسببة للتداخل والضوضاء المسببة للتداخل، مقيّمة في ظروف معينة عند نقطة معينة من قناة الإرسال. |
|  | الملاحظة 1 - هناك تمييز، على سبيل المثال، بين: |
|  | - نسبة الإشارة إلى التداخل في التردد الراديوي عند دخل المستقبل؛ |
|  | - نسبة الإشارة إلى التداخل في التردد الراديوي ونسبة الإشارة إلى التداخل في التردد الفيديوي عند خرج المستقبل. |
|  | الملاحظة 2 - يجب تحديد الضوضاء والإشارات المسببة للتداخل التي تؤخذ في الاعتبار في كل حالة على حدة. |
|  | الملاحظة 3 - يمكن استعمال المصطلح الإنكليزي “signal-to-disturbance ratio” أو في صورته المختصرة “signal/disturbance ratio” كمترادفين، وهما يستعملان فعلاً بهذا المعنى في مجال الملاءمة الكهرمغنطيسية. |
| F22 | نسبة الحماية protection ratio rapport de protection |
|  | أدنى قيمة لنسبة الإشارة إلى التداخل، مطلوبة للحصول على نوعية استقبال معينة في ظروف معينة وفي نقطة معينة. |
|  | الملاحظة 1 - تحتوي مختلف توصيات قطاع الاتصالات الراديوية على تعاريف لتطبيقات معينة، وتصف هذه التوصيات وغيرها من الاتفاقات الدولية القيمة الدنيا لنسبة الحماية. |
|  | الملاحظة 2 - تشتمل الظروف المعينة، ضمن أمور أخرى، على ما يلي: |
|  | - طبيعة الإشارة المطلوبة وخصائصها؛ |
|  | - طبيعة الاضطراب في التردد الراديوي أو في الضوضاء والإشارات المسببة للتداخل وخصائصه؛ |
|  | - خصائص المستقبل والهوائي؛ |
|  | - ظروف الانتشار. |
|  | الملاحظة 3 - يمكن التمييز، على سبيل المثال، بين: |
|  | - نسبة حماية التردد الراديوي؛ |
|  | - نسبة حماية التردد الفيديوي؛ |
|  | - نسبة حماية التردد السمعي. |
| F23 | هامش الحماية protection margin marge de protection |
|  | الفرق بين نسبة الإشارة إلى التداخل ونسبة الحماية، ويعبر عن هاتين النسبتين في شكل لوغاريتمي. |
|  | الملاحظة 1 - يراعى بشكل عام أن يكون الفرق بين النسبتين موجباً لتأمين اعتمادية الاتصال. |
|  | الملاحظة 2 - توجد توصيات مختلفة تحتوي على تعاريف لتطبيقات معينة (على سبيل المثال التوصية ITU-R BO.566). |
| القسم الفرعي F3 - شدة المجال وكثافة تدفق القدرة |  |
| F31 | شدة المجال الدنيا القابلة للاستعمال [كثافة تدفق القدرة الدنيا القابلة للاستعمال] minimum usable field-strength, [minimum usable power flux-density] champ minimal utilisable, [puissance surfacique minimale utilisable] |
|  | (الرمزان: Emin وPmin) |
|  | أدنى قيمة لشدة المجال ]أدنى قيمة لكثافة تدفق القدرة[ لازمة لإتاحة نوعية استقبال مطلوبة، في ظروف استقبال معينة، في وجود ضوضاء طبيعية أو اصطناعية، ولكن في غياب تداخل من مرسلات أخرى. |
|  | الملاحظة 1 - تتحدد النوعية المطلوبة بصفة خاصة بنسبة الحماية مقابل الضوضاء، وتتحدد بالنسبة لضوضاء التراوح، بالنسبة المئوية للوقت الذي يجب فيه تأمين نسبة الحماية هذه. |
|  | الملاحظة 2 - تشتمل ظروف الاستقبال على ما يلي، ضمن أمور أخرى: |
|  | - نوع الإرسال ونطاق التردد المستعمل؛ |
|  | - خصائص معدات الاستقبال (كسب الهوائي، وخصائص المستقبل، والموقع، إلخ ...)؛ |
|  | - ظروف تشغيل المستقبل، خاصة المنطقة الجغرافية والوقت والموسم. |
|  | الملاحظة 3 - في حالة عدم الغموض يمكن استعمال تعبير "شدة المجال الدنيا" ["كثافة تدفق القدرة الدنيا"]. |
|  | الملاحظة 4 - التعبير "شدة المجال الدنيا القابلة للاستعمال" يناظر التعبير "شدة المجال الدنيا المطلوب حمايتها" الذي يظهر في كثير من نصوص الاتحاد. |
| F32 | شدة المجال القابلة للاستعمال، [كثافة تدفق القدرة القابلة للاستعمال] usable field-strength, [usable power flux-density] champ utilisable, [puissance surfacique utilisable] |
|  | (الرمزان: Eu وPu) |
|  | أدنى قيمة لشدة المجال ]أدنى قيمة لكثافة تدفق القدرة[ لازمة لإتاحة نوعية الاستقبال المطلوبة، في ظروف استقبال معينة، في وجود ضوضاء طبيعية واصطناعية وفي وجود تداخل، سواء في الظرف الحالي أو حسب الاتفاقات أو خطط التردد. |
|  | الملاحظة 1 - تتحدد النوعية المطلوبة بشكل خاص بنسب الحماية مقابل الضوضاء والتداخل، وتتحدد بالنسبة لضوضاء التراوح أو تداخل التراوح، بالنسبة المئوية للزمن الذي يجب فيه ضمان النوعية المطلوبة. |
|  | الملاحظة 2 - تشتمل ظروف الاستقبال ضمن أمور أخرى على ما يلي: |
|  | - نوع الإرسال ونطاق التردد المستعمل؛ |
|  | - خصائص معدات الاستقبال (كسب الهوائي، وخصائص المستقبل، والموقع، إلخ ...)؛ |
|  | - ظروف تشغيل المستقبل، خاصة المنطقة الجغرافية والوقت والموسم، وأنه يجب، إذا كان المستقبل متنقلاً، النظر في إمكانية استخدام شدة مجال وسيطة للانتشار المتعدد المسيرات. |
|  | الملاحظة 3 - التعبير "شدة المجال القابلة للاستعمال" يناظر التعبير "شدة المجال اللازمة" الذي يظهر في كثير من نصوص الاتحاد. |
| F33 | شدة المجال المرجعية القابلة للاستعمال [كثافة تدفق القدرة المرجعية القابلة للاستعمال] reference usable field-strength, [reference usable power flux-density] champ utilisable de référence, [puissance surfacique utilisable de référence] |
|  | (الرمزان: Eref وPref) |
|  | القيمة المتفق عليها لشدة المجال القابلة للاستعمال [القيمة المتفق عليها لكثافة تدفق القدرة القابلة للاستعمال] التي يمكن استخدامها كمرجع أو أساس لتخطيط الترددات. |
|  | الملاحظة 1 - من الممكن وجود أكثر من شدة مجال مرجعية قابلة للاستعمال [كثافة تدفق قدرة مرجعية قابلة للاستعمال] لنفس الخدمة. |
|  | الملاحظة 2 - في حالة عدم الغموض يمكن استخدام تعبير "شدة المجال المرجعية" ["كثافة تدفق القدرة المرجعية]. |
| F34 (RR 22.5C.1) | كثافة تدفق القدرة المكافئة equivalent power flux-density puissance surfacique équivalente |
|  | (الرمز: epfd) |
|  | مجموع كثافات تدفق القدرة الناتجة عند نقطة معينة من سطح الأرض من جميع المحطات الفضائية في نظام ساتلي غير مستقر بالنسبة إلى الأرض، على أن يؤخذ في الاعتبار التمييز خارج المحور لهوائي استقبال مرجعي يفترض فيه أن يشير إلى مدار الساتل المستقر بالنسبة إلى الأرض. |
| F35 (RR 22.5D.1) | كثافة تدفق القدرة الكلية aggregate power flux-density puissance surfacique cumulative |
|  | (الرمز: apfd) |
|  | مجموع كثافات تدفق القدرة الناتجة عند نقطة معينة من مدار الساتل المستقر بالنسبة إلى الأرض والناتجة عن جميع المحطات الأرضية لنظام ساتلي غير مستقر بالنسبة إلى الأرض. |
| القسم الفرعي F4 - استقبال بالتنوع |  |
| F41 (Rec. F.592) | استقبال بالتنوع diversity reception réception en diversité |
|  | طريقة استقبال يتم الحصول فيها على إشارة ناتجة من عدة إشارات راديوية مستقبلة تنقل نفس المعلومات ولكن يختلف فيها المسير الراديوي أو قناة الإرسال في خاصية واحدة على الأقل مثل التردد أو الاستقطاب أو الموضع أو توجيه الهوائيات. |
|  | الملاحظة 1 - يمكن أن تكون نوعية الإشارة الناتجة أعلى من الإشارات الفردية، نتيجة فك الارتباط الجزئي لظروف الانتشار على مختلف المسيرات الراديوية أو قنوات الإرسال. |
|  | الملاحظة 2 - يستخدم أحياناً تعبير "التنوع الزمني" للإشارة إلى تكرار الإشارة أو جزء من الإشارة على مسير راديوي وحيد أو قناة إرسال وحيدة. |
| F42 (Rec. F.592) | رتبة التنوع order of diversity ordre de diversité |
|  | عدد الإشارات الراديوية المختلفة المستعملة في الاستقبال بالتنوع. فإن وجدت إشارتان يقال إن الاستقبال ذو تنوع مزدوج، وهكذا. |
| F43 (Rec. F.592) | استقبال بتنوع مكاني space diversity reception réception en diversité d'espace |
|  | استقبال بالتنوع تستخدم فيه هوائيات متعددة تفصل بينها مسافات مناسبة في محطة راديوية. |
|  | ملاحظة - بالنسبة لأنظمة المرحل الراديوي في خط البصر، يكون الفصل رأسياً في العادة، أما في أنظمة المرحل الراديوي عبر الأفق فيكون أفقياً في العادة. |
| F44 (Rec. F.592) | استقبال بتنوع التردد frequency diversity reception réception en diversité de fréquence |
|  | استقبال بالتنوع تستخدم فيه عدة قنوات راديوية مع وجود فواصل تردد مناسبة. |
|  | ملاحظة - إذا كانت القنوات واقعة في نطاقات تردد مختلفة، يقال إن تنوع التردد هو "تنوع عبر النطاقات". |
| القسم G - الانتشار |  |
| القسم الفرعي G0 - مصطلحات متعلقة بالموجات الراديوية |  |
| G00 | استقطاب polarization polarisation |
|  | لا يزال قيد التعريف. |
| G01 | استقطاب متقاطع cross-polarization transpolarisation |
|  | ظهور إحدى مكونات الاستقطاب، أثناء الانتشار، يكون عمودياً على الاستقطاب المتوقع. |
| G02 | تمييز الاستقطاب المتقاطع cross-polarization discrimination discrimination de polarisation, découplage de polarisation |
|  | نسبة القدرة المقدمة بالاستقطاب المتوقع إلى القدرة المقدمة بالاستقطاب المتعامد، عند نقطة الاستقبال، في حالة موجة راديوية مرسلة باستقطاب معين. |
|  | ملاحظة - يتوقف تمييز الاستقطاب المتقاطع على خصائص الهوائي وعلى وسط الانتشار. |
| G03 (Rec. P.310) | عزل الاستقطاب المتقاطع cross-polarization isolation isolement de polarisation |
|  | إذا وجدت موجتان راديويتان مرسلتان على نفس التردد وبنفس القدرة والاستقطاب المتعامد، هو النسبة بين قدرة الاستقطاب المشترك في مستقبل ما إلى قدرة الاستقطاب المتقاطع في ذلك المستقبل. |
| G04 | إزالة الاستقطاب depolarization dépolarisation |
|  | ظاهرة تؤدي إلى أن تصبح كل قدرة الموجة الراديوية المرسلة باستقطاب معين، أو جزء من هذه القدرة، فاقداً للاستقطاب المعين بعد الانتشار. |
| G04a | استقطاب إهليلجي elliptical polarization polarisation elliptique |
|  | لا يزال قيد التعريف. |
| G05 (RR 1.154, MOD) | استقطاب ميامن (مع دوران عقارب الساعة) right-hand polarization, clockwise polarization polarisation dextrorsum, polarisation dextrogyre (deprecated in this sense) |
|  | استقطاب إهليلجي يدور فيه متجه كثافة التدفق الكهربائي الملاحظ في أي مستوٍ ثابت لا يشمل اتجاه الانتشار، عند النظر في هذا الاتجاه، في اتجاه ميامن مع مرور الوقت، أي في اتجاه دوران عقارب الساعة. |
| G06 (RR 1.155, MOD) | استقطاب مياسر (بعكس دوران عقارب الساعة) left-hand polarization, counter-clockwise polarization polarisation senestrorsum, lévogyre |
|  | استقطاب إهليلجي يدور فيه متجه كثافة التدفق الكهربائي الملاحظ في أي مستوٍ ثابت لا يشمل اتجاه الانتشار، عند النظر في هذا الاتجاه، في اتجاه مياسر مع مرور الوقت، أي عكس اتجاه دوران عقارب الساعة. |
| القسم الفرعي G1 - الانتشار التروبوسفيري |  |
| G11 (Rec. P.310, MOD) | انتشار في الفضاء الحر free-space propagation propagation en espace libre |
|  | انتشار موجة كهرمغنطيسية في وسط عازل متجانس مثالي ذي امتداد يعتبر لا نهائياً في جميع الاتجاهات. |
|  | ملاحظة - في حالة الانتشار في الفضاء الحر يكون حجم كل متجه في المجال الكهرمغنطيسي في أي اتجاه معين من المصدر إلى أبعد من مسافة معينة يحددها حجم المصدر وطول الموجة، متناسباً مع عكس المسافة من المصدر. |
| G11a (Rec. P.310) | مسير الشعاع ray path trajet radioélectrique |
|  | هو عند كل نقطة، المسير المماس لاتجاه انتشار الطاقة عند تلك النقطة. |
|  | الملاحظة 1 - مفهوم الشعاع هو أساس علم البصريات الهندسية الذي يتيح عند تطبيقه الاستعاضة عن العلاقات البسيطة بمعادلات ماكسويل. |
|  | الملاحظة 2 - يمكن في بعض الحالات وجود عدة مسيرات بين نقطتين. |
|  | الملاحظة 3 - مسير الشعاع، في وسط متناحٍ، هو مسار متعامد على الجبهات الموجية، ويعرّف المصطلح "شعاع" في أحيان كثيرة باعتباره هذا المسار. وفي وسط غير متناح لا تتفق المسارات المتعامدة على الجبهات الموجية دائماً مع مسيرات مادية بين المصدر ونقطة الاستقبال ولا يجب أن يطلق عليها اسم شعاع. |
| G12 (Rec. P.310, MOD) | انتشار في خط البصر line-of-sight propagation propagation en visibilité directe |
|  | هو انتشار بين نقطتين يكون فيه الشعاع المباشر خالياً من العقبات بقدر يكفي لاعتبار أثر الانعراج غير ذي أهمية. |
| G13 (Rec. P.310, MOD) | التروبوسفير troposphere troposphère |
|  | الجزء السفلي من جو الأرض والذي يمتد صعوداً من سطح الأرض حيث تتناقص درجة الحرارة مع الارتفاع فيما عدا في الطبقات المحلية التي يحدث فيها انعكاس في درجات الحرارة. ويمتد هذا الجزء من الغلاف الجوي إلى ارتفاع نحو 9 كيلومترات عند قطبي الأرض و17 كيلومتراً عند خط الاستواء. |
| G14 | انتشار تروبوسفيري tropospheric propagation propagation troposphérique |
|  | انتشار داخل طبقة التروبوسفير، وبالقياس هو انتشار دون طبقة الأيونوسفير، إن لم يكن متأثراً بالأيونوسفير. |
| G15 (Rec. P.310) | الأفق الراديوي radio horizon horizon radioélectrique |
|  | هو المحل الهندسي للنقاط التي تكون فيها الأشعة المباشرة من نقطة المصدر للموجات الراديوية مماسة لسطح الأرض. |
|  | ملاحظة - كقاعدة عامة، يوجد اختلاف بين الأفق الراديوي والأفق الهندسي بسبب الانكسارات الناتجة عن عوامل مناخية. |
| G16 (Rec. P.310, MOD) | انتشار عبر الأفق trans-horizon propagation propagation (troposphérique) transhorizon |
|  | انتشار تروبوسفيري بين نقاط قريبة من سطح الأرض، وتكون نقطة الاستقبال أبعد من الأفق الراديوي لنقطة الإرسال. |
|  | ملاحظة - يعزى الانتشار عبر الأفق إلى عدد من الآليات التروبوسفيرية مثل الانعراج والانتثار والانعكاس من طبقات التروبوسفير؛ إلا أن التوجيه عبر المجاري لا يدخل في هذه الآليات لأنه لا يوجد أفق راديوي في هذا النوع من التوجيه. |
| G17 (Rec. P.310, MOD) | مجرى راديوي تروبوسفيري tropospheric radio-duct conduit troposphérique, guide troposphérique |
|  | طبقة شبه أفقية في التروبوسفير تنحصر فيها إلى حد كبير طاقة راديوية ذات تردد عال بشكل كافٍ، وتنتشر هذه الطاقة بتوهين أقل كثيراً مما يحدث في جو متجانس. |
| G18 (Rec. P.310, MOD) | انتشار (تروبوسفيري) موجّه ducting propagation (troposphérique) guidée |
|  | انتشار موجه للموجات الراديوية داخل مجرى راديوي تروبوسفيري. |
| G19 (Rec. P.310, MOD) | انتشار بالانتثار التروبوسفيري tropospheric-scatter propagation propagation par diffusion troposphérique |
|  | انتشار تروبوسفيري بالانتثار الناتج عن كثير من عدم التجانس و/أو عدم الاتساق في مؤشر الانكسار في الجو. |
| G19a (Rec. P.310, MOD) | انتشار بانتثار الهواطل precipitation-scatter propagation propagation par diffusion par les précipitations |
|  | انتشار تروبوسفيري ناتج عن الانتثار الذي يسببه الماء الجوي، وخاصة المطر. |
| G19b (Rec. P.310, MOD) | انتشار متعدد المسيرات multipath propagation propagation par trajets multiples |
|  | انتشار بين نقطة إرسال ونقطة استقبال على عدد من مسيرات الانتشار المنفصلة في وقت واحد. |
| G19c | موجة أرضية ground wave onde de sol |
|  | موجة راديوية تحددها أساساً خصائص الأرض وتنتشر في التروبوسفير وتنتج أساساً عن الانعراج حول الأرض. |
| القسم الفرعي G2 - الانتشار الأيونوسفيري |  |
| G21 | الأيونوسفير ionosphere ionosphère |
|  | جزء الجو العلوي الذي يتسم بوجود أيونات وإلكترونات حرة تنتج أساساً من التأين الضوئي، وتكون كثافة الإلكترون كافية لإحداث تغييرات كبيرة في انتشار الموجات الراديوية في نطاقات تردد معينة. |
|  | ملاحظة - تمتد طبقة الأيونوسفير من ارتفاع 50 كم تقريباً عن سطح الأرض إلى ارتفاع 2000 كم. |
| G22 | انتشار أيونوسفيري ionospheric propagation propagation ionosphérique |
|  | انتشار راديوي في الأيونوسفير. |
| G24 | انتشار عبر الأيونوسفير trans-ionospheric propagation propagation transionosphérique |
|  | انتشار راديوي بين نقطتين تقع إحداهما أدنى من ارتفاع الكثافة القصوى للإلكترونات في الأيونوسفير وتقع الأخرى أعلاه. |
| G25 | انتشار بالانتثار الأيونوسوفيري ionospheric scatter propagation propagation par diffusion ionosphérique |
|  | انتشار أيونوسفيري ينطوي على انتثار من عدم الانتظام في الكثافة الإلكترونية في الأيونوسفير. |
| G26 | (انتشار) بالإنعكاس الأيونوسفيري (propagation by) ionospheric reflection (propagation par) réflexion ionosphérique |
|  | انتشار أيونوسفيري بتردد منخفض إلى درجة لا يمكن معها في ظروف معينة حدوث انتشار عبر الأيونوسفير، وعندئذ تتعرض الموجة الراديوية إلى انكسار تدريجي، يمكن اعتباره، عند النظر إليه من مسافة بعيدة بقدر كافٍ، بأنه يساوي الانعكاس من سطح افتراضي. |
| G27 | موجة أيونوسفيرية ionospheric wave onde ionosphérique |
|  | موجة راديوية مرتدة إلى الأرض نتيجة الانعكاس الأيونوسفيري. |
| G28 | قفزة (في الانتشار الأيونوسفيري) hop (ionospheric propagation) bond, saut (en propagation ionosphérique) |
|  | مسير انتشار بين نقطتين على سطح الأرض ينطوي على انعكاس أيونوسفيري أو أكثر، ولكن دون انعكاس وسيط من سطح الأرض. |
| G29 (Rec. P.373, MOD) | أقصى تردد مرجعي قابل للاستعمال (MUF) basic MUF MUF de référence |
|  | أعلى تردد يمكن فيه لموجة راديوية الانتشار بين مطاريف معينة تحت الأيونوسفير في مناسبة محددة بالانكسار الأيونوسفيري وحده. |
|  | ملاحظة - المختصر MUF يعني أقصى تردد قابل للاستعمال. |
| G30 (Rec. P.373, MOD) | أقصى تردد للتشغيل قابل للاستعمال operational MUF MUF d'exploitation, MUF |
|  | أعلى تردد يتيح أداء مقبولاً لدارة راديوية بانتشار بالإشارة عبر الأيونوسفير بين مطاريف معينة تحت الأيونوسفير في وقت معين وفي ظروف تشغيل محددة. |
|  | الملاحظة 1 - يمكن التعبير عن الأداء المقبول مثلاً من حيث أقصى نسبة للخطأ أو من حيث نسبة الإشارة إلى الضوضاء المطلوبة. |
|  | الملاحظة 2 - يمكن أن يكون من ظروف التشغيل المحددة أنواع الهوائيات، وقدرة المرسِل، وصنف البث، ومعدل المعلومات المطلوب. |
| G31 (Rec. P.373, MOD) | أدنى تردد قابل للاستعمال lowest useful frequency (LUF) fréquence minimale utilisable LUF |
|  | أدنى تردد يتيح أداء مقبولاً لدارة راديوية بانتشار الإشارة عبر الأيونوسفير بين مطاريف معينة تحت الأيونوسفير في وقت معين وفي ظروف تشغيل محددة. |
|  | ملاحظة - تنطبق الملاحظتان الواردتان تحت G30 "أقصى تردد للتشغيل قابل للاستعمال"، على هذا المصطلح. |
| القسم H - الاتصالات الراديوية الفضائية |  |
| القسم الفرعي H0 - مصطلحات عامة* (انظر أيضاً القسم الفرعي A3) |  |
| H01 (RR 1.178) | مركبة فضائية spacecraft engin spatial |
| (Rec. S.673) | مركبة من صنع الإنسان، معدة للذهاب إلى ما بعد الجزء الرئيسي من الجو الأرضي. |
| H02 (RR 1.177) | الفضاء السحيق deep space espace lointain |
|  | منطقة من الفضاء تقع على مسافات من الأرض تساوي 610  2 كم أو أبعد من ذلك. |
| H03 (Rec. S.673) | مسبار فضائي space probe sonde spatiale |
|  | مركبة فضائية معدة لأخذ ملاحظات أو قياسات في الفضاء. |
| H04 (RR 1.179, MOD) | ساتل satellite satellite |
| (Rec. S.673) | جرم يدور حول جرم آخر ذي كتلة أكبر وتتحكم في حركته بشكل أساسي ودائم قوة جاذبية الجرم الأكبر. |
|  | ملاحظة - يطبق على الجرم الذي ينطبق عليه هذا التعريف ويدور حول الشمس اسم كوكب أو كويكب. |
| H05 (Rec. S.673, MOD) | مدار orbit orbite |
|  | .1 هو المسير الذي يسلكه مركز الثقل للساتل أو لجرم آخر في الفضاء بالنسبة لإطار مرجعي محدد، ولا يتحكم في هذا المسير سوى القوى الطبيعية، التي هي أساساً قوى الثقالة. |
|  | .2 وبالقياس، هو المسير الذي يسلكه مركز الثقل لجرم في الفضاء ويخضع لقوى طبيعية، كما يخضع من وقت لآخر لقوى تصحيحية صادرة عن جهاز دفع للعمل على وضعه في المسير المطلوب والحفاظ على هذا المسير. |
|  | ملاحظة - في لوائح الراديو جُمع التعريفان المذكوران أعلاه في الصيغة التالية (الرقم 184.1 في لوائح الراديو): |
|  | "المدار: هو المسار الذي يرسمه، في نظام مرجعي محدد مركز ثقل ساتل أو أي جسم آخر في الفضاء، يكون خاضعاً بشكل رئيسي لقوى طبيعية، ولا سيما قوى الثقالة." |
| H06 (RR 1.185, MOD) | الميل (لمدار ساتلي) inclination (of a satellite orbit) inclinaison (d'une orbite de satellite) |
| (Rec. S.673) | الزاوية بين مستوي مدار الساتل والمستوي المرجعي الرئيسي. |
|  | ملاحظة - من المتفق عليه أن ميل المدار المباشر للساتل هو زاوية حادة وميل المدار التراجعي هو زاوية منفرجة. |
| H07 (RR 1.186, MOD) | الدور (لساتل) period (of a satellite) période (d'un satellite) |
| (Rec. S.673) | الوقت الذي يمضي بين مرور الساتل على نقطة مميزة في مداره في دورتين متتاليتين. |
| H08 (RR 1.187, MOD) | ارتفاع الأوج [الحضيض] altitude of the apogee [perigee] altitude de l'apogée [du périgée] |
| (Rec. S.673) | ارتفاع الأوج أو ارتفاع الحضيض فوق سطح مرجعي افتراضي محدد يمثل سطح الأرض. |
| H09a (Rec. S.673) | زاوية رأسها مركز الأرض geocentric angle angle géocentrique |
|  | الزاوية التي تتكون بين خطين مستقيمين وهميين يصلان أي نقطتين بمركز الأرض. |
| H09b (Rec. S.673) | زاوية رأسها المراقب topocentric angle angle topocentrique |
|  | الزاوية التي تتكون بين خطين مستقيمين وهميين يصلان أي نقطتين في الفضاء بنقطة على سطح الأرض. |
| H09c (Rec. S.673) | زاوية خارجية exocentric angle angle exocentrique |
|  | الزاوية التي تتكون بين خطين مستقيمين وهميين يصلان أي نقطتين بنقطة معينة في الفضاء. |
| القسم الفرعي H1 - أنواع السواتل |  |
| H11 (RR 1.180) | ساتل نشيط active satellite satellite actif |
| (Rec. S.673) | ساتل يحمل محطة معدة لكي ترسل إشارات اتصالات راديوية أو لكي تعيد إرسالها. |
| H12 (RR 1.181 MOD) | ساتل عاكس reflecting satellite satellite réflecteur |
| (Rec. S.673) | ساتل معد لكي يعكس إشارات اتصالات راديوية. |
| H13 (Rec. S.673) | ساتل مستقر الموقع station-keeping satellite satellite maintenu en position |
|  | ساتل يتم التحكم في موقع مركز الثقل فيه بشكل يجعله يتبع قانوناً معيناً سواء بالنسبة إلى مواقع سواتل أخرى تنتمي إلى نفس النظام الفضائي أو بالنسبة إلى نقطة على الأرض ثابتة أو تتحرك بطريقة محددة. |
| H14 (Rec. S.673) | ساتل متزامن، ساتل مطاوَر (تعبير قليل الاستخدام) synchronized satellite, phased satellite (deprecated) satellite synchronisé, satellite en phase (deprecated) |
|  | ساتل يتم التحكم فيه بحيث يكون له دور شاذ أو دور عقدي يساوي دور ساتل آخر أو كوكب آخر، أو يساوي دوراً ظاهراً معيناً، وبحيث يمر بنقطة مميزة في مداره في لحظات معينة. |
| H15 (Rec. S.673) | ساتل ثابت التوجيه attitude-stabilized satellite satellite à commande d'orientation |
|  | ساتل يكون له محور واحد على الأقل ثابتاً في اتجاه معين، مثلاً باتجاه مركز الأرض أو الشمس أو نقطة معينة في الفضاء. |
| H16 (Rec. S.673) | ساتل متزامن synchronous satellite satellite synchrone |
|  | ساتل تساوي مدة دورانه النجمي في المتوسط مدة الدوران النجمي للجرم الأساسي حول محوره، ويستخدم المصطلح، بالقياس، لساتل تساوي مدة دورانه النجمي في المتوسط مدة طوافه النجمي للجرم الأساسي تقريباً. |
| H17 (Rec. S.673) | ساتل متزامن مع الأرض geosynchronous satellite satellite géosynchrone |
|  | ساتل متزامن مع الأرض. |
|  | ملاحظة - مدة الدوران النجمي للأرض هي نحو 23 ساعة و56 دقيقة. |
| H18 (Rec. S.673) | ساتل تحت المتزامن (فوق المتزامن) sub-synchronous (super-synchronous) satellite satellite sous-synchrone (super-synchrone) |
|  | ساتل يكون متوسط مدة دورانه النجمي حول الجرم الأساسي هو مضاعف كسري (مضاعف رقم صحيح) لمدة الدوران النجمي للجرم الأساسي حول محوره. |
| H19 (Rec. S.673) | ساتل مستقر stationary satellite satellite stationnaire |
|  | ساتل يظل ثابتاً بالنسبة إلى سطح الجرم الأساسي، وهو بالقياس ساتل يظل في مدار ثابت تقريباً بالنسبة إلى سطح الجرم الأساسي. |
|  | ملاحظة - الساتل المستقر هو ساتل متزامن ذو مدار استوائي ودائري ومباشر. |
| القسم الفرعي H2 - ساتل مستقر بالنسبة إلى الأرض |  |
| H21 (Rec. S.673) | ساتل مستقر بالنسبة إلى الأرض geostationary satellite satellite géostationnaire |
|  | ساتل مستقر تكون الأرض هي الجرم الأساسي له. |
|  | ملاحظة - الساتل المستقر بالنسبة إلى الأرض يظل في وضع ثابت تقريباً بالنسبة إلى الأرض (RR No.1.189). |
| H22 (Rec. S.673) | مدار السواتل المستقرة بالنسبة إلى الأرض geostationary-satellite orbit orbite des satellites géostationnaires |
|  | المدار الوحيد لجميع السواتل المستقرة بالنسبة إلى الأرض. |
| H23 (Rec. S.673) | قوس مرئي visible arc arc de visibilité |
|  | الجزء المشترك من قوس الساتل المستقر بالنسبة إلى الأرض الذي تشاهد عليه المحطة الفضائية فوق الأفق المحلي من كل محطة أرضية مصاحبة في منطقة الخدمة. |
| H24 (Rec. S.673) | قوس الخدمة service arc arc de service |
|  | قوس مدار الساتل المستقر بالنسبة إلى الأرض الذي يمكن فيه للمحطة الفضائية تقديم الخدمة المطلوبة (تتوقف الخدمة المطلوبة على خصائص النظام ومتطلبات المستعمل) إلى جميع المحطات الأرضية المصاحبة في منطقة الخدمة. |
| H25 (Rec. S.673) | شبكة ساتلية بإعادة استعمال التردد frequency re-use satellite network réseau à satellite à réutilisation de fréquence |
|  | شبكة ساتلية يستخدم فيها الساتل نفس نطاق التردد أكثر من مرة، وذلك باستخدام تمييز استقطاب الهوائي أو بحزم متعددة الهوائيات، أو بالطريقتين معاً. |
| القسم الفرعي H3 - الأبحاث الفضائية - استكشاف الأرض |  |
| H31 (RR 1.182, MOD) | محساس نشيط active sensor détecteur actif, capteur actif |
|  | أداة قياس تستعمل في خدمة استكشاف الأرض الساتلية أو في خدمة الأبحاث الفضائية، وتسمح بالحصول على معلومات بإرسال موجات كهرمغنطيسية واستقبالها. |
|  | ملاحظة - تم تعديل التعريفين الواردين في الرقمين 182.1 و183.1 من لوائح الراديو وذلك بتغيير عبارة "موجات راديوية" إلى "موجات كهرمغنطيسية ". وهذا التغيير مهم من الناحية التقنية لأن بعض المحاسيس التي تستخدم عن بُعد تجري القياسات على أطوال موجات تقابل ترددات أعلى من حدود الموجات الراديوية، التي تقف عند GHz 3000. |
| H32 (RR 1.183, MOD) | محساس منفعل passive sensor détecteur passif, capteur passif |
|  | أداة قياس تستعمل في خدمة استكشاف الأرض الساتلية أو في خدمة الأبحاث الفضائية، وتسمح بالحصول على معلومات باستقبال موجات كهرمغنطيسية طبيعية المصدر. |
|  | ملاحظة - انظر الملاحظة الخاصة بالمصطلح H31. |
| H33 | ساتل لترحيل البيانات data relay satellite satellite relais de données |
|  | ساتل مهمته الرئيسية ترحيل بيانات من ساتل بحوث أو أكثر أو من محساس فضائي أو أكثر إلى محطة أرضية أو أكثر. ويمكن أن يوفر الساتل أيضاً اتصالاً في الاتجاه المعاكس. ويمكن استخدامه أيضاً كمحطة ترحيل لخدمة العمليات الفضائية. |
|  | ملاحظة - سواتل ترحيل البيانات هي عادة سواتل مستقرة بالنسبة إلى الأرض. |
| H34 | ساتل لتجميع البيانات data collection satellite satellite de collecte de données |
|  | ساتل مهمته الرئيسية جمع بيانات من المحطات على الأرض أو في الغلاف الجوي للأرض، ثم إرسال تلك البيانات إلى محطة أرضية أو أكثر. ويمكن أيضاً أن يوفر اتصالاً في الاتجاه المعاكس. |
| H35 | ساتل تحسس عن بُعد remote sensing satellite satellite de télédétection |
|  | ساتل مهمته الملاحظة عن بُعد عن طريق استقبال موجات كهرمغنطيسية باستخدام محاسيس نشيطة أو منفعلة (هذان النوعان من المحاسيس معرفان في هذه التوصية تحت الرقمين H31 وH32). |
| القسم الفرعي H4 - الإذاعة |  |
| H41 (RR 1.129) | استقبال فردي (في الخدمة الإذاعية الساتلية) individual reception (in the broadcasting-satellite service) réception individuelle (dans le service de radiodiffusion par satellite) |
|  | استقبال الإرسالات الصادرة عن محطة فضائية في الخدمة الإذاعية الساتلية بواسطة تركيبات منـزلية بسيطة، ولا سيما تركيبات مجهزة بهوائيات صغيرة. |
| H42 (RR 1.130) | استقبال جماعي (في الخدمة الإذاعية الساتلية) community reception (in the broadcasting-satellite service) reception communautaire (dans le service de radiodiffusion par satellite) |
|  | استقبال الإرسالات الصادرة عن محطة فضائية في الخدمة الإذاعية الساتلية بواسطة معدات استقبال قد تكون أحياناً معقدة ولها هوائيات أكبر من الهوائيات المستعملة للاستقبال الفردي وهي معدة من أجل: - استعمال جماعة من عموم الجمهور في مكان واحد؛ - استعمالها بواسطة نظام توزيع يخدم منطقة محدودة. |
| H43 (Rec. BO.566, MOD) | توزيع مباشر direct distribution distribution directe |
|  | استخدام وصلة ساتلية في الخدمة الثابتة الساتلية لترحيل برامج إذاعية من نقطة أصلية أو أكثر، ترحيلاً مباشراً إلى محطات إذاعية للأرض دون أي مراحل توزيع وسيطة (يمكن أن تشمل إشارات أخرى لازمة للتشغيل). |
| H44 (Rec. BO.566, MOD) | توزيع غير مباشر indirect distribution distribution indirecte |
|  | استخدام وصلة ساتلية في الخدمة الثابتة الساتلية لترحيل برامج إذاعية من نقطة أصلية أو أكثر، إلى محطات أرضية مختلفة لكي توزعها هذه المحطات على المحطات الإذاعية للأرض (يمكن أن تشمل إشارات أخرى لازمة للتشغيل). |
| القسم J - الترددات المعيارية وإشارات التوقيت |  |
| J01 (Rec. TF.686) | معيار التردد frequency standard étalon de fréquence مولد يستعمل تردد خرجه كتردد مرجعي. |
| J02 (Rec. TF.686) | تردد معياري standard frequency fréquence étalon |
|  | تردد له صلة معروفة بمعيار تردد. |
|  | ملاحظة - كثيراً ما يستعمل تعبير التردد المعياري للتعبير عن إشارة ترددها تردد معياري. |
| J03 (Rec. TF.686) | بث إشارات التوقيت المعيارية standard-time-signal emission émission des signaux horaires |
|  | بث يرسل مجموعة متتابعة من الإشارات الزمنية على فترات زمنية منتظمة بدقة معينة. |
| J04 (Rec. TF.686) | التوقيت الذري الدولي (TAI) International Atomic Time (TAI) temps atomique international (TAI) |
|  | المقياس الزمني الذي أنشأه المكتب الدولي للموازين والمقاييس (BIPM) على أساس بيانات من الميقاتيات الذرية التي تعمل في عدة منشآت والتي تتفق مع تعريف الثانية، وهي وحدة الزمن للنظام الدولي للوحدات (SI). |
| J05 (Rec. TF.686, MOD) | التوقيت العالمي (UT) Universal Time (UT) temps universel (UT) |
|  | التوقيت العالمي (UT) هو الاسم الشائع للمقاييس الزمنية القائمة على أساس دوران الأرض. وفي التطبيقات التي لا يمكن التسامح فيها في الدقة بأجزاء من عشر الثانية، لا بد من تحديد نوع التوقيت العالمي الذي يستخدم: |
|  | - UT0 هو متوسط الزمن الشمسي لمستوي الزوال الأصلي الذي يتم الحصول عليه من الأرصاد الفلكية المباشرة؛ |
|  | - UT1 هو التوقيت UT0 مع تصحيحه لمراعاة تأثيرات التحركات الصغيرة للأرض بالنسبة إلى محور دورانها (التغير القطبي) (انظر التوصية ITU-R TF.460)؛ |
|  | - UT2 هو التوقيت UT1 مع تصحيحه لمراعاة تأثيرات التغيرات الموسمية الطفيفة في معدل دوران الأرض. |
| J06 (Rec. TF.686, MOD) | التوقيت العالمي المنسق (UTC) Coordinated Universal Time (UTC) temps universel coordonné (UTC) |
|  | المقياس الزمني الذي يستعمله المكتب الدولي للموازين والمقاييس (BIPM) والهيئة الدولية المعنية بدوران الأرض (IERS) وهو يشكل أساس الانتشار المنسق للترددات المعيارية وإشارات التوقيت. ويتفق التوقيت العالمي المنسق اتفاقاً تاماً مع التوقيت الذري الدولي، ولكنه يختلف عنه بعدد صحيح من الثواني. |
|  | ويتم تعديل مقياس التوقيت العالمي المنسق بإدخال الثواني أو حذفها (الثواني الكبيسة الموجبة أو السالبة) لضمان الاتفاق التقريبي مع التوقيت الذري UT1. |

تذييل

للتوصية ITU-R V.573-4

المحطات في الخدمات المتنقلة

| A10 (RR 1.67) | محطة متنقلة mobile station station mobile |
| --- | --- |
|  | انظر القسم A من التوصية ITU-R V.573-4. |
| A10a (RR 1.73) | محطة متنقلة برية land mobile station station mobile terrestre |
|  | محطة متنقلة في الخدمة المتنقلة البرية، يمكنها التنقل السطحي في الحدود الجغرافية لبلد ما أو قارة ما. |
| A10b (RR 1.77) | محطة على متن سفينة ship station station de navire |
|  | محطة متنقلة في الخدمة المتنقلة البحرية موجودة على سطح سفينة غير راسية على الدوام وهي غير محطة مركبة إنقاذ. |
| A10c (RR 1.83) | محطة على متن طائرة aircraft station station d'aéronef |
|  | محطة متنقلة في الخدمة المتنقلة للطيران موجودة على متن طائرة وهي غير محطة مركبة إنقاذ. |
| A10d (RR 1.65) | محطة مركبة إنقاذ survival craft station station d'engin de sauvetage |
|  | محطة متنقلة في الخدمة المتنقلة البحرية أو الخدمة المتنقلة للطيران تستعمل لأغراض الإنقاذ على سبيل الحصر وتوجد على قارب نجاة، أو على طوف نجاة، أو على معدات إنقاذ أخرى. |
| A10e (RR 1.103) | منار راداري radar beacon (racon) balise radar (racon) |
|  | مرسل مستقبل مصاحب لعلامة ثابتة في الملاحة عندما يثيرها رادار تعيد أوتوماتياً إشارة متميزة تظهر على شاشته وتقدم معلومات عن المسافة والتقويم الزاوي وتعرف الهوية. |
| A10f (RR 1.93, MOD) | محطة منار راديوي لتحديد مواقع الطوارئ mergency position-indicating radiobeacon station station de radiobalise de localisation des sinistres |
|  | محطة في الخدمة المتنقلة إرسالاتها معدّة لتسهيل عمليات البحث والإنقاذ. |
|  | ملاحظة - يلزم إجراء مزيد من الدراسة بشأن توسيع هذا التعريف ليشمل المحطات المعد إرسالها للترحيل عن طريق ساتل. |
| A11 (RR 1.69) | محطة برية land station station terrestre |
|  | انظر القسم A من التوصية ITU-R V.573-4. |
| A11a (RR 1.71) | محطة قاعدة base station station de base |
|  | محطة برية في الخدمة المتنقلة البرية. |
| A11b (RR 1.75) | محطة ساحلية coast station station côtière |
|  | محطة برية في الخدمة المتنقلة البحرية. |
| A11c (RR 1.81 (MOD)) | محطة للطيران aeronautical station station aéronautique |
|  | محطة برية في الخدمة المتنقلة للطيران. |
|  | ملاحظة - في بعض الحالات يمكن وضع محطة للطيران مثلاً على متن سفينة أو على منصة في البحر. |

تكملة للتوصية ITU-R V.573-4

قائمة هجائية للمصطلحات المعرّفة في نصوص قطاع الاتصالات الراديوية

تشمل هذه القائمة، بالنسبة لكل مصطلح، ما يلي:

العمود الأول	:	المصطلح باللغة العربية، وأمامه المصطلح باللغتين الإنكليزية والفرنسية؛

العمود  الثاني	:	علامة النجمة (*) تفيد أن المصطلح ليس له تعريف واضح في نصوص قطاع الاتصالات الراديوية؛

العمود الثالث	:	نوع النص في وثائق قطاع الاتصالات الراديوية، والسلسة والرقم وإذا لم يذكر خلاف ذلك فإن النصوص المشار إليها منشورة في المجلدات 2000 من سلسلة توصيات قطاع الاتصالات الراديوية، أو الرقم في لوائح الراديو؛

العمود الرابع	:	بيان المرجع في نص وثائق قطاع الاتصالات الراديوية، إذا استدعى الأمر.

| A |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| مراقمة مختصرة (ABD) E: abbreviated dialling (ABD) F: numérotation abrégée (ABD) |  | التوصية M.1224 | الفقرة 1.4 |
| كسب مطلق (لهوائي) (Gi)؛ كسب متناح (لهوائي) (Gi) E: absolute gain (of an antenna) (Gi); isotropic gain (of an antenna) (Gi) F: gain absolu d'une antenne (Gi), gain isotrope d'une antenne (Gi); |  | التوصية P.341 التوصية V.573 | الفقرة 3 من الملحق 1 الرقم E04a |
| تداخل مقبول E: accepted interference F: brouillage accepté | * | التوصية V.573 | الرقم F11c (الملاحظة 2) |
| ضبط النفاذ لبيانات المظهر الجانبي للخدمة E: access control for service profile data F: limitation de l'accès aux données relatives au profil de service |  | التوصية M.1224 | الفقرة 1.4 |
| ضبط النفاذ لبيانات الاشتراك E: access control for subscription data F: limitation de l'accès aux données relatives à l'abonnement |  | التوصية M.1224 | الفقرة 1.4 |
| كثافة النفاذ، الكثافة الهاتفية E: access density, teledensity F: densité d'accès, densité de terminaisons |  | التوصية F.1399 | الفقرة 23.2.4 |
| المناداة باستخدام بطاقة حساب (ACC) E: account card calling (ACC) F: communication avec carte de facturation (ACC) |  | التوصية M.1224 | الفقرة 1.4 |
| محاسبة E: accounting F: comptabilité |  | التوصية M.1224 | الفقرة 1.4 |
| دقة E: accuracy F: exactitude |  | التوصية TF.686 |  |
| تشغيل بإشعار استلام E: acknowledged operation F: exploitation avec accusé de réception |  | التوصية M.1224 | الفقرة 1.4 |
| ساتل نشيط E: active satellite F: satellite actif |  | التوصية S.673 التوصية V.573 | الملحق الرقم H11 |
| محساس نشيط E: active sensor F: détecteur actif, capteur actif |  | التوصية V.573 | الرقم H31 |
| منطقة التغطية الفعلية E: actual coverage area انظر: منطقة التغطية |  |  |  |
| مطراف تكييفي E: adaptive terminal F: terminal adaptatif |  | التوصية M.1224 | الفقرة 1.4 |
| قناة مجاورة E: adjacent channel F: canal adjacent |  | التوصية BO.566 التوصية V.573 | الفقرة 4.4 الرقم B11 |
| إشعار تحصيل رسوم (AoC) E: advice-of-charge (AoC) F: avis de taxation (AoC) |  | التوصية M.1224 | الفقرة 1.4 |
| محطة للطيران E: aeronautical station F: station aéronautique |  | التوصية V.573 | التذييل A، الرقم A11c |
| رذاذ E: aerosols F: aérosols |  | التوصية P.310 | الرقم C28 |
| تقادم E: ageing F: vieillissement |  | التوصية TF.686 |  |
| محطة في طائرة E: aircraft station F: station d'aéronef |  | التوصية V.573 | التذييل A، الرقم A10c |
| بديل (ترتيب القنوات الراديوية) E: alternated (arrangement of radio channels) F: alternée (disposition) |  | التوصية F.592 | الفقرة 7.1 |
| متناوب (استقطاب) E: alternated (polarization) F: alternat à polarisation |  | التوصية V.573 | الرقمB18 |
| ارتفاع الأوج (الحضيض) E: altitude of the apogee (perigee) F: altitude de l'apogée (du périgée |  | التوصية S.673 التوصية V.573 | الملحق الرقم H08 |
| فترة شاذة E: anomalistic period F: période anomalistique |  | التوصية S.673 | الملحق |
| مجهولية E: anonymity F: anonymat |  | التوصية M.1224 | الفقرة 1.4 |
| هوائي E: antenna انظر: directivity, economic standard antenna, gain, interference sector (I) (of a directional antenna), minimum standard antenna, service sector (S) (of a directional antenna) |  |  |  |
| مخطط اتجاهية الهوائي E: antenna directivity diagram F: diagramme de directivité d'antenne |  | التوصية V.573 | الرقم E06 |
| معامل اتجاهية الهوائي (M) E: antenna directivity factor (M) F: coefficient de directivité de l'antenne (M) |  | التوصية F.162 | الفقرة 6.1 |
| كسب الهوائي E: antenna gain انظر: gain of an antenna |  |  |  |
| خسارة الاقتران بين الهوائي والوسط E: antenna-to-medium coupling loss انظر: gain degradation |  |  |  |
| أوْج سيار حول جرم E: apoapsis F: apoastre, apoapside |  | التوصية S.673 | الملحق |
| أوج حول الأرض E: apogee F: apogée |  | التوصية S.673 | الملحق |
| منطقة E: area انظر: actual coverage area, capture area, coverage area, feeder-link service area, interference-free coverage area, nominal coverage area, service area |  |  |  |
| عقدة صاعدة (هابطة) E: ascending (descending) node F: nœud ascendant (descendant) |  | التوصية S.673 | الملحق |
| تردد مخصص E: assigned frequency F: fréquence assignée |  | التوصية SM.328 | الفقرة 16.1 |
| نطاق تردد مخصص E: assigned frequency band F: bande de fréquences assignée |  | التوصية SM.328 التوصية V.573 | الفقرة 15.1 الرقم B03 |
| نقطة المصدر للتخصيص (ASP) E: assignment source point (ASP) F: point source d'assignation (ASP) |  | التوصية M.1224 | الفقرة 1.4 |
| قناة ضبط مصاحبة (ACCH) E: associated control channel (ACCH) F: canal de commande associé (ACCH) |  | التوصية M.1224 | الفقرة 1.4 |
| أسلوب النقل غير المتزامن (ATM) E: asynchronous transfer mode (ATM) F: mode de transfert asynchrone (ATM) |  | التوصية M.1224 | الفقرة 1.4 |
| سلم الوقت الذري E: atomic time scale F: échelle de temps atomique |  | التوصية TF.686 |  |
| مساعد (ATT) E: attendant (ATT) F: opérateur de renseignement (ATT) |  | التوصية M.1224 | الفقرة 1.4 |
| معامل التوهين E: attenuation coefficient F: affaiblissement linéique |  | التوصية V.662 | الرقم 4.5 من التذييل 2 |
| خسارة التوهين E: attenuation loss F: affaiblissement, atténuation |  | التوصية V.662 | الرقم 1.5 من التذييل 2 |
| ميل التوهين (لنطاق التمرير) E: attenuation-slope (of the passband) F: pente aux frontières (de la bande passante) | * | التوصية SM.332 | الفقرة 3.4 |
| ساتل مستقر التوجيه E: attitude-stabilized satellite F: satellite à commande d'orientation |  | التوصية S.673 التوصية V.573 | الملحق الرقم H15 |
| مؤتمر بنقل الصوت E: audioconference F: audioconférence |  | التوصية V.662 | الرقم 26.1 من التذييل 2 |
| نسبة حماية التردد الصوتي (AF) E: audio-frequency (AF) protection ratio F: rapport de protection en audiofréquence (AF) | * | التوصية V.573 التوصية BS.638 | الرقم F22 (الملاحظة 3) الفقرة 2.1 |
| نسبة الإشارة إلى التداخل في التردد الصوتي E: audio-frequency (AF) signal-to-interference ratio F: rapport signal/brouillage en audiofréquence (AF) | * | التوصية V.573 التوصية BS.638 | الرقم F21 (الملاحظة 1) الفقرة 1.1 |
| التصديق E: authentication F: authentification |  | التوصية M.1224 | الفقرة 1.4 |
| خوارزمية التصديق E: authentication algorithm F: algorithme d'authentification |  | التوصية M.1224 | الفقرة 1.4 |
| رقم عشوائي للتصديق E: authentication random number F: numéro d'authentification aléatoire |  | التوصية M.1224 | الفقرة 1.4 |
| الاستجابة للتصديق E: authentication response F: réponse d'authentification |  | التوصية M.1224 | الفقرة 1.4 |
| خاصية خدمة التصديق (AUTC) E: authentication service feature (AUTC) F: élément de service d'authentification (AUTC) |  | التوصية M.1224 | الفقرة 1.4 |
| ترخيص (AUTZ) E: authorization (AUTZ) F: autorisation (AUTZ) |  | التوصية M.1224 | الفقرة 1.4 |
| شفرة الترخيص E: authorization code (AUTS) F: code d'autorisation (AUTS) |  | التوصية M.1224 | الفقرة 1.4 |
| نقل الوصلة الأوتوماتية E: automatic link transfer F: transfert de liaison automatique |  | التوصية M.1224 | الفقرة 1.4 |
| تبديل أوتوماتي للدارات التلفزيونية E: automatic switching for television circuits F: commutation automatique pour circuits de télévision |  |  |  |
| أداء التيسر E: availability performance F: disponibilité |  | التوصية M.1224 | الفقرة 1.4 |
| B |  |  |  |
| وصلة توصيل E: Backhaul communication F: liaison de raccordement |  | التوصية F.1399 | الفقرة 1.2.4 |
| نطاق E: band انظر: assigned frequency band, baseband, frequency band, occupied band |  |  |  |
| عرض النطاق E: bandwidth F: largeur de bande انظر: baseband bandwidth, modulation acceptance bandwidth, necessary bandwidth, occupied bandwidth, width of the effective overall noise band, x dB bandwidth |  | التوصية V.662 | الرقم 2.4 من التذييل 2 |
| نسبة تمديد عرض النطاق E: bandwidth expansion ratio F: rapport d'étalement de la largeur de bande |  | التوصية SM.328 | الفقرة 1.4 |
| منع النداءات الداخلة (BAIC) E: barring of incoming calls (BAIC) F: interdiction d'appels entrants (BAIC) |  | التوصية M.1224 | الفقرة 1.4 |
| منع النداءات الخارجة (BAOC) E: barring of outgoing calls (BAOC) F: interdiction d'appels sortants (BAOC) |  | التوصية M.1224 | الفقرة 1.4 |
| منطقة المحطة القاعدة E: base station area F: zone de la station de base |  | التوصية M.624 التوصية M.1224 | الفقرة 6 من الملحق 1 الفقرة 1.4 |
| محطة قاعدة (BS) E: base station (BS) F: station de base (BS) |  | التوصية V.573 التوصية M.1224 التوصية F.1399 | التذييل A، الرقم A11a الفقرة 1.4 الفقرة 2.2.4 |
| نطاق أساسي E: baseband F: bande de base |  | التوصية SM.328 التوصية V.662 | الفقرة 1.1 الرقم 3.4 من التذييل 2 |
| عرض نطاق النطاق الأساسي E: baseband bandwidth F: largeur de la bande de base |  | التوصية SM.328 | الفقرة 2.1 |
| اتساع أساسي (إشارة البيانات في التلفزيون) E: basic amplitude (data signal in television) F: amplitude de base (signal de données en télévision) | * | التقرير BT.956 الملحق في المجلد XI-1 | الفقرة 4 من الجزء I من التذييل I |
| أقصى تردد قابل للاستعمال (MUF) مرجعي E: basic MUF F: MUF de référence |  | التوصية P.373 التوصية V.573 | الفقرة 2 الرقم G29 |
| ضبط لإعادة الإرسال الأساسية E: basic retransmission control F: commande de retransmission de base |  | التوصية M.1224 | الفقرة 1.4 |
| خسارة أساسية للإرسال (لوصلة راديوية) E: basic transmission loss (of a radio link) F: affaiblissement de propagation (d'une liaison radioélectrique), affaiblissement entre antennes isotropes (d'une liaison radioélectrique) |  | التوصية P.341 التوصية V.573 | الفقرة 4 رقم A44 |
| رقعة الحزمة (للخدمة الإذاعية الساتلية) E: beam area (for the broadcasting-satellite service) F: empreinte d'un faisceau (pour le service de radiodiffusion par satellite) |  | التوصية BO.566 | الفقرة 3.3 |
| سعة الحمالة E: bearer capability F: capacité support |  | التوصية M.1224 | الفقرة 1.4 |
| خدمة الدعم E: bearer service F: service support |  | التوصية M.1224 | الفقرة 1.4 |
| ثنائي الاتجاه E: bidirectional F: bilatéral, bidirectionnel |  | التوصية V.662 | الرقم 21.3 من التذييل 2 |
| الفوترة E: billing F: facturation |  | التوصية M.1224 | الفقرة 1.4 |
| نسبة الخطأ في البتات (BER) E: bit error ratio (BER) F: taux d'erreur binaire (TEB) |  | التوصية F.592 التوصية V.662 | الفقرة 1.2 الرقم 10.5 من التذييل 2 |
| تشذير البتات E: bit interleave F: entrelacement de bits |  | التوصية M.1224 | الفقرة 1.4 |
| شفافية البتات E: bit transparency F: transparence des bits |  | التوصية M.1224 | الفقرة 1.4 |
| فدرة، فدرة التردد، فدرة الطيف E: block, frequency block, spectrum block F: bloc; bloc de fréquence; bloc de spectre |  | التوصية F.1399 | الفقرة 1.3.4 |
| نفاذ لاسلكي عريض النطاق (BWA) E: broadband wireless access (BWA) F: accès hertzien à large bande (AHLB) |  | التوصية F.1399 | الفقرة 3.2.4 |
| اتصال للإذاعة E: broadcast call F: communication de diffusion |  | التوصية M.1224 | الفقرة 1.4 |
| قناة ضبط الإذاعة (BCCH) E: broadcast control channel (BCCH) F: canal de commande de diffusion (BCCH) |  | التوصية M.1224 | الفقرة 1.4 |
| إبراق فيديوي إذاعي/تيليتكست E: broadcast videography, teletext F: vidéographie diffusée, télétexte |  | التوصية V.662 | الرقم 20.1 من التذييل 2 |
| إذاعة E: broadcasting F: télédiffusion |  | التوصية V.662 | الرقم 34.1 من التذييل 2 |
| انظر: (radio) broadcasting, sound broadcasting, television (broadcasting) |  |  |  |
| خدمة إذاعية ساتلية E: broadcasting-satellite service F: service de radiodiffusion par satellite |  | التوصية BO.566 | الفقرة 1.1 |
| محطة فضائية للإذاعة الساتلية E: broadcasting-satellite space station F: station spatiale de radiodiffusion par satellite |  | التوصية BO.566 | الفقرة 2.1 |
| (خدمة) إذاعية E: broadcasting (service) F: radiodiffusion |  | التوصية V.662 | الرقم 35.1 من التذييل 2 |
| وقت إنشاء إشارة برقية E: build-up time of a telegraph signal F: temps d'établissement d'un signal télégraphique |  | التوصيةSM.328 | الفقرة 20.1 |
| وقت إنشاء إشارة برقية E: build-up time of a telegraph signal انظر: relative build-up time of a telegraph signal |  |  |  |
| رقم تعريف الرشقة E: burst ID number F: numéro d'identification de salve |  | التوصية M.1224 | الفقرة 1.4 |
| C |  |  |  |
| التوزيع بالكبل E: cabled distribution F: télédistribution, câblodistribution |  | التوصية V.662 | الرقم 38.1 من التذييل 2 |
| معايرة E: calibration F: étalonnage |  | التوصية TF.686 |  |
| نداء E: call F: communication |  | التوصية V.662 التوصية M.1224 | الرقم 5.3 من التذييل 2 الفقرة 1.4 |
| (محاولة) نداء (من مستعمل) E: call (attempt) (by a user) F: (tentative d')appel (par un usager) |  | التوصية V.662 | الرقم 38.1 من التذييل 2 |
| تحكم في النداء (CC) E: call control (CC) F: commande d'appel (CC) |  | التوصية M.1224 | الفقرة 1.4 |
| توزيع النداء (CD) E: call distribution (CD) F: répartition des appels (CD) |  | التوصية M.1224 | الفقرة 1.4 |
| إعادة تسيير النداء (CF) E: call forwarding (CF) F: renvoi d'appel (CF) |  | التوصية M.1224 | الفقرة 1.4 |
| إعادة تسيير النداء عند انشغال المشترك المتنقل (CFB) E: call forwarding on mobile subscriber busy (CFB) F: renvoi d'appel sur occupation de l'abonné mobile (CFB) |  | التوصية M.1224 | الفقرة 1.4 |
| إعادة تسيير النداء غير المشروط (CFU) E: call forwarding unconditional (CFU) F: renvoi d'appel inconditionnel (CFU) |  | التوصية M.1224 | الفقرة 1.4 |
| مباعدة النداءات (GAP) E: call gapping (GAP) F: espacement d'appels (GAP) |  | التوصية M.1224 | الفقرة 1.4 |
| وضع النداء في حالة انتظار (CH) E: call hold (CH) F: mise en garde (CH) |  | التوصية M.1224 | الفقرة 1.4 |
| وضع النداء في حالة انتظار مع التنبيه (CHA) E: call hold with announcement (CHA) F: mise en garde avec message (CHA) |  | التوصية M.1224 | الفقرة 1.4 |
| تحديد عدد النداءات (LIM) E: call limiter (LIM) F: limitation du nombre d'appels (LIM) |  | التوصية M.1224 | الفقرة 1.4 |
| تسجيل بيانات النداءات (LOG) E: call logging (LOG) F: consignation des paramètres d'appel (LOG) |  | التوصية M.1224 | الفقرة 1.4 |
| إدارة النداءات E: call management F: gestion des appels |  | التوصية M.1224 | الفقرة 1.4 |
| رقم النداء E: call number F: numéro d'appel |  | التوصية M.1224 | الفقرة 1.4 |
| ترتيب تلقي النداءات (QUE) E: call queueing (QUE) F: mise en file d'attente (QUE) |  | التوصية M.1224 | الفقرة 1.4 |
| توزيع إعادة تسيير النداء (CRD) E: call rerouting distribution (CRD) F: répartition des réacheminements d'appels (CRD) |  | التوصية M.1224 | الفقرة 1.4 |
| نقل النداء (CT) E: call transfer (CT) F: transfert d'appel (CT) |  | التوصية M.1224 | الفقرة 1.4 |
| انتظار النداء (CW) E: call waiting (CW) F: indication d'appel en instance (CW) |  | التوصية M.1224 | الفقرة 1.4 |
| إظهار هوية الرقم الطالب (CNIP) E: calling number identification presentation (CNIP) F: présentation d'identification du numéro de l'appelant (CNIP) |  | التوصية M.1224 | الفقرة 1.4 |
| تقييد تعرف هوية الرقم الطالب (CNIR) E: calling number identification restriction (CNIR) F: restriction d'identification du numéro de l'appelant (CNIR) |  | التوصية M.1224 | الفقرة 1.4 |
| إظهار هوية الطرف الطالب (CPIP) E: calling party identification presentation (CPIP) F: présentation d'identification de l'appelant (CPIP) |  | التوصية M.1224 | الفقرة 1.4 |
| قدرة E: capability F: capacité |  | التوصية M.1224 | الفقرة 1.4 |
| منطقة التقاط (لمحطة أرض مستقبلة) E: capture area (of a terrestrial receiving station) F: zone de captage (d'une station de réception de Terre) |  | التوصية V.573 | الرقم A52 |
| موجة حاملة E: carrier F: porteuse |  | التوصية V.662 | الرقم 9.3 من التذييل 2 |
| موجة حاملة (عنصر) E: carrier (component) F: (composante) porteuse |  | التوصية V.662 | الرقم 10.3 من التذييل 2 |
| قدرة الموجة الحاملة (لمرسل راديوي) E: carrier power (of a radio transmitter) F: puissance (de la) porteuse (d'un émetteur radioélectrique) |  | التوصية V.573 | الرقم E03 |
| دلالة السبب E: cause indication F: indication de cause |  | التوصية M.1224 | الفقرة 1.4 |
| خلية E: cell F: cellule |  | التوصية M.624 التوصية M.1224 | الفقرة 5 الفقرة 1.4 |
| محطة مركزية E: central station F: station centrale |  | التوصية F.1399 | الفقرة 4.2.4 |
| قناة، قناة تردد راديوي E: channel, radio-frequency channel F: canal, canal radiofréquence |  | التوصية F.1399 | الفقرة 3.3.4 |
| قناة E: channel F: canal de transmission |  |  |  |
| معرّف القناة E: channel identifier F: identificateur de canal |  | التوصية M.1224 | الفقرة 1.4 |
| مباعدة بين القنوات E: channel spacing F: espacement entre canaux |  | التوصية V.573 | الرقم B15 |
| تردد مميز E: characteristic frequency F: fréquence caractéristique |  | التوصية SM.328 | الفقرة 17.1 |
| الترسيم E: charging F: taxation |  | التوصية M.1224 | الفقرة 1.4 |
| دارة E: circuit انظر: hypothetical reference circuit, telecommunication circuit, telephone-type circuit انظر أيضاً: path |  |  |  |
| أسلوب نقل الدارة E: circuit transfer mode F: mode de transfert par circuit |  | التوصية M.1224 | الفقرة 1.4 |
| مدار دائري (لساتل) E: circular orbit (of a satellite) F: orbite circulaire (d'un satellite) |  | التوصية S.673 | الملحق |
| صنف الإرسال E: class of emission F: classe d'émission |  | التوصية V.573 | الرقم D03 |
| ميقاتية E: clock F: horloge |  | التوصية TF.686 |  |
| اختلاف في توقيت الميقاتية E: clock time difference F: différence entre temps d'horloge |  | التوصية TF.686 |  |
| مجموعة مغلقة من المستعملين (CUG) E: closed user group (CUG) F: groupe fermé d'usagers (CUG) |  | التوصية M.1224 | الفقرة 1.4 |
| محطة ساحلية E: coast station F: station côtière |  | التوصية V.573 | الرقم A11b من التذييل A |
| في نفس القناة E: co-channel F: cocanal, cofréquence |  | التوصية F.592 التوصية V.573 | الفقرة 6.1 الرقم B13 |
| شفرة E: code F: code |  | التوصية V.662 | الرقم 7.3 من التذييل 2 |
| تقسيم شفري E: code division F: répartition en code |  | التوصية V.662 | الرقم 3.17 من التذييل 2 |
| تنبؤ خطي بإثارة شفرية (CELP) E: code excited linear prediction (CELP) F: prédiction linéaire à excitation par code (CELP) |  | التوصية M.1224 | الفقرة 1.4 |
| تماسك التردد E: coherence of frequency F: cohérence de fréquence |  | التوصية TF.686 |  |
| تماسك الطور E: coherence of phase F: cohérence de phase |  | التوصية TF.686 |  |
| بتات التحكم في التصادم E: collision control bits F: bits de limitation des collisions |  | التوصية M.1224 | الفقرة 1.4 |
| شفرة الألوان E: colour code F: code de couleur |  | التوصية M.1224 | الفقرة 1.4 |
| قناة نفاذ مشترك (CAC) E: common access channel (CAC) F: canal d'accès commun (CAC) |  | التوصية M.1224 | الفقرة 1.4 |
| قناة تحكم مشترك (CCCH) E: common control channel (CCCH) F: canal de commande commun (CCCH) |  | التوصية M.1224 | الفقرة 1.4 |
| منصة مشتركة E: common platform F: plate-forme commune |  | التوصية M.1224 | الفقرة 1.4 |
| اتصال E: communication F: communication |  | التوصية V.662 | الرقم 5.1 من التذييل 2 |
| استقبال جماعي (في الخدمة الإذاعية الساتلية) E: community reception (in the broadcasting-satellite service) F: réception communautaire (dans le service de radiodiffusion par satellite) |  | التوصية BO.566 التوصية V.573 | الفقرة 2.3.1 الرقم H42 |
| ملاءمة E: compatibility F: compatibilité |  | التوصية M.1224 | الفقرة 1.4 |
| وصلة (كاملة) E: (complete) connection F: chaîne de connexion complète, (chemin de) communication |  | التوصية V.662 | الرقم 2.3 من التذييل 2 |
| إتمام النداءات لمشترك مشغول (CCBS) E: completion of calls to busy subscriber (CCBS) F: rappel automatique sur occupation (CCBS) |  | التوصية M.1224 | الفقرة 1.4 |
| اتمام النداءات عندما لا يتاح الاتصال بالمشترك (CCNRc) E: completion of calls when subscriber not reachable (CCNRc) F: rappel automatique lorsque l'abonné n'est pas atteignable (CCNRc) |  | التوصية M.1224 | الفقرة 1.4 |
| تحكم في النفاذ المشروط E: conditional access control F: commande de l'accès conditionnel | * | التقرير BT.1079 الملحق في المجلد XI-1 | الملحق I |
| نداء مؤتمري (CON) E: conference calling (CON) F: communication conférence (CON) |  | التوصية M.1224 | الفقرة 1.4 |
| سرية E: confidentiality F: confidentialité |  | التوصية M.1224 | الفقرة 1.4 |
| بدائية التأكيد E: confirm primitive F: primitive de confirmation |  | التوصية M.1224 | الفقرة 1.4 |
| إظهار هوية رقم الاتصال (CONP) E: connected number identification presentation (CONP) F: présentation d'identification du numéro du correspondant (CONP) |  | التوصية M.1224 | الفقرة 1.4 |
| تقييد هوية رقم الاتصال (CONR) E: connected number identification restriction (CONR) F: restriction d'identification du numéro du correspondant (CONR) |  | التوصية M.1224 | الفقرة 1.4 |
| قناة اتصال E: connection F: chaîne de connexion |  | التوصية V.662 | الرقم 1.3 من التذييل 2 |
| خدمة بدون توصيل E: connectionless service F: service sans connexion |  | التوصية M.1224 | الفقرة 1.4 |
| مناداة استشارة (COC) E: consultation calling (COC) F: communication de consultation (COC) |  | التوصية M.1224 | الفقرة 1.4 |
| تعدد الإرسال المتواصل E: continuous multiplexing F: multiplexage continu | * | التقرير BO.954 الملحق في المجلدين X/XI-2 | الفقرة 1.4 |
| وصلة مساهمة E: contribution link F: liaison de contribution |  | التوصية V.662 | الرقم 19.2 من التذييل 2 |
| معلومات هيكل قناة التحكم E: control channel structure information F: information sur la structure du canal de commande |  | التوصية M.1224 | الفقرة 1.4 |
| بتة تمديد مجال التحكم E: control field extension bit F: bit d'extension du champ de commande |  | التوصية M.1224 | الفقرة 1.4 |
| محادثة (في الاتصالات) E: conversation (in telecommunication) F: conversation (en télécommunication) |  | التوصية V.662 | الرقم 6.3 من التذييل 2 |
| خدمة محادثة E: conversational service F: service de conversation |  | التوصية M.1224 | الفقرة 1.4 |
| ميقاتية منسقة E: coordinate clock F: horloge coordonnée |  | التوصية TF.686 |  |
| وقت منسق E: coordinate time F: temps-coordonnée |  | التوصية TF.686 |  |
| سلم الوقت المنسق E: coordinated time scale F: échelle de temps-coordonnée |  | التوصية TF.686 |  |
| توقيت عالمي منسق (UTC) E: Coordinated Universal Time (UTC) F: temps universel coordonné (UTC) |  | التوصية TF.686 التوصية TF.460 التوصية V.573 | الفقرة Cمن الملحق 1 الرقم J06 |
| تنسيق E: coordination انظر: coordination contour, coordination distance, coordination area |  |  |  |
| منطقة التنسيق E: coordination area F: zone de coordination |  | المادة1 من لوائح الراديو | الرقم 171.1 |
| كفاف التنسيق E: coordination contour F: contour de coordination |  | المادة1 من لوائح الراديو | الرقم 172.1 |
| مسافة التنسيق E: coordination distance F: distance de coordination |  | المادة1 من لوائح الراديو | الرقم 173.1 |
| منطقة التغطية لمرسل إذاعي في نطاق إذاعي معين E: coverage area of a broadcasting transmitter in a given broadcasting band F: zone de couverture d'un émetteur de radiodiffusion dans une bande deradiodiffusion donnée (dans le cas de radiodiffusion sonore) |  | التوصية BS.638 | الفقرة 3 |
| منطقة التغطية (لمحطة فضائية) E: coverage area (of a space station) F: zone de couverture (d'une station spatiale) |  | التوصية V.573 | الرقم A51a |
| يمكن تمييز ما يلي: |  |  |  |
| منطقة التغطية الفعلية E: actual coverage area F: zone de couverture réelle | * | التوصية V.573 | الرقم A51a (الملاحظة 3) |
| منطقة التغطية الخالية من التداخل E: interference-free coverage area F: zone de couverture en l'absence de brouillage | * | التوصية V.573 | الرقم A51a (الملاحظة 3) |
| منطقة التغطية الإسمية E: nominal coverage area F: zone de couverture nominale | * | التوصية V.573 | الرقم A51a (الملاحظة 3) |
| منطقة التغطية (لمحطة إرسال للأرض) E: coverage area (of a transmitting terrestrial station) F: zone de couverture (d'une station d'émission de Terre) |  | التوصية V.573 | الرقم A51a |
| يمكن تمييز ما يلي: |  |  |  |
| منطقة التغطية الفعلية E: actual coverage area F: zone de couverture réelle | * | التوصية V.573 | الرقم A51b (الملاحظة 3) |
| منطقة التغطية الخالية من التداخل E: interference-free coverage area F: zone de couverture en l'absence de brouillage | * | التوصية V.573 | الرقم A51b (الملاحظة 3) |
| منطقة التغطية الإسمية E: nominal coverage area F: zone de couverture nominale | * | التوصية V.573 | الرقم A51b (الملاحظة 3) |
| منطقة التغطية (للخدمة الإذاعية الساتلية) E: coverage area (for the broadcasting-satellite service) F: zone de couverture (pour le service de radiodiffusion par satellite) |  | التوصية BO.566 | الفقرة 2.3 |
| عامل التغطية (حالة الإذاعة الصوتية في النطاق (MF) 6) E: coverage factor (case of sound broadcasting in band 6 (MF)) F: facteur de couverture (cas de radiodiffusion sonore en ondes hectométriques) | * | التوصية BS.598 | الفقرة 2 من الملحق I |
| مناداة باستعمال بطاقة ائتمان (CCC) E: credit card calling (CCC) F: communication avec carte de crédit (CCC) |  | التوصية M.1224 | الفقرة 1.4 |
| استقطاب متقاطع E: cross polarization F: transpolarisation |  | التوصية P.310 التوصية V.573 | الرقم A1 الرقم G01 |
| (دارة) إلغاء الاستقطاب المتقاطع E: cross-polarization canceller (circuit) F: (circuit) annuleur de transpolarisation |  | التوصية F.592 | الفقرة 14.1 |
| تمييز الاستقطاب المتقاطع E: cross polarization discrimination F: discrimination de polarisation, découplage de polarisation |  | التوصية P.310 التوصية V.573 | الرقم A2 الرقم G02 |
| عزل الاستقطاب المتقاطع E: cross-polarization isolation F: isolement de polarisation |  | التوصية P.310 التوصية V.573 | الرقم A3 الرقم G03 |
| معدات/شبكة مكان المشترك E: customer premises equipment/network F: équipement/réseau des locaux d’abonné |  | التوصية F.1399 | الفقرة 5.2.4 |
| رسالة مسجلة شخصية (من ملامح الخدمة) (CRA) E: customized recorded announcement (service feature) (CRA) F: annonces vocales personnalisées (CRA) |  | التوصية M.1224 | الفقرة 1.4 |
| رنين مشخصن (CRG) E: customized ringing (CRG) F: sonneries personnalisées (CRG) |  | التوصية M.1224 | الفقرة 1.4 |
| قوة محركة موجيّة (c.m.f) (في اتجاه معيّن) E: cymomotive force (c.m.f.) (in a given direction) F: force cymomotrice (f.c.m.) (dans une direction donnée) |  | التوصية BS.561 التوصية V.573 | الفقرة 1 الرقم E05 |
| D |  |  |  |
| بيانات E: data F: données |  | التوصية V.662 | الرقم 1.12 من التذييل 2 |
| (إرسال) البيانات فوق الصوت (DAV) E: data above voice (transmission) (DAV) F: (transmission de) données supravocales |  | التوصية F.592 | الفقرة 2.3 |
| ساتل لتجميع البيانات E: data collection satellite F: satellite de collecte de données |  | التوصية V.573 | الرقم H34 |
| تراسل بيانات، إرسال بيانات (غير مستحب في هذا السياق) E: data communication, data transmission (deprecated in this sense) F: communication de données, transmission de données (terme déconseillé dans ce sens) |  | التوصية V.662 | الرقم 1.13 من التذييل 2 |
| زمرة البيانات (في التليتكست) E: data group (for teletext) F: groupe de données (pour télétexte) | * | التوصية BT.653 | الفقرة 4.4 |
| تكامل البيانات E: data integrity F: intégrité des données |  | التوصية M.1224 | الفقرة 1.4 |
| خط البيانات E: data line F: ligne de données (pour télétexte) | * | التوصية BT.653 | الفقرة 1.4 |
| رزمة البيانات E: data packet F: paquet de données | * | التوصية BT.653 | الفقرة 3.4 |
| ساتل لترحيل البيانات E: data relay satellite F: satellite relais de données |  | التوصية V.573 | الرقم H33 |
| إشارة بيانات في التلفزيون E: data signal in television انظر: basic amplitude, decoding margin, decoding threshold, eye height, eye width, mid-level, peak-to-peak amplitude, proportional jitter |  |  |  |
| إرسال بيانات E: data transmission F: transmission de données |  | التوصية V.662 | الرقم 1.14 من التذييل 2 |
| (إرسال) البيانات تحت الصوت (DUV) E: data under voice (transmission) (DUV) F: (transmission de) données infravocales |  | التوصية F.592 | الفقرة 1.3 |
| وحدة بيانات (في التليتكست) E: data unit (for teletext) F: unité de données (pour télétexte) | * | التوصية BT.653 | الفقرة 2.4 |
| تاريخ E: date F: date |  | التوصية TF.686 |  |
| هامش فك التشفير (إشارة بيانات في التلفزيون) E: decoding margin (data signal in television) F: marge de décodage (signal de données en télévision) | * | التقرير BT.956 الملحق في المجلد XI-1 | الفقرة 9 من الجزء I من التذييل I |
| عتبة فك التشفير (إشارة بيانات في التلفزيون) E: decoding threshold (data signal in television) F: seuil de décodage (signal de données en télévision) | * | التقرير BT.956 الملحق في المجلد XI-1 | الفقرة 12 من الجزء I من التذييل I |
| الفضاء البعيد E: deep space F: espace lointain |  | التوصية V.573 | الفقرة H02 |
| دقيقة منحطة (DM) E: degraded minute (DM) F: minute dégradée (MD) |  | التوصية F.592 التوصية V.662 | الفقرة 5.2 ، الرقم 5.14 من التذييل 2 |
| إزالة تعدد الإرسال E: demultiplexing F: démultiplexage |  | التوصية V.662 | الرقم 3.12 من التذييل 2 |
| ضمان التشغيل E: dependability F: sûreté de fonctionnement |  | التوصية M.1224 | الفقرة 1.4 |
| إزالة الاستقطاب E: depolarization F: dépolarisation |  | التوصية P.310 التوصية V.573 | الرقم A4 الرقم G04 |
| إزالة التخليط E: descrambling F: désembrouillage | * | التقرير BT.1079 الملحق في المجلد XI-1 | الملحق I |
| تسيير النداءات حسب المقصد (DCR) E: destination call routing (DCR) F: acheminement des appels par destination (DCR) |  | التوصية M.1224 | الفقرة 1.4 |
| إرشاد المطلوب (DUP) E: destinating user prompter (DUP) F: guidage du demandé (DUP) |  | التوصية M.1224 | الفقرة 1.4 |
| معامل انعكاس الانتثار E: diffuse reflection coefficient F: coefficient de réflexion diffuse |  | التوصية P.310 | الرقم B7 |
| ممركز في اتصالات رقمية (نظام) E: digital radio concentrator (system) F: concentrateur en radiocommunications numériques |  | التوصية F.592 | الفقرة 15.1 |
| مسير اتصال رقمي E: digital radio path F: conduit hertzien numérique | * | التوصية ITU-T G.702 مشار إليه في التوصية F.390 |  |
| مرحل راديوي رقمي في تراتب رقمي متزامن (SDH-DRRS) E: digital radio-relay for synchronous hierarchy (SDH-DRRS) F: faisceau hertzien numérique pour hiérarchie synchrone (HNS-FHN) |  | التوصية F.592 | الفقرة 9.1 |
| قسم راديوي رقمي E: digital radio section F: section hertzienne numérique | * | التوصية ITU-T G.702 مشار إليه في التوصية F.390 |  |
| توزيع مباشر (لبرامج إذاعية) E: direct distribution (of broadcasting programmes) F: distribution directe (de programmes de radiodiffusion) |  | التوصية BO.566 التوصية V.573 | الفقرة 2.2 الرقم H43 |
| مدار مباشر (تراجعي) (لساتل) E: direct (retrograde) orbit (of a satellite) F: orbite directe (rétrograde) (de satellite) |  | التوصية S.673 | الملحق |
| تمديد الطيف بتتابع مباشر (DS) E: direct sequence (DS) spread spectrum F: étalement du spectre à séquence directe (SD) | * | التوصية SM.1055 | الفقرة 2 من الملحق 1 |
| كسب الاتجاهية (في اتجاه معين) (انظر أيضاً الاتجاهية) E: directive gain (in a given direction) (see also: directivity) F: gain de directivité (dans une direction donnée) |  |  |  |
| الاتجاهية E: directivity F: directivité | * | التوصية P.341 التوصية F.162 | الفقرة 1 والفقرة 1.1 من الملحق 1 |
| انظر: antenna directivity diagram, antenna directivity factor, directive gain (in a given direction), horizontal directivity pattern, vertical directivity pattern |  |  |  |
| التوزيع E: distribution انظر: direct distribution (of broadcasting programmes), indirect distribution (of broadcasting programmes) |  |  |  |
| وصلة توزيع E: distribution link F: liaison de distribution |  | التوصية V.662 | الرقم 16.2 من التذييل 2 |
| خدمة توزيع E: distribution service F: service de distribution |  | التوصية M.1224 | الفقرة 1.4 |
| نظام توزيع E: distribution system F: système de distribution |  | التوصية F.1399 | الفقرة 6.2.4 |
| استقبال بالتنوع E: diversity reception F: réception en diversité |  | التوصية F.592 التوصية V.573 | الفقرة 10.1 الرقم F41 |
| وصلة هابطة E: down-link انظر: satellite link |  |  |  |
| قناة لوصلة هابطة E: downlink channel F: canal de liaison descendante |  | التوصية F.1399 | الفقرة 4.3.4 |
| وصلة هابطة (ساتل) E: downlink (satellite) F: liaison descendante (satellite) |  | التوصية M.1224 | الفقرة 1.4 |
| وصلة هابطة (للأرض) E: downlink (terrestrial) F: liaison descendante (de Terre) |  | التوصية M.1224 | الفقرة 1.4 |
| قناة هابطة E: downstream; downstream channel F: canal descendant |  | التوصية F.1399 | الفقرة 6.3.4 |
| انسياق E: drift F: dérive |  | التوصية TF.686 |  |
| محطة بأسلوب مزدوج (DMS) E: dual mode station (DMS) F: station bimode (DMS) |  | التوصية M.1224 | الفقرة 1.4 |
| مجرى E: duct انظر: elevated duct, ground-based duct (surface duct), tropospheric radio duct |  |  |  |
| ارتفاع المجرى (التروبوسفيري) E: duct height F: hauteur du conduit (troposphérique) |  | التوصية P.310 | الرقم C22 |
| شدة المجرى E: duct intensity F: intensité du conduit |  | التوصية P.310 | الرقم C23 |
| سُمك المجرى E: duct thickness F: épaisseur du conduit |  | التوصية P.310 | الرقم C21 |
| انتشار تروبوسفيري موجّه E: ducting F: propagation troposphérique guidée |  | التوصية P.310 التوصية V.573 | الرقم C24 الرقم G18 |
| طبقة التوجيه E: ducting layer F: couche de guidage |  | التوصية P.310 | الرقم C17 |
| مزدوج، مزدوج بالكامل E: duplex, full duplex F: duplex, bilatéral simultané |  | التوصية V.662 | الرقم 19.3 من التذييل 2 |
| القيمة DUT1 E: DUT1 F: DUT1 |  | التوصية TF.686 |  |
| عرض نطاق متغير دينامياً E: dynamically variable bandwidth F: largeur de bande dynamiquement variable |  | التوصية F.1399 | الرقم 7.2.4 |
| E |  |  |  |
| محطة أرضية E: earth station F: station terrienne |  | التوصية V.573 | الرقم A06 |
| هوائي اقتصادي عادي E: economic standard antenna F: antenne normale économique | * | التوصية F.162 | الفقرة 5.1 |
| معامل نصف قطر الأرض الفعال (k) E: effective Earth radius factor (k) F: facteur multiplicatif du rayon terrestre (k) |  | التوصية P.310 | الرقم C16 |
| قدرة مشعة فعالة في هوائي رأسي قصير (باتجاه معين) E: effective monopole-radiated power (e.m.r.p.) (in a given direction) F: puissance apparente rayonnée sur antenne verticale courte (p.a.r.v.) (dans une direction donnée) |  | التوصية BS.561 التوصية V.573 | الفقرة 2 الرقم E09 |
| قدرة مشعة فعالة (باتجاه معين) E: effective radiated power (e.r.p.) (in a given direction) F: puissance apparente rayonnée (p.a.r.) (dans une direction donnée) |  | التوصية BS.561 التوصية V.573 | الفقرة 4 الرقم E08 |
| انتقائية فعالة (لغرض دراسة الانتقائية في المنطقة غير الخطية بإشارتين للخرج أو أكثر) E: effective selectivity (for the purpose of studying the selectivity in the non-linear region with two or more input signals) F: sélectivité effective d'un récepteur (pour l'étude de la sélectivité dans la région nonlinéaire, c'est-à-dire dans le cas de deux ou plusieurs signaux à l'entrée) | * | التوصية SM.332 | الفقرة 1.6 |
| التجميع الإلكتروني للأخبار (ENG) E: electronic news gathering (ENG) F: reportages électroniques d'actualités (ENG) | * | التوصية SA.1154 | الفقرة 2 من الملحق 3 |
| مجرى مرفوع E: elevated duct F: conduit élevé (troposphérique) |  | التوصية P.310 | الرقم C20 |
| مدار إهليلجي (لساتل) E: elliptical orbit (of a satellite) F: orbite elliptique (de satellite) |  | التوصية S.673 | الملحق |
| محطة منار راديوي لتحديد مواقع الطوارئ E: emergency position-indicating radio beacon station F: station de radiobalise de localisation des sinistres |  | التوصية V.573 | التذييل A، الرقم A10f |
| خدمة طوارئ E: emergency service F: service d'urgence |  | التوصية M.1224 | الفقرة 1.4 |
| بث E: emission F: émission |  | التوصية V.573 | الرقم C02 |
| البث الأمثل من حيث الاقتصاد في الطيف E: emission of a transmitter, optimum from the standpoint of spectrum economy F: émission optimale du point de vue de l'économie du spectre |  | التوصية SM.328 | الفقرة 2 |
| تشفير E: encryption F: cryptage |  | التوصية M.1224 | الفقرة 1.4 |
| مستعمل نهائي E: end-user F: utilisateur final |  | التوصية F.1399 | الفقرة 8.2.4 |
| نقطة اتصال المستعمل النهائي E: end-user connection point F: point de connexion d'utilisateur final |  | التوصية F.1399 | الفقرة 9.2.4 |
| انتهائية المستعمل النهائي E: end-user termination, end-user radio termination F: terminaison radioélectrique d'utilisateur final |  | التوصية F. 1399 | الفقرة 10.2.4 |
| تلفزيون معزّز E: enhanced television F: télévision améliorée | * | التقرير BT.1077 الملحق في المجلد XI-1 | الفقرة 2 |
| مدار استوائي (للساتل) E: equatorial orbit (of a satellite) F: orbite équatoriale (de satellite) |  | التوصية S.673 | الملحق |
| قدرة مشعة مكافئة متناحية (e.i.r.p) E: equivalent isotropically radiated power (e.i.r.p.) F: puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e.) |  | التوصية BS.561 التوصية V.573 | الفقرة 3 الرقم E07 |
| حرارة الضوضاء (النقطية) المكافئة (في شبكة خطية ثنائية البوابة) E: equivalent (spot) noise temperature (of a linear two-port network) F: température équivalente de bruit (d'un biporte linéaire) |  | التوصية V.573 | الرقم F02 |
| خطأ E: error F: erreur |  | التوصية TF.686 |  |
| ثانية بها أخطاء (ES) E: errored second (ES) F: seconde avec erreurs, seconde entachée d'erreurs (SE) |  | التوصية F.592 التوصية V.662 | الفقرة 3.2 الرقم 12.5 من التذييل 2 |
| تطور E: evolution F: évolution |  | التوصية M.1224 | الفقرة 1.4 |
| الانتقال إلى الاتصالات المتنقلة الدولية-2000 (IMT-2000) E: evolution towards IMT-2000 F: évolution vers les IMT-2000 |  | التوصية M.1224 | الفقرة 1.4 |
| زاوية خارجية E: exocentric angle F: angle exocentrique |  | التوصية S.673 التوصية V.573 | الملحق الرقم H09c |
| بارتفاع مستوى النظر (إشارة بيانات في التلفزيون) E: eye height (data signal in television) F: hauteur de l'œil (signal de données en télévision) | * | التقرير BT.956 الملحق في المجلد XI-1 | الفقرة 8 من الجزء I من التذييل I |
| بعرض العين (إشارة بيانات في التلفزيون) E: eye width (data signal in television) F: largeur de l'œil (signal de données en télévision) | * | التقرير BT.956 الملحق في المجلد XI-1 | الفقرة 10 من الجزء I من التذييل I |
| F |  |  |  |
| فاكس E: facsimile F: télécopie |  | التوصية V.662 | الرقم 10.1 من التذييل 2 |
| وصلة التغذية E: feeder link F: liaison de connexion | * | التوصية V.573 التوصية BO.566 | الرقم A31c الفقرة 1.4 |
| منطقة الحزمة لوصلة التغذية E: feeder-link beam area F: empreinte d'un faisceau de liaison de connexion |  | التوصية BO.566 | الفقرة 2.4 |
| وصلة تغذية (لساتل) E: feeder link (satellite) F: liaison de connexion (satellite) |  | التوصية M.1224 | الفقرة 1.4 |
| منطقة الخدمة لوصلة التغذية E: feeder-link service area F: zone de service de liaison de connexion |  | التوصية BO.566 | الفقرة 3.4 |
| شدة المجال E: field strength انظر: minimum usable field strength (Emin), usable field strength (Eu) |  |  |  |
| رقم الجدارة E: figure of merit F: facteur de qualité | * | التقرير BO.473 المجلدان X/XI-2 | الفقرة 2 |
| نفاذ ثابت E: fixed-access F: accès fixe |  | التوصية M.1224 | الفقرة 1.4 |
| محطة ثابتة الموقع E: fixed-mounted station F: station à poste fixe |  | التوصية M.1224 | الفقرة 1.4 |
| مطراف شخصي ثابت E: fixed personal terminal F: station personnelle fixe |  | التوصية M.1224 | الفقرة 1.4 |
| نفاذ لا سلكي ثابت (FWA) E: fixed wireless access (FWA) F: accès hertzien fixe (AHF) |  | التوصية F.1399 | الفقرة 2.1.4 |
| دالة التحكم في التدفق E: flow control function F: fonction de commande de flux |  | التوصية M.1224 | الفقرة 1.4 |
| تحويل طلب نداء (FMD) E: follow-me diversion (FMD) F: télécommande de renvoi d'appel (FMD) |  | التوصية M.1224 | الفقرة 1.4 |
| قناة أمامية E: forward channel F: canal aller |  | التوصية F.1399 | الفقرة 7.3.4 |
| تردد أمثل لتشغيل الحركة (FOT) E: FOT انظر: optimum working frequency |  |  |  |
| رتل E: frame F: trame |  | التوصية M.1224 | الفقرة 1.4 |
| كلمة تزامن الرتل E: frame synchronization word F: mot de synchronisation de trame |  | التوصية M.1224 | الفقرة 1.4 |
| انتشار في الفضاء الحر E: free-space propagation F: propagation en espace libre |  | التوصية P.310 التوصية V.573 | الرقم B1 الرقم G11 |
| خسارة الإرسال في الفضاء الحر E: free-space transmission loss F: affaiblissement d'espace libre (d'une liaison radioélectrique) |  | التوصية P.341 التوصية V.573 | الفقرة 5 الرقم A45 |
| الهاتف المجاني (FPH) E: freephone (FPH) F: libre appel (FPH) |  | التوصية M.1224 | الفقرة 1.4 |
| التردد E: frequency F: fréquence |  | التوصية TF.686 |  |
| ترتيب الترددات؛ خطة الترددات E: frequency arrangement; frequency plan F: arrangement de fréquences; plan de fréquences |  | التوصية F.1399 | الفقرة 9.3.4 |
| نطاق التردد E: frequency band F: bande de fréquences |  | التوصية V.662 | الرقم 1.4 من التذييل 2 |
| عرض نطاق (الترددات) E: (frequency) bandwidth F: largeur de bande (de fréquences) |  | التوصية V.662 | الرقم 2.4 من التذييل 2 |
| فدرة التردد، الفدرة، فدرة الطيف E: frequency block, block, spectrum block F: bloc de fréquence, bloc, bloc de spectre |  | التوصية F.1399 | الفقرة 1.3.4 |
| قناة (التردد) E: (frequency) channel F: canal (de fréquences) |  | التوصية V.662 | الرقم 5.2 من التذييل 2 |
| تردد (خصائص البث) E: frequency (characteristics of emissions) انظر: assigned frequency, carrier frequency, characteristic frequency, reference frequency |  |  |  |
| ابتعاد التردد E: frequency departure F: écart de fréquence |  | التوصية TF.686 التوصية V.662 | الرقم 5.4 من التذييل 2 |
| فرق التردد E: frequency difference F: différence de fréquence |  | التوصية TF.686 |  |
| استقبال بتنوع التردد E: frequency diversity reception F: réception en diversité de fréquence |  | التوصية F.592 التوصية V.573 | الفقرة 13.1 الرقم F44 |
| تقسيم التردد E: frequency division F: répartition en fréquence, répartition fréquentielle |  | التوصية V.662 | الرقم 16.3 من التذييل 2 |
| ازدواج بتقسيم التردد E: frequency division duplex F: duplex à répartition de fréquence |  | التوصية F.1399 | الفقرة 8.3.4 |
| انسياق التردد E: frequency drift F: dérive de fréquence |  | التوصية TF.686 التوصية V.662 | الرقم 15.4 من التذييل 2 |
| تمديد الطيف بقفزات التردد (FH) E: frequency-hopping (FH) spread spectrum F: étalement du spectre à sauts de fréquence (SF) | * | التوصية SM.1055 | الفقرة 2 من الملحق 1 |
| عدم استقرار التردد E: frequency instability F: instabilité de fréquence |  | التوصية TF.686 |  |
| التردد (الانتشار الأيونوسفيري) E: frequency (ionospheric propagation) انظر: basic MUF, FOT, lowest usable frequency, LUF, maximum usable frequency, MUF, operational MUF, optimum working frequency, OWF |  |  |  |
| تخالف التردد E: frequency offset F: décalage de fréquence |  | التوصية TF.686 التوصية V.662 | الرقم 8.4 من التذييل 2 |
| خطة الترددات؛ ترتيب الترددات E: frequency plan; frequency arrangement F: plan de fréquences; arrangement de fréquences |  | التوصية F.1399 | الفقرة 9.3.4 |
| شبكة ساتلية بإعادة استعمال التردد E: frequency re-use satellite network F: réseau à satellite à réutilisation de fréquence |  | التوصية S.673 التوصية V.573 | الملحق الرقم H25 |
| زحزحة التردد E: frequency shift F: déplacement de fréquence |  | التوصية TF.686 التوصية V.662 | الرقم 6.4 من التذييل 2 |
| تردد بفواصل زمنية، فاصل زمني E: frequency slot, slot F: intervalle de fréquence, intervalle |  | التوصية F.1399 | الفقرة 12.3.4 |
| استقرار التردد E: frequency stability F: stabilité de fréquence |  | التوصية TF.686 |  |
| معيار التردد E: frequency standard F: étalon de fréquence |  | التوصية TF.686 التوصية V.573 | الرقم J01 |
| نطاق فرعي للتردد؛ نطاق فرعي E: frequency sub-band; sub-band F: sous-bande de fréquences; sous-bande |  | التوصية F.1399 | الفقرة 13.3.4 |
| تفاوت في التردد مسموح به E: frequency tolerance F: tolérance de fréquence |  | التوصية SM.328 التوصية V.573 | الفقرة 19.1 الرقم D02 |
| بث بموجة حاملة كاملة E: full carrier emission F: émission à porteuse complète |  | التوصية V.573 | الرقم D05 |
| مزدوج، مزدوج بالكامل E: full duplex, duplex F: duplex |  | التوصية V.662 | الرقم 19.3 من التذييل 2 |
| معمارية وظيفية E: functional architecture F: architecture fonctionnelle |  | التوصية M.1224 | الفقرة 1.4 |
| كيان وظيفي E: functional entity F: entité fonctionnelle |  | التوصية M.1224 | الفقرة 1.4 |
| سطح بيني وظيفي E: functional interface F: interface fonctionnelle |  | التوصية M.1224 | الفقرة 1.4 |
| نموذج وظيفي E: functional model F: modèle fonctionnel |  | التوصية M.1224 | الفقرة 1.4 |
| G |  |  |  |
| كسب E: gain F: gain |  | التوصية V.662 | الرقم 2.5 من التذييل 2 |
| انحطاط الكسب، خسارة الاقتران بين الهوائي والوسط E: gain degradation, antenna to medium coupling loss F: dégradation du gain, perte par couplage antenne-milieu |  | التوصية P.310 | الرقم C32 |
| الكسب بالنسبة إلى ثنائي أقطاب نصف موجي (Gd) E: gain in relation to a half-wave dipole (Gd) F: gain par rapport à un doublet demi-onde (Gd ) | * * | التوصية P.341 التوصية V.573 | الفقرة 3 من الملحق 1 الرقم E04b |
| الكسب بالنسبة إلى هوائي رأسي قصير (Gv) E: gain in relation to a short vertical antenna (Gv) F: gain par rapport à une antenne verticale courte (Gv ) | * * | التوصية P.341 التوصية V.573 | الفقرة 3 من الملحق 1 الرقم E04c |
| كسب الهوائي E: gain of an antenna F: gain d'une antenne |  | التوصية P.341 التوصية V.573 | الفقرة 2 من الملحق 1 الرقم E04 |
| كسب الهوائي E: gain of an antenna انظر: absolute gain (of an antenna), directive gain in a given direction, directivity, gain of an antenna, gain in relation to a half-wave dipole, gain in relation to a short vertical antenna, isotropic gain (of an antenna) |  |  |  |
| زاوية خارجية E: geocentric angle F: angle géocentrique |  | التوصية S.673 التوصية V.573 | الملحق الرقم H09a |
| ساتل مستقر بالنسبة إلى الأرض E: geostationary-satellite F: satellite géostationnaire |  | التوصية S.673 التوصية V.573 | الملحق الرقم H21 |
| مدار السواتل المستقرة بالنسبة إلى الأرض (GSO) E: geostationary-satellite orbit (GSO) F: orbite des satellites géostationnaires (OSG) |  | التوصية S.673 التوصية V.573 التوصية M.1224 | الملحق الرقم H22 الفقرة 1.4 |
| ساتل متزامن مع الأرض E: geosynchronous satellite F: satellite géosynchrone |  | التوصية S.673 التوصية V.573 | الملحق الرقم H17 |
| مجرى أرضي (مجرى سطحي) (مجرى تروبوسفيري) E: ground-based duct (surface duct) F: conduit au sol (conduit de surface) (troposphérique) |  | التوصية P.310 | الرقم C19 |
| موجة أرضية E: ground wave F: onde de sol |  | التوصية V.573 | الرقم G19c |
| مهلة انتشار المجموعة E: group delay F: temps de propagation de groupe |  | التوصية V.662 | الرقم 7.5 من التذييل 2 |
| H |  |  |  |
| تمرير E: hand-off, handover F: transfert |  | التوصية M.624 التوصية M.1224 | الفقرة 8 من الملحق 1 الفقرة 1.4 |
| تداخل ضار E: harmful interference F: brouillage préjudiciable |  | التوصية V.573 | الرقم F11c (الملاحظة 2) |
| إشعاعات توافقية E: harmonic emissions F: rayonnement harmonique |  | التوصية SM.329 التوصية V.573 | الفقرة 1.1.1 الرقم C06 |
| محطة على منصة عالية الارتفاع (HAPS) E: high altitude platform station (HAPS) F: station placée sur une plate-forme à haute altitude (HAPS) |  | التوصية F.1399 | الرقم 11.2.4 |
| تلفزيون عالي الاستبانة E: high-definition television F: télévision à haute définition | * | التقرير BT.801 الملحق في المجلد XI-1 | الفقرة 1 |
| كثافة تدفق قدرة عالية (في الخدمة الإذاعية الساتلية) E: high-power flux-density (broadcasting-satellite service) F: puissance surfacique importante (pour le service de radiodiffusion par satellite) |  | التوصية BO.566 | الفقرة 1.5.1 |
| مدار إهليلجي شديد الميل (HEO) E: highly inclined elliptical orbit (HEO) F: orbite elliptique fortement inclinée (HEO) |  | التوصية M.1224 | الفقرة 1.4 |
| سجل الموقع المحلي (HLR) E: home location register (HLR) F: registre de localisation et de rattachement (HLR) |  | التوصية M.1224 | الفقرة 1.4 |
| قطاع متجانس (للمهاتفة) E: homogeneous section (for telephony) F: section homogène (pour la téléphonie) | * | التوصية F.390 | الفقرة 3.1 |
| قفزة (في الانتشار الأيونوسفيري) E: hop (in ionospheric propogation) F: saut, bond (en propagation ionosphérique) |  | التوصية V.573 | الرقم G28 |
| مخطط الاتجاهية الأفقي E: horizontal directivity pattern F: diagramme de directivité horizontal |  | التوصية V.573 | الرقم E06a |
| سعة النقطة الساخنة E: hot spot capacity F: capacité unitaire instantanée |  | التوصية M.1224 | الفقرة 1.4 |
| بتة الصيانة E: housekeeping bit F: bit de service |  | التوصية M.1224 | الفقرة 1.4 |
| المحطة المحورية E: hub station F: station pivot |  | التوصية F.1399 | الفقرة 12.2.4 |
| انتشار طيفي هجين E: hybrid spread spectrum F: étalement du spectre hybride | * | التوصية SM.1055 | الفقرة 2 من الملحق 1 |
| الماء الجوي E: hydrometeors F: hydrométéores |  | التوصية P.310 | الرقم C27 |
| دارة مرجعية افتراضية E: hypothetical reference circuit انظر: terrestrial hypothetical reference circuit (television) |  |  |  |
| دارة مرجعية افتراضية لإرسال البرامج الصوتية (في أنظمة الخدمة الساتلية الثابتة) E: hypothetical reference circuit for sound-programme transmissions (systems in the fixed-satellite service) F: circuit fictif de référence pour transmissions radiophoniques (systèmes du service fixe par satellite) | * | التوصية ITU-T J.61 |  |
| دارة مرجعية افتراضية لإرسال البرامج الصوتية (في أنظمة الأرض) E: hypothetical reference circuit for sound-programme transmissions (terrestrial systems) F: circuit fictif de référence pour transmissions radiophoniques (systèmes de Terre) | * | التوصية ITU-T J.11 | التوصية ITU-T J.61 |
| دارة مرجعية افتراضية في الأنظمة التي تستخدم الإرسال التماثلي في الخدمة الثابتة الساتلية (شبكات الهاتف والتلفزيون) E: hypothetical reference circuit for systems using analogue transmission in the fixed-satellite service (telephone and television networks) F: circuit fictif de référence pour les systèmes utilisant la transmission analogique dans le service fixe par satellite (réseaux de téléphonie et de télévision) | * | التوصية S.352 |  |
| دائرة مرجعية افتراضية للمهاتفة E: hypothetical reference circuit for telephony F: circuit fictif de référence (pour la téléphonie) |  | التوصية F.390 | الفقرة 2.1 |
| دارة مرجعية افتراضية للمهاتفة في أنظمة الترحيل الراديوي في خط البصر أو قريباً من خط البصر (باستخدام تعدد الإرسال بتقاسم التردد (لأكثر من 60 قناة هاتفية) E: hypothetical reference circuit for telephony on line-of-sight or near line-of-sight radio-relay systems (using frequency-division multiplex (for more than 60 telephone channels)) F: circuit fictif de référence pour la téléphonie sur les faisceaux hertziens à visibilité directe ou s'approchant de la visibilité directe (à multiplexage par répartition en fréquence (ayant une capacité de plus de 60 voies téléphoniques)) | * | التوصية F.392 |  |
| دارة مرجعية افتراضية للمهاتفة في أنظمة الترحيل الراديوي في خط البصر أو قريباً من خط البصر (باستخدام تعدد الإرسال بتقاسم التردد (بسعة 12 إلى 60 قناة هاتفية)) E: hypothetical reference circuit for telephony on line-of-sight or near line-of-sight radio-relay systems (using frequency-division multiplex (with a capacity of 12 to 60 telephone channels)) F: circuit fictif de référence pour la téléphonie sur les faisceaux hertziens à visibilité directe ou s'approchant de la visibilité directe (à multiplexage par répartition en fréquence (ayant une capacité de 12 à 60 voies téléphoniques)) | * | التوصية F.391 |  |
| دارة مرجعية افتراضية (مصطلح عام) E: hypothetical reference circuit (general term) F: circuit fictif de référence (généralité) ملاحظة - انظر التوصية ITU-T G.212 للاطلاع على التعاريف العامة. |  | التوصية F.390 | الفقرة 1.1 |
| دارة مرجعية افتراضية (في الخدمة الساتلية الثابتة) (تلفزيون) E: hypothetical reference circuit (in the fixed-satellite service) (television) F: circuit fictif de référence (pour le service fixe par satellite) (télévision) |  | التوصية ITU-T J.61 | الفقرة 3.1.A |
| دارة مرجعية افتراضية في أنظمة الترحيل الراديوي عبر الأفق (باستخدام تعدد الإرسال بتقاسم التردد) E: hypothetical reference circuit on trans-horizon radio-relay systems (using frequency-division multiplex) F: circuit fictif de référence pour la téléphonie sur faisceaux hertziens transhorizon (à multiplexage par répartition en fréquence) | * | التوصية F.396 |  |
| مسير رقمي مرجعي افتراضي E: hypothetical reference digital path F: conduit numérique fictif de référence | * | التوصية ITU-T G.721 مشار إليه في التوصية F.390 |  |
| مسير رقمي مرجعي افتراضي (لأنظمة الترحيل الراديوي للمهاتفة - أنظمة تزيد سعتها على السوية التراتبية الثانية) E: hypothetical reference digital path (for radio-relay systems for telephony – systems with a capacity above the second hierarchical level) F: conduit numérique fictif de référence (pour les faisceaux hertziens de téléphonie – systèmes ayant une capacité supérieure au deuxième niveau hiérarchique) | * | التوصية F.556 |  |
| I |  |  |  |
| مجال ضبط الهوية E: ID control field F: champ de commande ID |  | التوصية M.1224 | الفقرة 1.4 |
| مجال إظهار الهوية E: ID display field F: champ d'affichage ID |  | التوصية M.1224 | الفقرة 1.4 |
| التعرف E: identification F: identification |  | التوصية M.1224 | الفقرة 1.4 |
| نفاذ متعدد بإرسال إشارة استراحة مع صدى جزئي E: idle-signal casting multiple access with partial echo F: accès multiple par l'envoi d'un signal de repos avec écho partiel (ICMA-PE) |  | التوصية M.1224 | الفقرة 1.4 |
| نسبة نبذ الصورة (في المستقبل) E: image-rejection ratio (of a receiver) F: affaiblissement sur la fréquence conjuguée (d'un récepteur) | * | التوصية SM.332 | الفقرة 4.4 |
| معدل النبض E: impulse rate F: taux d'impulsions |  | التقرير M.358 تقارير قطاع الاتصالات الراديوية السلسلة M، 1995 | الفقرة 3.1.3.1 |
| تسامح الضوضاء النبضية E: impulsive noise tolerance F: tolérance de bruit impulsif |  | التقرير M.358 تقارير قطاع الاتصالات الراديوية السلسلة M، 1995 | الفقرة 4.1.3.1 |
| الاتصالات المتنقلة الدولية-2000 (IMT-2000) E: IMT-2000 F: IMT-2000 |  | التوصية M.1224 | الفقرة 1.4 |
| مزود خدمة النفاذ إلى النظم IMT-2000 E: IMT-2000 access provider F: fournisseur d'accès IMT-2000 |  | التوصية M.1224 | الفقرة 1.4 |
| مشغل شبكة IMT-2000 E: IMT-2000 network operator F: opérateur de réseau IMT-2000 |  | التوصية M.1224 | الفقرة 1.4 |
| سطح بيني راديوي IMT-2000 E: IMT-2000 radio interface F: interface radioélectrique IMT-2000 |  | التوصية M.1224 | الفقرة 1.4 |
| منظر جانبي للخدمة IMT-2000 E: IMT-2000 service profile F: profil de service IMT-2000 |  | التوصية M.1224 | الفقرة 1.4 |
| مزود خدمة IMT-2000 E: IMT-2000 service provider F: fournisseur de services IMT-2000 |  | التوصية M.1224 | الفقرة 1.4 |
| مشترك في الخدمة IMT-2000 E: IMT-2000 subscriber F: abonné IMT-2000 |  | التوصية M.1224 | الفقرة 1.4 |
| مستعمل خدمة IMT-2000 E: IMT-2000 user F: utilisateur IMT-2000 |  | التوصية M.1224 | الفقرة 1.4 |
| تنقل مستعمل الخدمة IMT-2000 E: IMT-2000 user mobility F: mobilité d'utilisateur IMT-2000 |  | التوصية M.1224 | الفقرة 1.4 |
| تعديل المهاتفة أثناء الاتصال (IM) E: incall modification (IM) F: modification en cours de communication (IM) |  | التوصية M.1224 | الفقرة 1.4 |
| ميل (مدار الساتل) E: inclination (of a satellite orbit) F: inclinaison (d'une orbite de satellite) |  | التوصية S.673 التوصية V.573 | الملحق الرقم H06 |
| مدار مائل (لساتل) E: inclined orbit (of a satellite) F: orbite inclinée (de satellite) |  | التوصية S.673 | الملحق |
| دليل التعاون E: index of cooperation F: module de coopération | * | التقرير M.588 الملحق 2 في المجلد VIII | الفقرة 3.3 |
| بادئة التعريف E: indication primitive F: primitive d'indication |  | التوصية M.1224 | الفقرة 1.4 |
| توزيع غير مباشر (لبرامج إذاعية) E: indirect distribution (of broadcasting programmes) F: distribution indirecte (de programmes de radiodiffusion) |  | التوصية BO.566 التوصية V.573 | الفقرة 1.2 الرقم H44 |
| استقبال فردي (في الخدمة الإذاعية الساتلية) E: individual reception (in the broadcasting-satellite service) F: réception individuelle (dans le service de radiodiffusion par satellite) |  | التوصية BO.566 التوصية V.573 | الفقرة 1.3.1 الرقم H41 |
| معلومات E: information F: information |  | التوصية V.662 | الرقم 1.1 من التذييل 2 |
| سعة المعلومات E: information capacity F: capacité d'information |  | التوصية M.1224 | الفقرة 1.4 |
| تدفق المعلومات E: information flow F: flux d'information |  | التوصية M.1224 | الفقرة 1.4 |
| أمن المعلومات E: information security F: sécurité de l'information |  | التوصية M.1224 | الفقرة 1.4 |
| لحظة E: instant F: instant |  | التوصية TF.686 |  |
| تكامل E: integration F: intégration |  | التوصية M.1224 | الفقرة 1.4 |
| تكاملية E: integrity F: intégrité |  | التوصية M.1224 | الفقرة 1.4 |
| شبكة ذكية (IN) E: intelligent network (IN) F: réseau intelligent (RI) |  | التوصية M.1224 | الفقرة 1.4 |
| تعريف المستقبل المطلوب (IRID) E: intended recipient identification presentation (IRID) F: identification du destinataire voulu (IRID) |  | التوصية M.1224 | الفقرة 1.4 |
| قناة تفاعل، قناة إرسال تفاعلي E: interaction channel; interaction transmission channel F: canal d’interaction |  | التوصية F.1399 | الفقرة 10.3.4 |
| خدمة تفاعلية E: interactive service F: service interactif |  | التوصية M.1224 | الفقرة 1.4 |
| تحويل بين الخلايا E: intercell handover F: transfert intercellulaire |  | التوصية M.1224 | الفقرة 1.4 |
| سطح بيني E: interface F: interface |  | التوصية V.662 | الرقم 15.2 من التذييل 2 |
| تداخل E: interference انظر: accepted interference, harmful interference, permissible interference, quasi- impulsive interference |  |  |  |
| كابح التداخل E: interference canceller F: annuleur (ou suppresseur) de brouillage | * * | التوصية S.734 | الفقرة 1 من الملحق 1 الفقرة 1 |
| منطقة تغطية خالية من التداخل E: interference-free coverage area انظر: coverage area |  |  |  |
| قطاع التداخل (I) E: interference sector (I) F: secteur de brouillage (I) |  | التوصية F.162 | الفقرة 3.1 |
| تداخل (في إشارة مطلوبة) E: interference (to a wanted signal) F: brouillage (d'un signal utile) |  | التوصية V.662 | الرقم 9.5 من التذييل 2 |
| مصدر التداخل E: interfering source F: source de brouillage |  | التوصية V.573 | الرقم F12 |
| مشذر E: interleaved F: intercalé |  | التوصية V.573 التوصية F.592 | الرقم B17 الفقرة 8.1 |
| نسبة نبذ الترددات الوسيطة (للمستقبل) E: intermediate-frequency rejection ratio (of a receiver) F: affaiblissement sur la fréquence intermédiaire (d'un récepteur) | * | التوصية SM.332 | الفقرة 5.4 |
| مركّبة التشكيل البيني (في مرسل راديوي بتشكيل الاتساع) E: intermodulation component (in a radio transmitter for amplitude-modulated emissions) F: oscillation d'intermodulation (dans un émetteur radioélectrique à modulation d'amplitude) | * | التوصية SM.326 | الفقرة 2.1 |
| نواتج التشكيل البيني (لمحطة إرسال) E: intermodulation products (of a transmitting station) F: produits d'intermodulation (d'une station émettrice) |  | التوصية V.573 | الرقم C07 |
| التوقيت الذري الدولي (TAI) E: International Atomic Time (TAI) F: temps atomique international (TAI) |  | التوصية V.573 التوصية TF.686 | الرقم J04 |
| معرف الهوية الدولي للمشترك المطلوب تقاضي الرسوم منه (ICSI) E: international charged subscriber identifier (ICSI) F: identificateur international de l'abonné à facturer (ICSI) |  | التوصية M.1224 | الفقرة 1.4 |
| الهوية الدولية للتجهيز المتنقل (IMEI) E: international mobile equipment identity (IMEI) F: identité internationale de l'équipement mobile (IMEI) |  | التوصية M.1224 | الفقرة 1.4 |
| الهوية الدولية لمستعمل خدمة الهاتف المتنقل (IMUI) E: international mobile user identity (IMUI) F: identité internationale de l'utilisateur mobile (IMUI) |  | التوصية M.1224 | الفقرة 1.4 |
| الرقم الدولي للمستعمل المتنقل (IMUN) E: international mobile user number (IMUN) F: numéro international d'utilisateur mobile (IMUN) |  | التوصية M.1224 | الفقرة 1.4 |
| توصيل تلفزيوني دولي E: international television connection F: communication télévisuelle internationale | * | التوصية ITU-T J.61 | الفقرة 1.1.A |
| بروتوكول الإنترنت E: Internet protocol F: protocole Internet |  | التوصية F.1399 | الفقرة 13.2.4 |
| قابلية التشغيل البيني E: interoperability F: interopérabilité |  | التوصية M.1224 | الفقرة 1.4 |
| وصلة بين السواتل E: inter-satellite link F: liaison intersatellite |  | التوصية V.573 | الرقم A33 |
| التشغيل البيني E: interworking F: interfonctionnement |  | التوصية M.1224 | الفقرة 1.4 |
| وظائف التشغيل البيني E: interworking functions F: fonctions d'interfonctionnement |  | التوصية M.1224 | الفقرة 1.4 |
| نقل بين الخلايا E: intracell handover F: transfert intracellulaire |  | التوصية M.1224 | الفقرة 1.4 |
| أيونوسفير E: ionosphere F: ionosphère |  | التوصية V.573 | الرقم G21 |
| انتشار أيونوسفيري E: ionospheric propagation F: propagation ionosphérique |  | التوصية V.573 | الرقم G22 |
| انعكاس أيونوسفيري E: ionospheric reflection F: réflexion ionosphérique |  | التوصية V.573 | الرقم G26 |
| (انتشار) بالانعكاس الأيونوسفيري E: ionospheric reflection (propagation by) F: (propagation par) réflexion ionosphérique |  | التوصية V.573 | الرقم G26 |
| انتشار بانتثار أيونوسفيري E: ionospheric scatter propagation F: propagation par diffusion ionosphérique |  | التوصية V.573 | الرقم G25 |
| موجة أيونوسفيرية E: ionospheric wave F: onde ionosphérique |  | التوصية V.573 | الرقم G27 |
| كسب متناح (لهوائي) (Gi)، كسب مطلق (لهوائي) (Gi) E: isotropic gain (of an antenna) (Gi), absolute gain (of an antenna) (Gi) F: gain isotrope d'une antenne (Gi), gain absolu d'une antenne (Gi) | * * | التوصية P.341 التوصية V.573 | الفقرة 3 من الملحق 1 الرقم E04a |
| J |  |  |  |
| تاريخ جولياني (JD) E: Julian Date (JD) F: date julienne (DJ) |  | التوصية TF.686 |  |
| انظر: Modified Julian Date |  |  |  |
| رقم اليوم الجولياني E: Julian Day number F: numéro de jour julien |  | التوصية TF.686 |  |
| L |  |  |  |
| محطة أرضية برية (LES) E: land earth station (LES) F: station terrienne terrestre (LES) |  | التوصية M.1224 | الفقرة 1.4 |
| محطة متنقلة برية E: land mobile station F: station mobile terrestre |  | التوصية V.573 | الرقم A10a من التذييل A |
| محطة برية E: land station F: station terrestre |  | التوصية V.573 | الرقم A11 |
| كوابل بها تسرب E: leaky cables F: câbles à fuite | * | التوصية M.1075 | الفقرة 2.2 |
| ثانية كبيسة E: leap second F: seconde intercalaire |  | التوصية TF.686 |  |
| استقطاب مياسر، استقطاب في عكس عقارب الساعة E: left-hand polarization, counter-clockwise polarization F: polarisation senestrorsum, polarisation lévogyre |  | التوصية V.573 | الرقم G06 |
| منطقة خدمة محدودة E: limited service area F: zone de service limitée |  | التوصية M.1224 | الفقرة 1.4 |
| انتشار في خط البصر E: line-of-sight propagation F: propagation en visibilité |  | التوصية P.310 التوصية V.573 | الرقم B2 الرقم G12 |
| مستقبل خطي E: linear receiver F: récepteur linéaire | * | التوصية SM.331 | الفقرة 1 |
| وصلة E: link F: liaison |  | التوصية V.662 | الرقم 6.2 من التذييل 2 |
| انظر: bidirectional, inter-satellite link, multi-satellite link, radio link, satellite link, unidirectional |  |  |  |
| إجراء النفاذ للوصلة للهاتف الرقمي اللاسلكي (LAPDC) E: link access procedure for digital cordless (LAPDC) F: procédure d'accès à la liaison pour systèmes numériques sans cordon (LAPDC) |  | التوصية M.1224 | الفقرة 1.4 |
| إجراء النفاذ للوصلة لقناة متنقلة رقمية (LAPDM) E: link access procedure for digital mobile channel (LAPDM) F: procédure d'accès à la liaison pour canaux mobiles numériques (LAPDM) |  | التوصية M.1224 | الفقرة 1.4 |
| منطقة تحديد الموقع E: location area F: zone de localisation |  | التوصية M.624 | الفقرة 3 من الملحق 1 |
| سرية الموقع E: location confidentiality F: confidentialité de lieu |  | التوصية M.1224 | الفقرة 1.4 |
| هوية الموقع E: location identity F: identité de lieu |  | التوصية M.1224 | الفقرة 1.4 |
| سجل المواقع E: location register F: enregistreur de positions | * | التوصية M.624 | الفقرة 2 من الملحق I |
| تسجيل الموقع E: location registration F: enregistrement de la position |  | التوصية M.624 | الفقرة 4 من الملحق I |
| خدمة الموقع E: location service F: service d'indication du lieu |  | التوصية M.1224 | الفقرة 1.4 |
| مقطع صوتي اختباري E: logatom F: logatome | * | التقرير M. 751 الملحق 3 في المجلد VIII | الفقرة 21.3 |
| قناة منطقية E: logical channel F: voie logique |  | التوصية M.1224 | الفقرة 1.4 |
| خسارة E: loss انظر: basic transmission loss, free-space transmission loss, loss relative to free-space, ray path transmission loss, system loss, total loss, transmission loss |  |  |  |
| الخسارة بالنسبة إلى الفضاء الحر E: loss relative to free space F: affaiblissement par rapport à l'espace libre (d'une liaison radioélectrique) |  | التوصية P.341 التوصية V.573 | الفقرة 7 الرقم A47 |
| مدار أ رضي منخفض E: low-Earth orbit (LEO) F: orbite terrestre basse (LEO) |  | التوصية M.1224 | الفقرة 1.4 |
| أدنى تردد قابل للاستعمال (LUF) E: lowest usable frequency (LUF) F: fréquence minimale utilisable (LUF) |  | التوصية P.373 التوصية V.573 | الرقم G31 |
| كثافة تدفق قدرة منخفضة (في الخدمة الإذاعية الساتلية) E: low-power flux-density (broadcasting-satellite service) F: puissance surfacique limitée (pour le service de radiodiffusion par satellite) |  | التوصية BO.566 | الفقرة 3.5.1 |
| M |  |  |  |
| خلايا موسعة E: macro cells F: macrocellules |  | التوصية M.1224 | الفقرة 1.4 |
| تنوع موسع E: macro diversity F: macrodiversité |  | التوصية M.1224 | الفقرة 1.4 |
| تجزئة موسعة (لنطاقات الترددات) E: macro-segmentation (of the frequency bands) F: macrosegmentation (des bandes de fréquences) | * | التوصية M.1224 | الفقرة 1.1 |
| قابلية الصيانة E: maintainability performance F: maintenabilité |  | التوصية M.1224 | الفقرة 1.4 |
| أداء الصيانة E: maintenance support performance F: logistique de maintenance |  | التوصية M.1224 | الفقرة 1.4 |
| التعرف على نداء مسيء (MCI) E: malicious call identification (MCI) F: identification des appels malveillants (MCI) |  | التوصية M.1224 | الفقرة 1.4 |
| تمويه E: masquerade F: usurpation d'identité |  | التوصية M.1224 | الفقرة 1.4 |
| مناداة كتلية (MAS) E: mass calling (MAS) F: appels groupés (MAS) |  | التوصية M.1224 | الفقرة 1.4 |
| أقصى حساسية (لمستقبلات الإذاعة الصوتية والتلفزيون) E: maximum sensitivity (for sound broadcast and television receivers) F: sensibilité maximale (cas des récepteurs de radiodiffusion sonore ou visuelle) (télévision) | * | التوصية SM.331 | الفقرة 1.10 |
| أقصى تردد قابل للاستعمال (MUF) E: maximum usable frequency (MUF) F: fréquence maximale utilisable (MUF) انظر: basic MUF, operational MUF |  |  |  |
| أقصى حساسية قابلة للاستعمال (محدودة بالكسب) E: maximum usable (gain-limited) sensitivity F: sensibilité maximale utilisable limitée par l'amplification | * | التوصية SM.331 | الفقرة 2.4 |
| أقصى حساسية قابلة للاستعمال (محدودة بالضوضاء) E: maximum usable (noise-limited) sensitivity F: sensibilité maximale utilisable limitée par le bruit | * | التوصية SM.331 | الفقرة 2.4 |
| أقصى حساسية قابلة للاستعمال (محدودة بالتشوه) E: maximum usable sensitivity (distortion limited or mutilation limited) F: sensibilité maximale utilisable (limitée par la mutilation ou la distorsion) | * | التوصية SM.331 | الفقرة 1.9 |
| أقصى حساسية قابلة للاستعمال (للمستقبلات البرقية الراديوية للاستقبال السمعي) E: maximum usable sensitivity (for radiotelegraph receivers for aural reception) F: sensibilité maximale utilisable (cas des récepteurs de radiotélégraphie pour réception auditive) | * | التوصية SM.331 | الفقرة 1.9 |
| أقصى حساسية قابلة للاستعمال بما في ذلك معدات استعادة التسجيل (للمستقبلات البرقية الراديوية للاستقبال السمعي) E: maximum usable sensitivity, including the reproducing equipment (for radiotelegraph receivers for aural reception) F: sensibilité maximale utilisable, y compris l'équipement de reproduction (cas de récepteurs de radiotélégraphie pour réception auditive) | * | التوصية SM.331 | الفقرة 2.9 |
| متوسط القدرة (للمرسل الراديوي) E: mean power (of a radio transmitter) F: puissance moyenne (d'un émetteur radioélectrique) |  | التوصية V.573 | الرقم E02 |
| أسلوب القياس E: measurement mode F: mode de mesure |  | التوصية M.1224 | الفقرة 1.4 |
| مقياس عدم انتظام التضاريس، h E: measurement of terrain irregularity,h F: mesure de l'irrégularité du terrain, h |  | التوصية P.310 | الرقم B8 |
| وظيفة الوساطة (MF) E: mediation function (MF) F: fonction de médiation (MF) |  | التوصية M.1224 | الفقرة 1.4 |
| كثافة تدفق قدرة متوسطة (الخدمة الإذاعية الساتلية) E: medium power flux-density (broadcasting-satellite service) F: puissance surfacique moyenne (pour le service de radiodiffusion par satellite) |  | التوصية BO.566 | الرقم 2.5.1 |
| مدار أرضي متوسط (MEO) E: medium-Earth orbit (MEO) F: orbite terrestre médiane (MEO) |  | التوصية M.1224 | الفقرة 1.4 |
| خلايا واسعة التغطية (في السواتل) E: mega (satellite) cells F: mégacellules (satellite) |  | التوصية M.1224 | الفقرة 1.4 |
| حقل الرسالة E: message field F: champ de message |  | التوصية M.1224 | الفقرة 1.4 |
| خدمة الرسائل E: messaging service F: service de messagerie |  | التوصية M.1224 | الفقرة 1.4 |
| رشقة شهابية E: meteor burst انظر: meteor-burst propagation |  |  |  |
| انتشار (أيونوسفيري) برشقات شهابية E: meteor-burst propagation F: propagation (ionosphérique) par impulsions météoriques | * | التوصية P.843 |  |
| خلايا صغرية E: micro cells F: microcellules |  | التوصية M.1224 | الفقرة 1.4 |
| تنوع صغري E: micro diversity F: microdiversité |  | التوصية M.1224 | الفقرة 1.4 |
| تجزئة صغرية (لنطاقات الترددات) E: micro-segmentation (of the frequency bands) F: microsegmentation (des bandes de fréquences) | * | التوصية S.742 | الفقرة 1.1 |
| سوية وسطى (إشارة بيانات في التلفزيون) E: mid-level (data signal in television) F: niveau moyen (signal de données en télévision) | * | التقرير BT.956 الملحق في المجلد XI-1 | الفقرة 3 من الجزء I من التذييل I |
| الانتقال إلى الأنظمة IMT-2000 E: migration to IMT-2000 F: passage aux IMT-2000 |  | التوصية M.1224 | الفقرة 1.4 |
| أدنى هوائي معياري (حالة هوائي اتجاهي في النطاق MHz 28 - 4) E: minimum standard antenna (case of a directional antenna in the band 4 to 28 MHz) F: antenne normale minimale | * | التوصية F.162 | الفقرة 4.1 |
| شدة المجال الدنيا القابلة للاستعمال (Emin) E: minimum usable field strength (Emin) F: champ minimal utilisable (Emin) |  | التوصية V.573 التوصية BS.638 | الرقم F31 الفقرة 1.2 |
| كثافة تدفق القدرة الدنيا القابلة للاستعمال (Pmin) E: minimum usable power flux-density (Pmin) F: puissance surfacique minimale utilisable (Pmin ) |  | التوصية V.573 | الرقم F31 |
| نسبة الخلط E: mixing ratio F: rapport de mélange |  | التوصية P.310 | الرقم C3 |
| محطة أرضية متنقلة (في الخدمة الثابتة) (MESf) E: mobile earth station (fixed) (MESf) F: station terrienne mobile (fixe) (MESf) |  | التوصية M.1224 | الفقرة 1.4 |
| محطة أرضية متنقلة (MES) E: mobile earth station (MES) F: station terrienne mobile (MES) |  | التوصية M.1224 | الفقرة 1.4 |
| خدمة متنقلة E: mobile service F: service mobile |  | التوصية V.573 | الرقم A10 (الملاحظة 1) |
| معمارية شبكة هوية تبديل للخدمة المتنقلة E: mobile service switching entity network architecture F: architecture de réseau de l'entité de commutation de service mobile |  | التوصية M.1224 | الفقرة 1.4 |
| مركز تبديل للخدمات المتنقلة (MSC) E: mobile services switching centre (MSC) F: centre de commutation pour les services mobiles (CCM) |  | التوصية M.624 التوصية M.1224 | الفقرة 1 من الملحق 1 الفقرة 1.4 |
| محطة متنقلة (في الخدمة الثابتة) (MSf) E: mobile station (fixed) (MSf) F: station mobile (fixe) (MSf) |  | التوصية M.1224 | الفقرة 1.4 |
| محطة متنقلة (MS) E: mobile station (MS) F: station mobile (MS) |  | التوصية V.573 التوصية M.1224 | الرقم A10 الفقرة 1.4 |
| معرف هوية المحطة المتنقلة (MSI) E: mobile station identifier (MSI) F: identificateur de station mobile (MSI) |  | التوصية M.1224 | الفقرة 1.4 |
| انتهائية متنقلة (MT) E: mobile termination (MT) F: terminaison mobile (MT)) |  | التوصية M.1224 | الفقرة 1.4 |
| نفاذ لاسلكي متنقل (MWA) E: mobile wireless access (MWA) F: accès hertzien mobile (AHM) |  | التوصية F.1399 | الفقرة 3.1.4 |
| إدارة التنقلية (MM) E: mobility management (MM) F: gestion de la mobilité (MM) |  | التوصية M.1224 | الفقرة 1.4 |
| مدير التنقلية E: mobility manager F: gestionnaire de mobilité |  | التوصية M.1224 | الفقرة 1.4 |
| معرّف هوية مدير التنقلية E: mobility manager identifier F: identificateur de gestionnaire de mobilité |  | التوصية M.1224 | الفقرة 1.4 |
| خدمة التنقلية E: mobility service F: service de mobilité |  | التوصية M.1224 | الفقرة 1.4 |
| تاريخ جولياني معدل (MJD) E: Modified Julian Date (MJD) F: date julienne modifiée (DJM) |  | التوصية TF.686 |  |
| يوم جولياني معدل E: Modified Julian Day F: jour julien modifié |  | التوصية TF.686 |  |
| دليل انكسار معدل E: modified refractive index F: indice de réfraction modifié |  | التوصية P.310 | الرقم C7 |
| تشكيل E: modulation F: modulation |  | التوصية V.662 | الرقم 8.3 من التذييل 2 |
| نطاق تمرير يعادل أقصى انحراف مقبول للتردد في مستقبل غير المستقبلات المستخدمة للإذاعة الراديوية، للإشارات المشكلة بالتردد أو بالطور E: modulation acceptance bandwidth of a receiver other than those used for broadcast reception, for frequency- or phase-modulated signals F: bande passante correspondant à la déviation de fréquence maximale admissible pour un récepteur autre que la radiodiffusion, pour des signaux modulés en fréquence ou en phase | * | التوصية SM.332 | الفقرة 2.4 |
| أقصى تردد قابل للاستعمال (MUF) E: MUF انظر: maximum usable frequency, operational MUF |  |  |  |
| مطراف متعدد النطاقات E: multiband terminal F: terminal multibande |  | التوصية M.1224 | الفقرة 1.4 |
| أسلوب تشغيل متعدد الأرتال E: multiframe operation mode F: mode de fonctionnement multitrame |  | التوصية M.1224 | الفقرة 1.4 |
| تشكيل متعدد السويات E: multi-level modulation F: modulation multiniveaux |  | التوصية F.592 | الفقرة 3.4 |
| خدمة متعددة الوسائط E: multimedia service F: service multimédia |  | التوصية M.1224 | الفقرة 1.4 |
| نظام لاسلكي متعدد الوسائط (MWS) E: multimedia wireless system (MWS) F: système hertzien multimédia |  | التوصية F.1399 | الفقرة 14.2.4 |
| مطراف متعدد الأساليب E: multimode terminal F: terminal multimode |  | التوصية M.1224 | الفقرة 1.4 |
| انتشار متعدد المسيرات E: multipath propagation F: propagation par trajets multiples |  | التوصية P.310 التوصية V.573 | الرقم C30 الرقم G19b |
| نفاذ متعدد E: multiple access F: accès multiple |  | التوصية V.662 | الرقم 13.3 من التذييل 2 |
| رقم المشترك المتعدد E: multiple subscriber number (MSN) F: numéro d'abonné multiple (MSN) |  | التوصية M.1224 | الفقرة 1.4 |
| رقم تعدد الإرسال لمنطقة تسجيل الموقع E: multiplex number of location registration area F: nombre multiplexé de zones d'enregistrement de localisation |  | التوصية M.1224 | الفقرة 1.4 |
| تعدد الإرسال E: multiplexing F: multiplexage |  | التوصية V.662 | الرقم 11.3 من التذييل 2 |
| أنظمة متعددة النقاط E: multipoint systems F: systèmes multipoint |  | التوصية F.1399 | الفقرة 6.2.4 |
| وصلة بين سواتل متعددة E: multi-satellite link F: liaison multisatellite |  | التوصية V.573 | الرقم A32 |
| تشكيل متعدد الدول E: multi-state modulation F: modulation multiétats |  | التوصية F.592 | الفقرة 4.4 |
| الوحدة M E: M-unit F: unité M |  | التوصية P.310 | الرقم C9 |
| N |  |  |  |
| الانعكاسية (N) E: N (refractivity) انظر: refractivity, N |  |  |  |
| نفاذ لاسلكي على النطاق الضيق E: narrow-band wireless access F: accès hertzien à bande étroite |  | التوصية F.1399 | الفقرة 16.2.4 |
| منطقة الخدمة القطرية E: national service area F: zone de service nationale |  | التوصية M.1224 | الفقرة 1.4 |
| عرض النطاق اللازم E: necessary bandwidth F: largeur de bande nécessaire |  | التوصية SM.328 التوصية V.573 | الفقرة 3.1 الرقم B02 |
| شبكة E: network F: réseau |  | التوصية M.1224 | الفقرة 1.4 |
| معمارية الشبكة E: network architecture F: architecture de réseau |  | التوصية M.1224 | الفقرة 1.4 |
| وظيفة عنصر الشبكة (في شبكة إدارة الاتصالات) (NEF) E: network element function; TMN related (NEF) F: fonction d'élément de réseau; se rattachant au RGT (NEF) |  | التوصية M.1224 | الفقرة 1.4 |
| هوية الشبكة E: network entity F: entité de réseau |  | التوصية M.1224 | الفقرة 1.4 |
| تكامل الشبكة E: network integration F: intégration de réseau |  | التوصية M.1224 | الفقرة 1.4 |
| مشغلو الشبكة E: network operators F: opérateurs de réseau |  | التوصية M.1224 | الفقرة 1.4 |
| أداء الشبكة (NP) E: network performance (NP) F: qualité de fonctionnement du réseau (NP) |  | التوصية M.1224 | الفقرة 1.4 |
| مزود خدمة الشبكة E: network provider F: fournisseur de réseau |  | التوصية M.1224 | الفقرة 1.4 |
| فترة عُقدية E: nodal period F: période nodale |  | التوصية S.673 | الملحق |
| ضوضاء E: noise انظر: cross-modulation noise (case of compandors for sound-programme circuits), impulsive noise tolerance, trailing noise (case of compandors for sound-programme circuits) |  |  |  |
| توزيع اتساع الضوضاء E: noise amplitude distribution F: courbe de répartition de l'amplitude du bruit |  | التقرير M.358 تقارير قطاع الاتصالات الراديوية، السلسلة M، 1995 | الفقرة 1.1.3.1 |
| معامل الضوضاء E: noise figure انظر: noise factor |  |  |  |
| الضوضاء (في الاتصالات) E: noise (in telecommunication) F: bruit (en télécommunication) |  | التوصية V.662 | الرقم 8.5 من التذييل 2 |
| حرارة الضوضاء E: noise temperature انظر: equivalent satellite link noise temperature |  |  |  |
| نفاذ لاسلكي جوّال (NWA) E: nomadic wireless access (NWA) F: accès hertzien transportable ou nomade (AHN) |  | التوصية F.1399 | الفقرة 4.1.4 |
| منطقة التغطية الاسمية E: nominal coverage area انظر: coverage area | * |  |  |
| موقع مداري إسمي E: nominal orbital position F: position nominale sur l'orbite |  | التوصية BO.566 | الفقرة 4.3 |
| قيمة إسمية E: nominal value F: valeur nominale |  | التوصية TF.686 |  |
| نفاذ غير ثابت E: non-fixed access F: accès non fixe |  | التوصية M.1224 | الفقرة 1.4 |
| تردد مقيّس E: normalized frequency F: fréquence normée |  | التوصية TF.686 |  |
| مباعدة تردد مقيّسة E: normalized frequency departure F: écart de fréquence normé |  | التوصية TF.686 |  |
| فرق مقيّس بين ترددين E: normalized frequency difference F: différence de fréquence normée |  | التوصية TF.686 |  |
| انسياق تردد مقيّس E: normalized frequency drift F: dérive de fréquence normée |  | التوصية TF.686 |  |
| تخالف تردد مقيّس E: normalized frequency offset F: décalage de fréquence normé |  | التوصية TF.686 |  |
| تخالف مقيّس E: normalized offset F: décalage normé |  | التوصية TF.686 |  |
| نسبة مقيّسة للإشارة إلى الضوضاء E: normalized signal-to-noise ratio F: rapport signal/bruit normalisé | * | التوصية SM.331 | الفقرة 5.9 |
| قيمة مقيّسة E: normalized value F: valeur normée |  | التوصية TF.686 |  |
| تشكيل اتساع تربيعي (n-QAM) E: n-state quadrature amplitude modulation (n-QAM) F: modulation d'amplitude en quadrature à n états (MAQ-n) |  | التوصية F.592 | الفقرة 1.4 |
| الوحدة N E: N-unit F: unité N |  | التوصية P.310 | الرقم C6 |
| O |  |  |  |
| كسب العائق E: obstacle gain F: gain d'obstacle |  | التوصية P.310 | الرقم B9 |
| نطاق مشغول E: occupied band F: bande occupée |  | التوصية V.573 | الرقم B05 |
| عرض نطاق مشغول E: occupied bandwidth F: largeur de bande occupée |  | التوصية SM.328 التوصية V.573 | الفقرة 1 الرقم B04 |
| نفاذ من خارج الشبكة (OFA) E: off-net access (OFA) F: accès depuis l'extérieur du réseau (OFA) |  | التوصية M.1224 | الفقرة 1.4 |
| نفاذ إلى خارج الشبكة (ONC) E: off-net calling (ONC) F: accès vers l'extérieur du réseau (ONC) |  | التوصية M.1224 | الفقرة 1.4 |
| تخالُف E: offset F: décalage |  | التوصية TF.686 |  |
| متخالف E: offset F: décalé |  | التوصية V.573 | الرقم B16 |
| رقم وحيد (ONE) E: one number (ONE) F: numéro unique (ONE) |  | التوصية M.1224 | الفقرة 1.4 |
| أقصى تردد للتشغيل قابل للاستعمال E: operational MUF F: MUF d'exploitation, MUF |  | التوصية P.373 التوصية V.573 | الفقرة 1 الرقم G30 |
| وظيفة نظام التشغيل (OSF) E: operational system function (OSF) F: fonction de système d'exploitation (OSF) |  | التوصية M.1224 | الفقرة 1.4 |
| فدرة وظيفة نظام التشغيل E: operational system function (OSF) block F: bloc fonction de système d'exploitation (OSF) |  | التوصية M.1224 | الفقرة 1.4 |
| نظام التشغيل (OS) E: operations system (OS) F: système d'exploitation (OS) |  | التوصية M.1224 | الفقرة 1.4 |
| التردد الأمثل للتشغيل (OWF أو FOT) E: optimum working frequency (OWF or FOT) F: fréquence optimale de travail (FOT) |  | التوصية P.373 | الفقرة 1 من الملحق 1 |
| مدار E: orbit F: orbite انظر: circular orbit, direct (retrograde) orbit, elliptical orbit, equatorial orbit, geostationary-satellite orbit, inclined orbit, low orbit, polar orbit, unperturbed orbit |  | التوصية S.673 التوصية V.573 | الملحق الرقم H05 |
| مداري E: orbital انظر: nominal orbital position |  |  |  |
| عناصر المدار (لساتل أو جسم آخر في الفضاء) E: orbital elements (of a satellite or other object in space) F: éléments d'une orbite (d'un satellite ou autre corps spatial) |  | التوصية S.673 | الملحق |
| دور مداري (لساتل)، دورة (ساتل) E: orbital period (of a satellite), period of revolution (of a satellite), F: période orbitale (d'un satellite), période de révolution (d'un satellite) |  | التوصية S.673 | الملحق |
| مستوي مدار (الساتل) E: orbital plane (of a satellite) F: plan de l'orbite (d'un satellite) |  | التوصية S.673 | الملحق |
| رتبة التنوع E: order of diversity F: ordre de diversité |  | التوصية F.592 التوصية V.573 | الفقرة 11.1 الرقم F42 |
| تسيير يعتمد على الأصل (ODR) E: origin dependent routing (ODR) F: acheminement en fonction de l'origine (ODR) |  | التوصية M.1224 | الفقرة 1.4 |
| غربلة النداءات من الأصل (OCS) E: originating call screening (OCS) F: filtrage des appels au départ (OCS) |  | التوصية M.1224 | الفقرة 1.4 |
| توجيه بطلب نداء (OUP) E: originating user prompter (OUP) F: guidage du demandeur (OUP) |  | التوصية M.1224 | الفقرة 1.4 |
| قناة مشتركة متعامدة E: orthogonal co-channel F: cocanal (orthogonal) |  | التوصية F.592 التوصية V.573 | الفقرة 6.1 الرقم B14 |
| بث خارج النطاق E: out-of-band emission F: émission hors bande |  | التوصية SM.328 التوصية V.573 | الفقرة 6.1 الرقم C03 |
| قدرة خارج النطاق (للبث) E: out-of-band power (of an emission) F: puissance hors bande (d'une émission) |  | التوصية SM.328 | الفقرة 11.1 |
| طيف خارج النطاق (للبث) E: out-of-band spectrum (of an emission) F: spectre hors bande (d'une émission) |  | التوصية SM.328 | الفقرة 5.1 |
| رقم في قائمة الانتظار E: outstanding number F: numéro en attente |  | التوصية M.1224 | الفقرة 1.4 |
| هامش الحماية الإجمالي للقناة المجاورة E: overall adjacent channel protection margin F: marge de protection globale pour le canal adjacent |  | التوصية BO.566 | الفقرة 9.4 |
| النسبة الإجمالية للموجة الحاملة إلى التداخل E: overall carrier-to-interference ratio F: rapport global porteuse/brouillage |  | التوصية BO.566 | الفقرة 6.4 |
| هامش الحماية الإجمالي في نفس القناة E: overall co-channel protection margin F: marge de protection globale dans le même canal |  | التوصية BO.566 | الفقرة 8.4 |
| هامش الحماية الإجمالي المكافئ E: overall equivalent protection margin F: marge de protection globale équivalente |  | التوصية BO.566 | الفقرة 12.4 |
| هامش الحماية الإجمالي للقناة الثانية المجاورة E: overall second adjacent channel protection margin F: marge de protection globale pour le canal deuxième adjacent |  | التوصية BO.566 | الفقرة 10.4 |
| التردد الأمثل للتشغيل (OWF) E: OWF انظر: optimum working frequency |  |  |  |
| P |  |  |  |
| رزمة E: packet F: paquet |  | التوصية M.1224 | الفقرة 1.4 |
| تعدد الإرسال بالرزم E: packet multiplexing F: multiplexage par paquets | * | التقرير BO.954 الملحق في المجلدين X/XI-2 | الفقرة 2.4 |
| أسلوب النقل بالرزم E: packet transfer mode F: mode de transfert par paquets |  | التوصية M.1224 | الفقرة 1.4 |
| قناة البحث الراديوي (PCH) E: paging channel (PCH) F: canal de radiorecherche (PCH) |  | التوصية M.1224 | الفقرة 1.4 |
| بث طفيلي E: parasitic emissions F: rayonnement parasite |  | التوصية SM.329 | الفقرة 2.1.1 |
| صدى جزئي (PE) E: partial echo (PE) F: écho partiel (PE) |  | التوصية M.1224 | الفقرة 1.4 |
| تحكم جزئي في إعادة الإرسال E: partial retransmission control F: commande de retransmission partielle |  | التوصية M.1224 | الفقرة 1.4 |
| نطاق تمرير (لإشارات مشكلة بالاتساع) E: passband (for amplitude-modulated signals) F: bande passante (cas de signaux à modulation d'amplitude) | * | التوصية SM.332 | الفقرة 1.4 |
| محساس منفعل E: passive sensor F: détecteur passif, capteur passif |  | التوصية V.573 | الرقم H32 |
| مسير E: path F: trajet |  | التوصية M.1224 | الفقرة 1.4 |
| انظر: digital radio path, hypothetical reference digital path, transmission path |  |  |  |
| نظام خدمة الاتصالات الشخصية (PCS) E: PCS system F: système PCS |  | التوصية M.1224 | الفقرة 1.4 |
| قدرة ذروة غلافية (لمرسل راديوي) E: peak envelope power (of a radio transmitter) F: puissance en crête (d'un émetteur radioélectrique) |  | التوصية V.573 | الرقم E01 |
| اتساع من الذروة إلى الذروة (لإشارة البيانات في التلفزيون) E: peak-to-peak amplitude (data signal in television) F: amplitude crête-à-crête (signal de données en télévision) | * | التقرير BT.956 الملحق في المجلد XI-1 | الفقرة 7 من الجزء I من التذييل I |
| عمق الاختراق (في الأرض) E: penetration depth F: profondeur de pénétration (dans le sol) |  | التوصية P.310 | الرقم B4 |
| قناة توجيه E: perch channel F: canal de ralliement |  | التوصية M.1224 | الفقرة 1.4 |
| حضيض سيّار حول جرم E: periapsis F: périastre, périapside |  | التوصية S.673 | الملحق |
| حضيض E: perigee F: périgée |  | التوصية S.673 | الملحق |
| دورة (ساتل) E: period (of a satellite) F: période (d'un satellite) |  | التوصية V.573 | الرقم H07 |
| دروة (لساتل)؛ دورة مدار (لساتل) E: period of revolution (of a satellite), orbital period (of a satellite) F: période de révolution (d'un satellite), période orbitale (d'un satellite) |  | التوصية S.673 | الملحق |
| قياس السوية المحيطية E: peripheral level measurement F: mesure du niveau périphérique |  | التوصية M.1224 | الفقرة 1.4 |
| تداخل مسموح به E: permissible interference F: brouillage admissible |  | التوصية V.573 | الرقم F11c (الملاحظة 2) |
| قدرة خارج النطاق مسموح بها E: permissible out-of-band power F: puissance hors bande admissible |  | التوصية SM.328 | الفقرة 12.1 |
| الطيف المسموح به خارج النطاق (للبث) E: permissible out-of-band spectrum (of an emission) F: spectre hors bande admissible (d'une émission) |  | التوصية SM.328 | الفقرة 10.1 |
| خدمة اتصالات شخصية (PCS) E: personal communications service (PCS) F: service de communications personnelles (PCS) |  | التوصية M.1224 | الفقرة 1.4 |
| رقم تعريف الهوية الشخصي (PIN) E: personal identification number (PIN) F: numéro d'identification personnel (PIN) |  | التوصية M.1224 | الفقرة 1.4 |
| التنقلية الشخصية E: personal mobility F: mobilité de l'utilisateur |  | التوصية M.1224 | الفقرة 1.4 |
| إدارة التنقلية الشخصية E: personal mobility management F: gestion de la mobilité de l'utilisateur |  | التوصية M.1224 | الفقرة 1.4 |
| رقم شخصي E: personal number F: numéro personnel |  | التوصية M.1224 | الفقرة 1.4 |
| ترقيم شخصي E: personal numbering (PN) F: attribution de numéros personnels (PN) |  | التوصية M.1224 | الفقرة 1.4 |
| تسجيل شخصي E: personal registration F: enregistrement de l'utilisateur |  | التوصية M.1224 | الفقرة 1.4 |
| مطراف شخصي E: personal terminal F: terminal individuel |  | التوصية M.1224 | الفقرة 1.4 |
| طور E: phase F: phase |  | التوصية TF.686 |  |
| معامل تغير الطور E: phase change coefficient F: déphasage linéique |  | التوصية V.662 | الرقم 5.5 من التذييل 2 |
| تأخر الطور E: phase delay F: temps de propagation de phase |  | التوصية V.662 | الرقم 6.5 من التذييل 2 |
| انحراف الطور E: phase deviation F: décalage de phase |  | التوصية TF.686 |  |
| زحزحة الطور E: phase shift F: déphasage |  | التوصية TF.686 |  |
| قناة مادية E: physical channel F: canal physique |  | التوصية M.1224 | الفقرة 1.4 |
| كيان مادي E: physical entity F: entité physique |  | التوصية M.1224 | الفقرة 1.4 |
| سطح بيني مادي E: physical interface F: interface physique |  | التوصية M.1224 | الفقرة 1.4 |
| خلايا بيكو E: pico cells F: picocellules |  | التوصية M.1224 | الفقرة 1.4 |
| محطة في حجم الجيب E: pocket-sized station F: station de poche |  | التوصية M.1224 | الفقرة 1.4 |
| اتصال بين نقطة ومنطقة E: point-to-area communication F: communication point à zone |  | التوصية F.592 التوصية V.662 | الفقرة 5.1 الرقم 9.2 من التذييل 2 |
| اتصال بين نقطة وعدة نقاط E: point-to-multipoint communication F: communication point à multipoint |  | التوصية F.592 التوصية V.662 | الفقرة 4.1 الرقم 8.2 من التذييل 2 |
| نظام بين نقطة وعدة نقاط E: point-to-multipoint system F: système point à multipoint |  | التوصية F.1399 | الفقرة 17.2.4 |
| اتصال بين نقطة وأخرى E: point-to-point communication F: communication point à point |  | التوصية F.592 التوصية V.662 | الفقرة 3.1 الرقم 7.2 من التذييل 2 |
| نظام بين نقطة وأخرى E: point-to-point system F: système point à point |  | التوصية F.1399 | الفقرة 18.2.4 |
| مدار قطبي (لساتل) E: polar orbit (of a satellite) F: orbite polaire (de satellite) |  | التوصية S.673 | الملحق |
| موجة مستقطبة E: polarized wave انظر: left-hand polarized wave, right-hand polarized wave |  |  |  |
| بوابة (لشبكة) E: port (of a network) F: accès (d'un réseau) |  | التوصية V.662 | الرقم 13.2 من التذييل 2 |
| محطة محمولة E: portable station F: station portable |  | التوصية M.1224 | الفقرة 1.4 |
| تحديد الموقع E: position determination F: détermination de la position |  | التوصية M.1224 | الفقرة 1.4 |
| قدرة E: power انظر: carrier power (of a radio transmitter), effective monopole-radiated power (e.m.r.p.), effective radiated power (e.r.p.), equivalent isotropically radiated power (e.i.r.p.), mean power of a radio transmitter, out-of-band power (of an emission), peak envelope power (of a radio transmitter), permissible out-of-band power |  |  |  |
| كثافة تدفق القدرة E: power flux-density انظر: high power flux-density, low power flux-density, medium power flux-density |  |  |  |
| معدل هطول الأمطار E: precipitation rate, rainfall rate, rain rate F: intensité de précipitation, intensité de pluie |  | التوصية P.310 | الرقم C33 |
| انتشار بانتثار الهواطل E: precipitation-scatter propagation F: propagation par diffusion par les précipitations |  | التوصية P.310 التوصية V.573 | الرقم C29 الرقم G19a |
| دقة E: precision F: précision |  | التوصية TF.686 |  |
| الأنظمة السابقة على IMT-2000 E: pre-IMT-2000 F: systèmes antérieurs aux IMT-2000 |  | التوصية M.1224 | الفقرة 1.4 |
| جرم رئيسي (بالنسبة إلى الساتل) E: primary body (in relation to a satellite) F: corps principal (pour un satellite) |  | التوصية S.673 | الملحق |
| ميقاتية أولية E: primary clock F: horloge primaire |  | التوصية TF.686 |  |
| وصلة توزيع أولية E: primary distribution link F: liaison de distribution primaire |  | التوصية V.662 | الرقم 17.2 من التذييل 2 |
| معيار تردد أولي E: primary frequency standard F: étalon primaire de fréquence |  | التوصية TF.686 |  |
| درجة أولية لجودة الاستقبال (في الخدمة الإذاعية الساتلية) E: primary grade of reception quality (in the broadcasting-satellite serice) F: qualité primaire de réception (dans le service de radiodiffusion par satellite) |  | التوصية BO.566 | الفقرة 1.4.1 |
| معدل أولي E: primary rate F: débit primaire |  | التوصية F.1399 | الفقرة 19.2.4 |
| معرّف الأولوية E: priority identifier F: identificateur de priorité |  | التوصية M.1224 | الفقرة 1.4 |
| خصوصية E: privacy F: protection de la sphère privée |  | التوصية M.1224 | الفقرة 1.4 |
| مشغل شبكة خاصة E: private network operator F: opérateur de réseau privé |  | التوصية M.1224 | الفقرة 1.4 |
| خطة ترقيم خاصة (PNP) E: private numbering plan (PNP) F: plan de numérotage privé (PNP) |  | التوصية M.1224 | الفقرة 1.4 |
| مزود خدمات خاص E: private service provider F: fournisseur de services privé |  | التوصية M.1224 | الفقرة 1.4 |
| خدمة إرسال برامج صوتية E: program sound transmission service F: service de transmission de programmes radiophoniques |  | التوصية M.1224 | الفقرة 1.4 |
| دليل تقدم النداء E: progress indicator F: indicateur de progression de l'appel |  | التوصية M.1224 | الفقرة 1.4 |
| انتشار E: propagation انتشار أيونوسفيري E: ionospheric propagation انظر: ionospheric (reflection) propagation, ionospheric scatter propagation, trans- ionospheric propagation |  |  |  |
| انتشار تروبوسفيري E: tropospheric propagation انظر: multipath propagation, precipitation scatter propagation, trans-horizon propagation |  |  |  |
| مُعامل الانتشار E: propagation coefficient F: exposant linéique de propagation |  | التوصية V.662 | الرقم 3.5 من التذييل 2 |
| خصائص الانتشار E: propagation performance F: caractéristiques de propagation |  | التوصية M.1224 | الفقرة 1.4 |
| الوقت المناسب E: proper time F: temps propre |  | التوصية TF.686 |  |
| ارتعاش نسبي (إشارة البيانات في التلفزيون) E: proportional jitter (data signal in television) F: gigue proportionnelle | * | التقرير BT.956 الملحق في المجلدXI-1 | الفقرة 11 من الجزء I من التذييل 1 |
| هامش الحماية E: protection margin F: marge de protection |  | التوصية BO.566 التوصية V.573 | الفقرة 7.4 الرقم F23 |
| نسبة الحماية E: protection ratio F: rapport de protection |  | التوصية V.573 | الرقم F22 |
| انظر: audio-frequency (AF) protection ratio, radio-frequency (RF) protection ratio, video-frequency (VF) protection ratio |  |  |  |
| مميِّز البروتوكول E: protocol discriminator F: discriminateur de protocole |  | التوصية M.1224 | الفقرة 1.4 |
| شبكة متنقلة برية عمومية (PLMN) E: public land mobile network (PLMN) F: réseau mobile terrestre public (RMTP) |  | التوصية M.1224 | الفقرة 1.4 |
| شبكة متنقلة ساتلية عمومية E: public mobile satellite network F: réseau mobile public à satellite |  | التوصية M.1224 | الفقرة 1.4 |
| مشغل شبكة عمومية E: public network operator F: opérateur de réseau public |  | التوصية M.1224 | الفقرة 1.4 |
| مزود خدمة عمومية E: public service provider F: fournisseur de services public |  | التوصية M.1224 | الفقرة 1.4 |
| Q |  |  |  |
| دالة تكييف (QAF) Q E: Q adapter function (QAF) F: fonction d'adaptateur Q (QAF) |  | التوصية M.1224 | الفقرة 1.4 |
| نوعية الخدمة (QoS) E: quality of service (QoS) F: qualité de service (QoS) |  | التوصية M.1224 التوصية F.1399 | الفقرة 1.4 الفقرة 20.2.4 |
| R |  |  |  |
| صوة رادارية (راكون) E: radar beacon (racon) F: balise radar (racon) |  | التوصية V.573 | التذييل الرقم A10e |
| كوابل مشعّة E: radiating cables انظر: leaky cables |  |  |  |
| إشعاع (في الاتصالات الراديوية) E: radiation (in radiocommunication) F: rayonnement (radioélectrique) |  | التوصية V.573 | الرقم C01 |
| راديوي E: radio F: radio, radioélectrique |  | التوصية V.573 | الرقم A03 |
| اتصال داعم راديوي (RBC) E: radio bearer connection (RBC) F: connexion de support radioélectrique (RBC) |  | التوصية M.1224 | الفقرة 1.4 |
| اتصال راديوي E: radiocommunication F: radiocommunication |  | التوصية V.573 | الرقم A01 |
| خدمة اتصال راديوي E: radiocommunication service F: service de radiocommunication |  | التوصية V.573 | الرقم A04 (الملاحظة 2) |
| قناة (تردد راديوي)، قناة RF E: (radio-frequency) channel, RF channel F: canal radiofréquence, radiocanal, canal RF |  | التوصية V.573 التوصية M.1224 التوصية F.1399 | الرقم B01 الفقرة 1.4 الفقرتان 2.3.4 و3.3.4 |
| اضطراب في التردد الراديوي E: radio-frequency disturbance F: perturbation radioélectrique, parasite (radioélectrique) |  | التوصية V.573 | الرقم F11b |
| ضوضاء (التردد) الراديوي E: radio (frequency) noise F: bruit radioélectrique |  | التوصية V.573 | الرقم F11a |
| تداخل في التردد الراديوي (RFI) E: radio frequency interference (RFI) F: brouillage (radioélectrique) |  | التوصية V.573 | الرقم F11c |
| نسبة حماية التردد الراديوي E: radio-frequency (RF) protection ratio F: rapport de protection en radiofréquence (RF) | * | التوصية V.573 التوصية BT.655 التوصية BS.638 | الرقم F22(الملاحظة 3) الفقرة 1 الفقرة 4.1 |
| نسبة الإشارة إلى التداخل في التردد الراديوي E: radio-frequency (RF) signal-to-interference ratio F: rapport signal/brouillage en radiofréquence (RF) | * | التوصية V.573 التوصية BS.638 | الرقم F21(الملاحظة 1) الفقرة 1.1 |
| أفق راديوي E: radio horizon F: horizon radioélectrique |  | التوصية P.310 التوصية V.573 | الرقم B3 الرقم G15 |
| سطح بيني راديوي E: radio interface F: interface radioélectrique |  | التوصية M.1224 | الفقرة 1.4 |
| بروتوكول السطح البيني الراديوي E: radio interface protocol F: protocole d'interface radioélectrique |  | التوصية M.1224 | الفقرة 1.4 |
| وصلة راديوية E: radio link F: liaison radioélectrique |  | التوصية V.573 | الرقم A21 |
| استدعاء راديوي E: radio paging F: radiorecherche, radiomessagerie | * * | التوصية M.539 التوصية M.584 التوصية M.1224 | الفقرة 1.4 |
| نظام الاستدعاء الراديوي E: radio-paging system انظر: radio paging |  |  |  |
| بوابة راديوية E: radio port F: accès radioélectrique |  | التوصية M.1224 | الفقرة 1.4 |
| معرف البوابة الراديوية E: radio port identifier F: identificateur d'accès radioélectrique |  | التوصية M.1224 | الفقرة 1.4 |
| نظام ترحيل راديوي E: radio-relay system F: faisceau hertzien |  | التوصية F.592 التوصية V.573 | الفقرة 1.1 الرقم A22 |
| انظر: trans-horizon radio-relay system |  |  |  |
| مَوْرد راديوي E: radio resource F: ressource radioélectrique |  | التوصية M.1224 | الفقرة 1.4 |
| وحدة المورد الراديوي E: radio resource unit F: ressource radioélectrique unitaire |  | التوصية M.1224 | الفقرة 1.4 |
| محطة راديوية E: radio station انظر: station |  |  |  |
| انتهائية راديوية، انتهائية E: radio termination, termination F: terminaison radioélectrique |  | التوصية F. 1399 | الفقرة 13.2.4 |
| التحكم في الإرسال الراديوي (RT) E: radio transmission control (RT) F: commande de transmission radioélectrique (RT) |  | التوصية M.1224 | الفقرة 1.4 |
| مرسل (راديوي) E: (radio) transmitter F: émetteur (radioélectrique) |  | التوصية V.573 | الرقم D01 |
| موجات راديوية، موجات هرتزية E: radio waves, hertzian waves F: ondes radioélectriques, ondes hertziennes |  | التوصية V.573 | الرقم A02 |
| خسارة الإرسال لمسير الشعاع E: ray path transmission loss F: affaiblissement de transmission pour un trajet radioélectrique |  | التوصية P.341 التوصية V.573 | الفقرة 6 الرقم A46 |
| الاستقبال (في الخدمة الإذاعية الساتلية) E: reception (in the broadcasting-satellite service) انظر: community reception, individual reception |  |  |  |
| خلط متبادل E: reciprocal mixing F: mélange réciproque | * | التوصية F.612 | الفقرة 1 من التذييل I |
| بث بموجة حاملة منقصة E: reduced carrier emission F: émission à porteuse réduite |  | التوصية V.573 | الرقم D06 |
| جو مرجعي للإنكسار E: reference atmosphere for refraction F: atmosphère de référence pour la réfraction |  | التوصية P.310 | الرقم C12 |
| تردد مرجعي E: reference frequency F: fréquence de référence |  | التوصية SM.328 | الفقرة 18.1 |
| حساسية المرجع E: reference sensitivity F: sensibilité de référence | * | التوصية SM.331 | الفقرة 5 |
| شدة المجال المرجعية القابلة للاستعمال (Eref ) E: reference usable field strength (Eref ) F: champ utilisable de référence (Eréf ) |  | التوصية V.573 التوصية BS.638 | الرقم F33 الفقرة 3.2 |
| كثافة تدفق القدرة المرجعية القابلة للاستعمال (Pref ) E: reference usable power flux-density (Pref) F: puissance surfacique utilisable de référence (Préf ) |  | التوصية V.573 | الرقم F33 |
| ساتل عاكس E: reflecting satellite F: satellite réflecteur |  | التوصية S.673 التوصية V.573 | الملحق الرقم H12 |
| انكسار E: refraction انظر: M-unit, modified refractive index, reference atmosphere for refraction, refractive index (n), refractive modulus; M, sub-refraction, super refraction |  |  |  |
| دليل الانكسار (n) E: refractive index (n) F: indice de réfraction (n) |  | التوصية P.310 | الرقم C4 |
| معامل الانكسار، M E: refractive modulus, M F: module de réfraction, M |  | التوصية P.310 | الرقم C8 |
| الانكسارية، N E: refractivity, N F: coïndice, N |  | التوصية P.310 | الرقم C5 |
| منطقة خدمة إقليمية E: regional service area F: zone de service régionale |  | التوصية M.1224 | الفقرة 1.4 |
| تسجيل E: registration F: enregistrement |  | التوصية M.1224 | الفقرة 1.4 |
| نسبة النبذ E: rejection ratio انظر: image-rejection ratio, intermediate-frequency rejection ratio, spurious-response rejection ratio |  |  |  |
| وقت نسبي لإنشاء إشارة برقية E: relative build-up time of a telegraph signal F: temps d'établissement relatif d'un signal télégraphique |  | التوصية SM.328 | الفقرة 21.1 |
| مدى الاعتمادية E: reliability performance F: fiabilité |  | التوصية M.1224 | الفقرة 1.4 |
| إنذار عن بُعد E: remote alarm F: téléalarme |  | التوصية V.662 | الرقم 33.1 من التذييل 2 |
| معالجة البيانات عن بُعد E: remote data processing (teleinformatics) F: téléinformatique |  | التوصية V.662 | الرقم 15.1 من التذييل 2 |
| ساتل تحسس عن بُعد E: remote sensing satellite F: satellite de télédétection |  | التوصية V.573 | الرقم H35 |
| مكرر، محطة مكررات E: repeater, repeater station F: répéteur, station répétrice |  | التوصية F.1399 | الفقرة 21.2.4 |
| محطة مكررات، مكرر E: repeater station, repeater F: station répétrice, répéteur |  | التوصية F.1399 | الفقرة 21.2.4 |
| حالة التقرير E: report condition F: condition d'indication |  | التوصية M.1224 | الفقرة 1.4 |
| قنوات الإبلاغ E: reporting channels F: canaux d'indication |  | التوصية M.1224 | الفقرة 1.4 |
| انحرافية معيارية (للقراءات) E: reproducibility F: reproductibilité |  | التوصية TF.686 |  |
| بادئة طلب E: request primitive F: primitive de demande |  | التوصية M.1224 | الفقرة 1.4 |
| انحرافية ملازمة E: resettability F: fidélité |  | التوصية TF.686 |  |
| نسبة خطأ البتات المتبقية (RBER) E: residual bit error ratio (RBER) F: taux d'erreur binaire résiduel (TEBR) |  | التوصية F.592 التوصية V.662 | الفقرة 2.2 الرقم 11.5 من التذييل 2 |
| بادئة استجابة E: response primitive F: primitive de réponse |  | التوصية M.1224 | الفقرة 1.4 |
| مؤشر الاقتصار E: restriction indicator F: indicateur de restriction |  | التوصية M.1224 | الفقرة 1.4 |
| خدمة استشارة E: retrieval service F: service de consultation |  | التوصية M.1224 | الفقرة 1.4 |
| قناة العودة E: return channel F: canal retour |  | التوصية F.1399 | الفقرة 11.3.4 |
| ترسيم عكسي (REVC) E: reverse charging (REVC) F: taxation à l'arrivée (REVC) |  | التوصية M.1224 | الفقرة 1.4 |
| استقطاب ميامن، استقطاب في اتجاه دوران عقارب الساعة E: right-hand polarization, clockwise polarization F: polarisation dextrorsum, polarisation dextrogyre |  | التوصية V.573 | الرقم G05 |
| تنقل E: roaming F: itinérance |  | التوصية M.1224 | الفقرة 1.4 |
| مقاومة التدخل E: robustness F: robustesse |  | التوصية M.1224 | الفقرة 1.4 |
| سطح غير منتظم E: rough surface F: surface rugueuse |  | التوصية P.310 | الرقم B6 |
| S |  |  |  |
| ساتل E: satellite F: satellite |  | التوصية S.673 التوصية V.573 | الملحق الرقم H04 |
| انظر: active satellite, attitude-stabilized satellite, geostationary satellite, geosynchronous satellite, reflecting satellite, station-keeping satellite, stationary satellite, sub- synchronous satellite, synchronized satellite, synchronous satellite |  |  |  |
| وصلة ساتلية E: satellite link F: liaison par satellite |  | التوصية V.573 | الرقم A31 |
| وصلة هابطة E: down-link F: liaison descendante |  | التوصية V.573 | الرقم A31b |
| وصلة صاعدة E: up-link F: liaison montante |  | التوصية V.573 | الرقم A31a |
| وصلة ساتلية E: satellite link انظر: down-link, inter-satellite link, multi-satellite link, up-link |  |  |  |
| شبكة ساتلية E: satellite network F: réseau à satellite انظر: frequency re-use satellite network |  | التوصية V.573 | الرقم A36 |
| نظام ساتلي E: satellite system F: système à satellites |  | التوصية V.573 | الرقم A34 |
| تلألؤ E: scintillation F: scintillation |  | التوصية P.310 | الرقم C31 |
| شفرة تخليطية E: scramble code F: code embrouilleur |  | التوصية M.1224 | الفقرة 1.4 |
| تخليط E: scrambling F: embrouillage (en radiodiffusion) | * | التقرير BT.1079 الملحق في المجلد XI-1 | الملحق I |
| قناة مجاورة ثانية E: second adjacent channel F: canal deuxième adjacent |  | التوصية BO.566 التوصية V.573 | الفقرة 5.4 الرقم B12 |
| وصلة توزيع ثانوية E: secondary distribution link F: liaison de distribution secondaire |  | التوصية V.662 | الرقم 18.2 من التذييل 2 |
| معيار ثانوي للتردد E: secondary frequency standard F: étalon secondaire de fréquence |  | التوصية TF.686 |  |
| جودة استقبال من الدرجة الثانية (في الخدمة الإذاعية الساتلية) E: secondary grade of reception quality (in the broadcasting-satellite service) F: qualité secondaire de réception (dans le service de radiodiffusion par satellite) |  | التوصية BO.566 | الفقرة 2.4.1 |
| أمن E: security F: sécurité |  | التوصية M.1224 | الفقرة 1.4 |
| بنية الأمن E: security architecture F: architecture relative à la sécurité |  | التوصية M.1224 | الفقرة 1.4 |
| وظيفة الأمن E: security feature F: fonction de sécurité |  | التوصية M.1224 | الفقرة 1.4 |
| إدارة الأمن E: security management F: gestion de la sécurité |  | التوصية M.1224 | الفقرة 1.4 |
| آلية الأمن E: security mechanism F: mécanisme de sécurité |  | التوصية M.1224 | الفقرة 1.4 |
| سياسة الأمن E: security policy F: politique dans le domaine de la sécurité |  | التوصية M.1224 | الفقرة 1.4 |
| غربلة لأغراض أمنية (SEC) E: security screening (SEC) F: filtrage à des fins de sécurité (SEC) |  | التوصية M.1224 | الفقرة 1.4 |
| خدمة الأمن E: security service F: service de sécurité |  | التوصية M.1224 | الفقرة 1.4 |
| انتقائية المستقبل E: selectivity of a receiver F: sélectivité d'un récepteur انظر: effective selectivity | * | التوصية SM.332 | الفقرة a |
| إرسال (في الاتصالات) E: sending (in telecommunication) F: émission (en télécommunication) |  | التوصية V.662 | الرقم 4.1 من التذييل 2 |
| حساسية المستقبل E: sensitivity of a receiver F: sensibilité d'un récepteur انظر: maximum sensitivity, maximum usable sensitivity (several definitions), reference sensitivity | * | التوصية SM.331 | الفقرة a |
| محساس E: sensor انظر: active sensor, passive sensor |  |  |  |
| خدمة E: service انظر: broadcasting-satellite service, mobile service, radiocommunication service, standard frequency satellite service, [teleinformatics], teletext service, time signal-satellite service |  |  |  |
| خدمة E: service F: service |  | التوصية M.1224 | الفقرة 1.4 |
| نقطة نفاذ إلى الخدمة (SAP) E: service access point (SAP) F: point d'accès au service (SAP) |  | التوصية M.1224 | الفقرة 1.4 |
| معرّف نقطة النفاذ إلى الخدمة (SAPI) E: service access point identifier (SAPI) F: identificateur de point d'accès au service (SAPI) |  | التوصية M.1224 | الفقرة 1.4 |
| أداء النفاذ إلى الخدمة E: service accessibility performance F: accessibilité au service |  | التوصية M.1224 | الفقرة 1.4 |
| قوس الخدمة E: service arc F: arc de service |  | التوصية S.673 التوصية V.573 | الملحق الرقم H24 |
| منطقة الخدمة E: service area F: zone de service |  | التوصية M.1224 | الفقرة 1.4 |
| منطقة الخدمة (لخدمة إذاعية ساتلية) E: service area (for the broadcasting-satellite service) F: zone de service (pour le service de radiodiffusion par satellite) |  | التوصية BO.566 | الفقرة 1.3 |
| منطقة الخدمة (لمحطة فضائية) E: service area (of a space station) F: zone de service (d'une station spatiale) |  | التوصية V.573 | الرقم A51a (الملاحظة 5) |
| ملامح الخدمة E: service feature F: élément de service |  | التوصية M.1224 | الفقرة 1.4 |
| تكاملية الخدمة E: service integrity performance F: intégrité de service |  | التوصية M.1224 | الفقرة 1.4 |
| وصلة الخدمة E: service link F: liaison de service |  | التوصية M.1224 | الفقرة 1.4 |
| مدى تشغيل الخدمة E: service operability F: opérabilité du service |  | التوصية M.1224 | الفقرة 1.4 |
| بادئة الخدمة E: service primitive F: primitive de service |  | التوصية M.1224 | الفقرة 1.4 |
| مظهر جانبي للخدمة E: service profile F: profil de service |  | التوصية M.1224 | الفقرة 1.4 |
| إدارة جوانب الخدمة (SPM) E: service profile management (SPM) F: gestion de profil de service (SPM) |  | التوصية M.1224 | الفقرة 1.4 |
| التحقق من جوانب الخدمة (SPV) E: service profile verification (SPV) F: vérification du profil de service (SPV) |  | التوصية M.1224 | الفقرة 1.4 |
| مزود الخدمة E: service provider F: fournisseur de services |  | التوصية M.1224 | الفقرة 1.4 |
| أداء استمرارية الخدمة E: service retainability performance F: continuabilité d'un service |  | التوصية M.1224 | الفقرة 1.4 |
| قطاع الخدمة (لهوائي اتجاهي في النطاق 4 إلى MHz 28) E: service sector (S) (of a directional antenna in the band 4 to 28 MHz) F: secteur de service (S) |  | التوصية F.162 | الفقرة 2.1 |
| أداء دعم الخدمة E: service support performance F: logistique du service |  | التوصية M.1224 | الفقرة 1.4 |
| مجموعة تكنولوجيات الإرسال الراديوي E: set of radio transmission technologies F: ensemble de techniques de transmission radioélectrique |  | التوصية M.1224 | الفقرة 1.4 |
| ثانية شديدة الخطأ (SES) E: severely errored second (SES) F: seconde gravement entachée d'erreurs (SGE) |  | التوصية F.592 التوصية V.662 | الفقرة 4.2 الرقم 13.5 من التذييل 2 |
| هوائي بحزمة مقولبة E: shaped-beam antenna F: antenne à faisceau modelé | * | التوصية BO.566 | الفقرة 2.3 (الملاحظة 3) |
| محطة على سفينة E: ship station F: station de navire |  | التوصية V.573 | التذييل A، الرقم A10b |
| رسالة قصيرة E: short message F: message bref |  | التوصية M.1224 | الفقرة 1.4 |
| توصيل رسالة قصيرة E: short message delivery F: remise d'un message bref |  | التوصية M.1224 | الفقرة 1.4 |
| نظام معالجة الرسائل القصيرة E: short message handling system F: système de traitement de messages brefs |  | التوصية M.1224 | الفقرة 1.4 |
| مرسل الرسالة القصيرة E: short message originator F: expéditeur d'un message bref |  | التوصية M.1224 | الفقرة 1.4 |
| مستقبل الرسالة القصيرة E: short message recipient F: destinataire d'un message bref |  | التوصية M.1224 | الفقرة 1.4 |
| إيداع رسالة قصيرة E: short message submission F: dépôt d'un message bref |  | التوصية M.1224 | الفقرة 1.4 |
| فترة صلاحية الرسالة القصيرة E: short message validity period F: période de validité d'un message bref |  | التوصية M.1224 | الفقرة 1.4 |
| معرف مختصر للمحطة المتنقلة (SMSI) E: short mobile station identifier (SMSI) F: identificateur court de station mobile (SMSI) |  | التوصية M.1224 | الفقرة 1.4 |
| مدة دوران نجمي (لساتل) E: sidereal period of revolution (of a satellite) F: période de révolution sidérale (d'un satellite) |  | التوصية S.673 | الملحق |
| مدة دوران نجمي (لجرم في الفضاء) E: sidereal period of rotation (of an object in space) F: période de rotation sidérale (d'un corps spatial) |  | التوصية S.673 | الملحق |
| إشارة E: signal F: signal |  | التوصية V.662 | الرقم 2.1 من التذييل 2 |
| بتات تجميع/فك تجميع الإشارة E: signal disassembly/assembly bits F: bits d'assemblage/de désassemblage de signaux |  | التوصية M.1224 | الفقرة 1.4 |
| سرية معلومات التشوير E: signalling information confidentiality F: confidentialité de l'information de signalisation |  | التوصية M.1224 | الفقرة 1.4 |
| نسبة الإشارة إلى التداخل E: signal-to-interference ratio, signal/interference ratio F: rapport signal sur brouillage, rapport signal/brouillage انظر: audio-frequency (AF) signal-to-interference ratio, radio-frequency (RF) signal-to-interference ratio, video frequency (VF) signal-to-interference ratio |  | التوصية V.573 | الرقم F21 |
| تشكيل بسيط E: simple modulation F: modulation simple |  | التوصية F.592 | الفقرة 2.4 |
| تعدد إرسال مفرد، تعدد إرسال نصف مزدوج (مخفض) E: simplex, half duplex (deprecated) F: simplex, à l'alternat, semi-duplex (déconseillé) |  | التوصية V.662 | الرقم 18.3 من التذييل 2 |
| قناة تشوير وحيدة الخلية (SCCH) E: single cell signalling channel (SCCH) F: canal de signalisation associé à une seule cellule (SCCH) |  | التوصية M.1224 | الفقرة 1.4 |
| إرسال بموجة جانبية وحيدة (SSB) E: single-sideband emission, SSB emission F: émission à bande latérale unique, émission BLU |  | التوصية V.573 | الرقم D04 |
| شَق، شق تردد E: slot, frequency slot F: intervalle, intervalle de fréquence |  | التوصية F.1399 | الفقرة 12.3.4 |
| سطح منتظم E: smooth surface, specular surface F: surface lisse |  | التوصية P.310 | الرقم B5 |
| (خدمة) إذاعة صوتية E: sound broadcasting (service) F: radiodiffusion sonore |  | التوصية V.662 | الرقم 1.36 من التذييل 2 |
| مركبة فضائية E: spacecraft F: engin spatial |  | التوصية S.673 التوصية V.573 | الملحق الرقم H01 |
| استقبال باختلاف مكاني E: space diversity reception F: réception en diversité d'espace |  | التوصية F.592 التوصية V.573 | الفقرة 12.1 الرقم F43 |
| تقسيم مكاني E: space division F: répartition spatiale |  | التوصية V.662 | الرقم 14.3 من التذييل 2 |
| مسبار فضائي E: space probe F: sonde spatiale |  | التوصية S.673 التوصية V.573 | الملحق الرقم H03 |
| اتصال راديوي فضائي E: space radiocommunication F: radiocommunication spatiale |  | التوصية V.573 | الرقم A07 |
| محطة فضائية E: space station F: station spatiale |  | التوصية V.573 | الرقم A05 |
| نظام فضائي E: space system F: système spatial |  | التوصية V.573 | الرقم A35 |
| طيف E: spectrum انظر: out-of-band spectrum (of an emission), permissible out-of-band spectrum (of an emission) |  |  |  |
| اتساع الطيف E: spectrum amplitude F: amplitude du spectre |  | التقرير M.358 تقارير قطاع الاتصالات الراديوية، السلسلة M، 1995 | الفقرة 2.1.3.1 |
| فدرة طيفية، فدرة، فدرة ترددات E: spectrum block, block, frequency block F: bloc de spectre, bloc, bloc de fréquence |  | التوصية F.1399 | الفقرة 1.3.4 |
| كفاءة استخدام الطيف E: spectrum efficiency F: efficacité de l'emploi du spectre | * | التوصية SM.1046 | الفقرة 2 من الملحق 1 |
| ترسيم متقاسم (SPL) E: split charging (SPL) F: taxation partagée (complément de service) (SPL) |  | التوصية M.1224 | الفقرة 1.4 |
| حزمة نقطية E: spot beam F: faisceau ponctuel |  | التوصية M.1224 | الفقرة 1.4 |
| مُعامل الضوضاء النقطية (في شبكة خطية ثنائية البوابة) E: spot noise factor (spot noise figure of a linear two-port network) F: facteur de bruit (d'un biporte linéaire) |  | التوصية V.573 | الرقم F03 |
| حرارة الضوضاء النقطية (في شبكة أحادية البوابة) E: spot noise temperature (of a one-port network) F: température de bruit (d'un monoporte) |  | التوصية V.573 | الرقم F01 |
| نظام تشكيل بتمديد الطيف E: spread spectrum (SS) system F: système à modulation avec étalement du spectre (MES) | * | التوصية SM.1055 | الملحق 1 الفقرة 1 |
| خسارة التمديد E: spreading loss F: affaiblissement géométrique, atténuation géométrique |  | التوصية V.573 | الرقم A48 |
| بث هامشي E: spurious emissions F: rayonnement non essentiel |  | التوصية SM.329 التوصية SM.328 التوصية V.573 | الفقرة 1.1 الفقرة 7.1 الرقم C04 |
| نواتج هامشية لتحويل التردد E: spurious frequency conversion products F: produits non essentiels de conversion de fréquence | * | التوصية SM.329 | الفقرة 4.1.1 |
| نواتج هامشية للتشكيل البيني E: spurious intermodulation products F: produits d'intermodulation non essentiels | * | التوصية SM.329 | الفقرة 3.1.1 |
| نسبة نبذ الاستجابة الهامشية (المستقبل) E: spurious-response rejection ratio (for a receiver) F: affaiblissement sur la fréquence parasite (d'un récepteur) | * | التوصية SM.332 | الفقرة 6.4 |
| تردد معياري E: standard frequency F: fréquence étalon |  | التوصية TF.686 التوصية V.573 | الرقم J02 |
| محطة التردد المعياري و/أو إشارات التوقيت E: standard frequency and/or time-signal station F: station de fréquence étalon et/ou de signaux horaires |  | التوصية TF.686 |  |
| بث بتردد معياري E: standard frequency emission F: émission de fréquences étalon |  | التوصية TF.686 |  |
| خدمة التردد المعياري بالساتل E: standard frequency-satellite service F: service des fréquences étalon par satellite |  | التوصية TF.686 |  |
| جو راديوي طبيعي E: standard radio atmosphere F: atmosphère radioélectrique normale |  | التوصية P.310 | الرقم C11 |
| تدرج رأسي معياري للانكسارية النوعية E: standard refractivity vertical gradient F: gradient normal du coïndice |  | التوصية P.310 | الرقم C10 |
| بث إشارات التوقيت المعيارية E: standard time-signal emission F: émission de signaux horaires |  | التوصية TF.686 التوصية V.573 | الرقم J03 |
| محطة E: station F: station |  | التوصية V.573 | الرقم A04 |
| محطة E: station F: station radioélectrique انظر: broadcasting-satellite space station, earth station, land station, mobile statio space station, standard frequency and/or time-signal station, terrestrial station |  | التوصية F.1399 | الفقرة 22.2.4 |
| ساتل مستقر بالنسبة إلى الأرض E: stationary satellite F: satellite stationnaire |  | التوصية S.673 التوصية V.573 | الملحق الرقم H19 |
| ساتل يحافظ على موقعه E: station-keeping satellite F: satellite maintenu en position |  | التوصية S.673 التوصية V.573 | الملحق الرقم H13 |
| علم مسروق E: steal flag F: drapeau d'usurpation |  | التوصية M.1224 | الفقرة 1.4 |
| تلفزيون بصور ثابتة (SPTV) E: still-picture television (SPTV) F: télévision à images fixes |  | التوصية V.662 | الرقم 17.1 من التذييل 2 |
| مهاتفة فيديوية بصور ثابتة E: still-picture video-telephony F: visiophonie à images fixes |  | التوصية V.662 | الرقم 24.1 من التذييل 2 |
| نطاق فرعي، نطاق تردد فرعي E: sub-band, frequency sub-band F: sous-bande, sous-bande de fréquences |  | التوصية F.1399 | الفقرة 13.3.4 |
| انكسار دون معياري E: sub-refraction F: infraréfraction |  | التوصية P.310 | الرقم C13 |
| مشترك E: subscriber F: abonné |  | التوصية M.1224 | الفقرة 1.4 |
| نفاذ المشترك إلى جانبية الخدمة E: subscriber access to service profile F: accès de l'abonné au profil de service |  | التوصية M.1224 | الفقرة 1.4 |
| خط المشترك، عروة المشترك E: subscriber’s line, subscriber’s loop F: ligne d'abonné, ligne de rattachement |  | التوصية V.662 | الرقم 12.2 من التذييل 2 |
| ساتل تحت المتزامن (فوق المتزامن) E: sub-synchronous (super-synchronous) satellite F: satellite sous-synchrone (super-synchrone) |  | التوصية S.673 التوصية V.573 | الملحق الرقم H18 |
| انكسار فوق معياري E: super refraction F: superréfraction |  | التوصية P.310 | الرقم C14 |
| كلمة التزامن الفوقي (SSW) E: super synchronization word (SSW) F: mot de synchronisation de supertrame (SSW) |  | التوصية M.1224 | الفقرة 1.4 |
| خدمة إضافية E: supplementary service F: complément de service |  | التوصية M.1224 | الفقرة 1.4 |
| بث بموجة حاملة مكبوتة E: suppressed carrier emission F: émission à porteuse supprimée |  | التوصية V.573 | الرقم D07 |
| محطة مركبة إنقاذ E: survival craft station F: station d'engin de sauvetage |  | التوصية V.573 | التذييل A، الرقم A10d |
| تبديل E: switching انظر: automatic switching for television circuits |  |  |  |
| تبديل (في الاتصالات) E: switching (in telecommunication) F: commutation (en télécommunication) |  | التوصية V.662 | الرقم 3.3 من التذييل 2 |
| تزامن E: synchronism F: synchronisme |  | التوصية TF.686 |  |
| رشقة تزامن E: synchronization burst F: salve de synchronisation |  | التوصية M.1224 | الفقرة 1.4 |
| ساتل متزامن، ساتل طوري (تعبير غير مستحب) E: synchronized satellite, phased satellite (deprecated) F: satellite synchronisé, satellite en phase (déconseillé) |  | التوصية S.673 التوصية V.573 | الملحق الرقم H14 |
| ساتل متزامن E: synchronous satellite F: satellite synchrone |  | التوصية S.673 التوصية V.573 | الملحق الرقم H16 |
| أسلوب نقل متزامن (STM) E: synchronous transfer mode (STM) F: mode de transfert synchrone (STM) |  | التوصية M.1224 | الفقرة 1.4 |
| نظام E: system F: système |  | التوصية M.1224 | الفقرة 1.4 |
| هوية النظام E: system identity F: identité d'un système |  | التوصية M.1224 | الفقرة 1.4 |
| تكامل النظام E: system integration F: intégration des systèmes |  | التوصية M.1224 | الفقرة 1.4 |
| تكاملية النظام E: system integrity F: intégrité d'un système |  | التوصية M.1224 | الفقرة 1.4 |
| خسارة النظام E: system loss F: affaiblissement entre bornes d'antennes, affaiblissement du système |  | التوصية P.341 التوصية V.573 | الفقرة 2 الرقم A42 |
| T |  |  |  |
| الوقت الذري الدولي (TAI) E: TAI انظر: International Atomic Time |  |  |  |
| تحكم عن بُعد E: telecommand F: télécommande |  | التوصية V.662 | الرقم 29.1 من التذييل 2 |
| اتصالات E: telecommunication F: télécommunication |  | التوصية V.662 | الرقم 6.1 من التذييل 2 |
| دارة (اتصالات) E: (telecommunication) circuit F: circuit (de télécommunication) |  | التوصية V.662 | الرقم 3.2 من التذييل 2 |
| شبكة إدارة الاتصالات (TMN) E: telecommunication management network (TMN) F: réseau de gestion des télécommunications (RGT) |  | التوصية M.1224 | الفقرة 1.4 |
| شبكة اتصالات، نظام اتصالات E: telecommunication network, telecommunication system F: réseau de télécommunication |  | التوصية V.662 | الرقم 10.2 من التذييل 2 |
| مطراف (اتصالات) E: telecommunication) terminal F: terminal (de télécommunication) |  | التوصية V.662 التوصية M.1224 | الرقم 11.2 من التذييل 2 الفقرة 1.4 |
| مؤتمر جماعي E: teleconference F: téléconférence |  | التوصية V.662 التوصية M.1224 | الرقم 25.1 من التذييل 2 الفقرة 1.4 |
| تحكم عن بُعد E: telecontrol F: téléconduite |  | التوصية V.662 | الرقم 30.1 من التذييل 2 |
| كثافة هاتفية، كثافة النفاذ E: teledensity, access density F: densité d'accés, densité de terminaisons |  | التوصية F.1399 | الفقرة 23.2.4 |
| كثافة هاتفية E: teledensity, telephone density F: télédensité, densité téléphonique |  | التوصية F.1399 | الفقرة 25.2.4 |
| كثافة هاتفية، كثافة المطاريف E: teledensity, terminal density F: densité de terminaux |  | التوصية F.1399 | الفقرة 24.2.4 |
| إبراق E: telegraphy F: télégraphie |  | التوصية V.662 | الرقم 8.1 من التذييل 2 |
| توجيه عن بُعد E: teleguidance F: téléguidage |  | التوصية V.662 | الرقم 31.1 من التذييل 2 |
| (خدمات) التليماتية E: telematics (services) F: télématique (services de) |  | التوصية V.662 | الرقم 18.1 من التذييل 2 |
| قياس عن بُعد E: telemetry, telemetering F: télémesure |  | التوصية V.662 | الرقم 28.1 من التذييل 2 |
| رصد عن بُعد E: telemonitoring F: télésurveillance |  | التوصية V.662 | الرقم 32.1 من التذييل 2 |
| كثافة هاتفية E: telephone density, teledensity F: densité téléphonique, télédensité |  | التوصية F.1399 | الفقرة 10.2.4 |
| خدمة هاتفية E: telephone service F: service téléphonique |  | التوصية M.1224 | الفقرة 1.4 |
| قناة من الصنف الهاتفي E: telephone-type channel F: voie de type téléphonique |  | التوصية V.662 | الرقم 2.2 من التذييل 2 |
| دارة من الصنف الهاتفي E: telephone-type circuit F: circuit de type téléphonique |  | التوصية V.662 | الرقم 4.2 من التذييل 2 |
| مهاتفة E: telephony F: téléphonie |  | التوصية V.662 | الرقم 7.1 من التذييل 2 |
| معالجة (البيانات) من بُعد E: teleprocessing (teleinformatics) F: téléinformatique (télétraitement) |  | التوصية V.662 | الرقم 15.1 من التذييل 2 |
| خدمة عن بُعد E: teleservice F: téléservice |  | التوصية M.1224 | الفقرة 1.4 |
| (خدمة) تليتكست E: teletex (service) F: télétex (service) |  | التوصية V.662 | الرقم 22.1 من التذييل 2 |
| تليتكست، تصوير إذاعي E: teletext, broadcast videography F: télétexte, vidéographie diffusée |  | التوصية V.662 | الرقم 20.1 من التذييل 2 |
| خدمة تليتكس E: teletext service F: service de télétexte | * | التقرير BT. 802 الملحق في المجلد IX-1 التوصية BT.653 | الفقرة 1.3 الفقرة 2 من الملحق 1 |
| تلفزيون E: television F: télévision |  | التوصية V.662 | الرقم 16.1 من التذييل 2 |
| (خدمة) إذاعية تلفزيونية E: television broadcasting (service) F: radiodiffusion visuelle, (radiodiffusion de) télévision |  | التوصية V.662 | الرقم 37.1 من التذييل 2 |
| تصويت عن بُعد (VOT) E: televoting (VOT) F: télévote (VOT) |  | التوصية M.1224 | الفقرة 1.4 |
| كتابة عن بُعد E: telewriting F: téléécriture |  | التوصية V.662 | الرقم 11.1 من التذييل 2 |
| (خدمة) تلكس E: telex (service) F: (service) télex |  | التوصية V.662 | الرقم 9.1 من التذييل 2 |
| انقلاب درجة الحرارة E: temperature inversion F: inversion de température |  | التوصية P.310 | الرقم C2 |
| هوية مؤقتة لمطراف متنقل (TMTI) E: temporary mobile terminal identity (TMTI) F: identité temporaire de terminal mobile (TMTI) |  | التوصية M.1224 | الفقرة 1.4 |
| إنذار المطراف E: terminal alerting F: alerte de terminal |  | التوصية M.1224 | الفقرة 1.4 |
| معرّف إنذار المطراف E: terminal alerting identifier F: identificateur d'alerte de terminal |  | التوصية M.1224 | الفقرة 1.4 |
| بيانات عن المطراف E: terminal data F: données relatives au terminal |  | التوصية M.1224 | الفقرة 1.4 |
| أجهزة مطرافية (TE) E: terminal equipment (TE) F: équipement terminal (TE) |  | التوصية M.1224 | الفقرة 1.4 |
| معرّف المطراف E: terminal identifier F: identificateur de terminal |  | التوصية M.1224 | الفقرة 1.4 |
| تكامل موقع المطراف E: terminal location integrity F: intégrité de lieu de la station |  | التوصية M.1224 | الفقرة 1.4 |
| تنقلية المطراف E: terminal mobility F: mobilité du terminal |  | التوصية M.1224 | الفقرة 1.4 |
| إدارة تنقلية المطراف E: terminal mobility management F: gestion de la mobilité du terminal |  | التوصية M.1224 | الفقرة 1.4 |
| تسجيل المطراف E: terminal registration F: enregistrement du terminal |  | التوصية M.1224 | الفقرة 1.4 |
| منطقة تسجيل المطراف E: terminal registration area F: zone d'enregistrement de terminal |  | التوصية M.1224 | الفقرة 1.4 |
| معرّف منطقة تسجيل المطراف E: terminal registration area identifier F: identificateur de zone d'enregistrement de terminal |  | التوصية M.1224 | الفقرة 1.4 |
| تحديد موقع المطراف المتنقل E: terminal roaming F: suivi d'un terminal itinérant |  | التوصية M.1224 | الفقرة 1.4 |
| محطة طرفية E: terminal station F: station terminal |  | التوصية F.1399 | الفقرة 26.2.4 |
| غربلة النداءات عند الوصول (TCS) E: terminating call screening (TCS) F: filtrage des appels à l'arrivée (TCS) |  | التوصية M.1224 | الفقرة 1.4 |
| الإنهاء الراديوي E: termination, radio termination F: terminaison radioélectrique |  | التوصية F.1399 | الفقرة 27.2.4 |
| عدم انتظام التضاريس h E: terrain irregularity h انظر: measurement of terrain irregularity h |  |  |  |
| دارة مرجعية افتراضية للأرض (تلفزيون) E: terrestrial hypothetical reference circuit (television) F: circuit fictif de référence pour système de Terre (télévision) | * | التوصية ITU-T J.61 | الفقرة 2.1.A |
| اتصال راديوي للأرض E: terrestrial radiocommunication F: radiocommunication de Terre |  | التوصية V.573 | الرقم A08 |
| محطة للأرض E: terrestrial station F: station de Terre |  | التوصية V.573 | الرقم A09 |
| توهين تردد الاقتران (في المستقبل) E: timage-rejection ratio (of a receiver) F: affaiblissement sur la fréquence conjuguée (d'un récepteur) |  | التوصية SM.332 | الفقرة 4.4 |
| وقت E: time F: temps انظر: Coordinated Universal Time (UTC), DUT1, International Atomic Time (TAI) |  | التوصية TF.686 |  |
| ضبط التزامن E: time alignment control F: réglage de synchronisation |  | التوصية M.1224 | الفقرة 1.4 |
| شفرة زمنية E: time code F: code horaire |  | التوصية TF.686 |  |
| مقارنة زمنية E: time comparison F: comparaison de temps |  | التوصية TF.686 |  |
| تسيير حسب الوقت (TDR) E: time dependent routing (TDR) F: acheminement en fonction du temps (TDR) |  | التوصية M.1224 | الفقرة 1.4 |
| تقسيم زمني E: time division F: répartition temporelle |  | التوصية V.662 | الرقم 15.3 من التذييل 2 |
| تعدد إرسال بتقسيم زمني E: time division duplex F: duplex à répartition dans le temps |  | التوصية F.1399 | الفقرة 14.3.4 |
| فترة زمنية E: time interval F: intervalle de temps |  | التوصية TF.686 |  |
| واسم زمني E: time marker F: repère de temps |  | التوصية TF.686 |  |
| سلم زمني E: time scale F: échelle de temps |  | التوصية TF 686 |  |
| اختلاف السلالم الزمنية E: time scale difference F: différence entre échelles de temps |  | التوصية TF.686 |  |
| قراءة السلم الزمني E: time scale reading F: lecture d'une échelle de temps tiempo |  | التوصية TF.686 |  |
| وحدة السلم الزمني E: time scale unit F: unité d'une échelle de temps |  | التوصية TF.686 |  |
| سلالم زمنية متزامنة E: time scales in synchronism F: échelles de temps en synchronisme |  | التوصية TF.686 |  |
| خدمة إشارات التوقيت بالساتل E: time-signal satellite service F: service des signaux horaires par satellite |  | التوصية TF.686 |  |
| معيار زمني E: time standard F: étalon de temps |  | التوصية TF.686 |  |
| قفزة زمنية E: time step F: saut de temps |  | التوصية TF.686 |  |
| خدمة إدارة شبكة إدارة الاتصالات E: TMN management service F: service de gestion RGT |  | التوصية M.1224 | الفقرة 1.4 |
| زاوية رأسها المراقب E: topocentric angle F: angle topocentrique |  | التوصية S.673 التوصية V.573 | الملحق الرقم H09b |
| خسارة كلية (في وصلة راديوية) E: total loss (of a radio link) F: affaiblissement global (d'une liaison radioélectrique) |  | التوصية P.341 التوصية V.573 | الفقرة 1 الرقم A41 |
| الكثافة الكلية للمحطة E: total station density F: densité totale de stations radioélectriques |  | التوصية F.1399 | الفقرة 28.2.4 |
| الكثافة الكلية للمرسل E: total transmitter density F: densité totale d'émetteurs |  | التوصية F.1399 | الفقرة 29.2.4 |
| القدرة على تنفيذ الحركة E: traffic ability F: capacité à satisfaire un volume de trafic |  | التوصية M.1224 | الفقرة 1.4 |
| سعة الحركة E: traffic capacity F: capacité de trafic |  | التوصية M.1224 | الفقرة 1.4 |
| قناة الحركة (TCH) E: traffic channel (TCH) F: canal de trafic (TCH) |  | التوصية M.1224 | الفقرة 1.4 |
| أسلوب النقل E: transfer mode F: mode de transfert |  | التوصية M.1224 | الفقرة 1.4 |
| انتشار عبر الأفق E: trans-horizon propagation F: propagation transhorizon |  | التوصية P.310 التوصية V.573 | الرقم C25 الرقم G16 |
| نظام ترحيل راديوي عبر الأفق E: trans-horizon radio-relay system F: faisceau hertzien transhorizon |  | التوصية F.592 التوصية V.573 | الفقرة 2.1 الرقم A23 |
| انتشار عبر الأيونوسفير E: trans-ionospheric propagation F: propagation transionosphérique |  | التوصية V.573 | الرقم G24 |
| إرسال E: transmission F: transmission |  | التوصية V.662 | الرقم 3.1 من التذييل 2 |
| قناة (إرسال) E: (transmission) channel F: canal (de transmission) |  | التوصية V.662 | الرقم 1.2 من التذييل 2 |
| قناة إرسال؛ قناة E: transmission channel; channel F: canal de transmission انظر: channel, circuit |  | التوصية F.1399 | الفقرة 3.3.4 |
| خسارة الإرسال (في وصلة راديوية) E: transmission loss (of a radio link) F: affaiblissement de transmission (d'une liaison radioélectrique) |  | التوصية P.341 التوصية V.573 | الفقرة 3 الرقم A43 |
| مسير الإرسال E: transmission path F: trajet de transmission |  | التوصية V.662 | الرقم 14.2 من التذييل 2 |
| أداء الإرسال E: transmission performance F: qualité de transmission |  | التوصية M.1224 | الفقرة 1.4 |
| مرسل E: transmitter انظر: (radio) transmitter |  |  |  |
| ضبط قدرة المرسل E: transmitter power control F: commande de puissance à l'émission |  | التوصية M.1224 | الفقرة 1.4 |
| غلاف الجو السفلي (التروبوسفير) E: troposphere F: troposphère |  | التوصية P.310 التوصية V.573 | الرقم C1 الرقم G13 |
| انتشار تروبوسفيري E: tropospheric propagation F: propagation troposphérique |  | التوصية V.573 | الرقم G14 |
| مجرى راديوي تروبوسفيري E: tropospheric radioduct F: conduit (troposphérique), guide troposphérique |  | التوصية P.310 التوصية V.573 | الرقم C18 الرقم G17 |
| إنتشار بالانتثار التروبوسفيري E: tropospheric-scatter propagation F: propagation par diffusion troposphérique |  | التوصية P.310 التوصية V.573 | الرقم C26 الرقم G19 |
| U |  |  |  |
| تشغيل دون إشعار بالاستلام E: unacknowledged operation F: fonctionnement sans accusé de réception |  | التوصية M.1224 | الفقرة 1.4 |
| عدم يقين E: uncertainty F: incertitude |  | التوصية TF.686 |  |
| أحادي الاتجاه E: unidirectional F: unilatéral, unidirectionnel, simplex (déconseillé) |  | التوصية V.662 | الرقم 20.3 من التذييل 2 |
| رقم نفاذ عالمي (UAN) E: universal access number (UAN) F: numéro d'accès universel (UAN) |  | التوصية M.1224 | الفقرة 1.4 |
| خدمة اتصال شخصي عالمي (UPT) E: universal personal telecommunications (UPT) service F: service de télécommunications personnelles universelles (UPT) |  | التوصية M.1224 | الفقرة 1.4 |
| توقيت عالمي (UT) E: Universal Time (UT) F: temps universel (UT) |  | التوصية TF.686 التوصية TF.460 التوصية V.573 | الفقرة A من الملحق 1 الرقم J05 |
| مدار غير مضطرب (لساتل) E: unperturbed orbit (of a satellite) F: orbite non perturbée (d'un satellite) |  | التوصية S.673 | الملحق |
| بث غير مطلوب E: unwanted emissions F: rayonnements non désirés |  | التوصية SM.328 التوصية V.573 | الفقرة 8.1 الرقم C05 |
| وصلة صاعدة E: up-link انظر: satellite link |  |  |  |
| وصلة صاعدة (لساتل) E: uplink (satellite) F: liaison montante (satellite) |  | التوصية M.1224 | الفقرة 1.4 |
| وصلة صاعدة (للأرض) E: uplink (terrestrial) F: liaison montante (de Terre) |  | التوصية M.1224 | الفقرة 1.4 |
| قناة وصلة صاعدة E: uplink channel F: canal de liaison montante |  | التوصية F.1399 | الفقرة 15.3.4 |
| قناة صعودية E: upstream, upstream channel F: canal montant |  | التوصية F.1399 | الفقرة 17.3.4 |
| قاعدة بيانات للاتصالات الشخصية العالمية E: UPT database F: base de données UPT |  | التوصية M.1224 | الفقرة 1.4 |
| رقم مستعمل الاتصالات UPT E: UPT number F: numéro UPT |  | التوصية M.1224 | الفقرة 1.4 |
| عنوان التسيير UPT E: UPT routing address F: adresse d'acheminement UPT |  | التوصية M.1224 | الفقرة 1.4 |
| المظهر الجانبي للخدمة UPT E: UPT service profile F: profil de service UPT |  | التوصية M.1224 | الفقرة 1.4 |
| مزود خدمة UPT E: UPT service provider F: fournisseur de services UPT |  | التوصية M.1224 | الفقرة 1.4 |
| التثبت من هوية مزود خدمة UPT E: UPT service provider authentication F: authentification de fournisseur de services UPT |  | التوصية M.1224 | الفقرة 1.4 |
| مشترك في الخدمة UPT (الاتصالات الشخصية العالمية) E: UPT (universal personal telecommunication) subscriber F: abonné UPT (télécommunication personnelles universelles) |  | التوصية M.1224 | الفقرة 1.4 |
| مستعمل الخدمة UPT (الاتصالات الشخصية العالمية) E: UPT (universal personal telecommunication) user F: utilisateur UPT (télécommunication personnelles universelles) |  | التوصية M.1224 | الفقرة 1.4 |
| التثبت من هوية مستعمل الخدمة UPT E: UPT user identity authentication F: authentification d'identité d'utilisateur UPT |  | التوصية M.1224 | الفقرة 1.4 |
| شدة المجال القابلة للاستعمال (Eu ) E: usable field strength (Eu ) F: champ utilisable (Eu ) انظر: minimum usable field strength (Emin), reference usable field strength (Emin) |  | التوصية V.573 التوصية BS.638 | الرقم F32 الفقرة 2.2 |
| كثافة تدفق القدرة القابلة للاستعمال (Pu ) E: usable power flux-density (Pu ) F: puissance surfacique utilisable (Pu ) |  | التوصية V.573 | الرقم F32 |
| انظر: minimum usable power flux-density (Pmin), reference usable power flux-density (Pref) |  |  |  |
| مستعمل E: user F: utilisateur |  | التوصية M.1224 التوصية F.1399 | الفقرة 1.4 الفقرة 30.2.4 |
| تسيير مهيأ للمستعمل E: user-defined routing F: acheminement personnalisé (UDR) |  | التوصية M.1224 | الفقرة 1.4 |
| تقارير استعمال المستعملين E: user event reports F: rapports d'événement d'utilisateur |  | التوصية M.1224 | الفقرة 1.4 |
| تعريف هوية المستعمل E: user identification F: identification d'utilisateur |  | التوصية M.1224 | الفقرة 1.4 |
| نموذج تعريف هوية المستعمل (UIM) E: user identity module (UIM) F: module d'identité d'utilisateur (UIM) |  | التوصية M.1224 | الفقرة 1.4 |
| وحدة تعريف هوية المستعمل (UIM) E: user identity module (UIM) F: vérification du détenteur d'un module d'identité d'utilisateur (UIM) |  | التوصية M.1224 | الفقرة 1.4 |
| تكامل موقع المستعمل E: user location integrity F: intégrité de lieu de l'utilisateur |  | التوصية M.1224 | الفقرة 1.4 |
| قناة إرسال رزم المستعمل (UPCH) E: user packet channel (UPCH) F: canal de transmission de paquets d'utilisateur (UPCH) |  | التوصية M.1224 | الفقرة 1.4 |
| حالة تسجيل المستعمل E: user registration state F: enregistrement d'un utilisateur |  | التوصية M.1224 | الفقرة 1.4 |
| تتبع المستعمل E: user roaming F: itinérance (suivi d'un utilisateur itinérant) |  | التوصية M.1224 | الفقرة 1.4 |
| تشوير من مستعمل إلى آخر (UUS) E: user-to-user signalling (UUS) F: signalisation utilisateur-utilisateur (UUS) |  | التوصية M.1224 | الفقرة 1.4 |
| التوقيت العالمي المنسق (UTC) E: UTC انظر: Coordinated Universal Time |  |  |  |
| V |  |  |  |
| التحقق من الهوية (الرسائل) E: validation (messages) F: validation (messages) |  | التوصية M.1224 | الفقرة 1.4 |
| التحقق من الهوية (المستعمل/المطراف) E: validation (user/terminal) F: validation (utilisateur/terminal) |  | التوصية M.1224 | الفقرة 1.4 |
| مزود خدمات القيمة المضافة E: value added service provider F: fournisseur de services à valeur ajoutée |  | التوصية M.1224 | الفقرة 1.4 |
| تنبؤ خطي بالإثارة بمجموع المتجهات (VSELP) E: vector sum excited linear prediction (VSELP) F: prédiction linéaire à excitation par somme vectorielle (VSELP) |  | التوصية M.1224 | الفقرة 1.4 |
| محطة محمولة على مركبة E: vehicle-mounted station F: station sur véhicule |  | التوصية M.1224 | الفقرة 1.4 |
| مخطط الاتجاهية العمودي E: vertical directivity pattern F: diagramme de directivité vertical |  | التوصية V.573 | الرقم E06b |
| نطاق جانبي متبقٍّ E: vestigial sideband (VSB) F: bande latérale résiduelle (BLR) |  | التوصية V.573 | الرقم D08a |
| بث بنطاق جانبي متبقٍّ E: vestigial-sideband emission F: émission à bande latérale résiduelle |  | التوصية V.573 | الرقم D08 |
| مؤتمر فيديوي E: video-conference F: visioconférence, vidéoconférence |  | التوصية V.662 | الرقم 27.1 من التذييل 2 |
| نسبة حماية التردد الفيديوي (VF) E: video-frequency (VF) protection ratio F: rapport de protection en vidéofréquence (VF) | * | التوصية V.573 | الرقم F22 (الملاحظة 3) |
| نسبة الإشارة إلى التداخل في التردد الفيديوي E: video-frequency (VF) signal-to-interference ratio F: rapport signal/brouillage en vidéofréquence (VF) | * | التوصية V.573 | الرقم F21 (الملاحظة 1) |
| إبراق فيديوي E: videography F: vidéographie انظر: broadcast videography, teletext, videotex; interactive videography |  | التوصية V.662 | الرقم 19.1 من التذييل 2 |
| مهاتفة فيديوية E: videophony, viewphone, visual telephone F: visiophonie, vidéophonie (terme déconseillé dans ce sens) انظر: still-picture videophony |  | التوصية V.662 | الرقم 23.1 من التذييل 2 |
| فيديوتكس، إبراق فيديوي تفاعلي E: videotex, interactive videography F: vidéotex, vidéographie interactive |  | التوصية V.662 | الرقم 21.1 من التذييل 2 |
| دارة افتراضية E: virtual circuit F: circuit virtuel |  | التوصية M.1224 | الفقرة 1.4 |
| بيئة افتراضية أصلية (VHE) E: virtual home environment (VHE) F: environnement virtuel d'origine (VHE) |  | التوصية M.1224 | الفقرة 1.4 |
| توصيل افتراضي من نقطة إلى أخرى E: virtual point-to-point connection F: connexion virtuelle point à point |  | التوصية F.1399 | الفقرة 31.2.4 |
| شبكة خاصة افتراضية (VPN) E: virtual private network (VPN) F: réseau privé virtuel (VPN) |  | التوصية M.1224 | الفقرة 1.4 |
| قوس الرؤية E: visible arc F: arc de visibilité |  | التوصية S.673 التوصية V.573 | الملحق الرقم H23 |
| سجل موقع الزوار (VLR) E: visitor location register (VLR) F: registre de localisation des visiteurs (VLR) |  | التوصية M.1224 | الفقرة 1.4 |
| تحكم صوتي E: Vox control F: activation vocale |  | التوصية M.1224 | الفقرة 1.4 |
| W |  |  |  |
| موجة E: wave انظر: ground wave; hertzian waves, radio waves; ionospheric wave; radio waves, hertzian waves |  |  |  |
| اتجاه (نداء أسلوب التشغيل) E: way (operation mode call) - اتجاه واحد ... – one-way... F: ...à sens unique, specialisé - في الاتجاهين ... – both ways... F: ...à double sens, mixte |  | التوصية V.662 | الرقمان 22.3 و23.3 من التذييل 2 |
| انتشار بأسلوب الصفير E: whistler mode propagation F: propagation (ionosphérique) suivant le mode des sifflements | * | التقرير P.262 An., Vol. VI | الفقرتان 1 و2 |
| نفاذ لا سلكي عريض النطاق E: widband wireless access F: accès hertzien à bande élargie |  | التوصية F.1399 | الفقرة 32.2.4 |
| عرض نطاق الضوضاء الكلي الفعال E: width of the effective overall noise band F: largeur de bande effective globale de bruit | * | التوصية SM.331 | الفقرة 3 |
| نفاذ لا سلكي E: wireless access F: accès hertzien, accès sans fil |  | التوصية M.1224 التوصية F.1399 | الفقرة 1.4 الفقرة 1.1.4 |
| أسلوب النفاذ اللاسلكي E: wireless-access mode F: mode d'accès hertzien |  | التوصية M.1224 | الفقرة 1.4 |
| إدارة التنقلية اللاسلكية E: wireless mobility management F: gestion de mobilité hertzienne |  | التوصية M.1224 | الفقرة 1.4 |
| مطراف لا سلكي E: wireless terminal F: terminal hertzien |  | التوصية M.1224 | الفقرة 1.4 |
| نفاذ سلكي E: wireline access F: accès filaire |  | التوصية M.1224 | الفقرة 1.4 |
| أسلوب النفاذ السلكي E: wireline-access mode F: mode d'accès filaire |  | التوصية M.1224 | الفقرة 1.4 |
| وظيفة محطة العمل (WSF) E: work station function (WSF) F: fonction de station de travail (WSF) |  | التوصية M.1224 | الفقرة 1.4 |
| منطقة خدمة عالمية E: worldwide service area F: zone de service mondiale |  | التوصية M.1224 | الفقرة 1.4 |
| أسوأ الشهور E: worst month F: mois le plus défavorable | * | التوصية P.581 |  |
| X |  |  |  |
| عرض النطاق x dB E: x dB bandwidth F: largeur de bande «à x dB» (d'un signal) |  | التوصية SM.328 التوصية V.662 | الفقرة 14.1 الرقم 4.4 من التذييل 2 |

__________

*	أدخلت تعديلات على هذه التوصية في 2003 و2005 لأسباب تتعلق بالصياغة فقط.

*	دستور الاتحاد الدولي للاتصالات واتفاقيته، الملحق (جنيف، 1992).

*	يرد في الشكل 1 وصف بياني لهذه المصطلحات.

*	يرد في التوصية ITU-R S.673 تعريف علم الميكانيكا السماوية، فيما يتصل بالمدارات، المستخدم في هذه التعاريف.