| UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | CMR-2000 | CONFERENCIA MUNDIAL DE RADIOCOMUNICACIONES | Corrigéndum 1 al Addéndum 3 al Documento 13-S |
|  |  |  | 25 de marzo de 2000 |
|  |  |  | Original: francés/ inglés/ español |
| ESTAMBUL, 8 DE MAYO – 2 DE JUNIO DE 2000 |  |  |  |
|  |  |  | SESIÓN PLENARIA |
| propuestas comunes europeas para los trabajos de la conferencia |  |  |  |

## Propuestas presentadas por las siguientes Administraciones [Albania, Alemania, Andorra, Austria, Bélgica, Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Chipre, Ciudad del Vaticano, Croacia, Dinamarca, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, Latvia, Macedonia (Antigua Republica Yugoslava de), Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo,Malta, Moldavia, Mónaco, Noruega, Holanda, Polonia, Portugal, República de Eslovaquia, República Checa, Rumania, Reino Unido, Federación Rusa, San Marino, Eslovenia, Suecia, Suiza, Turquía, Ucrania,]

parte 3d Punto 1.13 del orden del día - Propuestas de disposiciones para las estaciones terrenas OSG con antenas de gran tamaño

Sustituir la propuesta EUR/13/133 por lo siguiente. Como anticipado, este tema a sido resuelto de una manera satisfactoria durante la reunión de febrero de 2000 del GT 4-A del UIT-R, con un acuerdo sobre los valores de dfpedescendente que deberían ser incluídos en el Apéndice S5 como parte de los umbrales de coordinación para la protección de antenas de gran tamaño bajo el S9.7A y S9.7B. Europa apoya el acuerdo obtenido durante esta reunión.

APÉNDICE S5

ADD	EUR/13/133

Cuadro S5-1 (continuación)

| Referencia del artículo S9 | Caso | Bandas de frecuencias (y Región) del servicio para el que se solicita coordinación | Umbral/condición | Método de cálculo | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Número S9.7A Estación terrena OSG/sistema no OSG | Estación terrena específica en una red de satélites geoestacionarios del servicio fijo por satélite con respecto a un sistema de satélites no geoestacionarios del servicio fijo por satélite | Las siguientes bandas de frecuencias: 10,7-11,7 GHz (espacio-Tierra), 11,7-12,2 GHz (espacio-Tierra) en la Región 2, 12,2-12,75 GHz (espacio-Tierra) en la Región 3, 12,5-12,75 GHz (espacio-Tierra) en la Región 1, 17,8-18,6 GHz (espacio-Tierra), y 19,7-20,2 GHz (espacio-Tierra) | Condiciones: i) las bandas de frecuencias se superponen y ii) la red de satélites que utiliza la órbita de los satélites geoestacionarios tiene estaciones terrenas receptoras específicas y satisface las siguientes condiciones: a) una ganancia isótropa máxima de la antena de estación terrena superior o igual a 64 dBi en la banda de frecuencias 10,7-12,75 GHz o 68 dBi en las bandas de frecuencias 17,8-18,6 GHz y 19,7-20,2 GHz; b) una G/Tl de un valor de 44 o superior; c) una anchura de banda de la emisión de la estación espacial de 250 MHz o superior en la banda de frecuencias 10,7-12,75 GHz u 800 MHz o superior en las bandas de frecuencias 17,8-18,6 GHz y 19,7-20,2 GHz; | i) se comparan las bandas de frecuencias, ii) se utiliza la máxima ganancia de antena de la estación terrena receptora específica (apéndice S4, C.10 c) 2)), la temperatura de ruido equivalente del enlace del satélite más baja (apéndice S4, C.10 c) 5)), y la anchura de banda de la emisión de la estación espacial (apéndice S4, C.7 a)) en la red de satélites geoestacionarios como se indica en los datos del apéndice S4; y iii) se utiliza la dfpedescendente radiada por el sistema del SFS no OSG en la estación terrena que emplea la antena de gran tamaño cuando esta antena está apuntada hacia el satélite geoestacionario deseado | Los umbrales/ condiciones para la coordinación no se aplican a las estaciones terrenas receptoras típicas que funcionan con redes de satélites que utilizan la órbita de los satélites geoestacionarios |

|  |  |  | iii) la dfpedescendente procedente del sistema por satélite que utiliza la órbita no geoestacionaria excede de: a) –174,5 dB(W/(m2 · 40 kHz)) durante cualquier porcentaje de tiempo para sistemas no OSG con todos los satélites utilizados solamente por debajo de o a un altitud de 2500 km, o –202 dB(W/(m2 · 40 kHz)) durante cualquier porcentaje de tiempo para sistemas no OSG con cualquier satélite utilizado por encima de un altitud de 2500 km, en la banda de frecuencias 10,7-2,75 GHz; b) –157 dB(W/(m2 · MHz)) durante cualquier porcentaje de tiempo para sistemas no OSG con todos los satélites utilizados solamente por debajo de o a un altitud de 2500 km, o –185 dB(W/(m2 · MHz)) durante cualquier porcentaje de tiempo para sistemas no OSG con cualquier satélite utilizado por encima de un altitud de 2500 km, en las bandas de frecuencias 17,8-18,6 GHz o 19,7-20,2 GHz. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Número S9.7B sistema no OSG/ estación terrena OSG | Un sistema de satélites no geoestacionarios del servicio fijo por satélite con respecto a una estación terrena específica en una red de satélites geoestacionarios del servicio fijo por satélite | Las siguientes bandas de frecuencias: 10,7-11,7 GHz (espacio-Tierra), 11,7-12,2 GHz (espacio-Tierra) en la Región 2, 12,2-12,75 GHz (espacio-Tierra) en la Región 3, 12,5-12,75 GHz (espacio-Tierra) en la Región 1, 17,8-18,6 GHz (espacio-Tierra), y 19,7-20,2 GHz (espacio Tierra) | Condiciones: i) las bandas de frecuencias se superponen y ii) la red de satélite que utiliza la órbita de los satélites geoestacionarios tiene estaciones terrenas receptoras específicas y satisface las siguientes condiciones: a) una ganancia isótropa máxima de la antena de estación terrena superior o igual a 64 dBi en la banda de frecuencias 10,7-12,75 GHz o 68 dBi en las bandas de frecuencias 17,8-18,6 GHz y 19,7-20,2 GHz; b) una G/Tl de un valor de 44 o superior; c) una anchura de banda de la emisión de la estación espacial de 250 MHz o superior en la banda de frecuencias 10,7-12,75 GHz o de 800 MHz o superior en las bandas de frecuencias 17,8-18,6 GHz y 19,7-20,2 GHz; iii) la dfpedescendente procedente del sistema por satélite que utiliza la órbita no geoestacionaria excede de: a) –174,5 dB(W/(m2 · 40 kHz)) durante cualquier porcentaje de tiempo para sistemas no OSG con todos los satélites utilizados solamente por debajo de o a un altitud de 2500 km, o –202 dB(W/(m2 · 40 kHz)) durante cualquier porcentaje de tiempo para sistemas no OSG con cualquier satélite utilizado por encima de un altitud de 2500 km, en la banda de frecuencias 10,7-12,75 GHz; | i) se comparan las bandas de frecuencias; ii) se utiliza la máxima ganancia de antena de la estación terrena receptora específica (apéndice S4, C.10 c) 2)), la temperatura de ruido equivalente de enlace del satélite más baja (apéndice S4, C.10 c) 5)), y la anchura de banda de la emisión de la estación espacial (apéndice S4, C.7 a)) en la red de satélites geoestacionarios como se indica en los datos del apéndice S4; y iii) se utiliza la dfpedescendente radiada por el sistema del SFS no OSG en la estación terrena que emplea la antena de gran tamaño cuando esta antena está apuntada hacia el satélite geoestacionario deseado | El umbral/ condición para la coordinación no se aplica a las estaciones terrenas receptoras típicas que funcionan con redes de satélites que utilizan la órbita de los satélites geoestacionarios |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | b) –157 dB(W/(m2 · MHz)) durante cualquier porcentaje de tiempo para sistemas no OSG con todos los satélites utilizados solamente por debajo de o a un altitud de 2500 km, o –185 dB(W/(m2 · MHz)) durante cualquier porcentaje de tiempo para sistemas no OSG con cualquier satélite utilizado por encima de un altitud de 2500 km, en las bandas de frecuencias 17,8-18,6 GHz o 19,7-20,2 GHz. |  |  |

Motivos:	Consecuencia de ADD S9.7A y ADD S9.7B.

_______________